# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua sắm hàng hóa, hóa chất, vật tư

- Bên mời thầu: Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thành phố Huế

- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thành phố Huế, Địa chỉ: 17 Trương Định, Phường Vĩnh Ninh, Quận Thuận Hóa, Thành phố Huế

- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách Nhà nước cấp năm 2025 theo Quyết định số 323/QĐ-SYT của Sở Y tế Thành phố Huế ngày 13/3/2025 về việc giao dự toán năm 2025;

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi;

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2025

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Toàn bộ hàng hóa mới 100% (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT).

- Cam kết hàng hóa có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa.

- Cam kết Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cam kết Bảo quản hàng hóa: Theo quy định của nhà sản xuất.

- Cam kết cung cấp tài liệu chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ và tài liệu chứng nhận chất lượng hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương khi giao hàng (nếu có yêu cầu)

- Thời gian cán bộ kỹ thuật sẵn sàng tiếp cận để khắc phục sự cố cho hàng hóa: ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu qua điện thoại.

- Nhà thầu phải nộp trong E-HSDT tập tin (định dạng file excel) bảng đáp ứng cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa chào thầu theo biểu mẫu quy định mục 1.3, chương V, E-HSMT

b) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết:

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu như: Tài liệu kỹ thuật/ Catalogue/hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue/tài liệu kỹ thuật (bản gốc hoặc bản dịch). Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

- Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt:

| STT | Tên | Yêu cầu Kỹ thuật | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,10-phenanthroline monohydrate (C12H8N2.H2O) | Công thức phân tử: C₁₂H₈N₂ . H₂O Độ tinh khiết: ≥ 99,5% Điểm nóng chảy (tính trên dạng khan): 117- 120°C Nước (phương pháp KF): 8.5 - 11.0 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 10g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 10g |
| 2 | 1-Butanol (n-butyl alcohol) - C4H9OH | Công thức phân tử: C4H9OH Độ tinh khiết: ≥ 99,0% Quy cách đóng gói: chai ≤ 500ml Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 500ml |
| 3 | 1-Butanol (n-butyl alcohol) - C4H9OH | Công thức phân tử: C4H9OH Độ tinh khiết (GC) ≥ 99.8 % Nước ≤ 0.05 % Độ axit ≤ 0.0002 meq/g Độ kiềm ≤ 0.0002 meq/g Độ truyền quang (tại 230 nm) ≥ 75 % Độ truyền quang (tại 240 nm) ≥ 85 % Độ truyền quang (từ 310 nm) ≥ 99 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 1L Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 1L |
| 4 | 1-Propanol (1-Propyl alcohol) - C3H8O | Công thức phân tử: C3H8O Độ tinh khiết: ≥ 99% Quy cách đóng gói: chai ≤ 2,5L Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 2,5L |
| 5 | 1-Propanol C3H8O | Công thức phân tử: C3H8O Độ tinh khiết (GC) : ≥ 99.5 % ; Độ axit : ≤ 0.0004 meq/g ; Độ kiềm : ≤ 0.0002 meq/g ; Acetone (GC) : ≤ 0.01 % ; Ethanol (GC) : ≤ 0.01 % ; Methanol (GC) : ≤ 0.01 % ; 2-Propanol (GC) : ≤ 0.05 % ; Al : ≤ 0.00005 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 1 L Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 1L |
| 6 | 2,4-dinitrofluorobenzen (1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene) C6H3FN2O4 | Công thức phân tử: C6H3FN2O4 Độ tinh khiết ≥ 97,0% Quy cách đóng gói: chai ≤ 25g hoặc 25ml Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | lọ 25ml hoặc 25g |
| 7 | 2,4-Dinitrophenyl hydrazine C6H6N4O4 | Công thức phân tử: C6H6N4O4 Độ tinh khiết: ≥ 97,0 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 25g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 25g |
| 8 | 2,6-Dicloroquinon-4-cloroimide C6H2Cl3NO | Công thức phân tử: C6H2Cl3NO Độ tinh khiết ≥ 97,0% Quy cách đóng gói: chai ≤ 10g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 10g |
| 9 | 2-Butanol (SEC-butyl alcohol) C4H10O | Công thức phân tử: C4H10O Độ tinh khiết (GC) : ≥ 99.0 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 1L Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 1L |
| 10 | 2-Butanol (SEC-butyl alcohol) C4H10O | Công thức phân tử: C4H10O Độ tinh khiết (GC) : ≥ 99.0 % ; Độ axit : ≤ 0.0005 meq/g ; Độ kiềm : ≤ 0.0002 meq/g ; tert-Butanol (GC) : ≤ 0.1 % ; Cd : ≤ 0.000005 % ; Co : ≤ 0.000002 % ; Mn : ≤ 0.000002 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 1L Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 1L |
| 11 | Isopropanol/Isopropyl alcohol - CH₃CH(OH)CH₃ | Công thức phân tử: CH₃CH(OH)CH₃ Độ tinh khiết: ≥ 99% Quy cách đóng gói: chai ≤ 1 L Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | Lít |
| 12 | 3,5-Dinitrobenzoyl chloride C7H3ClN2O5 | Công thức phân tử: C7H3ClN2O5 Độ tinh khiết ≥ 96,5% Quy cách đóng gói: chai ≤ 25g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 25g |
| 13 | Acesulfame K (Acesulfame potassium) C4H4KNO4S | Công thức phân tử: C4H4KNO4S Độ tinh khiết ≥ 99,0% pH (1% trong H2O) 5.5 - 7.5 Quy cách đóng gói: chai ≤ 25g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 25g |
| 14 | Acetone - C₃H₆O | Công thức phân tử: C₃H₆O Độ tinh khiết: ≥ 99.8 %; Nước: ≤ 0.05 %; Axit: ≤ 0.0002 meq/g; Bazơ: ≤ 0.0002 meq/g; Cặn khi bay hơi: ≤ 2.0 mg/l Quy cách đóng gói: chai ≤ 1L Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 1L |
| 15 | Acetone- C₃H₆O | Công thức phân tử: C₃H₆O Độ tinh khiết: 99% Quy cách đóng gói: chai ≤ 1 L Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | Lít |
| 16 | Acetonitrile for HPLC CH3CN | Công thức phân tử: CH3CN Độ tinh khiết: ≥ 99.9 % Độ axit: ≤ 0.0002 meq/g Độ kiềm: ≤ 0.0002 meq/g Cặn khi bay hơi: ≤ 2.0 mg/l Nước: ≤ 0.02 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 4L Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 4L |
| 17 | Acetonitril CH3CN | Công thức phân tử: CH3CN Độ tinh khiết (G.C.): ≥ 99 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 1 L Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | Lít |
| 18 | Acetic acid glacial CH3COOH | Công thức phân tử: CH3COOH Độ tinh khiết: ≥ 99.8 % - Nước: ≤ 0.2 % - Cặn khi bay hơi: ≤ 5 ppm - Acetaldehyde : ≤ 2 ppm - Acetic anhydride : ≤ 100 ppm Quy cách đóng gói: chai ≤ 1L Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 1L |
| 19 | Barbutiric acid | Công thức phân tử: C₄H₄N₂O₃ Độ tinh khiết ≥ 99% pH: 2 - 3 (50 g/l, H₂O, 60 °C) Chloride (Cl): ≤ 40 ppm Heavy metals (as Pb): ≤ 50 ppm Fe (Iron): ≤ 10 ppm Quy cách đóng gói: chai ≤ 25g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 25g |
| 20 | Benzoic acid C7H6O2 | Công thức phân tử: C₇H₆O₂ Độ tinh khiết: ≥ 99,0 % Điểm chảy:122,4 ºC Điểm sôi: 249 ºC pH: 2.8 (H₂O, 25 °C) (dung dịch bão hòa) Quy cách đóng gói: chai ≤ 100g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 100g |
| 21 | Boric acid H3BO3 | Công thức phân tử: H3BO3 Độ tinh khiết: ≥ 99,5 % Điểm chảy: >1000 °C (phân hủy) pH: 5.1 (1.8 g/l, H₂O, 25 °C) Chloride (Cl): ≤ 0.0003 % Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 % Sulfate (SO₄): ≤ 0.0005 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 100 g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 100g |
| 22 | Boric acid H3BO3 | Công thức phân tử: H3BO3 Độ tinh khiết ≥ 98% Quy cách đóng gói: chai ≤ 1 kg Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | kg |
| 23 | Hydrochloric acid HCl | Công thức phân tử: HCl Độ tinh khiết: ≥ 36,5 % Bromide (Br): ≤ 50 ppm Free chlorine (Cl): ≤ 1 ppm Phosphate (PO₄): ≤ 0.5 ppm Sulfate (SO₄): ≤ 1.0 ppm Sulfite (SO₃): ≤ 0.5 ppm Cd (Cadmium): ≤ 0.010 ppm Zn (Zinc): ≤ 0.300 ppm Pb (Lead): ≤ 0.010 ppm Quy cách đóng gói: chai ≤ 1L Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 1L |
| 24 | Hydrochloric acid HCl | Công thức phân tử: HCl Độ tinh khiết: ≥ 32 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 1 L Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | Lít |
| 25 | chromotropic acid/ chromotropic acid disodium salt dihydrat | Công thức phân tử: C10H8O8S2/ C10H6Na2O8S2.2H2O Quy cách đóng gói: chai ≤ 25g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 25g |
| 26 | Citric acid C6H8O7 | Công thức phân tử: C₆H₈O₇ Độ tinh khiết: ≥ 99,5 % Chloride (Cl): ≤ 10 ppm Sulfate (SO₄): ≤ 100 ppm As (Arsenic): ≤ 1 ppm Quy cách đóng gói: chai ≤ 500g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 500g |
| 27 | Formic acid- CH₂O₂ | Công thức phân tử: CH₂O₂ Độ tinh khiết: ≥ 95 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 500ml Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | Lít |
| 28 | Formic acid- CH₂O₂ | Công thức phân tử: CH₂O₂ Điểm sôi: 101°C (1013 hPa) Điểm chảy: 8.5 °C pH: 2.2 (10 g/l, H₂O, 20 °C) Quy cách đóng gói: chai ≤ 1L Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 1L |
| 29 | Hydrofloric Acid - HF | Công thức phân tử: HF Quy cách đóng gói: chai ≤ 500ml Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | Lít |
| 30 | Nitric acid - HNO3 | Công thức phân tử: HNO3 Nồng độ ≥ 65%; Clorua (CI) ≤ 0.2 ppm ; Photphat (PO4) ≤ 0.2 ppm ; Sunfat (SO4) ≤ 0.5 ppm ; Kim loại nặng (dưới dạng Pb) ≤ 0.2 ppm ; Ag (Bạc) ≤ 0.010 ppm ; Al (Nhôm) ≤ 0.050 ppm Quy cách đóng gói: chai ≤ 1L Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 1L |
| 31 | Oxalic Acid dihydrate | Công thức phân tử: C2H2O4.2H2O Độ tinh khiết (chuẩn độ): ≥ 97.5 Quy cách đóng gói: chai ≤ 100g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 100g |
| 32 | Perchloric acid HClO4 | Công thức phân tử: HClO4 Nồng độ : 70.0 - 72.0 % Chlorate (ClO₃) : ≤ 10 ppm ; Cl-: ≤ 3 ppm ; Cl tự do : ≤ 0.5 ppm ; (SO4)2- : ≤ 10 ppm ; N tổng : ≤ 10 ppm ; Ag : ≤ 0.1 ppm ; Al : ≤ 0.05 ppm ; As : ≤ 0.05 ppm ; Co : ≤ 0.05 ppm ; Ge : ≤ 0.05 ppm Quy cách đóng gói: chai ≤ 1L Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 1L |
| 33 | ortho-phosphoric acid) - H3PO4 | Công thức phân tử: H3PO4 Độ tinh khiết (alkalimetric): ≥ 85.0 % Điểm sôi: 158 °C (1013 mbar). Phosphite and Hypophosphite (theo H₃PO₃): ≤ 20 ppm Nitrate (NO₃): ≤ 3 ppm Fluoride (F): ≤ 1 ppm Quy cách đóng gói: chai ≤ 1L Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 1L |
| 34 | Phosphoric acid - H3PO4 | Công thức phân tử: H3PO4 Độ tinh khiết: ≥ 85 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 500ml Phân loại hóa chất: AR | Lít |
| 35 | Salicylic acid C7H6O3 | Công thức phân tử: C7H6O3 Độ tinh khiết: ≥ 99,0 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 500g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | kg |
| 36 | Sulfuric acid- H2SO4 | Công thức phân tử: H2SO4 Độ tinh khiết (alkalimetric): ≥ 98.0 % Điểm sôi: 335 °C (1013 hPa) Chloride (Cl): ≤ 0.00001 % Nitrate (NO₃): ≤ 0.00002 % As (Arsenic): ≤ 0.000001 % Cd (Cadmium): ≤ 0.000002 % Mg (Magnesium): 0.000005 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 1L Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | Lít |
| 37 | Sulphanilic acid (4-Aminobenzenesulfonic acid) | Công thức phân tử: C₆H₇NO₃S Quy cách đóng gói: chai ≤ 100g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 100g |
| 38 | Ammonia solution | Nồng độ (NH3): ≥ 25 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 1 L Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | Lít |
| 39 | Ammonia solution | Độ tinh khiết (acidimetric, NH₃): ≥ 25.0% Carbonate (theo CO₂): ≤ 10 ppm Chloride (Cl): ≤ 0.5 ppm Phosphate (PO₄): ≤ 0.5 ppm Sulphide (S): ≤ 0.2 ppm Quy cách đóng gói: chai ≤ 1L Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 1L |
| 40 | Ammonium chloride (Amoni clorid) NH4Cl | Công thức phân tử: NH4Cl Độ tinh khiết (argentometric): ≥ 99.8 % pH (5 %;Nước, 25 °C): 4.5 - 5.5 Nitrate (NO₃): ≤ 0.0005 % Phosphate (PO₄): ≤ 0.0002 % Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 % Pb (Lead): ≤ 0.0001 % Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 % Quy cách đóng gói: chai ≤500g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 500g |
| 41 | Ammonium chloride (Amoni clorid) NH4Cl | Công thức phân tử: NH4Cl Độ tinh khiết: ≥ 99% Quy cách đóng gói: chai ≤ 1 kg Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | kg |
| 42 | Ammonium dihydrogen phosphate (NH₄)H₂PO₄ | Công thức phân tử: H₆NO₄P Độ tinh khiết : ≥ 99.0 % ; pH (5 %. H2O. 25 °C) : 3.8 - 4.4 ; pH (2.3%. H2O) : about 4.2 ; Cl-: ≤ 0.0005 % ; (NO₃)- : ≤ 0.001 % ; (SO4)2- : ≤ 0.005 %; Ca : ≤ 0.001 % ; Fe : ≤ 0.001 % ; K : ≤ 0.005 % ; Mg : ≤ 0.0005 % ; Na : ≤ 0.005 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 500g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 500g |
| 43 | Ammonium molybdate tetrahydrate | Công thức phân tử: (NH4)6Mo7O24 · 4H2O Độ tinh khiết: 81.0-83.0% MoO3 basis; Tạp chất không tan: ≤0.005% chloride (Cl -): ≤0.002% sulfate (SO4 2-): ≤0.02% Đóng gói: ≤ 500g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 250g/500g |
| 44 | Ammonium acetate | Công thức phân tử: C₂H₇NO₂ Độ tinh khiết (acidimetric): ≥ 98.0 % Điểm chảy: 114 °C pH (50 g/l, H₂O, 25 °C): 6.7 - 7.3 Chloride (Cl): ≤ 0.0005 % Nitrate (NO3): ≤0.001 % Sulfate (SO4): ≤ 0.001% Fe (Iron): ≤ 0.0002 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 500g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 500g |
| 45 | Ammonium acetate | Công thức phân tử: C₂H₇NO₂ Độ tinh khiết: ≥ 97% Quy cách đóng gói: chai ≤500g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | kg |
| 46 | Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate | Công thức phân tử: CeH₁₆N₄O₁₆S₄ * 2H₂O Độ tinh khiết (potentiometric, (NH4)₄Ce(SO₄)₄· 2 H₂O): ≥ 99.0 % Chloride (Cl): ≤ 0.001 % Phosphate (PO4): ≤ 0.005 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 100g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 100g |
| 47 | di-Ammonium oxalate monohydrate | Công thức phân tử: C₂H₈N₂O₄ * H₂O Độ tinh khiết (manganometric): ≥ 99,5% Chloride (Cl): ≤ 0.0005 % Nitrate (NO3): ≤ 0.002 % Sulfate (SO4): ≤ 0.002 % Na (Sodium): ≤ 0.001 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 250g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 250g |
| 48 | Azomethine H monosodium salt monohydrate | Công thức phân tử: C₁₇H₁₂NNaO₈S₂.H2O Quy cách đóng gói: chai ≤ 25g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 25g |
| 49 | Baird-Parker agar base | Pepton từ casein hoặc Enzymatic Digest of Casein 10.0 g; Cao nấm men 1.0 g; Cao thịt 5.0 g; Natri pyruvat 10.0 g; L-Glyxin 12.0 g; Liti clorua 5.0 g; Thạch 12 g đến 22 g; Quy cách đóng gói: chai ≤ 500g | chai 500g |
| 50 | Benzaldehyde- C₇H₆O | Công thức phân tử: C₇H₆O Độ tinh khiết (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a) pH: 5.9 (H₂O, 20 °C) Điểm chảy: -26 °C Điểm sôi: 177 - 179 °C (1013 hPa) Quy cách đóng gói: chai ≤ 1 L Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 1L |
| 51 | Bismuth (III) nitrate pentahydrate | Công thức phân tử: Bi(NO3)3 · 5H2O Quy cách đóng gói: chai ≤ 100g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 100g |
| 52 | Brilliant Blue | Công thức phân tử: C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂ A 1%/1cm (λmax; 0.01 g/l; đệm pH 7.0; tính trên dạng khô): 440 - 570 Độ ẩm (110 °C): ≤ 8 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 25g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 25g |
| 53 | Calcium chloride | Công thức phân tử: CaCl2 Độ tinh khiết: ≥ 93% Quy cách đóng gói: chai ≤ 500g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | kg |
| 54 | Calcium hydroxide | Công thức phân tử: Ca(OH)2 Quy cách đóng gói: chai ≤ 500g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | kg |
| 55 | Calcon | Công thức phân tử: C₂₀H₁₃N₂NaO₅S pH: 9.4 (10 g/l, H₂O, 25 °C) A 1%/1cm (λmax; 0.015 g/l;đệm pH 12.2; tính theo dạng khô): 250 - 400 Độ ẩm (110 °C): ≤ 10 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 50g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 50g |
| 56 | Indigo carmine | CTPT: C16H8N2Na2O8S2 Quy cách đóng gói: chai ≤ 25g | chai 25g |
| 57 | Cerium sulfat | Công thức phân tử: CeO₈S₂ . 4 H₂O Độ tinh khiết (điện thế, Ce(SO₄)₂· 4 H₂O): ≥ 98.0 % pH: 0.5 (207 g/l, H₂O, 20 °C) Chloride (Cl): ≤ 0.001 % Phosphate (PO₄): ≤ 0.01 % Fe (Iron): ≤ 0.005 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 25 g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 25g |
| 58 | Cetrimide agar base | Gelatin peptone 20.0g; Magnesium clorid 1.4g; Potassium sulphate 10.0 g; Cetrimide 0.3g; Thạch 13-18 g Quy cách đóng gói: ≤ 1 kg | chai 500g |
| 59 | Chloramine T trihydrate | Công thức phân tử: C₇H₇ClNaNO₂S *3 H₂O Độ tinh khiết (iodometric): ≥ 98,0% pH (5%; Nước): 8.0 - 10.0 Quy cách đóng gói: chai ≤ 500g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 250g |
| 60 | Chloroacetic acid C2H3ClO2 | Công thức phân tử: C₂H₃ClO₂ Độ tinh khiết (acidimetric): ≥ 99,0 %(m) Khoảng nhiệt nóng chảy: 60 - 65 °C Quy cách đóng gói: chai ≤ 1kg Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 1kg |
| 61 | Chloroform | Công thức phân tử: CHCl₃ Điểm sôi: 61 °C (1013 hPa) Điểm chảy: -64 °C Quy cách đóng gói: chai ≤1L Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 1L |
| 62 | Cloroform (Chloroform) | Công thức phân tử: CHCl₃ Độ tinh khiết: ≥ 99 % Quy cách đóng gói: chai ≤1 l Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | Lít |
| 63 | Chromocult Coliform Agar | Casein hoặc Tryptone hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm 1.0g; Yeast extract 2.0g; Sodium chloride 5.0g; Sodium dihydrogen phosphate.2H2O 2.2g; Disodium hydrogen phosphate 2.7g; Sodium pyruvate 1.0g; Sorbitol 1.0g; Tryptophan 1.0g; Tergitol-7 0.15g; 6-chloro-3-indoxyl β-D-galactopyranoside 0.2g; 5-bromo-4-chloro-3-indoxyl- β-D-glucuronic acid cyclohexyl ammonium salt, monohydrate (X-betaG-glucuronide CHX salt) 0.1g; IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside) 0.1g; Agar 10 - 18.0g Quy cách đóng gói: ≤ 1 kg | chai 500g |
| 64 | Cineol >99% | Công thức phân tử: C₁₀H₁₈O Độ tinh khiết (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a) Điểm chảy: 1.5 °C Quy cách đóng gói: chai ≤ 500ml Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 500ml |
| 65 | D-cycloserine | Công thức phân tử: C₃H₆N₂O₂ Độ tinh khiết: ≥ 90% (≥ 900µg/mg); pH(5% trong nước) 5,5-6,5 Quy cách đóng gói: chai ≤ 5g | chai 5g |
| 66 | Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol agar (DRBC) | Sản phẩm thủy phân mô động vật hoặc thực vật bằng enzym 5,0 g; D-Glucoza (C6H12O6) 10,0 g; Kali dihydro phosphat (KH2PO4) 1,0 g; Magie sulfat (MgSO4.H2O) 0,5 g; Dichloran (2,6-dicloro-4-nitroanilin) 0,002 g; Rose bengal 0,025 g; Thạch từ 12 g đến 15 g; Chloramphenicol 0,1 g Quy cách đóng gói: ≤ 500g | chai 500g |
| 67 | Dicloromethane | Công thức phân tử: CH₂Cl₂ Độ tinh khiết (GC): ≥ 99.8 % Nước: ≤ 0.005 % Điểm sôi: 40 °C (1013 hPa) Điểm chảy: -95 °C Quy cách đóng gói: Chai ≤ 1L Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 1L |
| 68 | Ether (Diethyl ether) (C2H5)2O | Công thức phân tử: C₄H₁₀O Độ tinh khiết: ≥ 95% Quy cách đóng gói: chai ≤ 2,5L Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 2,5L |
| 69 | Dimethylformamide (N,N-Dimethylformamide) | Công thức phân tử: C₃H₇NO Độ tinh khiết (GC): ≥ 99.8 % Al (Aluminium): ≤ 0.00005 % Ba (Barium): ≤ 0.00001 % Cr (Chromium): ≤ 0.000002 % Ni (Nickel): ≤ 0.000002 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 1 L Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 1L |
| 70 | Dimethyl sulfoxide | Công thức phân tử: C₂H₆OS Độ tinh khiết: ≥ 99.9 % Khối lượng riêng (d 20°C/ 20°C): 1.101 - 1.103 Độ axit: ≤ 0.0002 meq/g Chỉ số khúc xạ: 1.478 - 1.481 Điểm chảy: ≥ 18.0°C Kim loại nặng (theo Pb): ≤ 0.0001 % Fe: ≤ 0.0001 % Cặn khi bay hơi: ≤ 0.001 % Nước: ≤ 0.1 % Quy cách đóng gói: chai ≤1L Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 1L |
| 71 | di-potassium hydrogen phosphate (K2HPO4) | Công thức phân tử: K2HPO4 Độ tinh khiết: ≥ 99.0 % - pH (5 %, H2O) : 8.7 - 9.3 - Cl-: ≤ 0.003 % - (SO4)2- : ≤ 0.005 % - Kim loại nặng (theo Pb) : ≤ 0.0005 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 1kg Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 1kg |
| 72 | Disodium hydrogen phosphate anhydrous Na2HPO4 | Công thức phân tử: Na2HPO4 Độ tinh khiết : ≥ 98.0 % ; - pH (5 %, H2O, 25 °C) : 8.7 - 9.3 ; - Kim loại nặng (A.C.S.) : ≤ 0.001 % - Pb : ≤ 0.001 % ; Quy cách đóng gói: chai ≤ 1kg Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 500g |
| 73 | Disodium hydrogen phosphate anhydrous Na2HPO4 | Công thức phân tử: Na2HPO4 Độ tinh khiết: ≥ 98% Quy cách đóng gói: chai ≤ 1kg Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | kg |
| 74 | Di-sodium tetraborate | Công thức phân tử: Na₂B₄O₇. Độ tinh khiết (acidimetric): ≥ 98.0 % Chloride (Cl): ≤ 0.001 % Phosphate (PO₄): ≤ 0.002 % Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 % Ca (Calcium): ≤ 0.005 % Fe (Iron): ≤ 0.001 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 500g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 250g |
| 75 | Copper (II) sulfate penta hydrate | Công thức phân tử: CuSO4.5H2O Quy cách đóng gói: chai ≤ 1 kg Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | kg |
| 76 | Copper(II) chloride dihydrate CuCl2 · 2H2O | Công thức phân tử: CuCl2 · 2H2O Quy cách đóng gói: chai ≤ 1 kg Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | kg |
| 77 | Dung dịch Iodine 0.1N (Iodine solution c(I₂)) / 0.05 mol/l | c(I₂) = 0.05 mol/l (0.1 N) Quy cách đóng gói: chai ≤ 1L Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 500ml |
| 78 | EDTA-2Na dihydrate (Ethylenedinitrilotetraacetic acid, disodium salt dihydrate) C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈ · 2H₂O | Công thức phân tử: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈ · 2H₂O Quy cách đóng gói: chai ≤1kg Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | kg |
| 79 | Ethanol absolute C₂H₅OH | Công thức phân tử: C₂H₅OH Độ tinh khiết (GC) : ≥ 99.9 % ; Độ acid : ≤ 0.0002 meq/g ; Độ kiềm : ≤ 0.0002 meq/g ; Khối lượng riêng (d 20 °C/20 °C) : 0.790 - 0.793 ; Acetone (GC) : ≤ 0.001 % ; Quy cách đóng gói: chai ≤2,5L Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 1L |
| 80 | Ethanol absolute C₂H₅OH | Công thức phân tử: C₂H₅OH Độ tinh khiết: ≥ 99% Quy cách đóng gói: chai ≤ 2,5L Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | Lít |
| 81 | Ethyl acetate CH3CO2CH2CH3 | Công thức phân tử: C₄H₈O₂ Độ tinh khiết (GC): ≥ 99.5 % Điểm sôi: 76 - 78 °C Ethanol (GC): ≤ 0.1 % Methanol (GC): ≤ 0.1 % Methyl acetate (GC): ≤ 0.1 % Mg (Magnesium): ≤ 100 ng/g Quy cách đóng gói: chai ≤ 1L Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 1L |
| 82 | Ethyl acetate CH3CO2CH2CH3 | Công thức phân tử: C₄H₈O₂ Độ tinh khiết ≥ 98 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 1 L Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | Lít |
| 83 | Furfural | Công thức phân tử: C₅H₄O₂ Độ tinh khiết (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a) Điểm sôi: 162 °C (1013 hPa) Quy cách đóng gói: chai ≤ 500ml Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 500ml |
| 84 | Giolitti- Cantoni broth | Pepton từ casein hoặc Enzymatic digest of casein 10,0 g; Cao thịt 5,0 g; Cao men 5,0 g; Liti clorua 5,0 g; Mannitol 20,0 g; Natri clorua 5,0 g; Glyxin 1,2 g; Natri pyruvat 3,0 g; Polyoxyetylen sorbitan mono-oleat (Tween 80) 1,0 g Quy cách đóng gói: chai ≤500g | chai 500g |
| 85 | Glycerol 99,5% | Công thức phân tử: C₃H₈O₃ Độ tinh khiết: ≥ 99 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 1L Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 1L |
| 86 | Glycine | Công thức phân tử: C₂H₅NO₂ Độ tinh khiết (chuẩn độ axit perchloric): ≥ 99.7 % pH (50 g/l CO₂-nước tự do): 5.9 - 6.3 Chloride (Cl): ≤ 0.003 % Sulfate (SO₄): ≤ 0.0025 % Fe (Iron): ≤ 0.0001 % Pb (Lead): ≤ 0.0001 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 500g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 250g |
| 87 | hexametylen tetramin (C6H12N4) | Công thức phân tử: C₆H₁₂N₄ Độ tinh khiết (HClO₄): ≥ 99.0 % Nước (K. F.): ≤ 1.0 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 1kg Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 1kg |
| 88 | Hồ tinh bột | Công thức phân tử: (C₆H₁₀O₅)n Quy cách đóng gói: chai ≤ 500g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | kg |
| 89 | Hydrogen peroxyde (H2O2) | Công thức phân tử: H2O2 Độ tinh khiết (manganometric): ≥30% Chloride (Cl): ≤ 2ppm Quy cách đóng gói: chai ≤1L Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 1L |
| 90 | Hydroxylammonium chloride, (Hydroxylamine hydrochloride) | Công thức phân tử: ClH₄NO Quy cách đóng gói: chai ≤ 100g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 100g |
| 91 | Hydroxylammonium chloride, (Hydroxylamine hydrochloride) | Công thức phân tử: ClH4NO Độ tinh khiết: ≥ 99% pH: 2.5-3.5 (20 °C, 50 g/L) Quy cách đóng gói: chai ≤ 250g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 250g |
| 92 | 8-Hydroxyquinoline | Công thức phân tử: C₉H₇NO Độ tinh khiết: ≥ 98.0 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 25g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 25g |
| 93 | Iron (III) sulfate) - Fe2(SO4)3 | Công thức phân tử: Fe2(SO4)3 Độ tinh khiết: ≥ 20 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 500g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | kg |
| 94 | Isoamyl alcohol C5H12O | Công thức phân tử: C₅H₁₂O Độ tinh khiết (GC): ≥ 99 % Điểm sôi: 129 - 132 °C n-Amyl alcohol (GC): ≤ 0.5 % Furfurol: ≤ 0.0001 % Al (Aluminium): ≤ 0.00005 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 1L Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 1L |
| 95 | Isobutanol C4H10O | Công thức phân tử: C₄H₁₀O Độ tinh khiết (GC): ≥ 99 % Độ Acid: ≤ 0.0005 meq/g Peroxide (theo H₂O₂): ≤ 0.001 % n-Butyl alcohol (GC):≤ 0.2 % 2-Butanol (GC):≤ 0.05 % Al (Aluminium): ≤ 0.00005 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 1L Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 1L |
| 96 | Isootanol (2-Ethyl-1-hexanol) | Công thức phân tử: C8H18O Độ tinh khiết: ≥ 98.0 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 500ml Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | Lít |
| 97 | Potassium dihydrogen phosphate | Công thức phân tử: KH2PO4 Độ tinh khiết (alkalimetric, tính theo dạng khô): ≥ 99.5 % pH(5 %; H2O): 4.2 - 4.5 Chloride (Cl):≤ 0.0005 % Sulfate (SO₄): ≤ 0.003 % As (Arsenic): ≤ 0.0002 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 1kg Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 1kg |
| 98 | Potassium dihydrogen phosphate | Công thức phân tử: KH2PO4 Độ tinh khiết: ≥ 99 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 1 kg Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | kg |
| 99 | Potassium hydroxide | Công thức phân tử: KOH Độ tinh khiết (acidimetric, KOH): ≥ 85.0% ; N tổng (N) : ≤ 0.0005 % ; Kim loại nặng (theo Pb) : ≤ 0.0005 % ; Na (Sodium): ≤ 0.5 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 1kg Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 1kg |
| 100 | Potassium hydroxide | Công thức phân tử: KOH Độ tinh khiết: ≥ 85% Quy cách đóng gói: chai ≤ 500g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | kg |
| 101 | Potassium iodate | Công thức phân tử: KIO₃ Độ tinh khiết (iodometric) : ≥ 99.7% pH(5 %; Nước): 5.0 - 8.0 As (Arsenic): ≤ 0.0003 % Pb (Lead): ≤ 0.0004 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 500g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 500g |
| 102 | Potassium iodide | Công thức phân tử: KI Độ tinh khiết (argentometric): ≥ 99.5 % pH (5%; Nước): 6 - 8 Iodate (IO₃): ≤ 0.0003 % As (Arsenic): ≤ 0.00001 % Pb (Lead): ≤ 0.0002 % Cu (Copper): ≤ 0.0002 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 500g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 500g |
| 103 | Potassium iodide | Công thức phân tử: KI Độ tinh khiết: ≥ 98 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 500g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | kg |
| 104 | Potassium persulfate, (potassium peroxydisulfate) | Công thức phân tử: K₂O₈S₂ Độ tinh khiết : ≥ 98 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 500g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | kg |
| 105 | Potassium sulfate | Công thức phân tử: K₂O₄S Quy cách đóng gói: chai ≤ 500g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | kg |
| 106 | Zinc chloride | Công thức phân tử: ZnCl₂ Quy cách đóng gói: chai ≤ 500g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | kg |
| 107 | zinc sulfate | Công thức phân tử: ZnSO4 · nH2O Quy cách đóng gói: chai ≤ 1 kg Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | kg |
| 108 | Magnesium oxide | Công thức phân tử: MgO Quy cách đóng gói: chai ≤ 1 kg Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | kg |
| 109 | Naphtalen C10H8 | Công thức phân tử: C₁₀H₈ Độ tinh khiết (GC, area%) ≥ 99.0 % (a/a) Khoảng nóng chảy: 79 °C - 82 °C Quy cách đóng gói: chai ≤ 100g | chai 100g |
| 110 | a-Naphthylamine | Công thức phân tử: C₁₀H₉N Độ tinh khiết: ≥ 98.0 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 100g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 100g |
| 111 | Sodium hydrogen sulfate (Sodium bisulfate) NaHSO3 | Công thức phân tử: NaHSO3 Quy cách đóng gói: chai ≤ 500g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | kg |
| 112 | Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate | Công thức phân tử: C₅H₁₀NNaS₂ .3 H₂O Độ tinh khiết (HClO₄) ≥ 97.0 % Tro Sulfate: 30.0 - 36.0 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 100g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 100g |
| 113 | Dodecyl sulfate sodium salt | CTPT: C₁₂H₂₅NaO₄S Độ tinh khiết: ≥ 85% Quy cách đóng gói: chai ≤ 1kg | chai 1kg |
| 114 | Heptane-1-sulfonic acid sodium salt - C₇H₁₅NaO₃S | Công thức phân tử: C₇H₁₅NaO₃S Độ tinh khiết: ≥ 99.0 % pH (100g/l. H2O): 5.5 - 7.5 Mất khối lượng do làm khô (120 °C. 4h. chân không): ≤ 2.0 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 25g | chai 25g |
| 115 | Sodium hydrogen carbonate NaHCO3 | Công thức phân tử: CHNaO₃ Độ tinh khiết (acidimetric): ≥ 99.0 % Chloride (Cl) ≤ 0.002 % Phosphate (PO₄) ≤ 0.001 % Sulfate (SO₄) ≤ 0.0150 % Phosphate and Silicate (as SiO₂) ≤ 0.005 % Tổng Nitơ (N) ≤ 0.0005 % Ammonium (NH₄) ≤ 0.0005 % As (Arsenic) ≤ 0.0002 % Ca (Calcium) ≤ 0.0100 % Cu (Copper) ≤ 0.0002 % Fe (Iron) ≤ 0.0005 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 500g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 500g |
| 116 | Sodium hydroxide | Công thức phân tử: NaOH Độ tinh khiết : ≥ 99.0 % ; N tổng : ≤ 0.0003 % ; Kim loại nặng (theo Pb) : ≤ 0.0005 % ; Ni : ≤ 0.00025 % ; Quy cách đóng gói: chai ≤ 1kg Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 1kg |
| 117 | Sodium hydroxide | Công thức phân tử: NaOH Độ tinh khiết : ≥ 97.0 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 1 kg Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | kg |
| 118 | Sodium nitrite | Công thức phân tử: NaNO2 Độ tinh khiết: ≥ 97 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 500g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | kg |
| 119 | Sodium sulfite Na2SO3 | Công thức phân tử: Na2 SO3 Độ tinh khiết: ≥ 97 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 500g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | kg |
| 120 | Nessler's Reagent | Mercuric chloride HgCl2 10 g; Potassium iodide KI 7 g; Sodium hydroxide NaOH 16 g; Nước (ko có amoni) 100 ml Quy cách: chai ≤ 125ml | chai 125ml |
| 121 | n-Hexan C6H14 | Công thức phân tử: C6H14 Độ tinh khiết (GC) : ≥ 96.0 % ; Độ acid : ≤ 0.0003 meq/g ; Al : ≤ 0.00005 % ; Ba : ≤ 0.00001 % ; Ca : ≤ 0.00005 % ; Cd : ≤ 0.000005 % ; Pb : ≤ 0.00001 % ; Zn : ≤ 0.00001 % Quy cách đóng gói: chai ≤2,5L Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 2,5L |
| 122 | n-Hexan C6H14 | Công thức phân tử: C6H14 Độ tinh khiết: ≥ 96% Quy cách đóng gói: chai ≤ 1 l Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | Lít |
| 123 | Ninhydrin (2,2-dihydroxyindane-1,3-dione) | Công thức phân tử: C₉H₆O₄ Độ tinh khiết: ≥ 98.0 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 10g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 5g |
| 124 | n-tetradecane (Tetradecane) | Công thức phân tử: C₁₄H₃₀ Độ tinh khiết: ≥ 98.0 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 500ml Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 500ml |
| 125 | O-Cresol (2-methyl-phenol) | Công thức phân tử: C₇H₈O Độ tinh khiết: ≥ 98.0 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 500g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 500g |
| 126 | p-dimethylaminobenzaldehyde (4-Dimethylaminobenzaldehyde) C9H11NO | Công thức phân tử: C₉H₁₁NO Độ tinh khiết: ≥ 98.0 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 100g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 100g |
| 127 | Peptone | Dạng bột màu vàng nhạt đến vàng nâu, có mùi đặc trưng Tan trong nước tinh khiết/nước cất, không tan trong alcohol. Tính chất của dung dịch 2% kl/tt: dung dịch trong suốt sau khi hấp ở 121oC /15 phút; pH 6,10- 7,10 Tổng Nitrogen : ≥13.5 % Amino Nitrogen : ≥2.7 % Natri Chloride : ≤5 % Độ ẩm : ≤7 % Dư lượng khi đánh lửa : ≤15 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 1 kg | chai 500g |
| 128 | Phenyl isothiocyanate C7H5NS | Công thức phân tử: C₇H₅NS Độ tinh khiết (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a) Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 1.132 - 1.135 Quy cách đóng gói: chai ≤ 100ml | chai 100ml |
| 129 | Phosphorus pentoxide (Phospho pentoxyd) | Công thức phân tử: P2O5 Độ tinh khiết: ≥ 95 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 500g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | kg |
| 130 | Polyethylen glycol 400 (PEG-400) | Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 1.124 - 1.127 Giá trị Hydroxyl: 267 - 295 Khối lượng phân tử trung bình: 380 - 420 Quy cách đóng gói: chai ≤ 1L | chai 1L |
| 131 | Polysorbat 80 (Tween 80) | Chất lỏng dạng dầu trong suốt không màu hoặc vàng nhạt. Chỉ số xà phòng hóa: 45-60 Quy cách đóng gói: chai ≤ 1L (kg) Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 1L |
| 132 | Pyridine C5H5N | Công thức phân tử: C₅H₅N Độ tinh khiết (GC) ≥ 99.5 % Ammonia (NH₃) ≤ 0.002 % 2-Picoline (GC) ≤ 0.2 % Piperidine (GC) ≤ 0.01 % Chloride (Cl) ≤ 0.0005 % Sulfate (SO₄) ≤ 0.0005 % Al (Aluminium) ≤ 0.00005 % B (Boron) ≤ 0.000005 % Ba (Barium) ≤ 0.00001 % Ca (Calcium) ≤ 0.00005 % Quy cách đóng gói: chai ≤500ml Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 500ml |
| 133 | Pyridine C5H5N | Công thức phân tử: C₅H₅N Độ tinh khiết: ≥ 99% Quy cách đóng gói: chai ≤ 1l Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | Lít |
| 134 | pyrocatechol tím (2-Hydroxyphenol, Catechol) | Công thức phân tử: C19H14O7S Độ tinh khiết ≥80.0 % (a/a) Quy cách đóng gói: chai ≤ 250g | chai 250g/25g |
| 135 | Rhodamin B | Công thức phân tử: C28H31ClN2O3 Độ tinh khiết (HPLC): ≥95% Tỷ trọng: 0.79 gm3 Quy cách đóng gói: chai ≤ 25g | chai 25g |
| 136 | Sabouraud dextrose agar | Dextrose 40,0 g Casein thủy phân bởi pancreatin 5,0 g Pepton từ mô động vật 5,0 g Thạch 15,0 g Quy cách đóng gói: chai ≤ 1 kg | chai 500g |
| 137 | Sabouraud Dextrose Broth | Dextrose (Glucose) 20.000 g Peptone, special 10.000 g Final pH ( at 25°C) 5.6±0.2 Quy cách đóng gói: chai ≤ 500g | chai 500g |
| 138 | Saccarine | Độ tinh khiết: ≥ 98% Điểm chảy: 226.0°C - 230.0°C | chai 250g |
| 139 | Saccarose (Saccharose, Sucrose) C12H22O11 | Công thức phân tử: C₁₂H₂₂O₁₁ Góc quay cực riêng (α 20/D; 26 %; nước) 66.3 - 67.0 ° Độ dẫn điện: ≤ 35 µSm Sulfite (as SO₂: ) ≤ 10 ppm Endotoxin: < 250 Quy cách đóng gói: chai ≤ 250g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 250g |
| 140 | Slanetz and bartley medium | Tryptose 20,0g; Chất chiết nấm men 5,0g; Dextrose 2,0g; Dipotassium hydrogen phosphate 4,0g; Sodium azide 0,4g; 2,3,5-Triphenyl tetrazolium chloride 0,1g; Thạch 15,0g Quy cách đóng gói: chai ≤ 1kg | chai 500g |
| 141 | Sodium Benzoate | Công thức phân tử: C₇H₅NaO₂ Độ tinh khiết ≥ 98.5 As (Arsenic) ≤ 2 ppm Hg (Mercury) ≤ 1 ppm Quy cách đóng gói: chai ≤ 1kg Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 1kg |
| 142 | Sodium benzoate | Công thức phân tử: C₇H₅NaO₂ Quy cách đóng gói: chai ≤ 1 kg Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | kg |
| 143 | Sodium chloride NaCl | Công thức phân tử: NaCl Độ tinh khiết: ≥ 98 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 1kg Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 1kg |
| 144 | Sodium cobaltinitrite(Na3Co(NO2)6 | Công thức phân tử: CoN₆Na₃O₁₂ Quy cách đóng gói: chai ≤ 100g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 100g |
| 145 | Sodium fluoride | Công thức phân tử: FNa Độ tinh khiết (chuẩn độ kết tủa) ≥ 99.5 % Alkali tự do(theo NaOH) ≤ 0.04 % Acid tự do (theo hydrofloric acid) ≤ 0.05 % Chloride (Cl) ≤ 0.01 % Hexafluorosilicate (SiF₆) ≤ 0.075 % Sulfate (SO₄) ≤ 0.01 % Sulfite (SO₃) ≤ 0.005 % Kim loại nặng (theo Pb) ≤ 0.001 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 250g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | 250g |
| 146 | Sodium metabisulfit (Sodium disulfite) | Công thức phân tử: Na₂O₅S₂ Độ tinh khiết (iodometric) ≥ 97.0 % pH (5 %; Nước): 3.5 - 5.0 Chloride (Cl) ≤ 0.01 % Kim loại nặng (theo Pb): ≤ 0.001 % Thiosulfate (S₂O₃): ≤ 0.05 % As (Arsenic): ≤ 0.0002 % Fe (Iron): ≤ 0.0005 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 500g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 500g |
| 147 | Sodium salicylate | Công thức phân tử: C₇H₅NaO₃ Độ tinh khiết: ≥ 98% Quy cách đóng gói: chai ≤ 250g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 250g |
| 148 | Sodium sulfite | Công thức phân tử: Na₂O₃S Độ tinh khiết ≥ 97% Quy cách đóng gói: chai ≤ 500g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | kg |
| 149 | Sodium nitrit | Công thức phân tử: NNaO₂ Độ tinh khiết ≥ 99% Quy cách đóng gói: chai ≤ 500g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 500g |
| 150 | Soya lecithin | Dạng bột màu kem đến nâu nhạt; Hàm lượng nước ≤ 1,0%; Arsen (As) ≤ 3ppm; Chì (Pb) ≤ 2ppm Quy cách đóng gói: chai ≤ 500g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 500g |
| 151 | Soyabean Casein Digest Agar (Tryptone Soya Agar) | Casein thủy phân bởi pancreatin 15,0g; Bột đậu tương thủy phân bởi papain 5,0g; Natri clorid (NaCl) 5,0g; Thạch 15g (có thể thay đổi tùy sức đông của thạch) Quy cách đóng gói: chai ≤ 1 kg | chai 500g |
| 152 | Soyabean Casein Digest Medium (Tryptone Soya Broth) | Casein thủy phân bởi pancreatin 17,0g; bột đậu tương thủy phân bởi papain 3,0g; Natri clorid (NaCl) 5,0g; Glucose monohydrat 2,5g; Dikali hydro phosphat [K2HPO4] 2,5g; Quy cách đóng gói: chai ≤ 500g | chai 500g |
| 153 | Sulfanilamide | Công thức phân tử: C₆H₈N₂O₂S Độ tinh khiết: ≥ 98% Quy cách đóng gói: chai ≤ 500g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 100g |
| 154 | Tert-Butanol C4H10O | Công thức phân tử: C₄H₁₀O Độ tinh khiết (GC) ≥ 99.5 % Al (Aluminium) ≤ 0.00005 % B (Boron) ≤ 0.000002 % Ba (Barium) ≤ 0.00001 % Ca (Calcium) ≤ 0.00005 % Cd (Cadmium) ≤ 0.000005 % Co (Cobalt) ≤ 0.000002 % Cr (Chromium) ≤ 0.000002 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 500ml Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 500ml |
| 155 | Thuốc thử Wijs | pH: 2,4 Quy cách đóng gói: chai ≤ 1 L Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 100ml/500ml |
| 156 | Tetrabutylammonium hydroxide 30-hydrate | Công thức phân tử: (CH3CH2CH2CH2)4N(OH) · 30H2O Độ tinh khiết: ≥98.0-102,0% (T) sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg Bromide: ≤1000% 1000 mg/kg Quy cách đóng gói:chai ≤ 100g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 100g |
| 157 | Toluene | Công thức phân tử: C₆H₅CH₃ Độ tinh khiết (GC) : ≥ 99.9 % ; Độ axit : ≤ 0.0002 meq/g ; Độ kiềm : ≤ 0.0006 meq/g ; Cl-: ≤ 0.5 ppm ; (SO4)2- : ≤ 1 ppm ; Benzene (GC) : ≤ 0.005 % ; Ag : ≤ 0.000002 Quy cách đóng gói: chai ≤ 1L Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 1L |
| 158 | Toluene | Công thức phân tử: C₆H₅CH₃ Độ tinh khiết: ≥ 99.5% Quy cách đóng gói: chai ≥ 1l Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | Lít |
| 159 | Triethylamine | Công thức phân tử: C6H15N Độ tinh khiết: ≥ 99% Quy cách đóng gói: chai ≤ 500ml | Lít |
| 160 | Trimethylamine (40% solution in water) for synthesis | Công thức phân tử: C6H15N Độ tinh khiết (acidimetric): 38.0 - 41.0 % Quy cách đóng gói: chai ≤ 1L Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 1L |
| 161 | Trifluoroacetic acid (TFA) | Công thức phân tử: C₂HF₃O₂ Quy cách đóng gói: chai ≤ 100ml Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 100ml |
| 162 | Tryptone Bile Glucuronic Agar | Bile salt mixture 1.5g Tryptone 20.0g X-ß-D-glucoronic acid 0.075g Dimethyl sulfoxide 3.0g Agar 15.0g Quy cách đóng gói: chai ≤ 1kg | chai 500g |
| 163 | Violet Red Bile Agar | Peptone (hoặc Dịch thủy phân mô động vật bằng enzym) 7,0g; Chất chiết nấm men 3g; Sodium chloride NaCl 5g; hỗn hợp muối mật 1,5g; Lactose 10g; Đỏ trung tính 0,03g Tím tinh thể 0,002g; Thạch 15g Quy cách đóng gói: chai ≤ 1 kg | chai 500g |
| 164 | Xylene | Công thức phân tử: C6H4(CH3)2 Độ tinh khiết: ≥75.0% (xylenes isomers) Quy cách đóng gói: chai ≤ 1L Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | chai 1L |
| 165 | Zinc acetate (Kẽm acetat) | Công thức phân tử: C₄H₆O₄Zn.2 H₂0 Độ tinh khiết: ≥ 98.0% Quy cách đóng gói: chai ≤ 500g Phân loại hóa chất: A.C.S./ISO/Reag. Ph Eur/AR hoặc tương đương/dùng cho phân tích hoặc phòng thí nghiệm | kg |
| 166 | Ống chuẩn AgNO3 0,1N | Dùng để pha với nước cất vừa đủ 1000 ml, nồng độ 0,1N | ống |
| 167 | Ống chuẩn H2SO4 0,1N | Dùng để pha với nước cất vừa đủ 1000 ml, nồng độ 0,1N | ống |
| 168 | Ống chuẩn HCl 0,1N | Dùng để pha với nước cất vừa đủ 1000 ml, nồng độ 0,1N | ống |
| 169 | Ống chuẩn KMnO4 0,1N | Dùng để pha với nước cất vừa đủ 1000 ml, nồng độ 0,1N | ống |
| 170 | Ống chuẩn Na2S2O3 0,1N | Dùng để pha với nước cất vừa đủ 1000 ml, nồng độ 0,1N | ống |
| 171 | Ống chuẩn Trilon B 0,05M | Dùng để pha với nước cất vừa đủ 500 ml hoặc 1000ml, nồng độ 0,05M | ống |

Ghi chú: Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Tương đương quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:

+ Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng.

+ Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng.

+ Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.

1.3. Các yêu cầu khác:

- Nhà thầu phải có bảng Nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau:

| STT | Tên hàng hóa theo E- HSMT | Tên hàng hóa theo tên thương mại (nếu có) | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Số lượng dự thầu | Yêu cầu thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật trong E-HSMT | Mức độ đáp ứng thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật tại E-HSDT | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm (nếu có) | Hãng sản xuất | Hãng chủ sở hữu | Xuất xứ | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (16) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trang .. của Catalog, tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác tương đương, thuộc HSDT |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu nêu trên cùng tài liệu kỹ thuật chứng minh là cơ sở đánh giá về mặt kỹ thuật của Hàng hóa dự thầu.

Mục 2. Bản vẽ: Không yêu cầu

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

Bên mua hoặc đại diện của bên mua có quyền kiểm tra để khẳng định hàng hóa có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng hay không. Trường hợp phát hiện hàng kém chất lượng, không đúng với hàng hóa chào thầu hoặc không đáp ứng yêu cầu chuyên môn thì đơn vị thụ hưởng có quyền từ chối nhận hàng, nhà thầu phải có trách nhiệm cung ứng hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn nhà thầu đã chào.

Nội dung kiểm tra:

Bước 1: Khi hàng hóa được chuyển đến bên mua, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra các hồ sơ, chứng từ liên quan đến hàng hóa theo hợp đồng đã ký kết

Bước 2: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, thử nghiệm đặc điểm kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.

- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

- Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm: Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

Bước 3: Sau khi thử nghiệm hai bên tiến hành nghiệm thu hàng hóa và đưa vào sử dụng. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngày sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.