## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

- Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam

#### - Tên gói thầu: Gói thầu cung ứng thiết bị y tế đinh nẹp vít sử dụng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình năm 2025-2026 tại bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam

#### - Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

| STT | Mã phần lô | Tên phần lô | Danh mục hàng hóa(1) | Đơn vị tính | Số lượng | Mô tả hàng hóa(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP2500335039 | Bộ đinh nội tủy xương đùi rỗng nòng đa hướng |  | Bộ | 20 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 1,1 |  |  | Đinh nội tủy xương đùi đa hướng rỗng nòng | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium - Có 2 lỗ bắt vít chốt ngang đầu xa - Có 1 lỗ bắt vít chốt ngang đầu gần - Có 1 lỗ bắt vít chốt xuyên đinh hướng từ đầu đinh xuống thân đinh tạo góc với thân đinh; - Có 2 lổ bắt vít chốt vào cổ xương đùi - Đường kính thân đinh: ≥ 9.5mm, dài ≥ 320mm - Đinh được đóng gói tiệt trùng từ nhà sản xuất. - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 1,2 |  |  | Vít chốt cổ xương đùi | Cái | 40 | - Chất liệu hợp kim titanium - Vít chốt cổ xương đùi tạo góc với thân đinh - Đường kính 6.4mm - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 1,3 |  |  | Vít chốt ngang | Cái | 60 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đường kính: 5.0mm - Dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 1,4 |  |  | Nắp đinh đùi các cỡ | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nắp đinh dài nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 2 | PP2500335040 | Bộ đinh nội tủy xương chày rỗng nòng đa hướng |  | Bộ | 25 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 2,1 |  |  | Đinh nội tủy xương chày rỗng nòng đa hướng | Cái | 25 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đường kính thân: ≥ 8.5mm - Độ dài: ≥ 255mm - Có 5 lỗ bắt vít đầu gần và 4 lỗ bắt vít đầu xa - Có điểm định vị trên thân đinh phía đầu xa - Dùng vít chốt ngang 4.5mm - Đinh được đóng gói tiệt trùng từ nhà sản xuất - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 2,2 |  |  | Vít chốt ngang | Cái | 125 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đường kính: 4.5mm. - Dài: nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 2,3 |  |  | Nắp đinh chày | Cái | 25 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài nắp: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 3 | PP2500335041 | Bộ đinh nội tủy đầu trên xương đùi PFNA |  | Bộ | 40 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 3,1 |  |  | Đinh nội tuỷ đầu trên xương đùi (PFNA) | Cái | 40 | - Chất liệu hợp kim titanium - Có 1 lỗ bắt vít chốt ngang đầu xa - Có 1 lỗ bắt vít chốt vào cổ xương đùi - Đường kính: ≥ 9.2mm, dài ≥ 170mm đến ≤440mm - Tương thích với các loại vít khoá đường kính 10mm, Vít chốt ngang đường kính 5.0mm - Đinh được đóng gói tiệt trùng từ nhà sản xuất - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 3,2 |  |  | Vít chốt cổ xương đùi | Cái | 40 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đường kính 10mm - Dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 3,3 |  |  | Vít chốt ngang | Cái | 40 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đường kính: 5.0mm - Dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 3,4 |  |  | Nắp đinh | Cái | 40 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 4 | PP2500335042 | Bộ đinh nội tủy xương đùi (Đinh PFNA) |  | Bộ | 40 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 4,1 |  |  | Đinh nội tuỷ xương đùi (Đinh PFNA) | Cái | 40 | - Đinh nội tuỷ xương đùi (Đinh PFNA) chất liệu hợp kim titanium - Đường kính ≥ 9mm. - Chiều dài: ≥ 170mm đến ≤ 240mm - Vít nén/lưỡi chốt xoắn ốc đầu gần, Vít khóa chốt ngang đầu xa - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 4,2 |  |  | Vít nén dùng cho đinh nội tủy xương đùi | Cái | 40 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đường kính lưỡi chốt xoắn Φ10.4mm - Chiều dài: ≥ 75mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 4,3 |  |  | Vít khóa dùng cho đinh nội tủy xương đùi | Cái | 40 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đường kính vít: 4.9mm - Chiều dài: ≥ 26mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 4,4 |  |  | Nắp dùng cho đinh nội tủy xương đùi | Cái | 40 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 5 | PP2500335043 | Bộ đinh nội tủy xương đùi (Đinh PFNA) |  | Bộ | 4 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 5,1 |  |  | Đinh nội tủy xương đùi (Đinh PFNA) | Cái | 4 | - Đinh PFNA chất liệu hợp kim titanium - Độ lớn góc ≥ 130° - Đường kính ≥ 9mm. - Chiều dài: ≥ 300mm đến ≤ 420mm - Đầu gần của đinh PFNA bắt 1 vít nén, đầu xa bắt 2 vít khóa - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 5,2 |  |  | Vít nén dùng cho đinh nội tủy xương đùi | Cái | 8 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đường kính lưỡi chốt xoắn Φ10.4mm. - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 5,3 |  |  | Vít khóa dùng cho đinh nội tủy xương đùi | Cái | 4 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đường kính: 4.9mm. - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 5,4 |  |  | Nắp dùng cho đinh nội tủy xương đùi | Cái | 4 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 6 | PP2500335044 | Bộ đinh nội tủy xương đùi |  | Bộ | 15 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 6,1 |  |  | Đinh nội tủy xương đùi | Cái | 15 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đường kính ≥ 9.5mm. - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Thân đinh có bắt Vít nén đầu gần và Vít khóa đầu xa - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 6,2 |  |  | Vít khóa dùng cho đinh nội tủy xương đùi | Cái | 60 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đường kính: 4.5mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 6,3 |  |  | Vít nén dùng cho đinh nội tủy xương đùi | Cái | 15 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đường kính: 6.5mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 6,4 |  |  | Nắp dùng cho đinh nội tủy xương đùi | Cái | 15 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 7 | PP2500335045 | Bộ đinh nội tủy xương chày |  | Bộ | 25 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 7,1 |  |  | Đinh nội tủy xương chày | Cái | 25 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đường kính ≥8.0mm. - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Tương thích với các loại vít khóa đầu gần đường kính 4.8mm và vít khóa ngoại biên/đầu xa đường kính 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 7,2 |  |  | Vít khóa dùng cho đinh nội tủy xương chày | Cái | 100 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đường kính 4.5mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 7,3 |  |  | Vít khóa dùng cho đinh nội tủy xương chày | Cái | 50 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đường kính: 4.8mm, - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 7,4 |  |  | Nắp dùng cho đinh nội tủy xương chày | Cái | 25 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 8 | PP2500335046 | Bộ đinh nội tủy xương đùi Gamma rỗng nòng (PFNA) loại ngắn |  | Bộ | 45 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 8,1 |  |  | Đinh nội tủy xương đùi Gamma (PFNA) | Cái | 45 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Đường kính đầu đinh ≥ 16mm, sử dụng lưỡi chốt đinh đường kính 10.5mm, + Đường kính thân: ≥ 9.4mm + Độ dài: đinh ≥ 170mm và ≤ 240mm - Thân sử dụng vít chốt khóa đường kính 5.0mm - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA Hoa Kỳ |
| 8,2 |  |  | Lưỡi đinh đường kính 10.5mm | Cái | 45 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA Hoa Kỳ |
| 8,3 |  |  | Vít chốt khoá đường kính 5.0mm | Cái | 45 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium + Độ dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA Hoa Kỳ |
| 8,4 |  |  | Nắp đinh | Cái | 45 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium |
| 9 | PP2500335047 | Bộ đinh nội tủy xương đùi rỗng nòng |  | Bộ | 25 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 9,1 |  |  | Đinh nội tủy xương đùi rỗng nòng | Cái | 25 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Đường kính đầu đinh ≥ 13mm, sử dụng vít chốt cổ đường kính 7.0mm. + Đường kính thân: ≥ 9.4mm + Độ dài: đinh ≥ 320mm và ≤ 420mm - Thân sử dụng vít chốt khóa đường kính 5.0mm - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA Hoa Kỳ |
| 9,2 |  |  | Vít chốt cổ đường kính 7.0mm | Cái | 50 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium + Độ dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA Hoa Kỳ |
| 9,3 |  |  | Vít chốt khoá đường kính 5.0mm | Cái | 50 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium + Độ dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA Hoa Kỳ |
| 9,4 |  |  | Nắp đinh | Cái | 25 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium |
| 10 | PP2500335048 | Bộ đinh nội tuỷ xương chày rỗng nòng |  | Bộ | 30 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 10,1 |  |  | Đinh nội tuỷ xương chày rỗng nòng | Cái | 30 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Đường kính đầu đinh ≥ 12mm. + Đường kính thân: ≥ 8.4mm + Độ dài: đinh ≥ 260mm đến ≤ 380mm - Đầu gần có 4 lỗ bắt vít, đầu xa có 3 lỗ bắt vít. - Thân sử dụng vít chốt khóa đường kính 4.5mm và 5.0mm - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA Hoa Kỳ |
| 10,2 |  |  | Vít chốt khoá đường kính 4.5mm (Vít chốt ngang) | Cái | 90 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA Hoa Kỳ |
| 10,3 |  |  | Vít chốt khoá đường kính 5.0mm (Vít chốt ngang) | Cái | 120 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA Hoa Kỳ |
| 10,4 |  |  | Nắp đinh | Cái | 30 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium |
| 11 | PP2500335049 | Bộ đinh nội tủy xương đùi ngắn (PFNA) các cỡ |  | Bộ | 20 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 11,1 |  |  | Đinh nội tủy xương đùi các cỡ | Cái | 20 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Đường kính đầu đinh: ≥16.5mm - Đường kính thân đinh ≥ 9mm - Chiều dài: ≤ 240mm - Đường kính trong đinh ≤ 4.5mm - Tương thích với chốt cổ xương đùi 10.3mm và vít khóa đinh nội tủy 4.4mm/5.0mm |
| 11,2 |  |  | Vít chốt cổ xương đùi 10.3mm | Cái | 20 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chế độ khóa 1 lưỡi chống xoay - Chiều dài: Nhiều kích cỡ |
| 11,3 |  |  | Vít khóa đinh nội tủy các cỡ | Cái | 20 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Đường kính thân 4.5mm hoặc 5.0mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ |
| 11,4 |  |  | Vít nắp đinh xương đùi ngắn các cỡ | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim Titanium/ titanium |
| 12 | PP2500335050 | Bộ đinh nội tủy xương đùi dài các cỡ |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 12,1 |  |  | Đinh nội tủy xương đùi dài các cỡ | Cái | 10 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Đường kính đầu ≥13mm - Đường kính thân ≥ 9mm - Chiều dài: ≥ 320mm |
| 12,2 |  |  | Vít khóa tái tạo đinh nội tủy các cỡ | Cái | 20 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Đường kính thân: 6.5mm hoặc 7.5mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ |
| 12,3 |  |  | Vít khóa đinh nội tủy các cỡ | Cái | 20 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Đường kính thân 4.5mm hoặc 5.0mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ |
| 12,4 |  |  | Vít nắp đinh xương đùi dài các cỡ | Cái | 10 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ |
| 13 | PP2500335051 | Bộ Đinh nội tủy rỗng nòng xương chày đa phương |  | Bộ | 15 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 13,1 |  |  | Đinh nội tủy rỗng nòng xương chày đa phương diện | Cái | 15 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Đường kính đầu ≤ 12.0mm - Đường kính thân ≤11.0mm. - Chiều dài: ≥ 250mm đến ≤415mm - Tương thích với vít khóa đường kính: 5.0mm và 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 13,2 |  |  | Vít chốt khóa đầu trên | Cái | 45 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Đường kính: 5.0mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 13,3 |  |  | Vít chốt khóa đầu dưới | Cái | 30 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Đường kính: 4.5mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 13,4 |  |  | Vít nắp đinh dùng với đinh nội tủy rỗng nòng | Cái | 15 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 14 | PP2500335052 | Bộ đinh nội tủy xương đùi |  | Bộ | 20 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 14,1 |  |  | Đinh nội tuỷ xương đùi các cở | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim Titanium/ titanium - Đường kính đầu đinh ≥ 13mm - Đường kính thân đinh ≥ 9.0mm đến ≤ 12mm, tương ứng đường kính rỗng nòng ≥ 4.5mm đến ≤ 6.0mm - Chiều dài đinh ≥ 34cm đến ≤ 44cm - Tương thích với vít chốt cố định đường kính 4.9mm và vít chốt đầu xa đường kính 3.9mm - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 14,2 |  |  | Vít chốt cố định | Cái | 40 | - Vít chốt cố định đường kính 4.9mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 14,3 |  |  | Vít chốt đầu xa Đường kính: 3.9mm | Cái | 40 | - Vít chốt đầu xa đường kính 3.9mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 15 | PP2500335053 | Bộ đinh nội tủy xương chày |  | Bộ | 20 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 15,1 |  |  | Đinh nội tủy xương chày các cỡ | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim Titanium/ titanium - Đường kính đầu đinh ≥ 12mm - Đường kính ≥ 8.0mm đến ≤ 11mm, tương ứng đường kính rỗng nòng ≥ 4.5mm đến ≤ 6.0mm - Chiều dài đinh ≥ 28cm đến ≤ 38cm - Tương thích với vít liên khóa đường kính 4.9mm và vít liên khóa đường kính 3.9mm - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 15,2 |  |  | Vít liên khóa 4.9mm | Cái | 40 | - Vít liên khóa được làm từ chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 15,3 |  |  | Vít liên khóa 3.9mm | Cái | 40 | - Vít liên khóa được làm từ chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 16 | PP2500335054 | Bộ nẹp bản rộng |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 16,1 |  |  | Nẹp nén ép bản rộng | Cái | 10 | - Chất liệu thép không gỉ - Nẹp có ≥ 6 lỗ thân - Độ dày ≥ 4.5mm - Sử dụng vít xương cứng 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 16,2 |  |  | Vít xương cứng đường kính 4.5mm | Cái | 60 | - Chất liệu thép không gỉ - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 17 | PP2500335055 | Bộ nẹp khoá bản rộng các cỡ |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 17,1 |  |  | Nẹp khoá bản rộng các cỡ | Cái | 5 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: Nẹp ≥ 6 lỗ - Độ dày: ≥ 5.2mm - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |
| 17,2 |  |  | Vít khóa 5.0mm | Cái | 45 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: + Độ dài: Nhiều kích cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |
| 17,3 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm | Cái | 15 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: + Độ dài: Nhiều kích cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |
| 18 | PP2500335056 | Bộ nẹp khóa bản rộng các cỡ |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 18,1 |  |  | Nẹp khóa bản rộng | Cái | 10 | - Vật liệu: Hợp kim Titanium - Thân nẹp ≥5 lỗ - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Độ dày nẹp ≥ 5.4 mm - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 18,2 |  |  | Vít khóa 5.0 mm tự taro | Cái | 100 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 18,3 |  |  | Vít xương cứng 4.5 mm | Cái | 20 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 19 | PP2500335057 | Bộ nẹp khóa bản rộng các cở |  | Bộ | 20 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 19,1 |  |  | Nẹp khóa bản rộng các cở | Cái | 20 | - Chất liệu: Titanium. - Kích thước: Thân nẹp ≥ 5 lỗ, độ dày, độ rộng các cở + Sử dụng vít khóa 5.0mm và vít xương cứng 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 19,2 |  |  | Vít khóa đường kính 5.0 mm | Cái | 140 | - Chất liệu Hợp kim titanium/ titanium - Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 19,3 |  |  | Vít xương cứng đường kính 4.5mm | Cái | 40 | - Chất liệu Hợp kim titanium/ titanium - Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 20 | PP2500335058 | Bộ nẹp khóa nén ép bản rộng các cở |  | Bộ | 15 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 20,1 |  |  | Nẹp khóa nén ép bản rộng các cở | Cái | 15 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Số lỗ bắt vít ≥ 5 lỗ đến 22 lỗ - Nẹp dày ≥ 5.2mm - Kết hợp vít khóa 5.0mm và vít thường 4.5mm - Trên nẹp có thêm 2 lỗ nhỏ đường kính ≤2.0mm cho đinh kisner để cố định nẹp. - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 20,2 |  |  | Vít khóa 5.0mm | Cái | 120 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 20,3 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm | Cái | 30 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 21 | PP2500335059 | Bộ Nẹp khóa nén ép bản rộng, các cỡ |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 21,1 |  |  | Nẹp khóa nén ép bản rộng, các cỡ | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có ≥ 4 lỗ đến 20 lỗ - Dày ≥ 5.5mm - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 21,2 |  |  | Vít khóa đường kính 5.0mm | Cái | 80 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 21,3 |  |  | Vít khóa xốp đường kính 5.0mm | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 21,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 4.5mm | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 22 | PP2500335060 | Bộ nẹp bản rộng |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 22,1 |  |  | Nẹp bản rộng | Cái | 10 | - Chất liệu thép không gỉ - Nẹp dày ≥ 5.2mm - Số lỗ bắt vít ≥ 5 lỗ đến 20 lỗ - Sử dụng vít thường 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 22,2 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm | Cái | 60 | - Chất liệu thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 23 | PP2500335061 | Bộ nẹp khóa bản hẹp các cở |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 23,1 |  |  | Nẹp khóa bản hẹp | Cái | 10 | - Vật liệu: Hợp kim Titanium - Thân nẹp ≥7 lỗ - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Độ dày nẹp ≥ 4.4 mm - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 23,2 |  |  | Vít khóa 5.0 mm tự taro | Cái | 100 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài từ: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 23,3 |  |  | Vít xương cứng 4.5 mm | Cái | 20 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài từ: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 24 | PP2500335062 | Bộ nẹp khóa bản hẹp |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 24,1 |  |  | Nẹp khóa bản hẹp các cỡ | Cái | 10 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Nẹp ≥ 6 lỗ đến 12 lỗ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ. - Dày ≥4mm - Dùng vít khóa 4.8mm tự ta rô hoặc dùng vít xương cứng 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 24,2 |  |  | Vít khóa đk 4.8mm, tự ta rô, dài các cỡ | Cái | 40 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Đường kính vít khóa 4.8mm, - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 24,3 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm, tự ta rô, dài các cỡ | Cái | 20 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Đường kính vít 4.5mm, - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 25 | PP2500335063 | Bộ nẹp khóa bản hẹp (thân xương cánh tay, cẳng chân) các cở |  | Bộ | 20 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 25,1 |  |  | Nẹp khóa bản hẹp các cở | Cái | 20 | - Chất liệu: Titanium. - Kích thước: Thân nẹp ≥5 lỗ đến 14 lỗ, độ dày, độ rộng các cở - Thân nẹp lỗ kết hợp vít khóa đường kính 5.0mm và vít xương cứng đường kính 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 25,2 |  |  | Vít khóa đường kính 5.0 mm | Cái | 140 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 25,3 |  |  | Vít xương cứng đường kính 4.5mm | Cái | 40 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 26 | PP2500335064 | Bộ nẹp khoá bản hẹp các cỡ |  | Bộ | 7 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 26,1 |  |  | Nẹp khoá bản hẹp các cỡ | Cái | 7 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: Nẹp có ≥ 4 lỗ đến 15 lỗ - Độ dày: ≥ 4mm - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |
| 26,2 |  |  | Vít khóa 5.0mm | Cái | 35 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: + Độ dài: Nhiều kích cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |
| 26,3 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm | Cái | 21 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: + Độ dài: Nhiều kích cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |
| 27 | PP2500335065 | Bộ nẹp khóa nén ép bản hẹp các cở |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 27,1 |  |  | Nẹp khóa nén ép bản hẹp các cở | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Số lỗ bắt vít ≥ 4 lỗ đến 20 lỗ - Nẹp dày ≥ 4.5mm - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Trên nẹp có thêm 2 lỗ nhỏ đường kính ≤ 2.0mm cho đinh kisner đi qua để cố định nẹp - Kết hợp vít khóa 5.0mm và vít thường 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 27,2 |  |  | Vít khóa 5.0mm | Cái | 80 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 27,3 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 28 | PP2500335066 | Bộ nẹp bản hẹp |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 28,1 |  |  | Nẹp bản hẹp | Cái | 10 | - Chất liệu thép không gỉ - Nẹp dày ≥ 4.5mm - Số lỗ bắt vít ≥ 4 lỗ đến 18 lỗ - Sử dụng vít thường 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 28,2 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm | Cái | 60 | - Chất liệu thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 29 | PP2500335067 | Bộ nẹp bản nhỏ |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 29,1 |  |  | Nẹp bản nhỏ | Cái | 5 | - Chất liệu titanium/ hợp kim titanium - Thân nẹp dày ≥ 3.3mm, thân có ≥ 4 lỗ đến 12 lỗ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Phù hợp vít khóa 3.5mm, và vít xương cứng 3.5mm. - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 29,2 |  |  | Vít khóa đường kính: 3.5mm | Cái | 25 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 29,3 |  |  | 'Vít xương cứng đường kính: 3.5mm | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 30 | PP2500335068 | Bộ Nẹp khóa bản nhỏ |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 30,1 |  |  | Nẹp khóa nén ép bản nhỏ | Cái | 5 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có ≥ 4 lỗ đến 14 lỗ; dày ≥ 3mm; - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 30,2 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5 mm | Cái | 30 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 30,3 |  |  | Vít khóa xốp đường kính 3.5mm | Cái | 5 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 30,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5 mm | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 30,5 |  |  | Vít xương xốp đường kính 4.0mm | Cái | 5 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 31 | PP2500335069 | Bộ nẹp bản nhỏ |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 31,1 |  |  | Nẹp bản nhỏ | Cái | 5 | - Chất liệu thép không gỉ - Nẹp dày ≥ 3.5mm - Số lỗ bắt vít ≥ 4 lỗ đến 12 lỗ - Sử dụng vít thường 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 31,2 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm | Cái | 40 | - Chất liệu thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 32 | PP2500335070 | Bộ nẹp khóa bản nhỏ các cỡ |  | Bộ | 15 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 32,1 |  |  | Nẹp khóa bản nhỏ | Cái | 15 | - Vật liệu: Hợp kim Titanium - Thân nẹp ≥ 5 lỗ đến 9 lỗ - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Độ dày nẹp ≥ 3.5 mm - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 32,2 |  |  | Vít khóa 3.5 mm tự taro | Cái | 120 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 32,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5 mm | Cái | 30 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 33 | PP2500335071 | Bộ nẹp bản nhỏ |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 33,1 |  |  | Nẹp nén ép bản nhỏ | Cái | 5 | - Chất liệu thép không gỉ - Nẹp có ≥ 6 lỗ thân đến 12 lỗ - Độ dày ≥ 3mm - Sử dụng vít xương cứng 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 33,2 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5mm | Cái | 20 | - Chất liệu thép không gỉ - Đường kính 3.5mm, dài các cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 34 | PP2500335072 | Bộ nẹp khóa nén ép bản nhỏ (cẳng tay) các cở |  | Bộ | 20 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 34,1 |  |  | Nẹp khóa bản nhỏ các cở | Cái | 20 | - Chất liệu: titanium. - Kích thước: thân nẹp ≥4 lỗ đến 12 lỗ - Độ dày ≥ 3.3mm + Sử dụng vít khóa 3.5mm và vít xương cứng 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 34,2 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5mm | Cái | 100 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 34,3 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5mm | Cái | 40 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 35 | PP2500335073 | Bộ nẹp khoá bản nhỏ các cỡ |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 35,1 |  |  | Nẹp khoá bản nhỏ các cỡ | Cái | 5 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: Nẹp có ≥4 lỗ đến 14 lỗ - Độ dày: ≥ 4mm - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |
| 35,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm | Cái | 25 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: + Độ dài: Nhiều kích cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |
| 35,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm | Cái | 5 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: + Độ dài: Nhiều kích cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |
| 36 | PP2500335074 | Bộ nẹp chữ L |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 36,1 |  |  | Nẹp chữ L | Cái | 5 | - Nẹp chữ L bên trái/phải, chất liệu thép không gỉ - Nẹp dày ≥ 2.0mm - Số lỗ bắt vít ≥ 3 lỗ đến 12 lỗ - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 36,2 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm | Cái | 30 | - Chất liệu thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 37 | PP2500335075 | Bộ nẹp chữ L trái/phải |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 37,1 |  |  | Nẹp chữ L phải /trái, | Cái | 5 | - Chất liệu thép không rỉ - Nẹp chữ L trái/phải ≥ 2 lỗ đầu, có ≥ 4 lỗ đến 8 lỗ thân - Độ dày ≥ 2mm - Sử dụng vít xương cứng 4.5mm và vít xốp 6.5mm - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 37,2 |  |  | Vít xốp đường kính 6.5mm | Cái | 10 | - Chất liệu thép không gỉ - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 37,3 |  |  | Vít xương cứng đường kính 4.5mm | Cái | 20 | - Chất liệu thép không gỉ - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 38 | PP2500335076 | Bộ nẹp khóa chữ L các cở |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 38,1 |  |  | Nẹp khóa chữ L các cở | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Số lỗ bắt vít ≥ 2 lỗ đến 12 lỗ - Nẹp dày ≥ 2.5 mm - Kết hợp vít khóa 5.0mm và vít thường 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 38,2 |  |  | Vít khóa 5.0mm | Cái | 80 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 38,3 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 39 | PP2500335077 | Bộ Nẹp khóa chữ L trái, phải, các cỡ |  | Bộ | 7 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 39,1 |  |  | Nẹp khóa đỡ chữ L trái, phải, các cỡ | Cái | 7 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có ≥ 4 lỗ đến 10 lỗ; dày ≥ 3mm; - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 39,2 |  |  | Vít khóa đường kính 5.0mm | Cái | 35 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 39,3 |  |  | Vít khóa xốp đường kính 5.0mm | Cái | 7 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 39,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 4.5mm | Cái | 14 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 40 | PP2500335078 | Bộ nẹp khóa bàn tay chữ L trái/Phải |  | Bộ | 12 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 40,1 |  |  | Nẹp khóa bàn tay chữ L trái/Phải | Cái | 12 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp dày ≥ 1mm - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 40,2 |  |  | Vít khóa 2,0 mm tự taro | Cái | 48 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 41 | PP2500335079 | Bộ nẹp chữ T dùng vít 4.5mm |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 41,1 |  |  | Nẹp chữ T dùng vít 4.5mm | Cái | 10 | - Chất liệu thép không gỉ - Nẹp dày ≥ 2.0mm - Số lỗ bắt vít ≥ 3 lỗ đến 12 lỗ - Sử dụng vít thường 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 41,2 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm | Cái | 60 | - Chất liệu thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 42 | PP2500335080 | Bộ nẹp chữ T lớn |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 42,1 |  |  | Nẹp chữ T | Cái | 10 | - Chất liệu thép không gỉ - Nẹp ≥ 2lổ đầu, có ≥ 4 lỗ thân - Độ dày ≥ 2.0 mm - Sử dụng vít xương cứng 4.5mm và vít xốp 6.5mm - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 42,2 |  |  | Vít xốp đường kính 6.5mm | Cái | 20 | - Chất liệu thép không gỉ - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 42,3 |  |  | Vít xương cứng đường kính 4.5mm | Cái | 40 | - Chất liệu thép không gỉ - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 43 | PP2500335081 | Bộ nẹp khóa chữ T |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 43,1 |  |  | Nẹp khóa chữ T | Cái | 10 | - Chất liệu titanium/ hợp kim titanium - Thân nẹp dày ≥ 1mm, Số lỗ gồm ≥ 4 lỗ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Số lỗ đầu nẹp: ≥ 3 lỗ. - Vít đi kèm: sử dụng vít khóa 1.5mm và vít xương cứng 1.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 43,2 |  |  | Vít khóa đường kính 1.5mm | Cái | 60 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 43,3 |  |  | 'Vít xương cứng đường kính 1.5mm | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 44 | PP2500335082 | Bộ Nẹp khóa chữ T các cỡ |  | Bộ | 7 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 44,1 |  |  | Nẹp khóa chữ T | Cái | 7 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có ≥ 4 lỗ; dày ≥ 3mm; - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 44,2 |  |  | Vít khóa đường kính 5.0mm | Cái | 35 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 44,3 |  |  | Vít khóa xốp đường kính 5.0mm | Cái | 7 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 44,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 4.5mm | Cái | 14 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 45 | PP2500335083 | Bộ nẹp khóa chữ T nhỏ nghiêng các cỡ |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 45,1 |  |  | Nẹp khóa chữ T nhỏ nghiêng các cỡ | Cái | 5 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Nẹp khóa T nhỏ nghiêng trái/phải 3lỗ đầu, có ≥3 lỗ thân, - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Độ dày ≥1.8mm - Dùng vít khóa đk 3.8mm hoặc vít xương cứng 3.5mm dài các cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 45,2 |  |  | Vít khóa 3.8mm | Cái | 15 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 45,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm | Cái | 10 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 46 | PP2500335084 | Bộ nẹp khóa mini chữ T |  | Bộ | 20 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 46,1 |  |  | Nẹp khóa mini chữ T | Cái | 20 | - Chất liệu: Titanium - Kích thước: Nẹp chữ T, đầu nẹp 2 lỗ, thân nẹp ≥3 lỗ, độ dày, độ rộng các cở. + Sử dụng vít khóa 2.0mm và vít xương cứng 2.0mm - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 46,2 |  |  | Vít khóa 2.0mm, tự taro | Cái | 100 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 46,3 |  |  | Vít xương cứng 2.0mm, tự taro | Cái | 40 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 47 | PP2500335085 | Bộ nẹp khóa mini chữ Y |  | Bộ | 15 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 47,1 |  |  | Nẹp khóa mini chữ Y | Cái | 15 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp dày ≥ 1mm - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 47,2 |  |  | Vít khóa 1,5 mm tự taro | Cái | 60 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 48 | PP2500335086 | Bộ nẹp chữ T dùng vít 3.5mm |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 48,1 |  |  | Nẹp chữ T dùng vít 3.5mm | Cái | 10 | - Chất liệu thép không gỉ - Nẹp dày ≥ 2.0mm - Số lỗ bắt vít ≥ 3 lỗ đến 8 lỗ - Sử dụng vít thường 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 48,2 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm | Cái | 80 | - Chất liệu thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 49 | PP2500335087 | Bộ nẹp khoá móc cùng đòn |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 49,1 |  |  | Nẹp khoá móc cùng đòn | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có móc dài: ≥12mm - Thân nẹp có: ≥ 4 lỗ đến 7 lỗ - Nẹp dày: ≥ 3mm - Lỗ kết hợp dùng vít khóa 3.5mm kết hợp vít xương cứng 3.5mm tự taro - Nẹp được đóng gói tiệt trùng từ nhà sản xuất. - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 49,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm | Cái | 70 | - Chất liệu hợp kim titanium - Độ dài : nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 49,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dài : nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 50 | PP2500335088 | Bộ nẹp khoá xương đòn chữ S |  | Bộ | 7 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 50,1 |  |  | Nẹp khóa xương đòn chữ S | Cái | 7 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có: ≥ 6 lỗ đến 10 lỗ thân - Dày: ≥3mm - Nẹp được đóng gói tiệt trùng từ nhà sản xuất. - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 50,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm | Cái | 42 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dài : Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 50,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm | Cái | 14 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dài : Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 51 | PP2500335089 | Bộ nẹp khóa xương đòn có móc các cở |  | Bộ | 7 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 51,1 |  |  | Nẹp khóa xương đòn có móc | Cái | 7 | - Vật liệu: Hợp kim Titanium - Thân nẹp ≥ 3 lỗ - Độ dài: Có nhiều kích cỡ - Độ dày nẹp ≥ 4.0 mm - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 51,2 |  |  | Vít khóa 3.5 mm tự taro | Cái | 28 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 51,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5 mm | Cái | 7 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 52 | PP2500335090 | Bộ nẹp Khóa xương đòn chữ S các cỡ |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 52,1 |  |  | Nẹp Khóa xương đòn chữ S | Cái | 10 | - Vật liệu: Hợp kim Titanium - Thân nẹp ≥5 lỗ - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Độ dày nẹp ≥ 3.0 mm - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 52,2 |  |  | Vít khóa 3.5 mm tự taro | Cái | 70 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 52,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5 mm | Cái | 10 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 53 | PP2500335091 | Bộ nẹp xương đòn |  | Bộ | 7 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 53,1 |  |  | Nẹp xương đòn các cở | Cái | 7 | - Chất liệu titanium/ hợp kim titanium - Thân nẹp dày ≥3.2mm, có ≥ 6 đến 8 lỗ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 53,2 |  |  | Vít khóa | Cái | 42 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đường kính ngoài: 3.5mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 53,3 |  |  | Vít cứng | Cái | 7 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đường kính: 3.5mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 54 | PP2500335092 | Bộ nẹp móc xương đòn |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 54,1 |  |  | Nẹp móc xương đòn | Cái | 10 | - Chất liệu titanium/ hợp kim titanium - Thân nẹp ≥ 4 lỗ đến 7 lỗ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Thân nẹp dày ≥3.7mm, - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 54,2 |  |  | Vít khóa | Cái | 50 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đường kính: 3.5mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Tiêu chuẩn CE |
| 54,3 |  |  | Vít xương cứng | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đường kính: 3.5mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 55 | PP2500335093 | Bộ Nẹp khoá xương đòn, xương cùng đòn |  | Bộ | 7 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 55,1 |  |  | Nẹp khoá xương đòn các cỡ | Cái | 7 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Nẹp khóa xương đòn ≥ 5 lỗ đến 9 lỗ (trái/phải), - Độ dày ≥ 3mm - Dùng vít khóa đường kính 3.8mm/3.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 55,2 |  |  | Vít khóa tự ta rô, dài các cỡ | Cái | 28 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Đường kính vít khóa 3.8mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 55,3 |  |  | Vít xương cứng dài các cỡ | Cái | 14 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Đường kính vít 3.5mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 56 | PP2500335094 | Bộ nẹp khóa xương đòn chữ S các cở |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 56,1 |  |  | Nẹp khóa xương đòn các cở | Cái | 10 | - Chất liệu: titanium. - Kích thước: Thân nẹp ≥ 6lỗ đến 10 lỗ trái / phải, độ dày, độ rộng các cở + Sử dụng vít khóa 3.5mm và vít xương cứng 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 56,2 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5mm | Cái | 60 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 56,3 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5mm | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 57 | PP2500335095 | Bộ nẹp khóa móc cùng đòn |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 57,1 |  |  | Nẹp khóa móc cùng đòn các cở | Cái | 10 | - Chất liệu: titanium. - Kích thước: Đầu nẹp 1 lỗ, thân nẹp ≥ 4 lỗ, độ dày, độ rộng, độ dài các cở + Sử dụng vít khóa 3.5mm và vít xương cứng 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 57,2 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5mm | Cái | 50 | - Chất liệu hợp titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 57,3 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5mm | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 58 | PP2500335096 | Bộ nẹp khoá xương đòn chữ S |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 58,1 |  |  | Nẹp khoá xương đòn chữ S | Cái | 5 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: Nẹp có ≥ 6 lỗ trái/phải - Độ dày: ≥ 3.2mm - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |
| 58,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm | Cái | 25 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: + Đường kính 3.5mm + Độ dài: Các cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |
| 58,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm | Cái | 15 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |
| 59 | PP2500335097 | Bộ nẹp khoá móc xương cùng đòn |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 59,1 |  |  | Nẹp khoá móc xương cùng đòn | Cái | 5 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: Nẹp có ≥2 lỗ đến 7 lỗ Trái/Phải + Độ dài: Các cỡ - Độ dày: ≥3.6 mm - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |
| 59,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm | Cái | 25 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |
| 59,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm | Cái | 10 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |
| 60 | PP2500335098 | Bộ nẹp khóa đa hướng xương đòn có móc trái/ phải các cỡ |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 60,1 |  |  | Nẹp khóa đa hướng xương đòn có móc các cỡ | Cái | 5 | - Chất liệu Titanium - Nẹp Trái/ phải 3 lỗ đầu, - Nẹp có ≥ 2 lỗ đến 7 lỗ thân - Độ dày ≥ 3mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đầu nẹp dùng Vít khóa đa hướng 2.7mm hoặc vít khóa 2.7mm - Thân nẹp dùng Vít khóa 3.5mm hoặc Vít xương cứng 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 60,2 |  |  | Vít khóa đa hướng 2.7mm tự taro các cỡ | Cái | 10 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 60,3 |  |  | Vít khóa 2.7mm, tự taro các cỡ | Cái | 5 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 60,4 |  |  | Vít khóa 3.5mm tự taro | Cái | 25 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 60,5 |  |  | Vít xương cứng 3.5 toàn phần ren, tự taro | Cái | 10 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 61 | PP2500335099 | Bộ nẹp khóa đa hướng xương đòn chữ S trái/ phải các cỡ |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 61,1 |  |  | Nẹp khóa đa hướng xương đòn chữ S các cỡ | Cái | 5 | - Chất liệu Titanium - Nẹp Trái/ phải ≥ 6 lỗ đến 12 lỗ - Độ dày ≥ 2.8mm - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Thân nẹp dùng Vít khóa đa hướng 3.5mm hoặc Vít khóa 3.5mm hoặc Vít xương cứng 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 61,2 |  |  | Vit khóa đa hướng 3.5mm, tự taro các cỡ | Cái | 10 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 61,3 |  |  | Vít khóa 3.5mm tự taro | Cái | 15 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 61,4 |  |  | Vít xương cứng 3.5 toàn phần ren, tự taro | Cái | 10 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 62 | PP2500335100 | Bộ Nẹp khóa xương đòn chữ S trái/phải, các cỡ |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 62,1 |  |  | Nẹp khóa xương đòn chữ S trái/phải, các cỡ | Cái | 5 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có ≥ 6 lỗ đến 10 lỗ - Độ dày ≥ 3mm; - Độ dài: Các cỡ - Đạt chất lượng CE - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 62,2 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5 mm | Cái | 30 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 62,3 |  |  | Vít khóa xốp đường kính 3.5mm | Cái | 5 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 62,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5 mm | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 62,5 |  |  | Vít xương xốp đường kính 4.0mm | Cái | 5 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 63 | PP2500335101 | Bộ Nẹp khóa móc xương đòn trái, phải, các cỡ |  | Bộ | 7 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 63,1 |  |  | Nẹp khóa móc xương đòn | Cái | 7 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có ≥ 5 lỗ đến 7 lỗ trái phải; dày ≥ 3.2mm; - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 63,2 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5 mm | Cái | 42 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 63,3 |  |  | Vít khóa xốp đường kính 3.5mm | Cái | 7 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 63,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5 mm | Cái | 14 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 63,5 |  |  | Vít xương xốp đường kính 4.0mm | Cái | 7 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 64 | PP2500335102 | Bộ Nẹp khóa đầu dưới xương đòn các cỡ |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 64,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương đòn | Cái | 5 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có ≥ 3 lỗ đến 10 lỗ; dày ≥ 3.2mm; - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 64,2 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5 mm | Cái | 25 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 64,3 |  |  | Vít khóa xốp đường kính 3.5mm | Cái | 5 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 64,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5 mm | Cái | 5 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 65 | PP2500335103 | Bộ nẹp khóa xương đòn các cở |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 65,1 |  |  | Nẹp khóa xương đòn | Cái | 10 | - Nẹp khóa xương đòn trái/ phải được làm từ chất liệu hợp kim Titanium - Nẹp dày ≥ 2.5mm - Số lỗ bắt vít ≥ 6 lỗ đến 8 lỗ - Trên nẹp có thêm 2 lỗ nhỏ đường kính ≤ 2.2mm cho đinh kisner đi qua để cố định nẹp - Kết hợp vít khóa 3.5mm,vít xương xốp 3.5mm và vít thường 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 65,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm | Cái | 50 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 65,3 |  |  | Vít khóa xương xốp 3.5mm | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 65,4 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 66 | PP2500335104 | Bộ nẹp khóa móc xương đòn các cở |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 66,1 |  |  | Nẹp khóa móc xương đòn các cở | Cái | 10 | - Nẹp khóa xương đòn có móc trái, phải được làm từ chất liệu hợp kim Titanium - Nẹp dày ≥ 3.5mm - Số lỗ bắt vít ≥ 4 lỗ đến 7 lỗ - Kết hợp vít khóa 3.5mm, vít xương xốp 3.5mm và vít thường 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 66,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm | Cái | 40 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 66,3 |  |  | Vít khóa xương xốp 3.5mm | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 66,4 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 67 | PP2500335105 | Bộ nẹp đa hướng đầu dưới xương đùi các cỡ (trái/phải) |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 67,1 |  |  | Nẹp khóa đa hướng nén ép đầu dưới xương đùi | Cái | 5 | - Chất liệu Titanium trái/ phải ≥ 7 lỗ đầu, lỗ thân ≥ 5 lỗ thân - Độ dày ≥ 5.8mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đầu trên dùng Vít khóa đa hướng đường kính 5.0mm hoặc vít khóa rỗng nòng đường kính 5.5mm hoặc vít khóa đường kính 5.0mm - Thân nẹp dùng Vít khóa đường kính 5.0mm hoặc Vít xương cứng 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 67,2 |  |  | Vít khóa đa hướng đường kính 5.0mm, tự taro, dùng cho nẹp đa hướng các cỡ | Cái | 10 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 67,3 |  |  | Vít khóa rỗng nòng bán phần 5.5mm, dùng cho nẹp đa hướng các cỡ | Cái | 10 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 67,4 |  |  | Vít khóa đường kính 5.0mm tự taro, dùng cho nẹp đa hướng các cỡ | Cái | 45 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 67,5 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm, tự taro dành cho nẹp đa hướng các cỡ | Cái | 10 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 68 | PP2500335106 | Bộ nẹp khoá đầu dưới xương đùi |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 68,1 |  |  | Nẹp khoá đầu dưới xương đùi | Cái | 5 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: Nẹp có 7 lỗ đầu, có ≥ 5 lỗ thân đến 13 lỗ thân Trái/Phải - Độ dày: ≥5.5mm - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |
| 68,2 |  |  | Vít khóa 5.0mm | Cái | 50 | - Chất liệu Titanium + Độ dài: Các cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |
| 68,3 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm | Cái | 20 | - Chất liệu Titanium + Độ dài: Các cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |
| 69 | PP2500335107 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương đùi |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 69,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đầu nẹp có 7 lỗ, Thân nẹp có ≥ 5 lỗ thân đến 13 lỗ - Nẹp dày: ≥5.5mm - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Nẹp được đóng gói tiệt trùng từ nhà sản xuất. - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 69,2 |  |  | Vít khóa 5.0mm | Cái | 100 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 69,3 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 70 | PP2500335108 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương đùi các cỡ |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 70,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi | Cái | 10 | - Vật liệu: Hợp kim Titanium - Thân nẹp ≥ 5 lỗ đến 15 lỗ - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Độ dày nẹp ≥ 6.3 mm - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 70,2 |  |  | Vít khóa 5.0 mm tự taro | Cái | 110 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 70,3 |  |  | Vít xương cứng 4.5 mm | Cái | 20 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất, nhằm đảm bảo vô trùng trong các ca phẫu thuật - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 71 | PP2500335109 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương đùi các cở |  | Bộ | 18 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 71,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi các cở | Cái | 18 | - Chất liệu: titanium. - Kích thước: Nẹp có ≥ 6 lỗ đầu, thân nẹp ≥ 6 lỗ 14 lỗ, độ dày, độ rộng các cở + Sử dụng vít khóa 5.0mm và vít xương cứng 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 71,2 |  |  | Vít khóa đường kính 5.0 mm | Cái | 216 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 71,3 |  |  | Vít xương cứng đường kính 4.5mm | Cái | 18 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 72 | PP2500335110 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương đùi các cở |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 72,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi các cở | Cái | 10 | - Nẹp khóa đầu dưới xương đùi trái/phải được làm từ chất liệu Titanium/ Hợp kim titanium - Đầu nẹp có ≥ 7 lỗ, thân nẹp có ≥ 3 lỗ đến 16 lỗ - Thân nẹp dày: ≥ 6.5 mm, - Kết hợp vít khóa 5.0mm và vít thường 4.5mm - Trên nẹp có thêm các lỗ nhỏ trên thân nẹp đường kính ≤ 2.2mm cho đinh kisner để cố định nẹp - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 72,2 |  |  | Vít khóa 5.0mm | Cái | 80 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 72,3 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 73 | PP2500335111 | Bộ Nẹp khóa đầu dưới xương đùi trái/phải, các cỡ |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 73,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi trái/phải, các cỡ | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có ≥ 4 lỗ đến 15 lỗ; dày ≥ 5.5mm; - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 73,2 |  |  | Vít khóa đường kính 5.0mm | Cái | 80 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 73,3 |  |  | Vít khóa xốp đường kính 5.0mm | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 73,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 4.5mm | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 74 | PP2500335112 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương đùi. |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 74,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi. | Cái | 10 | - Chất liệu titanium/ hợp kim titanium - Đầu nẹp có 7 lỗ - Thân nẹp dày ≥ 5.8mm, thân nẹp ≥ 5 lỗ đến 13 lỗ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Sử dụng vít khóa 5.0mm, vít xương cứng 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 74,2 |  |  | Vít khóa 5.0mm | Cái | 80 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đường kính: 5.0mm. - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 74,3 |  |  | 'Vít xương cứng 4.5mm | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đường kính: 4.5mm. - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 75 | PP2500335113 | Bộ nẹp khóa nén ép đầu dưới xương đùi, trái/phải |  | Bộ | 7 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 75,1 |  |  | Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương đùi, trái/phải | Cái | 7 | - Chất liệu: Titanium - Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương đùi, trái/phải 7 lỗ đầu, có ≥ 5lỗ đến 14 lỗ thân - Độ dày ≥ 5mm - Dùng vít khóa 4.8mm, vít khóa xốp 6.5mm. - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 75,2 |  |  | Vít khóa đk 4.8mm, tự ta rô | Cái | 35 | - Chất liệu: Titanium - Chiều dài: Nhiều các cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 75,3 |  |  | Vít khóa xốp đk 6.5mm | Cái | 14 | - Chất liệu: Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 76 | PP2500335114 | Bộ nẹp khóa DHS các cỡ |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 76,1 |  |  | Nẹp khóa DHS các cở | Cái | 5 | - Chất liệu: Titanium. - Nẹp có hướng vít cổ góc 135 độ - Kích thước: thân nẹp ≥3 lỗ đến 15 lỗ thân, độ dày, độ rộng chiều dài các cở + Đầu nẹp sử dụng vít DHS đường kính 12.5mm + Thân sử dụng vít khóa 5.0mm và vít xương cứng 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 76,2 |  |  | Vít DHS 12.5mm | Cái | 5 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 76,3 |  |  | Vít khóa đường kính 5.0 mm | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 76,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 4.5mm | Cái | 5 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 77 | PP2500335115 | Bộ Nẹp khóa DHS các cỡ |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 77,1 |  |  | Nẹp khóa DHS các cỡ, titanium | Cái | 5 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có ≥ 3 lỗ đến 14 lỗ; dày ≥ 5.5mm; - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 77,2 |  |  | Vít lớn DHS/DCS | Cái | 5 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 77,3 |  |  | Vít nén DHS/DCS | Cái | 5 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 78 | PP2500335116 | Bộ Nẹp khóa DHS, dài các cỡ |  | Bộ | 7 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 78,1 |  |  | Nẹp khóa DHS, dài các cỡ | Cái | 7 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Nẹp khóa DHS cổ nghiêng góc 135 độ, có ≥ 4 lỗ đến 10 lỗ thân - Độ dày ≥ 6mm - Dùng vít khóa 4.8mm và vít xương cứng đường kính 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 78,2 |  |  | Vít DHS dài các cỡ + Vít nén | Cái | 7 | - Chất liệu thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 78,3 |  |  | Vít khóa đk 4.8mm, tự ta rô, dài các cỡ | Cái | 21 | - Chất liệu thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 78,4 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm, tự ta rô, dài các cỡ | Cái | 14 | - Chất liệu thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 79 | PP2500335117 | Bộ nẹp khóa đa hướng đầu trên xương đùi mặt bên các cỡ (trái/phải) |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 79,1 |  |  | Nẹp khóa đa hướng nén ép đầu trên xương đùi trái/ phải các cỡ | Cái | 5 | - Chất liệu Titanium - Nẹp khóa đa hướng nén ép đầu trên xương đùi trái/ phải có 5 lỗ đầu, có ≥ 3 lỗ đến 12 lỗ thân - Độ dày ≥ 5mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đầu trên dùng Vít khóa đa hướng đường kính 5.0mm hoặc Vít khóa rỗng nòng bán phần đường kính 5.5mm hoặc Vít khóa đường kính 5.0mm, tự taro - Thân nẹp dùng Vít khóa đường kính 5.0mm hoặc Vít xương cứng 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 79,2 |  |  | Vít khóa đa hướng đường kính 5.0mm | Cái | 10 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 79,3 |  |  | Vít khóa rỗng nòng bán phần 5.5mm | Cái | 10 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium -- Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 79,4 |  |  | Vít khóa đường kính 5.0mm tự taro | Cái | 35 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 79,5 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm, tự taro | Cái | 10 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 80 | PP2500335118 | Bộ nẹp khoá đầu trên xương đùi |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 80,1 |  |  | Nẹp khoá đầu trên xương đùi | Cái | 5 | - Chất liệu Titanium + Dày: ≥ 5.5 mm + Số lỗ đầu 6 lỗ + Số lỗ thân: ≥ 4 lỗ Trái/Phải đến 12 lỗ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |
| 80,2 |  |  | Vít khóa 5.0mm | Cái | 50 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |
| 80,3 |  |  | Vít khoá xốp 7.3mm | Cái | 5 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |
| 80,4 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm | Cái | 10 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |
| 81 | PP2500335119 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương đùi |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 81,1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương đùi | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đầu nẹp dùng vít khóa rỗng nòng đường kính 6.5mm - Nẹp có: ≥ 6 lỗ thân đến 14 lỗ - Nẹp dày: ≥ 6mm - Thân nẹp dùng vít khoá 5.0mm và vít xương cứng 4.5mm - Nẹp được đóng gói tiệt trùng từ nhà sản xuất. - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 81,2 |  |  | Vít khóa rỗng 6.5mm | Cái | 30 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 81,3 |  |  | Vít khóa 5.0mm | Cái | 50 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 81,4 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 82 | PP2500335120 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương đùi |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 82,1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương đùi các cỡ | Cái | 10 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Nẹp khóa có ≥ 3 lỗ đầu, có ≥ 4 lỗ thân - Độ dày ≥ 6mm - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Dùng vít khóa 4.8mm, vít khóa xốp 6.5mm và vít xương cứng 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 82,2 |  |  | Vít khóa đk 4.8mm, tự ta rô | Cái | 30 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 82,3 |  |  | Vít khóa xốp đk 6.5mm, các cỡ | Cái | 30 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 82,4 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm, tự ta rô | Cái | 20 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 83 | PP2500335121 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương đùi (liên mấu chuyển) các cở |  | Bộ | 25 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 83,1 |  |  | Nẹp khóa nén ép đầu trên xương đùi (liên mấu chuyển) các cở | Cái | 25 | - Chất liệu: hợp kim titanium - Kích thước: Nẹp có 6 lỗ đầu, thân nẹp ≥ 2 lỗ đến 14 lỗ - Độ dày, độ rộng, chiều dài các cở + Đầu nẹp sử dụng khóa rỗng nòng đường kính 6.5mm + Thân sử dụng vít khóa 5.0mm và vít xương cứng 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 83,2 |  |  | Vít khóa rỗng nòng đường kính 6.5mm | Cái | 100 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 83,3 |  |  | Vít khóa đường kính 5.0 mm | Cái | 100 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 83,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 4.5mm | Cái | 25 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 84 | PP2500335122 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương đùi các cỡ |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 84,1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương đùi | Cái | 10 | - Vật liệu: Hợp kim Titanium - Nẹp có 3 lỗ đầu, 2 lổ đầu sử dụng vít khóa đường kính 7.3mm và vít khóa đường kính 5.0mm - Thân nẹp ≥ 6 lỗ đến 10 lỗ sử dụng vít khóa đường kính 5.0 mm và vít xương cứng 4.5 mm - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Độ dày nẹp ≥ 6.0 mm - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 84,2 |  |  | Vít khóa 5.0 mm tự taro | Cái | 80 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất, nhằm đảm bảo vô trùng trong các ca phẫu thuật - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 84,3 |  |  | Vít xương cứng 4.5 mm | Cái | 20 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 84,4 |  |  | Vít 7.3 mm khóa rỗng ruột ren toàn phần | Cái | 20 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 84,5 |  |  | Vít 7.3 mm rỗng ruột ren một phần | Cái | 90 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 85 | PP2500335123 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương đùi các cở |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 85,1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương đùi trái/phải các cở | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Nẹp dày ≥ 6.0 mm - Số lỗ bắt vít ≥ 2 lỗ đến 15 lỗ - Dài ≥138mm đến ≤ 390 mm - Kết hợp vít khóa 5.0mm và vít thường 4.5mm - Đầu nẹp có 2 lỗ dùng vít khóa rỗng nòng 7.3 mm. - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 85,2 |  |  | Vít khóa 5.0mm | Cái | 50 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 85,3 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 85,4 |  |  | Vít khóa xốp rỗng nòng ren toàn phần 7.3 mm các cỡ | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 86 | PP2500335124 | Bộ Nẹp khóa đầu trên xương đùi trái/phải, các cỡ |  | Bộ | 7 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 86,1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương đùi trái/phải, các cỡ | Cái | 7 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có ≥ 4 lỗ đến 15 lỗ; dày ≥ 5mm; - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 86,2 |  |  | Vít khóa đường kính 5.0mm | Cái | 49 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 86,3 |  |  | Vít khóa xốp đường kính 5.0mm | Cái | 7 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 86,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 4.5mm | Cái | 14 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 87 | PP2500335125 | Bộ nẹp khoá thân xương đùi |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 87,1 |  |  | Nẹp khóa xương đùi | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có ≥ 6 lỗ đến 18 lỗ thân - Dày ≥ 5.5mm - Nẹp được đóng gói tiệt trùng từ nhà sản xuất - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 87,2 |  |  | Vít khóa 5.0mm | Cái | 70 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 87,3 |  |  | Vít xương cứng 4.5 mm | Cái | 30 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 88 | PP2500335126 | Bộ nẹp khóa chữ "T" đầu trên mặt trong xương chày |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 88,1 |  |  | Nẹp khóa chữ "T" đầu trên mặt trong xương chày | Cái | 5 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: Nẹp có ≥ 4 lỗ Trái/Phải, có ≥ 3 lỗ đầu - Độ dày: ≥ 3.8mm - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |
| 88,2 |  |  | Vít khóa 5.0mm | Cái | 50 | - Chất liệu Titanium + Độ dài: Nhiều kích cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |
| 88,3 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm | Cái | 10 | - Chất liệu Titanium + Độ dài: Nhiều kích cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |
| 89 | PP2500335127 | Bộ nẹp khóa chữ L đầu dưới mặt trước xương chày |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 89,1 |  |  | Nẹp khóa chữ L đầu dưới mặt trước xương chày | Cái | 5 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: Nẹp có ≥ 5 lỗ Trái/Phải, - Độ dày: ≥ 4.2mm - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |
| 89,2 |  |  | Vít khóa 5.0mm | Cái | 40 | - Chất liệu Titanium + Độ dài: Nhiều kích cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |
| 89,3 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm | Cái | 10 | - Chất liệu Titanium + Độ dài: Nhiều kích cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |
| 90 | PP2500335128 | Bộ nẹp khoá đa hướng đầu dưới mặt trong xương chày (trái/phải) |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 90,1 |  |  | Nẹp khóa đa hướng nén ép đầu dưới xương chày trái/ phải các cỡ | Cái | 5 | - Nẹp khóa đa hướng nén ép đầu dưới xương chày trái/ phải chất liệu Titanium có ≥8 lỗ đầu, có ≥ 4 lỗ thân - Độ dày ≥ 3.6mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đầu nẹp dùng vít khóa đa hướng 3.5mm hoặc vít khóa 3.5mm hoặc vít khóa rỗng nòng 4.0mm - Thân nẹp dùng vít khóa 3.5mm và vít xương cứng 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 90,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm đa hướng, tự taro | Cái | 10 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 90,3 |  |  | Vít khóa rỗng nòng bán phần 4.0mm | Cái | 10 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 90,4 |  |  | Vít khóa 3.5mm tự taro | Cái | 50 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 90,5 |  |  | Vít xương cứng 3.5 toàn phần ren, tự taro | Cái | 10 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 91 | PP2500335129 | Bộ nẹp khoá đa hướng đầu trên mặt ngoài xương chày (trái/phải) |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 91,1 |  |  | Nẹp khóa đa hướng nén ép đầu trên xương chày mặt ngoài trái/ phải | Cái | 5 | - Chất liệu Titanium trái/ phải có ≥ 5 lỗ đầu, có ≥ 3 lỗ thân - Độ dày ≥ 4.4mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đầu trên dùng Vít khóa đa hướng đường kính 5.0mm hoặc Vít khóa rỗng nòng bán phần đường kính 5.5mm hoặc Vít khóa đường kính 5.0mm - Thân nẹp dùng vít khóa đường kính 5.0mm hoặc vít xương cứng 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 91,2 |  |  | Vít khóa đa hướng đường kính 5.0mm, tự taro, dùng cho nẹp đa hướng các cỡ | Cái | 10 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 91,3 |  |  | Vít khóa rỗng nòng bán phần 5.5mm, dùng cho nẹp đa hướng các cỡ | Cái | 10 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 91,4 |  |  | Vít khóa đường kính 5.0mm tự taro, dùng cho nẹp đa hướng các cỡ | Cái | 50 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 91,5 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm, tự taro dành cho nẹp đa hướng các cỡ | Cái | 10 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 92 | PP2500335130 | Bộ Nẹp khóa đầu dưới mặt ngoài xương chày trái/ phải, các cỡ |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 92,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới mặt ngoài xương chày trái/ phải, các cỡ | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có ≥ 4 lỗ đến 11 lỗ; dày ≥ 3mm; - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 92,2 |  |  | Vít khóa đường kính 5.0mm | Cái | 60 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 92,3 |  |  | Vít khóa xốp đường kính 5.0mm | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 92,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 4.5mm | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 93 | PP2500335131 | Bộ nẹp khoá đầu dưới mặt trong xương chày |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 93,1 |  |  | Nẹp khoá đầu dưới mặt trong xương chày | Cái | 5 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: Nẹp có có 9 lỗ đầu ≥ 5 lỗ thân đến 15 lỗ trái/phải, - Độ dày: ≥ 4.2mm - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |
| 93,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm | Cái | 40 | - Chất liệu Titanium - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |
| 93,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm | Cái | 20 | - Chất liệu Titanium + Độ dài: Nhiều kích cỡ - Tiêu chuẩn chất lượng: CE - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |
| 94 | PP2500335132 | Bộ nẹp khoá đầu dưới xương chày mặt trong |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 94,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương chày mặt trong | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Loại trái/phải; - Đầu nẹp ≥ 9 lỗ, có móc - Nẹp có ≥ 6 lỗ thân đến 10 lỗ - Nẹp dày ≥ 3.8mm - Nẹp được đóng gói tiệt trùng từ nhà sản xuất - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 94,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm | Cái | 120 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dài : Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 94,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dài : Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 95 | PP2500335133 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương chày các cở |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 95,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương chày các cở | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Nẹp dày ≥ 4.0mm - Số lỗ bắt vít ≥ 4 lỗ đến 14 lỗ - Kết hợp vít khóa 3.5mm và vít thường 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 95,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm | Cái | 80 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 95,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 96 | PP2500335134 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương chày mặt trong các cở |  | Bộ | 20 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 96,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương chày (mặt trong) các cở | Cái | 20 | - Chất liệu: titanium. - Kích thước: Đầu nẹp ≥ 7 lỗ, thân nẹp ≥ 6 lỗ đến 14 lỗ, độ dày, độ rộng các cở + Sử dụng vít khóa 3.5mm và vít xương cứng 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 96,2 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5mm | Cái | 240 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 96,3 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5mm | Cái | 40 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 97 | PP2500335135 | Bộ Nẹp khóa đầu trên (mặt ngoài) xương chày trái/phải, các cỡ |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 97,1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên (mặt ngoài) xương chày trái/phải, các cỡ | Cái | 5 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có ≥ 4 lỗ đến 13 lỗ; dày ≥ 4.5mm; - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 97,2 |  |  | Vít khóa đường kính 5.0mm | Cái | 35 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 97,3 |  |  | Vít khóa xốp đường kính 5.0mm | Cái | 5 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 97,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 4.5mm | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 98 | PP2500335136 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương chày |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 98,1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt ngoài | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Loại trái/phải có ≥ 5 lỗ đầu, có ≥ 3 lỗ thân đến 13 lỗ - Nẹp dày: ≥4.5mm - Lỗ kết hợp dùng vít khóa 5.0mm kết hợp vít xương cứng 4.5mm tự taro - Nẹp được đóng gói tiệt trùng từ nhà sản xuất - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 98,2 |  |  | Vít khóa 5.0mm | Cái | 100 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 98,3 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm | Cái | 40 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 99 | PP2500335137 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương chày các cở |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 99,1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương chày các cở | Cái | 10 | - Nẹp khóa đầu trên xương chày bên trái/ phải được làm từ chất liệu hợp kim Titanium - Nẹp dày ≥ 4.0mm - Số lỗ bắt vít ≥ 4 lỗ đến 20 lỗ - Kết hợp vít khóa 3.5mm và vít thường 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 99,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm | Cái | 60 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 99,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 100 | PP2500335138 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương chày mặt ngoài các cỡ |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 100,1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt ngoài | Cái | 10 | - Vật liệu: Hợp kim Titanium - Thân nẹp ≥5 lỗ đến 11 lỗ - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Độ dày nẹp ≥ 5.0 mm - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 100,2 |  |  | Vít khóa 5.0 mm tự taro | Cái | 100 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 100,3 |  |  | Vít xương cứng 4.5 mm | Cái | 20 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 101 | PP2500335139 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương chày mặt ngoài các cở |  | Bộ | 20 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 101,1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt ngoài các cở | Cái | 20 | - Chất liệu: titanium. - Kích thước: Nẹp có ≥ 4 lỗ đầu, thân nẹp ≥ 3 lỗ đến 13 lỗ - Độ dày, độ rộng, chiều dài các cở + Sử dụng vít khóa 5.0mm và vít xương cứng 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 101,2 |  |  | Vít khóa đường kính 5.0 mm | Cái | 160 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 101,3 |  |  | Vít xương cứng đường kính 4.5mm | Cái | 40 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 102 | PP2500335140 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương chày mặt trong các cỡ |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 102,1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt trong | Cái | 10 | - Vật liệu: Hợp kim Titanium - Thân nẹp ≥ 4 lỗ đến 10 lỗ - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Độ dày nẹp ≥ 4.0 mm - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 102,2 |  |  | Vít khóa 3.5 mm tự taro | Cái | 100 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 102,3 |  |  | Vít 3.5 mm | Cái | 20 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 103 | PP2500335141 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương chày mặt trong các cở |  | Bộ | 15 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 103,1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt trong các cở | Cái | 15 | - Chất liệu: Titanium. - Kích thước: Nẹp có ≥ 4 lỗ đầu, thân nẹp ≥ 3 lỗ đến 11 lỗ - Độ dày ≥2mm, độ rộng, chiều dài các cở + Sử dụng vít khóa 5.0mm và vít xương cứng 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 103,2 |  |  | Vít khóa đường kính 5.0 mm | Cái | 120 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 103,3 |  |  | Vít xương cứng đường kính 4.5mm | Cái | 30 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 104 | PP2500335142 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương chày trái, phải các cỡ |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 104,1 |  |  | Bộ nẹp khóa đầu trên xương chày trái, phải các cỡ | Cái | 10 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Nẹp khóa có ≥ 5 lỗ đầu, có ≥ 3 lỗ thân đến 12 lỗ - Độ dày ≥ 5mm - Dùng vít khóa 4.8mm, vít khóa xốp 6.5mm và vít xương cứng 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 104,2 |  |  | Vít khóa đk 4.8mm, tự ta rô, dài các cỡ | Cái | 30 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 104,3 |  |  | Vít khóa xốp đk 6.5mm, các cỡ | Cái | 30 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 104,4 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm, tự ta rô | Cái | 20 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 105 | PP2500335143 | Bộ nẹp xương chày đầu gần |  | Bộ | 12 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 105,1 |  |  | Nẹp xương chày đầu gần | Cái | 12 | - Chất liệu titanium/ hợp kim titanium - Đầu nẹp có 5 lỗ. - Thân nẹp dày ≥ 4.8mm, có ≥ 5 lỗ đến 13 lỗ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 105,2 |  |  | Vít khóa đường kính: 5.0mm. | Cái | 72 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 105,3 |  |  | Vít xương cứng đường kính: 4.5mm. | Cái | 24 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 106 | PP2500335144 | Bộ nẹp xương chày đầu xa mặt trong |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 106,1 |  |  | Nẹp xương chày đầu xa mặt trong | Cái | 10 | - Chất liệu titanium/ hợp kim titanium - Đầu nẹp có 8 lỗ. - Thân nẹp dày ≥ 3.7mm, có ≥ 4 lỗ đến 14 lỗ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Phù hợp vít khóa 3.5mm, vít xương cứng 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 106,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm | Cái | 80 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 106,3 |  |  | 'Vít xương cứng 3.5mm | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 107 | PP2500335145 | Bộ nẹp khóa nén ép đầu dưới xương chày mặt trong |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 107,1 |  |  | Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương chày mặt trong | Cái | 10 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Nẹp khóa có 4 lỗ đầu, có ≥3 lỗ đến 14 lỗ thân - Độ dày ≥4 mm - Dùng vít khóa 3.8mm, dùng vít khóa 4.8mm và vít xương cứng 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 107,2 |  |  | Vít khóa đk 3.8mm, tự ta rô, dài các cỡ | Cái | 30 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 107,3 |  |  | Vít khóa đk 4.8mm, tự ta rô, dài các cỡ | Cái | 30 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 107,4 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm, tự ta rô, dài các cỡ | Cái | 30 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 108 | PP2500335146 | Bộ nẹp khóa trung tâm đầu dưới xương chày không đỡ các cỡ |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 108,1 |  |  | Nẹp khóa trung tâm đầu dưới xương chày không đỡ | Cái | 10 | - Vật liệu: Hợp kim Titanium - Thân nẹp ≥4 lỗ đến 12 lỗ - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Độ dày nẹp ≥ 4.0 mm - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 108,2 |  |  | Vít khóa 3.5 mm | Cái | 120 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 108,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5 mm | Cái | 20 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 109 | PP2500335147 | Bộ nẹp khoá đầu dưới xương mác |  | Bộ | 7 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 109,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương mác | Cái | 7 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đầu nẹp ≥ 5 lỗ - Nẹp có ≥ 3 lỗ thân đến 13 lỗ - Nẹp dày ≥ 3mm - Lỗ vít kết hợp sử dụng vít khóa 3.5mm và vít xuơng cứng 3.5mm - Nẹp được đóng gói tiệt trùng từ nhà sản xuất - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 109,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm | Cái | 49 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dài : Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 109,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm | Cái | 14 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dài : Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 110 | PP2500335148 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương mác |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 110,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương mác | Cái | 5 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: Nẹp có ≥4 lỗ đến 12 lỗ - Độ dày: ≥ 2.5mm - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |
| 110,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm | Cái | 30 | - Chất liệu Titanium + Độ dài: Nhiều kích cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |
| 110,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm | Cái | 10 | - Chất liệu Titanium + Độ dài: Nhiều kích cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |
| 111 | PP2500335149 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương mác (ốp mắt cá chân) các cở |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 111,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương mác (ốp mắc cá chân) các cở | Cái | 10 | - Chất liệu: Titanium. - Kích thước: Đầu nẹp có ≥ 4 lỗ, thân nẹp ≥ 4 lỗ đến 16 lỗ - Độ dày, độ dài, độ rộng các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 111,2 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5mm | Cái | 80 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 111,3 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5mm | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 112 | PP2500335150 | Bộ nẹp khóa mặt bên đầu dưới xương mác các cỡ |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 112,1 |  |  | Nẹp khóa mặt bên đầu dưới xương mác | Cái | 10 | - Vật liệu: Hợp kim Titanium - Thân nẹp ≥4 lỗ - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Độ dày nẹp ≥ 2.0 mm - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 112,2 |  |  | Vít khóa 3.5 mm tự taro | Cái | 80 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 112,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5 mm | Cái | 20 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 113 | PP2500335151 | Bộ Nẹp khóa đầu dưới mặt bên xương mác trái/ phải |  | Bộ | 7 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 113,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới mặt bên xương mác trái/ phải | Cái | 7 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có ≥ 4 lỗ đến 14 lỗ; - Dày ≥ 3mm; - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 113,2 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5 mm | Cái | 28 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 113,3 |  |  | Vít khóa xốp đường kính 3.5mm | Cái | 7 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 113,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5 mm | Cái | 7 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 113,5 |  |  | Vít xương xốp đường kính 4.0mm | Cái | 7 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 114 | PP2500335152 | Bộ Nẹp khóa gót chân |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 114,1 |  |  | Nẹp khóa gót chân | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp dày ≥ 2mm; - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE - Sản xuất tại Châu Âu |
| 114,2 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5 mm | Cái | 60 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE - Sản xuất tại Châu Âu |
| 114,3 |  |  | Vít khóa xốp đường kính 3.5mm | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE - Sản xuất tại Châu Âu |
| 114,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5 mm | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE - Sản xuất tại Châu Âu |
| 114,5 |  |  | Vít xương xốp đường kính 4.0mm | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE - Sản xuất tại Châu Âu |
| 115 | PP2500335153 | Bộ nẹp khóa xương gót |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 115,1 |  |  | Nẹp khóa xương gót | Cái | 10 | - Chất liệu titanium/ hợp kim titanium - Thân nẹp dày ≥1.8mm, thân có 15 lỗ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Sử dụng vít khóa 3.5mm, vít xương cứng 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 115,2 |  |  | Vít khóa đường kính: 3.5mm | Cái | 60 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 115,3 |  |  | 'Vít xương cứng đường kính: 3.5mm | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 116 | PP2500335154 | Bộ nẹp khóa xương gót |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 116,1 |  |  | Nẹp khóa xương gót các cở | Cái | 10 | - Chất liệu: titanium. - Kích thước: Thân nẹp ≥12 lỗ. - Độ dày, độ rộng các cở + Sử dụng vít khóa 3.5mm và vít xương cứng 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 116,2 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5mm | Cái | 90 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 116,3 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5mm | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 117 | PP2500335155 | Bộ nẹp khóa mắt xích |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 117,1 |  |  | Nẹp khóa mắt xích | Cái | 10 | - Chất liệu titanium/ hợp kim titanium - Thân nẹp dày ≥ 3mm, Thân có ≥ 5 lỗ đến 22 lỗ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Phù hợp vít khóa 3.5mm, vít xương cứng 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 117,2 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5mm | Cái | 50 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 117,3 |  |  | 'Vít xương cứng đường kính 3.5mm | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 118 | PP2500335156 | Bộ nẹp mắt xích |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 118,1 |  |  | Nẹp mắt xích, chất liệu thép không gỉ | Cái | 10 | - Chất liệu thép không gỉ. - Nẹp có ≥ 6 lỗ thân đến 12 lỗ - Độ dày ≥ 1.8mm - Sử dụng vít xương cứng 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 118,2 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5mm | Cái | 50 | - Chất liệu thép không gỉ - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 119 | PP2500335157 | Bộ nẹp khóa mắt xích thẳng |  | Bộ | 30 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 119,1 |  |  | Nẹp khóa tái cấu trúc (Nẹp khóa mắt xích) các cở | Cái | 30 | - Chất liệu: titanium. - Kích thước: Thân nẹp ≥ 4 lỗ đến 18 lỗ, độ dày, độ rộng, độ dài các cở + Sử dụng vít khóa 3.5mm và vít xương cứng 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 119,2 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5mm | Cái | 180 | - Chất liệu: Hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 119,3 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5mm | Cái | 60 | - Chất liệu hợp titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 120 | PP2500335158 | Bộ Nẹp khóa tái tạo (mắt xích) |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 120,1 |  |  | Nẹp khóa tái tạo (mắt xích) | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có ≥ 4 lỗ đến 20 lỗ; dày ≥ 3mm; - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 120,2 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5 mm | Cái | 80 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 120,3 |  |  | Vít khóa xốp đường kính 3.5mm | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 120,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5 mm | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 120,5 |  |  | Vít xương xốp đường kính 4.0mm | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 121 | PP2500335159 | Bộ nẹp mắt xích dùng vít 3.5mm |  | Bộ | 20 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 121,1 |  |  | Nẹp mắt xích dùng vít 3.5mm | Cái | 20 | - Chất liệu thép không gỉ - Nẹp dày ≥ 2.5mm - Số lỗ bắt vít ≥ 4 lỗ đến 25 lỗ - Sử dụng vít thường 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 121,2 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm | Cái | 160 | - Chất liệu thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 122 | PP2500335160 | Bộ nẹp mắt xích dùng vít 4.5mm |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 122,1 |  |  | Nẹp mắt xích dùng vít 4.5mm | Cái | 10 | - Chất liệu thép không gỉ - Nẹp dày ≥ 2.0mm - Số lỗ bắt vít ≥ 4 lỗ đến 25 lỗ - Sử dụng vít thường 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 122,2 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm | Cái | 60 | - Chất liệu thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 123 | PP2500335161 | Bộ nẹp khoá mắc xích |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 123,1 |  |  | Nẹp khóa tái tạo (mắc xích) | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có ≥ 6 lỗ đến 18 lỗ thân - Nẹp dày ≥ 3mm - Nẹp được đóng gói tiệt trùng từ nhà sản xuất - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 123,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm | Cái | 80 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dài : Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 124 | PP2500335162 | Bộ nẹp lòng máng |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 124,1 |  |  | Nẹp lòng máng | Cái | 10 | - Chất liệu titanium/ hợp kim titanium - Thân nẹp dày ≥ 1.8mm, Thân có ≥ 4 lỗ đến 10 lỗ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Phù hợp vít khóa 3.5mm, và vít xương cứng 3.5mm. - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 124,2 |  |  | Vít khóa đường kính: 3.5mm | Cái | 40 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 124,3 |  |  | 'Vít xương cứng đường kính: 3.5mm | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 125 | PP2500335163 | Bộ nẹp lòng máng |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 125,1 |  |  | Nẹp lòng máng 1/3, chất liệu thép không gỉ | Cái | 5 | - Chất liệu: thép không gỉ - Nẹp có ≥ 6 lỗ đến 10 lỗ thân - Độ dày ≥ 1.5mm - Sử dụng xương cứng 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 125,2 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5mm | Cái | 20 | - Chất liệu thép không gỉ - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 126 | PP2500335164 | Bộ Nẹp khóa lòng máng, các cỡ |  | Bộ | 7 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 126,1 |  |  | Nẹp khóa lòng máng | Cái | 7 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có ≥ 4 lỗ đến 14 lỗ; dày ≥ 1mm; - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 126,2 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5 mm | Cái | 49 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 126,3 |  |  | Vít khóa xốp đường kính 3.5mm | Cái | 7 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 126,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5 mm | Cái | 14 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 126,5 |  |  | Vít xương xốp đường kính 4.0mm | Cái | 7 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 127 | PP2500335165 | Bộ nẹp khóa lòng máng 1/3 các cỡ |  | Bộ | 7 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 127,1 |  |  | Nẹp khóa lòng máng 1/3 các cỡ | Cái | 7 | - Chất liệu hợp kim Titanium/ chất liệu thép không gỉ - Nẹp dày ≥ 1.5mm - Số lỗ bắt vít ≥ 4 lỗ đến 12 lỗ - Sử dụng vít khóa 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 127,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm | Cái | 35 | - Chất liệu hợp kim Titanium/ chất liệu thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 128 | PP2500335166 | Bộ nẹp khóa lồi cầu |  | Bộ | 15 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 128,1 |  |  | Nẹp khóa lồi cầu | Cái | 15 | - Chất liệu Titanium/ hợp kim titanium - Số lỗ đầu nẹp 2 lỗ. - Thân nẹp dày ≥ 1mm, số lỗ ≥ 4 lỗ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Sử dụng vít khóa 1.5mm và vít xương cứng 1.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 128,2 |  |  | Vít khóa đường kính 1.5mm | Cái | 90 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 128,3 |  |  | 'Vít xương cứng đường kính 1.5mm | Cái | 15 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 129 | PP2500335167 | Vít xương thuyền |  | Cái | 30 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Đường kính thân vít ≥2.5mm + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 130 | PP2500335168 | Vít xốp đường kính 4.0mm, ren một phần thân, tự taro |  | Cái | 150 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 131 | PP2500335169 | Vít xốp đường kính 6.5mm, ren một phần thân, tự taro |  | Cái | 150 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 132 | PP2500335170 | Vít xốp rỗng, đường kính 7.3mm |  | Cái | 50 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 133 | PP2500335171 | Vít xương cứng đường kính 3.5mm |  | Cái | 400 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: + Độ dài: các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 134 | PP2500335172 | Vít xương cứng đường kính 4.5mm |  | Cái | 400 | - Chất liệu hợp kim titanium + Độ dài: các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 135 | PP2500335173 | Vít xương cứng đường kính 2.0mm |  | Cái | 200 | - Chất liệu hợp kim titanium + Độ dài: các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 136 | PP2500335174 | Vít khóa 3.5mm |  | Cái | 400 | - Chất liệu hợp kim titanium + Độ dài: các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 137 | PP2500335175 | Vít khóa 5.0mm |  | Cái | 400 | - Chất liệu hợp kim titanium + Độ dài: các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 138 | PP2500335176 | Vít khóa 2.0mm |  | Cái | 150 | - Chất liệu hợp kim titanium + Độ dài: các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 139 | PP2500335177 | Bộ nẹp khoá đầu trên xương cánh tay |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 139,1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay các cở | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đầu nẹp 9 lỗ - Thân nẹp: ≥ 3 lỗ đến 12 lỗ - Độ dài: Nhiều kích cỡ. - Nẹp dày: ≥3mm - Nẹp được đóng gói tiệt trùng từ nhà sản xuất. - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 139,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm | Cái | 100 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 139,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 140 | PP2500335178 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương cánh tay các cỡ |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 140,1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay | Cái | 10 | - Vật liệu: Hợp kim Titanium - Thân nẹp ≥3 lỗ - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Độ dày nẹp ≥ 3.5 mm - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 140,2 |  |  | Vít khóa 3.5 mm tự taro | Cái | 100 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Đường kính vít 3.5 mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 140,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5 mm | Cái | 20 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 141 | PP2500335179 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương cánh tay |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 141,1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay | Cái | 10 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Nẹp khóa 9 lỗ đầu, có ≥ 3 lỗ đến 9 lỗ thân - Độ dày ≥ 3mm, dùng vít khóa 3.8mm và vít xương cứng 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 141,2 |  |  | Vít khóa 3.8mm tự ta rô | Cái | 100 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 141,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm | Cái | 40 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 142 | PP2500335180 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương cánh tay các cở |  | Bộ | 30 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 142,1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay các cở | Cái | 30 | - Chất liệu: titanium. - Kích thước: Đầu nẹp 10 lỗ, thân nẹp ≥ 3 lỗ đến 17 lỗ - Đầu nẹp dày ≥1.8mm, độ rộng, độ dài các cở + Sử dụng vít khóa 3.5mm và vít xương cứng 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 142,2 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5mm | Cái | 360 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 142,3 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5mm | Cái | 30 | - Chất liệu: hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 143 | PP2500335181 | Bộ nẹp khoá đầu trên xương cánh tay |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 143,1 |  |  | Nẹp khoá đầu trên xương cánh tay | Cái | 5 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: Nẹp ≥3 lỗ đến 12 lỗ - Độ dày: ≥ 3.6mm - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |
| 143,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm | Cái | 35 | - Chất liệu Titanium + Độ dài: Nhiều kích cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |
| 143,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm | Cái | 15 | - Chất liệu Titanium + Độ dài: Nhiều kích cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |
| 144 | PP2500335182 | Bộ nẹp khóa đa hướng đầu trên xương cánh tay các cỡ (trái/phải) |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 144,1 |  |  | Nẹp khóa đa hướng đầu trên xương cánh tay các cỡ | Cái | 10 | - Chất liệu Titanium - Có 9 lỗ đầu; có ≥ 3 lỗ thân - Độ dày ≥ 3.2mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đầu nẹp dùng vít khóa đa hướng 3.5mm hoặc vít khóa 3.5mm hoặc vít khóa rỗng nòng 4.0mm - Thân nẹp dùng vít khóa 3.5mm hoặc vít xương cứng 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 144,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm đa hướng, tự taro | Cái | 30 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 144,3 |  |  | Vít khóa rỗng nòng bán phần 4.0mm | Cái | 20 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 144,4 |  |  | Vít khóa 3.5mm tự taro các cỡ | Cái | 70 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 144,5 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm toàn phần ren, tự taro | Cái | 20 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 145 | PP2500335183 | Bộ Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay, các cỡ |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 145,1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có ≥ 3 lỗ đến 14 lỗ, độ dày ≥ 3,2mm - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 145,2 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5 mm | Cái | 60 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 145,3 |  |  | Vít khóa xốp đường kính 3.5mm | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 145,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5 mm | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 145,5 |  |  | Vít xương xốp đường kính 4.0mm | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 146 | PP2500335184 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương cánh tay các cỡ |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 146,1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay các cỡ | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Nẹp dày ≥ 3.0mm - Số lỗ bắt vít ≥ 2 lỗ đến 12 lỗ - Sử dụng vít khóa 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 146,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm | Cái | 50 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 147 | PP2500335185 | Bộ nẹp khóa mặt lưng đầu dưới xương cánh tay không móc đỡ các cỡ |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 147,1 |  |  | Nẹp khóa mặt lưng đầu dưới xương cánh tay không móc đỡ | Cái | 10 | - Vật liệu: Hợp kim Titanium - Thân nẹp ≥3 lỗ đến 7 lỗ - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Độ dày nẹp ≥ 2.5 mm - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 147,2 |  |  | Vít khóa 2.7 mm tự taro | Cái | 40 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 147,3 |  |  | Vít khóa 3.5 mm tự taro | Cái | 70 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài từ: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 147,4 |  |  | Vít xương cứng 3.5 mm | Cái | 20 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 148 | PP2500335186 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay (chữ Y) |  | Bộ | 15 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 148,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay (chữ Y) | Cái | 15 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Nẹp khóa 3 lỗ đầu, có ≥3 lỗ đến 10 lỗ thân, - Độ dày ≥ 2.5mm, dùng vít - Dùng vít khóa 3.8mm và vít xương cứng 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 148,2 |  |  | Vít khóa 3.8mm tự ta rô | Cái | 105 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 148,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm | Cái | 45 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 149 | PP2500335187 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay (liên lồi cầu cánh tay) mặt ngoài các cở |  | Bộ | 20 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 149,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay (liên lồi cầu cánh tay) mặt ngoài các cở | Cái | 20 | - Chất liệu: titanium. - Kích thước: Đầu nẹp 8 lỗ, thân nẹp ≥3 lỗ đến 13 lỗ, độ dày, độ rộng, độ dài các cở + Đầu nẹp sử dụng vít khóa 2.7mm + Thân sử dụng vít khóa 3.5mm và vít xương cứng 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 149,2 |  |  | Vít khóa đường kính 2.7mm | Cái | 100 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 149,3 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5mm | Cái | 100 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 149,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5mm | Cái | 40 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 150 | PP2500335188 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay (liên lồi cầu cánh tay) mặt trong |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 150,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay (liên lồi cầu cánh tay) mặt trong các cở | Cái | 10 | - Chất liệu: titanium. - Kích thước: Đầu nẹp có 5 lỗ, thân nẹp ≥3 lỗ đến 13 lỗ, độ dày, độ rộng, độ dài các cở + Đầu nẹp sử dụng vít khóa 2.7mm + Thân sử dụng vít khóa 3.5mm và vít xương cứng 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 150,2 |  |  | Vít khóa đường kính 2.7mm | Cái | 50 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 150,3 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5mm | Cái | 50 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 150,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5mm | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Đường kính: Đường kính thân vít 3.5mm, tự taro. + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 151 | PP2500335189 | Bộ nẹp khoá đầu dưới mặt trong xương cánh tay |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 151,1 |  |  | Nẹp khoá đầu dưới mặt trong xương cánh tay | Cái | 5 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: Nẹp có ≥ 4 lỗ đến 10 lỗ Trái/Phải - Độ dày: ≥2.5mm - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |
| 151,2 |  |  | Vít khóa 2.7mm | Cái | 15 | - Chất liệu Titanium + Độ dài: Các cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |
| 151,3 |  |  | Vít xương cứng 2.7mm | Cái | 5 | - Chất liệu Titanium - Độ dài: Các cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |
| 151,4 |  |  | Vít khóa 3.5mm | Cái | 25 | - Chất liệu Titanium - Độ dài: Các cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |
| 151,5 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm | Cái | 5 | - Chất liệu Titanium - Độ dài: Các cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |
| 152 | PP2500335190 | Bộ Nẹp khóa đầu dưới mặt trong xương cánh tay |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 152,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới mặt trong xương cánh tay | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có ≥ 3 lỗ đến 13 lỗ, dày ≥ 3mm; - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 152,2 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5 mm | Cái | 60 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 152,3 |  |  | Vít khóa xốp đường kính 3.5mm | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 152,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5 mm | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 152,5 |  |  | Vít xương xốp đường kính 4.0mm | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 153 | PP2500335191 | Bộ Nẹp khóa đầu dưới mặt ngoài xương cánh tay |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 153,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới mặt ngoài xương cánh tay | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có ≥ 3 lỗ đến 13 lỗ; dày ≥ 3mm; - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 153,2 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5 mm | Cái | 60 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 153,3 |  |  | Vít khóa xốp đường kính 3.5mm | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 153,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5 mm | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 153,5 |  |  | Vít xương xốp đường kính 4.0mm | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 154 | PP2500335192 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay các cở |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 154,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay các cỡ | Cái | 10 | - Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay trái/phải được làm từ chất liệu hợp kim Titanium - Nẹp dày ≥ 2.5mm - Số lỗ bắt vít ≥ 3 lỗ đến 14 lỗ - Kết hợp vít khóa 3.5mm, vít xương xốp 3.5mm và vít thường 3.5mm - Đầu nẹp dùng vít khóa 2.7mm - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 154,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm | Cái | 50 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 154,3 |  |  | Vít khóa 2.7mm | Cái | 30 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 154,4 |  |  | Vít khóa xương xốp 3.5mm | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 154,5 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 155 | PP2500335193 | Bộ Nẹp khóa xương cánh tay, các cỡ |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 155,1 |  |  | Nẹp khóa xương cánh tay, các cỡ | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có ≥ 4 lỗ đến 14 lỗ; dày ≥ 3.5mm; - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 155,2 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5 mm | Cái | 60 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 155,3 |  |  | Vít khóa xốp đường kính 3.5mm | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 155,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5 mm | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 155,5 |  |  | Vít xương xốp đường kính 4.0mm | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 156 | PP2500335194 | Bộ nẹp khóa cẳng chân/ cánh tay |  | Bộ | 15 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 156,1 |  |  | Nẹp khóa cẳng chân/ cánh tay | Cái | 15 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dày ≥ 4.6mm. - Nẹp có ≥ 6 lỗ đến 14 lỗ thân - Nẹp được đóng gói tiệt trùng từ nhà sản xuất - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 156,2 |  |  | Vít khóa 5.0mm | Cái | 150 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 157 | PP2500335195 | Bộ nẹp khóa cẳng tay |  | Bộ | 20 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 157,1 |  |  | Nẹp khóa cẳng tay, các cỡ | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có: ≥ 5 lổ thân đến 12 lỗ - Dày ≥ 3mm - Lỗ kết hợp dùng vít khóa 3.5mm kết hợp vít xương cứng 3.5mm tự taro - Nẹp được đóng gói tiệt trùng từ nhà sản xuất. - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 157,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm | Cái | 140 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dài : Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 157,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm | Cái | 40 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dài : Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 158 | PP2500335196 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương quay |  | Bộ | 15 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 158,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương quay | Cái | 15 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp hình chữ T chéo trái/phải - Dày: ≥ 2mm - Đầu nẹp 4 lỗ - Nẹp có ≥ 3 lỗ thân - Lỗ kết hợp dùng vít khóa 2.7mm kết hợp vít xương cứng 2.7mm tự taro. - Nẹp được đóng gói tiệt trùng từ nhà sản xuất. - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 158,2 |  |  | Vít khóa 2.7mm | Cái | 120 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 158,3 |  |  | Vít xương cứng 2.7mm | Cái | 30 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 159 | PP2500335197 | Bộ nẹp khóa mặt lòng đầu dưới xương quay ngoài khớp các cỡ |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 159,1 |  |  | Nẹp khóa mặt lòng đầu dưới xương quay ngoài khớp | Cái | 10 | - Vật liệu: Hợp kim Titanium - Thân nẹp ≥3 lỗ - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Độ dày nẹp ≥ 2.2 mm - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 159,2 |  |  | Vít khóa 2.4 mm tự taro | Cái | 70 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 159,3 |  |  | Vít xương cứng 2.4 mm | Cái | 20 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |
| 160 | PP2500335198 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương quay |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 160,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương quay đa hướng | Cái | 10 | - Chất liệu titanium/ hợp kim titanium - Đầu nẹp có 6 lỗ, thân nẹp ≥ 2 lỗ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Phù hợp vít khóa 2.4mm, vít xương cứng 2.4mm/2.7mm và vít khóa đa hướng 2.4mm. - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 160,2 |  |  | Vít khóa đường kính: 2.4mm | Cái | 30 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 160,3 |  |  | Vít xương cứng đường kính 2.4mm | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 160,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 2.7mm | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 160,5 |  |  | Vít khóa đa hướng đường kính 2.4mm/2.7mm | Cái | 50 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 161 | PP2500335199 | Bộ nẹp khóa nén ép đầu dưới xương quay đa hướng các cở |  | Bộ | 20 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 161,1 |  |  | Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương quay đa hướng các cở | Cái | 20 | - Chất liệu Titanium. - Kích thước: đầu nẹp 9 lỗ, thân nẹp ≥ 3 lỗ, độ dày, độ rộng, độ dài các cở + Sử dụng vít khóa 2.7mm và vít xương cứng 2.7mm - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 161,2 |  |  | Vít khóa đường kính 2.7mm | Cái | 180 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 161,3 |  |  | Vít xương cứng đường kính 2.7mm | Cái | 40 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 162 | PP2500335200 | Bộ nẹp khóa xương quay/xương trụ cánh tay |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 162,1 |  |  | Nẹp khóa xương quay/xương trụ cánh tay | Cái | 10 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: Nẹp có ≥ 4 lỗ đến 14 lỗ - Độ dày: ≥3.2mm. - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |
| 162,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm | Cái | 40 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: + Độ dài: Nhiều kích cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |
| 162,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm | Cái | 20 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: + Độ dài: Nhiều kích cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |
| 163 | PP2500335201 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương quay đa hướng (trái/phải) các cở |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 163,1 |  |  | Nẹp khóa đa hướng nén ép đầu dưới xương quay trái/ phải các cỡ | Cái | 10 | - Chất liệu Titanium trái/ phải có 7 lỗ đầu, có ≥ 2 lỗ đến 5 lỗ thân - Độ dày ≥ 2mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đầu nẹp dùng vít khóa đa hướng 2.4mm hoặc 2.7mm hoặc vít khóa 2.4mm/2.7mm - Thân nẹp dùng vít khóa 2.7mm hoặc vít xương cứng 2.4mm hoặc 2.7mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 163,2 |  |  | Vít khóa đa hướng 2.7mm tự taro các cỡ | Cái | 20 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 163,3 |  |  | Vít khóa 2.7mm, tự taro các cỡ, dùng cho nẹp đa hướng các cỡ | Cái | 60 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 163,4 |  |  | Vít xương cứng 2.7 toàn phần ren, tự taro, dành cho nẹp đa hướng các cỡ | Cái | 20 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 164 | PP2500335202 | Bộ Nẹp khóa đầu dưới xương quay bàn tay trái/phải |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 164,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương quay bàn tay | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có ≥ 3 lỗ đến 10 lỗ; dày ≥ 2.5mm; - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 164,2 |  |  | Vít khóa tự taro đường kính 2.4mm | Cái | 60 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 164,3 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5 mm | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 164,4 |  |  | Vít khóa xốp đường kính 3.5mm | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 164,5 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5 mm | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| 165 | PP2500335203 | Bộ nẹp khóa mỏm khuỷu |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 165,1 |  |  | Nẹp khóa mỏm khuỷu đa hướng các cở | Cái | 10 | - Chất liệu titanium/ hợp kim titanium - Đầu nẹp có 11 lỗ. - Thân nẹp dày ≥3.3mm, có ≥ 2 lỗ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Nẹp phù hợp với vít khóa 2.7mm/3.5mm, vít xương cứng 2.4mm/3.5mm và vít khóa đa hướng 2.7mm. - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 165,2 |  |  | Vít khóa 2.7mm | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 165,3 |  |  | Vít khóa 3.5mm | Cái | 30 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 165,4 |  |  | Vít xương cứng 2.4mm | Cái | 10 | - Chất liệu titanium alloy - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 165,5 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 165,6 |  |  | Vít khóa đa hướng 2.7mm | Cái | 30 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |
| 166 | PP2500335204 | Bộ nẹp khóa mõm khuỷu (đầu trên xương trụ) |  | Bộ | 25 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 166,1 |  |  | Nẹp khóa mỏm khuỷu các cở | Cái | 25 | - Chất liệu: titanium. - Kích thước: Đầu nẹp có 9 lỗ, thân nẹp ≥2 lỗ đến 12 lỗ, độ dày, độ rộng, độ dài các cở + Sử dụng vít khóa 3.5mm và vít xương cứng 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 166,2 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5mm | Cái | 200 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 166,3 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5mm | Cái | 50 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |
| 167 | PP2500335205 | Bộ nẹp khóa mỏm khủy các cỡ |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 167,1 |  |  | Nẹp khóa mỏm khủy các cỡ | Cái | 10 | - 'Nẹp khóa mỏm khuỷu bên trái/ phải được làm từ chất liệu hợp kim Titanium - Nẹp dày ≥ 3.0mm - Số lỗ bắt vít ≥ 2 lỗ đến 12 lỗ - Chiều dài ≥102 mm đến 232 mm - Kết hợp vít khóa 3.5mm, vít xương xốp 3.5mm và vít thường 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 167,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm | Cái | 50 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 167,3 |  |  | Vít khóa xương xốp 3.5mm | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 167,4 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 168 | PP2500335206 | Bộ nẹp khóa mini thẳng |  | Bộ | 45 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |
| 168,1 |  |  | Nẹp khóa mini thẳng các cở | Cái | 45 | - Chất liệu: Titanium. - Kích thước: Thân nẹp ≥ 2 lỗ đến 10 lỗ - Độ dày, độ rộng, độ dài các cở. + Sử dụng vít khóa 2.0mm và vít xương cứng 2.0mm - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA Hoa Kỳ |
| 168,2 |  |  | Vít khóa 2.0mm, tự taro | Cái | 225 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA Hoa Kỳ |
| 168,3 |  |  | Vít xương cứng 2.0mm, tự taro | Cái | 90 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |

* Nhà thầu phải đáp ứng về các nội dung đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại E-HSMT.

- Hàng mới 100%. Hạn sử dụng còn lại của hàng hóa trúng thầu tính từ thời điểm cung ứng cho cơ sở y tế bảo đảm.

- Hàng hóa phải được đóng gói theo đúng quy cách của Nhà sản xuất và không bị hư hỏng, nứt vỡ, biến dạng trong quá trình giao hàng. Nhà thầu chịu chi phí vận chuyển hàng, bốc xếp; chi phí trả lại hàng (nếu hàng hóa không đạt yêu cầu).

- Nhà thầu phải thu hồi và giải quyết những phát sinh liên quan đến hàng hóa trong trường hợp hàng hóa đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của bên mua.

- Nhà thầu phải cung ứng hàng hoá trong vòng 24h kể từ thời điểm nhận được dự trù bên mời thầu theo đúng số lượng được quy định tại E-HSMT.

3. Các yêu cầu khác

Nhà thầu cam kết trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm nhận được thông tin của Chủ đầu tư/Bên mua, nhà thầu phải tiến hành sửa chữa, khắc phục sai sót hoặc thu hồi hàng hóa bị lỗi, cung ứng hàng hóa thay thế đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo giá cả không thay đổi. Đồng thời giải quyết những phát sinh liên quan đến hàng hóa khi có quyết định thu hồi của cơ quan quản lý, lỗi liên quan đến chất lượng.

4. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiền hành gồm có:

- Kiểm tra tính phù hợp hàng hóa được giao so với đơn hàng gọi, có biên bản ký nhận giữa bên giao và bên nhận.

- Kiểm tra có biên bản ghi nhận hàng hóa giao thừa, thiếu.

- Kiểm tra Phiếu kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa khi giao hàng.

- Kiểm tra chất lượng hàng hóa về mặt cảm quan.

- Khi có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa cung cấp.