# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Bên mời thầu: Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

- Tên gói thầu: K150G1 Cung cấp hàng hóa phục vụ hoạt động chuyên môn của Bệnh viện

- Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1.  Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết:

BẢNG YÊU CẦU KỸ THUẬT CỤ THỂ HÀNG HÓA MỜI THẦU

| STT | Tên hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thẻ Rfid cho đồ vải | - Giao thức: EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C hoặc tương đương - Tần số: 865 - 928 MHz hoặc phù hợp với chuẩn chung - Bộ nhớ: tối thiểu EPC 96 bits - Mỗi thẻ được mã hóa bằng 1 mã EPC 96 bit theo tiêu chuẩn GS1 toàn cầu hoặc tương đương - Chế độ hoạt động: thẻ thụ động - Tuổi thọ IC: lưu trữ dữ liệu tối thiểu 20 năm - Khoảng cách đọc: tối thiểu 5.5m - Khả năng đọc hàng loạt với mật độ thẻ cao - Chất liệu: vải hoặc tốt hơn - Môi trường làm việc/ Độ bền: giặt ≥90oC với 15 phút/chu trình giặt, là ủi ≥180oC/10s/lần, sấy làm khô ≥180oC với 30 phút/lần, khử trùng ≥135oC/20 phút, kháng lực cơ học tới ≥60bar - Kích thước: ≤70x15x1.5mm - Thẻ từ dùng được trong máy từ trường lớn. - Phương pháp gắn thẻ: may trực tiếp vào đồ vải hoặc dán trực tiếp lên đồ vải hoặc có túi vải đựng bảo vệ để may vào đồ vải. - Đọc được trên đầu đọc thể từ C72 (Chainway-Trung Quốc) |

1.3. Các yêu cầu khác

1.3.1. Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và chào đáp ứng kỹ thuật:

(i) Bảng danh mục hàng hóa dự thầu:

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin của hàng hóa dự thầu theo mẫu dưới đây và cung cấp file định dạng Excel kèm E-HSDT, đồng thời cung cấp cùng file scan bản in có ký, đóng dấu, hợp lệ. Nhà thầu phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về sự thống nhất giữa nội dung file Excel và file scan.

BẢNG DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU VÀ CHÀO  ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT

Tên nhà thầu: …….               Email: ……      Số điện thoại người phụ trách thầu: ……

| Thông tin hàng hóa dự thầu |  | Tài liệu chứng minh tính hợp lệ hàng hóa theo yêu cầu tại Mục 1.3.2 Chương V |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Danh mục hàng hóa/ dịch vụ liên quan | Xuất xứ [ghi tên quốc gia, vùng lãnh thổ, ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất] | Tiêu chuẩn chất lượng | Nội dung E-HSMT | Đáp ứng E-HSDT | Tài liệu tham khảo |
| (1) | (2) | (3) | (7) |  |  | (9) |
| Nhà thầu nhập STT hàng hóa theo E-HSMT | Nhà thầu nhập danh mục hàng hóa theo E-HSM) | Nhà thầu nhập thông tin liên quan | ISO (hoặc cung cấp chứng chỉ tương đương) |  | Nhà thầu chào đủ nội dung theo yêu cầu E-HSMT | Tham chiếu ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu. Tài liệu tham chiếu (bản gốc) thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. |

## 1.3.2. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa

- Bảng chào đáp ứng kỹ thuật theo yêu cầu tại mục 1.3.1 Chương V.

- Có catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất (cung cấp cả bản gốc và bản dịch công chứng nếu là bản tiếng nước ngoài) nêu rõ đối với từng loại hàng hóa:

- Model, ký mã hiệu, nhãn hiệu sản phẩm (theo quy định của nhà sản xuất);

- Tên nhà sản xuất;

- Thông số kỹ thuật hàng hóa;

- Quy cách hàng hóa (nếu có);

Nhà thầu phải dùng công cụ đánh dấu (highlight) vào các nội dung cụ thể chứng minh hàng hóa đáp ứng kỹ thuật tại catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật.

- Đối với giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng (ISO hoặc tương đương): Nhà thầu cung cấp file scan (màu) từ bản gốc, bản sao được chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu của nhà phân phối được ủy quyền trực tiếp từ hãng sản xuất (chủ sở hữu) hoặc nhà nhập khẩu (kèm tài liệu chứng minh, ví dụ: Giấy ủy quyền, Giấy phép nhập khẩu, Tờ khai hải quan, Giấy phép lưu hành…).

- Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch công chứng và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Bên mời thầu sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

## 1.3.3. Bản cam kết của nhà thầu

Nhà thầu phải cung cấp bản cam kết có ký, đóng dấu hợp lệ thể hiện đầy đủ các nội dung cam kết như sau:

- Các thiết bị hàng hóa phải bảo đảm mới 100%, chưa qua sử dụng

- Hàng hóa đảm bảo chất lượng theo yêu cầu sản xuất.

Các cam kết về địa điểm bàn giao, tiến độ cung cấp hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Không yêu cầu