Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

#### 1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:

- Tên gói thầu: Bảo trì máy soi hành lý của Chi cục hải quan khu vực VI năm 2025.

- Giá gói thầu: 496.000.000 đồng

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2025

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 8 năm 2025,

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường, trong nước, qua mạng

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng

- Phạm vi cung cấp:

| TT | Nội dung | ĐVT | Số máy | Số lần bảo trì |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bảo trì định kỳ 3 tháng /1 lần- trực sự cố online 24/7 đối với các loại máy soi hàng hóa, hành lý model các loại : Hi-scan 100100T, VOTIX3D-100D -Kiểm tra, loại bỏ các vết gỉ sét của các thành phần cơ khí của máy, phục hồi các kết nối cơ khí. Kiểm tra độ kín của vỏ máy; - Kiểm tra các đèn hiệu trên thành máy; -Kiểm tra các rèm cao su chì và các tấm chì bảo vệ; -Kiểm tra các mối tiếp đất; -Kiểm tra hoạt động của băng tải, động cơ; -Làm vệ sinh bên ngoài và bên trong khoang kiểm tra (làm sạch các photocell đầu vào, ra); -Kiểm tra các nút dừng khẩn cấp, kiểm tra các công tắc khóa liên động; -Kiểm tra và làm sạch các quạt gió, màng lọc thông khí; -Kiểm tra hoạt động của bàn phím điều khiển; -Kiểm tra chế độ làm việc của đầu phát tia X – quang; -Chỉnh độ chuẩn trục; -Chỉnh chế độ làm việc của các màn hiển thị; -Kiểm tra các tính năng xử lý hình ảnh, chức năng tài sản; -Đo độ rò phóng xạ (sử dụng máy đo phóng xạ còn hạn kiểm định); -Kiểm tra độ đâm xuyên, phân giải (sử dụng bộ dụng cụ chuẩn ASTM 729 có 09 test); -Chuẩn cho chức năng hỗ trợ phát hiện ma túy, chất nổ bằng dụng cụ chuẩn của hãng sản xuất. - Dự đoán hỏng hóc và đưa ra biện pháp ngăn ngừa | Cái | 5 | 4 |

- Địa điểm: tỉnh Lạng Sơn

- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không có

#### 2. Mục tiêu công việc:

Bảo trì máy soi hành lý của Chi cục hải quan khu vực VI năm 2025

#### 3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

| TT | Nội dung | Yêu cầu kỹ thuật | ĐVT | Số máy | Số lần bảo trì |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bảo trì máy soi hành lý của Chi cục hải quan khu vực VI năm 2025 | Bảo trì định kỳ 3 tháng /1 lần- trực sự cố online 24/7 đối với các loại máy soi hàng hóa, hành lý model các loại : Hi-scan 100100T, VOTIX3D-100D -Kiểm tra, loại bỏ các vết gỉ sét của các thành phần cơ khí của máy, phục hồi các kết nối cơ khí. Kiểm tra độ kín của vỏ máy; - Kiểm tra các đèn hiệu trên thành máy; -Kiểm tra các rèm cao su chì và các tấm chì bảo vệ; -Kiểm tra các mối tiếp đất; -Kiểm tra hoạt động của băng tải, động cơ; -Làm vệ sinh bên ngoài và bên trong khoang kiểm tra (làm sạch các photocell đầu vào, ra); -Kiểm tra các nút dừng khẩn cấp, kiểm tra các công tắc khóa liên động; -Kiểm tra và làm sạch các quạt gió, màng lọc thông khí; -Kiểm tra hoạt động của bàn phím điều khiển; -Kiểm tra chế độ làm việc của đầu phát tia X – quang; -Chỉnh độ chuẩn trục; -Chỉnh chế độ làm việc của các màn hiển thị; -Kiểm tra các tính năng xử lý hình ảnh, chức năng tài sản; -Đo độ rò phóng xạ (sử dụng máy đo phóng xạ còn hạn kiểm định); -Kiểm tra độ đâm xuyên, phân giải (sử dụng bộ dụng cụ chuẩn ASTM 729 có 09 test); -Chuẩn cho chức năng hỗ trợ phát hiện ma túy, chất nổ bằng dụng cụ chuẩn của hãng sản xuất. - Dự đoán hỏng hóc và đưa ra biện pháp ngăn ngừa | Cái | 5 | 4 |

#### 4. Giải pháp và phương pháp luận:

4.1 Giải pháp và phương pháp luận:

- Thuyết minh chi tiết về biện pháp tổ chức thực hiện gói thầu.

4.2. Kế hoạch công tác: Có bảng tiến độ, kế hoạch triển khai gói thầu

#### 5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

#### Theo quy định hiện hành.