Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT.

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

- Tên dự án: Thiết bị phục vụ sản xuất năm 2024

- Chủ đầu tư: Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin.

- Mục tiêu đầu tư: Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị công nghệ nhằm đáp ứng và nâng cao hiệu quả công tác điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh và giám sát điều hành đảm bảo an toàn vệ sinh và cải thiện điều kiện làm việc cho Cán bộ công nhân viên.

- Hình thức đầu tư: Đầu tư mới

- Quy mô đầu tư: Đầu tư  một số thiết bị, máy móc, công trình  phục vụ sản xuất;

- Địa điểm đầu tư: Các kho, cảng, trạm... thuộc quản lý của Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin tại tỉnh Quảng Ninh.

- Tổng mức đầu tư: 34.591.857.656 đồng

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ và vốn vay thương mại.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024- 2025.

1.2. Về gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 9: Cung cấp, lắp đặt 02 trạm cân băng tải

- Hình thức lựa chọn Nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn Nhà thầu: Quý III/2025

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

- Giá gói thầu đã bao gồm thuế VAT 10%.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

- Phạm vi công việc của gói thầu: Cung cấp, lắp đặt, kiểm định, hướng dẫn vận hành, bàn giao đưa vào sử dụng và bảo hành 02 trạm cân băng tải cấp chính xác 0,5 theo TCVN theo yêu cầu của bên Mời thầu.

- Vị trí lắp đặt: Trên tuyến băng tải hai chiều từ kho G9 đến kh cảng Hóa Chất-Mông Dương của Chủ đầu tư.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

Các thông số kỹ thuật cơ bản của hàng hóa phải tuân thủ các thông số và các tiêu chuẩn sau đây:

| TT | Tên hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan | Yêu cầu đáp ứng thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| I | Cân băng tải cấp chính xác 0,5 | 02 trạm cân |
| 1 | Thông số chung |  |
| - | Hàng hóa cung cấp | Cân băng tải đồng bộ, cấp chính xác 0,5 theo TCVN |
| - | Số lượng | 02 trạm cân |
| - | Xuất xứ | Xuất xứ EU hoặc G7 |
| - | Năm sản xuất | Năm 2025 |
| - | Năng suất cân lớn nhất: | ≥ 1.500 tấn/h |
| - | Lắp trên băng tải: Chiều rộng băng/vận tốc băng | 1.200 mm/2,5 (m/giây) |
| - | Vòng quay định mức | 1.500 vòng/phút |
| 2 | Thông số kỹ thuật chủ yếu | Số lượng thiết bị tương ứng cho 01 trạm cân |
| 2.1 | Bộ tích phân và chỉ thị cân |  |
| - | Số lượng | 01 bộ |
| - | Nguồn điện cung cấp | 100-240 V AC, ± 10 %, 50/60 Hz, |
| - | Công suất tiêu thụ | Tối đa 55 VA |
| - | Độ phân giải | 0,02% toàn dải hoặc tốt hơn |
| - | Độ chính xác | 0,01% toàn dải hoặc tốt hơn |
| - | Tín hiệu đầu vào cho loadcell | 0 - 45 mV DC |
| - | Tần số đầu vào cho cảm biến tốc độ | 1- 3.000 Hz |
| - | Hiển thị | Màn hình tinh thể lỏng ma trận điểm 5 x 7 với 2 dòng, mỗi dòng ≥ 40 ký tự |
| - | Nhiệt độ hoạt động | -20 °C đến +50 °C hoặc tốt hơn |
| - | Đạt các chứng nhận | Measurement Canada, OIML, MID, PAC Russia, NTEP hoặc tốt hơn |
| 2.2 | Cầu cân |  |
| - | Số lượng | ≥ 03 cầu |
| - | Cấu trúc | Các cầu cân độc lập, mỗi cầu cân lắp 1 giá con lăn |
| - | Độ chính xác (cho các bộ cầu cân) | ±0.25% hoặc tốt hơn |
| - | Công suất lớn nhất | ≥1.500 tấn/h |
| - | Cảm biến tải (Load Cell) | Thiết kế kiểu hình bình hành, vật liệu thép không gỉ |
| - | Số lượng cảm biến tải | Mỗi cầu cân có 2 loadcell |
|  | Tốc độ băng tải cho phép | 5m/s |
| - | Chất liệu khung | Thép sơn tĩnh điện |
| - | Nhiệt độ hoạt động | -50 °C đến +75 °C hoặc tốt hơn |
| - | Đạt các chứng nhận | NTEP, OIML, MID, Measurement Canada hoặc tốt hơn |
| 2.3 | Bộ đo tốc độ băng tải |  |
| - | Số lượng | 01 bộ |
| - | Nguồn cung cấp | 10 - 28 V DC |
| - | Số xung/ vòng | ≥ 60 |
| - | Nhiệt độ làm việc | -40 - +70 °C hoặc tốt hơn |
| - | Cấp bảo vệ | IP65 hoặc tốt hơn |
| - | Đạt các chứng nhận | CE, UKCA, RCM, EAC, KC hoặc tốt hơn |
| 2.4 | Máy tính quản lý số liệu cân |  |
| - | Số lượng | 01 bộ |
| - | Bộ xử lý CPU | ≥ Core i5, tốc độ ≥ 3.0 GHz |
| - | Bộ nhớ RAM | ≥ 8 GB |
| - | Lưu trữ | ≥ 256Gb SSD 2.5" hoặc 256Gb PCIe |
| - | Cổng mạng | ≥ 1 cổng LAN, tốc độ: 10/100/1000 Mbps |
| - | Cổng USB | ≥ 4 USB3.0 |
| - | Cổng RS232 | ≥ 1 |
| - | Cổng kết nối hiển thị | VGA hoặc DVI-D hoặc HDMI |
| - | Hệ điều hành | Windows 11 hoặc tương đương |
| - | Phụ kiện kèm theo | Màn hình ≥ 23.8 inch, bàn phím và chuột có dây. |
| 2.5 | Thiết bị, vật tư phụ kết nối và truyền tín hiệu |  |
| - | Cáp quang, đầu nối | Trọn bộ |
| - | Thiết bị chuyển đổi quang điện | RS232/RS485 sang quang: 01 bộ |
| - | Tủ điện | 01 tủ theo tiêu chuẩn |
| 2.6 | Phần mềm theo dõi, giám sát và quản lý số liệu cân | Bao gồm các chức năng, tính năng cơ bản được thống kê dưới đây hoặc tốt hơn |
| - | Số lượng | 01 phần mềm trọn bộ |
| - | Chức năng kết nối đầu cân, đọc và hiển thị số liệu đầu cân theo thời gian thực | Số tích phân, lưu lượng và tốc độ băng |
| - | Chức năng quản lý danh mục | Thêm mới, sửa và xóa danh mục: Lệnh cân, Loại than, Bên giao, Bên nhận, Kho xuất. |
| - | Chức năng quản lý tài khoản sử dụng | thêm mới, sửa và xóa tài khoản. Phân quyền quản trị (admin) hoặc quyền sử dụng (user) theo chức năng và mục đích sử dụng. |
| - | Chức năng tạo phiếu cân | Chốt chỉ số đầu và chốt chỉ số cuối bằng tay hoặc tự động, tính toán khối lượng qua cân sau mỗi lần cân. |
| - | Chức năng in phiếu cân, in báo cáo tổng hợp theo thời gian tùy chọn | Tìm kiếm, thống kê dữ liệu cân theo thời gian, chủng loại, bên giao và bên nhận. |
| - | Chức năng xuất dữ liệu báo cáo | Tìm kiếm, thống kê, xuất dữ liệu ra định dạng file excel và pdf. |
| - | Tương thích với giao thức kết nối, đồng bộ dữ liệu cân trực tuyến với hệ thống phần mềm quản lý vận tải than mỏ hiện có của Chủ đầu tư | - Tương thích với phương thức điều khiển, điều hành thuộc thệ thống quản lý vận tải than mỏ được thực hiện từ phòng điều khiển sản xuất của Công ty. - Hỗ trợ giao thức chia sẻ dữ liệu giữa các trạm cân của Công ty. - Tự động đồng bộ dữ liệu cân liên tục theo thời gian thực lên hệ thống quản lý dữ liệu cân trên máy chủ. |
| - | Bản quyền của phần mềm | Phần mềm có đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ để tránh tranh chấp thương mại |

Nhà thầu cần phải soạn một bảng tương tự để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với các yêu cầu trên.

1.3. Các yêu cầu khác

- Nhà thầu lập tiến độ cụ thể cho công tác kiểm tra, vận hành chạy thử, hướng dẫn vận hành và các chỉ dẫn kỹ thuật cần thiết phục vụ cho công tác nghiệm thu bàn giao hàng hóa.

- Nhà thầu tổ chức vận hành chạy thử, hướng dẫn vận hành và bảo hành thiết bị.

- Nhà thầu có thể căn cứ vào bản vẽ hoặc khảo sát thực tế tuyến băng tải và có trách nhiệm đưa ra điểm, vị trí đặt 02 trạm cân trên tuyến băng tải để bảo đảm cho 02 trạm cân hoạt động ổn định, chính xác và hiệu quả. Điểm, vị trí đặt 02 trạm cân không thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư.

Mục 2. Bản vẽ: Bản vẽ Bố trí chung tuyến băng tải để nhà thầu tham khảo.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Kiểm tra hàng hóa khi được vận chuyển đến: các thông số cơ bản, chủng loại máy và thiết bị, các giấy tờ và hồ sơ kèm theo.

- Sau khi lắp đặt: Các cân băng tải phải được kiểm định bằng xích chuẩn và vật liệu thật và được cơ quan chức năng cấp giấy kiểm định cân theo quy định;

- Nhà thầu cung cấp Quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo (còn hiệu lực) đạt cấp chính xác 0,5 theo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN);

- Vận hành thử: kiểm tra các thông số kỹ thuật và các thông số cần thiết khác so với hợp đồng đã ký và catalo thiết bị hàng hóa.

Chủ đầu tư được phép mời đơn vị kiểm định độc lập để kiểm tra chất lượng hàng hóa trước khi giao nhận khi thấy cần thiết, chi phí do Chủ đầu tư chịu. Trong trường hợp hàng hóa không đáp ứng yêu cầu của hợp đồng thì Chủ đầu tư sẽ không nhận hàng hóa đó đồng thời chi phí kiểm định do bên bán chịu trách nhiệm chi trả.