PHỤ LỤC (đính kèm chương V. E-HSMT)

CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Máy rửa ống mềm nội soi

| A | YÊU CẦU CHUNG |
| --- | --- |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở đi |
|  | Nhà sản xuất máy chính đạt tiêu chuẩn Quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương. |
|  | Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz |
|  | Điều kiện môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30oC. |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70%. |
|  | Xuất xứ: Nhóm quốc gia thuộc liên minh châu âu EU hoặc Nhóm quốc gia thuộc G7. |
| B | YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |
|  | Máy rửa ống mềm nội soi kèm đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn, số lượng: 02 máy. |
| C | YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
|  | Số lượng dây soi có thể rửa: tối đa ≥ 2 dây soi. |
|  | Có cửa bồn ngâm trong suốt để quan sát trong quá trình xử lý ống soi. |
|  | Có thể phát hiện rò rỉ. |
|  | Có chức năng phun cồn. |
|  | Có cảm biến mức nước, cảm biến mức hóa chất tẩy rửa. |
|  | Có cảm biến nắp cửa bồn đảm bảo an toàn vận hành. |
|  | Tích hợp sẵn máy in. |
|  | Phương pháp rửa: |
|  | + Các kênh của dây soi: rửa bằng dung dịch phun xả. |
|  | Phương pháp khử trùng: |
|  | + Bề mặt dây soi: ngâm trong dung dịch khử trùng. |
|  | + Các kênh của dây soi: phun xả dung dịch khử trùng. |
|  | Có thể cài đặt thời gian rửa tối đa: ≥ 10 phút. |
|  | Có thể cài đặt thời gian khử trùng tối đa: ≥ 60 phút. |
|  | Phương pháp làm nóng dung dịch khử trùng: |
|  | + Làm nóng trước khi bắt đầu chương trình vệ sinh. |
|  | Dung tích bồn rửa: khoảng ≥ 11L. |
|  | Dung tích bồn chứa dung dịch khử trùng: khoảng ≥ 15L. |
|  | Kích thước (cm) ≤ 120 (H) x 95 (W) x 80 (D). |
| D | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng, kể từ ngày bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng. |
|  | Giao hàng, lắp đặt tại Bệnh viện K |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |
|  | Cam kết thực hiện bảo trì bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành: tối thiểu 6 tháng/1 lần |
|  | Là nhà phân phối chính thức của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu thiết bị tại Việt Nam |
|  | Kỹ sư lắp đặt, bảo trì bảo dưỡng phải có chứng chỉ đào tạo của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu của các thiết bị. |
|  | Có cam kết thực hiện bảo trì bảo dưỡng tối thiểu 8 năm sau thời gian bảo hành kèm bảng chào giá chi tiết. |
|  | Có bảng báo giá các phụ tùng, linh kiện thay thế không thay đổi giá trong vòng 02 năm sau thời gian bảo hành. |
|  | Cam kết cung cấp các vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế trong vòng 8 năm sau thời gian bảo hành. |
|  | Cam kết cung cấp CO, CQ và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị nhập khẩu. |