## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói số 03: Mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn của Trung tâm Y tế khu vực Đạ Huoai

- Chủ đầu tư: Trung Tâm Y tế khu vực Đạ Huoai

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà Nước năm 2024 (giao theo quyết định số 1630/QĐ-SYT ngày 06/12/2024)

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn – 01 túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: trọn gói

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

- Nhà thầu phải đảm bảo tính chính xác của các thông tin về hàng hoá do mình cung cấp. Chủ đầu tư có quyền từ chối không chấp nhận thiết bị y tế không có nguồn gốc rõ ràng hoặc có nguồn gốc không đúng với cam kết trong E-HSDT, không đảm bảo chất lượng hoặc vi phạm các chính sách có liên quan do Nhà nước ban hành như hải quan, thuế, môi trường...

| STT | Tên Thiết Bị | ĐV tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đèn soi ven (Đèn soi tĩnh mạch) Xuất xứ: G7 Hàng mới 100%, năm sản xuất 2024 trở về sau Tiêu chuẩn Châu Âu CE; EN ISO 13485:2016 hoặc tương đương. Cấu hình chi tiết: – Bộ điều khiển DIA120 hoặc tương đương – Tay cầm – Bộ sạc – Hướng dẫn sử dụng Tính năng: – Đèn soi ven giúp chúng ta dễ dàng soi được mạch máu, cho phép xác định cấu trúc mô dưới da. – Thích hợp sử dụng cho khoa nhi, đặc biệt cho trẻ sinh non hoặc trẻ sơ sinh. – Đèn soi ven sử dụng đèn LED công suất cao màu cam hoặc đỏ với cường độ sáng có thể điều chỉnh được. – Ánh sáng cam cho độ tương phản rõ nét, ánh sáng đỏ tăng độ thâm nhập vào các mô dưới da. Thông số kỹ thuật: – Kết nối điện khi có bộ sạc: điện áp: 100 – 240 VAC ± 10% Tần số: 50 – 60 Hz – Kết nối điện trong quá trình hoạt động: điện áp 4.8 V – Bảo vệ: lớp II, IPX0 – Kích thước bộ điều khiển (Dài x Rộng x Sâu): (141 x 63 x 33) mm – Kích thước tay cầm (Chiều dài cáp x Rộng x Sâu): (1150 x 19 x 12) mm – Kích thước bộ sạc (Chiều dài cáp x Rộng x Sâu): (1000 x 60 x 50) mm | Cái | 1 |
| 2 | MÁY XÔNG KHÍ DUNG SIÊU ÂM (PHUN KHÍ DUNG) Xuất xứ: G7 Máy mới 100% , Sản xuất năm 2024 trở về sau Tiêu chuẩn chất lượng ISO9001 hoặc ISO13485 hoặc tương đương Cấu hình cung cấp Máy chính và các phụ kiện theo máy : - 01 Tách đựng thuốc - 01 ống nhựa - 01 Ngậm miệng - 01 phin lọc - 01 buồng xông thuốc cho người lớn - 01 Vòng buồng xông thuốc - 01 vòng water pool - 01 giá để tách thuốc - 01 Mặt nạ xông thuốc cho người lớn - 01 Sách hướng dẫn sử dụng Thông số kỹ thuật: - Công suất tiêu thụ : 40VA/39VA(50Hz/60Hz) - Tần số siêu âm : Xấp xỉ 1.7 MHz - Lưu lượng phun thuốc : O Xấp xỉ 3.5 mL/phút ( ở Airflow mức 3, Nebulization mức 5) O Xấp xỉ 0.7 mL/phút ( ở Airflow mức 1, Nebulization mức 1) - Kích thước hạt : MMAD xấp xỉ 5.5µm - Bình đựng thuốc : ≥100 mL - Bình đựng nước : ≥ 200 mL - Lưu lượng phun lớn nhất : 16 lít/phút - Hẹn giờ : 1-30 phút và liên tục - Chế độ an toàn : cảm biến mực nước, nắp che quạt, cảm biến nhiệt độ - Hiển thị lỗi : nhiệt độ nước cao, mực nước thấp - Kích thước bên ngoài : Khoảng 260 (W) x 145 (D) x 195 (H) mm - Khối lượng (máy chính) : xấp xỉ 2.4kg | Cái | 3 |
| 3 | Bộ dụng cụ cắt búi trĩ Xuất xứ: G7 Năm sản xuất : 2024, hàng mới 100% Tiêu chuẩn : EN ISO 13485 , EC hoặc tương đương Đặc tính kỹ thuật: Chất liệu dụng cụ : - Thép không rỉ(Stainless Steel) STT; Chi tiết từng bộ; Số lượng. 01; Cán dao mổ số 3; 01. 02; Kéo phẫu thuật Metzenbaum thẳng dài 18cm; 01. 03; Kéo phẫu thuật Metzenbaum cong dài 18cm; 01. 04; Kẹp phẩu tích thẳng không mấu, dài 16cm; 01. 05; Kẹp mạch máu Halsted-Mosquito thẳng dài 12.5cm; 02. 06; Kẹp mạch máu Halsted-Mosquito cong dài 12.5cm; 02. 07; Kẹp mạch máu Crile thẳng dài 14cm; 02. 08; Kẹp mạch máu Rochester Pean cong dài 18cm; 02. 09; Kẹp trĩ Fergusson 1x2 răng tù cong dài 20cm; 01. 10; Kẹp Allis 5x6 răng, dài 15cm; 02. 11; Banh trực trực tràng Sims 15cm; 01. 12; Banh trực tràng BODENHAMMER 15cm; 01. 13; Dụng cụ dò lỗ rò (krypt hook) dài 24cm; 01. 14; Kẹp bông băng Heywood- Smith dài 21cm; 01. 15; Đầu nối dùng cho thun cắt trĩ; 01. 16; Dụng cụ cắt búi trĩ đầu úp xuống 300, đường kính 10mm; 01. 17; Thun cắt trĩ (hộp 100 cái); 01. | Bộ | 1 |
| 4 | Lồng ấp trẻ sơ sinh Xuất xứ: Châu á Máy mới 100%; Năm sản xuất: 2024 trở về sau Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 hoặc tương đương Cấu hình cung cấp: - Lồng ấp chính và màn hình hiển thị màu ≥7 inch TFT LCD : 01 cái - Giá đỡ và chân có bánh xe với khóa cố định: 01 cái - Bộ Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm: 01 cái - Cảm biến nhiệt độ da: 02 cái - Nệm: 01 cái - Khay X-Ray: 01 cái - Tấm lọc không khí: 04 cái - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ Tính năng: - Tường đôi và cửa chắn không khí giúp duy trì nhiệt độ ổn định trong lồng giúp trẻ giữ được nhiệt độ ổn đinh. - Độ ồn thấp và phần tạo ra tiếng ồn được thiết kế để tạo ra tiếng ồn ở mức thấp nhất để đảm bảo môi trường yên tĩnh. - Với 6 cửa bên hông của mặt lồng ấp giúp trẻ sinh non có thể được chăm sóc từ nhiều hướng khác nhau. - Có chức năng báo động bằng âm thanh và hình ảnh. Thông só kỹ thuật: - Màn hình hiển thị: ≥7 inch, loại LCD màu - Phạm vi điều khiển nhiệt độ không khí trong lồng ấp ổn định trong khoảng 23,0 oC ~ 37,0 oC, ± 0,5 oC. Vượt ngưỡng 37.1 oC ~ 39 oC, ± 0,5 oC - Dải đo nhiệt độ không khí: 20,0 ~ 45,0 oC, ± 0,5 oC. - Phạm vi kiểm soát nhiệt độ da qua cảm biến nhiệt độ da: 35,0 oC ~ 37,5 oC, ± 0,3 oC. Có thể điểu khiển nhiệt độ da vượt ngưỡng: 37.6 oC ~ 39,0 oC, ± 0,3 oC - Dải đo nhiệt độ da: 25,0 ~45,0 oC ± 0,3 oC - Phạm vi kiểm soát độ ẩm trong lồng ấp: 30 ~ 95% RH, ±5% - Phạm vi đo: 15% ~ 99% RH, ±5% - Hệ thống điều chỉnh: Hơi nước (sôi ở 100 oC) - Thể tích khay chứa nước 1.000 ml - Vận tốc không khí trên bề mặt nệm < 0.3 m/s - Độ ồn < 45 dBA - Bộ lọc không khí hoàn chỉnh với kích thước hạt lọc 0.3 micron. Hiệu quả lọc 99.8% - Báo động âm thanh và hình ảnh: 27 kiểu khác nhau - Kích thước lồng ấp tiêu chuẩn: 1024 x 690 x 1354mm | Cái | 1 |
| 5 | ## MÁY HÚT DỊCH 2 BÌNH, 2 LÍT Xuất xứ: G7 Nước sản xuất: Ý Hàng mới 100%, năm sản xuất 2024 trở về sau Đạt tiêu chuẩn ISO13485, EC, CFS hoặc tương đương Cấu hình bao gồm: - 01 Máy hút chính với đảo chiều điện tử từ bình tới bình - 02 Bình chứa dịch dung tích ≥2000ml với van chống tràn, loại bình Makrolon 2858 - 02 Vòng giữ bình cố định - 02 Bình bẫy an toàn 220ml - 02 Bộ lọc chống nhiễm khuẩn chống thấm nước - 02 Bộ dây silicone đk. 8x14mm, chiều dài 150cm tiệt trùng được - 02 Đầu nối dùng cho ống hút silicone có cỡ từ đường kính 10-11-12mm - 01 Dây nguồn với phích cắm schuko - 04 Bánh xe - 01 Công tắc bàn đạp chân - 01 Sách hướng dẫn sử dụng Thông số kỹ thuật: - Motor: Bơm pittông không dầu, không cần bảo dưỡng - Cấp nguồn: 220-230V / 50-60Hz - Phân loại ISO 10079-1: High Vacuum (Chân không cao)/ High Flow (Dòng cao) - Chân không tối đa (điều chỉnh được): - 0.90 Bar - 90 kPa - 675 mmHg - Tốc độ lưu thông khí tự do tối đa: ≤60 lít/phút - Mức nhiễu ồn: ≤51,7 dBA - Chu kỳ hoạt động: Liên tục - Trọng lượng: 20 kg - Kích thước: 46 x 42 x 85 cm | Cái | 1 |
| 6 | Máy Phân tích Sinh Hóa Bán Tự Động Xuất xứ: Châu á Nước sản xuất: Ấn độ Hàng mới 100%, năm sản xuất 2024 trở về sau Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485 hoặc tương đương Đặc tính kỹ thuật: Bộ phận quang học: - Hệ thống quang tĩnh. - ≥8 kính lọc tĩnh 340, 405, 450, 505, 546, 578, 600 và 670 nm - Cảm biến Silicon photodiode - Dải trắc quang: 0-2,5 OD - Nguồn sáng: Halogen 12V, 20W. - Thể tích đo : ≥18 ul - Cuvette vuông 10 mm - Kiểm soát nhiệt nhiệt độ Cuvette đo bằng Peltier: 25°C, 30°C, 37°C; chế độ tắt. - Bơm hút nhu động. Có thế thay đổi dễ dàng. - Thể tích hút đo tối thiểu: ≥200 ul Phương pháp xét nghiệm: - Đo điểm cuối tuyến tính. - Đo 2 điểm tuyến tính. - Đo điểm cuối không tuyến tính. - Đo 2 điểm không tuyến tính - Đo Kinetic tuyến tính. - Đo Kinetic không tuyến tính - Đo điểm cuối với ống trắng bệnh phẩm tuyến tính. - Đo điểm cuối với ống trắng bệnh phẩm không tuyến tính - Đo độ hấp thu. - Đo đông máu. - Lưu ≥200 chương trình do người sử dụng cài đặt. - Lưu ≥1000 kết quả xét nghiệm. - Đo trắng thuốc thử - Chương trình QC 3 mức. - Màn hình LCD độ phân giải cao, vùng quan sát 120 x 92 mm. - Bàn phím 41 phím thông số hóa chất và 6 ứng dụng. - Máy in nhiệt độ phân giải cao. - Cổng USB truyền dữ liệu. | Cái | 1 |
| 7 | Máy giặt, vắt ≥ 30kg Xuất xứ: G7 Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015 hoặc tương đương Cấu hình cung cấp: - Máy chính và bộ phụ kiện đi kèm theo máy: 01 - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 Đặc tính kỹ thuật: - Trục máy nằm ngang - Bộ điều khiển gồm ≥9 nhóm chương trình giặt cố định khác nhau còn có thể thay đổi cài đặt tùy vào nhu cầu cụ thể. - Có tính năng đếm số mẻ giặt - ≥ 4 ngăn cung cấp hóa chất tự làm sạch - Cửa máy có khoá điện an toàn - Lồng giặt được làm bằng thép không gỉ - Một motor giặt vắt tiết kiệm điện năng - Gia nhiệt bằng điện - Hai đường cấp nước vào riêng cho nước nóng và lạnh để tiết kiệm điện - Máy có ống xả tràn - Động cơ biến tần giúp bảo vệ quá tải cho mô tơ truyền động - ≥4 tín hiệu cấp hóa chất lỏng - Phạm vi mở của rộng giúp việc thao tác nhanh hơn làm tăng hiệu quả giặt - Máy có nút dừng khẩn cấp để đảm bảo tính an toàn - Điều khiển bằng hệ thống vi xử lý hiện đại nhất - Màn hình LED hiển thị các bước chương trình hoạt động của máy. - Hiển thị thời gian còn lại của chu kỳ giặt. - Có khả năng hiển thị mã lỗi trên màn hình, màn hình sẽ hiển thị mã lỗi có mức độ ưu tiên cao nhất - Các thông số cho phép cài đặt: thời gian của mỗi bước, nhiệt độ, mức nước, số bước giặt, bước xả, ngăn hoá chất, thời gian vắt, tốc độ vắt. - Có bộ cảm biến nhiệt độ, nhiệt độ các chương trình giặt có thể cài đặt thay đổi được từ ≤2 độ C đến ≥90 độ C - Mức nước có thể thay đổi từ ≤1 đến ≥30. - Máy có chế độ làm mát tự động để bảo vệ đồ giặt - Có bộ phận kiểm tra trạng thái cân bằng để đảm bảo an toàn cho máy. - Thời gian cấp nước: Có khả năng thay đổi từ 0 đến ≥255 phút. - Thời gian cấp hóa chất: Có khả năng thay đổi từ 0 đến ≥255 phút. - Thời gian giặt: Có khả năng thay đổi từ 0 đến ≥255 phút. - Thời gian ngâm: Có khả năng thay đổi từ 0 đến ≥255 giờ - Thời gian vắt: Có khả năng thay đổi từ 0 đến ≥9 phút - Thời gian tạm dừng: Có khả năng thay đổi từ 0 đến ≥2 phút. Thông số kỹ thuật: - Công suất: ≥30 Kg/mẻ - ≥9 tốc độ giặt vắt + Giặt nhẹ: ≥28 vòng/phút. + Giặt: ≥39 vòng/phút + Phân loại: ≥70 vòng/phút + Rất chậm: ≥230 vòng/phút + Chậm: ≥396 vòng/phút. + Trung bình: ≥443 vòng/phút + Cao: ≥495 vòng/phút. + Rất cao: ≥542 vòng/phút + Cực cao: ≥626 vòng/phút - Đường kính lồng giặt: ≥916 mm - Chiều sâu lồng giặt: ≥556 mm - Thể tích lồng giặt: ≥365 lít - Đường kính cửa mở: 470 mm - Công suất motor: 3.75 Kw - Điện áp: 380V/50Hz/3P - Tốc độ giặt: ≥39 vòng/phút - Tốc độ vắt: ≥626 vòng/phút - Lực vắt: ≥200 G - Đường kính ống xả: ≥1 x 76 mm - Đường kính ống cấp nước: ≥4 x19 mm - Công suất tạo nhiệt: ≥17.2 kw | Cái | 1 |
| 8 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu Xuất xứ: G7 Hàng mới 100%, năm sản xuất 2024 trở về sau Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 hoặc tương đương Bao gồm : 1. Kẹp mô 15cm, 4 x 5 răng, kiểu allis: 02 Cái 2. cán dao số 3: 01 Cái 3. Chén chum có mỏ 1750ml: 01 Cái 4. Banh vết mỗ Farabeuf, dài 120mm, thép không rỉ: 02 Cái 5. Kẹp khăn Backhaus 110 mm: 02 Cái 6. Kẹp HALSTED mosquito cong 12,5cm : 05 Cái 7. Kẹp cầm máu thẳng thép không gỉ 125mm: 02 Cái 8. Kéo thẳng nhọn 16,5cm : 01 Cái 9. Kéo phẫu tích Metzenbaum thẳng dài 18cm: 01 Cái 10. kẹp kim 12cm: 01 cái 11. Nhíp 1x2 răng 13cm: 01 Cái 12. Nhíp không mấu 13 cm: 01 Cái 13. Thông lòng máng: 01 Cái 14. Kéo cắt chỉ thẳng 11.5cm: 01 Cái | Bộ | 5 |
| 9 | MÁY PHUN KHÍ DUNG SIÊU ÂM Xuất xứ: G7 Máy mới 100% , Sản xuất năm 2024 trở về sau Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc 13485 hoặc tương đương Cấu hình cung cấp Máy chính và các phụ kiện theo máy : - 01 Tách đựng thuốc - 01 ống nhựa - 01 Ngậm miệng - 01 phin lọc - 01 buồng xông thuốc cho người lớn - 01 Vòng buồng xông thuốc - 01 vòng water pool - 01 giá để tách thuốc - 01 Mặt nạ xông thuốc cho người lớn - 01 Sách hướng dẫn sử dụng Thông số kỹ thuật: - Công suất tiêu thụ: 40VA/39VA(50Hz/60Hz) - Tần số siêu âm: Xấp xỉ 1.7 MHz - Lưu lượng phun thuốc: O Xấp xỉ 3.5 mL/phút (ở Airflow mức 3, Nebulization mức 5) O Xấp xỉ 0.7 mL/phút (ở Airflow mức 1, Nebulization mức 1) - Kích thước hạt: MMAD xấp xỉ 5.5µm - Bình đựng thuốc: ≥100 mL - Bình đựng nước: ≥ 200 mL - Lưu lượng phun lớn nhất : ≥16 lít/phút - Hẹn giờ: 1-30 phút và liên tục - Chế độ an toàn : cảm biến mực nước, nắp che quạt, cảm biến nhiệt độ - Hiển thị lỗi : nhiệt độ nước cao, mực nước thấp - Kích thước bên ngoài : Khoảng 260 (W) x 145 (D) x 195 (H) mm - Khối lượng (máy chính) : xấp xỉ 2.4kg | Cái | 2 |
| 10 | ĐÈN TIỂU PHẪU Xuất xứ: G7 Đạt chứng nhận ISO 13485, CFS hoặc tương đương Hàng mới 100%, năm sản 2024 trở về sau Tính năng kỹ thuật: - Đèn khám ri-magic HPLED chiếu sáng vùng thăm khám và khu vực phẫu thuật một cách tốt nhất có thể. - LED công suất cao ≥6.500 Kelvin. - Tuổi thọ bóng đèn lên đến ≥50.000 giờ, không cần thay bóng. - Ít nóng và ít tổn thất năng lượng hơn đáng kể. - Thiết bị điều chỉnh độ hội tụ ở trước đầu đèn. - Tay cầm đặc biệt dài, có độ mềm dẻo cao có thể được uốn cong theo mọi hướng. - Sử dụng cán đèn với biến trở điều chỉnh các mức độ khác nhau của cường độ sáng. - Chân đế đứng di động cứng cáp được làm bằng sợi thủy tinh và trụ mạ crôm. - Đường kính: 54 cm. - Dễ dàng di chuyển do bánh xe ma sát thấp (chống tĩnh điện, 2 bánh có thể được khóa) - Khoảng cách làm việc (mm): 200, 400, 600, 800, 1000 mm - Cường độ sáng tối đa tương đương (lux): 170.000, 100.000, 55.000, 32.000, 20.000 - Đường kính quang trường tối đa tương đương (mm): 130, 230, 320, 400, 500 mm - Đường kính quang trường tối thiểu (mm): 20, 35, 50, 60, 80 mm Cấu hình cung cấp: - 01 Đầu đèn - 01 Chân đế - 01 Bộ nguồn - 01 Dây nguồn. | Cái | 2 |
| 11 | Máy điện tim 3 kênh Xuất xứ: Châu á Hàng mới 100%, Năm sản xuất 2024 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương Cấu hình cung cấp: Máy chính với màn hình ≥5 inch và có sẵn phần mềm phân tích kết quả điện tim, 1 cổng LAN kết nối với máy tính, 2 cổng USB và phụ kiện chuẩn đi kèm: - 1 dây nguồn - 1 bộ chuyển đổi nguồn (AC adaptor ) - 1 dây điện tim - 6 điện cực hút ở ngực bằng núm cao su - 4 điện cực kẹp chi - 1 cuộn giấy ghi theo máy - 1 bút lau đầu máy ghi nhiệt - 1 pin sạc - 1 đĩa CD tài liệu kỹ thuật ( service manual ) - 1 đĩa CD phần mềm đọc kết quả điện tim - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ # Tính năng kỹ thuật: - Tương thích tiêu chuẩn quốc tế về máy điện tim IEC60601-2-25 - Máy điện tim 3 kênh kèm phần mềm phân tích kết quả điện tim cho một lúc 12 đạo trình và phân tích khoảng 200 lỗi điện tim và theo 5 phân loại đánh giá bao gồm cả phân tích được sóng điện tim - Máy có màn hình tinh thể lỏng ≥5.0 inch giúp quan sát 12 đạo trình điện tim cùng lúc, tin nhắn cảnh báo và chức năng hướng dẫn giúp người sử dụng kiểm tra nguyên nhân gây ra lỗi khi đo. - Có thể lưu được 3 phút gần nhất toàn bộ các đạo trình ECG vào bộ nhớ trong, và có thể lựa chọn một phần để in và phân tích. - Máy có kích thước nhỏ gọn, nhẹ: Khối lượng máy chỉ 1.1 kg, đảm bảo không gây mỏi khi vận chuyển cầm tay cùng với kích thước nhỏ gọn để có thể lắp đặt bất cứ nơi đâu. - Pin sạc NiMH mang đến hơn 180 phút đo và ghi. - Có thể xuất dữ liệu qua mạng dây LAN hoặc qua mô-đun mạng không dây. - Có thể sử dụng thẻ nhớ USB làm bộ nhớ ngoài. - Thông tin bệnh nhân có thể được nhận từ server bên ngoài. Có thể xuất báo cáo trong DICOM hoặc định dạng PDF với khả năng tích hợp dữ liệu với nhiều hệ thống quản lý dữ liệu. - Chức năng web server mang đến giải pháp đơn giản và độc đáo. Dữ liệu có thể được truy cập, hiển thị và chuyển đổi qua file PDF thông qua trình duyệt web. ## Thông số kỹ thuật: - Thu tín hiệu điện tim - Điện trở vào: 50M (tại 0.67 Hz) - Điện cực offset: ±550 mV - Tính năng bảo vệ ngõ vào: chức năng bảo vệ chống sốc điện. - Tỷ số triệt nhiễu đồng pha (CMRR ): 105dB (tại 10V) - Dòng mạch vào: 0.05A - Chuẩn độ điện thế: 10mm/mV, không hơn 2% - Nhiễu trong: 20µVp-p - Kênh tham chiếu: -40dB - Đáp ứng tần số: 10 Hz điểm chuẩn, 0.05 đến 150 Hz (+0.4 dB / -3.0 dB), 150 Hz (≥71% lọc thông cao: 150 Hz) - Tần số mẫu: 8000 mẫu/giây - Xử lý tín hiệu - Tần số lấy mẫu : ≥500 mẫu / giây, 1.25 µv/LSB - Đáp ứng tín hiệu tối thiểu: 20µVp-p - Bộ lọc nhiễu điện cơ: 25/35 Hz. - Bộ lọc thông cao: 75, 100, 150 Hz (≥ 3dB) - Bộ lọc nhiễu điện lưới AC: 50/60 Hz. - Lọc trôi đường nền: yếu: -20dB (0.1Hz), mạnh: -34dB (0.1Hz). - Hằng số thời gian: 3.2 giây. - Độ nhạy: 5, 10, 20 mm/mV - Nhận biết tạo nhịp: có sẵn - Bộ chuyển đổi A/D: 32 bit - Màn hình hiển thị - Kích thuớc: ≥5 inch - Loại màn hình: màu LCD TFT (có đèn nền) - Độ phân giải: 800 x 480 điểm. - Hiển thị thông số: sóng điện tim, thông tin bệnh nhân, cài đặt chế độ ghi, chế độ hoạt động, nhịp tim, phức hợp QRS, thông báo lỗi, trạng thái tiếp xúc điện cực, nhiễu. - Máy ghi - Mật độ in : 200dpi (8 dots/mm) - Mật độ đường quét: 1 ms - Số kênh: 1, 1 + nhịp, 3 - Tốc độ giấy: 25 mm/giây, 50 mm/giây - Thông số in: sóng điện tim, nhịp tim, phiên bản phần mềm, ngày và giờ, tốc độ giấy, độ nhạy, tên đạo trình, bộ lọc, thông tin bệnh nhân (số thứ tự ID, giới tính, tuổi), đánh dấu sự kiện, tiếp xúc điện cực, nhiễu. - Loại giấy ghi: giấy cuộn dài 30m, chiều rộng 63 mm - Nhiễu cơ khí: 48dB ở tốc độ 25mm/s - Phân tích điện tim - Tên chương trình - Độ tuổi phân tích: từ trẻ sơ sinh đến người lớn - Mục tìm ra kết quả điện tim: khoảng 200. - Mục phân tích kết quả : 5. - Cổng kết nối - USB loại A: 2 - Cổng LAN: 1 - Giao tiếp: Mạng không dây LAN: tiêu chuẩn mạng không dây LAN: IEEE 802.11a/b/g/n/ac | Cái | 1 |
| 12 | ĐÈN CHIẾU VÀNG DA SƠ SINH Xuất xứ: Việt Nam Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100% Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485 hoặc tương đương. Cấu hình cung cấp: - Đèn chiếu: 01 máy - Nôi nhựa: 01 cái - Adaptor 12V: 01 cái - Dây nguồn: 01 cái - Băng mắt: 05 chiếc - Hướng dẫn sử dụng: 01 quyển Thông số kỹ thuật: - Mô tả chung: Tổng quan - Hình thức nhỏ gọn, phù hợp để trên giường của mẹ - Tay cầm giúp di chuyển dễ dàng - Bề mặt cong giúp dễ dàng làm sạch - Thân máy kín giúp tránh bụi và chất lỏng xâm nhập - Tấm tản nhiệt thông minh, không cần quạt bên trong Giàn đèn phía trên - Cố định ở khoảng cách chiếu sáng hiệu quả nhất. - Thiết kế mỏng giúp dễ dàng quan sát trẻ - Hình dáng cong giúp hạn chế nguy cơ vật ở trên rơi vào trẻ - Nhôm tản nhiệt có nắp nhựa bảo vệ hai đầu - 01 giàn đèn với 16 bóng LED công suất cao (3w/ bóng) Giàn đèn phía dưới - Thành nhựa ABS chắc chắn - Đáy nhôm đặt nghiêng giúp tăng hiệu quả tản nhiệt cho máy - 01 giàn đèn với ≥16 bóng LED công suất cao (3w / bóng) Nôi - Có thể tháo rời để di chuyển bệnh nhân - Bề mặt nhẵn dễ lau chùi - Các cạnh được bo tròn đảm bảo an toàn cho trẻ khi đặt trẻ vào nôi - Chất liệu nhựa trong chống xước, đảm bảo quan sát trẻ dễ dàng Bảng điều khiển - Bật tắt toàn bộ đèn với một nút nguồn - Hiển thị số giờ điều trị - Tổng thời gian đã sử dụng - Các thông số kỹ thuật hoạt động: - Chỉ định: Không dùng trong lồng ấp và giường sưởi - Loại LED: Philips LUXEON (hoặc tương đương) xanh công suất cao - Dải bước sóng: 440 đến 460 nm - Tuổi thọ đèn: ≥60,000 giờ - Bức xạ quang phổ trung bình: + Giàn đèn trên 40.0 µW / cm2 / nm + Giàn đèn dưới 66.0 µW / cm2 / nm - Diện tích bề mặt chiếu - Đèn trên: 48 cm x 20 cm - Đèn dưới: 48 cm x 20 cm Tỉ lệ đồng nhất - Đèn trên 0.63 (IEC Compliant > 0.4) - Đèn dưới 0.64 (IEC Compliant > 0.4) - Thông số hiển thị - Hiển thị số giờ điều trị - Hiển thị tổng thời gian đã sử dụng - Cảnh báo - Cảnh báo lỗi xuất hiện khoảng 5 giây trên màn hình hiển thị. - Thông số điện - Đặc điểm nguồn: 60W, 100 đến 240VAC, 47/63Hz - ANSI/AAMI/EN 60601-1, UL/TUV - Bảo vệ quá áp / quá dòng. - Thông số khác - Kích thước tổng: 66 cm x 38 cm x 49.5 cm - Kích thước đèn trên: 51.6 cm x 12.5 cm x 6.3 cm - Kích thước đèn dưới: 64.7 cm x 38 cm x 10 cm - Kích thước nôi: 62 cm x 32 cm x 10 cm - Kích thước vận chuyển: 57 cm x 43 cm x 70 cm - Tổng trọng lượng: 13 kg - Trọng lượng vận chuyển:17 kg | Cái | 1 |
| 13 | Đèn soi tĩnh mạch Xuất xứ: G7 Hàng mới 100%, năm sản xuất 2024 trở về sau Tiêu chuẩn Châu Âu CE; EN ISO 13485:2016 hoặc tương đương Cấu hình chi tiết: – Bộ điều khiển DIA120 hoặc tương đương – Tay cầm – Bộ sạc – Hướng dẫn sử dụng Tính năng: – Đèn soi ven giúp chúng ta dễ dàng soi được mạch máu, cho phép xác định cấu trúc mô dưới da. – Thích hợp sử dụng cho khoa nhi, đặc biệt cho trẻ sinh non hoặc trẻ sơ sinh. – Đèn soi ven sử dụng đèn LED công suất cao màu cam hoặc đỏ với cường độ sáng có thể điều chỉnh được. – Ánh sáng cam cho độ tương phản rõ nét, ánh sáng đỏ tăng độ thâm nhập vào các mô dưới da. Thông số kỹ thuật: – Kết nối điện khi có bộ sạc: điện áp: 100 – 240 VAC ± 10% Tần số: 50 – 60 Hz – Kết nối điện trong quá trình hoạt động: điện áp 4.8 V – Bảo vệ: lớp II, IPX0 – Kích thước bộ điều khiển (Dài x Rộng x Sâu): (141 x 63 x 33) mm – Kích thước tay cầm (Chiều dài cáp x Rộng x Sâu): (1150 x 19 x 12) mm – Kích thước bộ sạc (Chiều dài cáp x Rộng x Sâu): (1000 x 60 x 50) mm | Cái | 2 |
| 14 | GIƯỜNG ĐIỆN ĐA NĂNG Xuất xứ: Châu á Thiết bị mới : 100%; Năm sản xuất : 2024 trở về sau Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc tương đương Cấu hình cung cấp: - Khung giường - Tấm đầu/đuôi giường - Lan can - Bánh xe - Remote - Thanh truyền dịch Tính năng: - Tấm đầu và đuôi giường làm từ nhựa ABS Lan can bằng nhựa ABS sang trọng cùng hệ thống trợ lực lò xo khí nén giúp nâng hạ nhẹ nhàng. - Bánh xe cao cấp di chuyển êm ái, có hệ thống khoá trung tâm. - Khung giường bằng thép sơn tĩnh điện. - Hệ thống motor điều khiển đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Thông số kỹ thuật: - Kích thước: L2200 x 1060 x 510~810mm - Nâng lưng: 0~75 º - Nâng chân: 0~25 º - Góc Trendelenburg: ±15º - Tải trọng an toàn: 260kg - Bánh xe: 125mm | Cái | 1 |
| 15 | MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG Xuất xứ: G7 Tiêu chuẩn: ISO13485:2016, CE market, hoặc tương đương Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau Cấu hình cung cấp: - Thân máy chính kèm máy tính tích hợp và màn hình cảm ứng: 01 bộ - Máy in nhiệt tích hợp sẵn: 01 cái - Đầu đọc mã vạch cầm tay: 01 cái - Thùng dùng để chứa dung dịch rửa miễn dịch: 01 thùng - Thùng đệm đựng chất thải: 01 thùng - Chai đựng dung dịch rửa máy: 01 chai - Giá để chai: 01 cái - Ống dẫn thải (tích hợp bên trong): 01 cái - Hộp thải (đi kèm thân chính): 02 cái - Giá để mẫu: 40 chỗ - Cuộn giấy in nhiệt (rộng 58mm, dài 25m): 05 cuộn - Dây nguồn: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh: 01 cuốn - Hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt: 01 cuốn - Đầu côn hút mẫu: 10 x 96 đầu hút mẫu - Cartridge pha loãng: 3 x 14 cartridge - Hộp thải dùng một lần: 10 hộp - Lọc CO2 (Soda lime): 2 ống - Dung dịch Rửa miễn dịch (Wash Solution): 1x 1000mL - Dung dịch Cơ chất (Subtrate Solution): 2 x 50mL - Dung dịch Pha loãng mẫu 1 (Specimen Diluent 1): 2 x 80mL Thông số kỹ thuật: - Phương pháp phân tích: CLEIA (Miễn dịch Enzyme Hóa phát quang) - Tương thích hóa chất xét nghiệm dạng mono test cartridge - Loại truy cập dữ liệu: Truy cập ngẫu nhiên - Số xét nghiệm có thể phân tích đồng thời: ≥ 8 xét nghiệm/mẫu - Công suất: ≥ 60 xét nghiệm/giờ - Khả năng chứa mẫu: ≥ 36 mẫu (bao gồm 3 mẫu ưu tiên) - Khả năng chứa thuốc thử: ≥ 112 xét nghiệm trên khay - Chứa mẫu: Cup mẫu (Hitachi cup), ống nghiệm (đường kính 13-16, chiều dài 75-100mm) - Phương pháp lấy mẫu: Phương pháp đầu hút dùng một lần với tính năng cảm biến mực chất lỏng và phát hiện cục đông - Thể tích mẫu: 10 - 140µL/xét nghiệm - Tính năng pha loãng mẫu: Tự động pha loãng (5, 10, 100, 200 lần) - Tính năng tự chẩn đoán - Loại đo quang: Đếm photon (Đo ánh sáng trực tiếp của Cartridge phản ứng miễn dịch) - Đầu vào và Đầu ra trực tuyến: RS232C - Tiêu chuẩn phù hợp về sóng điện từ: IEC61326-2-6; IEC61010-1; IEC61010-2-101; IEC62366; ISO14971 - Mẫu bệnh phẩm được chấp nhận: + Huyết thanh + Huyết tương + Nước tiểu + Khác (chất lỏng tương đương huyết thanh hoặc huyết tương) - Loại thuốc thử: + Cartridge phản ứng miễn dịch: Hạt từ (Ferrite) và cộng hợp Conjugate được bảo vệ bởi màng bảo vệ nhôm (Aluminum seal). + Dung dịch cơ chất: Dung dịch AMPPD được niêm phong bởi lớp nhôm (Aluminum seal). - Bảo quản thuốc thử: + Bảo quản bởi lớp nhôm (Aluminum seal) (đối với cartridge phản ứng) + Bảo quản bởi Soda lime (Vôi soda): ngăn tiếp xúc với khí CO2 - Cảm biến: PMT (Photomultiplier tube - Ống quang kế) - Loại đường cong hiệu chuẩn + Primary + secondary + Secondary + secondary + Tertiary spline + Logit-Log tertiary regression equation + Inhibition type + Cut-off type - Tính năng hiệu chuẩn: Hiệu chuẩn Master - Danh mục xét nghiệm: + Tim mạch: BNP, CK-MB, Myoglobin, hs Troponin I + Sinh sản: Estradiol, FSH, LH, Progesterone, Prolactin, Testosterone, β-HCG, AMH. + Nhiễm khuẩn: B•R•A•H•M•S PCT + Bệnh truyền nhiễm: HAV Ab, HAV IgM, Anti-HBc IgG, Anti-HBc IgM, HBcrAg, HBeAb (anti-HBe), HBeAg, HBsAb (anti-HBs), HBsAg, HBsAg Confirmation, HBsAg-Quant (cut-off 0.005 IU/mL), HCV Ab, HIV Ag/Ab, HTLV-I/II, Syphylis + Trao đổi chất: 25-OH Vitamin D, Whole PTH + Thiếu máu: Ferritin + Tuyến giáp: FT3, FT4, TSH, T3, T4, TgAb, TPOAb + Đái tháo đường: Insulin, C-peptide + Ung thư: AFP, PIVKA-II (DCP), CA 15-3, CA 19-9, CA-125, CEA, CYFRA 21-1, PSA, free PSA, ProGRP + Viêm phổi mô kẽ: KL-6 + SARS-CoV-2 Ag (Xét nghiệm định lượng kháng nguyên SARS-CoV-2) | Cái | 1 |
| 16 | ĐÈN ĐIỀU TRỊ LIỆU VÀNG DA Xuất xứ: Việt Nam Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100% Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485 hoặc tương đương. Cấu hình cung cấp: - Đèn chiếu: 01 máy - Nôi nhựa: 01 cái - Adaptor 12V: 01 cái - Dây nguồn: 01 cái - Băng mắt: 05 chiếc - Hướng dẫn sử dụng: 01 quyển Thông số kỹ thuật: - Mô tả chung: Tổng quan - Hình thức nhỏ gọn, phù hợp để trên giường của mẹ - Tay cầm giúp di chuyển dễ dàng - Bề mặt cong giúp dễ dàng làm sạch - Thân máy kín giúp tránh bụi và chất lỏng xâm nhập - Tấm tản nhiệt thông minh, không cần quạt bên trong Giàn đèn phía trên - Cố định ở khoảng cách chiếu sáng hiệu quả nhất. - Thiết kế mỏng giúp dễ dàng quan sát trẻ - Hình dáng cong giúp hạn chế nguy cơ vật ở trên rơi vào trẻ - Nhôm tản nhiệt có nắp nhựa bảo vệ hai đầu - 01 giàn đèn ≥16 bóng LED công suất cao (3w/ bóng) Giàn đèn phía dưới - Thành nhựa ABS chắc chắn - Đáy nhôm đặt nghiêng giúp tăng hiệu quả tản nhiệt cho máy - 01 giàn đèn với ≥16 bóng LED công suất cao (3w / bóng) Nôi - Có thể tháo rời để di chuyển bệnh nhân - Bề mặt nhẵn dễ lau chùi - Các cạnh được bo tròn đảm bảo an toàn cho trẻ khi đặt trẻ vào nôi - Chất liệu nhựa trong chống xước, đảm bảo quan sát trẻ dễ dàng Bảng điều khiển - Bật tắt toàn bộ đèn với một nút nguồn - Hiển thị số giờ điều trị - Tổng thời gian đã sử dụng - Các thông số kỹ thuật hoạt động: - Chỉ định: Không dùng trong lồng ấp và giường sưởi - Loại LED: Philips LUXEON xanh công suất cao. (hoặc tương đương) - Dải bước sóng: ≤440 đến ≥460 nm - Tuổi thọ đèn: ≥60,000 giờ - Bức xạ quang phổ trung bình: + Giàn đèn trên 40.0 µW / cm2 / nm + Giàn đèn dưới 66.0 µW / cm2 / nm - Diện tích bề mặt chiếu - Đèn trên: 48 cm x 20 cm - Đèn dưới: 48 cm x 20 cm Tỉ lệ đồng nhất - Đèn trên 0.63 (IEC Compliant > 0.4) - Đèn dưới 0.64 (IEC Compliant > 0.4) - Thông số hiển thị - Hiển thị số giờ điều trị - Hiển thị tổng thời gian đã sử dụng - Cảnh báo - Cảnh báo lỗi xuất hiện khoảng 5 giây trên màn hình hiển thị. - Thông số điện - Đặc điểm nguồn: 60W, 100 đến 240VAC, 47/63Hz - ANSI/AAMI/EN 60601-1, UL/TUV - Bảo vệ quá áp / quá dòng. | Cái | 1 |
| 17 | Máy nén ép trị liệu Xuất xứ: Châu á Thiết bị sản xuất năm 2024 trở về sau, máy mới 100%. Máy được sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương. Cấu hình cung cấp: - Máy chính: 01 cái - Dây nguồn : 01 cái - Ống kết nối: 01 cái - Bao chân: 04 cái - Bao tay: 01 cái - Bao eo: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 bộ Thông số kỹ thuật: - Thiết bị chuyên dụng trong y tế, kiểm soát áp lực bằng phần mềm - Số khoang hơi: ≥6 trên cả hai chân, ≥2 kênh - Áp lực nén: 0-200 mmHg - 6 chế độ làm việc, màn hình cảm ứng - Cài đặt áp lực riêng rẽ( kiểu chế độ, áp lực, thời gian) - Nhiều chương trình cài đặt sẵn( tự động, bỏ khoang, thủ công, đảo ngược) - Thời gian điều trị: từ 5-95 phút - Nguồn cấp: 230/50Hz/70W - Kích thước sản phẩm: 410x310x210mm Trọng lượng: 6,8kg | Cái | 1 |
| 18 | MÁY GÂY MÊ, KÈM THỞ Xuất xứ: G7 Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100% Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485 hoặc tương đương. Sản phẩm cung cấp đạt chứng chỉ: CE, ISO 9001 hoặc tương đương Nguồn điện: 100 đến 240 VAC ở 50/60 Hz Điều kiện môi trường: - Nhiệt độ: ≤10 đến ≥40oC - Độ ẩm: ≤20 đến ≥95% CẤU HÌNH CUNG CẤP Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn gồm: 1. Bình bốc hơi: 01 bình 2. Hệ thống hấp thụ CO2 kèm bình đựng vôi dùng nhiều lần: 01 bộ 3. Bộ dây thở sử dụng nhiều lần cho người lớn/ trẻ em: 01 bộ 4. Mặt nạ gây mê sử dụng nhiều lần: 01 cái 5. Cảm biến oxy: 01 cái 6. Dây dẫn khí oxy: 01 cái 7. Dây dẫn khí nén: 01 cái 8. Cảm biến lưu lượng: 03 cái 9. Can vôi soda: 01 can 10. Hệ thống sưởi ấm khí đường thở tích hợp theo máy: 01 bộ 11. Bộ chuyển đổi gây mê hở : 01 bộ 12. Bộ cấp khí Oxy phụ trợ: 01 bộ 13. Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 1/ Tính năng kỹ thuật - Thiết bị có thể sử dụng cho bệnh nhân người lớn, trẻ em và sơ sinh - Có ≥ 2 vị trí gắn bình bốc hơi - Tích hợp sưởi ấm chủ động của hệ thống hô hấp để làm ấm khí thở và giảm ngưng tụ - Có chương trình tự động kiểm tra máy bao gồm: • Hiệu chuẩn tất cả van và cảm biến • Kiểm tra tất cả chức năng của thiết bị • Kiểm tra rò rỉ khí - Đánh dấu vị trí bất thường trong quá trình kiểm tra máy, tạm dừng kiểm tra và báo động lặp lại sau mỗi 15 giây - Tích hợp đèn chiếu sáng bề mặt làm việc và ghi chép - Có thể thông khí với khí trời trong trường hợp mất nguồn khí hoàn toàn - Chế độ thủ công dự phòng cho phép chuyển trực tiếp sang chế độ thông khí thủ công trong khi vẫn duy trì việc theo dõi khí và thông khí; thuốc gây mê từ bình bốc hơi có thể được cung cấp liên tục thông qua bộ trộn khí tươi - Trong chế độ thở Man/Spon, nhấc van giới hạn áp lực cho phép xả nhanh áp lực đường thở - Thiết bị có chế độ tự động điều chỉnh giới hạn báo động dựa trên thông số đo được hiện tại. - Tính năng liên kết cho phép Pinsp thay đổi tự động khi thay đổi PEEP, RR tự động thay đổi theo Ti, do vậy ΔP và tỉ lệ I:E được ổn định ngay cả khi thay đổi cài đặt. - Đỉnh lưu lượng thở vào: ≥ 180 -220 L/phút 2/ Các mode thở - Thở thủ công/tự nhiên (MAN/SPON) hoặc tương đương - VC-CMV hoặc tương đương - PC-CMV hoặc tương đương - VC-SIMV hoặc tương đương - PC-SIMV hoặc tương đương - CPAP hoặc tương đương - SIMV/PS hoặc tương đương 3/Thông số cài đặt - Thể tích khí lưu thông: ≤ 10 đến ≥ 1500 ml - Tần số thở: ≤ 3 đến ≥ 100/phút - Thời gian thở vào: ≤ 0.2 đến ≥ 10 giây - Tỷ lệ I:E: 4:1 đến 1:10 - Trigger: ≤ 0.3 đến ≥ 15 L/phút - Áp lực thở vào: ≤ 5 đến ≥ 80 cmH2O trên mức PEEP - Giới hạn áp lực: ≤ 5 đến ≥ 80 cmH2O trên mức PEEP - Áp lực hỗ trợ trên mức PEEP: tắt, ≤ 3 đến ≥ 80 cmH2O trừ mức PEEP - PEEP: tắt, ≤ 2 đến ≥ 35 hPa (cmH2O) - Slope: 0 đến ≥ 2 giây - Điều kiện ngắt kỳ thở vào: ≤ 5 đến ≥ 80 % - Thời gian bình nguyên Tplat: 0 đến ≥ 60% - Lưu lượng khí tươi: Tắt đến ≥ 10 L/phút - FG O2: 21 đến 100% - O2 flush: ≤ 25 đến ≥ 75 L/phút 4/ Thông số theo dõi Áp lực đường thở Áp lực bình nguyên Thể tích khí lưu thông Thông khí phút Thông khí phút rò rỉ Tần số thở Độ giãn nở phổi động Trở kháng đường thở Hệ số đàn hồi Tổng mức rò rỉ khí 5/ Cài đặt báo động - Nếu có nhiều báo động tại cùng một thời điểm cho cùng một vấn đề, máy sẽ kết hợp lại để chỉ hiển thị 1 báo động - Báo động hiển thị ở ≥ 3 mức: cao, trung bình, thấp - Âm báo động - FiO2 cao - Áp lực đường thở 6/ Khối thở - Tổng thể tích khối thở: ≤ 2.18L khi áp dụng thể tích khí lưu thông tối đa 1500 ml) - Thể tích bình hấp thụ CO2: ≥ 1.5 L - Mạch thở có thể tháo lắp nhanh mà không cần công cụ hỗ trợ, giúp làm sạch và tiệt trùng hiệu quả 7/ Màn hình hiển thị - Màn hình hiển thị: ≥ 15.3 inch cảm ứng, có thể cấu hình nội dung hiển thị - Hiển thị ≥ 2 đồ thị dạng sóng 8/ Nguồn cấp khí - Máy hoạt động với 2 nguồn khí Air và Oxy - Áp lực nguồn khí: ≤ 39 đến ≥ 100 psi 9/ Nguồn điện - Nguồn điện: 100 đến 240 V, 50/60Hz - Công suất tiêu thụ: <95 W - Thời gian sử dụng pin: tối đa ≥ 120 phút 10/ Cổng giao tiếp - 2 cổng RS-232 - 1 cổng USB - 1 cổng mạng LAN | Cái | 1 |
| 19 | ## MÁY HÚT DỊCH Xuất xứ: G7 Hàng mới 100%, năm sản xuất 2024 trở về sau Đạt tiêu chuẩn ISO13485, EC, CFS hoặc tương đương Cấu hình bao gồm: - 01 Máy hút chính với đảo chiều điện tử từ bình tới bình - 02 Bình chứa dịch dung tích ≥2000ml với van chống tràn, loại bình Makrolon 2858 - 02 Vòng giữ bình cố định - 02 Bình bẫy an toàn ≥220ml - 02 Bộ lọc chống nhiễm khuẩn chống thấm nước - 02 Bộ dây silicone đk. 8x14mm, chiều dài 150cm tiệt trùng được - 02 Đầu nối dùng cho ống hút silicone có cỡ từ đường kính 10-11-12mm - 01 Dây nguồn - 04 Bánh xe - 01 Công tắc bàn đạp chân - 01 Sách hướng dẫn sử dụng Thông số kỹ thuật: - Motor: Bơm pittông không dầu, không cần bảo dưỡng - Cấp nguồn: 220-230V / 50-60Hz - Phân loại ISO 10079-1: High Vacuum (Chân không cao)/ High Flow (Dòng cao) - Chân không tối đa (điều chỉnh được): - 0.90 Bar - 90 kPa - 675 mmHg - Tốc độ lưu thông khí tự do tối đa: 60 lít/phút - Mức nhiễu ồn: 51,7 dBA - Chu kỳ hoạt động: Liên tục - Trọng lượng: 20 kg - Kích thước: 46 x 42 x 85 cm | Cái | 2 |
| 20 | Bàn để dụng cụ phòng mổ Xuất xứ: Việt Nam Năm sản xuất: 2024, hàng mới 100% Thông số kỹ thuật: - Vật liệu: Inox 304 - Kích thước : 1400 x 650 x 850mm (Dài x Rộng x Cao) - Mặt bàn inox tấm dày 1.0mm - Trụ phi 31.8 x 1.0 mm - Chân có bánh xe phi 100mm, 02 có khóa | Cái | 2 |
| 21 | Tủ đựng thiết bị nội soi Xuất xứ: Việt Nam Năm sản xuất: 2024, hàng mới 100% Thông số kỹ thuật: - Kích thước: 1200x500x2000 mm (DxRxC) - Vật liệu: inox304 - Khung tủ làm bằng vuông 25x25mm, liên kết với các tấm dày 0.6mm Phần trên có 2 kệ bằng inox tấm chia làm 3 ngăn có thể thay đổi chiều cao, 2 bên hông là inox tấm. Cửa lắp kính dày 5mm, cửa kính với khung bằng inox hộp 20x20x0.6mm, có khóa. - Phần dưới gồm 2 cánh cửa tủ inox tấm, bên trong có ngăn dọc chia làm 2 ngăn. Chân được bọc nút cao su | Cái | 1 |
| 22 | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số có ETCO2 Xuất xứ: G7 Máy mới 100%; Sản xuất năm 2024 trở về sau Tiêu chuẩn chất lượng ISO-9001 , ISO-13485 , CE, hoặc tương đương Cấu hình cung cấp : Máy chính màn hình cảm ứng TFT LCD màu ≥12,1 inch , theo dõi ≥6 thông số : ECG , nhịp thở , huyết áp không xâm nhập , SpO2 , nhiệt độ , ETCO2 , có chức năng in dữ liệu . Vận hành bằng pin hay điện - Máy chính - 1 dây nối đo điện tim - 1 dây điện cực ECG 3 chuyển đạo - 1 dây nối với đầu dò SpO2 - 1 ống hơi đo huyết áp - 1 túi hơi huyết áp người lớn - 1 túi hơi huyết áp nhi - 1 dây nguồn - 1 máy in - 1 pin sạc - 1 đầu dò SpO 2 người lớn - 1 đầu dò nhiệt độ da - 1 dây nối đo ETCO2 , P903 và 5 khớp nối vô ống nội khí quản - 1 xe để máy do Trung Quốc sản xuất Đặc tính và thông số kỹ thuật : - Máy theo dõi 6 thông số : ECG, nhịp thở , NIBP, SpO2, nhiệt độ , ETCO2 - Thiết kế với các cổng đa kết nối thông minh : với công nghệ kết nối đầu dò thông minh giúp linh hoạt trong việc chọn các thông số theo dõi mà không cần những module truyền thống. Khi kết nối một đầu dò vào cổng đa kết nối thì Monitor tự động phát hiện thông số và tiến hành theo dõi thông số chuyên sâu như : IBP, CO, CO2, APCO hoặc BIS . Các thông số cơ bản như ECG, nhịp thở, SpO2, NIBP và nhiệt độ theo dõi bằng các cổng có sẵn . - Màn hình màu TFT kích thước ≥12.1 inch - Màn hình cảm ứng, người sử dụng có thể thao tác vận hành máy rất dễ dàng và nhanh chóng. - Tính năng phóng lớn các tham số theo dõi trên màn hình giúp quan sát từ xa dễ dàng - Có chỉ thị báo động được thiết kế đặt ở trên đầu máy giúp quan sát tình trạng nguy hiểm của bệnh nhân. - Phát hiện rối loạn nhịp theo tiêu chuẩn ec1 giúp giảm thiểu các trường hợp báo động nhầm và tăng cao chất lượng phát hiện loạn nhịp. , phân tích đa kênh , lên đến 23 loại rối loạn nhịp được phát hiện , lưu đến 16.384 phân đọan sóng loạn nhịp. - Xem lại các phân đoạn ST : Máy lưu được các phân đoạn ST trong 72 giờ vào bộ nhớ. Người dùng có thể chỉnh sửa điểm đo ST sau khi xem lại. - Ghi nhớ các báo động : máy xem lại các báo động mà máy ghi lại dưới dạng bảng. Máy có thể lưu lại 16,384 dữ liệu xuất hiện báo động ( trong vòng 72 giờ) Và cũng có thể xem lại dạng sóng báo động từ bảng ghi lại các báo động này. - Theo dõi 5 kênh sóng liên tục trong 72 giờ : Máy có thể hiển thị liên tục sóng ECG và 4 sóng của các tham số khác trong 72 giờ. Do đó người sử dụng có thể dễ dàng tìm các sóng lưu trong máy. - Đồ thị diễn biến Trendgraph / danh sách Trend : Máy lưu lại 72 giờ tất cả các dữ liệu dưới dạng đồ thị (trendgraph ) và 1024 ( trong 72 giờ ) kết quả huyết áp NIBP dưới dạng danh sách. - Đo huyết áp NIBP bằng kỹ thuật đo thời gian chuyển mạch từ trung tâm ra ngoại biện (PWTT) : máy theo dõi liên tục ECG và sóng SpO2, nếu có một sự thay đổi bất thường trong mạch máu xảy ra giữa chu kỳ đo huyết áp bình thường. PWTT có thể được phát hiện va kích hoạt máy đo huyết áp tại thời điểm này. Màn hình: - Kích thước: ≥12.1 inch, vận hành cảm ứng - Chế độ hiển thị sóng: đứng yên và chuyển động - Độ phân giải: 800 × 600 dots - Số dạng sóng: 14 - Tốc độ quét: 6,25, 12,5, 25 mm/s, 50mm/s, - Thòi gian quét: ≤6.5 giây - Số màu của dạng sóng: 12 màu, có thể lựa chọn - Số màu của các số đo: 12 màu, có thể lựa chọn Âm thanh: - Loại âm thanh: Báo động, đồng bộ (HR, SpO2), click - Am thanh báo động: 4 loại Báo động: - Giới hạn trên / dưới, ngưng thở, rối loạn nhịp, đầu nối bị rơi, nhiễu, điện cực bị rơi, đầu dò bị rơi, kiểm tra túi hơi, kiểm tra sensor, pin yếu, môi trường sử dụng. - Loại Báo động: nguy kịch (màu đỏ), cảnh báo (màu vàng), thông tin - Chỉ thị báo động: đèn báo động, tô đậm thông tin, âm báo. - Tạm ngừng báo động: cài đặt 1, 2, 3 phút. Đồ thị diễn tiến: Khả năng lưu trữ: ≥72 giờ Người sử dụng có thể lựa chọn đến 6 thông số cho 3 cửa sổ đồ họa riêng biệt. Danh sách thông số sinh tồn: Khả năng lưu trữ: - Dữ liệu sinh tồn: ≥72 giờ - Danh sách NIBP: 1024 file - Danh sách đo theo chu kỳ: 1, 5, 10, 15, 30 hoặc 60 phút - Danh sách khoảng cách đo NIBP: mỗi lần đo NIBP Recall: Mục: loạn nhịp Số file lưu trữ: 16.384 file Lưu báo động: Mục: báo động tín hiệu sinh tồn, loạn nhịp, kỹ thuật và vận hành. Số file lưu trữ: 16.384 file Trình bày toàn diện: Khả năng lưu trữ: ≥72 giờ Số lượng thông số lưu: ≥5 Khoảng thời gian sóng: 60 giây, 6 sóng (1 thông số) Hiển thị kích thước dạng sóng ECG: có ST Recall: Mục: dạng sóng mức ST của ECG Khả năng lưu trữ: ≥72 giờ Thông số ECG: - Cáp đo: Loại 3 điện cực: I, II, III. - Điện thế offset chấp nhận của điện cực: 500mV - Dải động đầu vào: 5 mV - Nhiễu trong: 30 Vp-p - Hệ số chống nhiễu đồng pha (CMRR): 95dB - Dòng phân cực đầu vào: 100nA - Đáp ứng tần số: - Chế độ DIAG: 0.05 – 150 Hz (-3dB) - Chế độ MONITOR: 0.3 – 40 Hz (-3dB) - Chế độ Maximum: 1 – 18 Hz (-3dB) - Lọc nhiễu AC: ≤ -40dB (ở 50 hoặc 60 Hz) - Trở kháng đầu vào: 5M (tại 10Hz), 2. 5MΩ (tại 0.67 - 40 Hz) - Bảo vệ ESU: có - Độ nhạy ghi điện tim: 10 mm/mV ±5% - Hiển thị dạng sóng: - Độ nhạy hiển thị: 10mm/mV ±5%với độ nhạy x1 - Điều khiển độ nhạy: x1/4, x1/2,x1, x2, x4 hoặc tự động - Hiển thị đánh dấu xung tạo nhịp: có - Đếm nhịp tim: - Phương pháp đếm nhịp tim: Trung bình chuyển động/ nhịp tức thời - Dải đếm nhịp tim: 0, 15 - 300 nhịp/phút - Độ chính xác đếm: 2 nhịp/phút - Chu kỳ cập nhật đếm nhịp: mỗi 3 giây hoặc khi có báo động - Báo động nhịp tim: - Giới hạn trên: 16 - 300 nhịp/ phút, tắt, bước cài 1 nhịp/ phút - Giới hạn dưới: tắt, 15 - 299 nhịp/ phút, bước cài 1 nhịp/ phút - Các mục báo động: TACHYCARDIA, BRADYCARDIA - Phân tích loạn nhịp: - Phương pháp phân tích loạn nhịp: kết nối đa mẫu - Số kênh: 2 kênh - Dải đếm VPC: từ 0 đến 99 VPCs/phút - Thông báo phân loại nhịp: nhiễu, kiểm tra điện cực. - Báo động loạn nhịp: dải giới hạn trên: tắt, 1 – 99 VPC/ phút - Số file loạn nhịp xem lại: 8.192 (24 giờ) - Thời gian lưu của 1 file: 8 giây - Đo ST: - Dải đo ST: 2,5mV - Số kênh đo ST: 01 - Báo động mức ST: - Dải giới hạn trên: -1.99 đến 2.00 mV, tắt, bước chỉnh 0.01mV - Dải giới hạn dưới: tắt, -2.00 đến 1.99 mV, bước chỉnh 0.01mV Thông số nhịp thở: - Phương pháp đo: đo trở kháng - Chuyển đạo đo: R-F hay R-L - Phạm vi đo điện trở: 220 - 4k - Nhiễu trong: 0,1 - Dòng kích thích: 45 10Arms tại 40kHz - Dải đo: 0-150 nhịp / phút - Độ chính xác: 2nhịp / phút - Báo động: Trên 2-150 nhịp / phút, Dưới: 0-148 nhịp / phút, Ngưng thở: OFF, 5 – 40s. Thông số kỹ thuật SpO2 - Chu kỳ cập nhật: mỗi 3 giây, hoặc khi báo động phát ra - Tốc độ quét: 6.25, 12.5, 25, 50mm/s - Độ nhạy sóng hiển thị: x1/8, x1/4, x1/2, x1, x2, x4, x8 hoặc tự động Đo SpO2: - Phương pháp đo: hấp thụ hai bước sóng ánh sáng - Dải hiển thị: 0 – 100% SpO2 - Độ chính xác: ±3% SpO2 (70 – 80% SpO2); ±2% SpO2 (80 – 100% SpO2) - Báo động: Trên: 51-100 bước 1%, dưới: 50-99% bước 1% Đo xung nhịp: - Dải hiển thị: 30 – 300 nhịp/ phút - Độ chính xác: Độ chính xác: ±3%, ±1 nhịp/ phút Thông số kỹ thuật huyết áp không xâm nhập(NIBP) - Phương pháp đo: đo dao động - Dải đo: 0-300mmHg - Độ chính xác: 3mmHg - Thời gian đo qui định: trẻ sơ sinh: 20 giây, trẻ nhỏ: 25 giây, người lớn: 30 giây - Giới hạn thời gian đo: - Người lớn/ trẻ em: ≤ 160 giây - Trẻ sơ sinh: ≤ 80 giây - Chế độ hoạt động: bằng tay, STAT (≤15 phút), chu kỳ, PWTT và SIM - Tự động đo lại: 1 lần - Rò rỉ khí: ≤ 3 mmHg/phút - Áp suất khởi phát bơm: - Người lớn: 180 mmHg - Trẻ em: 140 mmHg - Trẻ sơ sinh: 100mmHg - Áp suất bơm tối đa: - Người lớn/ trẻ em: 300 mmHg - Trẻ sơ sinh: 150 mmHg - Mục hiển thị: tâm thu (SYS), tâm trương (DIA), trung bình (MAP), áp suất bao đo trong quá trình đo NIBP, delta PWTT - Chu kỳ cập nhật hiển thị: cập nhật mỗi lần đo - Âm báo đo xong: tự phát khi kết thúc đo (tùy thuộc cài đặt). - Giới hạn báo động: - Giới hạn trên: 15 - 260mmHg, OFF, bước chỉnh 5mmHg - Giới hạn dưới: OFF, 10 - 255mmHg, bước chỉnh 5mmHg Thông số kỹ thuật nhiệt độ: - Số kênh đo: 2 kênh - Dải đo: 0 – 45 độ C - Độ chính xác: 0.1 độ C (25 ~ 45oC), 0.2oC (0 ~ 25oC) - Độ lệch nhiệt độ: trong khoảng ±0.005 độ C/1oC - Nhiễu bên trong: ≤0.014 độ C (tại 37oC) - Dải hiển thị: 0 – 45 độ C - Chu kỳ cập nhật hiển thị: mỗi 3 giây hoặc khi có báo động - Thời gian trì hoãn đáp ứng từ đầu dò đến hiển thị trên monitor: ≤6 giây - Giới hạn báo động: - Giới hạn trên: 0.1 - 450C, OFF, bước chỉnh 0.10C - Giới hạn dưới: OFF, 0.0 - 44.90C, bước chỉnh 0.10C Thông số kỹ thuật CO2 - Phương pháp đo: phương pháp đo dòng chính - Phạm vi đo: 0 - 100 mmHg - Độ chính xác: - ±3 mmHg ( 0 ≤ CO2 ≤ 10 mmHg ) - ±4 mmHg reading ( 10 ˂ CO2 ≤ 40 mmHg ) - ±10% reading ( 40 ˂ CO2 ≤ 100 mmHg ) - Thời gian chuẩn bị (Warm-up Time ) 5 s - Thời gian đáp ứng: 160 ms (typical) from 10 to 90% - Tầm đếm nhịp thở: 3 - 150 nhịp/phút - Chu kỳ cập nhật hiển thị giá trị CO2: Bình thường 3giây, hoặc khi có báo động phát ra - Giới hạn báo động: - Giới hạn trên: 2 đến 99 mmHg, mỗi bước 1mmHg, OFF - Giới hạn dưới: OFF, 1 đến 98 mmHg, mỗi bước 1mmHg - Thời gian ngừng thở: 5-40 giây,mỗi bước 5 giây, OFF Máy in nhiệt - Phương pháp ghi: ma trận nhiệt - Số kênh: ≥3 - Chế độ ghi: tự động, bằng tay - Độ rộng ghi: ≥ 46 mm - Tốc độ giấy: 12.5, 25, 50 mm/s Pin sạc - Số khe cắm pin: 01 - Kiểu pin: Ni-MH - Tuổi thọ: 1 năm hoặc 200 lần nạp/ xả - Thời gian hoạt động: xấp xỉ 90 phút khi được sạc đầy - Điện áp: 9.6V - Dòng sạc: 360 mA ± 50 mA - Biểu thị trạng thái pin: đèn báo pin trên bảng điều khiển, thông báo trên màn hình và âm báo động, đèn cảnh báo. - Thời gian sạc: - Xấp xỉ 10 giờ (khi theo dõi) - Xấp xỉ 2 giờ (khi không theo dõi) | Cái | 1 |

Ghi chú:

- Toàn bộ các hàng hóa phải mới 100%, có nguồn gốc rõ ràng và hợp pháp; tất cả đều được kiểm nghiệm chất lượng;

- Nhà thầu có thể chào các hàng hóa “tương đương” có mức độ đáp ứng bằng hoặc cao hơn so với yêu cầu trong E-HSMT.

- “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng hoặc công năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa nêu trên.

- Nhãn hiệu, tên nhà sản xuất hàng hóa nêu trong E-HSMT (nếu có) chỉ mang tính tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, không phải tiêu chuẩn đánh giá, nhà thầu có thể chào hàng hóa của hãng khác có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn các hàng hóa nêu trên về đặc tính kỹ thuật.

- Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu, bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật; Nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương kèm văn bản giải trình và cung cấp tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật nhà thầu chào là tương đương hoặc tốt hơn. Trường hợp nhà thầu không có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu chứng minh thì chủ đầu tư, tổ chuyên gia sẽ đánh giá theo đúng tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT của nhà thầu đã chào.

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan (cung cấp cataloge hoặc tài liệu tương đương khác) để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa so với yêu cầu của E-HSMT. Đối với tài liệu chứng minh sự đáp ứng của hàng hóa dự thầu so với yêu cầu của E-HSMT không được viết bằng tiếng Việt, chủ đầu tư, tổ chuyên gia sẽ yêu cầu nhà thầu cung cấp bản dịch sang tiếng Việt (trong trường hợp cần thiết).

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin: Thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ,…. của các linh kiện/phụ kiện kèm theo máy chính.

1.3. Các yêu cầu khác

- Kiểm định, cấp phép hoạt động cho thiết bị theo quy định Bộ Khoa học và Công nghệ trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng (nếu có)

-	Dịch vụ sau bán hàng: Cho đổi trả và cung cấp hàng thay thế (mới 100%) trong trường hợp khi sử dụng phát hiện hàng bị lỗi (không đúng về quy cách thông số kỹ thuật, quy cách bao gói hoặc kết quả thử nghiệm không đạt các thông số công bố của nhà sản xuất và theo yêu cầu của HSMT…)

-	Yêu cầu kiểm tra nghiệm thu: Hàng hóa được chủ đầu tư và các bên liên quan kiểm tra bằng cách thức thích hợp (Hàng hóa phải còn nguyên seal, có đầy đủ chứng từ kèm theo Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ); Bản sao tờ khai hải quan, Cataloge, kiểm tra số lượng, kiểm tra các thông số kỹ thuật chính của hàng hóa theo yêu cầu chi tiết kỹ thuật của HSMT của hợp đồng, nhiệt độ bảo quản phù hợp…) khi giao nhận tại chủ đầu tư. Trường hợp phát hiện ra bất cứ sự mất mát, hư hỏng, không đúng chủng loại, chất lượng, quy cách hai bên phải lập biên bản. Khi đó, chủ đầu tư có quyền từ chối không nhận hàng. Nhà thầu phải thực hiện việc đổi, sửa chữa, bổ sung các khiếm khuyết này chậm nhất trong vòng 48 giờ và phải chịu mọi chi phí cho việc cung cấp hàng thay thế, sửa chữa các sai sót phát sinh.

-	Trong trường hợp nhà thầu không đáp ứng được việc bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền thuê nhà thầu khác thực hiện. Toàn bộ kinh phí do nhà thầu chi trả.

-	Nhà thầu phải thu hồi hàng hóa không đủ tiêu chuẩn chất lượng.

-	Nhà thầu phải thực hiện việc lắp đặt hoặc giám sát việc lắp đặt tại hiện trường, chạy thử các máy móc, thiết bị đã cung cấp;

-	Không vi phạm các qui định về sở hữu trí tuệ của Việt Nam và Quốc tế;

-	Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói: phải theo đúng quy định của nhà sản xuất;

-	Yêu cầu về vận chuyển: hàng hóa phải được vận chuyển đến người sử dụng và lắp đặt theo đúng vị trí, yêu cầu của chủ đầu tư;

-	Yêu cầu nhà thầu phải dịch toàn bộ tài liệu gốc sử dụng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam (nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch). Trường hợp , chủ đầu tư, tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu dịch sai, tùy mức độ, , chủ đầu tư, tổ chuyên gia có thể loại HSDT của nhà thầu.

- Nhà thầu không phải là nhà sản xuất: Chứng minh quan hệ mua bán, giao dịch với Chủ số lưu hành, đảm bảo truy suất nguồn gốc thiết bị y tế.

1.4. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo hướng dẫn như sau:

1. (Folder 1) Tính hợp lệ:

- (File 1) Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.

- (File 2) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:

* (Folder 2.1): Năng lực tài chính (tách từng file)

- (File 1) Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế

- (File 2) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2022)

- (File 3) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2023)

- (File 4) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2024)

* (Folder 2.2): Hợp đồng tương tự (tách từng file)

- Hợp đồng tương tự 1, bao gồm các file riêng:

+ Hợp đồng;

+ Biên bản nghiệm thu;

+ Biên bản thanh lý;

+ Hóa đơn GTGT

+ Tờ khai hải quan (trong trường hợp chứng minh mã HS)

- Hợp đồng tương tự 2…

3. (Folder 3) Kỹ thuật:

- (Folder 1): Tài liệu chung (theo yêu cầu Mục 3 Chương III):

- Các cam kết, kế hoạch đào tạo, Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì,…

- Bảng mô tả, so sánh đặc tính, thông số kỹ thuật.

- Bảng kê khai chi tiết hàng hóa dự thầu.

… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

Đối với hàng hóa dự thầu: nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT, ví dụ:

1. (Folder STT 1):

- (File 1) Giấy ủy quyền (bao gồm: ủy quyền từ hãng chủ sở hữu, ủy quyền từ nhà phân phối…)

- (File 2) Bản kết quả phân loại thiết bị y tế

- (File 3) Số lưu hành (bao gồm: Phiếu tiếp nhận/Phiếu thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu v.v…)

- (File 4) Chứng nhận chất lượng (bao gồm: ISO 13485, ISO 9001, CE, FDA…)

- (File 5) Catalogue

- (File 6) Datasheet

- (File 7) Instruction for Use

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có)….

Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue, datasheet…), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng 1 và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu.

Mục 2. Bản vẽ: Không áp dụng

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

Khi giao nhận hàng hóa phải tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo yêu cầu của Hợp đồng đã ký. Trong trường hợp kiểm tra hàng hóa không đạt về kỹ thuật, chất lượng bên A sẽ không chấp nhận và trả về cho bên Nhà thầu (bên B) ngay tại địa điểm giao hàng, cụ thể thư sau:

Tổ chức nghiệm thu hàng hóa:

- Tổ chức nghiệm thu hàng hóa tại địa điểm giao hàng: Trung tâm Y tế khu vực Đạ Huoai (Hàng hóa đã được bốc dỡ khỏi phương tiến vận chuyển, đã được đưa ra khỏi thùng hàng và được phân loại rõ ràng).

- Hàng hoá sẽ được kiểm tra tại địa điểm nhận hàng đến và được Bên mua kiểm tra về số lượng, thông số, tính năng kỹ thuật và tình trạng của hàng hoá.

- Hàng hóa phải được đóng gói, nguyên đai, nguyên kiện kiện theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất;

- Kiểm tra hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật của hàng hóa nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;

- Trong trường hợp Bên A có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, hai bên tiến hành thử nghiệm tại một phòng thí nghiệm/ trung tâm kiểm định đạt tiêu chuẩn do bên A chỉ định. Bên B sẽ chịu mọi chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác đồng thời bên A từ chối không nhận hàng hóa.

- Trường hợp hàng hoá nhận được không phù hợp với những quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và/hoặc nhà thầu sẽ có trách nhiệm cung cấp miễn phí hàng hoá khác cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hoá không phù hợp đó, trong vòng 10 ngày sau khi nhận được khiếu nại của chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại số hàng hoá không phù hợp đó theo yêu cầu và bằng chi phí của nhà thầu.

- Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế theo quy định nêu trên thì chủ đầu tư có quyền mua hàng của đơn vị khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá ghi trong hợp đồng và nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có.

- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

- Sau khi hoàn thành các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa, nhà thầu không được miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.

- Bên B phải cung cấp đầy đủ bộ tài liệu CO, CQ, tờ khai hải quan hợp lệ đúng theo quy định của hợp đồng. Trong trường hợp CO, CQ, Tờ khai hải quan là bản sao y công chứng, nếu Bên A có nghi ngờ thông tin chưa rõ ràng thì Bên B phải cung cấp bản gốc để đối chiếu. Bộ tài liệu này phải gửi cho bên A trước khi tổ chức nghiệm thu giao nhận hàng hóa. Cụ thể:

+ Tờ khai hải quan: Bên B phải cung cấp tờ khai hải quan bản sao (có thể không thể hiện giá trị hàng hóa) có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu/Nhà thầu.

- Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt.

- Nhà thầu kê khai đầy đủ thông tin theo bảng sau và đính kèm trong Hồ sơ dự thầu bản gốc có đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu

BẢNG SỐ 1. BẢNG MÔ TẢ, SO SÁNH ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| STT | Danh mục hàng hóa | Nội dung yêu cầu của E-HSMT | Nội dung E-HSDT | Tài liệu tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

...................., ngày.........tháng..........năm 2025

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

- Nhà thầu phải cung cấp Bảng kê khai chi tiết hàng hóa dự thầu của hàng hóa (gồm file excel và bản scan có đóng dấu và chữ ký của người đại diện hợp pháp của Công ty) đầy đủ thông tin như sau:

BẢNG SỐ 2. BẢNG KÊ KHAI CHI TIẾT HÀNG HÓA DỰ THẦU

| Yêu cầu E-HSMT |  |  |  |  |  | Đáp ứng yêu cầu trong E-HSDT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật | Tên hàng hóa dự thầu | Chủng loại (Model/ Ký mã hiệu) | Số lưu hành hoặc số GPNK | Phân loại TTBYT | Năm sản xuất | Nước sản xuất | Hãng sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Đơn vị tính | Khối lượng dự thầu | Đặc tính thông số kỹ thuật | Đánh giá về kỹ thuật Đạt/ Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã kê khai.

...................., ngày.........tháng..........năm 2025

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]