# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Cung cấp máy hàn quang và CCDC chuyên dụng.

- Dự toán mua sắm: Mua sắm CCDC phục vụ vận hành mạng và lắp đặt thuê bao trên toàn quốc

- Nguồn vốn: Nguồn vốn kinh doanh và các nguồn vốn khác.

- Chủ Đầu tư: Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam.

- Địa điểm giao hàng: Tại kho của VTVcab tại Hà Nội.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 60 ngày cho toàn bộ hàng hoá.

- Thời gian bảo hành: 12 tháng.

- Hình thức thanh toán: Thanh toán thành 02 đợt:

+ Đợt 1: Tạm ứng 30% sau khi ký hợp đồng.

+ Đợt 2: Thanh toán 70% sau 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu.

- Phạm vi cung cấp và mô tả:

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Mô tả hàng hoá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy hàn quang trục | Bộ | 2 | Đây là thiết bị chuyên dụng, dùng để nối hai sợi cáp quang bị đứt lại với nhau |
| 2 | Máy hàn quang thuê bao | Bộ | 1 | Đây là thiết bị chuyên dụng, dùng để nối hai sợi cáp quang bị đứt lại với nhau |
| 3 | Máy đo phản xạ quang OTDR | Bộ | 2 | Đây là thiết bị chuyên dụng, dùng để xác định đặc tính của một sợi quang (xác định lỗi sợi quang trên tuyến) |
| 4 | Dao cắt chính xác sợi quang | Cái | 4 | Là dao cắt sợi quang sau khi tuốt vỏ với độ chính xác cao |

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

| TT | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| A | YÊU CẦU CHUNG |  |
| 1 | Tài liệu kỹ thuật hàng hoá | Toàn bộ hàng hoá chào thầu phải kèm theo tài liệu kỹ thuật (catalogue) để chứng minh sự đồng bộ, phù hợp của hàng hoá trong bảng phạm vi cung cấp; hàng hóa phải có đầy đủ ký mã hiệu, tên Hãng và Nước Sản xuất. (Tất cả tài liệu kỹ thuật (catalogue) phải có xác nhận của Hãng sản xuất hoặc xác nhận của đại lý phân phối của Hãng hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương như có đường link download catalogue trên website chính thức của Hãng sản xuất). |
| 2 | Chứng từ hàng hoá | Đối với toàn bộ hàng hoá thuộc gói thầu, Nhà thầu cam kết nếu trúng thầu sẽ cung cấp đầy đủ chứng từ hàng hoá sau khi giao hàng bao gồm: + Đối với hàng hoá nhập khẩu: Bản gốc hoặc bản sao chứng thực Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hoá (CO) và giấy Chứng nhận chất lượng hàng hoá (CQ); + Đối với hàng hoá sản xuất trong nước: Bản gốc hoặc bản sao chứng thực giấy xác nhận kiểm tra chất lượng xuất xưởng (KCS) của nhà sản xuất. (Tất cả tài liệu này nhà thầu phải cung cấp đầy đủ khi bàn giao nghiệm thu) |
| B | YÊU CẦU CHI TIẾT VỀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |
| B1 | MÁY HÀN QUANG TRỤC |  |
| 1 | Cơ chế căn chỉnh sợi quang: | Căn chỉnh lõi - lõi (Core to core) |
|  |  | Hỗ trợ công nghệ Active Fusion Control, cho phép đánh giá bề mặt cắt sợi quang và kiểm soát công suất hàn nối theo thời gian thực, giúp giảm thiểu suy hao của mối hàn. |
| 2 | Camera | Thiết bị sử dụng 2 camera cho độ phóng đại sợi quang: ≥ 200 lần |
| 3 | Hỗ trợ hàn các loại sợi quang sau: |  |
| - | Loại sợi quang | Tối thiểu các loại sợi gồm SM (G.652/G.657), MM (G.651) với chức năng tự động phát hiện loại sợi quang này khi hàn nối |
| - | Đường kính vỏ phản xạ (cladding diameter) | Tối thiếu từ 80µm đến 150 µm |
| - | Đường kính vỏ bảo vệ (coating diameter) | Tối đa 3.000 µm |
| - | Chiều dài cắt sợi (Cleave length) | Tối thiếu từ 5mm đến 16mm |
| 4 | Độ suy hao mối hàn trung bình (splice loss) phải thấp và ổn định: | ≤ 0,02dB với sợi SM |
|  |  | ≤ 0,01dB với sợi MM |
| 5 | Thông số hàn | Thời gian hàn trung bình ở chế độ nhanh (SM FAST): ≤9 giây |
|  |  | Thời gian hàn trung bình ở chế độ tự động (Auto): ≤16 giây |
|  |  | Chế độ hàn: tối thiểu 100 chế độ |
|  |  | Bộ kẹp sợi cho phép chuyển đổi để có thể hàn cả sợi ống đệm lỏng và ống đệm chặt mà không cần tháo ra |
|  |  | Có chức năng tự động mở nắp bộ kẹp sợi sau khi hàn |
|  |  | Có chức năng tự động đóng/mở nắp chắn gió trước và sau khi hàn. |
| 6 | Phương thức điều khiển | Sử dụng màn hình cảm ứng và các phím bấm cứng như các phím di chuyển, gia nhiệt, reset, set… |
| 7 | Tuổi thọ điện cực | ≥ 5.000 lần phóng hồ quang |
| 8 | Kiểm tra lực căng | Có thể đạt được 2N |
| 9 | Bộ kẹp sợi trên máy | Bộ kẹp sợi có thể mở đồng thời cùng với nắp chắn gió |
| 10 | Thông số gia nhiệt | Thời gian gia nhiệt ≤ 28 giây/1 lần gia nhiệt với ống co nhiệt 60mm (slim) |
| 11 | Khả năng lưu trữ của máy hàn | Phải có khả năng lưu trữ được tối thiểu 20.000 mối hàn gần nhất |
|  |  | Có thể xuất dữ liệu lưu trữ ra máy tính thông qua cáp kết nối giữa máy tính và máy hàn |
| 12 | Màn hình | Thiết bị được trang bị màn hình màu, cảm ứng, LCD, Kích thước ≥ 4.9 inch. |
|  |  | Màn hình của máy có khả năng xoay và cho phép tự động đảo chiều hình ảnh khi xoay màn hình để dễ dàng thi công theo cả 2 hướng. |
| 13 | Các menu kiểm tra, bảo dưỡng máy | Có menu chức năng chẩn đoán lỗi để kiểm tra tổng thể máy. |
|  |  | Có chức năng cài đặt ngưỡng cảnh báo thay điện cực để nhắc nhở người dùng thời điểm cần thay thế điện cực mới. |
|  |  | Có menu chức năng thay thế điện cực để người sử dụng thay thế điện cực theo đúng quy trình. Cho phép tháo/lắp điện cực bằng tay mà không cần sử dụng tô vít để vặn. |
|  |  | Có menu điều khiển motor đóng/mở nắp chắn gió để kiểm tra sự hoạt động của nắp chắn gió |
| 14 | Điều kiện làm việc | Độ cao: tối thiểu từ 0m đến 5.000m trên mặt nước biển |
|  |  | Độ ẩm: tối thiểu từ 0% đến 95%, không ngưng tụ |
|  |  | Nhiệt độ: tối thiểu từ -10oC đến 50oC |
| 15 | Khả năng bảo vệ bảo vệ máy hàn | -Chống va đập: Rơi ở độ cao 76 cm mà không gây hỏng hóc |
|  |  | - Chống bụi: tối thiểu IP5X (nắp chắn gió đóng) |
|  |  | - Chống nước: tối thiểu IPX2 (nắp chắn gió đóng) |
| 16 | Nguồn cấp | AC: tối thiểu từ 100 V đến 240V, tần số từ 50Hz đến 60Hz |
|  |  | DC: tối thiểu từ 10 V đến 15 V |
|  |  | Pin nạp: dung lượng đủ cho tối thiểu 300 lần hàn và co nhiệt đồng thời/1 viên pin. Cho phép sạc pin bằng adapter mà không cần sử dụng máy hàn. |
|  |  | Máy hàn được tích hợp tính năng xả pin để giúp phục hồi và tăng tuổi thọ cho pin |
| 17 | Cổng giao tiếp | Tối thiểu 01 cổng mini USB 2.0 để kết nối với máy tính, giúp thuận tiện cho việc nâng cấp phần mềm và quản lý dữ liệu |
| 18 | Ngôn ngữ | Tối thiểu có ngôn ngữ Tiếng Anh |
| 19 | Dao cắt sợi quang độ chính xác cao đồng bộ với máy hàn | Khả năng cắt tối thiểu 48.000 lần/1 lưỡi dao, góc cắt trung bình ≤ 0,5 độ |
|  |  | Có thể cắt được sợi có chiều dài tối thiểu từ 5mm đến 16mm với sợi có đường kính ≤ 250µm |
|  |  | Thực hiện cắt với chỉ 3 thao tác bao gồm: Đặt sợi quang vào dao cắt, Nhấn (hoặc đẩy) để cắt sợi, lấy sợi quang ra khỏi dao cắt. |
|  |  | Cho phép xoay lưỡi dao dễ dàng, không cần sử dụng thêm công cụ hỗ trợ như tô vít. |
|  |  | Dao cắt được cấp kèm theo khay đựng rác và hộp đựng bằng nhựa để bảo vệ dao cắt. |
|  |  | Khối lượng: ≤ 200g |
| 20 | Khối lượng | ≤ 3.0 kg (bao gồm cả pin) |
| 21 | Các phụ kiện chuẩn trong mỗi máy hàn: |  |
|  | - 01 Cặp điện cực dự phòng (cùng hãng sản xuất với máy hàn) |  |
|  | - 01 Cặp điện cực gắn sẵn trên máy (cùng hãng sản xuất với máy hàn) |  |
|  | - 01 Cáp USB |  |
|  | - 01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng nhanh |  |
|  | - 01 Pin sạc (cùng hãng sản xuất với máy hàn) |  |
|  | - 01 Bộ sạc pin AC adapter (cùng hãng sản xuất với máy hàn) |  |
|  | - 01 Dao cắt sợi quang độ chính xác cao (cùng hãng sản xuất với máy hàn) |  |
|  | - 01 Dao cắt ống lỏng (cùng hãng sản xuất với máy hàn) |  |
|  | - 01 Dao xoay, rọc vỏ cáp |  |
|  | - 01 Dao tuốt sợi quang (cùng hãng sản xuất với máy hàn) |  |
|  | - 01 Lọ đựng cồn |  |
|  | - 01 Valy đựng máy hàn (cùng hãng sản xuất với máy hàn) |  |
| B2 | MÁY HÀN QUANG THUÊ BAO |  |
| 1 | Cơ chế căn chỉnh sợi quang | Căn chỉnh sợi quang theo cơ chế căn chỉnh Active Clad |
|  |  | Hỗ trợ công nghệ Active Fusion Control, cho phép đánh giá bề mặt cắt sợi quang và kiểm soát công suất hàn nối theo thời gian thực, giúp giảm thiểu suy hao của mối hàn. |
| 2 | Camera | Thiết bị sử dụng 2 camera cho độ phóng đại sợi quang: ≥ 130 lần |
| 3 | Phải hỗ trợ các loại sợi quang: |  |
| - | Loại sợi quang | SM (G.652/G.657), MM (G.651). |
| - | Đường kính vỏ phản xạ (cladding diameter) | Xấp xỉ 125 µm |
| - | Đường kính vỏ bảo vệ (coating diameter) | Có thể đạt được 3000 µm |
| - | Chiều dài cắt sợi (cleave length) | Tối thiếu từ 5mm đến 16mm |
| 4 | Độ suy hao mối hàn trung bình (splice loss) phải thấp và ổn định | ≤ 0,03dB với sợi SM |
|  |  | ≤ 0,01dB với sợi MM |
| 5 | Thông số hàn | Thời gian hàn nhanh nhất ở chế độ SM FAST: ≤ 7 giây |
|  |  | Thời gian hàn trung bình ở chế độ tự động (SM Auto): ≤10 giây |
|  |  | Chế độ hàn: tối thiểu 100 chế độ |
| 6 | Phương thức điều khiển | Sử dụng màn hình cảm ứng và các phím bấm cứng các phím nguồn, RESET. |
| 7 | Tuổi thọ điện cực | ≥ 5.500 lần phóng hồ quang |
| 8 | Kiểm tra lực căng | Có thể đạt được 2N |
| 9 | Bộ kẹp sợi trên máy hàn | Bộ kẹp sợi có thể mở đồng thời cùng với nắp chắn gió |
| 10 | Thông số gia nhiệt | Thời gian gia nhiệt ≤ 17 giây/1 lần gia nhiệt với ống co nhiệt 60mm (slim) |
|  |  | Chế độ gia nhiệt: tối thiểu 30 chế độ |
| 11 | Khả năng lưu trữ của máy hàn | Phải có khả năng lưu trữ được tối thiểu 20.000 mối hàn gần nhất |
|  |  | Có thể xuất dữ liệu lưu trữ ra máy tính thông qua cáp kết nối giữa máy tính và máy hàn |
| 12 | Màn hình | Thiết bị được trang bị màn hình màu, cảm ứng, LCD, Kích thước ≥ 4,9 inch. |
| 13 | Các menu kiểm tra, bảo dưỡng máy | Có menu chức năng kiểm tra tổng thể máy. |
|  |  | Có menu chức năng hiệu chỉnh tất cả các motor có trong máy |
|  |  | Cho phép cài đặt ngưỡng cảnh báo thay điện cực để nhắc nhở người dùng thời điểm cần thay thế điện cực mới. |
|  |  | Có menu chức năng thay thế điện cực để người sử dụng thay thế điện cực theo đúng quy trình. Cho phép tháo/lắp điện cực bằng tay mà không cần sử dụng tua vít để vặn. |
| 14 | Điều kiện làm việc | Độ cao: Tối thiểu từ 0 tới 5.000m trên mặt nước biển |
|  |  | Độ ẩm: Tối thiểu từ 0 tới 95% không ngưng tụ |
|  |  | Nhiệt độ: Tối thiểu từ -10oC tới 50oC |
| 15 | Khả năng bảo vệ máy hàn | - Chống va đập: Rơi ở độ cao 76 cm mà không gây hỏng hóc |
|  |  | - Chống bụi: tối thiểu IP5X |
|  |  | - Chống nước: tối thiểu IPX2 |
| 16 | Nguồn cấp | AC: 100 tới 240V, 50-60Hz |
|  |  | Pin sạc: ≥ 200 lần hàn và gia nhiệt |
| 17 | Cổng giao tiếp | Tối thiểu 01 cổng mini USB 2.0 để kết nối với máy tính, giúp thuận tiện cho việc nâng cấp phần mềm và quản lý dữ liệu |
| 18 | Ngôn ngữ | Tối thiểu có ngôn ngữ tiếng Anh |
| 19 | Dao cắt sợi quang độ chính xác cao đồng bộ với máy hàn | Khả năng cắt tối thiểu 48.000 lần/1 lưỡi dao, góc cắt trung bình ≤ 0,5 độ |
|  |  | Chiều dài cắt từ 5mm - 20mm với sợi có đường kính 250µm |
|  |  | Cho phép xoay lưỡi dao dễ dàng, không cần sử dụng thêm công cụ hỗ trợ như tô vít. |
|  |  | Dao cắt được cấp kèm theo khay đựng rác |
|  |  | Trọng lượng dao < 200gram, nhỏ gọn thuận tiện cho thao tác |
| 20 | Khối lượng | ≤ 1,4 kg (bao gồm cả pin) |
| 21 | Các phụ kiện chuẩn trong mỗi máy hàn: |  |
|  | - 01 Cặp điện cực dự phòng (Cùng hãng sản xuất với máy hàn) |  |
|  | - 01 Cặp điện cực gắn sẵn trên máy (Cùng hãng sản xuất với máy hàn) |  |
|  | - 01 Cáp USB |  |
|  | - 01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng nhanh |  |
|  | - 01 Pin sạc (Cùng hãng sản xuất với máy hàn) |  |
|  | - 01 Bộ sạc pin AC adapter (Cùng hãng sản xuất với máy hàn) |  |
|  | - 01 Dao cắt sợi quang độ chính xác cao có trang bị bộ phận chứa sợi quang thừa (Cùng hãng sản xuất với máy hàn) |  |
|  | - 01 Dao cắt ống lỏng (Cùng hãng sản xuất với máy hàn) |  |
|  | - 01 Dao xoay, rọc vỏ cáp |  |
|  | - 01 Dao tuốt vỏ sợi quang (Cùng hãng sản xuất với máy hàn) |  |
|  | - 01 Lọ đựng cồn |  |
|  | - 01 Valy đựng máy hàn (Cùng hãng sản xuất với máy hàn) |  |
| B3. | MÁY ĐO PHẢN XẠ QUANG OTDR |  |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |
| 1 | Thành phần 1 bộ máy đo gồm | 01 máy đo OTDR |
|  |  | - 01 túi đựng thiết bị |
|  |  | - 01 Pin (đi kèm hoặc trong máy) |
|  |  | - 01 Bộ nguồn AC/DC Adapter đi kèm dây nguồn |
| 2 | Phương pháp kiểm tra | Đo phản xạ quang theo miền thời gian (OTDR) |
| 3 | Yêu cầu kết quả đo | Thể hiện được vị trí của sự kiện (mối hàn (suy hao) , connector (phản xạ), kết thúc sợi quang, uốn cong…), giá trị suy hao (bao gồm suy hao của sự kiện, suy hao cộng dồn và tổng suy hao), suy hao phản xạ. |
|  |  | Lưu kết quả các phép đo trong bộ nhớ của máy |
| 4 | Chế độ đo | Tự động và thủ công |
| 5 | Hiển thị sự kiện đo | Người dùng có thể xem sự kiện trong bảng kết quả và chuyển nhanh tới vị trí của sự kiện trên biểu đồ hiện thị trên màn hình |
| 6 | Ngôn ngữ | Tối thiểu hỗ trợ Tiếng Anh |
| II | YÊU CẦU CHI TIẾT |  |
| 1.1 | Yêu cầu máy đo |  |
| 1 | Màn hình hiển thị | Màn hình màu, cảm ứng, kích thước ≥ 5 inch. |
|  |  | Độ phân giải tối thiểu 800 x 480 |
| 2 | Đơn vị đo khoảng cách | Tối thiểu Km, m |
|  | Đo được các loại cáp quang có dải chiết suất | Tối thiểu từ 1,30000 đến 1,70000 với bước nhảy 0,00001 |
|  | Số điểm lấy mẫu | ≥ 256.000 điểm |
|  | Bộ nhớ trong | Tối thiểu 1GB |
| 3 | Giao diện ngoại vi | Hỗ trợ ít nhất 2 cổng USB 2.0 trở lên. |
| 4 | Nguồn điện | AC/DC adapter, AC input: tối thiểu từ 100VAC đến 240VAC, 50-60Hz |
| 5 | Pin | Pin Lithium, có khả năng sạc lại được, thời lượng sử dụng pin lên đến 9 giờ |
| 6 | Hoạt động được dưới điều kiện môi trường | Nhiệt độ hoạt động: tối thiểu từ -10 °C đến 50 °C |
| 7 | Khối lượng | ≤ 2 kg (bao gồm cả Pin) |
| 1.2 | Yêu cầu về chức năng đo OTDR |  |
| 1 | Bước sóng | 1310nm, 1550nm |
| 2 | Dải động | 1310nm: ≥ 42dB |
|  |  | 1550nm: ≥ 40 dB |
| 3 | Vùng chết sự kiện (EDZ) | ≤ 0,7 m |
| 4 | Vùng chết suy hao (ADZ) | ≤ 3 m |
| 5 | Độ rộng xung | Thiết lập được tối thiểu từ 5ns đến 20µs Có khả năng thiết lập được 3 xung với độ rộng xung khác nhau trong cùng 1 lần đo để tăng khả năng phát hiện các sự kiện trên tuyến cáp |
| 6 | Dải hiển thị đo khoảng cách thiết lập được | Tối thiểu từ 0,1 km đến 260 km |
| 7 | Độ chính xác | Độ chính xác có giá trị tuyệt đối ≤(0,5m + độ phân giải lấy mẫu + 1 x 10-5 x khoảng cách) |
|  |  | Độ phân giải hiển thị suy hao: ≤0,001dB |
| 8 | Phương pháp đo khoảng cách | Tự động hoặc thủ công (thông qua 2 con trỏ) |
| 9 | Phương pháp đo suy hao | Tự động; thủ công: 2 điểm (con trỏ) hoặc nhiều hơn |
| 10 | Loại cổng đo OTDR (connector) | Mặc định SC/APC, lắp sẵn trên máy đo (có thể tháo rời thay thế bằng cổng kết nối khác), có nắp bảo vệ. |
| 11 | Kiểm tra chất lượng cổng đo OTDR (connector) | Cho phép kiểm tra chất lượng cổng đo khi kết nối với cáp đo để đảm bảo độ chính xác của kết quả đo và để cảnh báo người dùng phải vệ sinh/thay đầu connector |
| 12 | Thiết lập thông số đo | Thiết lập mức ngưỡng Pass/ Fail cho suy hao mối hàn / connector, phản xạ, hệ số suy hao theo đơn vị chiều dài, suy hao toàn tuyến |
|  |  | Có khả năng thiết lập chiều dài của cuộn quang bù (tại đầu gần và đầu xa) |
|  |  | Người dùng có thể lựa chọn chế độ đo thời gian thực |
| 14 | Hiển thị | Có thể mở được tối thiểu 8 đồ hình OTDR đồng thời giúp người sử dụng thuận tiện hơn trong quá trình phân tích, xác định điểm lỗi giữa các lần đo. |
| 15 | Chức năng đo công suất quang Power Meter: |  |
| 15.1 | Bước sóng hỗ trợ: | 1310/1490/1550/1625/1650 nm |
| 15.2 | Dải công suất đầu vào hỗ trợ: | Tối thiểu trong khoảng -55 dBm tới -3 dBm |
| 16 | Chức năng nguồn phát quang Light Source trên thân module OTDR: |  |
| 16.1 | Bước sóng hỗ trợ: | 1310/1550 nm |
| 16.2 | Công suất phát | Tối thiểu -3,5dBm |
| - | Tần số điều chế | 270 Hz, 330 Hz, 1 KHz, 2 KHz |
| - | Độ ổn định (trong 8h) | < ± 0.1 dB |
| 1.3 | Các phụ kiện theo máy: |  |
| 1 | 01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Lưu trong thiết bị) |  |
| 2 | 01 Pin sạc Lithium |  |
| 3 | 01 Bộ sạc pin AC/DC adapter |  |
| 4 | 01 Túi đựng thiết bị |  |
| 5 | Phần mềm phân tích kết quả trên PC (lưu trong thiết bị) |  |
| 6 | 01 Dây nhảy quang SC/APC – SC/APC, dài 3m |  |
| B4. | DAO CẮT CHÍNH XÁC SỢI QUANG |  |
| 1 | Loại sợi quang | - Sợi đơn mode hoặc đa mode - Cho phép cắt đồng thơi 2 sợi quang trong cùng 1 lần cắt |
| 2 | Đương kính cladding | Khoảng 125µm |
| 3 | Đường kính vỏ sợi hỗ trợ | Sợi có đường kính 250µm, 900µm, 3000µm |
| 4 | Độ dài cắt sợi | 5 tới 20mm |
| 5 | Tuổi thọ lưỡi dao | ≥ 48000 lần |
| 6 | Góc cắt trung bình | ≤ 0,5 độ |
| 7 | Trọng lượng: | ≤ 200g |
| 8 | Xoay lưỡi dao | Cho phép xoay lưỡi dao dễ dàng, không cần sử dụng thêm công cụ hỗ trợ như tô vít. |
| 9 | Phụ kiện đi kèm | - Hộp hoặc túi nhỏ đựng dao - Khay đựng sợi quang thừa - Hướng dẫn sử dụng |
| C | YÊU CẦU VỀ TIẾN ĐỘ CUNG CẤP HÀNG HOÁ |  |
| 1 | - Nhà thầu cam kết bàn giao toàn bộ hàng hoá trong vòng tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ). - Địa điểm bàn giao: Toàn bộ hàng hoá được bàn giao tại kho của VTVcab tại Hà Nội. |  |
| D | YÊU CẦU VỀ BẢO HÀNH |  |
| 1 | Nhà thầu cam kết bảo hành toàn bộ hàng hoá trong 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu |  |

1.3. Các yêu cầu khác

1.3.1. Yêu cầu về phương thức thanh toán: Nhà thầu có cam kết chấp thuận phương thức thanh toán như sau:

Chủ Đầu tư sẽ thanh toán cho nhà thầu cho nhà thầu thành 02 (hai) đợt, cụ thể:

+ Đợt 1: Chủ Đầu tư tạm ứng cho Nhà thầu 30% giá trị hợp đồng sau khi hợp đồng có hiệu lực và Chủ Đầu tư nhận được bảo lãnh tạm ứng.

+ Đợt 2: Chủ Đầu tư thanh toán cho Nhà thầu 70% giá trị hợp đồng sau 30 ngày kể từ ngày hai Bên ký biên bản nghiệm thu và Chủ Đầu tư nhận được bảo lãnh bảo hành.

Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có (nếu cần): Như yêu cầu tại Mục 1.2/A/3 ở trên.