# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

1. Chủ đầu tư: Bệnh viện quân y 105.

2. Dự toán mua sắm trình duyệt: 130.589.743.850 đồng (Một trăm ba mươi tỷ, năm trăm tám mươi chín triệu, bảy trăm bốn mươi ba nghìn, tám trăm năm mươi đồng)

3. Nguồn vốn: Kinh phí tự chủ

4. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2025.

5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện quân y 105. Số 02 Phố Chùa Thông, phường Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

6. Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Mua sắm vật tư phụ trợ năm 2025 - 2026

8. Giá gói thầu: 16.046.837.750 đồng (Mười sáu tỷ, không trăm bốn mươi sáu triệu, tám trăm ba mươi bảy nghìn, bảy trăm năm mươi đồng./.)

9. Giá trị phần tùy chọn mua thêm: 0

10. Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a.  Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Hàng hóa mới 100%, có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa.

- Thể hiện rõ ràng tên hàng hóa dự thầu, số lượng, ký mã hiệu hàng hóa, hãng sản xuất, nước sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa mà không được ghi kèm cụm từ tương đương. Có tài liệu mô tả thông số kỹ thuật của hàng hóa và bảng đối chiếu khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa dự thầu so với yêu cầu của E-HSMT

- Hàng hóa được đóng gói, vận chuyển theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Hạn sử dụng còn lại của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng:

+ Tối thiểu 12 tháng, đối với hàng hóa có hạn dùng ≥ 24 tháng.

+ Tối thiểu ½ hạn dùng, đối với hàng hóa có hạn sử dụng ≤ 24 tháng.

Hạn sử dụng tính từ thời điểm giao hàng.

b.  Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

- Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật, thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo và chứng minh được các tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT.

BẢNG YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| STT lô | Tên phân lô | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bình dẫn lưu áp lực âm |  |  |
| 1.1 |  | Bình dẫn lưu dịch áp lực âm | - Bao gồm: Bình áp lực 3 lò xo dung tích 200 ml (cỡ 10 Fr); 400ml (cỡ 14Fr), dây PVC, kết nối chữ Y, dây dẫn lưu và trocar. - Bình áp lực 3 lò xo được thiết kế chống xẹp tối thiểu. Sản phẩm được đóng gói 2 lớp giúp đảm bảo vô khuẩn khi dùng trong phòng mổ. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 2 | Bộ thăm khám sinh thiết lồng ngực |  |  |
| 2.1 |  | Bộ dụng cụ bơm bột Talc | Bộ dụng cụ bơm bột Talc, dùng với ống soi màng phổi, dùng tương thích với bình đựng bột 149324 của hãng KARL STORZ Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 2.2 |  | Forceps quang | Forceps quang, dùng sinh thiết màng phổi, tương thích khi kết hợp với ống soi 26072BA của hãng KARL STORZ , hàm mở đơn Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 2.3 |  | Hộp tiệt trùng và bảo quản, bằng nhựa, có lỗ, có nắp đậy | Hộp tiệt trùng và bảo quản, bằng nhựa, có lỗ, có nắp đậy, dùng cho 2 ống soi cứng có chiều dài làm việc tối đa 32 cm, kích thước ngoài (r x s x c): 446 x 90 x 45 mm Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 2.4 |  | Ống kính nội soi HOPKINS | Ống kính nội soi HOPKINS, dùng để soi màng phổi, hướng nhìn 30 độ, đường kính 4mm, dài 30cm, có thể hấp tiệt trùng, có thêm sợi quang tăng cường dẫn truyền ánh sáng Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 2.5 |  | Ống tưới hút | Ống tưới hút, tương thích với ống soi màng phổi 26072BA của hãng KARL STORZ. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 2.6 |  | Que phẫu tích đơn cực | Que phẫu tích đơn cực, tương thích với ống soi màng phổi 26072BA của hãng KARL STORZ. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 2.7 |  | Trocar cỡ 6 mm | Trocar cỡ 6 mm, đầu tù, thân nhựa mềm, có rãnh xoắn, chiều dài làm việc 8.5 cm. Bao gồm: Vỏ trocacr và Nòng trocar. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 2.8 |  | Vỏ ngoài trocar | Vỏ ngoài trocar bằng nhựa dẻo, có thể hấp tiệt trùng, đóng gói 5 chiếc. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 3 | Bộ thử đường huyết |  |  |
| 3.1 |  | Bộ thử đường huyết | Bộ gồm: máy đo; hộp que thử mạ vàng Kim lấy máu không gây đau; Bút chích máu; Hướng dẫn sử dụng Yêu cầu kỹ thuật - Lượng máu tối thiểu 0.9- 1,1 µL - Thời gian trả kết quả 5-6 giây - Bộ nhớ ≥400 kết quả - Công nghệ GOD/ GDH-FAD - Tỷ lệ hồng cầu 20 - 60% - Hiệu chỉnh No codiing - Đơn vị đo mg/ dL - Pin sử dụng Pin 3V - Chất liệu Nhựa y tế – Máy sẽ báo lỗi khi que thử hỏng hoặc hết hạn sử dụng, lượng máu lấy chưa đủ, khi để máy ở nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh… - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 4 | Bộ vật tư hút áp lực âm |  |  |
| 4.1 |  | Bộ bình dịch 300 ml có gel cho máy Acti.V.A.C | Bình chứa dịch kín, dung tích 300 ml. Chất liệu nhựa, có gel cô đặc dịch, 01 dây dẫn với một đường hút chính và bốn đường hút nhỏ trên thành dây dẫn. Có đầu nối với máy và miếng xốp hút, có kẹp ống khoá dẫn. - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 4.2 |  | Bộ bình dịch 500ml có gel cho máy Info V.A.C và V.A.C. Ulta | Bình chứa dịch kín, dung tích 500 ml. Chất liệu nhựa, có gel cô đặc dịch, 01 dây dẫn với một đường hút chính và bốn đường hút nhỏ trên thành dây dẫn. Có đầu nối với máy và miếng xốp hút, có kẹp ống khoá dẫn. - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 4.3 |  | Bộ dây dẫn có công nghệ tự làm sạch | - gồm: 01 dây dẫn ; Có 1 đường hút chính và 4 đường hút nhỏ trong thành dây dẫn; Đầu nối tích hợp công nghệ hút có cảm ứng chống tắc; Có các rãnh định hướng dịch và 2 cổng cảm ứng phát hiện tắc, có kẹp ống khoá dẫn; - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 4.4 |  | Bộ xốp (bọt) hút dịch bằng áp lực âm màu đen cỡ trung | Bao gồm: 01 miếng xốp dạng mắt lưới dạng mở kích thước ≥ 8x15x3cm, chất liệu Polyurethane hoặc tương đương, chống nước, kích cỡ các lỗ 400-600 micron. 01 băng dán cố định chống kích ứng da, 01 dây dẫn có công nghệ tự làm sạch, có 1 đường hút chính và tối thiểu 4 đường hút nhỏ, đầu nối tích hợp công nghệ hút có cảm ứng chống tắc, có các rãnh định hướng dịch, có kẹp ống khoá dẫn. 01 thước giấy đo kích thước vết thương và ghi ngày giờ bắt đầu sử dụng. - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 4.5 |  | Bộ xốp (bọt) hút dịch bằng áp lực âm Veraflo cỡ lớn | Bao gồm: 02 miếng xốp mắt lưới dạng mở kích thước khoảng (17 x 15 x 1,8cm), chất liệu Polyurethane, chống nước, kích cỡ các lỗ khoảng 400-600 micron; 02 băng dán cố định chống kích ứng da; 01 miếng dán đánh dấu bọt; 02 miếng lau không dính; 01 dây dẫn đôi có công nghệ tự làm sạch, 01 dây hút có 1 đường hút chính và 4 đường hút nhỏ + 01 dây truyền, đầu miếng dán hút tích hợp công nghệ hút có cảm ứng chống tắc, cấu tạo có các rãnh định hướng dịch và 2 cổng cảm ứng phát hiện tắc, có kẹp ống khoá dẫn; 01 thước giấy đo kích thước vết thương và ghi ngày giờ bắt đầu sử dụng; - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 4.6 |  | Bộ xốp (bọt) hút dịch bằng áp lực âm Veraflo cỡ nhỏ | Bao gồm: 02 miếng xốp mắt lưới dạng mở kích thước khoảng (11 x 8 x 1,8cm), chất liệu Polyurethane, chống nước, kích cỡ các lỗ khoảng 400-600 micron; 02 băng dán cố định chống kích ứng da; 01 miếng dán đánh dấu bọt; 02 miếng lau không dính; 01 dây dẫn đôi có công nghệ tự làm sạch, 01 dây hút có 1 đường hút chính và 4 đường hút nhỏ, 01 dây truyền, đầu miếng dán hút tích hợp công nghệ hút có cảm ứng chống tắc, cấu tạo có các rãnh định hướng dịch và 2 cổng cảm ứng phát hiện tắc, có kẹp ống khoá dẫn; 01 thước giấy đo kích thước vết thương và ghi ngày giờ bắt đầu sử dụng. - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 4.7 |  | Bộ xốp hút dịch bằng áp lực âm màu đen cỡ lớn | Bao gồm: 01 miếng xốp dạng mắt lưới dạng mở kích thước ≥ 25x15x3cm, chất liệu Polyurethane hoặc tương đương, chống nước, kích cỡ các lỗ khoảng từ 400-600 micron. 01 băng dán cố định chống kích ứng da. 01 dây dẫn có công nghệ tự làm sạch, có 1 đường hút chính và tối thiểu 4 đường hút nhỏ, đầu nối tích hợp công nghệ hút có cảm ứng chống tắc, có các rãnh định hướng dịch, có kẹp ống khoá dẫn. 01 thước giấy đo kích thước vết thương và ghi ngày giờ bắt đầu sử dụng. - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 4.8 |  | Xốp hút dịch bằng áp lực âm màu đen cỡ nhỏ | Bộ xốp (bọt) hút dịch bằng áp lực âm KCI ĐEN cỡ nhỏ. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 5 | Bút dạ kim |  |  |
| 5.1 |  | Bút dạ kim | Sử dụng mực dầu, 2 đầu kim kích thước khác nhau. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 6 | Cáp điện tim cho máy theo dõi bệnh nhân hãng GE Healthcare |  |  |
| 6.1 |  | Cáp điện tim máy cho theo dõi bệnh nhân hãng GE Healthcare | Dây cảm biến dùng đo ECG cho các loại monitor GE. Dây 3 điện cực chuẩn AHA, có lớp bảo vệ cách điện để chống nhiễu. Được thiết kế kiểu đầu kết nối, vật liệu chế tạo cáp chất lượng cao. Đầu kết nối nhỏ gọn dễ dàng kết nối hoạt động linh hoạt. Cảm biến đo ECG 3 lead chuẩn AHA sử dụng nhiều lần được sử dụng cho người lớn và trẻ em. Chiều dài dây cảm biến là 74cm. Tương thích với máy theo dõi bệnh nhân B450/B125 hãng GE. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 7 | Chổi rửa dụng cụ nội soi |  |  |
| 7.1 |  | Bàn chải vệ sinh dụng cụ | Dùng để vệ sinh, cọ rửa các dụng cụ phẫu thuật nội soi, gói 5 chiếc |
| 7.2 |  | Chổi rửa dụng cụ nội soi cỡ 11mm | - Cỡ 11mm - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 7.3 |  | Chổi rửa dụng cụ nội soi cỡ 16 mm | - Cỡ 16mm - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 7.4 |  | Chổi rửa dụng cụ nội soi cỡ 2,5 mm | - Cỡ 2,5mm - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 7.5 |  | Chổi rửa dụng cụ nội soi cỡ 7mm | - Cỡ 7mm - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 8 | Cốc đựng mẫu xét nghiệm |  |  |
| 8.1 |  | Cốc đựng mẫu xét nghiệm | Chất liệu ống làm bằng nhựa PP, nút bằng nhựa LDPE. - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 9 | Đầu Col dùng trong xét nghiệm |  |  |
| 9.1 |  | Đầu col vàng | Chất liệu nhựa dùng trong y tế, chất lượng cao không có tạp chất. Có khía. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 9.2 |  | Đầu col xanh | Chất liệu nhựa dùng trong y tế, chất lượng cao không có tạp chất. Màu xanh. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 9.3 |  | Đầu típ hút mẫu có phin lọc loại 10 µl | Dùng trong pipet hút mẫu. Dung tích 10 µl. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 9.4 |  | Đầu típ hút mẫu có phin lọc loại 1000 µl | Chất liệu polypropylen y tế và các bộ lọc được làm bằng UHMWPE kỵ nước cao. Có bộ lọc. Dung tích 1000 µl. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 9.5 |  | Đầu tip hút mẫu có phin lọc loại 200 µl | Dùng trong pipet hút mẫu. Dung tích 200 µl. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 10 | Đầu đục tạo hình trong phẫu thuật sọ não dùng cho người lớn |  |  |
| 10.1 |  | Đầu đục tạo hình trong phẫu thuật sọ não dùng cho người lớn | đầu khoan sọ não tạo hình đục tự dừng, Đường kính 9- 12mm. Đạt tiêu chuẩn CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 11 | Đầu in nhiệt dùng cho máy in phim AGFA |  |  |
| 11.1 |  | Đầu in nhiệt dùng cho máy in phim AGFA | Đầu in nhiệt dùng cho máy in phim khô AGFA Drystar -5302 ; Năm sản xuất: 2024 trở về sau; Mới 100% nguyên đai nguyên kiện; tương thích cho máy in AGFA Drystar -5302 |
| 12 | Dầu soi kính |  |  |
| 12.1 |  | Dầu soi kính | Dùng soi kính hiển vi ( lọ 1000ml) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 13 | Dây cao tần |  |  |
| 13.1 |  | Dây cao tần đơn cực | Dây cao tần đơn cực, chân cắm cỡ 4 mm, chiều dài 3 m. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 13.2 |  | Dây cao tần lưỡng cực, hai chân cách nhau 22 mm | Dây cao tần lưỡng cực, chiều dài 3 m. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 14 | Dây cáp đo huyết áp cho máy theo dõi bệnh nhân hãng GE Healthcare |  |  |
| 14.1 |  | Dây cáp đo huyết áp cho máy theo dõi bệnh nhân hãng GE Healthcare | Kết nối đa dạng. Là dây khí DINACLICK, chiều dài 12 ft (3,6M) w/ Đầu nối hình chữ nhật với Đầu nối DINACLICK 2T dành cho người lớn. Kết nối với bao đo huyết áp và máy theo dõi bệnh nhân. Tương thích với máy theo dõi bệnh nhân B450/B125 hãng GE. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 15 | Dây dẫn nước nội soi phẫu thuật |  |  |
| 15.1 |  | Dây dẫn nước nội soi phẫu thuật | - Đường kính 8/6 mm. Bộ Gồm 01 dây hút dịch + 01 dây dẫn nước kết nối với chai dịch. Chiều dài 3m. Tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 16 | Dây dẫn sáng nội soi phẫu thuật |  |  |
| 16.1 |  | Dây dẫn sáng nội soi phẫu thuật | - Đường kính 4.8mm – sử dụng với các ống soi có đường kính từ 6,5mm – 12.0 mm - Chiều dài 250 cm - Chịu nhiệt tốt, có chốt khóa an toàn và có tính năng tăng cường khả năng dẫn sáng - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 16.2 |  | Dây dẫn sáng nội soi phẫu thuật đường kính từ 3.0mm – 6.5m | - Đường kính 3.5mm – sử dụng với các ống soi có đường kính từ 3.0mm – 6.5mm - Chiều dài 300 cm - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 17 | Dây tưới hút dịch |  |  |
| 17.1 |  | Dây tưới hút dịch | Bộ dây tưới hút, bằng silicone, tiệt trùng được, dùng với hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 18 | Điện cực cầm máu |  |  |
| 18.1 |  | Điện cực cầm máu đơn cực hình cầu | Điện cực cầm máu hình cầu, đường kính 3mm, 24/26Fr, gói 6 chiếc. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 18.2 |  | Điện cực cầm máu và phẫu tích hình chữ L | Điện cực phẫu tích và cầm máu, đầu hình chữ L, vỏ bọc cách điện, có chân cắm đốt điện đơn cực. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 18.3 |  | Điện cực cầm máu/cắt đốt cực hình mũi nhọn | Điện cực cầm máu hình mũi nhọn, dùng với vỏ đặt ống soi cắt cỡ 24/26 Fr. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 18.4 |  | Điện cực cầm máu/cắt/đốt hình con lăn | Điện cực cầm máu hình con lăn, đường kính 5 mm, 24/26Fr. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 18.5 |  | Điện cực cắt đơn cực hình vòng | Điện cực cắt đốt hình vòng, 24/26Fr. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 19 | Điện cực cho máy điện cơ, điện não |  |  |
| 19.1 |  | Bộ điện cực điện não vi tính | -Tương thích với máy điện não vi tính NEUROFAX EEG-1200K - Gồm 20 chiếc Kiểu dáng: Điện cực cầu sử dụng cùng với điện cực kẹp cá sấu và mũ lưới cố định. - Chất liệu bạc hoặc bạc Clorua, không gỉ sét, có thể ổn định tín hiệu và chống nhiễu tốt. Có đệm bông. Có rãnh để cố định bằng nón lưới. - Định lượng: 20 chiếc/ bộ - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 19.2 |  | Điện cực điện cơ vi tính dùng 1 lần | Sử dụng trên máy đo điện cơ Bộ gồm 3 loại điện cực với 3 màu sắc tiêu chuẩn: Xanh Lá – Đỏ – Đen. - Điện cực hình vuông kích thước 22mmx22mm, có cáp dây kết nối sẵn, dài 60cm, giắc cắm trên cáp chuẩn DIN 1,5mm - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 19.3 |  | Điện cực lưu huyết não | Tương thích với máy lưu huyết não vi tính VasoScreen của hãng Medis - Đức - Một bộ gồm 6 dây cáp kèm đầu kẹp điện cực, 6 điện cực đi kèm, dây đai quấn giữ cố định điện cực - Điện cực hình tròn đường kính 2cm, vật liệu thép không gỉ - Điện cực có cáp dây nối sẵn dài ≥ 60cm, giắc cắm trên cáp chuẩn DIN 1,5mm - Dây cáp có sẵn điện cực kẹp kết nối có màu sắc riêng biệt chất liệu nhựa TPU, dầu cắm tương thích với thiết bị - Đạt chứng chỉ ISO 13485:2016. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 19.4 |  | Bộ điện cực kẹp tai | - Bộ bao gồm 1 cặp 2 điện cực kẹp tai - Chất liệu: Bạc hoặc bạc Clorua, không gỉ sét, có thể ổn định tín hiệu và chống nhiễu tốt. - Dùng tương thích với máy điện não vi tính NEUROFAX EEG-1200K hãng Nihon Kohden - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 19.5 |  | Bộ dây cáp dùng để kết nối điện cực | - Bộ gồm 12 dây với các màu sắc khác nhau dài 1,5m, bao gồm đầu giắc kết nối với nút nhựa, đường kính giắc kết nối cỡ 1.5mm, đầu cố định điện cực kiểu kẹp cá sấu. - Chất liệu dây nhựa TPU nhẵn, lõi có bọc kim tuyến - Kẹp cá sấu làm bằng thép không rỉ, dẫn điện tốt, thu tín hiệu điện não rõ ràng và tuổi thọ cao. - Dùng tương thích với máy điện não vi tính NEUROFAX EEG-1200K hãng Nihon Kohden - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 19.6 |  | Mũ cố định điện cực có quai đeo cằm | - Có 3 cỡ size S, M, L sử dụng tương ứng cho chu vi đầu 38cm-46cm, 46cm-54cm, và 54cm-62cm, tùy chọn phù hợp với cả đối tượng trẻ em tới người lớn - Chất liệu silicon an toàn trong y tế - Phù hợp khi cố định với loại điện cực cầu. - Dùng tương thích với máy điện não vi tính NEUROFAX EEG-1200K hãng Nihon Kohden - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 20 | Điện cực giấy dùng 1 lần |  |  |
| 20.1 |  | Điện cực giấy dùng 1 lần | Kích thước: hình vuông (20 x20) cm gập 4, kết nối trực tiếp với tấm điện cực máy Chất liệu bao gồm sợi cacbon và sợi conton - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 21 | Điện cực, dây nối dùng cho dao mổ diện |  |  |
| 21.1 |  | Dây nối kẹp lưỡng cực | Dây nối kẹp lưỡng cực sử dụng một lần, chiều dài dây 3.6m ± 5% . Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 21.2 |  | Dây nối tấm điện cực trung tính sử dụng nhiều lần Valleylab | Dây nối tấm điện cực trung tính sử dụng nhiều lần, dây dài 4,6m, có cổng kết nối tính năng sử dụng tính năng REM Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 21.3 |  | Điện cực trung tính loại kép | - Tấm điện cực trung tính sử dụng một lần, chất liệu PolyHesive tăng độ bám dính cho điện cực - Chiều dài dây 2,7m ± 5%, diện tích tiếp xúc 140 cm² ± 5% - Đạt tiêu chuẩn FDA, CE, ISO13485:2016 - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 21.4 |  | Kẹp lưỡng cực sử dụng nhiều lần | Kẹp lưỡng cực sử dụng nhiều lần dạng lưỡi lê, chiều dài 19,1cm ± 5%, đường kích đầu kích hoạt 2,0mm ± 5% Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 21.5 |  | Tấm điện cực trung tính REM | Tấm điện cực trung tính sử dụng một lần, không dây (sử dụng kèm với dây nối sử dụng nhiều lần) Sử dụng cho dao Forcetriad Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 22 | Dụng cụ cầm máu trong phẫu thuật nội soi |  |  |
| 22.1 |  | Kẹp cầm máu dùng một lần xoay được | Clip cầm máu, cán lắp sẵn, xoay được, cầm máu niêm mạc, đánh dấu. Đường kính kênh làm việc tối thiểu 2.8mm, độ mở 7.5mm. Chiều dài làm việc 2300mm. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 23 | Dụng cụ phẫu thuật mắt |  |  |
| 23.1 |  | Đáy hộp tiệt trùng cỡ nhỏ | Không đục lỗ, kích thước 285x280x100mm. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 23.2 |  | Kẹp LIVERNOIS thẳng | Thẳng, dài 10cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 23.3 |  | Kẹp chắp AYER | Dài 9cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 23.4 |  | Kẹp chắp DESMARRES | Dài 9cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 23.5 |  | Kẹp khăn BACKHAUS | Dài 11cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 23.6 |  | Kẹp kim CASTROVIEJO | Cong, ngàm trơn, tay cầm rộng, có khoá cài, dài 14.0cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 23.7 |  | Kẹp kim HALSEY | Cán vàng, ngàm trơn, dài 13.0cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 23.8 |  | Kẹp kim vi phẫu BARRAQUER | Cong, dài 14.0cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 23.9 |  | Kẹp kim vi phẫu BARRAQUER-TROUTMAN | Thẳng, dài 10cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 23.10 |  | Kẹp mạch máu HARTMANN | Cong dài 10cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 23.11 |  | Kẹp mô MICRO-ADSON | 1X2 răng, dài 12cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 23.12 |  | Dụng cụ chi tách nhân BUNNKATU | Dài 120mm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 23.13 |  | Kẹp phẫu tích BISHOP-HARMON | Dài 8,5cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 23.14 |  | Kẹp phẫu tích DYSON-COLIBRI | Thẳng, 1X2T,dài 7.5cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 23.15 |  | Kẹp phẫu tích Jaffe | Dài 10cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 23.16 |  | Kẹp phẫu tích MICRO-ADSON | Dài 12cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 23.17 |  | Kẹp phẫu tích số 4 | Dài 11cm, No.4. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 23.18 |  | Kẹp phẫu tích số 5 | Dài 11cm, No.5. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 23.19 |  | Khay lưới đựng dụng cụ | Kích thước 245x245x70mm. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 23.20 |  | Móc gân Stevens | Dài 120mm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 23.21 |  | Nắp hộp tiệt trùng cỡ nhỏ | Có đục lỗ, kích thước 285x280mm, màu bạc. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 23.22 |  | Nhíp phẫu tích STEVENS hơi cong | Hơi cong, dài 10.5cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 23.23 |  | Kéo CASTROVIEJO dài 10cm | Thẳng, nhọn/nhọn, dài 9.0cm, 10.0cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 23.24 |  | Nhíp phẫu tích STEVENS thẳng | Thẳng, dài 10.5cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 23.25 |  | Nhíp phẫu tích STEVENS thẳng 1X2T | Thẳng, 1X2T, dài 10.5cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận CE. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 23.26 |  | Tấm silicon chống xước và cố định dụng cụ | Kích thước 300x300mm. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 23.27 |  | Vành mi BARRAQUER rộng 10mm | Dài 4cm, rộng 10mm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 23.28 |  | Vành mi BARRAQUER rộng 15mm | Dài 4cm, rộng 15mm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 23.29 |  | Kéo mổ mắt VANNAS | Cong, dài 8.5cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 23.30 |  | Kéo mổ mắt WESTCOTT | Mũi nhọn hoặc tù, dài 11cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 23.31 |  | Kéo phẫu thuật IRIS cong | Cong, nhọn/nhọn, dài 10.5cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 23.32 |  | Kéo phẫu thuật IRIS thẳng | Thẳng, nhọn/nhọn, dài 10.5cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 23.33 |  | Kéo phẫu thuật MOD.BONN | Thẳng, dài 8.0cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương |
| 23.34 |  | Kẹp LIVERNOIS gập góc | Gập góc, dài 10cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 24 | Dụng cụ trong nội soi phẫu thuật |  |  |
| 24.1 |  | Lõi rọ lấy sỏi nội soi phẫu thuật | Rọ lấy sỏi, tính năng kỹ thuật tương đương với lõi rọ 27023VR của hãng Karl Storz. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 24.2 |  | Nút cao su đầu trocar 6 mm | Nắp cao su dùng cho trocars cỡ 6 mm. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 24.3 |  | Ống giảm trocar 13 | Ống giảm, cho dụng cụ cỡ 5 mm khi dùng với trocar cỡ 13 mm. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 24.4 |  | Ống thu giảm khẩu kính, loại 11/5mm | Ống giảm, cho dụng cụ cỡ 5 mm khi dùng với trocar cỡ 11 mm. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 24.5 |  | Ống tưới hút phẫu thuật nội soi cỡ 5 mm | Ống tưới hút, bề mặt chống lóa, có lỗ bên hông, van khóa điều khiển bằng một tay, cỡ 5 mm, dài 36 cm. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 24.6 |  | Quạt nâng gan | Quạt nâng gan, tháo rời được, xòe ra được, cỡ 5 mm, chiều dài 36cm. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 24.7 |  | Vỏ đặt tay cắt nội soi, cỡ 24 Fr | Gồm 2 phần: Vỏ đặt ống soi cắt, Nòng đặt - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 24.8 |  | Vỏ đặt tay cắt nội soi, cỡ 24 Fr | Vỏ đặt tay cắt nội soi loại xoay được, cỡ 26 Fr, có 2 đường dịch vào và ra để tưới rửa liên tục. Gồm 2 phần: Vỏ ngoài và Vỏ trong - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 24.9 |  | Vỏ trong cho vỏ đặt tay cắt | Vỏ trong, xoay được, có bọc cách điện bằng ceramic, sử dụng với vỏ ngoài ống soi cắt mã 27050SC, 26 Fr. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 24.10 |  | Vỏ trong ống soi cắt tiết niệu | Vỏ trong , xoay được, đầu bằng chất cách điện, sử dụng với vỏ đặt ống soi, cỡ 26Fr . Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 24.11 |  | Lưỡi kéo cong Clickline, hàm hoạt động kép | Lưỡi kéo cong Clickline, hàm hoạt động kép, có răng cưa, hàm dài 20 mm. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 24.12 |  | Lưỡi kéo hình móc Clickline, hàm hoạt động đơn | Lưỡi kéo dạng móc, phần hàm dụng cụ dài 10 mm, hoạt động đơn. Cỡ khoảng 5 mm, chiều dài 36 cm. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 24.13 |  | Lưỡi kéo thẳng Clickline | Lưỡi kéo thẳng, phần hàm dụng cụ dài 15 mm, hoạt động kép. Cỡ 5 mm, chiều dài 36cm. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 24.14 |  | Nong cho vỏ đặt tay cắt nội soi | Đầu bịt tiêu chuẩn, sử dụng với vỏ đặt ống soi cắt cỡ 24/26 Fr. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 24.15 |  | Nòng trocar, đầu hình kim tự tháp, cỡ 6 mm | Nòng trocar đầu hình kim tự tháp, dùng với vỏ cỡ 6 mm, chiều dài làm việc 10.5 cm, làm từ thép không gỉ. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 24.16 |  | Nòng trocar, đầu sắc, cỡ 11 mm | Nòng trocar đầu sắc, dùng với vỏ cỡ 11 mm, chiều dài làm việc 10.5 cm, làm từ thép không gỉ. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 24.17 |  | Nòng trocar, đầu tù | Nòng trocar đầu tù, dùng với vỏ cỡ 11 mm, chiều dài làm việc 10.5 cm, làm từ thép không gỉ. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 24.18 |  | Nút cao su đầu trocar 11 mm | Nắp cao su dùng cho trocars cỡ 11 mm. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 24.19 |  | Cáp cao tần lưỡng cực | Chân cắm đôi cỡ 4 mm, chiều dài 3 m. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 24.20 |  | Dầu tra các khớp cử động | Dầu tra dụng cụ, 50 ml, không chứa silicone - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 24.21 |  | Dây bơm khí CO2 dùng nhiều lần cho Endoflator 40/50 | Dây bơm khí, tiệt trùng được, đường kính bên trong 9 mm, dài 250 cm, sử dụng với máy ENDOFLATOR® 40 UI400 hoặc ENDOFLATOR® 50 UI500. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 24.22 |  | Kìm kẹp kim RASSWEILER | Kìm kẹp kim RASSWEILER, hàm cong trái, mảnh, tay cầm thẳng trục có lỗ xỏ ngón và khóa hãm. Cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 24.23 |  | Pank gắp sỏi niệu quản | Forceps gắp sỏi cỡ 4 Fr, thân cứng, chiều dài 60 cm, hàm hoạt động kép, sử dụng với ống soi niệu quản bể thận. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 24.24 |  | Pank gắp sonde JJ thân mềm | Forceps gắp dị vật, thân mềm, hàm hoạt động kép, cỡ 7Fr., chiều dài 40cm. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 24.25 |  | Thanh thắt nút chỉ | Thanh đẩy chỉ CICE, dùng trong kĩ thuật thắt nút chỉ ngoài cơ thể, cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 24.26 |  | Xilanh hút mảnh cắt REINER-ALEXANDER, 150cc | Xi lanh hút mảnh cắt, dung tích 150 ml, có đi kèm với một khớp nối với vỏ đặt ống soi. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25 | Dụng cụ vi phẫu mạch máu |  |  |
| 25.1 |  | Banh ADSON | 4x4 răng tù, dài 20cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.2 |  | Clamp bulldog DE BAKEY dài 70mm | Ngàm khôn chấn thương, cong, dài 70mm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.3 |  | Clamp bulldog DE BAKEY dài 75mm | Ngàm khôn chấn thương, thẳng, dài 75mm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.4 |  | Clamp bulldog GLOVER thẳng | Thẳng, ngàm không chấn thương, dài 60mm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.5 |  | Clamp bulldog GLOVER, cong | Cong, ngàm không chấn thương, dài 65mm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.6 |  | Clip mạch máu Biemer 20-25gr | Kích thước 9x5mm, lực đóng 20-25gr. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số , chứng nhận ISO13485, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.7 |  | Clip mạch máu Biemer lực đóng 30-40gr | Kích thước 9x5mm, lực đóng 30-40gr. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.8 |  | Đáy hộp tiệt trùng cỡ lớn | Không đục lỗ, kích thước 465x280x135mm. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.9 |  | Kéo phẫu thuật BROPHY | Thẳng, dài 14.5cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.10 |  | Kéo phẫu thuật mạch máu DE BAKEY | Cong 45°, dài 19.0cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.11 |  | Kéo phẫu thuật POTTS-SMITH | Cong 60°, dài 19.0cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.12 |  | Banh DEARVER 25mm | Lưỡi rộng 25mm, dài 33cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.13 |  | Kéo phẫu tích cán vàng MAYO cong | Cong, tù/tù, dài 17.0cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.14 |  | Kéo phẫu tích cán vàng MAYO thẳng | Thẳng, tù/tù, dài 17.0cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.15 |  | Kéo phẫu tích METZENBAUM cong, tù dài 18cm | Cán vàng, cong, tù/tù, dài 18.0cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.16 |  | Kéo phẫu tích METZENBAUM cong, tù dài 20cm | Cán vàng, cong, tù/tù, dài 20.0cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số (data matrix), chứng nhận CE hoặc tương đường. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.17 |  | Kéo phẫu tích METZENBAUM thẳng | Cán vàng, thẳng, tù/tù, dài 14.5cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.18 |  | Kéo phẫu tích REYNOLDS | Cong, nhọn, dài 15.0cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.19 |  | Kẹp Bulldog cong | Cong 50mm/8mm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số (data matrix), chứng nhậnISO13485, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.20 |  | Kẹp Bulldog thẳng | Thẳng 50mm/8mm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.21 |  | Kẹp FOERSTER-BALLENGER | Cong, ngàm răng cưa, dài 18cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.22 |  | Kẹp giữ clip mạch máu Biemer | Dài 145mm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số (data matrix), chứng nhận ISO13485, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.23 |  | Banh DEARVER 38mm | Lưỡi rộng 38mm, dài 30.5cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.24 |  | Kẹp HEISS | Hơi cong, dài 20cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.25 |  | Kẹp khăn BACKHAUS | Dài 11cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.26 |  | Kẹp kim BABY-CRILE-WOOD | Cán vàng, dài 15.0cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.27 |  | Kẹp kim CRILE-WOOD | Cán vàng, dài 18cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.28 |  | Kẹp mạch máu COLLER | Cong dài 16cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.29 |  | Kẹp mạch máu CRILE-RANKIN | Thẳng dài 16cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.30 |  | Kẹp mạch máu DE BAKEY dài 16cm | Cán vàng, 1.5mm, dài 16cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.31 |  | Kẹp mạch máu DE BAKEY dài 20cm | Cán vàng, 1.5mm, dài 20cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.32 |  | Kẹp mạch máu HALSTED-MOSQUITO cong | Thẳng dài 12.5cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.33 |  | Kẹp mạch máu HALSTED-MOSQUITO thẳng | Cong dài 12.5cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.34 |  | Banh SENN-MILLER | Răng nhọn, dài 16cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.35 |  | Kẹp mạch máu Mixter | Cong dài 19cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.36 |  | Kẹp mạch máu OCHSNER-KOCHER | Thẳng dài 16cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.37 |  | Kẹp mang kim MAYO-HEGAR | Cán vàng, dài 20.0cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485: 2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.38 |  | Kẹp mô ADSON | 1X2 răng, dài 12cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.39 |  | Kẹp mô tiêu chuẩn | Thẳng, 1X2 răng, dài 14.5cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.40 |  | Kẹp phẫu tích ADSON | Dài 12cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương |
| 25.41 |  | Kẹp phẫu tích GEMINI | Cong dài 22cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.42 |  | Kẹp phẫu tích tiêu chuẩn | Thẳng, dài 14.5cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.43 |  | Kẹp răng chuột ALLIS | 5X6 răng, dài 15cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về saug |
| 25.44 |  | Kẹp ruột BABCOCK | Dài 16cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.45 |  | Banh WEITLANER | 3X4 răng nhọn, dài 13cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.46 |  | Khay lưới | Kích thước 405x245x60mm. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.47 |  | Khay quả đậu | Dài 200 mm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.48 |  | Móc Cushing | Loại mảnh, dài 19cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương |
| 25.49 |  | Móc dài 16CM | Dài 16cm, răng chỉa nhọn, loại 2 răng. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.50 |  | Móc GILLIES | Dài 18cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.51 |  | Móc ROLLET | Dài 13cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.52 |  | Nắp hộp tiệt trùng cỡ lớn | Có đục lỗ, màu xanh, kích thước 465x280mm. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.53 |  | Ống hút FRAZIER | chiều dài làm việc 90mm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485: 2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.54 |  | Ống hút POOLE | Đường kính 8mm, dài 220mm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.55 |  | Que thăm | Kích thước 2mm, dài 13.0cm. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.56 |  | Bộ banh PARKER | Loại nhỏ, Fig 1+2. Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.57 |  | Cán dao số 3 | Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số , chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.58 |  | Cán dao số 3L | Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 25.59 |  | Cán dao số 7 | Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 26 | Dung dịch bôi trơn và làm sạch dụng cụ y tế |  |  |
| 26.1 |  | Dung dịch bôi trơn dụng cụ y tế Pose - Jel | Gel bôi trơn vô trùng gốc nước , không nhờn dễ rửa Thành phần Propylene Glycol , EDTA 2 NA , Carbopol 940 , Glycerine , Unigerm G-2 , Sodium Carboxymethylcellulose , Sodium Hydroxide BP , Distilled water qs. Tuýp 150 gam . Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 26.2 |  | Dung dịch tan gỉ Pose SR#2 | Thành phần: Triethanolamine 8%, Ethoxylated Alcohol 5.0, chai 750 ml, 2 chai/ bộ, Chai dạng xịt. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 26.3 |  | Dung dịch tan gỉ Pose SR#1 | Thành phần: Glycolic Acid 8%,- Ethoxylated Alcohol 5.0, chai 750 ml, 2 chai/ bộ, Chai dạng xịt. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 26.4 |  | Khăn lau sát khuẩn dụng cụ y tế POSEQUAT PAD | Thành phần : Quaternary compound ( Dual quats ) 0,21%, kích thước 17 x 22 cm. Tác dụng: dùng để khử khuẩn bề mặt thiết bị y tế. ISO13485:2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 27 | Forcep, hàm forceps các loại |  |  |
| 27.1 |  | Forcep lấy bệnh phẩm | Kẹp CLICKLINE kiểu móng vuốt, xoay được, kích thước 10 mm, dài 36 cm, 2 x 3 răng, hàm tác động đơn, bao gồm: 33132 Tay cầm bằng kim loại, có khóa 33500 Vỏ ngoài, cách điện 33510FS Hàm forceps. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 27.2 |  | Forceps gắp mảnh sỏi | Forceps gắp sỏi cỡ 5 Fr, thân mềm, chiều dài 60 cm, hàm hoạt động kép, sử dụng với ống soi niệu quản bể thận. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 27.3 |  | Forceps lưỡng cực TAKE-APART Manhes | Kẹp đốt cầm máu lưỡng cực TAKE APART, tháo rời được, độ rộng hàm 3 mm, dài 33 cm, gồm có: Tay cầm, Vỏ ngoài, Vỏ trong, Hàm kẹp. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 27.4 |  | Forceps sinh thiết CLICKLINE MANHES | Forceps sinh thiết, cỡ 5 mm, dài 43 cm, xoay được, tháo rời được, bọc cách điện, có đầu nối đơn cực. Gồm 3 phần tay cầm, Hàm forceps, Vỏ ngoài. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 27.5 |  | Hàm forceps kẹp Clickline | Hàm forceps kẹp Clickline, nhiều răng, hàm rộng 4.8 mm, dài 14 mm, hoạt động đơn, dùng để kẹp chính xác và không gây tổn thương. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 27.6 |  | Hàm forceps kẹp Clickline, có mở lỗ | Hàm forceps kẹp Clickline, có răng cưa không gây tổn thương, hàm dài 26 mm, mở cửa sổ, hoạt động đơn. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 27.7 |  | Hàm forceps kẹp lưỡng cực TAKE-APART | Hàm kẹp lưỡng cực, hàm bản rộng 3 mm, cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 27.8 |  | Hàm forceps kẹp và phẫu tích Clickline KELLY | Hàm forceps kẹp và phẫu tích Clickline KELLY, hàm dài 22 mm, hoạt động kép. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 27.9 |  | Hàm forceps kẹp và phẫu tích REDDICK-OLSEN | Ruột kẹp loại CLICK'line, dùng gắp và bóc tách, hàm hoạt động đôi, cỡ 5 mm, dài 36 cm. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 28 | Giấy gói dụng cụ y tế |  |  |
| 28.1 |  | Giấy gói dụng cụ y tế | Màu sắc: Xanh dương hoặc Xanh lá Bao gồm các kích cỡ: R 400mm, D 400mm, 500 tờ/túi. Định lượng 60 g/m2 * Tương thích với các phương pháp khử trùng: – Khử trùng bằng hơi nước – Đóng gói để tiệt trùng thiết bị y tế tái sử dụng – Khử trùng bằng EO – Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 29 | Giấy in máy y tế |  |  |
| 29.1 |  | Giấy in ảnh màu kích thước: 210mm x 297mm | Sử dụng in ảnh cho nội tiêu hóa, siêu âm, tai mũi họng, loãng xương. phẳng mịn, trắng. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 29.2 |  | Giấy in Monitor sản khoa ToiTu | Giấy in nhiệt, kích cỡ 152mmx150mmx200 sheets. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 29.3 |  | Giấy in nhiệt K80 | Giấy in nhiệt K80mm đường kính 45mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 29.4 |  | Giấy in nhiệt máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao | Giấy in nhiệt dùng cho máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao, đường kính 45mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 29.5 |  | Giấy in nhiệt máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Tương thích máy tiệt trùng nhiệt độ thấp P110-1V. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 29.6 |  | Giấy in phun kích thước 21cm x 29.7cm | Nguyên liệu cao cấp, được phủ 1 lớp bột để in không bay màu, khô nhanh, không nhòe mực, chống ẩm chống nước tốt, giữ bền màu. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 29.7 |  | Giấy in ảnh siêu âm chất lượng HD | Kích thước 110MM x 20 M, khoảng 240 tấm ảnh. Cho hình ảnh chất lượng cao. Tương thích máy in ảnh sony, đặc tính tương đương với giấy in AC110HD. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 29.8 |  | Giấy in tương thích máy in ảnh siêu âm Sony USP-110S | Giấy in siêu âm nhiệt (Loại I: Chất lượng cao). Kích cỡ: 110mm x 20m. Số lượng bản in: 215 bản. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 29.9 |  | Giấy vi tính kích thước 21cm x 14.8cm | Kích thước 21cm x 14.8cm. Mặt giấy mịn, không cặn bẩn. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 29.10 |  | Giấy vi tính kích thước 21cm x 29.7cm | Kích thước 21cm x 29.7cm. Mặt giấy mịn, không cặn bẩn. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 29.11 |  | Giấy in kết quả cho máy theo dõi bệnh nhân các loại | Tương thích với các máy theo dõi bệnh nhân. KT 50mmx100mmx300sh. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 29.12 |  | Giấy in kết quả siêu âm đen trắng | Giấy in siêu âm nhiệt chất lượng cao. Kích cỡ: 110mm x 20m Số lượng bản in: 215 bản - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 29.13 |  | Giấy in máy điện tim 6 bút Fukuda | Dùng cho máy điện tim FuKuda FX7102/7202 KT 110mmx140mmx200sh Max - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 29.14 |  | Giấy in máy nghe tim thai | Giấy in nhiệt cho máy Monitor sản khoa Nihon Kohden KT: 150mm x 90mm x 300 tờ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 29.15 |  | Giấy in máy theo dõi bệnh nhân hãng GE Healthcare | Giấy in nhiệt máy theo dõi bệnh nhân GE, máy điện tim kích thước Kích thước: 50mm x 30m x 16mm . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 29.16 |  | Giấy in máy theo dõi bệnh nhân Nihon Konden | Sử dụng cho máy theo dõi bệnh nhân Nihon Kohden, đặc tính kỹ thuật tương đương với giấy FQS 50-3-100. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 29.17 |  | Giấy in máy theo dõi sản khoa | Sử dụng cho máy Monitor sản khoa K152 - 90. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 29.18 |  | Giấy in cho máy Monitor sản khoa của hãng Philips | Giấy in nhiệt monitor sản khoa Philip M1911A, kích thước: 150mmx100x150 sheets ( P150100/150GNS) kẻ xanh . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 29.19 |  | Giấy ghi kết quả máy điện tim 6 bút nihon kohden | Giấy điện tim 6 bút không kẻ K110x2x142 sheets - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 29.20 |  | Giấy in kết quả xét nghiệm Kích cỡ 5x 200cm | Sử dụng in kết quả cho các máy xét nghiệm điện giải, nước tiểu khí máu. - Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 30 | Giấy thử PH |  |  |
| 30.1 |  | Giấy thử PH | Kích thước ~ 87x67x11mm. Phạm vi test 4.5-9. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 31 | Kéo, kẹp các loại dùng trong phẫu thuật |  |  |
| 31.1 |  | Kéo Panas 8cm | Kích thước: 8cm. Chất liệu thép không rỉ. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2026, ISO 9001:2015, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 31.2 |  | Kìm kẹp kim 18cm | Kích thước: 18cm, thẳng. Chất liệu thép không rỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2026, ISO 9001:2015, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 31.3 |  | Nỉa có mấu 16cm | Kích thước: 16cm. Chất liệu. Thép không rỉ. chất liệu bằng thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2026, ISO 9001:2015, CE. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 31.4 |  | Nỉa không mấu 16cm | Kích thước: 16cm. Chất liệu thép không rỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2026, ISO 9001:2015, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 31.5 |  | Panh cong có mấu 25cm | Kích thước: 23cm, cong. Chất liệu thép không rỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2026, ISO 9001:2015, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 31.6 |  | Panh cong không mấu 16cm | Kích thước: 16cm. Chất liệu thép không rỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2026, ISO 9001:2015, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 31.7 |  | Panh thẳng có mấu 25cm | Kích thước: 23cm, thẳng. Chất liệu thép không rỉ. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2026, ISO 9001:2015, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 31.8 |  | Kéo phẫu thuật cong nhọn 11.5cm | Kích thước: 11.5cm. Chất liệu thép không rỉ. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2026, ISO 9001:2015, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 31.9 |  | Kéo phẫu thuật cong nhọn 16cm | Kích thước: 16cm. Chất liệu thép không rỉ. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2026, ISO 9001:2015, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 31.10 |  | Kéo phẫu thuật thẳng nhọn 16cm | Kích thước: 16cm. Chất liệu thép không rỉ - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2026, ISO 9001:2015, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 31.11 |  | Kéo phẫu thuật thẳng nhọn11.5cm | Kích thước: 11.5cm. Chất liệu thép không rỉ. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2026, ISO 9001:2015, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 31.12 |  | Kéo phẫu thuật thẳng tù 16cm | Kích thước: 16cm. Chất liệu thép không rỉ. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2026, ISO 9001:2015, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 31.13 |  | Kìm cắt đinh chuôi vàng 23cm | Cắt đinh nội tủy, vít kết xương các loại. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2026, ISO 9001:2015, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 31.14 |  | Kéo cắt băng | Kích thước: 16cm. Chất liệu thép không rỉ. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2026, CE. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 32 | Khay men |  |  |
| 32.1 |  | Khay men | Chất liệu thép tráng men dày.kích thước 30x20x5cm - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 33 | Ắc quy cho lưu điện 12V – 7AH |  |  |
| 33.1 |  | Ắc quy cho lưu điện 12V – 7AH | Điệp áp 12V – Dung lượng 7Ah Kich thước: Dài 151 x Rộng 65 x Cao 94 mm Chuyên dùng cho thiết bị UPS trong y tế. Trọng lượng 2.37kg; Số Cell 63Cell Dòng phóng cực đại: 135A (5s) Dòng ngắn mạch: 450A Dòng nạp cực đại: 1.8A Dải nhiệt độ hoạt động: – 20oC ~ + 600C Kiểu ắc quy: AGM VRLA (kín khí, không cần bảo dưỡng) Tiêu chuẩn DIN 43534, IEC 896-2, Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 34 | Bơm tạo áp lực UF |  |  |
| 34.1 |  | Bơm tạo áp lực UF | Sử dụng thay thế bơm tạo áp lực cho máy lọc máu 4008S. Đạt tiêu chuẩn CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 35 | Muối hoàn nguyên nước RO |  |  |
| 35.1 |  | Muối hoàn nguyên nước RO | Hình dạng: dạng viên nén Màu sắc: màu trắng sáng .Độ tinh khiết: 99,99%. Độ ẩm là: 0%. Hòa tan: 100%. Tạp chất: 0,01%. Không mùi. - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 36 | Gel siêu âm |  |  |
| 36.1 |  | Gel siêu âm | - Gel trong, đồng chất, không gây dị ứng trên bề mặt da - Tỉ lệ thành phần: + Hydro ethyl cellulo: 2% + Carbomer: 1% + Methyl paraben: 0,2% + Propyl paraben: 0,02% + PEG 400: 1% + Glycerin: 0,5% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016; ISO 9001: 2015; Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 37 | Lọ nhựa đựng mẫu bệnh phẩm các cỡ |  |  |
| 37.1 |  | Lọ nhựa đựng mẫu bệnh phẩm các cỡ | - Chất liệu nhựa PP/PET. - Lọ nhựa tròn có nắp, có thìa - Dung tích 1000ml. - Kích thước: ≥ Ø 10 x 13 cm |
| 38 | Lưỡi cắt dùng trong phẫu thuật |  |  |
| 38.1 |  | Lưỡi cắt vô lê mở sọ phẫu thuật thần kinh, sọ não | Chiều dài khoản 28-30mm. Đường kính từ 6-9mm. - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 38.2 |  | Lưỡi cưa cho phẫu thuật khớp gối | Chiều dài khoảng 80mm. Cỡ lưỡi 8mm. Đạt tiêu chuẩn CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 38.3 |  | Lưỡi cưa xương ức | - Chất liệu bằng thép ko gỉ - Chiều dài hoạt động 34mm - Độ dày lưỡi cắt 1,2mm - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 39 | Màng bọc Paraphin |  |  |
| 39.1 |  | Màng bọc Paraphin | chống thấm nước, chống thấm dầu, chống dính |
| 40 | Màng bọc và bảo quản PE |  |  |
| 40.1 |  | Màng bọc và bảo quản PE | cấu tạo màng nhựa mỏng có lớp keo dính acrylic. Màu sắc trong suốt, được sử dụng để bảo vệ mặt nhựa, thuỷ tinh, kính, bảng PCB, Chiều rộng (mm)x Chiều dài (m): 50mmx200m. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 41 | Mũi khoan phẫu thuật các loại, các cỡ |  |  |
| 41.1 |  | Mũi khoan phẫu thuật răng | Mũi khoan phẫu thuật dùng để cắt răng trong phẫu thuật thẩm mỹ, chất liệu bằng thép không gỉ. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 41.2 |  | Mũi khoan tròn kim cương | Để mài răng trong phục hình thẩm mỹ, chất liệu bằng thép không gỉ. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 42 | Mũi khoan, mũi mài các loại |  |  |
| 42.1 |  | Mũi khoan lỗ tạo hình | - Chất liệu: thép không gỉ, - Đầu mũi khoan dạng xoắn - Đường kính 2.0 mm, tổng chiều dài 44.5 mm, chiều dài đầu mũi 6.5mm - Tương thích với máy Aesculap - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485: 2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 42.2 |  | Mũi khoan xương đầu xoắn f 2.8 mm | - Chiều dài đầu mũi dài 50mm, tổng chiều dài 145mm, đầu nối Jacob. - Thép không rỉ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 42.3 |  | Mũi khoan xương đầu xoắn f 3.5 mm | - Chiều dài đầu mũi dài 60mm, tổng chiều dài 170mm, đầu nối Jacob. - Thép không rỉ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016; CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 42.4 |  | Mũi khoan xương đầu xoắn f 4.0 mm | - Chiều dài đầu mũi 50mm, tổng chiều dài 225mm, đầu nối AO - Thép không rỉ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016; CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 42.5 |  | Mũi khoan xương đầu xoắn f 4.5 mm | - Chiều dài đầu mũi 80mm, tổng chiều dài 170mm, đầu nối Jacob. - Thép không rỉ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016; CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 42.6 |  | Mũi mài kim cương | - Dài 76mm-140mm. - Đường kính từ 3,1 mm-5 mm - Chất liệu bằng thép không gỉ. - Tương thích với máy khoan Asculap Bệnh viện sử dụng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016; CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 42.7 |  | Mũi khoan mài kim cương đường kính 1,0-6,0mm, chiều dài 76-140mm | - Dài 76mm-140mm. - Đường kính từ 3,1 mm-5 mm - Chất liệu bằng thép không gỉ. - Tương thích với máy khoan Asculap Bệnh viện sử dụng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016; CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 42.8 |  | Mũi khoan mở hộp sọ loại thẳng | - Chất liệu: thép không gỉ - Loại thẳng: đường kính 2.5 mm, tổng chiều dài 44.5 mm, chiều dài đầu mũi 21,5 mm - Phù hợp với máy Aesculap - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016; CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 42.9 |  | Mũi khoan mở hộp sọ loại xoắn | - Chất liệu: thép không gỉ - Loại xoắn: đường kính 2.9 mm, tổng chiều dài 44.5 mm, chiều dài đầu mũi 26 mm - Phù hợp với máy Aesculap - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016; CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 42.10 |  | Mũi khoan sọ tự dừng cho người lớn | - Dùng 1 lần - Đường kính trong 8 - 11 mm, đường kính ngoài 11 - 14 mm, độ dày xương sọ 2mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016; CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 42.11 |  | Mũi khoan sọ tự dừng cho trẻ em | - Dùng 1 lần - Đường kính trong 6 ,8, đường kính ngoài 9 ,11mm, độ dày xương sọ 2mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016; CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 42.12 |  | Mũi khoan sọ tự dừng, các cỡ | -Độ dày xương sọ chỉ 1.0mm; 2.0mm; 3.0mm - Gồm các loại 6.0mm/9.0mm; 7.0mm/11.0mm; 8.0mm/11.0mm; 11mm/14mm (đường kính trong/đường kính ngoài) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 42.13 |  | Mũi khoan xương đầu xoắn f 3.2 mm | - Chiều dài đầu mũi 60mm, tổng chiều dài 170mm, đầu nối Jacob. - Thép không rỉ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016; CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 42.14 |  | Mũi khoan xương đầu xoắn f 2.5 mm | - Chiều dài đầu mũi dài dài 50mm, tổng chiều dài 135mm, đầu nối Jacob. - Thép không rỉ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016; CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 43 | Nẹp đóng sọ không dùng vít |  |  |
| 43.1 |  | Nẹp đóng sọ không dùng vít | * Nẹp đóng sọ không dùng vít, chất liệu nhựa PEEK, được dùng để cố định nắp sọ và đồng thời đóng các lỗ được tạo ra bởi mũi khoan * Phù hợp với xương sọ có độ dày từ 2,5 mm đến 20 mm. * Có 2 cấu hình: Nẹp rãnh GAP và Nẹp lỗ HOLE * Cấu tạo gồm: 1 trục, 1 đế GAP, 1 đế HOLE và 1 nẹp khóa. * Cấu hình GAP phù hợp để dùng cho vị trí rãnh cắt sọ có chiều rộng khoảng 1,7 mm. Cấu hình HOLE phù hợp để sử dụng ở các vị trí lỗ tạo ra bởi mũi khoan sọ từ dừng có đường kính từ 9 mm đến 14 mm. * Đóng gói trong một bao bì blister kép và được tiệt trùng. * Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485;2016, CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2024 trở vê sau |
| 44 | Ống hút nước bọt |  |  |
| 44.1 |  | Ống hút nước bọt | - Chất liệu: nhựa PCV không độc hại - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 45 | Phin lọc đo chức năng hô hấp |  |  |
| 45.1 |  | Phin lọc đo chức năng hô hấp | Phin lọc đo chức năng hô hấp dùng cho máy Chest. 'Phin lọc đo chức năng hô hấp với hiệu quả lọc vi khuẩn 99.99%. Độ trở kháng 15 tại 30l/phút. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 46 | Pin cho máy bơm tiêm điện |  |  |
| 46.1 |  | Pin cho máy bơm tiêm điện | Điện áp: 12V. Điện dung: 700mAh. Tương thích với các bơm tiêm điện của Terumo. Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 47 | Pin máy y tế |  |  |
| 47.1 |  | Pin cho Holter nhịp/huyết áp | Pin dùng một lần không sạc pin Kiềm 1,5 V loại AA , sản xuất 2025 về sau |
| 47.2 |  | Pin tiểu AAA cho các máy y tế | Pin dùng một lần không sạc pin đũa AAA 1,5 V loại pin Kiềm 1,5 V , sản xuất 2025 về sau |
| 47.3 |  | Pin trung cho các máy y tế | Pin dùng một lần không sạc pin trung 1,5 V loại pin Kiềm 1,5 V. sản xuất 2025 về sau |
| 48 | Tấm lót chống thấm y tế các loại |  |  |
| 48.1 |  | Tấm lót chống thấm y tế | Tấm lót chống thấm y tế được làm bằng sợi visco, polyester. Bề mặt có lớp lưới polyethylene. Có thể ứng dụng lau siêu âm trong bệnh viện. |
| 49 | Tay cầm các loại |  |  |
| 49.1 |  | Tay cầm Clickline có khóa | Tay cầm Clickline, bằng nhựa, có khóa, có chân cắm đốt điện đơn cực. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 49.2 |  | Tay cầm Clickline không khóa, có chân cắm đốt điện đơn cực | Tay cầm Clickline, bằng nhựa, không khóa, có chân cắm đốt điện đơn cực. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 49.3 |  | Tay cầm Clickline, bằng kim loại, xoay được | Tay cầm Clickline, bằng kim loại, xoay được, có khóa, không có chân cắm đốt điện. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 49.4 |  | Tay cầm TAKE-APART | Tay cầm TAKE-APART, dạng xỏ ngón, có chân cắm đốt điện lưỡng cực. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 49.5 |  | Vỏ ngoài Clickline, cách điện, có đầu tưới để vệ sinh | Vỏ ngoài, bằng kim loại, có bọc cách điện, có đầu nối khóa Luer để tưới rửa vệ sinh. Cỡ 5 mm, dài 36 cm. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 49.6 |  | Vỏ ngoài kẹp lưỡng cực TAKE-APART | Vỏ ngoài TAKE-APART, cho dụng cụ lưỡng cực, cỡ 5mm, chiều dài 33 cm. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 50 | Tay dao phẫu thuật |  |  |
| 50.1 |  | Tay dao mổ điện đơn cực (Hai phím bấm) | Tay dao mổ điện sử dụng nhiều lần, dây silicon hoặc tương đương dài 4,6m ± 5%. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 50.2 |  | Tay dao phẫu thuật hàn mạch dạng kéo dùng cho mổ mở, hàm phủ nano | -Tay dao hàn mạch mổ mở dạng kéo - Hàm phủ nano chống dính, thon nhọn - Chiều dài 21cm ± 5% - Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 50.3 |  | Tay dao phẫu thuật hàn mạch dùng cho mổ mở hàm phủ nano, đầu dao thiết kế dạng cong | -Tay dao hàn mạch mổ mở hàm phủ nano chống dính, đầu cong, - Chiều dài thân dao 23cm , đường kính thân dao 5mm ± 5% - Hàm dao có thể quay ≥ 180 độ, sử dụng cho máy Forcetriad tại bệnh viện - Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 50.4 |  | Tay dao phẫu thuật hàn mạch dùng cho mổ nội soi hàm phủ nano, đầu dao thiết kế dạng cong | -Tay dao hàn mạch mổ nội soi hàm phủ nano chống dính, đầu cong, - Chiều dài thân dao 37cm , đường kính thân dao 5mm ± 5% - Hàm dao có thể quay ≥ 180 độ, sử dụng cho máy Forcetriad tại bệnh viện - Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 51 | Tay dao siêu âm mổ mở và nội soi |  |  |
| 51.1 |  | Tay mổ siêu âm dạng kéo | Tay dao siêu âm chuyên dùng trong mổ mở, tay cầm dạng kéo, đầu cong, chiều dài cán 9cm. - Có khả năng hàn mạch máu kích thước ≤ 5mm. - Có miếng dán bảo vệ trên hàm cắt. - Phạm vi tổn thương nhiệt chỉ 1mm. - Tương thích với dây dao cùng loại (Bộ phận chuyển đổi điện năng thành cơ năng) và máy phát năng lượng tạo sóng siêu âm Ethicon Harmonic GEN11. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 51.2 |  | Tay mổ siêu âm dạng súng | Tay dao siêu âm chuyên dùng trong mổ mở và mổ nội soi, tay cầm dạng súng, đầu cong. Chiều dài cán các cỡ 13cm, 22cm, 35mm, đường kính cán 5.5mm. - Có khả năng hàn mạch máu kích thước ≤ 5mm. - Có miếng dán bảo vệ trên hàm cắt. - Phạm vi tổn thương nhiệt chỉ 1mm. - Tích hợp cờ lê xoắn trên núm xoay giúp dễ dàng kết nối với dây dao. - Tương thích với dây dao cùng loại (Bộ phận chuyển đổi điện năng thành cơ năng) và máy phát năng lượng tạo sóng siêu âm Ethicon Harmonic GEN11. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 52 | Tay khoan sọ não |  |  |
| 52.1 |  | Tay khoan sọ não | Cấu hình: Mô tơ tốc độ thấp, công suất 180W, có thể quay đảo chiều, mô men xoắn 10Ncm, nặng 150g. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 53 | Trocar nhựa các cỡ |  |  |
| 53.1 |  | Trocar nhựa các cỡ | Trocar thân nhựa có ren/rãnh cố định chữ Z, hoặc có bóng, có lỗ. Kích thước nòng 5mm/11mm/12mm, chiều dài 100mm ± 5% Van giữ khí hình mỏ vịt đôi giúp tránh bị rò khí, có khả năng giữ camera và dụng cụ nội soi. Gồm 1 nòng và 1 vỏ ngoài. Đạt chứng nhận FDA hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 54 | Trocar, van Trocar các cỡ |  |  |
| 54.1 |  | Troca kim loại 6mm, van đa chức năng | Trocar kim loại trơn, cỡ 6 mm, chiều dài làm việc 10.5 cm. Nòng trong đầu sắc hình kim tự tháp. Vỏ ngoài trocar, có van khóa dùng bơm hơi, dài 10.5 cm.Van đa năng. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 54.2 |  | Trocar kim loại 11mm, van đa chức năng | Trocar kim loại trơn, cỡ 11 mm, chiều dài làm việc 10.5 cm, gồm có : Nòng trong đầu cùn, Vỏ ngoài, Van đa năng. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 54.3 |  | Trocar nhựa xoắn | Trocar cỡ 6 mm, vỏ nhựa xoắn, không có đầu nối bơm khí, đầu sắc hình kim tự tháp, chiều dài làm việc 6 cm. Bao gồm 2 phần: Vỏ trocar, Nòng trocar. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 54.4 |  | Van trocar đa chức năng cỡ 11 mm | Van trocar đa chức năng cỡ 11mm, có thể mở bằng tay hoặc mở tự động. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 54.5 |  | Van trocar đa chức năng cỡ 6mm | Van trocar đa chức năng cỡ 6 mm, có thể mở bằng tay hoặc mở tự động. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 54.6 |  | Vỏ trocar 11 mm, dài 10.5 cm | Vỏ trocar, cỡ 11mm, chiều dài làm việc 10.5 cm, làm từ thép không gỉ, đầu vát chéo, có van bơm khí. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 55 | Túi ép tiệt trùng Tyver Plasma |  |  |
| 55.1 |  | Cuộn tiệt trùng TYVEK Plasma 100mm*70m | - Cấu tạo: Giấy y tế Tyvek và màng film đa lớp. Sản xuất từ màng (PE/PET) và (RCPP) cho phép thẩm thấu H2O2. Độ dày 60µm±5 - Phù hợp cho quy trình tiệt trùng bằng hơi nước, khí Ethylene oxide (E.O gas), Plasma, Gamma. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 55.2 |  | Cuộn tiệt trùng TYVEK Plasma 150mm*70m | - Cấu tạo: Giấy y tế Tyvek và màng film đa lớp. Sản xuất từ màng (PE/PET) và (RCPP) cho phép thẩm thấu H2O2. Độ dày 60µm±5 - Phù hợp cho quy trình tiệt trùng bằng hơi nước, khí Ethylene oxide (E.O gas), Plasma, Gamma. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 55.3 |  | Cuộn tiệt trùng TYVEK Plasma 200mm*70m | - Cấu tạo: Giấy y tế Tyvek và màng film đa lớp. Sản xuất từ màng (PE/PET) và (RCPP) cho phép thẩm thấu H2O2. Độ dày 60µm±5 - Phù hợp cho quy trình tiệt trùng bằng hơi nước, khí Ethylene oxide (E.O gas), Plasma, Gamma. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 55.4 |  | Cuộn tiệt trùng TYVEK Plasma 250mm*70m | - Cấu tạo: Giấy y tế Tyvek và màng film đa lớp. Sản xuất từ màng (PE/PET) và (RCPP) cho phép thẩm thấu H2O2. Độ dày 60µm±5 - Phù hợp cho quy trình tiệt trùng bằng hơi nước, khí Ethylene oxide (E.O gas), Plasma, Gamma. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 55.5 |  | Cuộn tiệt trùng TYVEK Plasma 300mm*70m | - Cấu tạo: Giấy y tế Tyvek và màng film đa lớp. Sản xuất từ màng (PE/PET) và (RCPP) cho phép thẩm thấu H2O2. Độ dày 60µm±5 - Phù hợp cho quy trình tiệt trùng bằng hơi nước, khí Ethylene oxide (E.O gas), Plasma, Gamma. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 55.6 |  | Cuộn tiệt trùng TYVEK Plasma 350mm*70m | - Cấu tạo: Giấy y tế Tyvek và màng film đa lớp. Sản xuất từ màng (PE/PET) và (RCPP) cho phép thẩm thấu H2O2. Độ dày 60µm±5 - Phù hợp cho quy trình tiệt trùng bằng hơi nước, khí Ethylene oxide (E.O gas), Plasma, Gamma. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 55.7 |  | Cuộn tiệt trùng TYVEK Plasma 75mm*70m | - Cấu tạo: Giấy y tế Tyvek và màng film đa lớp. Sản xuất từ màng (PE/PET) và (RCPP) cho phép thẩm thấu H2O2. Độ dày 60µm±5 - Phù hợp cho quy trình tiệt trùng bằng hơi nước, khí Ethylene oxide (E.O gas), Plasma, Gamma. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 56 | Túi ép tiệt trùng Tyvek |  |  |
| 56.1 |  | Túi cuộn Tyvek cỡ 100mm x 100m | - Cấu tạo: Giấy y tế Tyvek và màng film đa lớp. Sản xuất từ màng (PET/PE) cho phép thẩm thấu H2O2. Độ dày 70µm±5 - Phù hợp cho quy trình tiệt trùng bằng Formaldehyde hoặc H2O2 (plasma). - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 56.2 |  | Túi cuộn Tyvek cỡ 150mm x 100m | - Cấu tạo: Giấy y tế Tyvek và màng film đa lớp. Sản xuất từ màng (PET/PE) cho phép thẩm thấu H2O2. Độ dày 70µm±5 - Phù hợp cho quy trình tiệt trùng bằng Formaldehyde hoặc H2O2 (plasma). - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 56.3 |  | Túi cuộn Tyvek cỡ 200mm x 100m | - Cấu tạo: Giấy y tế Tyvek và màng film đa lớp. Sản xuất từ màng (PET/PE) cho phép thẩm thấu H2O2. Độ dày 70µm±5 - Phù hợp cho quy trình tiệt trùng bằng Formaldehyde hoặc H2O2 (plasma). - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 56.4 |  | Túi cuộn Tyvek cỡ 250mm x 100m | - Cấu tạo: Giấy y tế Tyvek và màng film đa lớp. Sản xuất từ màng (PET/PE) cho phép thẩm thấu H2O2. Độ dày 70µm±5 - Phù hợp cho quy trình tiệt trùng bằng Formaldehyde hoặc H2O2 (plasma). - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 56.5 |  | Túi cuộn Tyvek cỡ 300mm x 100m | - Cấu tạo: Giấy y tế Tyvek và màng film đa lớp. Sản xuất từ màng (PET/PE) cho phép thẩm thấu H2O2. Độ dày 70µm±5 - Phù hợp cho quy trình tiệt trùng bằng Formaldehyde hoặc H2O2 (plasma). - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 56.6 |  | Túi cuộn Tyvek cỡ 350mm x 100m | - Cấu tạo: Giấy y tế Tyvek và màng film đa lớp. Sản xuất từ màng (PET/PE) cho phép thẩm thấu H2O2. Độ dày 70µm±5 - Phù hợp cho quy trình tiệt trùng bằng Formaldehyde hoặc H2O2 (plasma). - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 56.7 |  | Túi cuộn Tyvek cỡ 400mm x 100m | - Cấu tạo: Giấy y tế Tyvek và màng film đa lớp. Sản xuất từ màng (PET/PE) cho phép thẩm thấu H2O2. Độ dày 70µm±5 - Phù hợp cho quy trình tiệt trùng bằng Formaldehyde hoặc H2O2 (plasma). - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 56.8 |  | Túi cuộn Tyvek cỡ 75mm x 100m | - Cấu tạo: Giấy y tế Tyvek và màng film đa lớp. Sản xuất từ màng (PET/PE) cho phép thẩm thấu H2O2. Độ dày 70µm±5 - Phù hợp cho quy trình tiệt trùng bằng Formaldehyde hoặc H2O2 (plasma). - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 57 | Vật tư cho các máy phân tích miễn dịch |  |  |
| 57.1 |  | Cốc đựng mẫu dùng cho máy phân tích miễn dịch dòng Access/DXI | Dung tích 2mL. Thành phần: Polystyrene - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 57.2 |  | Giếng phản ứng cho dòng máy DXI | Chất liệu Polypropylene; Dung tích tối đa 1 mL - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 58 | Vật tư cho dao mổ điện cao tần Lamidey Noury Medical |  |  |
| 58.1 |  | Điện cực Palsma Loop cắt lưỡng cực cho dao mổ điện hàn mạch đường kính 0,28mm | Điện cực Palsma Loop cắt lưỡng cực loại tròn mỏng cong 30° dùng 1 lần Fr24/26 đường kính: 0.28mm/ tiền liệt tuyến qua niệu đạo - Tương thích với dao mổ điện cao tần có chức năng hàn mạch của hãng Lamidey Noury - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 58.2 |  | Điện cực Palsma Loop cắt lưỡng cực cho dao mổ điện hàn mạch đường kính 0,38mm | Điện cực Palsma Loop cắt lưỡng cực loại tròn mỏng cong 30° dùng 1 lần Fr24/26 đường kính: 0.38mm/ tiền liệt tuyến qua niệu đạo và Phụ khoa - Tương thích với dao mổ điện cao tần có chức năng hàn mạch của hãng Lamidey Noury - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 58.3 |  | Điện cực Palsma Loop cắt lưỡng cực cho dao mổ điện hàn mạch đường kính 3,15mm | Điện cực Palsma Loop cắt lưỡng cực loại hơi nước dạng tròn dùng 1 lần Fr24/26 đường kính: 3.15mm/ Tiết niệu đạo và Phụ khoa - Tương thích với dao mổ điện cao tần có chức năng hàn mạch của hãng Lamidey Noury - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 58.4 |  | Điện cực Palsma bóc tách nhân cắt lưỡng cực cho dao mổ điện hàn mạch | Điện cực Palsma lưỡng cực loại bóc tách nhân dùng 1 lần Fr24/26 đường kính: 0.5mm/ khoét nhân - Tương thích với dao mổ điện cao tần có chức năng hàn mạch của hãng Lamidey Noury - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 58.5 |  | Điện cực lưỡng cực dạng đầu bi cho dao mổ điện hàn mạch | Điện cực Palsma lưỡng cực loại đầu bi dùng 1 lần Fr24/26 đường kính: 3.mm/Đốt cầm máu - Tương thích với dao mổ điện cao tần có chức năng hàn mạch của hãng Lamidey Noury - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 58.6 |  | Điện cực lưỡng cực dạng đầu kim cho dao mổ điện hàn mạch | Điện cực Palsma lưỡng cực đầu kim dùng 1 lần Fr24/26 đường kính: 0.38mm/ Tiết niệu và phụ khoa - Tương thích với dao mổ điện cao tần có chức năng hàn mạch của hãng Lamidey Noury - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 58.7 |  | Điện cực Loop cắt lưỡng cực loại tròn thẳng cho dao mổ điện hàn mạch | Điện cực Palsma lưỡng cực loại tròn thẳng dùng 1 lần Fr24/26 đường kính: 0.38mm/ Tiết niệu và phụ khoa - Tương thích với dao mổ điện cao tần có chức năng hàn mạch của hãng Lamidey Noury - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 58.8 |  | Điện cực lưỡng cực dạng xoắn cho dao mổ điện | Điện cực Palsma lưỡng cực dạng xoắn, dùng 1 lần / dùng trong phẫu thuật phụ khoa - Tương thích với dao mổ điện cao tần có chức năng hàn mạch của hãng Lamidey Noury - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 58.9 |  | Điện cực Palsma lưỡng cực loại mỏng 4mm | Điện cực Palsma lưỡng cực loại mỏng 4mm, dùng 1 lần / dùng trong phẫu thuật phụ khoa - Tương thích với dao mổ điện cao tần có chức năng hàn mạch của hãng Lamidey Noury - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 58.10 |  | Điện cực lưỡng cực hơi nước cho dao mổ điện hàn mạch | Điện cực Plasma lưỡng cực hóa hơi dạng tròn, dùng 1 lần / dùng trong phẫu thuật phụ khoa - Tương thích với dao mổ điện cao tần có chức năng hàn mạch của hãng Lamidey Noury - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 58.11 |  | Điện cực lưỡng cực hóa hơi dạng vòng cho dao mổ điện hàn mạch | Điện cực Plasma lưỡng cực hóa hơi dạngvòng mảnh kích thước 2.5mm dùng 1 lần / dùng trong phẫu thuật phụ khoa - Tương thích với dao mổ điện cao tần có chức năng hàn mạch của hãng Lamidey Noury - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 58.12 |  | Điện cực lưỡng cực dạng xoắn cho dao mổ điện hàn mạch | Điện cực Plasma lưỡng cực dạng xoắn dùng 1 lần / dùng trong phẫu thuật phụ khoa - Tương thích với dao mổ điện cao tần có chức năng hàn mạch của hãng Lamidey Noury - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 58.13 |  | Kẹp hàn mạch dạng mũi mảnh cho dao mổ điện | Kep hàn mạch dạng mũi mảnh có cáp dài 160mm/220mm /320mm loại dùng nhiều lần - Tương thích với dao mổ điện cao tần có chức năng hàn mạch của hãng Lamidey Noury - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 58.14 |  | Kẹp nhiệt cho dao mổ điện | Dạng phẫu tích hàn mạch và cắt cáp dài 162mm loại dùng nhiều lần - Tương thích với dao mổ điện cao tần có chức năng hàn mạch của hãng Lamidey Noury - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 58.15 |  | Kẹp cắt/ hàn mạch máu cho dao mổ điện | Kẹp cắt/ hàn mạch máu dùng cho mổ mở đường kính: 10mm dài 20 cm loại dùng nhiều lần - Tương thích với dao mổ điện cao tần có chức năng hàn mạch của hãng Lamidey Noury - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 58.16 |  | Kẹp cắt/ hàn mạch máu dùng cho mổ nội soi ổ bụng đường kính 10mm | Đường kính: 10mm dài 36 cm loại dùng nhiều lần - Tương thích với dao mổ điện cao tần có chức năng hàn mạch của hãng Lamidey Noury - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 58.17 |  | Kẹp cắt/ hàn mạch máu dùng cho mổ nội soi ổ bụng đường kính 5mm | Đường kính 5mm, dài 33 cm loại dùng nhiều lần - Tương thích với dao mổ điện cao tần có chức năng hàn mạch của hãng Lamidey Noury - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 58.18 |  | Lưỡi dao dùng 1 lần cho kẹp cắt | Đường kính 5mm, 10mm loại dùng nhiều lần - Tương thích với dao mổ điện cao tần có chức năng hàn mạch của hãng Lamidey Noury - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 58.19 |  | Cáp bipolar lưỡng cực dùng nhiều lần | Dây bipolar lưỡng cực dùng nhiều lần, hấp tiệt trùng, chiều dài 4m, chuẩn EU - Tương thích với dao mổ điện cao tần có chức năng hàn mạch của hãng Lamidey Noury - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 58.20 |  | Tay dao phẫu thuật dùng cho khí Argon Plasma | Tay dao phẫu thuật dùng cho khí Argon Plasma có dây cáp gắn điện cực Agon Ø 4mm, kích hoạt thủ công (bằng tay) - Tương thích với dao mổ điện cao tần có chức năng hàn mạch của hãng Lamidey Noury - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 58.21 |  | Đầu dò Argont đơn cực | Dài 2.2m, đường kính 2.3; 3.2; 1.5mm - Tương thích với dao mổ điện cao tần có chức năng hàn mạch của hãng Lamidey Noury - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 58.22 |  | Cáp kết nối khí Argont | Cáp kết nối khí Argont với module argont với máy chính, chiều dài 4 m. - Tương thích với dao mổ điện cao tần có chức năng hàn mạch của hãng Lamidey Noury - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 58.23 |  | Điện cực Argont | Dài 73.5mm; đường kính 5mm. - Tương thích với dao mổ điện cao tần có chức năng hàn mạch của hãng Lamidey Noury - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 58.24 |  | Điện cực Argont đầu kim | Điện cực Argont đầu kim dài 148.5mm; đường kính 5mm. - Tương thích với dao mổ điện cao tần có chức năng hàn mạch của hãng Lamidey Noury - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 59 | Vật tư cho máy đông máu ACL TOP |  |  |
| 59.1 |  | Cóng phản ứng dạng khối dùng cho hệ thống máy đông máu tự động ACL TOP | - Dạng nhựa rắn 4 cóng liền khối trên một thanh. - Tương thích với máy đông máu ACL TOP - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 60 | Vật tư cho máy đông máu Sysmex |  |  |
| 60.1 |  | Ống phản ứng được dùng để chứa mẫu và hóa chất trên máy đông máu tự động CA-620 | - Ống phản ứng dùng để chứa mẫu và hóa chất trên dòng máy phân tích đông máu tự động CA-620 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 60.2 |  | Ống phản ứng được dùng để chứa mẫu và hóa chất trên máy đông máu tự động CN-3000 | - Ống phản ứng dùng để chứa mẫu và hóa chất trên dòng máy phân tích đông máu tự động CN-3000 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 61 | Vật tư cho máy tiệt trùng |  |  |
| 61.1 |  | Chỉ thị tiệt trùng nhiệt độ cao | Thành phần: keo, hóa chất hấp thụ nhiệt, cao su khô tự nhiên. Kích thước 24 cm x 55 cm. Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 61.2 |  | Chỉ thị tiệt trùng nhiệt độ thấp | Kích cỡ 12mm x 50m. Sử dụng cho các phương pháp tiệt trùng: Hydrogen Peroxide (Plasma), Khí E.O. Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 61.3 |  | Que chỉ thị tiệt trùng nhiệt độ thấp Plasma | Dùng cho các phương pháp tiệt trùng: Hydrogen Peroxide (Plasma), Khí E.O. Cỡ 15mm x 100mm. Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 61.4 |  | Que kiểm soát sinh học tiệt trùng Plasma | Tương thích với máy tiệt trùng nhiệt độ thấp. Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 62 | Vật tư cho máy xét nghiệm điện giải |  |  |
| 62.1 |  | Cảm biến mẫu cho điện giải Ilyte | Tương thích với máy xét nghiệm điện giải Ilyte. - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 62.2 |  | Dây bơm hóa chất cho máy điện giải Ilyte | Tương thích với máy xét nghiệm điện giải Ilyte. - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 62.3 |  | Điện cực Ca máy cho điện giải Ilyte | Tương thích với máy xét nghiệm điện giải Ilyte. - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 62.4 |  | Điện cực Kali cho máy điện giải Ilyte | Tương thích với máy xét nghiệm điện giải Ilyte. - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 62.5 |  | Điện cực Na cho máy điện giải Ilyte | Tương thích với máy xét nghiệm điện giải Ilyte. - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 62.6 |  | Điện cực tham chiếu cho máy điện giải Ilyte | Tương thích với máy xét nghiệm điện giải Ilyte. - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 62.7 |  | Điện cực pH cho máy điện giải Ilyte | Tương thích với máy xét nghiệm điện giải Ilyte. - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 63 | Vật tư cho máy xét nghiệm HbA1C |  |  |
| 63.1 |  | Cột sắc ký cho máy HbA1C | - Cột được chế tạo bằng vật liệu SUS (thép không gỉ) và nắp xoắn hai đầu được làm từ PEEK (polyether ether ketone) - Thành phần: Hydrophilic polymer of methacrylate esters copolymer - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 64 | Vật tư dao phẫu thuật siêu âm các loại, tương thích với dao GEN11 |  |  |
| 64.1 |  | Dao siêu âm mổ mở cán dài cỡ 17cm | Dao siêu âm mổ mở, đầu dao cong, dài 16mm, chiều dài cán 17cm, có công nghệ thích ứng mô Tương thích dùng cho máy GEN11. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 64.2 |  | Dao siêu âm mổ mở cỡ 9cm | Dao siêu âm mổ mở, đầu dao cong, dài 16mm, chiều dài cán 9cm, có công nghệ thích ứng mô Tương thích dùng cho máy GEN11. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 64.3 |  | Dao siêu âm mổ nội soi với chế độ cầm máu tăng cường, cỡ 23cm | Dao siêu âm mổ nội soi, đầu dao thon, đường kính cán 5mm, chiều dài cán 23cm, có chức năng cầm máu tăng cường, hàn được mạch máu 7mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 64.4 |  | Dao siêu âm mổ nội soi với chế độ cầm máu tăng cường, cỡ 36cm | Dao siêu âm mổ nội soi, đầu dao thon, đường kính cán 5mm, chiều dài cán 36cm, có chức năng cầm máu tăng cường, hàn được mạch máu 7mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 64.5 |  | Dây dao siêu âm tương thích với máy GEN11 hoặc tương đương | Chuyển dao động 55.500 lần/giây, số lần sử dụng ≥ 95 lần. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 64.6 |  | Tay (lưỡi) dao siêu âm mổ nội soi tương thích với máy GEN11 hoặc tương đương cán dài 36cm | Dạng hàm kẹp, chiều dài cán 36cm, chiều dài hàm dao 15mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 64.7 |  | Tay (lưỡi) dao siêu âm mổ nội soi tương thích với máy GEN11 hoặc tương đương dài cán 23cm | Dạng hàm kẹp, chiều dài cán 23cm chiều dài hàm dao 15mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 65 | Vật tư máy điện tim các loại |  |  |
| 65.1 |  | Cáp điện cực máy điện tim 6 bút | Dây cáp dài ≥ 2m, chuẩn IEC. Đầu cáp cắm vào điện cực chi, điện cực trước ngực đường kính 3mm. Nhiệt độ hoạt động 5-40 độ, độ ẩm 25-95%. Tương thích máy điện tim Fukuda 8200; BTL; 1250K - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 65.2 |  | Đầu in nhiệt cho điện tim 6 bút | Tương thích máy điện tim 6 Fukuda 8200; BTL. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 66 | Vật tư nội soi tiêu hóa |  |  |
| 66.1 |  | Chổi rửa dây soi loại dài | Chổi vệ sinh dụng cụ nội soi; tiêu hóa, khí phế quản, phẫu thuật. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 66.2 |  | Chổi rửa dây soi loại ngắn | Chổi vệ sinh dụng cụ nội soi tiêu hóa, Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 67 | Vật tư phòng khám |  |  |
| 67.1 |  | Huyết áp đồng hồ | Dải do: 0 tới 300 mmHg. Độ phân giải đo: 2 mmHg Độ chính xác: ± 3 mmHg: 18 °C tới 33 °C; ±6 mmHg: 34 °C tới 46 °C . Nguồn bơm - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 67.2 |  | ống nghe 2 tai | Ống nghe chia 2 dây Các chức năng, chuyển đổi đa năng trong 01 ống nghe. Dùng cho người lớn và trẻ em - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 67.3 |  | Pepsi huyết áp | Dùng thay thế cho pepsi của bộ đo huyết áp cơ, chất liệu cao su. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 67.4 |  | Quả bóp huyết áp | Quả bóp có van thay thế cho quả bóp hư của bộ đo huyết áp cơ, chất liệu cao su - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 68 | Vật tư sử dụng cho dao mổ Erbe |  |  |
| 68.1 |  | Dây cáp lưỡng cực tương thích với dao mổ Erbe | Dây nối dụng cụ lưỡng cực, dài 4m, điện áp đỉnh tối đa 1kVp, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao tối đa 138 độ C. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 68.2 |  | Kẹp lưỡng cực uốn cong tương thích với dao mổ Erbe | Kẹp lưỡng cực uốn cong, dài 165mm, đầu típ 0.4mm, chiều típ 6mm, điện áp đỉnh tối đa 0.5 kVp, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao tối đa 138 độ C. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 68.3 |  | Tấm điện cực trung tính sử dụng một lần tương thích với dao mổ Erbe | Tấm điện cực trung tính dán kiểu chia đôi có vòng đẳng thế, sử dụng cho người lớn và trẻ em Có thể dán theo mọi hướng không phụ thuộc vào hướng của phẫu trường. Diện tích tiếp xúc 82 cm2 ±5% Diện tích vòng đẳng thế 23 cm2 ±5% Vật liệu tương thích sinh học với da - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 68.4 |  | Tay dao đơn cực 2 nút bấm, có dây kết nối sẵn | Tay dao cắt đơn cực 2 nút bấm, dây dài 4m, lỗ gắn đầu dao 2.35mm, chuẩn gắn 3 chấu, điện áp đỉnh tối đa 6kVp, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao tối đa 138 độ C. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 68.5 |  | Tay dao mổ điện đơn cực sử dụng nhiều lần | Tay dao cắt đơn cực 2 nút bấm, lỗ gắn đầu dao 2.35mm, cáp kết nối 4m, điện áp đỉnh tối đa 5kVp, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao tối đa 138 độ C. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 68.6 |  | Dây cáp lưỡng cực chuẩn 2 pin tương thích với dao mổ Erbe | Dây nối dụng cụ lưỡng cực, dài 4m, chuẩn 2 pin – 28 mm, điện áp đỉnh tối đa 1kVp, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao tối đa 138 độ C. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 68.7 |  | Dây cáp lưỡng cực, chuẩn dẹt tương thích với dao mổ Erbe | Dây nối dụng cụ lưỡng cực, dài 4m, chuẩn 2 dẹt – 28 mm, điện áp đỉnh tối đa 1kVp, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao tối đa 138 độ C. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 68.8 |  | Dây nối tấm điện cực trung tính sử dụng nhiều lần | Dây nối điện cực trung tính, dài 4m, điện áp đỉnh tối đa 0.5kVp, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao tối đa 138 độ C - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 68.9 |  | Kẹp lưỡng cực lưỡi lê dài 165mm tương thích với dao mổ Erbe | Kẹp lưỡng cực lưỡi lê, dài 165mm, chiều dài típ 6mm, đầu típ 0.2mm, điện áp đỉnh tối đa 0.5 kVp, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao tối đa 138 độ C. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 68.10 |  | Kẹp lưỡng cực lưỡi lê dài 190mm tương thích với dao mổ Erbe | Kẹp lưỡng cực lưỡi lê, dài 190mm, đầu tip 1mm, đầu cùn, điện áp đỉnh tối đa 0.5 kVp, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao tối đa 138 độ C. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 68.11 |  | Kẹp lưỡng cực Premium tương thích với dao mổ Erbe | Kẹp lưỡng cực không dính, thẳng, dài 230mm, đầu tip 2mm, đầu tù, bề mặt mài nhám giúp giữ chặt mô, điện áp đỉnh tối đa 0.5 kVp, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao tối đa 138 độ C. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 68.12 |  | Kẹp lưỡng cực sử dụng nhiều lần tương thích với dao mổ Erbe | Kẹp lưỡng cực góc 160°, dài 190mm, đầu tip 6mm, đầu nhọn, điện áp đỉnh tối đa 0.5 kVp, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao tối đa 138 độ C. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 68.13 |  | Kẹp lưỡng cực thẳng tương thích với dao mổ Erbe | Kẹp lưỡng cực thẳng, dài 150mm, đầu típ 0.7 mm, điện áp đỉnh tối đa 0.5 kVp, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng nhiệt độ cao tối đa 138 độ C. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 69 | Vật tư sử dụng điều trị bệnh tiết niệu |  |  |
| 69.1 |  | Rọ lấy sỏi Nitinol loại có đầu | * Rọ lấy sỏi chất liệu Nitinol * Loại có đầu * Các cỡ: 1,9FR, 2,2FR, 3FR, 4FR, 5 FR * Tổng chiều dài: 90/110/120cm, chiều dài rọ 22-28,5mm, đường kính rọ 13,5-20mm * Loại rọ: Helical. * tiệt trùng bằng EO. * Tay cầm có thể tháo dời - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 69.2 |  | Rọ lấy sỏi Nitinol loại không đầu | * Rọ lấy sỏi chất liệu Nitinol * Loại không có đầu * Các cỡ: 1,9FR, 2,2FR, 3FR, 4FR, 5 FR * Tổng chiều dài: 90/110/120cm, chiều dài rọ 22-28,5mm, đường kính rọ 13,5-20mm * Loại rọ: Helical. * tiệt trùng bằng EO. * Tay cầm có thể tháo dời - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 69.3 |  | Rọ lấy sỏi phẫu thuật nội soi | * Rọ lấy sỏi, chất liệu thép không gỉ * 4 dây * Các cỡ: 3FR, 4FR. 5FR * Loại có đầu * Loại rọ: Helical/Parallel * Tổng chiều dài: 90cm-110cm, chiều dài rọ 28-28,5mm, đường kính rọ 16-20mm * Loại dây tròn * Tay cầm có thể tháo dời - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 70 | Vật tư túi ép tiệt trùng cuộn dẹp |  |  |
| 70.1 |  | Cuộn tiệt trùng dẹp 100mm*200m | - Gồm 2 chất liệu: 1 lớp giấy y tế và 1 lớp film. Lớp giấy y tế có trọng lượng giấy 70g/m2. Màng film đa lớp: Sản xuất từ màng (PET) và (CPP); độ dày: 52µm (gồm 2 lớp: PET dày 12µm; CPP dày 40µm). - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 70.2 |  | Cuộn tiệt trùng dẹp 150mm*200m | - Gồm 2 chất liệu: 1 lớp giấy y tế và 1 lớp film. Lớp giấy y tế có trọng lượng giấy 70g/m2. Màng film đa lớp: Sản xuất từ màng (PET) và (CPP); độ dày: 52µm (gồm 2 lớp: PET dày 12µm; CPP dày 40µm). - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 70.3 |  | Cuộn tiệt trùng dẹp 200mm*200m | - Gồm 2 chất liệu: 1 lớp giấy y tế và 1 lớp film. Lớp giấy y tế có trọng lượng giấy 70g/m2. Màng film đa lớp: Sản xuất từ màng (PET) và (CPP); độ dày: 52µm (gồm 2 lớp: PET dày 12µm; CPP dày 40µm). - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 70.4 |  | Cuộn tiệt trùng dẹp 250mm*200m | - Gồm 2 chất liệu: 1 lớp giấy y tế và 1 lớp film. Lớp giấy y tế có trọng lượng giấy 70g/m2. Màng film đa lớp: Sản xuất từ màng (PET) và (CPP); độ dày: 52µm (gồm 2 lớp: PET dày 12µm; CPP dày 40µm). - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 70.5 |  | Cuộn tiệt trùng dẹp 300mm*200m | - Gồm 2 chất liệu: 1 lớp giấy y tế và 1 lớp film. Lớp giấy y tế có trọng lượng giấy 70g/m2. Màng film đa lớp: Sản xuất từ màng (PET) và (CPP); độ dày: 52µm (gồm 2 lớp: PET dày 12µm; CPP dày 40µm). - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 70.6 |  | Cuộn tiệt trùng dẹp 350mm*200m | - Gồm 2 chất liệu: 1 lớp giấy y tế và 1 lớp film. Lớp giấy y tế có trọng lượng giấy 70g/m2. Màng film đa lớp: Sản xuất từ màng (PET) và (CPP); độ dày: 52µm (gồm 2 lớp: PET dày 12µm; CPP dày 40µm). - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 70.7 |  | Cuộn tiệt trùng dẹp 75mm*200m | - Gồm 2 chất liệu: 1 lớp giấy y tế và 1 lớp film. Lớp giấy y tế có trọng lượng giấy 70g/m2. Màng film đa lớp: Sản xuất từ màng (PET) và (CPP); độ dày: 52µm (gồm 2 lớp: PET dày 12µm; CPP dày 40µm). Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 71 | Vật tư xét phụ trợ dùng trong xét nghiệm |  |  |
| 71.1 |  | Giấy lọc thô | Kích thước 60x60cm. Loại giấy lọc có tính dai từ chất liệu PP và PE. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 71.2 |  | Giấy bản loại gói dụng cụ sấy tiệt khuẩn | Dùng để gói dụng cụ y tế. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 71.3 |  | Giấy bọc bệnh phẩm Size 45cm-18 inch | Chất liệu nhôm nguyên chất. Size 45cm-18 inch. Trọng lượng: 5Kg. Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 71.4 |  | Giấy bọc Paraphin | chống thấm nước, chống thấm dầu, chống dính |
| 71.5 |  | Giấy gói dụng cụ y tế | Màu sắc: Xanh dương hoặc Xanh lá Bao gồm các kích cỡ: R 1000mm, D 1000mm, 250 tờ/túi. Định lượng 60 g/m2 * Tương thích với các phương pháp khử trùng: – Khử trùng bằng hơi nước – Đóng gói để tiệt trùng thiết bị y tế tái sử dụng – Khử trùng bằng EO – Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 71.6 |  | Giấy in nhiệt máy xét nghiệm nước tiểu | Giấy in nhiệt K58mm (CT100) - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 |
| 71.7 |  | Giấy lọc cho giải phẫu bệnh lý | Kích thước 50x50mm. - Sản xuất năm 2025 trở về sau |
| 72 | Giấy thấm hóa chất cho máy nhuộm mô |  |  |
| 72.1 |  | Giấy thấm hóa chất cho máy nhuộm mô | - Vật liệu giấy bằng sợi tế bào sinh học (cell fiber) có khả năng thấm hút các loại chất lỏng có độ nhớt khác nhau - Kích thước: 25x115mm |
| 73 | Xốp hơi bọc và bảo quản thiết bị y tế |  |  |
| 73.1 |  | Xốp hơi bọc và bảo quản thiết bị y tế | Xốp hơi bóng khí. kích thước 60cmx100m, có tác dụng chống sốc, chống bể, dùng để gói, bảo quản chống trày xước, sứt mẻ, va chạm và đổ bể. Sản xuất năm 2025 trở về sau |

1.3. Các yêu cầu khác

- Nhà thầu hoàn thiện Bảng đáp ứng kỹ thuật chi tiết như Mẫu số 21 dưới đây (Nhà thầu gửi file scan và file dữ liệu dạng .xlsx đính kèm E-HSDT).

- Nhà thầu kê khai đầy đủ thông tin theo Mẫu số 22 dưới đây: Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và cung cấp file định dạng Excel kèm E-HSDT, kèm bản scan ký đóng dấu đại diện hợp pháp của nhà thầu.

- Nhà thầu phải thực hiện cam kết theo Mẫu số 23 (Nhà thầu ký tên, đóng dấu và scan gửi kèm E-HSDT).

- Nhà thầu phải đính kèm E-HSDT bản scan đầy đủ các tài liệu liên quan thông số kỹ thuật hàng hóa: Catalogue hàng hóa, tài liệu kỹ thuật do hãng sản xuất phát hành có đầy đủ nội dung chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật chào thầu. Đối với các hàng hóa nhập khẩu phải có bản dịch sang tiếng Việt do cơ sở dịch thuật hợp pháp hoặc bản dịch tiếng Việt được đóng dấu xác nhận của nhà sản xuất/nhà phân phối. Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa phải được để đúng thứ tự lần lượt theo danh mục hàng hóa dự thầu, được ghi chú rõ ràng thể hiện tài liệu của hàng hóa nào và được tham chiếu số trang trong Bảng đáp ứng kỹ thuật chi tiết. Nhà thầu đánh dấu (highlight) các thông tin về ký mã hiệu, nhãn hiệu, thông số kỹ thuật của hàng hóa tại các tài liệu này.

- Nhà thầu phải đính kèm E-HSDT bản scan đầy đủ các tài liệu thể hiện tính hợp pháp của hàng hóa dự thầu như sau:

Đối với hàng hóa là thiết bị y tế:

+ Bảng phân loại trang thiết bị y tế.

+ Tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam (Văn bản cấp số lưu hành hoặc số đăng ký lưu hành hoặc giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc các tài liệu tương đương) theo quy định của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ quy định về việc quản lý trang thiết bị y tế và Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

Đối với hàng hóa khác

+ Cung cấp tài liệu lưu hành phù hợp với các phân loại hàng hóa theo đúng quy định của pháp luật, đính kèm một trong các tài liệu sau: Tiêu chuẩn cơ sở/Chứng nhận xuất xưởng/Phiếu công bố sản phẩm/Tờ khai nhập khẩu chứng minh hàng hóa được nhập khẩu hợp pháp vào thị trường Việt Nam hoặc tài liệu tương đương

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Thời gian: Từ khi bàn giao hàng hóa đến khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng

- Địa điểm: Tại nơi hàng hóa được bàn giao

- Nội dung và cách thức tiến hành

+ Khi hàng hóa được chuyển đến địa điểm giao hàng, hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra hàng hóa (danh mục, số lượng) và các hồ sơ, chứng từ liên quan đảm bảo đúng quy định của hợp đồng, làm cơ sở lập biên bản bàn giao

+ Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hành hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hành hóa đó có chất lượng, cấu hình, thông số kỹ thuật... phù hợp với các quy định trong hợp đồng. Mọi chi phí liên quan đến việc kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu do Nhà thầu thanh toán.

+ Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật..., thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu

Mẫu số 21

BẢNG ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT CHI TIẾT

Nhà thầu: <Tên nhà thầu>

Tên người phụ trách xây dựng E-HSDT:                           Số điện thoại:

| STT | Tên phần lô | Tên hàng hóa | Tên hàng hóa dự thầu | Ký, mã hiệu của hàng hóa dự thầu | Yêu cầu cấu hình kỹ thuật chi tiết theo E-HSMT | Cấu hình kỹ thuật chào thầu | Dẫn chiếu tới tài liệu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Hàng hóa 1 | Hàng hóa dự thầu | KH1 Nhà thầu phải kê khai đầy đủ, cụ thể các mã hàng hóa dự thầu) | Đặc tính 1 Đặc tính 2 Đặc tính 3 …. | Đặc tính 1 | (Trang 1, tài liệu: catalogue 01) |
|  |  |  |  |  |  | Đặc tính 2 | (Trang 2, tài liệu: catalogue 01), |
|  |  |  |  |  |  | Đặc tính 3 | (Trang 3, tài liệu: catalogue 01) |
|  |  |  |  |  |  | …. | (Trang 4, tài liệu:catalogue 01) |
|  |  | Hàng hóa 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

.................., ngày.........tháng..........năm 20…

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

*Chú ý: - Nhà thầu dẫn chiếu chi tiết các đặc tính kỹ thuật tới tài liệu tham chiếu.

- Trên tài liệu tham chiếu có đánh dấu highlight tại các vị trí tham chiếu.

Mẫu số 22

BẢNG DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: …………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại của người phụ trách chuẩn bị E-HSDT: ………………………………………………………………

| STT | Thông tin mời thầu (tại E-HSMT) |  |  |  | Thông tin của hàng hóa dự thầu (tại E-HSDT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Mã hàng hóa mời thầu | Tên hàng hóa mời thầu | Tên thương mại của hàng hóa dự thầu | Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa dự thầu | Model, ký mã hiệu/ chủng loại mã hàng | Nhãn hiệu của hàng hóa | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Năm sản xuất | Phân loại TBYT (nếu có) | Số lưu hành, số đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc GPNK | Mã vật tư y tế theo Quyết định 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021( nếu có) | Tên vật tư theo Quyết định 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021 (nếu có) | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (Đã bao gồm thuế, phí, lệ phí) | Thành tiền (Đã bao gồm thuế, phí, lệ phí) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |

……., ngày          tháng          năm

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

(ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

* Ghi chú:

- Cột (1): Nhà thầu ghi số thứ tự phần lô mà nhà thầu tham dự. Ví dụ nhà thầu tham dự 10 phần lô thì ghi số thứ tự liên tục từ 1 đến 10

- Cột (2), (3), (4), (5), (18): Ghi đúng với Danh mục hàng hóa theo E-HSMT

- Cột (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (19), (20), (21): Nhà thầu ghi thông tin sản phẩm tham dự thầu phù hợp với tài liệu lưu hành

- Cột (17): Nhà thầu ghi rõ đơn vị tính của sản phẩm dự thầu. Trường hợp không tương đương với đơn vị tính trong thông tin mời thầu, đề nghị nhà thầu cung cấp tài liệu giải thích để Chủ đầu tư có căn cứ đánh giá mức độ phù hợp về kỹ thuật và tính kinh tế của mặt hàng dự thầu.

- Cột (15), (16): Nhà thầu ghi thông tin đã được cấp mã theo QĐ 5086/QĐ-BYT.

- Cột (18): Nếu nhà thầu chào với số lượng lớn hơn hoặc nhỏ hơn so với yêu cầu trong E-HSMT, Chủ đầu tư sẽ không chấp nhận và không thực hiện đánh giá hàng hóa đó

Mẫu số 23

BẢN CAM KẾT

__________, ngày_____tháng ______năm _______

Kính gửi: Bệnh viện Quân y 105

(sau đây gọi là Chủ đầu tư)

Sau khi nghiên cứu E-HSMT và văn bản sửa đổi E-HSMT_______ [Ghi số của văn bản sửa đổi nếu có] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi_________ [Ghi tên nhà thầu] cam kết:

- Hạch toán tài chính độc lập;

- Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật; Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành. Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng do lỗi của nhà thầu

- Không có gói thầu nào không thương thảo hợp đồng, hoặc có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng và thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó.

- Hàng hóa dự thầu không bị lập biên bản ghi nhận sự việc bị lỗi, bị kém chất lượng gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh và quá trình sử dụng của người sử dụng.

- Cam kết các tài liệu trong hồ sơ dự thầu này đều trung thực, hợp pháp. Nếu có dấu hiệu gian lận hoặc không trung thực thì E-HSDT xem như không hợp lệ;

- Cam kết cung cấp vật tư, hàng hóa trúng thầu đảm bảo chất lượng, kỹ thuật đáp ứng hồ sơ mời thầu và đúng với hồ sơ dự thầu, cũng như các giấy tờ pháp lý liên quan đến chất lượng hàng hóa hợp lệ và đúng quy định.

- Cam kết hàng hóa cung cấp đảm bảo mới 100%, có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa.

- Cam kết đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cam kết bảo quản hàng hóa: Theo quy định của nhà sản xuất.

- Cam kết thu hồi và thay thế, đổi trả 1:1 khi với trường hợp sau:

- Hàng hóa kiểm tra và thử nghiệm không phù hợp với đặc tính kỹ thuật đã chào thầu.

- Hàng hóa khi đưa vào sử dụng không đáp ứng yêu cầu về chất lượng

- Trường hợp hàng hóa bị lỗi, bị hỏng hoặc có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng bình thường của hàng hóa do lỗi của nhà thầu, hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.

- Hạn sử dụng còn lại của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng:

+ Tối thiểu 12 tháng, đối với hàng hóa có hạn dùng ≥ 24 tháng.

+ Tối thiểu ½ hạn dùng, đối với hàng hóa có hạn sử dụng ≤ 24 tháng.

- Cam kết về tiến độ giao hàng: Nhà thầu trúng thầu giao hàng trong vòng 3 ngày khi có yêu cầu đặt hàng của chủ đầu tư.

- Nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm trong việc bàn giao, hướng dẫn sử dụng để bảo đảm hiệu quả, chất lượng, an toàn cho người bệnh và nhân viên sử dụng.

- Cam kết cung cấp trung thực và đầy đủ hồ sơ hải quan (Trong đó bao gồm có: Chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng (đối với hàng hóa nhập khẩu) ….) theo yêu cầu của bên mời thầu khi có liên quan đến bên thứ ba.

- Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ cung cấp hàng hóa: Nhà thầu cam kết cung cấp bản gốc (nếu có) hoặc bản sao chứng thực khi có yêu cầu của Chủ đầu tư để đối chiếu.

- Cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung khác đã được cam kết trong E-HSDT và yêu cầu của E-HSMT.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin nêu trên. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trên trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết nêu trên, chúng tôi xin chấp thuận các trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)