Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua sắm xe ô tô 07 chỗ 02 cầu

- Tên dự án: Mua sắm xe ô tô 07 chỗ 02 cầu

- Chủ đầu tư: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Nam Đà Nẵng

- Nguồn vốn: Nguồn vốn mua sắm tài sản cố định của Agribank

- Quy mô gói thầu: 01 xe ô tô 7 chỗ máy dầu, 02 cầu.

- Địa điểm cung cấp: 228 đường 2/9, thành phố Đà Nẵng.

- Thời gian thực hiện gói thầu: Tối đa 75 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Các tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật của hàng hoá chào thầu bao gồm (nhưng không giới hạn): Nhà thầu phải cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật, bảng thông số kỹ thuật của hàng hoá chào thầu đầy đủ các thông tin bao gồm: tên thương mại, nhà sản xuất, xuất xứ, mã ký hiệu hàng hoá, và các nội dung chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật chào thầu. Catalogue, tài liệu kỹ thuật được sử dụng Tiếng Việt. Trường hợp các tài liệu này bằng tiếng nước ngoài khác thì phải đính kèm bản dịch tiếng Việt và nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác nội dung bản dịch. Bản dịch tiếng Việt có thể dịch toàn bộ tài liệu hoặc tóm tắt nội dung nhưng phải chứng minh được hàng hoá đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Chương V của E-HSMT.

Hàng hóa chào thầu phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật/chức năng như mô tả ở các bảng nêu chi tiết dưới đây, hoặc có tiêu chuẩn kỹ thuật/chức năng tương đương:

Xe ô tô 7 chỗ, số tự động, máy dầu, 02 cầu

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan |
| --- | --- |
| 1 | Xe ôtô 07 chỗ ngồi, số tự động, máy dầu, 02 cầu |

Thông số kỹ thuật xe 07 chỗ ngồi, gầm cao, số tự động, máy dầu, 02 cầu

| ĐỘNG CƠ | MÔ TẢ CHI TIẾT |
| --- | --- |
| Động cơ và Tính năng vận hành |  |
| Động cơ | Bi Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1996 |
| Công suất cực đại (PS/vòng/phút) | 209.8 (125 KW) / 3750 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 500/ 1750 - 2500 |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 |
| Hệ thống truyền động | Hai cầu chủ động / 4x4 |
| Kiểm soát đường địa hình | Có |
| Hộp số | Số tự động 10 cấp |
| Trợ lực lái | Trợ lực lái điện |
| Kích thước & Trọng lượng |  |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4914 x 1923 x 1841 |
| Khoảng sáng gầm xe ( mm) | 200 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2900 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 80 |
| Hệ thống treo |  |
| Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, và thanh cân bằng |
| Hệ thống treo sau | Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết Watt's Linkage |
| Hệ thống phanh |  |
| Phanh trước và sau | Phanh Đĩa |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Cỡ lốp | 255/55R20 |
| Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc 20'' |
| Trang thiết bị an toàn |  |
| Túi khí phía trước | Có |
| Túi khí bên | Có |
| Túi khí rèm dọc hai bên trần xe | Có |
| Túi khí bảo vệ đầu gối người lái | Có |
| Camera 360 toàn cảnh | Có |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước / sau |
| Hệ thống Chống bó cứng phanh (ABS) & Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ESP) | Có |
| Hệ thống kiểm soát tốc độ | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hệ thống chống trộm | Có |
| Hệ thống kiểm soát đổ đèo | Có |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang | Có |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường | Có |
| Hệ thống cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước | Có |
| Hệ thống kiểm soát áp suất lốp | Có |
| Trang thiết bị ngoại thất |  |
| Đèn phía trước | Kiểu Led Matrix |
| Đèn pha chống chói tự động | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Đèn sương mù | Có |
| Gương chiếu hậu điều chỉnh điện | Gập điện |
| Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | Có |
| Cửa hậu đóng / mở điện | có |
| Màu ngoại thất | Đen |
| Trang thiết bị bên trong xe |  |
| Khởi động bằng nút bấm | có |
| Chìa khóa thông minh | có |
| Điều hoà nhiệt độ | Tự động 2 vùng khí hậu |
| Vật liệu ghế | Da cao cấp có thông gió, sưởi ghế |
| Tay lái bọc da | có |
| Điều chỉnh hàng ghế trước | Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 10 hướng có nhớ vị trí ghế lái |
| Hàng ghế thứ ba gập điện | Có |
| Gương chiếu hậu trong | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày và đêm |
| Cửa kính điều khiển điện | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt cho cả 2 hàng ghế) |
| Hệ thống Âm thanh | AM/FM, MP3, USB, Bluetooth, 12 loa B&O |
| Hệ thống SYNC | Điều khiển giọng nói SYNC 4A |
| Bảng đồng hồ tốc độ | Màn hình 12.4" |
| Sạc không dây | Có |
| Điều khiển âm thanh trên tay lái | Có |
| Màu nội thất | Đen |

Ghi chú:  Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "ưu việt hơn" so với các yêu cầu tối thiểu.

- Trong yêu cầu về kỹ thuật, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả cho các yêu cầu về kỹ thuật của thiết bị thì được hiểu tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả cho các yêu cầu về chức năng của thiết bị thì được hiểu tương đương về tính năng sử dụng. Đối với các công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn sản xuất mà nhà thầu cho là tương đương hoặc cao hơn cần có xác nhận của cơ quan kiểm định hợp pháp tại Việt Nam hoặc từ nhà sản xuất có khả năng sản xuất cả hai công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn sản xuất.

- Hàng hóa nêu trên đã bao gồm đầy đủ các vật tư, phụ kiện kèm theo (nếu có) đảm bảo yêu cầu sử dụng của chủ đầu tư

1.3. Các yêu cầu khác:

a) Yêu cầu về bảo hành:

- Hàng hóa phải được bảo hành ≥ 05 năm hoặc ≥ 100.000 km (tùy theo điều kiện nào đến trước) theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Thời hạn bảo hành được tính kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao xe ô tô.

- Địa điểm bảo dưỡng, bảo hành: Tại các đại lý chính hãng, trung tâm bảo hành trên lãnh thổ Việt Nam và bắt buộc phải có đại lý, đại diện, trung tâm hoặc trạm bảo hành chính thức tại Đà Nẵng.

b) Yêu cầu khác:

- Cam kết xe ô tô mà Nhà thầu cung cấp phải mới 100%, sản xuất năm 2025 do chính hãng sản xuất.

- Có cam kết cung cấp giấy chứng nhận xuất xưởng: Bản gốc (đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước)

- Có cam kết cung cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe ô tô nhập khẩu và Tờ khai nguồn gốc xe ô tô nhập khẩu: Bản gốc (đối với xe ô tô nhập khẩu).

- Có bản gốc giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất hoặc bản chụp được chứng thực của cơ quan có thẩm quyền: Giấy chứng nhận là đại lý phân phối của chính hãng hoặc giấy/thư ủy quyền của đại lý phân phối chính hãng đối với hàng hóa chào thầu cho gói thầu này.

- Hướng dẫn vận hành xe và sử dụng các thiết bị trên xe theo tiêu chuẩn và quy định của hãng sản xuất ôtô.

- Có Catalog kèm theo.

- Địa điểm giao hàng : 228 đường 2/9, Phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng.

Mục 2. Bản vẽ

Không áp dụng:

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa trước khi nghiệm thu. Kiểm định trong trường hợp có yêu cầu của chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền.