# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Danh mục hàng hóa:

| STT | Danh mục tài sản | Số lượng | Mục đích mua sắm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Màn hình Led ngoài trời đầy đủ màu sắc với kích thước hiển thị (ngang x cao) 7040 x 640 mm | 01 bộ | Trang bị màn hình led ngoài trời ở sảnh cửa ra vào để phục vụ công tác quảng bá, truyền thông của BIDV và của Trung tâm CNTT |

* Chứng minh về tính hợp lệ của hàng hoá:

- Thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng (kèm catalogue và tài liệu hướng dẫn sử dụng - Trường hợp tài liệu đính kèm bằng ngôn ngữ khác, nhà thầu phải cung cấp bản dịch thuật sang Tiếng Việt và chịu trách nhiệm về tính chính xác của tài liệu cung cấp.

- Nhà thầu cung cấp hồ sơ giấy tờ gồm: bản sao có xác nhận của đơn vị trực tiếp nhập khẩu hoặc bản sao y công chứng đối với các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (CO); Giấy chứng nhận chất lượng hàng hoá (CQ) do chính hãng sản xuất cung cấp; Tờ khai hải quan, packing list, vận đơn của hàng hóa/linh kiện (đối với hàng hoá/linh kiện nhập khẩu).

- Sản phẩm chưa có thông báo của hãng về việc thay thế dòng sản phẩm này, đồng thời cũng chưa có thông báo về việc ngừng sản xuất hoặc ngừng hỗ trợ từ phía nhà sản xuất

2. Tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu:

| Tiêu chí | Tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu tương đương |
| --- | --- |
| Màn hình LED ngoài trời đầy đủ màu sắc |  |
| Kích thước hiển thị (ngang x cao) | 7040 x 640 mm |
| Khoảng cách điểm ảnh | 4.0 mm |
| Kích thước module | 320 mm x 160 mm |
| Độ phân giải module | 80 x 40 điểm ảnh |
| Số lượng module | 22 x 4 (88 module) |
| Dự phòng | 05 module |
| Cường độ sáng | ≥ 5000 nits |
| Tốc độ làm tươi | 1920 Hz |
| Độ phân giải màn hình hiển thị | 1760 x 160 (281.600 điểm ảnh) |
| Góc quan sát (ngang/dọc) | 120 độ/140 độ |
| Công suất tiêu thụ trung bình | 345W/m2 |
| Diện tích hiển thị | 4,5 m2 |
| Bao gồm | Card thu tín hiệu, nguồn cấp 5V |
| Bộ xử lý hình ảnh |  |
| RAM | 1GB |
| Bộ nhớ trong | 32GB |
| Khả năng quản lý | 1.3 triệu điểm ảnh |
| Tính năng đồng bộ phát hình | Có |
| Cho phép người dùng xuất bản nội dung và điều khiển màn hình từ máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng | Có |
| Output | - 2 x cổng Gigabit Ethernet - 1 x đầu nối âm thanh Stereo |
| Input | - 1 x HDMI 1.4 - 2 x Cổng kết nối cảm biến - Bộ xử lý hỗ trợ điều khiển qua cổng USB, LAN - Phần mềm điều khiển cài đặt trên máy tính hỗ trợ các tính năng: soạn thảo nội dung trình chiếu, thiết lập kịch bản trình chiếu, đẩy nội dung,... |

* Vật tư, linh kiện đi kèm:

- Hệ khung giá treo.

- Dây nguồn, dây tín hiệu.

- Cáp mạng.

- Tủ điện.

- Nam châm và các vật tư phụ khác.

* Triển khai hệ thống

- Gia cố, lắp đặt hệ khung treo ngoài trời, hệ thống khung đảm bảo liên kết với vách ốp tòa nhà.

- Lắp đặt linh phụ kiện, module LED.

- Đi dây hệ thống.

- Ốp Alu quanh viền kháng nước.

- Cấu hình hệ thống, chuyển giao công nghệ, tài liệu hướng dẫn sử dụng,… và hỗ trợ sử dụng/vận hành trong suốt thời gian bảo hành cho màn hình led.

* Bảo hành: 12 tháng, theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

- Tối đa trong thời gian 08 tiếng từ khi tiếp nhận thông tin bảo hành nhà thầu phải cử cán bộ đến và kiểm tra hệ thống, thực hiện bảo hành.