# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Vật tư tiêu hao Chấn thương chỉnh hình và Phẫu thuật thần kinh;

- Tên dự toán mua sắm: Mua vật tư tiêu hao, hóa chất và công cụ dụng cụ cho các khoa/phòng/trung tâm sử dụng tại Bệnh viện Bưu Điện năm 2025 – 2026 – 2027 (Giai đoạn 2 năm 2025);

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Bưu Điện;

- Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh của Bệnh viện;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng, không sơ tuyển, chia phần;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2025;

- Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung: Nhà thầu cam kết trong E-HSDT các nội dung sau:

- Toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT).

- Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E- HSDT).

- Có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hóa (Cam kết trong E-HSDT);

- Có hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế bằng tiếng Việt (Cam kết trong E-HSDT);

- Có thông tin về cơ sở bảo hành trừ trường hợp thiết bị y tế sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu thiết bị y tế hoặc có tài liệu chứng minh không có chế độ bảo hành (Cam kết trong E-HSDT hoặc cung cấp thông tin về cơ sở bảo hành).

- Nhà thầu cam kết: Hạn sử dụng của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng phải đảm bảo:

+ Tối thiểu còn ≥ 30 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 36 tháng trở lên.

+ Tối thiểu còn ≥ 18 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 24 tháng đến dưới 36 tháng.

+ Tối thiểu còn ≥ 12 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 18 tháng đến dưới 24 tháng.

+ Tối thiểu còn ≥ 6 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 12 tháng đến dưới 18 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 3 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 6 tháng đến dưới 12 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 2 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 3 tháng đến dưới 6 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 1 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 2 tháng đến dưới 3 tháng.

Trong trường hợp khác, nhà thầu cần có văn bản giải trình và được Chủ đầu tư chấp thuận.

- Cung ứng đủ hàng hóa nếu trúng thầu, tiến độ cung cấp theo dự trù hàng tháng của các cơ sở khám chữa bệnh. Hàng hóa được giao bảo đảm kỹ thuật, chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT. Cơ sở xác định mốc thời gian đặt hàng của Chủ đầu tư là thời điểm gọi điện hoặc gửi email, thời gian giao hàng: Trường hợp thông thường ≤ 48 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu; Trường hợp khẩn cấp ≤ 24 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT).

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực.

- Nhà thầu cam kết trường hợp trúng thầu sẽ thực hiện cung cấp thiết bị y tế (máy) mới 100%, được lưu hành hợp pháp để sử dụng hàng hóa trúng thầu trong trường hợp có yêu cầu của chủ đầu tư. Nhà thầu cam kết không thu phí sử dụng máy, tự chi trả chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, hiệu chuẩn máy. Chỉ thu tiền bán hàng hóa theo kết quả đấu thầu, không khoán số lượng bệnh nhân thực hiện dịch vụ. Trong thời gian cho Bệnh viện mượn máy để sử dụng hàng hoá trúng thầu, cam kết không cho cơ sở y tế khác mượn sử dụng chung.

- Cam kết cung cấp đủ số lượng theo phạm vi cung cấp tại chương IV của E-HSMT và tùy chọn mua thêm (nếu có).

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Nhà thầu phải cung cấp đầy tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật như: Catalogue; tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được:

| STT | Mã phần lô | Tên phần lô | Danh mục hàng hóa | ĐVT | Yêu cầu kỹ thuật | Vùng lãnh thổ sản xuất | Phân loại hàng hóa | Giấy phép bán hàng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP2500358915 | Bộ nẹp vít cố định cột sống cổ lối sau dùng với vít đa trục có góc dao động từ 52-60 độ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Vít khóa trong mổ cổ lối sau các cỡ, titanium | Cái | Vít khóa trong cho vít cổ sau được làm bởi chất liệu hợp kim titanium (Ti6Al4V ELI) đồng bộ cho vít cổ sau đa trục. Đường kính ngoài 6,0mm, đường kính trong 5,0mm, bước ren 1mm, chiều cao ốc khóa 3,4mm. Bước ren liên tục hạn chế tối đa ốc bị trượt ra ngoài. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 1.2 |  |  | Vít cứng đa trục mổ cổ lối sau các cỡ | Cái | Chất liệu hợp kim titanium (Ti6Al4V ELI), có kích thước 3,5mm, 4,0mm, 4,5mm x (10~50)mm. Mũ vít có đường kính trong 6,2mm, đường kính ngoài 7,6mm, chiều cao mũ vít 10,4mm, góc mũ vít 45 độ, bước ren 2,5mm Vít có nhiều màu sắc phù hợp với kích thước đường kính vít. Kết hợp cùng ốc khóa và thanh dọc cổ sau. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 1.3 |  |  | Nẹp dọc mổ cổ lối sau phủ CoCr các cỡ | Cái | Chất liệu hợp kim titanium (Ti6Al4V ELI). Thanh dọc có đường kính 3,5mm, chiều dài từ 30mm đến 240mm. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 2 | PP2500358916 | Bộ nẹp vít cố định cột sống cổ lối sau dùng với vít đa trục có góc dao động từ 80 độ trở lên |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Vít đa trục cột sống cổ sau góc xoay 80 độ | Cái | - Vật liệu: Hợp kim Titanium (Ti-6Al-4V). - Góc xoay ≥ 40 độ so với trục thẳng đứng về mỗi phía. Phạm vi góc xoay tối đa ≥ 80 độ, hình nón. - Đường kính: 3,5 mm; 4,0 mm và 4,5 mm. - Chiều dài: Từ 10 mm đến 40 mm. - Các vít được mã hóa bằng màu sắc khác nhau. - Tương thích với hệ thống theo dõi thần kinh. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 2.2 |  |  | Vít ốc khóa trong dạng hình sao cột sống cổ sau | Cái | - Vật liệu: Hợp kim Titanium (Ti-6Al-4V). - Đường kính: ≤ 5,75 mm. - Chiều cao: ≤ 3,5 mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 2.3 |  |  | Nẹp dọc cột sống cổ đk ≥ 3,5mm và < 4mm | Cái | - Vật liệu: Hợp kim Titanium (Ti-6Al-4V) - Đường kính: ≥ 3,5 mm và < 4 mm. - Chiều dài: 60 mm, 120 mm và 240 mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 3 | PP2500358917 | Bộ nẹp vít cố định cột sống cổ lối sau dùng với vít đa trục có góc dao động từ 60-80 độ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Vít cột sống cổ lối sau có góc dao động 60 độ | Cái | - Chất liệu hợp kim titanium Ti6al4v Eli hoặc tương đương. - Đường kính mũ vít 8,5 mm, chiều dài mũ vít 10,5 mm. Đường kính vít từ ≤ 3,5 mm đến ≥ 4,5 mm. Chiều dài vít từ ≤ 10 mm đến ≥ 60 mm, bước tăng 2 mm. - Góc dao động 60 độ, hướng đánh dấu sẵn cho phép mở rộng góc lệch lên đến 15 độ. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 3.2 |  |  | Vít (ốc) khóa trong cho vít cột sống cổ lối sau, hợp kim titanium | Cái | - Chất liệu: hợp kim titanium Ti6al4v Eli hoặc tương đương. - Đường kính: 7,0mm. Chiều cao: 3,2mm. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 3.3 |  |  | Nẹp dọc cổ sau loại thanh thẳng, đường kính 3,5/4,0mm | Cái | - Loại thanh thẳng. - Chất liệu: hợp kim titanium Ti6al4v Eli hoặc tương đương - Đường kính: 3,5mm; 4,0mm - Chiều dài: ≤30mm đến ≥400mm | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 3.4 |  |  | Nẹp dọc uốn sẵn cổ sau | Cái | - Chất liệu: hợp kim titanium Ti6al4v Eli hoặc tương đương. - Đường kính gồm tối thiểu hai loại: 3,5 mm và 4,0mm. - Chiều dài gồm tối thiểu các loại: 120mm và 220mm. Phần đầu thanh nẹp uốn sẵn dài 50mm. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 3.5 |  |  | Nẹp nối vùng cổ - ngực, 2 đầu khác biệt | Cái | - Kích thước 2 đầu khác nhau, nối phần cổ ngực và phần lưng ngực. - Chất liệu: hợp kim titanium Ti6al4v Eli hoặc tương đương. - Đường kính phía cổ: 3,5mm và 4,0mm. Đường kính phía lưng gồm tối thiểu các loại: 4,5, 5,5 và 6,0mm. Chiều dài gồm tối thiểu các loại: 200mm và 500mm. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 4 | PP2500358918 | Bộ nẹp vít cổ trước cắt thân ACCF cơ chế tự khóa vòng xoắn liên tục |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Nẹp cột sống cổ trước cơ chế khóa vòng xoắn liên tục, 1 tầng | Cái | - Vật liệu: Titanium Alloy - Chiều dày ≤ 2,4mm - Chỗ rộng ≤ 16mm. - Chiều dài: Từ 20mm đến 34mm, bước tăng 2mm. - Phần đầu nẹp dày 1mm, vát mỏng, 1 lỗ giữa nẹp trên mỗi đầu nẹp - Nẹp sử dụng cơ chế khóa vòng xoắn liên tục hoặc tương đương | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 4.2 |  |  | Nẹp cột sống cổ trước cơ chế khóa vòng xoắn liên tục, 2 tầng | Cái | - Vật liệu: Titanium Alloy - Chiều dày ≤ 2,4mm - Chỗ rộng ≤ 16mm. - Chiều dài: Từ 36mm đến 54mm, bước tăng 2mm. - Phần đầu nẹp dày 1mm, vát mỏng, 1 lỗ giữa nẹp trên mỗi đầu nẹp - Nẹp sử dụng cơ chế khóa vòng xoắn liên tục hoặc tương đương | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 4.3 |  |  | Vít cột sống cổ trước cho nẹp cột sống cổ trước cơ chế khóa vòng xoắn liên tục, các cỡ | Cái | - Vật liệu: Titanium Alloy - Đường kính vít: 4,0mm và 4,5mm - Chiều dài vít: 11mm, 13mm, 15mm - Vít tự tarô | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 4.4 |  |  | Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ, độ ưỡn ≥ 5 độ, các cỡ | Cái | - Vật liệu: PEEK - Chiều rộng 15mm, chiều dài 13mm. - Chiều cao: Từ 5mm đến 10mm, bước tăng 1mm - Độ ưỡn ≥ 5 độ - Có 2 điểm đánh dấu cản quang. - Bề mặt trên và dưới miếng ghép có các đường viền và răng. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 4.5 |  |  | Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ tự khóa, độ ưỡn ≥ 7 độ | Cái | - Vật liệu: PEEK - Chiều rộng ≥ 17mmm - Chiều dài ≥ 14mm - Chiều cao: Từ 5mm đến 12mm, bước tăng 1mm. - Độ ưỡn ≥ 7 độ - Trên nẹp có 3 điểm bắt vít. Góc bắt vít nghiêng 40 độ. Cơ chế bắt vít tự khóa bằng vòng xoắn, khóa nghiêng tuần hoàn 360 độ. - Có 1 điểm đánh dấu cản quang. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 4.6 |  |  | Vít tự taro, tự khoan cho miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ tự khóa | Cái | - Vật liệu: Titanium Alloy. - Vít có các đường kính 4,0mm và 4,5mm. - Vít tự tarô. - Chiều dài vít từ ≤ 12mm đến ≥ 16mm, bước tăng 1mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 4.7 |  |  | Nẹp cột sống cổ trước cơ chế khóa vòng xoắn liên tục, 3 tầng | Cái | - Vật liệu: Titanium Alloy - Chiều dày ≤ 2,4mm - Chỗ rộng ≤ 16mm. - Chiều dài: Từ 56mm đến 68mm, bước tăng 2mm. - Phần đầu nẹp dày 1mm, vát mỏng, 1 lỗ giữa nẹp trên mỗi đầu nẹp - Nẹp sử dụng cơ chế khóa vòng xoắn liên tục hoặc tương đương | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 5 | PP2500358919 | Bộ nẹp vít cổ trước cắt thân ACCF có vòng chặn |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Nẹp cổ lối trước 1 tầng loại có vòng chặn | Cái | - Nẹp có 4 vít lỗ trên thân nẹp, có cửa sổ để quan sát miếng ghép/ xương ghép. - Độ cong nẹp ≤ 11 đến ≥14 độ, góc offset 2 đầu của nẹp là 7 độ. - Chất liệu: hợp kim titanium Ti6al4v Eli hoặc tương đương. - Chiều dày nẹp: 2mm. Chiều rộng nẹp: khoảng 18mm. Chiều dài nẹp khoảng từ ≤20mm đến ≥36mm. - Sử dụng vít đường kính: 4,0mm; 4,5mm. - Có vòng chặn giúp vít không bị dịch chuyển. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 5.2 |  |  | Nẹp cổ lối trước 2 tầng loại có vòng chặn | Cái | - Nẹp có 6 vít lỗ trên thân nẹp, có cửa sổ để quan sát miếng ghép/ xương ghép. - Độ cong nẹp ≤ 11 đến ≥14 độ, góc offset 2 đầu của nẹp là 7 độ. - Chất liệu: hợp kim titanium Ti6al4v Eli hoặc tương đương. - Chiều dày nẹp: 2mm. Chiều rộng nẹp: khoảng 18mm. Chiều dài nẹp từ ≤ 38mm đến ≥56mm. - Sử dụng vít đường kính: 4,0mm; 4,5mm. - Có vòng chặn khiến vít không bị dịch chuyển. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 5.3 |  |  | Nẹp cổ lối trước 3 tầng loại có vòng chặn | Cái | - Nẹp có 8 vít lỗ trên thân nẹp, có cửa sổ để quan sát miếng ghép/ xương ghép. - Độ cong nẹp ≤ 11 đến ≥14 độ, góc offset 2 đầu của nẹp là 7 độ. - Chất liệu: hợp kim titanium Ti6al4v Eli hoặc tương đương. - Chiều dày nẹp: 2mm. Chiều rộng nẹp: khoảng 18mm. Chiều dài nẹp: ≤ 50mm đến ≥77mm. - Sử dụng vít đường kính: 4,0mm; 4,5mm. - Có vòng chặn khiến vít không bị dịch chuyển. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 5.4 |  |  | Vít cột sống cổ lối trước dùng với vít 4,0/4,5mm | Cái | - Chất liệu hợp kim titanium Ti6al4v Eli hoặc tương đương. - Đường kính vít: 4,0mm; 4,5mm. Chiều dài vít: từ ≤10mm đến ≥20mm. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 5.5 |  |  | Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ, thiết kế có răng, cao 4-16mm | Cái | - Thiết kế có răng. - Chất liệu PEEK hoặc tương đương. - Chiều cao: ≤ 4mm đến ≥16mm. - Chiều dài x rộng gồm tối thiểu các loại: 12x14mm, 14x16mm, 14x12mm, 16x14mm. - Hai bề mặt trên và dưới có rãnh tạo độ nhám giảm nguy cơ trượt. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 5.6 |  |  | Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ kèm vít khóa tự taro | Cái | - Thiết kế có răng. - Chất liệu: PEEK và hợp kim Titanium Ti6Al4V Eli hoặc tương đương. - Kích cỡ gồm tối thiểu các loại: 12x14, 13x14, 14x14, 15x14, 16x14, 14x16, 15x16, 16x16, 17x16, 18x16, 19x16, 18x19mm. - Độ cao từ ≤4mm đến ≥12mm. Vít khóa tự taro đường kính 2,5mm và 3mm, chiều dài thân vít từ ≤12mm đến ≥20mm. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 6 | PP2500358920 | Bộ nẹp vít cổ trước cắt thân ACCF |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  | Nẹp cổ trước một tầng | Chiếc | Nẹp được làm bởi chất liệu Titanium Ti-6A1-4V. Chiều dài tối thiếu 5 cỡ ≤ 10mm -≥ 18mm Nẹp cong khoảng 18 độ. Chiều dày của nẹp khoảng 2,45mm. Chiều rộng nẹp: chỗ rộng nhất: khoảng 18,3mm; chỗ hẹp nhất: khoảng 14mm. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 6.2 |  |  | Nẹp cổ trước hai tầng | Chiếc | Nẹp được làm bởi chất liệu Titanium Ti-6A1-4V. Chiều dài tối thiểu 7 cỡ ≤ 26mm - ≥ 38mm và khoảng 41mm. Nẹp cong khoảng 18 độ. Chiều dày của nẹp khoảng 2,45mm. Chiều rộng nẹp: chỗ rộng nhất: khoảng 18,3mm; chỗ hẹp nhất: khoảng 14mm. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 6.3 |  |  | Vít cổ trước tự khóa | Chiếc | Vít có nhiều đường kính tối thiểu 3 cỡ ≤ 3,5mm đến ≥ 4,35mm), vít có chiều dài từ 10mm-20mm. Vít được cấu tạo tự khóa ở góc từ 15 độ ~ -7 độ ở giữa nẹp cổ trước và góc từ 20 độ ~ -12 độ khi bắt ở 2 đầu nẹp, khoảng cách bước ren 1,8mm, góc vát của ren trên thân vít đạt 85 độ | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 7 | PP2500358921 | Bộ nẹp vít cổ trước phẫu thuật thoát vị cổ ACDF |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  | Nẹp cổ trước dài 10-18mm, cong 18 độ | Chiếc | Nẹp cổ trước một tầng uốn sẵn theo mặt phẳng đứng dọc và mặt phẳng đứng ngang, Chất liệu Titanium alloy Ti6Al4V, có 4 lỗ, dày 1,8mm, chỗ rộng nhất 17mm, độ dài từ 21mm đến 31mm (bước tăng 5mm), khóa vít xoay với đầu lục giác cỡ 1,5mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 7.2 |  |  | Nẹp cổ trước dài từ 26-38mm và 41mm, cong 18 độ | Chiếc | Nẹp cổ trước hai tầng uốn sẵn theo mặt phẳng đứng dọc và mặt phẳng đứng ngang, có 6 lỗ, Chất liệu Titanium alloy Ti6Al4V, dày 1,8mm, chỗ rộng nhất 17mm, độ dài từ 36mm đến 51mm (bước tăng 5mm), khóa vít xoay với đầu lục giác cỡ 1,5mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 7.3 |  |  | Nẹp cổ trước dài từ 42-63mm, cong 18 độ | Chiếc | Nẹp cổ trước ba tầng uốn sẵn theo mặt phẳng đứng dọc và mặt phẳng đứng ngang, có 8 lỗ, Chất liệu Titanium alloy Ti6Al4V, dày 1,8mm, chỗ rộng nhất 17mm, độ dài từ 56mm đến 76mm (bước tăng 5mm), khóa vít xoay với đầu lục giác cỡ 1,5mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 7.4 |  |  | Vít hợp kim dùng cho nẹp cổ trước các cỡ, tự khoan/tự taro | Chiếc | Chất liệu Titanium alloy Ti6Al4V, đường kính 4mm/4,5mm, chiều dài từ 10mm đến 22mm (bước tăng 2mm), tự khoan/ tự taro. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 7.5 |  |  | Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ chất liệu PEEK | Cái | Miếng ghép đĩa đệm cổ chất liệu PEEK-Optima. Hình dạng giải phẫu kép, cong 6 độ. Miếng ghép có răng góc cạnh, khoảng ghép xương lớn, các điểm cản quang bằng vàng. Chiều rộng: 14mm, 16mm, chiều sâu: 13mm, 15mm, chiều cao: từ 4,5mm đến 8,5mm (bước tăng 1mm). | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 8 | PP2500358922 | Bộ đĩa đệm, nẹp, vít cố định cột sống lưng có ren, bén nhuyễn, đóng gói tiệt trùng sẵn |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  |  | Vít đa trục rỗng ruột dùng để bơm xi măng tiệt trùng kèm vít khóa trong | Bộ | 1. Vít đa trục, gồm: vít + cannula bơm xi măng - Vít: + Vật liệu: Hợp kim Titanium. + Thân vít: Có ≥9 lỗ. Thân vít rỗng, có đường kính trong 1,8mm. Đầu mũi vít có đường kính trong 1,35mm. Đường kính: 5, 6, 7mm. Chiều dài: từ 35mm đến 60mm, bước tăng 5mm. - Canulla bơm xi măng: có thể tích 2cc, mỗi vạch 0,5cc. 2. Vít khoá trong: - Vật liệu: Hợp kim Titanium. - Hình lục giác. - Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. | Châu Âu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 8.2 |  |  | Đĩa đệm cột sống lưng lối bên | Cái | - Vật liệu: PEEK - Có ít nhất 2 điểm đánh dấu bằng tantalum - Khoảng cách từ thành phía trước đến điểm đánh dấu: ≥2mm - Khoảng cách từ thành phía sau đến điểm đánh dấu: ≥5mm - Độ sâu răng cưa: ≥0,9mm - Thể tích xương ghép: trong khoảng từ 0,5cc - 1,1cc - Xương ghép sẵn bằng vật liệu tricalciumphosphate - Kích cỡ: + Chiều dài: ≥28mm + Chiều rộng: ≥11mm + Chiều cao: trong khoảng 8-14mm + Độ ưỡn: trong khoảng 3 độ - 5 độ - Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng | Châu Âu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 8.3 |  |  | Vít đa trục cột sống lưng kèm vít khóa trong các cỡ | Bộ | 1. Vít đa trục: - Vật liệu: Hợp kim Titanium. - Góc xoay: trong khoảng 40 độ - 50 độ . - Đầu vít: + Thiết diện thấp. + Chiều dài: ≤14mm. + Chiều ngang: ít nhất 2 kích cỡ, trong khoảng từ 10mm đến 13,5mm. + Đường kính: ≤14mm. - Thân vít: + Mũi vít thon nhỏ. + Đường kính ngoài: trong khoảng từ 4,0mm đến 7,0mm. + Đường kính trong: tối thiểu 3,25mm. + Khoảng cách ren vít: ≤ 2,7mm. + Chiều dài: trong khoảng 25-60mm. - Tương thích với nẹp dọc có đường kính ≤ 5,4mm. 2. Vít khoá trong: - Vật liệu: Hợp kim Titanium. - Hình lục giác. - Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. | Châu Âu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 8.4 |  |  | Nẹp dọc cột sống lưng uốn sẵn | Cái | - Vật liệu: Hợp kim titanium. - Nẹp dọc được uốn sẵn. - Tương thích với hệ thống vít đa trục, vít khóa trong. - Kích cỡ: + Đường kính: ≤5,4mm. + Chiều dài: trong khoảng từ 50mm đến 90mm. - Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. | Châu Âu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 9 | PP2500358923 | Bộ nẹp vít chống shock cố định động chống thoái hoá đốt sống liền kề |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  | Nẹp chống shock với khớp động | Cái | Chất liệu Titanium, đường kính có tối thiểu 2 cỡ ≤ 5,0mm - ≥ 5,5mm thân hình trụ, thanh dọc động ở đầu xoay khoảng 14 độ, thanh cố định ở dưới với góc ưỡn khoảng 10 độ, thân có 1 vòng đệm giảm chấn bằng silicone dày khoảng 2mm, 1 vòng đệm bằng polycarbonate Urethane (PCU), cố định và chống thoái hóa đốt sống liền kề (T10-S1) | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 9.2 |  |  | Vít đa trục đồng bộ nẹp vít cố định động kèm vít khóa trong | Cái | Vít đa trục titanium, chiều cao khoảng 13mm,thân rộng khoảng 11mm, góc mở vít đa khoảng 52 độ, đk 3 cỡ ≤5,5-≥ 7mm Vít ốc khóa trong: Chất liệu titanium | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 9.3 |  |  | Miếng ghép đĩa đệm đường bên | Cái | Miếng ghép đĩa đệm chất liệu hợp chất Ti6Al4V Eli sử dụng trong kỹ thuật cố định nội soi cột sống lưng ít xâm lấn. Có thể quan sát tốt thông qua X-quang hoặc ảnh chụp CT. Loại thẳng: Chiều cao từ 8 đến 17mm (bước tăng 1mm), chiều dài 22mm, 36mm và 32mm, chiều rộng 10mm. Loại ưỡn: 0⁰ và 6⁰. Dung tích khoang nghép xương từ 0,24cc đến 0,98cc. Đóng gói tiệt trùng. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 9.4 |  |  | Vít đa trục rỗng nòng titanium, tự taro, góc nghiêng 60 độ | Cái | Vít đa trục đa năng bơm xi măng ít xâm lấn, loãng xương: chất liệu hợp kim titanium Ti6Al4V, đóng gói tiệt trùng. Đường kính từ 4,5mm đến 7,5mm, chiều dài từ 30mm đến 60mm, góc quay của thân vít và mũ vít lên tới 53 độ. Có thể phân biệt bằng màu sắc. Là loại vít có hai bước ren trên thân: phần trên có khoảng cách bước ren bốn là 1,25mm, độ sâu bước ren bốn là 0,7mm; phần giữa có khoảng cách bước ren đôi 2,5mm, độ sâu bước ren đôi là 1mm, phần đầu vít hình nón có bước ren bốn và có rãnh cắt sắc để tăng cường lực bắt vào xương cứng, mũ vít hình hoa tulip cao 16mm, đường kính mũ vít 12,6mm; đường kính rỗng nòng 1,7mm, có thể chọn lựa bơm xi măng qua các lỗ. Là loại vít liền lá phẫu thuật ít xâm lấn. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 9.5 |  |  | Vít ốc khóa dùng cho vít đa trục rỗng nòng | Cái | Ốc khoá trong chất liệu hợp kim titaniumm, chiều cao 5,1mm ±1%, đường kính ngoài 9,6mm ±1%. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 9.6 |  |  | Vít đa trục cột sống lưng kèm vít khóa trong | Cái | - Vít đa trục: chất liệu titannium, mũ vít hình hoa tulip, đường kính khoảng từ 4,5 đến 7,5mm, chiều dài khoảng từ 30 đến 60mm. Trên thân vít có 2 vùng ren, vùng ren bốn có bước ren 1,25mm, độ sâu bước ren 0,7mm; vùng ren đôi có bước ren 2,5mm, độ sâu bước ren 1mm. Góc quay thân vít 53 độ, đường kính rỗng nòng 1,7mm, có thể chọn lựa bơm xi măng qua các lỗ. - Vít khóa trong: Chất liệu titanium. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 10 | PP2500358924 | Bộ nẹp vít cố định cột sống lưng đường mổ mở, rỗng nòng cơ chế khóa mặt bích xoắn |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  |  | Vít đa trục thiết kế ren dẫn từ kép đến bốn cơ chế khóa mặt bích xoắn | Cái | - Vật liệu: Hợp kim Titanium (Ti-6Al-4V). - Dạng ren dẫn từ kép đến bốn. Khoảng cách giữa 2 ren của phần xương cứng là ≤ 1,38mm, phần xương xốp là ≤ 2,75mm. - Vít tự taro, ren vuông, kết hợp với vít khóa trong tạo nên cơ chế khóa mặt bích xoắn. - Góc xoay ≥ 30 độ so với trục thẳng đứng. - Đường kính: 4,0mm, 4,5mm, 5,0mm, 5,5mm, 6,5mm, 7,5mm, 8,5mm. - Chiều dài: Từ 25 mm đến 55mm. - Chiều cao đầu mũ vít ≤ 15mm. Chiều rộng ≤ 13mm. Kích thước nẹp dọc chạy trên đầu mũ vít ≤ 10,9mm. - Tương thích với các nẹp dọc đường kính 5,0mm, 5,5mm, 6,0mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 10.2 |  |  | Vít ốc khóa trong cho vít đa trục đầu mũ vít hình tulip | Cái | - Vật liệu: Hợp kim Titanium (Ti-6Al-4V) - Dạng rỗng, ren vuông, có 2 màu, phía dưới màu xanh dương đậm, phía trên màu bạc. - Đường kính ≤ 9,5mm. - Chiều cao ≤ 4,8mm. - Cơ chế khóa mặt bích xoắn hoặc tương đương - Tương thích với các nẹp dọc đường kính 5,0mm, 5,5mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 10.3 |  |  | Nẹp dọc cho vít đa trục đk 5,5mm | Cái | - Vật liệu: Hợp kim Titanium (Ti-6Al-4V) - Đường kính 5,5mm - Chiều dài ≥ 500mm - Màu xanh dương đậm. Có đường đánh dấu màu trắng chạy toàn bộ nẹp dọc. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 10.4 |  |  | Nẹp nối ngang cột sống lưng ngực, chiều dài cố định | Cái | - Vật liệu: Hợp kim Titanium (Ti-6Al-4V) - Chiều dài: Từ 20mm đến 60mm. Bước tăng 2,5mm và 5mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 10.5 |  |  | Xương nhân tạo 5cc, dạng mảnh | Hộp | -Thành phần khoáng chất bao gồm 90% beta-tricalcium phosphate (β-TCP) và <10% hydroxyapatite (HA). - Có thể thay đổi nhiều hình dạng khác nhau - Hình dạng: Dạng mảnh - Kích thước: 50x12,5x4mm. - Dung tích: 5cc. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 10.6 |  |  | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng, độ ưỡn ≥ 5 độ, các cỡ | Cái | - Vật liệu: PEEK. - Chiều cao: Từ 8mm đến 14mm. - Chiều rộng ≥ 10mm. - Chiều dài: 25mm, 30mm, 35mm và 40mm. - Độ ưỡn ≥ 5 độ. - Có 3 điểm đánh dấu cản quang. - Dung tích khoang ghép xương từ 0,56cc đến 2,13cc tùy từng kích thước. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 10.7 |  |  | Xương nhân tạo 2cc, dạng hình trụ | Hộp | -Thành phần khoáng chất bao gồm 90% beta-tricalcium phosphate (β-TCP) và <10% hydroxyapatite (HA). - Có thể thay đổi nhiều hình dạng khác nhau - Hình dạng: Hình trụ - Kích thước: 8x20mm - Dung tích: 2cc. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 10.8 |  |  | Vít đa trục thiết kế hai luồng ren cơ chế khóa mặt bích xoắn | Cái | - Vật liệu: Hợp kim Titanium (Ti-6Al-4V) - Thiết kế trục vít đôi với hai luồng ren chạy dọc thân vít. Vít rỗng nòng, tự taro, ren vuông, kết hợp với vít khóa trong tạo nên cơ chế khóa mặt bích xoắn. - Góc xoay ≥ 30 độ so với trục thẳng đứng. - Chiều dài đầu mũ vít ≤ 15mm. - Đường kính: 4,5mm, 5,5mm, 6,5mm, 7,5mm. - Chiều dài: Từ 25mm đến 50mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 10.9 |  |  | Vít ốc khóa trong dùng trong phẫu thuật cột sống can thiệp tối thiểu, cơ chế khóa mặt bích xoắn | Cái | - Vật liệu: Hợp kim Titanium (Ti-6Al-4V). - Đường kính ≤ 8mm. - Chiều cao ≤ 4,5 mm. - Ren vuông. - Tương thích với vít đa trục dùng trong phẫu thuật cột sống can thiệp tối thiểu tạo nên cơ chế khóa mặt bích xoắn. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 10.10 |  |  | Nẹp dọc uốn sẵn dùng trong phẫu thuật cột sống can thiệp tối thiểu, cơ chế khóa mặt bích xoắn | Cái | - Vật liệu: Hợp kim Titanium (Ti-6Al-4V) - Đường kính: 5,5mm. - Chiều dài từ 20mm đến 160mm, được uốn sẵn. Bước tăng 5mm, 10mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 10.11 |  |  | Kim định vị và dùi cuống cung dùng trong phẫu thuật cột sống can thiệp tối thiểu, có vạch chia độ sâu | Cái | - Đầu kim dạng hình kim cương và đầu vát. - Độ sâu của kim tối đa ≥ 35mm. - Vỏ cách điện - Tương thích với hệ thông theo dõi chức năng thần kinh tủy sống. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 11 | PP2500358925 | Bộ nẹp vít cố định cột sống lưng đa trục góc mở rộng |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  |  | Nẹp dọc cột sống Ti6Al4V ELI, đk 5,5mm | Cái | Nẹp dọc cột sống chất liệu Ti6Al4V ELI, đường kính ≥5,5mm dài ≥400mm có đầu lục giác | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 11.2 |  |  | Vít cột sống đa trục hợp kim Ti6Al4V ELI kèm vít khoá trong loại 2 vùng ren | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết cho vít và vít khóa trong: - Vít cột sống lưng loại 2 vùng ren (double thread), chất liệu hợp kim Ti6Al4V ELI, mũ vít dạng low-profile, đường kính từ 4,5mm đến 7,0mm (mỗi cỡ tăng 0,5mm), kích thước mũ vít (đường kính 13,5mm x chiều cao 15,1mm), góc mở của vít đa trục ≥52 độ, mũi vít tự taro, chiều dài từ ≤20mm đến ≥90mm. - Vít khóa trong có bước ren dạng liên kết (buttress thread) và phần giữa đặc lòng giúp tăng bề mặt tiếp xúc với nẹp dọc. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 11.3 |  |  | Vít cột sống đa trục hợp kim Ti-6Al-7Nb kèm vít khoá trong | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết cho vít và vít khóa trong: - Vít cột sống lưng loại 2 vùng ren (double thread), chất liệu hợp kim Ti-6Al-7Nb, mũ vít dạng low-profile, đường kính từ 4,5mm đến 7,0mm (mỗi cỡ tăng 0,5mm), kích thước mũ vít (đường kính 13,5mm x chiều cao 15,1mm), góc mở của vít đa trục ≥52 độ, mũi vít tự taro, chiều dài từ ≥20mm đến ≤90mm. - vít khóa trong có bước ren dạng liên kết (buttress thread) và phần giữa đặc lòng giúp tăng bề mặt tiếp xúc với nẹp dọc. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 11.4 |  |  | Miếng ghép đĩa đệm lưng loại thẳng chất liệu PEEK OPTIMA các size | Cái | Miếng ghép đĩa đệm lưng PEEK OPTIMA, các kiểu ưỡn 0 độ hoặc 4 độ, chiều dài 20mm hoặc 25mm, chiều rộng ≤11mm, chiều cao ≥9mm đến ≤18mm (mỗi cỡ tăng 1mm) | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 12 | PP2500358926 | Bộ nẹp vít cột sống lưng phẫu thuật thoát vị đĩa đệm TLIF |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  |  | Nẹp dọc cột sống lưng | Cái | Nẹp dọc thẳng chất liệu hợp kim titan (Ti6Al4V) đường kính 5,5mm. Mũi hình viên đạn không gây chấn thương, đuôi có lỗ lục giác để chỉnh dọc. Chiều dài 200mm. Trên thân có vạch đánh dấu để căn chỉnh dọc. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 12.2 |  |  | Vít cột sống đa trục bước ren đôi và vít khóa trong các cỡ | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: - 01 Vít đa trục kèm ốc khoá trong, chất liệu hợp kim Titanium (TA6VELI) tương thích với nẹp dọc đường kính 5,5mm, đầu vít tự tarô, góc mở thân vít và mũ vít lên tới 60 độ. Mũ vít kèm ốc khoá trong bước ren vuông, có hõm giúp kết nối chắc chắn với dụng cụ khi thao tác. Mũ vít với thiết kế Low profile, chiều cao mũ vít 14mm. Bước ren đôi khoảng cách bước ren 3mm, độ sâu bước ren 0,9mm. Vít có đường kính từ 4mm đến 8mm, có tối thiểu các cỡ: 4,5mm, 5,5mm, 6,0mm, 6,5mm, 7,5mm; chiều dài từ 25mm đến 90mm (bước tăng 5mm). - 01 Vít khoá trong chất liệu hợp kim Titanium (TA6VELI). | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 12.3 |  |  | Miếng ghép đĩa đệm nhân tạo cột sống lưng các cỡ chống dịch chuyển | Cái | Đĩa đệm lưng vật liệu PEEK, ba điểm đánh dấu trục tantalum, được thiết kế với bề mặt răng cưa làm tăng sự ổn định và ngăn sự dịch chuyển. Thiết kế hình viên đạn, cạnh bên vát cho phép chèn dễ dàng hơn, dài 22/26/30mm, độ ưỡn 0/4/8 độ, chiều rộng 9/10/11mm và chiều cao 7/8/9/10/11/12/13/14/16mm. Dung tích khoang ghép xương từ 0,45cc đến 2,37cc. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 13 | PP2500358927 | Bộ nẹp vít cố định cột sống lưng ít xâm lấn loại vít 3 vùng ren kèm kim chọc dẫn đường |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  |  | Nẹp dọc uốn sẵn dùng cho vít qua da | Cái | - Vật liệu: hợp kim Ti6Al4V ELI - Nẹp dọc uốn sẵn đường kính ≥5,5mm, độ dài từ 30mm đến 200mm, 1 đầu nhọn. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 13.2 |  |  | Vít đa trục rỗng nòng qua da kèm vít khóa trong, góc nghiêng 40 độ | Cái | - Vít đa trục rỗng nòng dùng trong phẫu thuật qua da có lỗ bơm xi măng, loại 3 vùng ren, chất liệu hợp kim Ti6Al4V ELI, mũ vít dạng low-profile, đường kính vít từ 4,5mm đến 7,0mm (mỗi cỡ tăng 0,5mm), góc mở của vít đa trục ≥40 độ. Mũi vít có ≥ 3 rãnh tự taro, chiều dài vít từ ≤ 20mm đến ≥90mm. Kich thước mũ vít 15x12x11mm. - Vít khóa trong tự gãy khi siết đến lực nhất định, chất liệu hợp kim Ti6Al4V ELI có đường kính ≤9mm, chiều cao ≤10mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 13.3 |  |  | Kim chọc dẫn đường, dùng cho vít qua da | Cái | Kim chọc dò cuống sống, đường kính ≤3,0mm , chiều dài ≥15cm, mũi vát. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 14 | PP2500358928 | Bộ vật tư dùng trong phẫu thuật cột sống ngực, thắt lưng kèm dẫn lưu áp lực |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  |  | Vít cột sống đa trục titanium và vít khóa trong các cỡ | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết cho vít và vít khóa trong: - Vít chất liệu titanium. Đường kính từ 4,5 đến 8,5mm. Chiều dài từ 25 đến 55mm. Đầu vít xẻ 3 rãnh dài 8mm. Mũ vít ( kích thước 16,0/16,2 x 10,5/11,0 x 12,5mm ) có 4 lỗ tròn dùng nắn chỉnh cột sống. - Vít khóa trong chất liệu titanium | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 14.2 |  |  | Nẹp ngang các cỡ thiết kế 2 đầu cố định bằng 3 vít khóa trong hình hoa thị | Cái | - Vật liệu titanium - Độ dài các cỡ 27 - 31mm, 30 - 37mm, 35 - 47mm, 45 - 67mm, 58 - 93mm. - Thiết kế 2 đầu cố định bằng 3 vít khóa trong hình hoa thị | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 14.3 |  |  | Miếng ghép đĩa đệm nhân tạo cột sống lưng dạng khoang chống trượt | Cái | - Chất liệu Peek - Độ dài 8,9,10,11,12,13,14 x 28mm - Cấu tạo dạng khoang có răng chống trượt ra phía sau. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 14.4 |  |  | Vít đa trục ren đôi kèm vít khóa trong các cỡ, chất liệu titan | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết cho vít và vít khóa trong: - Vít chất liệu titanium. Đường kính từ 4,5 đến 7,5mm. bước tăng 1mm. Chiều dài từ 25 đến 55mm. Mũ vít ( kích thước 16,0/16,2 x 10,5/11,0 x 12,5mm ) có 2 lỗ tròn dùng nắn chỉnh cột sống. Thân vít chia làm 3 vùng ren khác nhau, tạo 1 góc nghiêng 50 độ so với mũ vít. - Vít khóa trong chất liệu titanium | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 14.5 |  |  | Nẹp dọc, chất liệu titan, đường kính 5,5mm | Cái | - Vật liệu titanium - Đường kính 5,5mm - Độ dài 440mm, có đường chỉ đánh dấu xác định vị trí. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 14.6 |  |  | Vít đa trục rỗng nòng qua da kèm vít khóa trong, góc nghiêng 50 độ | Cái | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết cho vít và vít khóa trong: - Vít chất liệu titanium. Đường kính từ 4,5 đến 7,5mm. bước tăng 1mm. Chiều dài từ 25 đến 55mm. Vít rỗng nòng. Thân vít chia làm 3 vùng ren khác nhau. Mũ vít (kích thước 16,0/16,2 x 10,5/11,0 x 12,5mm ). Thân vít tạo 1 góc nghiêng 50⁰ so với mũ vít. - Vít khóa trong chất liệu titanium | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 14.7 |  |  | Nẹp dọc uốn sẵn 23 độ | Cái | - Chất liệu Titanium. - Nẹp dọc tròn, đường kính 5,5mm, uốn sẵn khoảng 23 độ, có đường nét đứt đánh dấu xác định vị trí. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 14.8 |  |  | Bộ dẫn lưu áp lực âm Smart dạng lò xo | Bộ | - Công nghệ van khí 2 tầng - Bình dung tích tối thiểu 400 ml, có lò xo tạo áp lực hút. - Đường kính ngoài dây hút gồm tối thiểu hai loại 3,2mm hoặc 4,8mm. Đường kính trong gồm tối thiểu hai loại 1,6mm hoặc 2,8mm. Chiều dài dây hút khoảng 1.300 mm. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15 | PP2500358929 | Bộ đinh nội tủy rỗng nòng xương đùi (chống xoay), xương chày chất liệu titanium dùng với vít khóa 4,5mm và 5,0mm |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  |  | Đinh nội tủy xương đùi ngược dòng các cỡ | Cái | - Chất liệu titanium alloy - Đinh nội tủy xương đùi ngược dòng, có chốt, đường kính thân đinh: 10; 11,5 mm, đường kính đầu 11,5mm, dùng vít chốt đường kính 4,5 và 5,0mm - Chiều dài với mỗi cỡ đinh từ ≤260 mm đến ≥420 mm. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.2 |  |  | Đinh nội tủy rỗng nòng xương chày đa phương diện, chất liệu titanium | Cái | - Chất liệu Titanium Alloy. - Đinh nội tủy xương chày có chốt - Đường kính 8,3; 9; 10; 11,5mm, đường kính đầu 11,5mm, dùng vít chốt khóa đường kính 4,5 mm- 5,0 mm. Chiều dài với mỗi cỡ đinh từ ≤260 mm đến ≥420 mm. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.3 |  |  | Đinh nội tủy rỗng nòng xương đùi đa phương diện, chất liệu titanium | Cái | - Chất liệu titanium alloy - Đinh nội tủy xương đùi có chốt, đường kính thân đinh: 9,5; 10; 11; 12 mm, đường kính đầu 13mm, dùng vít chốt đường kính 4,5 và 5,0mm, dùng với vít cổ xương đùi đường kính 6,3 mm - Chiều dài với mỗi cỡ đinh từ ≤320 mm - ≥440 mm. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.4 |  |  | Vít chốt khóa dùng với đinh nội tủy rỗng nòng | Cái | - Chất liệu titanium Alloy. - Vít 4,5mm: Chiều dài ≤26 mm - ≥90 mm, bước tăng ≤5 mm - Vít 5,0mm: Chiều dài ≤26 mm - ≥100 mm, bước tăng ≤5 mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.5 |  |  | Vít chốt cổ xương đùi dùng với đinh nội tủy rỗng nòng, titanium | Cái | - Chất liệu titanium hợp kim - Đường kính 6,3mm, thân 4,8mm - Chiều dài ≤65 mm - ≥125 mm, bước tăng 5 mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.6 |  |  | Vít nắp đinh dùng với đinh nội tủy rỗng nòng | Cái | - Chất liệu titanium hợp kim - Chiều dài từ 0 - 15mm sử dụng với nội tủy xương đùi/chày. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.7 |  |  | Đinh titan cồ xương đùi chống xoay | Cái | - Chất liệu Titanium hợp kim. - Đường kính đầu gần 16,5mm - Đinh ngắn: Đường kính đầu xa: 9,3, 10, 11, 12mm. chiều dài tương ứng với mỗi cỡ: ≤170 - ≥240 mm - Đinh dài: Đường kính đầu xa: 9,5, 10, 11, 12 mm có trái/ phải riêng biệt. chiều dài tương ứng với mỗi cỡ: ≤320 - ≥440 mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.8 |  |  | Vít titan cổ xương đùi dạng đóng | Cái | - Vật liệu titanium hợp kim. - Nòng dẫn hướng: 3,5mm. - Đường kính thân: 10,3mm, độ dài: ≤70 - ≥120mm, mỗi bước tăng 5mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.9 |  |  | Vít nắp đinh, titan | Cái | - Chất liệu titanium hợp kim - Chiều dài từ 0 - 15mm sử dụng với đinh chống xoay. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.10 |  |  | Đinh nội tủy rỗng nòng xương chày đóng dưới xương bánh chè | Cái | - Đinh nội tủy rỗng nòng xương chày, có chốt, chất liệu Titanium Alloy. - Có dụng cụ hỗ trợ đóng đinh dưới bánh chè. - Đường kính đầu đinh 12mm, đường kính thân từ 8mm đến 11mm, có tối thiểu 4 cỡ: 8,3mm, 9mm, 10mm, 11mm. Chiều dài đinh tương ứng với mỗi cỡ từ 250 mm đến 415 mm, bước tăng 15mm. - Góc nghiêng trước đầu đinh: 10 độ ± 1%, Góc nghiêng trước đuôi đinh: 2 độ ± 1%. - Số lỗ đầu gần đinh: 4 lỗ với 4 hướng bắt vít khác nhau, số lỗ đầu xa đinh: 3 lỗ. - Đinh có lỗ động (Dynamic) nằm phần đầu gần đinh, độ di động 7mm. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.11 |  |  | Vít chốt khóa các loại | Cái | - Chất liệu Titanium Alloy. - Với vít 4,3mm: Chiều dài từ 20mm đến 50mm, có tổi thiểu các cỡ 26mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm và 50mm. - Với vít 4,5mm: Chiều dài từ 30mm đến 55mm, bước tăng 5mm. - Với vít 5,0mm: Chiều dài từ 25mm đến 90mm, bước tăng 5mm. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.12 |  |  | Vít nắp đinh | Cái | Chất liệu Titanium Alloy. Chiều dài từ 5mm đến 15mm, bước tăng 5mm. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 16 | PP2500358930 | Bộ đinh nội tủy rỗng nòng xương đùi, xương chày chất liệu titanium dùng với vít khóa 4,0 mm và 4,8mm |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  |  | Đinh nội tủy rỗng nòng xương chày | Cái | - Chất liệu Titanium. - Kích thước: đường kính ≤ 8mm đến ≥11 mm gồm tối thiểu các loại: + Đường kính 8mm: Chiều dài 260/280/300/340/360 mm. + Đường kính 9mm: Chiều dài 260-380mm bước tăng 20mm. + Đường kính 10mm: Chiều dài 300-400mm bước tăng 20mm. + Đường kính 11mm: Chiều dài 300-420mm bước tăng 20mm. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 16.2 |  |  | Vít khoá đinh nội tủy, đk 4,0mm | Cái | - Chất liệu Titanium. - Kích thước: đường kính 4,0mm, chiều dài ≤20 đến ≥70mm. Bước tăng 5mm. - Đầu bắt vít lục giác. Sử dụng với đinh nội tuỷ xương đùi và xương chày. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 16.3 |  |  | Vít khoá đinh nội tủy, đk 4,8mm | Cái | - Chất liệu Titanium. - Kích thước: đường kính 4,8mm, chiều dài ≤20 đến ≥90mm. Bước tăng 5mm. - Đầu bắt vít lục giác. Sử dụng với đinh nội tuỷ xương đùi và xương chày. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 16.4 |  |  | Vít nắp đinh dùng với đinh nội tủy rỗng nòng, titan | Cái | - Chất liệu Titanium. - Chiều dài 1, 5, 10, 15, 20mm. - Dùng với đinh nội tuỷ xương chày. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 16.5 |  |  | Đinh nội tủy rỗng nòng xương đùi | Cái | - Loại dài: + Chất liệu Titanium. + Kích thước: chiều dài ≤340mm, ≥ 460 mm. Đường kính đầu gần 15,5mm, đường kính đầu xa 10, 11, 12mm. + Góc bắt vít đầu gần: 120, 125, 130 độ. Vít bắt đầu gần đường kính 10,4mm, vít bắt đầu xa 4,8mm. + Phân biệt trái/phải. - Loại ngắn: + Chất liệu Titanium. + Kích thước: Chiều dài ≥170mm và ≤190mm. Đường kính đầu gần 15,5mm, đường kính đầu xa 9,10,11mm. + Góc bắt vít đầu gần: 120, 125, 130 độ. Vít bắt đầu gần đường kính 10,4mm, vít bắt đầu xa đường kính 4,0 và 4,8mm. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 16.6 |  |  | Vít chốt cổ xương đùi dùng với đinh nội tủy rỗng nòng | Cái | - Chất liệu Titanium. - Kích thước: đường kính 10,4mm, chiều dài ≥ 60 đến ≤120mm. - Đầu bắt vít lục giác, sử dụng với đinh nội tuỷ xương đùi. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 16.7 |  |  | Đinh nội tủy rỗng nòng cổ xương đùi | Cái | - Chất liệu Titanium. - Kích thước: ≥ 10mm và ≤ 12mm, gồm tối thiều các size: + Đường kính 10mm: Chiều dài 320 - 420mm bước tăng 20mm. + Đường kính 11mm: Chiều dài 340 - 420mm bước tăng 20mm. + Đường kính 12mm: Chiều dài 340 - 460mm bước tăng 20mm. - Góc bắt vít đầu gần: 125, 130 độ, vít bắt đầu gần đường kính 6,5mm. - Vít bắt đầu xa đường kính 4,8mm. - Phân biệt trái/phải. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 16.8 |  |  | Vít chốt cổ xương đùi | Cái | - Chất liệu Titanium. - Kích thước: đường kính 6,5mm, chiều dài ≤60 đến ≥120mm. - Đầu bắt vít lục giác. - Sử dụng với đinh nội tuỷ xương đùi. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 17 | PP2500358931 | Bộ nẹp khóa xương các loại chất liệu titan dùng với vít khóa 5,0mm, vít xương cứng tự taro 4,5mm và vít xương xốp 6,5mm |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 |  |  | Nẹp khóa bản hẹp lỗ kép loại nén ép, chất liệu titan | Cái | - Chất liệu Titanium. - Kích thước: Có từ ≤5 lỗ đến ≥ 16 lỗ, độ dài từ 98mm đến 296mm. Nẹp dày 4,8mm, rộng 14mm. - Sử dụng vít xương cứng 4,5mm, vít xương xốp 6,5mm, vít khoá 5,0mm. - Nẹp hạn chế tiếp xúc, độ cứng cao. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 17.2 |  |  | Vít khóa đường kính 5,0mm | Cái | - Chất liệu Titanium. - Kích thước: đường kính 5,0mm, chiều dài ≤14- ≥100mm. - Đầu mũ vít hình hoa khế, tự taro. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 17.3 |  |  | Vít xương cứng 4,5mm, tự taro | Cái | - Chất liệu Titanium. - Kích thước: đường kính 4,5mm, chiều dài ≤16- ≥60mm. - Đầu mũ vít hình lục giác. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 17.4 |  |  | Nẹp khóa bản rộng lỗ kép loại nén ép, chất liệu titan | Cái | - Chất liệu Titanium. - Kích thước: Có từ ≤5 lỗ đến ≥18 lỗ, độ dài tương ứng từ 98mm đến 332mm. Nẹp dày 5,9mm, rộng 17,3mm. - Sử dụng vít xương cứng 4,5mm, vít xương xốp 6,5mm, vít khoá 5,0mm. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 17.5 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi, chất liệu titan | Cái | - Chất liệu Titanium. - Kích thước: số lỗ ≤5 đến ≥13 lỗ thân, chiều dài 158-318mm, bề dày nẹp 5,5mm, bề rộng thân 16mm, đầu nẹp nhô lên 20mm, rộng 35mm. - Sử dụng vít xương cứng 4,5mm, vít xương xốp 6,5mm, vít khoá 5,0mm. - Phân biệt trái/phải. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 17.6 |  |  | Vít xương xốp đường kính 6,5, vật liệu Titanium | Cái | - Chất liệu Titanium. - Kích thước: đường kính 6,5mm, chiều dài ≤50 đến ≥120mm, ren một phần thân vít. - Đầu mũ vít hình lục giác. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 17.7 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt ngoài/ trái/ phải các loại, chất liệu titan | Cái | - Chất liệu Titanium. - Kích thước: Số lỗ ≤4 đến ≥ 14 lỗ, chiều dài 82-262mm. Bề rộng nẹp 13,5mm, Bề rộng đầu nẹp 15mm. Đầu nẹp nâng lên 21mm, dài 32,5mm. - Sử dụng vít xương cứng 4,5mm, vít xương xốp 6,5mm, vít khoá 5,0mm. - Phân biệt trái/phải. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 18 | PP2500358932 | Bộ nẹp khóa xương các loại chất liệu titan dùng với vít khóa 3,5mm, vít xương cứng tự taro 3,5mm và vít xương xốp 4,0mm |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 |  |  | Nẹp khóa bản nhỏ lỗ kép loại nén ép, chất liệu titan | Cái | - Chất liệu Titanium. - Kích thước: Có từ ≤4 lỗ đến ≥12 lỗ, độ dài từ 63mm đến 161mm. Nẹp dày 3,2mm, rộng 11,5mm. - Sử dụng vít xương cứng 3,5mm, vít xương xốp 4,0mm, vít khoá 3.5mm. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 18.2 |  |  | Vít khóa đường kính 3,5mm nẹp mắt xích | Cái | - Chất liệu Titanium. - Kích thước: đường kính 3,5mm, chiều dài ≤10 đến ≥90mm. - Đầu mũ vít hình hoa khế, tự taro. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 18.3 |  |  | Vít xương cứng 3,5mm, tự taro | Cái | - Chất liệu Titanium. - Kích thước: đường kính 3,5mm, chiều dài ≤12 đến ≥50mm. - Đầu mũ vít hình lục giác. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 18.4 |  |  | Nẹp khóa chữ S xương đòn, trái/phải các cỡ | Cái | - Chất liệu Titanium. - Nẹp phía trên mặt trước: Kích thước: số lỗ ≤6 đến ≥ 8 lỗ thân, chiều dài 94-120mm, dày 3,2mm. - Sử dụng vít xương cứng 3,5mm, vít xương xốp 4,0mm, vít khoá 3,5mm. - Phân biệt trái/phải. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 18.5 |  |  | Vít xương xốp 4,0mm, chất liệu titan | Cái | - Chất liệu Titanium. - Kích thước: đường kính 4,0mm, chiều dài ≤20 đến ≥60mm, ren một phần thân vít. - Đầu mũ vít hình lục giác. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 18.6 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương chày mặt ngoài/ trái/ phải các cỡ, chất liệu titan | Cái | - Chất liệu Titanium. - Kích thước: Số lỗ ≤5 đến ≥21 lỗ, chiều dài thân nẹp từ 80 - 288mm. Bề dày nẹp 3,8mm, bề rộng nẹp 13,5mm, bề rộng đầu nẹp 12mm. - Sử dụng vít xương cứng 3,5mm, vít xương xốp 4,0mm, vít khoá 3,5mm. - Phân biệt trái/phải. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 18.7 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương quay 3 lỗ đầu trái/phải các loại | Cái | - Chất liệu Titanium. - Kích thước: Nẹp chữ T đầu vuông góc ≤ 3 lỗ. Số lỗ 3,4,5,6 lỗ thân, chiều dài nẹp từ 46,5 - 79,5mm. Bề dày nẹp 1,6mm, thân nẹp rộng 10mm. Đầu nẹp nhô lên 20 độ, đầu nẹp rộng 24mm. - Sử dụng vít xương cứng 3,5mm, vít xương xốp 4,0mm, vít khoá 3,5mm. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 18.8 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay loại ngắn, chất liệu Titanium | Cái | - Chất liệu Titanium. - Kích thước: Thân nẹp có ≤3 đến ≥ 13 lỗ, tương ứng chiều dài từ 110 - 290mm, chiều rộng thân nẹp 12mm, chiều rộng đầu nẹp 20mm, đầu nẹp nhô lên 10,3mm. - Sử dụng vít xương cứng 3,5mm, vít xương xốp 4,0mm, vít khoá 3,5mm. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 18.9 |  |  | Nẹp khóa mắt xích, chất liệu titan | Cái | - Chất liệu Titanium. - Nẹp khoá nén ép mắt xích thẳng, có từ ≤4 đến ≥22 lỗ. - Chiều dài tương ứng từ 52-264mm. Nẹp dày 3,4mm, rộng 10,5mm. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 18.10 |  |  | Nẹp khóa thân xương mác các cỡ | Cái | - Chất liệu Titanium. - Kích thước: Thân nẹp có ≤4 đến ≥ 14 lỗ, tương ứng chiều dài từ 63 - 171mm, chiều rộng thân nẹp 10mm, dày 1,6mm. - Sử dụng vít xương cứng 3,5mm, vít khoá 3,5mm. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 19 | PP2500358933 | Bộ nẹp khóa xương các loại chất liệu titan dùng với vít khóa tự taro 4,5mm, vít xương cứng tự taro 4,5mm và vít khóa xương xốp 5,5mm |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 |  |  | Vít khóa titanium 4,5mm, tự taro, mũ vít hình lục giác | Cái | - Chất liệu hợp kim titan. - Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít 4,5mm, đường kính lõi vít tối thiểu 3,0mm, đường kính mũ vít 8,0mm, chiều dài vít từ 10mm (±2mm) đến 84mm (±1mm). | EU | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 19.2 |  |  | Vít xương cứng tự taro cho nẹp đa hướng, đường kính 4,5mm, titanium | Cái | - Chất liệu hợp kim titan. - Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác, đường kính vít 4,5mm, đường kính lõi vít tối thiểu 3,0mm, đường kính mũ vít 7,0mm (±1mm), chiều dài vít từ 10mm (±2mm) đến 86mm (±1mm). | EU | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 19.3 |  |  | Vít khóa 5,5mm, xương xốp, các cỡ, titan | Cái | - Chất liệu hợp kim titan. - Vít tự taro, mũ vít lục giác, đường kính vít 5,5mm, đường kính lõi vít 2,4mm (±0,1mm), đường kính mũ vít tối thiểu 8,0mm, chiều dài vít từ 32mm (±2mm) đến 90mm (±1mm). | EU | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 19.4 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương chày ngoài, titan | Cái | - Chất liệu Titanium. - Độ dày nẹp tối thiểu 3,0 mm, bề rộng đầu nẹp 29,5 mm (±0,1mm), bề rộng thân nẹp tối thiểu 15,0 mm, số lỗ: 3-13 lỗ, độ dài từ 85mm (±3mm) đến 240 mm (±2mm), khoảng cách giữa các lỗ tối thiểu 15,0 mm | EU | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 19.5 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương chày trong, titan | Cái | - Chất liệu Titanium. - Độ dày nẹp tối thiểu 4,0 mm, bề rộng đầu nẹp 36 mm (±0,2mm), bề rộng thân nẹp 14,0 mm (±1mm), số lỗ: 3-13 lỗ, độ dài nẹp từ 80mm (±1mm) đến 240 mm (±1mm), khoảng cách giữa các lỗ tối thiểu 16,0 mm | EU | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 19.6 |  |  | Nẹp khóa mâm chày chữ T, titan | Cái | - Chất liệu Titanium. - Độ dày nẹp tối thiểu 4,0 mm, bề rộng đầu nẹp 33 mm (±0,4mm), bề rộng thân nẹp 15 mm (±0,5mm), số lỗ: 4 lỗ, dài 95 mm (±1mm), khoảng cách giữa các lỗ tối thiểu 16,0 mm | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 19.7 |  |  | Nẹp khóa titanium bản rộng các cỡ, dày 5,2mm | Cái | - Chất liệu Titanium. - Nẹp dày 5,2 mm, bề rộng nẹp 17,0 mm (±0,5mm), số lỗ: 6-16 lỗ, độ dài nẹp từ 100mm (±3mm) đến 260 mm (±3mm), khoảng cách giữa các lỗ tối thiểu 16,0 mm | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 19.8 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương chày ngoài, titan | Cái | - Chất liệu Titanium. - Độ dày nẹp tối thiểu 4,0 mm, bề rộng đầu nẹp 26 mm (±0,5mm), bề rộng thân nẹp 15,0 mm (±0,5mm), số lỗ: 5-13 lỗ, độ dài nẹp từ 121mm (±1mm) đến 241 mm (±1mm), khoảng cách giữa các lỗ tối thiểu 15,0 mm | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 19.9 |  |  | Nẹp khóa titanium đầu dưới xương đùi trái, phải các cỡ, dày 5,7mm | Cái | - Chất liệu titanium. - Độ dày nẹp 5,7 mm, bề rộng thân nẹp 16mm (±1mm), bề rộng đầu nẹp 39mm (±0,3mm), phần đầu nẹp có 7 lỗ, phần thân nẹp từ 5 lỗ đến 13 lỗ tương ứng chiều dài từ 164mm (±1mm) đến 325 mm (±2mm), khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp tối thiểu 20,0 mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 19.10 |  |  | Nẹp khóa titanium đầu trên, dày 4,0mm, 5-18 lỗ | Cái | - Chất liệu Titanium. - Độ dày nẹp 4,0 mm, bề rộng đầu nẹp 23,5 mm (±0,1mm), bề rộng thân nẹp 15,0 mm (±0,5mm), số lỗ: 5-18 lỗ, chiều dài nẹp từ 70mm (±2mm) đến 282mm (±2mm), khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp tối thiểu 16,0 mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 19.11 |  |  | Vít khóa xương cứng 5,5mm | Cái | - Chất liệu hợp kim titan. - Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác, đường kính vít 5,5mm, đường kính lõi vít tối thiểu 4,0mm, đường kính mũ vít 8,0mm, chiều dài vít từ 25mm (± 1mm) đến 86mm (± 1mm). | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 19.12 |  |  | Nẹp khóa đóng cứng ba khớp cổ chân, đa trục, titan | Cái | - Chất liệu Titanium. - Độ dày nẹp tối thiểu 4,0 mm, bề rộng phần đầu nẹp 25,0mm (± 1mm), bề rộng phần thân nẹp 18,0mm (± 1mm), độ dài nẹp 114 mm (± 1mm), số lỗ 3/4 lỗ. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 19.13 |  |  | Vít xốp 6,5mm, titan, ren bán phần | Cái | - Chất liệu hợp kim titan. - Đầu vít tự taro, đường kính vít 6,5mm, đường kính lõi vít tối thiểu 3,0mm, ren bán phần, đường kính thân vít 4,5mm, đường kính mũ vít tối thiểu 8,0mm, độ dài vít từ 46 (±1mm) đến 84mm (±1mm). | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 20 | PP2500358934 | Bộ nẹp khóa xương các loại chất liệu titan dùng với vít khóa tự taro 3,5mm và vít nén ép 3,5mm |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 |  |  | Nẹp khóa titanium bản nhỏ các cỡ | Cái | - Chất liệu Titanium. - Độ dày nẹp 3,4 mm, bề rộng nẹp 11,0 mm (±0,1mm), số lỗ: 4-16 lỗ, độ dài nẹp từ 50 đến 195mm (±1mm), khoảng cách giữa các lỗ tối thiểu 12,0 mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 20.2 |  |  | Vít khóa titanium 3,5mm, tự taro, mũ vít hình lục giác | Cái | - Chất liệu hợp kim titan. - Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác, đường kính vít 3,5mm, đường kính lõi vít tối thiểu 2,4mm, đường kính mũ vít 5,0mm (±0,3mm), chiều dài vít từ 10mm (±2mm) đến 80mm (±2mm). | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 20.3 |  |  | Vít nén ép 3,5 mm, các cỡ, titan | Cái | - Chất liệu hợp kim titan. - Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác, đường kính vít 3,5mm, đường kính lõi vít tối thiểu 2,4mm, đường kính mũ vít 5,0mm (±1mm), chiều dài vít từ 10 (±2mm) đến 52mm (±2mm). | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 20.4 |  |  | Nẹp khóa chữ Y đầu dưới xương cánh tay, trái, phải, các cỡ, titanium | Cái | - Chất liệu Titanium. - Độ dày nẹp tối thiểu 2,5 mm, bề rộng thân nẹp 12,0mm, bề rộng đầu nẹp từ 55mm đến 55,5mm, số lỗ: 5/10/11 lỗ, độ dài nẹp từ 85mm đến 140mm, khoảng cách giữa các lỗ phần thân tối thiểu 8,0 mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 20.5 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương chày trong, titan | Cái | - Chất liệu Titanium. - Nẹp khoá đa trục. Độ dày đầu nẹp: tối thiểu 2,8mm, độ dày phần thân nẹp tối thiểu 4,0 mm, bề rộng đầu nẹp 20 mm (±2mm), bề rộng thân nẹp 15 mm (±0,5mm), đầu nẹp 8 lỗ, sỗ lỗ phần thân nẹp: 5-15 lỗ, độ dài nẹp từ 115mm (±1mm) đến 221 mm (±1mm), khoảng cách giữa các lỗ phần thân tối thiểu 10,5 mm | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 20.6 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương mác/ trái/ phải các loại, đa trục | Cái | - Chất liệu Titanium. - Nẹp khóa đa trục. Độ dày nẹp tối thiểu 2,5 mm, bề rộng phần đầu nẹp 16 mm (±0,1mm), bề rộng phần thân nẹp 9,5mm (±0,2mm), số lỗ phần đầu nẹp 4 lỗ, số lỗ phần thân nẹp 5-11 lỗ, dài từ 85mm đến 155mm (±2mm), khoảng cách giữa các lỗ tối thiểu 12mm | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 20.7 |  |  | Nẹp khóa titanium mắt xích các cỡ, dày 2,5mm, 4-20 lỗ | Cái | - Chất liệu Titanium. - Độ dày nẹp 2,5 mm, bề rộng nẹp 9,0mm (±1mm), số lỗ: 4-20 lỗ tương ứng độ dài nẹp từ 45mm (±1mm) đến 240mm (±2mm), khoảng cách giữa các lỗ tối thiểu 12,0 mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 20.8 |  |  | Nẹp khóa chữ S xương đòn, trái/phải các cỡ, vật liệu Titanium, sâu móc 18,0/21,0mm | Cái | - Chất liệu Titanium. - Độ dày nẹp tối thiểu 4,0mm, bề rộng phần đầu nẹp 20mm (±1mm), bề rộng phần thân nẹp tối thiểu 10mm, khoảng cách giữa các lỗ phần thân nẹp 10mm (±0,2mm), chiều dài móc: 18mm (±0,5mm), chiều sâu móc 21,0 mm, số lỗ: 3-6 lỗ, độ dài từ 70mm đến 105 mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 20.9 |  |  | Nẹp khóa titanium xương đòn các cỡ | Cái | - Chất liệu Titanium. - Độ dày nẹp tối thiểu 3,5 mm, bề rộng nẹp tối thiểu 10 mm, số lỗ: 6-9 lỗ, độ dài từ 78-105 (±1mm) mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 20.10 |  |  | Nẹp khóa titanium xương gót các cỡ, dày 2,5mm | Cái | - Chất liệu Titanium. - Nẹp đa trục. Độ dày nẹp 2,5 mm, phân biệt phải trái, chiều dài nẹp: 60mm (±1mm) đến 80mm (±1mm). | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 21 | PP2500358935 | Bộ nẹp khóa đa hướng xương chày, xương đùi, xương cánh tay chất liệu titan dùng với vít khóa, vít khóa đa hướng, vít xương cứng tự taro 3,5mm |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 |  |  | Nẹp khóa đa hướng nén ép đầu trên xương chày mặt ngoài các loại, titanium | Cái | - Chất liệu Titanium nguyên chất - Độ dày 4mm, độ rộng 14mm, khoảng cách giữa các lỗ: 20mm. Số lỗ đầu: 4 lỗ, lỗ thân từ 7-15 lỗ, tương ứng với chiều dài từ ≤80 - ≥240mm - Sử dụng với vít khóa đa hướng, vít khóa, vít thường 3,5mm và vít khóa rỗng nòng 4,0mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 21.2 |  |  | Nẹp khóa đa hướng nén ép đầu trên xương chày mặt trong các loại,titanium | Cái | - Chất liệu Titanium nguyên chất - Độ dày 3,2mm, độ rộng 14,2mm, số lỗ đầu 3 lỗ, số lỗ thân 3-10 lỗ tương ứng với chiều dài từ ≤68 - ≥180mm - Sử dụng với vít khóa đa hướng, vít khóa, vít thường 3,5mm và vít khóa rỗng nòng 4,0mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 21.3 |  |  | Nẹp khóa đa hướng nén ép đầu dưới xương chày mặt trong các loại, titanium | Cái | - Chất liệu Titanium nguyên chất - Độ dày 3,6mm, độ rộng 13,7mm, số lỗ đầu 8 lỗ, số lỗ thân 4-14 lỗ tương ứng với chiều dài từ ≤116 - ≥246mm - Sử dụng với vít khóa đa hướng, vít khóa, vít thường 3,5mm và vít khóa rỗng nòng 4,0mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 21.4 |  |  | Nẹp khóa đa hướng nén ép đầu dưới xương chày mặt trước ngoài các loại, titanium | Cái | - Chất liệu Titanium nguyên chất - Nẹp mặt ngoài: Độ dày 4mm, độ rộng 14mm. Số lỗ đầu: 4 lỗ, lỗ thân từ 5-15 lỗ, tương ứng với chiều dài từ ≤117 - ≥277mm - Sử dụng với vít khóa đa hướng, vít khóa, vít thường 3,5mm và vít khóa rỗng nòng 4,0mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 21.5 |  |  | Vít khóa xốp rỗng nòng cho nẹp đa hướng, đường kính 4.0mm, các loại, Vật liệu titanium | Cái | - Chất liệu Titanium Alloy - Đường kính ren: 4,0mm - Đường kính thân: 3,0mm - Đường kính nòng 1,1mm. - Sử dụng mũi khoan rỗng 3,0/3,5mm - Độ dài từ ≤32 - ≥88mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 21.6 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3,5mm, toàn ren, tự taro, Vật liệu titanium | Cái | - Chất liệu Titanium Alloy - Đường kính ren: 3,5mm - Đường kính thân: 2,4mm - Độ dài từ ≤10 - ≥60mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 21.7 |  |  | Vít khóa đường kính 3,5mm dùng cho nẹp đa hướng, tự taro các loại, Vật liệu Titanium | Cái | - Chất liệu Titanium Alloy - Đường kính ren: 3,5mm - Đường kính thân: 2,7mm - Độ dài từ ≤10 - ≥80mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 21.8 |  |  | Vit khóa đa hướng 3,5mm, cho nẹp khóa đa hướng, tự taro, Vật liệu Titanium | Cái | - Chất liệu Titanium Alloy - Vít khóa đa hướng, biên độ 10 độ - Đường kính ren: 3,5mm - Đường kính thân: 2,7mm - Độ dài từ ≤10 - ≥80mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 21.9 |  |  | Nẹp khóa đa hướng nén ép bản nhỏ, dày 3,2/3,8/4,0 các loại, titanium | Cái | - Chất liệu Titanium nguyên chất - Độ dày có 3 loại: 3,2; 3,8 và 4,0 mm, độ rộng tương ứng từ 10,5; 12; 14 mm, chiều dài tương ứng ≤60 - ≥215mm, ≤51-≥205mm, và ≤51-≥205mm, khoảng cách giữa các lỗ: 13mm. - Sử dụng với vít khóa đa hướng, vít khóa và vít thường 3,5mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 21.10 |  |  | Nẹp khóa đa hướng xương đòn tái tạo mặt các loại, Titanium | Cái | - Chất liệu Titanium nguyên chất - Độ dày 3,2mm. độ rộng 11mm. - Số lỗ thân 6,7,8 lỗ, tương ứng với chiều dài từ ≤103,2-≥122,5mm - Sử dụng với vít khóa đa hướng. vít khóa và vít thường 3,5mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 22 | PP2500358936 | Bộ nẹp thẳng/mu bàn tay/chữ L/chữ T, mini, các cỡ, titan dùng với vít nén ép 2,0mm |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 |  |  | Nẹp khóa titanium chữ L trái, phải các cỡ | Cái | - Chất liệu Titanium. - Độ dày nẹp: tối thiểu 1,0 mm, bề rộng phần đầu nẹp 11,7 (±0,2mm) mm, bề rộng phần thân nẹp 5,0 mm (±0,1mm), số lỗ phần đầu nẹp 2 lỗ, số lỗ trên thân nẹp từ 3-5 lỗ, độ dài từ 28mm (±1mm) đến 40mm (±1mm), phân biệt trái/phải, khoảng cách giữa các lỗ tối tiểu 6,0mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 22.2 |  |  | Vít nén ép 2,0 mm, các cỡ, titan | Cái | - Chất liệu hợp kim titan. - Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác, đường kính vít 2,0 mm, đường kính lõi vít 1,5mm (±0,2mm), đường kính mũ vít tối thiểu 4,0mm, chiều dài vít từ 6mm (±1mm) đến 42mm (±2mm). | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 22.3 |  |  | Nẹp khóa titanium chữ T các loại các cỡ | Cái | - Chất liệu Titanium. - Đầu 2 lỗ, độ dày nẹp 1,0 mm, bề rộng phần đầu nẹp 12,4 mm (±0,2mm), bề rộng phần thân nẹp 5,0 mm (±0,1mm) - Số lỗ trên thân từ 3-4 lỗ, độ dài từ 30-35 (±1mm). | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 22.4 |  |  | Nẹp mini mu bàn tay, các loại, các cỡ, titan | Cái | - Chất liệu Titanium. - Độ dày nẹp 1,5 mm, bề rộng nẹp tối thiểu 5,0 mm, có từ 5-8 lỗ, độ dài từ 25mm (±2mm) đến 40 mm (±2mm), khoảng cách giữa các lỗ phần thân nẹp tối thiểu 5,0mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 22.5 |  |  | Nẹp mini thẳng, các loại, các cỡ, titan | Cái | - Chất liệu titanium. - Độ dày nẹp 1,0 mm (±0,2mm), bề rộng phần thân nẹp tối thiểu 5,0 mm, số lỗ: 3/4/5/6 lỗ, độ dài từ 16 (±1mm) đến 35mm (±1mm), khoảng cách giữa các lỗ tối thiểu 6,0mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 23 | PP2500358937 | Bộ nẹp vít khóa đầu trên xương đùi, các cỡ, titan |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương đùi, các cỡ, titan | Cái | - Chất liệu Titanium. - Độ dày nẹp tối thiểu 6mm, bề rộng phần thân nẹp tối thiểu 19mm, khoảng cách giữa các lỗ tối thiểu 18,0mm, kích cỡ từ 2-12 lỗ, phân biệt trái/phải, phần đầu nẹp sử dụng vít khóa rỗng nòng đk 7,3mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 23.2 |  |  | Vít khoá 5,0mm, các cỡ, titan | Cái | - Chất liệu Titanium - Đường kính ren 5,0 mm, đường kính thân vít 4,0 mm (±0,3mm), đường kính mũ vít 6,5 mm (±0,1mm). Độ dài vít từ 12mm (±2mm) đến 96mm (±1mm). | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 23.3 |  |  | Vít khoá rỗng nòng, xương xốp, 7,3mm, các cỡ, titan | Cái | - Chất liệu Titanium, rỗng nòng. Có 2 loại: Ren toàn phần: Đường kính ren 7,3mm, đường kính thân vít 5,5 mm, đường kính mũ vít 9,0 mm (±0,2mm), đường kính nòng vít 2,4 mm (±0,1mm). Độ dài vít từ 60-111mm (±1mm) Ren ngoại vi 25mm: Đường kính ren 7,3mm, đường kính thân vít 5,5 mm, đường kính mũ vít 8,0 mm (±0,3mm), đường kính nòng vít 2,4 mm (±0,1mm). Độ dài vít từ 60-111mm (±1mm) | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 23.4 |  |  | Vít khoá xương xốp 5,0mm, các cỡ, titan | Cái | - Chất liệu Titanium - Đường kính ren 5,0 mm, đường kính thân vít 3,0 mm (±0,2mm), đường kính mũ vít 6,5 mm (±0,1mm). Độ dài vít từ 24mm (±1mm) đến 100 mm (±1mm). | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 23.5 |  |  | Vít nén 4,5mm, các cỡ, titan dùng cho nẹp đầu trên xương đùi | Cái | - Chất liệu Titanium - Vít tự taro, đường kính ren 4,5 mm, đường kính thân vít 3,0 mm (±0,2mm), đường kính mũ vít tối thiểu 8,0 mm, độ dài vít từ 12mm (±2mm) đến 72 mm (±2mm). | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 24 | PP2500358938 | Bộ nẹp khóa đa hướng đầu dưới xương trụ, đầu dưới xương quay dùng với vít khóa, vít khóa đa hướng, vít xương cứng tự taro 2,7mm |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 |  |  | Nẹp khóa đa hướng đầu dưới xương quay trái/phải các loại, tianium | Cái | - Chất liệu Titanium nguyên chất - Dày 2mm, rộng 22mm, loại 3 dày 2,3mm, rộng 25,5 mm. - Số lỗ đầu 7 lỗ, số lỗ thân từ 2-5 lỗ tương ứng dài từ ≤54 - ≥81mm, trái/phải riêng biệt - Sử dụng với vít khóa đa hướng. vít khóa và vít thường 2,4 và 2,7mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 24.2 |  |  | Nẹp khóa đa hướng đầu dưới xương trụ trái/phải các loại, tianium | Cái | - Chất liệu Titanium nguyên chất - Dày 2,3mm, rộng 6,5mm, khoảng cách giữa các lỗ 9mm - Số lỗ: 6,7 lỗ tương ứng với chiều dài 57 và 66mm - Sử dụng với vít khóa đa hướng, vít khóa và vít thường 2,4 và 2,7mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 24.3 |  |  | Vit khóa đa hướng 2,7mm, cho nẹp khóa đa hướng, tự taro, titanium | Cái | - Chất liệu Titanium Alloy - Vít khóa đa hướng, biên độ 10 độ - Đường kính ren: 2,7mm - Đường kính thân: 2,1mm - Độ dài từ ≤6 - ≥40mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 24.4 |  |  | Vít khóa đường kính 2,7mm dùng cho nẹp đa hướng, tự taro các loại, titanium | Cái | - Chất liệu Titanium Alloy - Đường kính ren: 2,7mm - Đường kính thân: 2,1mm - Độ dài từ ≤6 - ≥60mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 24.5 |  |  | Vít xương cứng đường kính 2,7mm, toàn ren, tự taro, titanium | Cái | - Chất liệu Titanium Alloy - Đường kính ren: 2,7mm - Đường kính thân: 1,9mm - Độ dài từ ≤6 - ≥40mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 25 | PP2500358939 | Bộ nẹp khóa bàn ngón các loại dùng với vít khóa 1,5mm và 2,0mm |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 |  |  | Nẹp khóa thẳng dùng vít 2,0mm, chất liệu titan | Cái | - Chất liệu titanium - Số lỗ từ 4 đến 8 lỗ, bước tăng 1 lỗ - Chiều dày nẹp khoảng 1,3mm, chiều rộng nẹp khoảng 5,0mm, độ dài ≤32mm - ≥58mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 25.2 |  |  | Nẹp khóa thẳng, vít 1,5mm, chất liệu titanium | Cái | - Chất liệu titanium - Gồm các cỡ 4 và 6 lỗ. - Độ dày nẹp khoảng 1mm, chiều rộng khoảng 4,3mm. chiều dài nẹp ≤23mm và ≥36mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 25.3 |  |  | Nẹp khóa chữ Y , vít 1,5mm, chất liệu titanium các cỡ | Cái | - Chất liệu titanium - Số lỗ đầu: 3 lỗ, số lỗ thân: 8 lỗ. Độ dày nẹp khoảng 1mm, chiều rộng khoảng 4,3mm, chiều dài nẹp khoảng 46mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 25.4 |  |  | Nẹp khóa chữ Y, vít 2,0mm, chất liệu titanium các cỡ | Cái | - Chất liệu titanium - Có 3 lỗ đầu và 7 lỗ thân. Độ dày nẹp 1,3mm, chiều rộng khoảng 5,0mm, chiều dài nẹp khoảng 55mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 25.5 |  |  | Vít khóa đường kính 1,5mm, chất liệu titanium các cỡ | Cái | - Chất liệu titanium Alloy - Vít tự taro, mũ vít hình sao - Đường kính 1,5mm, đường kính lõi vít 1,1mm. Chiều dài trong khoảng từ ≤6 - ≥24mm - Sử đụng với hệ thống nẹp khóa 1,5mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 25.6 |  |  | Vít khóa đường kính 2,0mm, chất liệu titanium các cỡ | Cái | - Chất liệu titanium Alloy - Vít tự taro, mũ vít hình sao. - Đường kính 2,0mm, đường kính lõi vít 1,4mm. Chiều dài từ ≤6 - ≥30mm - Sử dụng với hệ thống nẹp khóa 2,0mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 26 | PP2500358940 | Bộ vật tư dùng trong điều trị giảm đau bằng sóng cao tần |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 |  |  | Đầu đốt sóng cao tần dùng cho cột sống, tạo hình nhân nhầy đĩa đệm và bệnh lý cơ, xương khớp | Cái | - Đầu đốt tích hợp 3 chức năng trong 1 (dẫn đường/cổng bơm thuốc riêng biệt có tối thiểu 3 chế độ đốt RF, PRF và STP Pulsed RF). Chiều dài có tối thiểu 04 cỡ trong khoảng 60mm - 200mm, đường kính có tối thiểu 04 cỡ trong khoảng 20G-23G. Kim có các chế độ kích thích dây thần kinh cảm giác và vận động. + Chế độ đốt: đơn cực, lưỡng cực và đa cực. + Có các loại dùng dưới màn tăng sáng và dưới siêu âm + Tích hợp dây cáp điện kết nối đến máy đốt. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 26.2 |  |  | Kim chọc dò cho kim đốt sóng cao tần dùng cho xương khớp | Cái | - Đường kính các loại từ 20G đến 22G, phủ Teflon hoặc tương đương, chiều dài 54mm/100mm/145mm, phần tỏa nhiệt tại đầu kim các loại 2/4/5/10/15mm | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 27 | PP2500358941 | Bộ vật tư dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống 1 cổng |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 |  |  | Dây bơm nước dùng cho phẫu thuật nội soi cột sống | Cái | Dây nước trong phẫu thuật nội soi chạy bằng máy, chất liệu PVC DEHP-free. Ống dẫn được trang bị cổng UF để kết nối với ống bệnh nhân và một đoạn ống bơm cho dòng chất lỏng tưới được kiểm soát bằng áp suất. Đầu vào kết nối bằng hai đầu nhọn. Có hai khóa kẹp đầu nước vào và 1 khóa kẹp đầu xả, áp suất được kiểm soát bằng ống đo áp suất kết nối với máy bơm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 27.2 |  |  | Bộ kim định vị | Bộ | Gồm 03 doa: màu xanh lục đường kính ≤5,0 mm, màu vàng đường kính 6,5 mm và màu đỏ đường kính ≥7,5 mm Kim chọc 18 G và 21 G, có tối thiểu 04 xy lanh, 02 dây dẫn đường, 01 bút đánh dấu, 03 đĩa, 02 nút bịt, 01 dao. Có 02 kích thước mũi kim: màu xanh ≤ 4,0 mm và màu tím ≥ 8,5 mm | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 27.3 |  |  | Lưỡi bào mài/bào tròn rãnh khế | Cái | Lưỡi bào mài hình rãnh khế loại dùng một lần, đường kính 3,5mm, chiều dài làm việc từ ≤235 mm đến ≥310mm, tổng chiều dài từ ≤270 mm đến ≥355mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 27.4 |  |  | Mũi khoan tròn kim cương dùng cho nội soi cột sống | Cái | Mũi khoan đầu kim cương, đầu tròn. Thân dài 250mm, đường kính ngoài 2,0mm, đường kính đầu 1,9mm | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 27.5 |  |  | Điện cực đốt bằng sóng radio cao tần | Cái | Lưỡi (dao) cắt, đốt sử dụng trong phẫu thuật cột sống bằng sóng RF, loại dùng 1 lần. Sử dụng để bào mô vụn, làm sạch bọt khí và cầm máu cùng một lúc với nhiệt độ thấp cho phép tối thiểu tổn thương tới mô xung quanh. Đầu dao đốt uốn được tùy thuộc vị trí bào, có thể được kích hoạt bằng phím trực tiếp trên tay cầm. Đường kính đốt 2,3mm, chiều dài làm việc 38cm, chiều dài của phần đầu khi uốn tối đa là 1,8cm, phần đầu đốt có thể uốn được góc 12 độ. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 27.6 |  |  | Bộ phụ kiện dành cho nội soi cột sống | Bộ | Dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống, kích thước 320x240cm, phần rạch có kích thước 60x30cm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 28 | PP2500358942 | Bộ nẹp và lưới vá sọ các kích cỡ dùng với vít tự khoan, tự taro 1,5/1,6mm |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 |  |  | Nẹp xương sọ hình tròn dùng vít 1,5mm/1,6mm các loại | Cái | - Nẹp có dạng cánh quạt - Đường kính nẹp: ≥14 hoặc ≤18 mm - Vật liệu: titanium - Sử dụng vít 1,5mm/1,6mm | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 28.2 |  |  | Lưới vá sọ titan cỡ 50x56 mm | Miếng | - Cỡ 50x56mm - Vật liệu: titanium (ASTM F-67) - Độ dày 0,6 mm - Dễ uốn | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 28.3 |  |  | Lưới vá sọ titan cỡ 77x113 mm | Miếng | - Cỡ 77x113mm - Vật liệu: titanium (ASTM F-67) - Độ dày ≤0,6 mm - Dễ uốn | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 28.4 |  |  | Lưới vá sọ titan cỡ 148x148 mm | Miếng | - Cỡ 148x148mm - Vật liệu: titanium (ASTM F-67) - Độ dày ≤0,6 mm - Dễ uốn | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 28.5 |  |  | Bộ vít dùng cố định lưới vá sọ não tự khoan đường kính 1,5mm/1,6mm | Cái | - Chất liệu là hợp kim titanum (ASTM F-136) - Đường kính vít: 1,5mm; 1,6 mm - Chiều dài vít: ≤4,0 mm - Đầu vít hình chữ thập - Vít tự khoan không cần khoan mồi | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 29 | PP2500358943 | Bộ nẹp vít kết hợp xương sọ hàm mặt titan các loại cỡ 2,0/2,3mm |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 |  |  | Nẹp KHX titan 2,0/2,3mm, 4 lỗ | Cái | Chất liệu titan, thẳng 4 lỗ, dày 1,6mm, màu vàng, cỡ 2,0/2,3mm | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 29.2 |  |  | Nẹp KHX titan 2,0/2,3mm, 6 lỗ | Cái | Chất liệu titan, thẳng 6 lỗ, dày 1,6mm, màu vàng, cỡ 2,0/2,3mm | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 29.3 |  |  | Nẹp titan 2,0mm thẳng, có khóa vít | Cái | - Chất liệu titan grade IV hoặc tương đương - Nẹp màu xanh, dày 2mm, thẳng 12 lỗ, tương thích vít cho nẹp hàm 2,0/2,3mm | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 29.4 |  |  | Nẹp titan, dày 2,0mm, góc hàm, 7x18 lỗ | Cái | - Chất liệu titan grade IV hoặc tương đương - 7x 18 lỗ, góc hàm, dày 2,0mm, màu xanh, tương thích vít cho nẹp hàm 2,0/2,3mm | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 29.5 |  |  | Nẹp titan, dày 2,0mm, góc hàm, 7x 20 lỗ | Cái | - Chất liệu titan grade IV hoặc tương đương - 7x 20 lỗ, góc hàm, dày 2,0mm, màu xanh, tương thích vít cho nẹp hàm 2,0/2,3mm | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 29.6 |  |  | Vít titan 2,0mm dùng cho nẹp hàm | Cái | - Chất liệu titan - Cỡ 2,0mm, mũ vít chữ X, dài từ ≤ 6mm đến ≥ 18mm | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 29.7 |  |  | Vít titan 2,0mm, có khóa vít | Cái | - Chất liệu titan - Cỡ 2,0mm, mũ vít chữ X, màu bạc có khóa vít dài từ ≤ 6mm đến ≥ 18mm | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 29.8 |  |  | Vít titan 2,3mm có khóa vít | Cái | - Chất liệu titan - Cỡ 2,3mm, mũ vít chữ X, màu vàng, dài từ ≤ 6mm đến ≥ 18mm, dùng cho nẹp hàm | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 29.9 |  |  | Mũi khoan xoắn dùng với vít titan đường kính 2mm | Cái | - Chất liệu thép không gỉ - Đường kính 1,5 - 1,8mm, dài từ 50 - 115mm, các loại tự dừng từ 5mm - 37mm - Hỗ trợ để khoan khi dùng vít titan 2,0mm và 2,3mm | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 30 | PP2500358944 | Bộ nẹp kết hợp xương, miếng vá sọ dùng với vít chống long tự khoan |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 |  |  | Nẹp KHX titan 2,0mm, thẳng, 4 lỗ dùng với vít chống long tự khoan | Cái | Chất liệu titan, cỡ 2,0mm, thẳng, 4 lỗ, dùng với vít mô-mem xoắn cao (high torque hoặc HT) chống long | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 30.2 |  |  | Nẹp KHX titan 2,0mm, thẳng, 6 lỗ dùng với vít chống long tự khoan | Cái | Chất liệu titan, cỡ 2,0mm, thẳng, 6 lỗ, dùng với vít mô-mem xoắn cao (high torque hoặc HT) chống long | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 30.3 |  |  | Nẹp KHX titan 2,0mm, thẳng, 16 lỗ dùng với vít chống long tự khoan | Cái | Chất liệu titan, cỡ 2,0mm, thẳng, 16 lỗ, dùng với vít mô-mem xoắn cao (high torque hoặc HT) chống long | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 30.4 |  |  | Nẹp KHX titan 2,0mm, cong, 6 lỗ | Cái | Chất liệu titan, cỡ 2,0mm, cong 6 lỗ, dùng với vít mô-mem xoắn cao (high torque hoặc HT) chống long | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 30.5 |  |  | Nẹp KHX titan 2,0mm, cong, 8 lỗ | Cái | Chất liệu titan, cỡ 2,0mm, cong 8 lỗ, dùng với vít mô-mem xoắn cao (high torque hoặc HT) chống long | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 30.6 |  |  | Miếng vá sọ titan cỡ 150x150mm | Miếng | Chất liệu titan ASTM F67 hoặc tương đương, cỡ 145x145mm, màu bạc. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 30.7 |  |  | Miếng vá sọ titan cỡ 100x120mm | Cái | Chất liệu titan ASTM F67 hoặc tương đương, cỡ 100x120mm, màu bạc. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 30.8 |  |  | Miếng vá sọ titan cỡ 206x123mm | Cái | Chất liệu titan ASTM F67 hoặc tương đương, cỡ 206 x123mm, màu bạc. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 30.9 |  |  | Vít titan chống long tự khoan, tự taro 1,65mm/2,0mm | Cái | - Chất liệu titan, loại tự khoan hoặc tự taro, có mô-men xoắn cao tăng giữ cố định chống long vít, mũ vít chữ X - Tối thiểu có các cỡ 1,65mm và 2,0mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 31 | PP2500358945 | Bộ vật tư dùng trong phẫu thuật khuyết sọ 3D |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 |  |  | Vít titan các cỡ dùng cho miếng vá sọ với thiết kế mũ có lỗ docking guide | Cái | - Kích thước 2x5/6 mm - Mũ vít có lỗ docking guide - Cổ vít có ren khóa, bước ren dài 1 mm | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 31.2 |  |  | Miếng vá sọ titan 3D cỡ 200x200x0,6mm | Miếng | - Kích thước 200x200x0,6mm - Cấu trúc lưới được thiết kế dạng chữ "Y" có thể uốn 3 chiều (3D), lỗ bắt vít dạng counter sink hoặc tương đương, khoảng cách lỗ vít 6 mm - Vật liệu titanium loại 2 hoặc tương đương, tương thích với vít 2,0 mm | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 32 | PP2500358946 | Bộ dụng cụ bơm xi măng qua da không bóng loại kim cong đi kim một bên | Bộ dụng cụ bơm xi măng qua da không bóng loại kim cong đi kim một bên | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. 01 bộ Bơm áp lực đẩy xi măng: Có thể điều chỉnh áp lực tối đa khoảng 120 bar và dung tích lên đến khoảng 10cc. Bao gồm súng bơm xi măng và ống nối dài có khóa Luer-Lock chất liệu EPDM, thép không gỉ; bộ trộn chất liệu PP, EPDM; phễu chất liệu ABS; bóng lắc chất liệu kim loại. 2. 01 gói xi măng: được đóng gói 2 thành phần gồm một ống chất lỏng monomer vô trùng khoảng 9,2g và một gói khoảng 25,8g bột polymer bọc vô trùng 2 lớp. Xi măng có độ nhớt trung bình, tỏa nhiệt cực thấp dưới khoảng 45 độ C ngăn làm chết mô xương, tự cứng với nồng độ chất phản quang cao cho phép trực quan hóa hoàn hảo. Xi măng được trộn khoảng 30 giây, khoảng 6 phút sau khi trộn xi bắt đầu đông đặc, an toàn để nhồi. 3. 01 cái kim chọc dò thân đốt sống: Thiết kế mũi kim 3 cạnh, côn luer tiêu chuẩn, khóa chống xoay. Có các chiều dài tối thiểu 6 cỡ từ ≤ 100mm đến ≥ 190mm tương ứng với các đường kính kim rỗng nòng bên ngoài tối thiểu 6 cỡ từ ≤ 3,0mm đến ≥ 4,2mm, đường kính bên trong tối thiểu 6 cỡ từ ≤ 2,1mm đến ≥ 3,7mm. 4. 01 cái kim bơm xi măng cong rỗng nòng chất liệu PEEK: Phần kim cong dài 23mm, đường kính ngoài 2,8mm, đường kính trong 2,2mm. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 33 | PP2500358947 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng sử dụng xi măng độ nhớt cao | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng sử dụng xi măng độ nhớt cao | Bộ | Yêu cầu chào chi tiết đơn giá cho từng bộ phận cấu thành bộ: 1. 02 cái Kim chọc dò cuống sống 11G, gồm vỏ và nòng. Kim có chiều dài hoạt động 120±5mm, chiều dài toàn bộ 170±5mm. Hai kim đóng vô trùng kèm một kim khoan. 2. 02 cái Bóng nong thân đốt sống áp lực tối đa khoảng 27ATM/400 PSI. 3. 02 cái Bơm bóng dùng đồng hồ dạng analog. 4. 06 cái Kim chọc bơm xi măng dài 180±5mm, gồm vỏ và nòng, vỏ có đường kính ngoài và đường kính trong lần lượt là: 3,00mm và 2,15mm, nòng có đường kính 2,0mm. Đi kèm là xi lanh dung tích 2,5ml. 5. 01 gói Xi măng sinh học cột sống độ nhớt cao, bao gồm: - Bột xi măng ≥18g , dung môi ≥ 8,3g. - Thể tích xi măng sau khi trộn ≥ 16,6cc. - Cả 2 thành phần bột và dung môi được để trong một bộ trộn kín hoàn toàn. - Thời gian làm việc ≥ 17,5 phút. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 34 | PP2500358948 | Xương nhân tạo có thể pha kháng sinh | Xương nhân tạo có thể pha kháng sinh | Hộp | Cấu tạo từ canxi sulfat tinh thể hóa Thời gian sử dụng với Vancomycin: khoảng 2-5 phút, sử dụng với Gentamicin: khoảng 3-5 phút, sử dụng với Tobramycin: khoảng 5-15 phút. Đóng gói: Bột, dung dịch, thìa và dụng cụ hỗ trợ tạo hình hạt cho các kích thước hạt tối thiểu 3 cỡ từ ≤3mm đến ≥6mm. | Châu Âu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 35 | PP2500358949 | Bộ khớp háng toàn phần không xi kiểu đa trục linh động | Bộ khớp háng toàn phần không xi kiểu đa trục linh động | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. Ổ cối không xi măng: chất liệu hợp kim Titan được phủ cả Titanium plasma và HA. Đáy ổ cối có chốt chống xoay. Kích cỡ tối thiếu 14 cỡ từ ≤ 45mm đến ≥ 70mm. 2. Chỏm khớp Chất liệu Cobalt-chromium-molybdenum alloy 3. Lớp đệm xoay Liner phủ bột titanium và HA bên ngoài và bề mặt bên trong được đánh bóng. 4. Lót đệm Crosslinked UHMWPE, có đường kính trong 22/28mm và đường kính ngoài 34/38/41/45mm 5. Chuôi chất liệu hợp kim Ti6Al4V, thân phủ xốp bằng plasma hợp kim Titan kích thích mọc xương. Độ bền kéo > 22MPa, độ bền cắt > 22MPa, bề mặt phủ dày khoảng 195-255 micron. Cổ côn 12/14. Góc cổ nghiêng khoảng 132 độ, có tối thiểu 13 kích thước (size): từ ≤0 đến ≥12 với chiều dài cả chuôi tương ứng từ ≤128mm đến ≥163mm, chiều dài đoạn phủ xốp từ ≤54mm đến ≥76mm. Loại cổ offset Standard dài từ ≤35,6mm đến ≥50,5mm, chiều cao cổ chuôi tối thiểu 5 cỡ từ ≤11,4mm đến ≥16,1mm, chiều dài cổ chuôi tối thiểu 5 cỡ từ ≤ 35,7mm đến ≥43,6mm. 6. Vít bắt ổ cối cỡ tối thiểu 8 cỡ từ ≤ 15mm đến ≥40mm, chất liệu Ti6Al4V, đường kính khoảng 6,5mm | EU | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 36 | PP2500358950 | Khớp háng toàn phần không xi măng chuôi dài, ổ cối chuyển động đôi | Khớp háng toàn phần không xi măng chuôi dài, ổ cối chuyển động đôi | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. Lớp đệm (liner): Lớp đệm và chỏm được đóng sẵn thành 1 khối, chuyển động kép giữa lớp đệm và chỏm, lớp đệm chuyển động trong chỏm và chỏm chuyển động trong lớp đệm. Lớp đệm xoay, trượt được bên trong ổ cối. Vật liệu: Polyethylene, đường kính: 22,2mm và 28 mm. Kích cỡ: ≤44mm đến ≥52mm. 2. Ổ cối: Bề mặt ngoài được phủ 2 lớp bằng phương pháp áp lực chân không: lớp bên dưới phủ bột titanium, lớp bên trên phủ lớp hydroxyapatite, vành ngoài ổ cối có ≥ 10 đinh cố định chống lật và xoay. Vật liệu: Hợp kim Cobalt - Chrome. Kích cỡ: ≥ 46mm đến ≤ 60mm. 3. Đầu xương đùi: Thép không gỉ. Kích cỡ: 12/14 đường kính ≥ 22,2mm: có các size: 0; +3, 12/14 đường kính ≤ 28mm: có các size: -3,5; 0; +3,5; +7. 4. Chuôi xương đùi: Góc cổ chuôi ≤135 độ, cổ xương đùi có gờ chống lún. Vật liệu : hợp kim Ti-Al-V, được phủ 2 lớp gồm 1 lớp bột titanium và 1 lớp hydroxyapatite. Cổ chuôi 12/14 5 độ 40 phút, hình ê-líp và được đánh bóng gương. Chuôi có 2 lỗ bắt vít điều chỉnh. Có 3 kích cỡ: ≥ 12 đến ≥ 16, chiều dài chuôi ≥ 200mm đến ≤ 300mm. Vít điều chỉnh: đường kính ≤ 5,5mm, dài ≥ 28 đến ≤ 55mm; đường kính ≤ 3,2mm, dài ≥ 30 đến ≤ 35mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 37 | PP2500358951 | Khớp háng bán phần không xi măng, phủ HA plasma | Khớp háng bán phần không xi măng, phủ HA plasma | Bộ | 1. Chuôi khớp: Vật liệu Hợp kim Titanium, bề mặt chuôi được hoàn thiện bằng lớp phủ kép 300µm Titanium tinh khiết và 50µm Hydroxyapatite với công nghệ phun plasma. Kích cỡ chuôi: có 12 cỡ, chiều dài chuôi từ 108,3mm đến 163,2mm. Góc cổ chuôi 127º/135º với offset trong từ 38,7mm đến 52,7mm và chiều dài thân cổ nằm trong từ 38,9mm đến 50,0mm. 2. Chỏm khớp: Vật liệu CrCo đường kính đầu ø28mm (-3,5; 0; +3,5; +7,0). 3. Chỏm bán phần: Vật liệu kim loại kích cỡ từ 39mm đến 60 mm, bước tăng 1mm; có 22 cỡ. Lót đầu chỏm PE vật liệu UHMWPE có vòng khóa tháo rời, có 4 cỡ tương ứng. Có thể sử dụng chỏm 28mm cho mọi kích cỡ đầu chỏm. Mã màu của nhãn cho phép xác định sự kết hợp vỏ/lớp lót phù hợp. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 38 | PP2500358952 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chỏm Ceramic on Crosslinked, phủ HA toàn bộ | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chỏm Ceramic on Crosslinked, phủ HA toàn bộ | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. Ổ cối không xi măng, có 3 lỗ bắt vít, lỗ có nút chặn giúp bịt kín lỗ khi không sử dụng. Chất liệu: TiAl6V4. Kích thước từ ≤ 44 đến ≥ 68mm. 2. Lót ổ cối chất liệu Crosslinked X-HDPE. Kích thước phù hợp với ổ cối có đường kính từ ≤ 44 đến ≥ 68mm. Có gờ chống trật. 3. Chỏm khớp chất liệu Ceramic, hai loại 32 và 36mm. Cổ côn: 12/14. 4. Chuôi khớp háng không xi măng phủ HA toàn bộ. Chất liệu: Ti6Al4V. Cổ côn: 12/14. Chiều dài chuôi từ ≤ 127 đến ≥ 163mm. Góc cổ chuôi 135 độ. 5. Vít ổ cối Chất liệu TiAl6V4, Tự taro. Đường kính 6,5mm, chiều dài từ ≤ 15 đến ≥ 60mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 39 | PP2500358953 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài liền khối, phủ HA toàn bộ | Bộ khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài liền khối, phủ HA toàn bộ | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. Chỏm khớp bán phần: Kích thước đường kính trong khoảng từ ≤ 38 đến ≥ 60mm. Cỡ chỏm khớp: 22/28mm 2. Chỏm khớp 22/28mm: Vật liệu: CoCrMo. Cổ côn: 12/14. Kích thước: Chỏm 22 có tối thiểu 3 cỡ S, M, L. chỏm 28 có tối thiểu 5 cỡ: S, M, L, XL, XXL 3. Chuôi dài phủ HA toàn bộ. Chất liệu TiAL64V. Lớp phủ bề mặt HA. Cổ côn: 12/14. Chiều dài chuôi từ ≤170mm đến ≥215mm. Góc cổ chuôi ≤127 độ. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 40 | PP2500358954 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng thay lại, chuôi dài phủ HA toàn bộ | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng thay lại, chuôi dài phủ HA toàn bộ | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. Ổ cối không xi măng, có 3 lỗ bắt vít, lỗ có nút chặn giúp bịt kín lỗ khi không sử dụng. Chất liệu: TiAl6V4. Bề mặt dạng thô nhám. Kích thước từ ≤ 44 đến ≥68mm. 2. Lót ổ cối chất liệu Crosslinked X-HDPE. Kích thước từ ≤ 44 đến ≥68mm. Có gờ chống trật. 3. Chỏm khớp chất liệu CoCrMo, hai loại 32 và 36mm. Cổ côn 12/14 4. Chuôi dài phủ HA toàn bộ. Chất liệu Ti6Al4V. Lớp phủ bề mặt HA. Cổ côn: 12/14. Chiều dài chuôi từ ≤170 đến ≥215mm. Góc cổ chuôi 127 độ. 5. Vít ổ cối Chất liệu TiAl6V4, Tự taro. Đường kính 6,5mm, chiều dài từ ≤15 đến ≥60mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 41 | PP2500358955 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng, chuôi dài dạng mô đun | Bộ khớp háng bán phần không xi măng, chuôi dài dạng mô đun | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. Chỏm kép: Chất liệu bên ngoài bằng CoCrMo hoặc tương đương, bên trong bằng nhựa cao phân tử UHMWPE hoặc tương đương, tối thiểu 20 cỡ từ ≤40 đến ≥60mm 2. Chỏm: Chất liệu CoCrMo hoặc tương đương, đường kính 22,2mm và 28mm, cổ đầu 12/14, tối thiểu 4 cỡ 3. Cổ xương đùi: Dạng mô đun, tuỳ chỉnh 360 độ, tối thiểu 3 loại: có cánh, không cánh và nghiêng chéo, mỗi loại có thối thiểu 3 kích cỡ, chiều dài từ ≤50 đến ≥70mm 4. Chuôi không xi măng: Dạng mô đun, chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương, dài 200 mm, cong, thiết kế dạng hoa khế, đường kính từ ≤13 đến ≥34mm (bước tăng 1mm) 5. Vít chốt: chất liệu hợp kim titan phủ gốm TiN coating hoặc tương đương, dùng để cố định phần cổ và và thân xương đùi dạng mô đun, sử dụng dụng cụ đo lực | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 42 | PP2500358956 | Bộ bơm xi măng có bóng (Loại 2 bóng kép) | Bộ bơm xi măng có bóng (Loại 2 bóng kép) | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. 02 kim chọc dò cuống sống (taro) ≥7G, đường kính ≥3,6mm. 2. 01 gói xi măng sinh học gồm: + ≥ 24 g bột gồm (Poly MMA, Poly MA, MMA, Zirconium dioxid, Benzoyl peroxid). + ≥ 10 ml dung dịch pha gồm (MMA, Dimethyl-p-toluidine, Hydroquinone) 3. 06 kim chọc bơm xi măng độ dài 25cm, thể tích 1,5ml. 4. 02 bộ bóng nong kép cỡ (2x8)mm kèm đồng hồ đo áp lực từ 0 Bar đến 30 Bar. 5. 01 cái bơm áp lực đẩy xi măng từ 0ml đến ≥ 35ml. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 43 | PP2500358957 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. 02 cái Bóng nong thân đốt sống: Bóng nong, thể tích bóng lần lượt 3ml/4ml/6ml tương ứng với các size 10mm/15mm/20mm. Áp suất của bóng nong ≥400 psi. Trên đầu bóng có điểm đánh dấu dễ quan sát qua màn tăng sáng kèm 02 bơm áp lực đẩy tay cầm dạng chữ T, thể tích xilanh ≥20 ml. 2. 02 cái Kim chọc dò qua đốt sống, cán nhựa, cỡ ≤11G, dài ≥12,5 cm, kim là loại vào cuống trực tiếp. 3. 01 cái Kim chọc dò tạo đường hầm vào thân đốt sống dạng mũi khoan dài ≥19 cm, đóng tiệt trùng. 4. 06 cái Kim chọc bơm xi măng vào thân đốt sống chiều dài ≥19,5cm, dung tích chứa được ≥1,5cc xi măng. 5. 01 cái Kim chọc sinh thiết xương đường kính ≤15G, dài ≥19cm. 6. 01 cái Bơm áp lực đẩy xi măng loại có tay quay, dạng kín, dung tích 40ml có thìa và phễu đổ xi măng và 4 xi lanh loại 5ml. 7. 01 gói xi măng gồm: 01 gói xi măng có độ nhớt thấp (low vicosity), khối lượng xi măng ≥20g (Polymethylmethacrylate, Bariumsulfat, Benzoyl peroxid) kèm ≥10ml dung dịch pha (Methyl methacrylate, N,N-dimethyl-p-toluidịne, Hydroquinone). | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 44 | PP2500358958 | Bộ dụng cụ bơm xi măng qua da có bóng loại bóng cong đi kim một bên | Bộ dụng cụ bơm xi măng qua da có bóng loại bóng cong đi kim một bên | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. 01 bộ Bơm áp lực đẩy xi măng. Có thể điều chỉnh áp lực tối đa khoảng 120 bar và dung tích lên đến khoảng 10cc. Bao gồm súng bơm xi măng và ống nối dài có khóa Luer-Lock chất liệu EPDM, thép không gỉ; bộ trộn chất liệu PP, EPDM; phễu chất liệu ABS; bóng lắc chất liệu kim loại; 2. 01 gói Xi măng: được đóng gói 2 thành phần gồm một ống chất lỏng monomer vô trùng khoảng 9,2g và một gói khoảng 25,8g bột polymer bọc vô trùng 2 lớp. Xi măng có độ nhớt trung bình, tỏa nhiệt cực thấp dưới khoảng 45 độ C ngăn làm chết mô xương, tự cứng với nồng độ chất phản quang cao cho phép trực quan hóa hoàn hảo. Xi măng được trộn khoảng 30 giây, khoảng 6 phút sau khi trộn xi bắt đầu đông đặc, an toàn để nhồi. 3. 01 cái Bóng nong dạng cong, chiều dài bóng có tối thiểu 3 cỡ từ ≤18mm đến ≥ 26mm, đường kính bóng nong 3,2mm, chiều dài ống ngoài 235±10mm, dung tích định mức bóng: 4ml và 6ml, dung tích bơm phồng tối đa: 7ml và 9ml. 4. 01 cái Xi lanh bơm phồng bóng đo áp lực bằng đồng hồ hiển thị Analog, dung tích 20ml, chịu được áp xuất tối đa 30ATM. 5. 01 cái Kim chọc dò dài 130mm, đường kính ngoài 4,2mm, đường kính trong 3,7mm. 6. 01 cái Kim chọc khoan dạng cong: dài 162±5mm/166±5mm, đường kính 3,8±0,3mm. 7. 01 cái Kim chọc bơm xi măng dạng cong chất liệu PEEK: có đường kính ngoài 3,5mm, đường kính trong 2,9mm, phần kim cong dài có tối thiểu 3 cỡ từ ≤ 22mm đến ≥26mm, tổng chiều dài phần kim là 161±5mm/165±5mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 45 | PP2500358959 | Bộ bơm xi măng cột sống loại không bóng sử dụng xi măng độ nhớt cao | Bộ bơm xi măng cột sống loại không bóng sử dụng xi măng độ nhớt cao | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. 01 cái Bơm áp lực đẩy xi măng: dạng súng và tháo lắp nhanh, dung tích ≥15ml, ống bơm xi măng có đầu kết nối bằng thép không gỉ, bộ trộn xi măng loại tay quay dạng kín, dung tích 40ml có thìa và phễu đổ xi măng và 4 xi lanh loại 5ml. 2. 02 cái Kim chọc dò cán nhựa, dạng tay cầm công thái học, gồm tối thiểu 2 loại chiều dài 10cm và 15cm. Kim là loại mũi vát. 3. 01 gói xi măng gồm: Xi măng xương cột sống, bao gồm: - Xi măng xương có độ nhớt cao chứa 40% ZrO2. + Thành phần: PoliMethil MetaAcrylate, Zirconium Oxide, Benzoyl peroxid. + Khối lượng xi măng: 20g. - Dung dịch pha: 10ml dung dịch pha. Nhiệt độ đông cứng trong khoảng < 67,5 độ C, sẵn sàng để sử dụng trong 1 phút sau khi trộn. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 46 | PP2500358960 | Que luồn dưới da sử dụng hỗ trợ đặt Shunt | Que luồn dưới da sử dụng hỗ trợ đặt Shunt | Cái | - Vật liệu thép -Que luồn dưới da bao gồm 3 thành phần: một trục hình ống với chiều dài 38±10cm và 60±10cm; tay cầm chữ T; và một thanh bịt đầu mũi hình viên đạn. -Chiều dài 60±10 cm hoặc 38±10 cm - Trục hình ống có thể uốn được bằng tay - Đường kính trong ≥3,3mm; đường kính ngoài≥ 4,8mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 47 | PP2500358961 | Dẫn lưu não thất ngoài, kèm Catheter dẫn lưu não thất | Dẫn lưu não thất ngoài, kèm Catheter dẫn lưu não thất | Bộ | - Catheter não thất dài 35±10 cm, đường kính trong ≥1,5 mm, đường kính ngoài ≥2,8 mm - Có màng lọc kị nước ở phía trên ống - Có vị trí để lấy dịch não tủy đi xét nghiệm và vị trí để tiêm thuốc, hóa chất vào não thất - Nút khoá chặn kết hợp trong buồng khoang có độ trượt cho phép cài đặt áp lực nhanh, chính xác. - Bình chứa dịch tạm 50±10 ml. Túi chứa dịch 700±10 ml - Có đầy đủ các dụng cụ hỗ trợ gồm: trocar, các loại khóa catheter, các dụng cụ kết nối, dụng cụ cố định catheter. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 48 | PP2500358962 | Dẫn lưu não thất-ổ bụng kèm khoang delta chống hiện tượng siphon | Dẫn lưu não thất-ổ bụng kèm khoang delta chống hiện tượng siphon | Cái | - Cấu tạo gồm các bộ phận: cổng kết nối với catheter, khoang chứa dịch, van áp lực cố định, khoang delta. - Van có kích thước: ≥ 36mm x 13mm x 6mm với 3 loại áp lực khác nhau: 1; 1,5 và 2 - Catheter não thất dài 23±10 cm, đường kính trong ≥1,3 mm, đường kính ngoài ≥ 2,5 mm - Catheter ổ bụng dài 90±10 cm, đường kính trong ≥ 1,3 mm, đường kính ngoài ≥2,5 mm - Catheter phủ Barium - Màng silicone đàn hồi ở phía trên, phía dưới là chất liệu polypropylene - Khoang Delta kiểm soát hiện tượng siphon | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 49 | PP2500358963 | Dẫn lưu não thất ổ bụng có thể điểu chỉnh áp lực kèm khoang delta chống hiện tượng siphon | Dẫn lưu não thất ổ bụng có thể điểu chỉnh áp lực kèm khoang delta chống hiện tượng siphon | Bộ | - Cấu tạo gồm các bộ phận: cổng kết nối với catheter, khoang chứa dịch, van có thể điều chỉnh áp lực, khoang delta. - Van có kích thước: ≥ 35mm x 13mm x 7mm - Catheter não thất dài 23±10 cm, đường kính trong ≥ 1,3 mm, đường kính ngoài≥ 2,5 mm - Catheter ổ bụng dài 90±10 cm, đường kính trong ≥1,3 mm, đường kính ngoài ≥2,5 mm - Catheter phủ Barium - Van có 5 mức áp lực: 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 - Khoang Delta kiểm soát hiện tượng siphon | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 50 | PP2500358964 | Dẫn lưu dịch não tủy ngoài kiểu tiêu chuẩn kèm catheter dẫn lưu não thất | Dẫn lưu dịch não tủy ngoài kiểu tiêu chuẩn kèm catheter dẫn lưu não thất | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết cho từng bộ phận cấu thành bộ: 1. Van chống trào ngược, có cổng lấy mẫu, vent lọc khí kháng khuẩn công nghệ hydrophobic. Thể tích buồng dẫn lưu nhỏ giọt ≥ 50ml, thể tích túi dẫn lưu ≥ 700ml. Thang đo áp lực 30cmH20 và 20 mmHg. 2. Catheter não thất dài ≥ 20cm, có tối thiểu 2 loại đường kính ngoài: 2,5mm và 3,0mm, có dụng cụ đặt thả catheter ≥ 26cm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 51 | PP2500358965 | Nẹp đóng sọ titan cỡ 16mm không dùng vít | Nẹp đóng sọ titan cỡ 16mm không dùng vít | Cái | - Đường kính 16mm, thiết kế nẹp cho phép thực hiện bằng tay, không cần trợ cụ. - Chất liệu Titanium (ASTM F-67) và Titanium 6Al4V Alloy (ASTM F-136) hoặc tương đương | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 52 | PP2500358966 | Miếng vá màng cứng cỡ 2,5x2,5cm, tự dính | Miếng vá màng cứng cỡ 2,5x2,5cm, tự dính | Cái | - Chất liệu Ultra Pure Collagen hoặc tương đương, toàn bộ miếng vá đều có các vi hốc kích thước 50-150 micron. - Tự tiêu và biến thành màng cứng tự thân sau khoảng 12 tháng - Công nghệ tự dính, không cần khâu - Kích thước: 2,5 x 2,5cm | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 53 | PP2500358967 | Miếng vá màng cứng cỡ 2,5x7,5cm | Miếng vá màng cứng cỡ 2,5x7,5cm | Cái | - Chất liệu Ultra Pure Collagen hoặc tương đương, toàn bộ miếng vá đều có các vi hốc kích thước 50-150 micron. - Tự tiêu và biến thành màng cứng tự thân sau khoảng 12 tháng - Công nghệ tự dính, không cần khâu - Kích thước: 2,5 x 7,5cm | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 54 | PP2500358968 | Miếng vá màng cứng cỡ 5x5cm | Miếng vá màng cứng cỡ 5x5cm | Cái | - Chất liệu Ultra Pure Collagen hoặc tương đương, toàn bộ miếng vá đều có các vi hốc kích thước 50-150 micron. - Tự tiêu và biến thành màng cứng tự thân sau khoảng 12 tháng - Công nghệ tự dính, không cần khâu - Kích thước: 5 x 5cm | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 55 | PP2500358969 | Vít neo cố định liên hàm loại tự khoan | Vít neo cố định liên hàm loại tự khoan | Cái | Vít neo cố định liên hàm loại tự khoan, cỡ 5mm; 7mm; 9mm; 11mm, màu xanh | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 56 | PP2500358970 | Miếng vá màng cứng cỡ 2,5x2,5cm | Miếng vá màng cứng cỡ 2,5x2,5cm | Miếng | - Vật liệu: Poly-L-Lactic Acid, Porcine Gelatin hoặc tương đương - Có khả năng tự tiêu hoàn toàn trong vòng khoảng 12 tháng - Chống dính với mô não - Một miếng nhưng có thể sử dụng 2 cách: Tự dính hoặc khâu. - Kích thước khoảng 2,5cm x 2,5cm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 57 | PP2500358971 | Miếng vá màng cứng cỡ 6x8cm | Miếng vá màng cứng cỡ 6x8cm | Miếng | - Vật liệu: Poly-L-Lactic Acid, Porcine Gelatin hoặc tương đương - Có khả năng tự tiêu hoàn toàn trong vòng khoảng 12 tháng - Chống dính với mô não - Một miếng nhưng có thể sử dụng 2 cách: Tự dính hoặc khâu. - Kích thước khoảng 6x8cm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 58 | PP2500358972 | Vật liệu cầm máu tự tiêu cỡ 5,0 x 5,0cm | Vật liệu cầm máu tự tiêu cỡ 5,0 x 5,0cm | Miếng | - Vật liệu cầm máu dạng lưới tự tiêu được làm từ cellulose hoặc tương đương, kết cấu không dệt nhiều lớp - Kích thước: 5,0 x 5,0cm - Số lớp: ≥ 6 - Có các hình dạng: hình vuông, hình chữ nhật - Tự tiêu 100% trong vòng 7 -14 ngày - Thời gian đạt được sự cầm máu ≤ 64s - Lượng máu bị mất trước khi được cầm máu: ≥ 0,130g | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 59 | PP2500358973 | Vật liệu cầm máu tự tiêu cỡ 9 x 8cm | Vật liệu cầm máu tự tiêu cỡ 9 x 8cm | Miếng | - Vật liệu cầm máu dạng lưới tự tiêu được làm từ cellulose hoặc tương đương, kết cấu không dệt nhiều lớp - Kích thước: 9,0 x 8,0cm - Số lớp: ≥ 6 - Có các hình dạng: hình vuông, hình chữ nhật - Tự tiêu 100% trong vòng 7 -14 ngày - Thời gian đạt được sự cầm máu ≤ 64s - Lượng máu bị mất trước khi được cầm máu: ≥ 0,130g | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 60 | PP2500358974 | Lưỡi cắt sọ, dạng xoắn | Lưỡi cắt sọ, dạng xoắn | Cái | - Kích thước 1,8x15mm - Tiệt trùng, dùng 1 lần - Chất liệu thép không gỉ - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE, FDA - Tương thích với máy khoan xương Velocity Alpha tại bệnh viện | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 61 | PP2500358975 | Lưỡi khoan/cắt tạo hình, rãnh xoắn | Lưỡi khoan/cắt tạo hình, rãnh xoắn | Cái | - Đường kính các cỡ 1,5mm, 2,0mm. - Chiều dài: từ 60mm đến 65mm. - Tiệt trùng, dùng 1 lần - Lưỡi đa năng có thể gắn với tất cả đầu chụp thẳng và gập góc có kích thước khác nhau - Chất liệu thép không gỉ - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE, FDA - Tương thích với máy khoan xương Velocity Alpha tại bệnh viện | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 62 | PP2500358976 | Mũi khoan sọ não tự dừng | Mũi khoan sọ não tự dừng | Hộp | - Mũi khoan sọ tự dừng dùng cho độ dày xương sọ là 1mm; 2mm; 3mm - Có các kích cỡ cho người lớn và trẻ em gồm các loại - Đường kính trong/ đường kính ngoài 6,0 mm/9,0 mm; 7,0mm/11,0 mm; 8,0mm/11,0 mm, 11,0mm/ 14,0 mm - Cơ chế tự dừng (nhả) sớm - Thích hợp với các loại xương đồng đều và không đồng đều. - Hiệu quả cắt bền bỉ, dùng với đầu chụp Hudson hoặc tương đương - Tạo ra miếng đệm xương bảo vệ màng cứng. - Có tính năng chống trượt giúp khoan sọ an toàn và thuận tiện. - Có thể khởi động/dừng khi cần hoặc khởi động lại sau khi dừng. - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE và FDA - Tương thích với máy khoan xương Velocity Alpha tại bệnh viện | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 63 | PP2500358977 | Mũi khoan mài phá | Mũi khoan mài phá | Cái | - Đường kính có tối thiểu 8 cỡ 1,0/1,5/2,0/3,2/4,0/4,8/6,4/7,5mm. - Chiều dài: từ 50mm đến 60mm. - Mũi khoan điều chỉnh độ dài với 8 vị trí khác nhau. - Mũi đa năng có thể gắn với tất cả đầu chụp thẳng và gập góc có kích thước khác nhau. - Chất liệu thép không gỉ Tiêu chuẩn chất lượng ISO13485, CE, FDA - Tương thích với máy khoan xương Velocity Alpha tại bệnh viện | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 64 | PP2500358978 | Mũi khoan mài đầu kim cương | Mũi khoan mài đầu kim cương | Cái | - Mũi khoan mài đầu kim cương - Đường kính có tối thiểu 8 cỡ 0,8/1,0/1,5/2,1/3,3/4,2/5,0/6,0mm. - Chiều dài: từ 50mm đến 60mm. - Mũi khoan điều chỉnh độ dài với 8 vị trí khác nhau. - Mũi đa năng có thể gắn với tất cả đầu chụp thẳng và gập góc có kích thước khác nhau. - Chất liệu thép không gỉ - Tiêu chuẩn chất lượng ISO13485, CE, FDA - Tương thích với máy khoan xương Velocity Alpha tại bệnh viện | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 65 | PP2500358979 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng sứ/sứ | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng sứ/sứ | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. Ổ cối không xi măng: chất liệu hợp kim titan. Ổ cối có tối thiểu 13 cỡ từ ≤ 44mm - ≥ 68mm bước tăng 2mm. 2. Lớp lót: chất liệu Ceramic. Gồm tối thiểu các đường kính 28mm, 32mm, 36mm, 40mm. 3. Chỏm khớp: chất liệu Ceramic. Kích thước: cỡ 28mm, 32mm, 36mm, 40mm. Chỏm khớp 28mm tương thích với ổ cối 44-46mm. Chỏm khớp 32mm tương thích với ổ cối 46-50mm. Chỏm khớp 36mm tương thích với ổ cối 50-68mm. Chỏm 40mm tương thích với ổ cối 54-68mm. 4. Chuôi xương đùi không xi măng: Chất liệu hợp kim titan (Ti6Al4V) hoặc tương đương. Có tối thiểu 11 cỡ chuôi, độ dài bờ ngoài từ 110 - 130 mm ± <5% (bước tăng 2mm), bờ trong từ 90 - 110 mm ± <5% (bước tăng 2mm). Offset ngang từ 35 - 40 mm ± <5%, offset dọc 29 mm ± <5%. Góc cổ-thân trong khoảng 125 - 130 độ. Cổ chuôi liền thân, chiều dài cổ 32 mm ± <5%. 5. Vít ổ cối: chất liệu Titanium, dài từ ≤ 15 - ≥ 50mm, bước tăng 5mm. | Châu Âu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 66 | PP2500358980 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng CoCr on PE | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng CoCr on PE | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. Chuôi xương đùi không xi măng: Chất liệu hợp kim titan (Ti6Al4V) hoặc tương đương. Có tối thiểu 11 cỡ chuôi, độ dài bờ ngoài từ 110 - 130 mm ± <5% (bước tăng 2mm), bờ trong từ 90 - 110 mm ± <5% (bước tăng 2mm). Offset ngang từ 35 - 40 mm ± <5%, offset dọc 29 mm ± <5%. Góc cổ-thân trong khoảng 125 - 130 độ. Cổ chuôi liền thân, chiều dài cổ 32 mm ± <5%. 2. Ổ cối chất liệu hợp kim Titan. Có tối thiểu 10 cỡ ổ cối đường kính ≤44 đến ≥62mm (bước tăng 2mm). 3. Chỏm hợp kim CoCr, đường kính 28/32/36mm. Chỏm khớp 28mm tương thích với ổ cối 44-46mm. Chỏm khớp 32mm tương thích với ổ cối 46-50mm. Chỏm khớp 36mm tương thích với ổ cối 50-68mm. 4. Lớp lót polyethylene cao phân tử liên kết ngang, có gờ chống xoay, trượt, có tối thiểu các đường kính 28/32/36 mm. 5. Vít xương xốp tự taro chất liệu Titan, đường kính trong khoảng từ 6,0 đến 6,5mm | Châu Âu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 67 | PP2500358981 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng CoCr on PE có vitamin E | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng CoCr on PE có vitamin E | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. Ổ cối không xi măng: chất liệu hợp kim Titan. Ổ cối có tối thiểu 13 cỡ từ ≤ 44mm đến ≥ 68mm bước tăng 2mm. 2. Lớp lót: chất liệu Polyethylene có bổ sung vitamin E. 3. Chỏm khớp: Cobalt Chrome. 4. Chuôi xương đùi không xi măng: chất liệu Titanium Alloy (Ti-6Al-4V) hoặc tương đương, phun Titanium Plasma nhám. Góc cổ-thân dao động trong khoảng 125 - 130 độ, có tối thiểu 16 cỡ, dài từ ≤ 115mm đến ≥ 160mm tương ứng với độ rộng bề ngang: 22,8mm đến 43,5mm. 5. Vít ổ cối: chất liệu Titanium, dài từ ≤ 15 đến ≥ 50mm, bước tăng 5mm. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 68 | PP2500358982 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng Biolox Ceramic on XPE có vitamin E, chỏm 28/32/36mm | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng Biolox Ceramic on XPE có vitamin E, chỏm 28/32/36mm | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. Ổ cối không xi măng: chất liệu hợp kim Titanium Alloy (Ti-6Al-4V) được phun Titanium Plasma (TiPlasma) nhám và phủ HA tối thiểu 0,08mm. Có 12 chốt khóa chống xoay. Ổ cối có tối thiểu 14 cỡ từ ≤ 44mm - ≥ 70mm bước tăng 2mm. Có các lỗ vít với hướng xoay khoảng 32 độ. 2. Lớp lót: chất liệu Polyethylene Crosslink có bổ sung vitamin E. Lớp lót có tối thiểu 2 dạng 0 độ và 20 độ. Đường kính trong gồm tối thiểu các loại 28mm, 32mm, 36mm. 3. Chỏm khớp: chất liệu Ceramic Biolox Delta. Kích thước: 28mm (-2,5/+1/+4), 32mm (-3/+1/+5/+8), 36mm (-3/+1/+5/+9) với taper 12/14. 4. Chuôi xương đùi không xi măng: loại cố định đầu gần, cổ trơn, chất liệu Titanium Alloy (Ti-6Al-4V) hoặc tương đương, phun Titanium Plasma nhám. Độ rộng bề ngang từ ≤ 23mm đến ≥ 43mm. Góc cổ khoảng 130 độ với đầu taper 12/14. Có 2 sự lựa chọn: offset thông thường có tối thiểu 16 cỡ chiều dài từ ≤ 115mm - ≥ 160mm và offset dài có tối thiểu 15 cỡ dài từ ≤ 120 - ≥ 160 mm. 5. Vít ổ cối: chất liệu Titanium, dài từ ≤ 15 - ≥ 50mm, bước tăng 5mm. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 69 | PP2500358983 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chuôi dài, CoCr on XPE có vitamin E, chỏm 28/32/36mm | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chuôi dài, CoCr on XPE có vitamin E, chỏm 28/32/36mm | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. Ổ cối không xi măng: chất liệu hợp kim Titanium Alloy (Ti-6Al-4V) được phun Titanium Plasma (TiPlasma) nhám và phủ HA tối thiểu 0,08mm. Có 12 chốt khóa chống xoay. Ổ cối có tối thiểu 14 cỡ từ ≤ 44mm - ≥ 70mm bước tăng 2mm. Có các lỗ vít với hướng xoay khoảng 32 độ. 2. Lớp lót: chất liệu Polyethylene Crosslink có bổ sung vitamin E. Lớp lót có tối thiểu 2 dạng 0 độ và 20 độ. Đường kính trong gồm tối thiểu các loại 28mm, 32mm, 36mm. 3. Chỏm khớp: chất liệu Cobalt Chrome. Kích thước 28mm (-3mm; +0mm;+2,5mm; +5mm; +7,5mm; +10mm), 32mm (-3mm; +0mm; +2,5mm; +5mm; +7,5mm, +10mm) và chỏm 36mm (-3mm, +0mm, +5mm, +10mm) với taper 12/14. 4. Chuôi dài không xi măng: chất liệu Titanium Alloy (Ti-6Al-4V) hoặc tương đương. Dạng hình nêm 3 chiều chống xoay và cổ trơn, phun Titanium Plasma nhám toàn thân, góc cổ thân 130 độ, taper 12/14. Chuôi có 2 dạng: dạng thẳng có chiều dài khoảng 180mm và dạng cong có chiều dài khoảng 230mm với tối thiểu 7 cỡ đường kính đầu xa từ ≤ 11mm - ≥ 18mm mỗi bên trái, phải. 5. Vít ổ cối: chất liệu Titanium, dài từ ≤ 15 - ≥ 50mm, bước tăng 5mm. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 70 | PP2500358984 | Bộ khớp háng toàn phần không xi 2 trục linh động chỏm sứ | Bộ khớp háng toàn phần không xi 2 trục linh động chỏm sứ | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. Chuôi khớp: Chất liệu hợp kim titan (Ti6Al4V) hoặc tương đương. Có tối thiểu 11 cỡ chuôi, độ dài bờ ngoài từ 110 - 130 mm ± <5% (bước tăng 2mm), bờ trong từ 90 - 110 mm ± <5% (bước tăng 2mm). Offset ngang từ 35 - 40 mm ± <5%, offset dọc 29 mm ± <5%. Góc cổ-thân trong khoảng 125 - 130 độ. Cổ chuôi liền thân, chiều dài cổ 32 mm ± <5%. Phần nhám thân chuôi và ổ cối ≥ 2 lớp phủ. Lớp phủ trong chất liệu Titanium phun plasma chân không. Lớp phủ ngoài chất liệu Calcium phosphate cấu trúc vi tinh thể (20μm ± <5%). 2. Ổ cối: Chất liệu hợp kim Titan hoặc tương đương, phủ CaP hoặc tương đương. Có tối thiểu 10 cỡ ổ cối, đường kính từ ≤46mm đến ≥68 mm. Ổ cối 46/48/50mm dùng lót 35mm; ổ cối 50-54mm dùng lót 40mm; ổ cối 54-58mm dùng lót 42,5mm; ổ cối 60-68mm dùng lót 45mm. 3. Lớp lót: Chất liệu CoCr hoặc tương đương. Có tối thiểu 4 cỡ, tương ứng đường kính 35/40/42,5/45mm ± <5%; 4. Lớp đệm: Chất liệu polyethylenen hoặc tương đương, có bổ sung Vitamin E. Có tối thiểu 4 cỡ, tương ứng đường kính 35/22; 40/28; 42,5/28; 45/28mm ± <5%; 5. Chỏm khớp: Chất liệu sứ hoặc tương đương. Đường kính 28mm (-3,5; 0; + 3,5mm) 6. Vít ổ cối: Chất liệu: Titan hoặc tương đương. Đường kính 6,5mm ± <5%, chiều dài từ 15 - 65mm (bước tăng 5mm) hoặc hơn. | Châu Âu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 71 | PP2500358985 | Khớp háng toàn phần không xi măng, phủ HA plasma | Khớp háng toàn phần không xi măng, phủ HA plasma | Bộ | 1. Chuôi khớp: Vật liệu Hợp kim Titanium, bề mặt chuôi được hoàn thiện bằng lớp phủ kép 300µm Titanium tinh khiết và 50µm Hydroxyapatite với công nghệ phun plasma. Kích cỡ chuôi: có 12 cỡ, chiều dài chuôi từ 108,3mm đến 163,2mm. Góc cổ chuôi 127º/135º với offset trong từ 38,7mm đến 52,7mm và chiều dài thân cổ nằm trong từ 38,9mm đến 50,0mm. 2. Chỏm xương đùi vật liệu CrCo đường kính đầu: ø22 mm (- 2,0; 0; +2,0), ø28mm (-3,5; 0; +3,5; +7,0), ø32mm (-4,0; 0; +4,0; +8,0), ø36mm (- 3,5; 0; +3,5;+7,0). 3. Ổ cối: Vật liệu hợp kim Titanium, phủ 500µm Titanium tinh khiết với công nghệ phun plasma, lớp phủ ULTRAFIT® dày lên 1.000 micron chạy dọc theo vành ổ cối, lỗ vít có thể khóa bằng nút có ren, bên trong có rãnh khóa lót ổ cối. Kích cỡ: từ 42mm đến 70mm với mỗi bước tăng 2mm; Mã màu trên nhãn bao bì cho phép xác định chính xác sự kết hợp ổ cối/lớp lót phù hợp. 4. Lớp đệm (Liner): Vật liệu UHMWPE, gờ chống trật 0 độ, 10 độ, 20 độ. 5. Vít ổ cối: vật liệu hợp kim Titanium dài từ 20mm đến 60mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 72 | PP2500358986 | Khớp háng toàn phần không xi măng, phủ titan plasma | Khớp háng toàn phần không xi măng, phủ titan plasma | Bộ | 1. Chuôi khớp: Vật liệu hợp kim Titanium, phủ nhám đầu gần, bề mặt được hoàn thiện với 500 µm Titanium tinh khiết bằng công nghệ phun plasma. Kích cỡ chuôi: có 10 cỡ, bước tăng 1,25mm với cỡ từ 6,25mm đến 15mm, bước tăng 2,5mm với cỡ từ 15mm đến 20 mm. Chiều dài chuôi từ 137 mm đến 162 mm. Góc cổ chuôi 135º với offset tương ứng từ 34,8mm đến 41,4mm với chiều dài thân cổ tiêu chuẩn 34,2mm. Góc cổ chuôi 135º. 2. Chỏm khớp: vật liệu CrCo đường kính đầu: ø22 mm (- 2,0; 0; +2,0), ø28mm (-3,5; 0; +3,5; +7,0), ø32mm (-4,0; 0; +4,0; +8,0), ø36mm (- 3,5; 0; +3,5;+7,0). 3. Ổ cối: Vật liệu hợp kim Titanium, phủ 500µm Titanium tinh khiết với công nghệ phun plasma, lớp phủ ULTRAFIT® dày lên 1.000 micron chạy dọc theo vành ổ cối, lỗ vít có thể khóa bằng nút có ren, bên trong có rãnh khóa lót ổ cối. Kích cỡ: từ 42mm đến 70 mm với mỗi bước tăng 2mm. Mã màu trên nhãn bao bì cho phép xác định chính xác sự kết hợp ổ cối/lớp lót phù hợp. 4. Lớp đệm (Liner): Vật liệu UHMWPE, gờ chống trật 0 độ, 10 độ, 20 độ. 5. Vít ổ cối: vật liệu hợp kim Titanium dài từ 20mm đến 60mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 73 | PP2500358987 | Khớp háng toàn phần không xi măng, phủ titan plasma có Vitamin E | Khớp háng toàn phần không xi măng, phủ titan plasma có Vitamin E | Bộ | 1. Chuôi khớp: Vật liệu hợp kim Titanium, phủ nhám đầu gần, bề mặt được hoàn thiện với 500 µm Titanium tinh khiết bằng công nghệ phun plasma. Kích cỡ chuôi: có 10 cỡ, bước tăng 1,25mm với cỡ từ 6,25mm đến 15mm, bước tăng 2,5mm với cỡ từ 15mm đến 20mm. Chiều dài chuôi từ 137 mm đến 162 mm. Góc cổ chuôi 135º với offset tương ứng từ 34,8mm đến 41,4mm với chiều dài thân cổ tiêu chuẩn 34,2mm. Góc cổ chuôi 135º. 2. Chỏm khớp: vật liệu CrCo đường kính đầu: ø22 mm (- 2,0; 0; +2,0), ø28mm (-3,5; 0; +3,5; +7,0), ø32mm (-4,0; 0; +4,0; +8,0), ø36mm (- 3,5; 0; +3,5;+7,0). 3. Ổ cối: Vật liệu hợp kim Titanium, phủ 500µm Titanium tinh khiết với công nghệ phun plasma, lớp phủ ULTRAFIT® dày lên 1.000 micron chạy dọc theo vành ổ cối, lỗ vít có thể khóa bằng nút có ren, bên trong có rãnh khóa lót ổ cối. Kích cỡ: từ 42 đến 70 mm với mỗi bước tăng 2mm. Mã màu trên nhãn bao bì cho phép xác định chính xác sự kết hợp ổ cối/lớp lót phù hợp. 4. Lớp đệm (Liner): Vật liệu Crosslinked PE có kết hợp Vitamin E, gờ chống trật 0 độ, 10 độ, 20 độ. 5. Vít ổ cối: vật liệu hợp kim Titanium dài từ 20mm đến 60mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 74 | PP2500358988 | Bộ khớp háng toàn phần không xi ít xâm lấn, bảo tồn bao cơ và không cắt bao khớp | Bộ khớp háng toàn phần không xi ít xâm lấn, bảo tồn bao cơ và không cắt bao khớp | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. Ổ cối: Titanium, ổ cối có thể tùy chọn số lượng lỗ bắt vít, tối đa khoảng 3 lỗ. Bề mặt gồm các hạt titan liên kết. Độ xốp 30% - avg. Kích thước lỗ khoảng 114µm. Rìa ổ cối loe khoảng 14 độ. Có các cỡ tối thiểu 14 cỡ ϕ ≤42mm - ≥ϕ 68mm. 2. Lót đệm bằng Polyethylene A-Class, liên kết ngang, có bờ chống trật, 0⁰ và 15⁰ 3. Chỏm chất liệu Cobalt Chrome Non Super Finish các cỡ 28mm, (-3,5; 0; +3,5; +7); 32mm, (-3,5; 0; +3,5; +7); 36mm, (-3,5; 0; +3,5; +7) 4. Cổ rời loại ngắn, dài thẳng hợp kim Titan hoặc hợp kim Cobalt Chrome, loại ngắn xoay vào trong/ra ngoài khoảng 8 độ hợp kim Titan. 5. Chuôi cổ rời chất liệu Titanium Alloy (Ti6Al4V), phun HA cả chuôi, độ dày lớp phủ khoảng 180 ± 50 micromet. Có rãnh ngang . Đầu chuôi xa thon tròn. Góc cổ chuôi động có thể điều chỉnh góc nghiêng từ 127 độ, 135 độ. Thân chuôi có tối thiểu 10 cỡ ≤1 - ≥10. Chiều dài chuôi bên trong tối thiểu 10 cỡ ≤107- ≥ 157mm; chiều dài chuôi bên ngoài tối thiểu 10 cỡ ≤ 125- ≥175mm. Chuôi cổ thẳng nghiêng khoảng 135 độ. 6. Vít bắt ổ cối Titanium có chiều dài từ 15-50mm. 7. Mũi khoan ổ cối mổ ít xâm lấn: Đường kính tối thiểu 2 cỡ ≤3,2- ≥ 4,5mm chiều dài tối thiểu 2 cỡ ≤25- ≥35mm. Sử dụng kỹ thuật mổ ít xâm lấn, bảo tồn bao cơ và không cắt bao khớp | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 75 | PP2500358989 | Bộ khớp háng toàn phần không xi Ceramic on Ceramic, ít xâm lấn, bảo tồn bao cơ và không cắt bao khớp | Bộ khớp háng toàn phần không xi Ceramic on Ceramic, ít xâm lấn, bảo tồn bao cơ và không cắt bao khớp | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. Ổ cối: Titanium, ổ cối có thể tùy chọn số lượng lỗ bắt vít, tối đa khoảng 3 lỗ. Bề mặt gồm các hạt titan liên kết. Độ xốp 30% - avg. Kích thước lỗ khoảng 114µm. Rìa ổ cối loe khoảng 14 độ. Có các cỡ tối thiểu 14 cỡ ϕ ≤42mm - ≥ϕ 68mm. 2. Lót Ceramic Biolox Delta Rim-Lock các cỡ 28mm; cỡ 32mm; cỡ 36mm; cỡ 40mm 3. Chỏm Ceramic Biolox Delta các cỡ 28mm (-3,5; 0; +3,5); cỡ 32mm, 36mm và 40mm (-4; 0; +4) 4. Cổ rời loại ngắn, dài thẳng hợp kim Titan hoặc hợp kim Cobalt Chrome, loại ngắn xoay vào trong/ra ngoài khoảng 8 độ hợp kim Titan. 5. Chuôi cổ rời chất liệu Titanium Alloy (Ti6Al4V), phun HA cả chuôi, độ dày lớp phủ khoảng 180 ± 50 micromet. Có rãnh ngang . Đầu chuôi xa thon tròn. Góc cổ chuôi động có thể điều chỉnh góc nghiêng từ 127 độ, 135 độ. Thân chuôi có tối thiểu 10 cỡ ≤1 - ≥10. Chiều dài chuôi bên trong tối thiểu 10 cỡ ≤107- ≥ 157mm; chiều dài chuôi bên ngoài tối thiểu 10 cỡ ≤ 125- ≥175mm. Chuôi cổ thẳng nghiêng khoảng 135 độ. 6. Vít bắt ổ cối Titanium có chiều dài từ 15-50mm. 7. Mũi khoan ổ cối mổ ít xâm lấn: Đường kính tối thiểu 2 cỡ ≤3,2- ≥ 4,5mm chiều dài tối thiểu 2 cỡ ≤25- ≥35mm. Sử dụng kỹ thuật mổ ít xâm lấn, bảo tồn bao cơ và không cắt bao khớp | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 76 | PP2500358990 | Bộ Khớp háng bán phần không xi măng, chuôi khớp bằng thép không gỉ đánh bóng, chỏm CoCr, góc cổ CCD nghiêng 125 độ | Bộ Khớp háng bán phần không xi măng, chuôi khớp bằng thép không gỉ đánh bóng, chỏm CoCr, góc cổ CCD nghiêng 125 độ | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết cho từng bộ phận cấu thành bộ: 1. 01 Ổ cối: Cấu tạo bởi 2 lớp: lớp ngoài làm bằng thép không gỉ High Nitrogen, lớp bên trong làm bằng Polyethylene cao phân tử UHMWPE, tối thiểu 19 size ≤ 38mm đến ≥ 57mm. 2. 01 Chỏm khớp Chất liệu Cobalt-chromium-molybdenum alloy. 3. 01 Chuôi chất liệu hợp kim Ti6Al4V, thân phủ xốp bằng plasma hợp kim Titan kích thích mọc xương. Độ bền kéo > 22MPa, độ bền cắt > 22MPa, bề mặt phủ dày khoảng 195-255 micron. Cổ côn 12/14. Góc cổ nghiêng khoảng 132 độ, có tối thiểu 13 kích thước (size): từ ≤ 0 đến ≥ 12 với chiều dài cả chuôi tương ứng từ ≤ 128mm đến ≥ 163mm, chiều dài đoạn phủ xốp từ ≤ 54mm đến ≥ 76mm. Loại cổ offset Standard dài từ ≤35,6mm đến ≥ 50,5mm, chiều cao cổ chuôi tối thiểu 5 cỡ từ ≤ 11,4mm đến ≥ 16,1mm, chiều dài cổ chuôi tối thiểu 5 cỡ từ ≤ 35,7mm đến ≥ 43,6mm. | EU | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 77 | PP2500358991 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng | Bộ khớp háng bán phần không xi măng | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. Chỏm bán phần: Chất liệu CoCr hoặc tương đương, đường kính từ ≤40 đến ≥ 60mm. 2. Chỏm xương đùi: Chất liệu CoCr. Kích thước 22±0,2mm/28mm 3. Chuôi xương đùi không xi măng: Chất liệu hợp kim titan (Ti6Al4V), phủ cpTi/HA hoặc HA hoặc TPS hoặc tương đương. Có tối thiểu 11 cỡ chuôi, độ dài bờ ngoài từ 110 - 130 mm ± <5% (bước tăng 2mm), bờ trong từ 90 - 110 mm ± <5% (bước tăng 2mm). Offset ngang từ 35 - 40 mm ± <5%, offset dọc 29 mm ± <5%. Góc cổ-thân trong khoảng 125 - 130 độ. Cổ chuôi liền thân, chiều dài cổ 32 mm ± <5%. | Châu Âu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 78 | PP2500358992 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài TiAl6V4 phủ HA, kiểu chuôi lắp ghép Modular | Bộ khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài TiAl6V4 phủ HA, kiểu chuôi lắp ghép Modular | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. Chỏm khớp: Vật liệu CoCrMo/UHMWPE/ Implantsteel. Kích thước: ≤ 40mm - ≥ 60mm. Cỡ head: 22±0,2mm; 28mm 2. Chỏm khớp 22±0,2mm/28mm: Vật liệu CoCrMo. Cổ côn: 12/14. Kích thước: Chỏm 22±0,2mm có tối thiểu 3 cỡ, chỏm 28 có tối thiểu 5 cỡ 3. Chuôi dài khớp háng không xi măng: Vật liệu TiAL6V4. Cổ côn 12/14. Kiểu chuôi lắp ghép Modular bao gồm Vít chốt khóa cổ chuôi: Có tối thiểu 4 cỡ; Cổ chuôi khớp: Có tối thiểu 4 cỡ tương đương chiều dài 42, 48, 58, 68mm. Bề mặt phủ HA (HA- Coated). Thân chuôi: đường kính từ 13-20mm, dài 142, 172, 212mm | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 79 | PP2500358993 | Bộ khớp háng bán phần chuôi dài không xi măng phủ nhám plasma | Bộ khớp háng bán phần chuôi dài không xi măng phủ nhám plasma | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết cho từng bộ phận cấu thành bộ: 1. Chỏm bán phần: Chất liệu mặt ngoài bằng Cobalt Chrome/thép không gỉ High Nitrogen, lớp lót PE Crosslink/Polyethylene cao phân tử UHMWPE hoặc tương đương. Đường kính trong 22,2mm và 28mm. Đường kính ngoài từ ≤ 38mm đến ≥ 56mm. 2. Chỏm xương đùi: Chất liệu Cobalt Chrome hoặc tương đương. 3. Chuôi xương đùi không xi măng: chất liệu Titanium Alloy (Ti-6Al-4V) hoặc tương đương, phun Titanium Plasma nhám. Góc cổ-thân dao động trong khoảng 125 - 130 độ, có tối thiểu 16 cỡ, dài từ ≤ 115mm đến ≥ 160mm tương ứng với độ rộng bề ngang: 22,8mm đến 43,5mm. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 80 | PP2500358994 | Bộ khớp gối toàn phần lồi cầu xương đùi CoCr, mâm chày 6 kích cỡ phân biệt trái, phải | Bộ khớp gối toàn phần lồi cầu xương đùi CoCr, mâm chày 6 kích cỡ phân biệt trái, phải | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. Lồi cầu xương đùi: chất liệu CoCr với tối thiểu 12 cỡ. Mặt trước nghiêng 3 độ. Chiều trước sau các cỡ tương ứng: 47, 51, 54, 58, 61, 65, 70, 75mm. Lồi cầu sau có bề dày 9,5mm/11,5mm 2. Mâm chày: Chất liệu titanium với tối thiểu 6 kích cỡ riêng biệt trái, phải: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chiều trước sau các cỡ: 42, 45, 48, 50, 52, 54mm. Chiều trong ngoài: 60, 64, 68, 71, 74, 77mm. Bề dày 2,3mm, độ dốc 3 độ 3. Đĩa đệm mâm chày: với tối thiểu 4 kích cỡ: size 1-2, 3-4, 5-6,7-8. Mỗi size có các độ dày sau: 9, 11, 13, 15, 18 mm. Chất liệu UHMWPE 4. Bánh chè: Đường kính: ≥23, ≤35mm; gồm tối thiểu 5 cỡ, độ dày 9mm, 13mm tính cả chiều cao chốt 5. Xi măng xương không kháng sinh. Bột xi măng một gói 44,0g bột có chứa 38,3g Poly-(methylacrylate, methyl methacrylate), 5,3g zirconium dioxide, 0,4g hydrous benzoyl peroxide và chlorophyll VIII. Dung dịch pha 20ml một ống chứa: 18,4g Methyl methacrylate, 0,4g N,N-dimethyl-p-toluidine, hydroquinone và chlorophyll VIII. Chất tạo màu chlorophyll (E141) đánh dấu vị trí của xi măng trong phẫu trường. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 81 | PP2500358995 | Bộ khớp gối toàn phần có xi công nghệ cân bằng đẳng cự | Bộ khớp gối toàn phần có xi công nghệ cân bằng đẳng cự | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. Lồi cầu chất liệu CoCr có tối thiểu 7 cỡ với tỉ lệ trước/sau, trong ngoài lần lượt là: 55,7/62; 59/65; 62,3/68; 65,4/71; 68,6/74; 71,7/77,5; 74,9/81 mm ± <5%.. 2. Mâm chày chất liệu hợp kim CoCr, phủ bóng, có cơ chế khóa tiên tiến làm giảm thiểu vi chuyển động tới ≥25%, có thể xoay ≥15 độ khi duỗi, xoay ≥25 độ khi gập, có tối thiểu 8 cỡ. 3. Lớp đệm mâm chày chất liệu UHMWPE polyethylene. Có tối thiểu 8 cỡ, mỗi cỡ có các độ dày là 9; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20mm ± <5%. 4. Bánh chè có tối thiểu 5 cỡ, độ dày tương ứng là 7,5/8/8,5/9/9,5mm ± <5%. 5. Xi măng có kháng sinh gồm: thành phần bột xi: Poly (methylacrylate/methylmethacrylate): 33 g ± <5%; Zirconium dioxide: 6 g ± <5%; Benzoyl peroxide: 0,3 g ± <5%; Gentamicin (Sulfate / Base): 0,8g/ 0,5g ± <5%; thành phần chất dẫn: Methylmethacrylate: 20ml ± <5%; Hydroquinone: 60 ppm ± <5%; N,N-dimethyl-p-toluidine: 0,38ml ± <5%. | Châu Âu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 82 | PP2500358996 | Bộ khớp gối toàn phần có xi bảo tồn xương | Bộ khớp gối toàn phần có xi bảo tồn xương | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết cho từng bộ phận cấu thành bộ: 1. Lồi cầu: chất liệu Cobalt Chrome, khả năng gập tối đa ≥ 143 độ, tối thiểu 8 size trái phải, độ rộng trong ngoài: từ ≤ 59mm - ≥ 80mm và độ rộng trước sau từ ≤ 52mm - ≥ 75mm. 2. Mâm chày: Chất liệu Cobalt Chrome/Titanium Alloy, chiều dài chuôi từ ≤ 35mm - ≥ 41mm, có tối thiểu 8 cỡ, độ rộng trong ngoài: từ ≤ 59mm - ≥ 80mm và độ rộng trước sau từ ≤ 52mm - ≥ 64mm. 3. Lớp đệm: chất liệu Polyethylene cao phân tử, độ dày tối thiểu 4 size ≤10mm đến ≥ 17mm 4. Xi măng xương. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 83 | PP2500358997 | Bộ khớp gối toàn phần có xi cố định có Vitamin E | Bộ khớp gối toàn phần có xi cố định có Vitamin E | Bộ | 1. Lồi cầu: Vật liệu hợp kim Cobalt Chromium Molybdenum. Có 10 cỡ mỗi bên trái và phải Độ gập tối đa 145 độ. Các cỡ 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 tương đương với bề rộng trong ngoài M/L lần lượt là 57,5/60/62,5/65/67,5/70/72,5/75/77,5/80mm, bề rộng trước sau 51/52,5/54,5/56,5/59,5/62,5/65,5/68,5/71,5/75mm. Mặt ngoài được đánh bóng gương độ nhám Ra ~ 0,01 μm, mặt trong bề mặt cấy ghép phủ nhám corundum (độ nhám Ra > 6 µm) và có rãnh để tối ưu hóa độ bám dính của xi măng. 2. Mâm chày: Chất liệu hợp kim Titanium Aluminium Vanadium. Có 10 cỡ, không phân biệt trái-phải. Độ rộng trong ngoài mặt mâm chày từ 57 mm đến 92 mm, độ rộng trước sau mặt mâm chày: từ 37 mm đến 60 mm. Mặt ngoài được đánh bóng gương độ nhám Ra ~ 0,01 μm, mặt trong bề mặt cấy ghép phủ nhám corundum. 3. Lớp đệm mâm chày: Chất liệu Polyethylene cao phân tử bổ sung vitamin E. Thiết kế nghiêng 5 độ. Gồm 5 kích cỡ, độ dày từ 9mm đến 20mm. 4. Bánh chè: Chất liệu UHMWPE kết hợp Vitamin E. Đường kính từ 28mm đến 38mm, gồm tối thiểu 6 cỡ, bước tăng 2mm. 5. Xi măng sinh học chứa kháng sinh Gentamicin. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 84 | PP2500358998 | Bộ khớp gối toàn phần có xi bảo tồn dây chằng chéo | Bộ khớp gối toàn phần có xi bảo tồn dây chằng chéo | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết cho từng bộ phận cấu thành bộ: Khớp gối toàn phần bảo tồn dây chằng chéo, khả năng gấp tối đa 152 độ. 1. Lồi cầu: chất liệu Cobalt Chrome. Độ di chuyển lồi cầu từ -45 độ đến 100 độ. Có tối thiểu 8 size trái phải với độ dày khác nhau. Chiều dài tối thiểu 8 size ≤59 đến ≥ 80mm, chiều rộng tối thiểu 8 size ≤ 51mm đến ≥ 76mm. 2. Mâm chày: Chất liệu Cobalt Chrome/ Titanium Alloy, có khoảng 8 size chuẩn và khoảng 3 size cộng. Chiều dài mâm chày tối thiểu 8 size ≤ 54mm đến ≥ 86mm. Chiều rộng mâm chày tối thiểu 9 size ≤40mm đến ≥ 64mm. Chiều dài chuôi tối thiểu 3 size ≤ 31mm đến ≥ 41mm. 3. Lót đệm mâm chày: chất liệu Polyethylene cao phân tử. Có 8 size chuẩn và 2 size cộng, độ dày tối thiểu 4 size ≤ 10mm đến ≥ 17mm. 4. Xi măng có kháng sinh được đóng gói 2 thành phần gồm một ống chất lỏng monomer khoảng 14,4g vô trùng và một gói bột polymer khoảng 41g bọc vô trùng 2 lớp. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 85 | PP2500358999 | Miếng ghép đĩa đệm cổ có vít | Miếng ghép đĩa đệm cổ có vít | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. 01 Miếng ghép đĩa đệm cổ: - Chất liệu Peek-Optima. - Hình dạng giải phẫu kép, cong 6 độ. - Miếng ghép có răng góc cạnh, khoảng ghép xương lớn, điểm cản quang sau bằng vàng. - Chiều rộng: từ 14mm đến 16mm, có tối thiểu 2 cỡ 14mm và 16mm. - Chiều rộng: từ 13mm đến 15mm, có tối thiểu 2 cỡ 13mm và 15mm. - Chiều cao: từ 4,5mm đến 8,5mm (bước tăng 1mm). - Vít nghiêng so với mặt phẳng đứng dọc 42 độ (±5 độ), nghiêng so với mặt phẳng đứng ngang 10 độ (±5 độ). 2. 02 Vít - Đường kính: 3,5mm. - Chiều dài: từ 10mm đến 18mm (bước tăng 2mm). - Tự khoan/tự taro. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 86 | PP2500359000 | Khớp gối toàn phần có Vitamin E | Khớp gối toàn phần có Vitamin E | Bộ | 1. Lồi cầu: vật liệu hợp kim CrCoMo, bề mặt được hoàn thiện lớp phủ TiNbN, độ dày lớp phủ 4,5 ± 1,5μm, có tác dụng ngăn ngừa giải phóng ion kim loại vào cơ thể. Độ cứng >2000 HV Độ rộng trong ngoài từ 60 mm đến 77,5 mm, độ rộng trước sau: từ 52,5 mm đến 71,5mm. 2. Mâm chày: Chất liệu hợp kim Titanium Aluminium Vanadium, gồm 7 cỡ. Bề mặt được hoàn thiện bằng lớp phủ TiNbN. độ dày lớp phủ, 4,5 ± 1,5μm, có tác dụng ngăn ngừa giải phóng ion kim loại vào cơ thể Độ rộng trong ngoài mặt mâm chày từ 63 mm đến 84 mm, độ rộng trước sau: từ 40 mm đến 54mm" 3. Lớp đệm mâm chày: Vật liệu UHMW PolyEthylene kết hợp Vitamin E chống oxi hóa, lớp lót xoay UC được thiết kế làm tăng sự ổn định khớp ngay cả khi không có khi không có dây chằng chéo sau (PCL). Có 8 cỡ 5,6,7,8,9,10,11,12 mỗi cỡ tương ứng các độ dày khác nhau (mm). 4. Bánh chè: Vật liệu UHMW PolyEthylene với 6 kích cỡ: 28 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm, 36 mm, 38 mm. 5. Xi măng sinh học có kháng sinh Gentamicin ngăn ngừa nhiễm trùng. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 87 | PP2500359001 | Khớp vai toàn phần không xi măng | Khớp vai toàn phần không xi măng | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết cho từng bộ phận cấu thành bộ: 1. Chuôi cánh tay không xi măng: vật liệu Ti6Al4V hoặc tương đương, dài 60-80mm, đường kính x chiều dài = 11x60mm; 12x60mm; 13x60mm; 14x80mm; 15x80mm; 16x80mm; 17x80mm; 18x80mm; 19x80mm; 20x80mm; 21x80mm; 22x80mm; 23x80mm, 24x80mm 2. Cổ chuôi: vật liệu Ti6AI4V cùng với vít khóa 3. Lớp đệm: vật liệu Polyethylene cao phân tử (UMHWPE) thiết kế theo độ dày 0 (STD); +3mm; +6mm 4. Ổ chảo: vật liệu hợp kim Ti6Al4V + PoroTi + HA, có tối thiểu 4 kích cỡ Small - R (SR); Small (S); Standard (STD); Large (L) 5. Chỏm ngược: vật liệu CoCrMo, đường kính 36mm, 2 loại đồng tâm và lệch tâm 6. Vít xương: vật liệu Ti6AI4V, đường kính 6,5mm dài ≤20 đến ≥ 40mm, bước tăng là 5mm | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 88 | PP2500359002 | Bộ khớp háng toàn phần thay lại không xi măng 2 trục linh động | Bộ khớp háng toàn phần thay lại không xi măng 2 trục linh động | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. 01 Ổ cối không xi măng 2 trục linh động: - Vật liệu Chrome cobalt, bề mặt được phủ 2 lớp Titanium và HAP, đường kính từ 42mm đến 66mm, bước tăng 2mm. - Mặt ổ cối có 3 móc tăng cường gia cố trong đó 1 móc gấp không có lỗ và 2 móc có 4 lỗ có thể bắt thêm vít gia cố giúp ổ cối vững chắc. 2. 01 Lót ổ cối 2 trục linh động: - Vật liệu UHMWP - Ultra High Molecular Weight Polyethylene. - Đường kính ngoài phù hợp với ổ cối đường kính từ 42mm đến 66mm, đường kính trong 22mm và 28mm. 3. 01 Chỏm khớp: - Chất liệu CoCrMo. - Đường kính gồm các loại 22mm và 28mm. Cổ côn: 12/14. 4. 01 Chuôi khớp háng không xi măng: - Phủ HAP toàn bộ. - Chất liệu: Ti6Al4V. Cổ côn: 12/14. Chiều dài chuôi từ 115mm đến 180mm. Góc cổ chuôi 135 độ, có 10 cỡ từ 8-18, chiều dài Offset từ 38mm đến 45mm, độ cao cổ 35mm ±2%, chiều dài cổ 38mm ±2%. - Phần đầu gần chuôi có rãnh ngang 2 mặt, thân chuôi có rãnh dọc 4 hướng giúp tăng cường độ bám xương, đỉnh chuôi có ren vặn giúp tháo lắp dễ dàng. 5. 04 Vít ổ cối: Vật liệu Titanium TA6V4 ELI, tự taro, đường kính từ 4mm đến 5mm, độ dài từ 15mm đến 50mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 89 | PP2500359003 | Dầu bảo dưỡng dùng cho Hệ thống máy khoan sọ não VELOCITY ALPHA™ | Dầu bảo dưỡng dùng cho Hệ thống máy khoan sọ não VELOCITY ALPHA™ | Bình | - Dầu bảo dưỡng dùng cho đầu chụp mũi khoan của Hệ thống máy khoan VELOCITY ALPHA™ đang sử dụng tại Bệnh viện - Dung tích bình dầu: 500 ml/bình. - Sử dụng với đầu nối adapter chuyên dụng để bảo dưỡng các đầu chụp khoan. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 90 | PP2500359004 | Ximăng sinh học không kháng sinh, độ nhớt thấp | Ximăng sinh học không kháng sinh, độ nhớt thấp | Gói | Đóng gói 2 thành phần gồm một ống chất lỏng monomer vô trùng khoảng 9,2g và một gói khoảng 25,8g bột polymer bọc vô trùng 2 lớp. Xi măng có độ nhớt trung bình, tỏa nhiệt cực thấp dưới khoảng 45 độ C | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 91 | PP2500359005 | Ximăng sinh học có kháng sinh | Ximăng sinh học có kháng sinh | Gói | Xi măng xương có kháng sinh gentamicin (0,55g gentamicin/40g bột). Bột xi măng chất liệu Gentamicin (dưới dạng gentamicin sulphate), Poly-(methylacrylate, methyl methacrylate), zirconium dioxide, benzoyl peroxide và chất tạo màu colorant E141 hoặc tương đương Dung dịch pha chứa: Methyl methacrylate, N,N-dimethyl-p-toluidine, hydroquinone và chất tạo màu E141. Chứa chất tạo màu chlorophyll (E141) hoặc tương đương | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 92 | PP2500359006 | Đĩa đệm cột sống cổ các cỡ | Đĩa đệm cột sống cổ các cỡ | Chiếc | Gồm 2 đĩa ở đầu trên và dưới bằng titanium, phần lõi ở giữa bằng silicone. Phần ngoài của mỗi đĩa có bọc lớp HA. Tối thiểu 9 cỡ ≤ 13x15x5mm đến ≥15x20x7mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 93 | PP2500359007 | Kim chọc dò cuống sống dùng cho xi măng có bóng | Kim chọc dò cuống sống dùng cho xi măng có bóng | Cái | Kim chọc dò phần kim làm bằng thép không gỉ. Kim chọc dò loại 11G/13G, chiều dài làm việc khoảng 125mm, chiều dài tổng khoảng 189mm. Kim gồm có 2 phần: kim 13G đường kính nòng khoảng 2,0mm, đường kính canula khoảng 2,5mm x 2,1mm; kim 11G đường kính nòng khoảng 2,5mm, đường kính canula khoảng 3,2mm x 2,6mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 94 | PP2500359008 | Xương ghép nhân tạo loại 5,0cc vật liệu thủy tinh hoạt tính | Xương ghép nhân tạo loại 5,0cc vật liệu thủy tinh hoạt tính | Gói | - Vật liệu thủy tinh hoạt tính Bioactive glass 45S5 có thành phần cấu tạo 45% SiO2, 24,5% Na2O, 24,5% CaO - Đóng gói dạng Xi lanh, sử dụng ngay không cần pha chế - Đóng gói 5 cc trong Xi lanh | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 95 | PP2500359009 | Xương ghép nhân tạo loại vật liệu thủy tinh hoạt tính 10,0cc | Xương ghép nhân tạo loại vật liệu thủy tinh hoạt tính 10,0cc | Gói | - Vật liệu thủy tinh hoạt tính Bioactive glass 45S5 có thành phần cấu tạo 45% SiO2, 24,5% Na2O, 24,5% CaO - Đóng gói dạng Xi lanh, sử dụng ngay không cần pha chế - Đóng gói 10 cc trong Xi lanh | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 96 | PP2500359010 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng bột mềm 2,5cc | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng bột mềm 2,5cc | Gói | Cấu tạo: từ 50% ß-tricalcium phosphate và 50% calcium sulfate. Đóng gói 5cc/gói | Châu Âu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 97 | PP2500359011 | Xương ghép nhân tạo loại vật liệu thủy tinh hoạt tính 2,5cc | Xương ghép nhân tạo loại vật liệu thủy tinh hoạt tính 2,5cc | Gói | - Vật liệu thủy tinh hoạt tính Bioactive glass 45S5 có thành phần cấu tạo 45% SiO2, 24,5% Na2O, 24,5% CaO - Đóng gói dạng Xi lanh, sử dụng ngay không cần pha chế - Đóng gói 2,5 cc trong Xi lanh | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 98 | PP2500359012 | Long đen các cỡ, titanium | Long đen các cỡ, titanium | Cái | - Chất liệu titanium - Các cỡ dùng cho vít: 4,0; 4,5; 6,5; 7,3 mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 99 | PP2500359013 | Xương ghép nhân tạo 12,5cm3, loại có thể pha kháng sinh | Xương ghép nhân tạo 12,5cm3, loại có thể pha kháng sinh | Gói | - Thành phần: 51,5 % nanocrystalline hydroxyapatite, 48,5 % calcium sulfate - Đóng gói 50 viên kích thước 6x6mm - Thể tích: 12,5cm3 - Công thức pha kháng sinh: Tobramycin, Gentamicin, Rifampicin,Vancomycin | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 100 | PP2500359014 | Vít xốp rỗng, titan, các cỡ | Vít xốp rỗng, titan, các cỡ | Cái | - Chất liệu titanium hợp kim - Đường kính 4,0mm ứng với chiều dài từ ≤25 - ≥70mm với bước tăng 5mm, thân ren bán phần - Đường kính 7,3mm ứng với chiều dài từ ≤50 - ≥120 mm với bước tăng 5mm, thân ren bán phần | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 101 | PP2500359015 | Vít xốp rỗng nòng hai tầng ren các cỡ, titan | Vít xốp rỗng nòng hai tầng ren các cỡ, titan | Cái | - Chất liệu hợp kim Titanium. - Đường kính gồm tối thiểu hai loại 2,4mm và 3,0mm, đường kính lõi 1,9mm, rỗng nòng 1,2mm, thân 2mm. - Chiều dài từ ≤ 10 - ≥ 40mm. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 102 | PP2500359016 | Xương ghép nhân tạo Nano HA 2cc | Xương ghép nhân tạo Nano HA 2cc | Cái | Thành phần Nanohydroapatitle với ≥ 39% HA, đóng tiệt trùng. Bột xương là loại bơm trực tiếp, có độ nhớt cao, thể tích 2cc. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 103 | PP2500359017 | Xương ghép nhân tạo Nano HA 5cc | Xương ghép nhân tạo Nano HA 5cc | Cái | Thành phần Nanohydroapatitle với ≥ 39% HA, đóng tiệt trùng. Bột xương là loại bơm trực tiếp, có độ nhớt cao, thể tích 5cc. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 104 | PP2500359018 | Xương ghép nhân tạo Nano HA 10cc | Xương ghép nhân tạo Nano HA 10cc | Cái | Thành phần Nanohydroapatitle với ≥ 39% HA, đóng tiệt trùng. Bột xương là loại bơm trực tiếp, có độ nhớt cao, thể tích 10cc. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 105 | PP2500359019 | Băng dán điều trị vết thương hậu phẫu (10x15cm) | Băng dán điều trị vết thương hậu phẫu (10x15cm) | Miếng | - Băng dán điều trị vết thương hậu phẫu cỡ 10x15cm - Cấu tạo gồm 4 lớp: Lớp vỏ chống nước và hàng rào chống khuẩn (những vi khuẩn lớn hơn 25nm); Lớp siêu thấm, viền gạc trong suốt; Lớp dán công nghệ Safetac hoặc tương đương; Lớp điều hướng dịch tiết với công nghệ Y-Flex hoặc tương đương. Tấm pad thiết kế đường cắt có thể kéo giãn mọi hướng, bám sát với cơ thể trong trường hợp di chuyển. - Có thể gỡ và điều chỉnh mà không mất khả năng dính; Độ thấm hút của băng: 6,12g/10cm2/24h | EU | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 106 | PP2500359020 | Băng dán điều trị vết thương hậu phẫu (10x25cm) | Băng dán điều trị vết thương hậu phẫu (10x25cm) | Miếng | - Băng dán điều trị vết thương hậu phẫu cỡ 10x25cm - Cấu tạo gồm 4 lớp: Lớp vỏ chống nước và hàng rào chống khuẩn (những vi khuẩn lớn hơn 25nm); Lớp siêu thấm, viền gạc trong suốt; Lớp dán công nghệ Safetac hoặc tương đương; Lớp điều hướng dịch tiết với công nghệ Y-Flex hoặc tương đương. Tấm pad thiết kế đường cắt có thể kéo giãn mọi hướng, bám sát với cơ thể trong trường hợp di chuyển. - Có thể gỡ và điều chỉnh mà không mất khả năng dính; Độ thấm hút của băng: 6,12g/10cm2/24h | EU | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 107 | PP2500359021 | Băng dán điều trị vết thương hậu phẫu (10x20cm) | Băng dán điều trị vết thương hậu phẫu (10x20cm) | Miếng | - Băng dán điều trị vết thương hậu phẫu cỡ 10x20 cm - Cấu tạo gồm 4 lớp: Lớp vỏ chống nước và hàng rào chống khuẩn (những vi khuẩn lớn hơn 25nm); Lớp siêu thấm, viền gạc trong suốt; Lớp dán công nghệ Safetac hoặc tương đương; Lớp điều hướng dịch tiết với công nghệ Y-Flex hoặc tương đương. Tấm pad thiết kế đường cắt có thể kéo giãn mọi hướng, bám sát với cơ thể trong trường hợp di chuyển. - Có thể gỡ và điều chỉnh mà không mất khả năng dính; Độ thấm hút của băng: 6,12g/10cm2/24h | EU | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 108 | PP2500359022 | Băng dán điều trị vết thương hậu phẫu (10x30cm) | Băng dán điều trị vết thương hậu phẫu (10x30cm) | Miếng | - Băng dán điều trị vết thương hậu phẫu cỡ 10x30cm - Cấu tạo gồm 4 lớp: Lớp vỏ chống nước và hàng rào chống khuẩn (những vi khuẩn lớn hơn 25nm); Lớp siêu thấm, viền gạc trong suốt; Lớp dán công nghệ Safetac hoặc tương đương; Lớp điều hướng dịch tiết với công nghệ Y-Flex hoặc tương đương. Tấm pad thiết kế đường cắt có thể kéo giãn mọi hướng, bám sát với cơ thể trong trường hợp di chuyển. - Có thể gỡ và điều chỉnh mà không mất khả năng dính; Độ thấm hút của băng: 6,12g/10cm2/24h | EU | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 109 | PP2500359023 | Sụn nhân tạo kích thước 2 x 2 cm | Sụn nhân tạo kích thước 2 x 2 cm | Miếng | - Cấu trúc 3D, thành phần 100% từ Hyaluronic acid (HA) nguồn gốc phi động vật (được lên men từ tế bào). - Tính tương thích sinh học cao, được hấp thụ tự nhiên vào cơ thể. - Dính kết tự nhiên, không cần dùng chất kết dính - Có thể ứng dụng ghép tại sụn gối, mắt cá chân, ... - Kích thước: 2 x 2 cm | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 110 | PP2500359024 | Lưỡi tạo tổn thương dưới sụn | Lưỡi tạo tổn thương dưới sụn | Cái | - Chiều dài cả lưỡi: 19,5 - 23 cm ± 5%; chiều dài phần làm việc: 3 - 4cm ± 5% - Đầu gập góc giúp dễ dàng lách vào phần sụn - Độ sâu thâm nhập sụn: tối đa 9 mm ± 5%; độ rộng thâm nhập sụn: tối đa 6,3 mm² ± 5% - Có 2 loại lưỡi đục cong và thẳng ứng dụng trong đục sụn gối và đục sụn chêm. - Sản phẩm được hấp tiệt trùng. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 111 | PP2500359025 | Sụn nhân tạo kích thước 5 x 5 cm | Sụn nhân tạo kích thước 5 x 5 cm | Miếng | - Cấu trúc 3D, thành phần 100% từ Hyaluronic acid (HA) nguồn gốc phi động vật (được lên men từ tế bào). - Tính tương thích sinh học cao, được hấp thụ tự nhiên vào cơ thể. - Dính kết tự nhiên, không cần dùng chất kết dính - Có thể ứng dụng ghép tại sụn gối, mắt cá chân, ... - Kích thước: 5 x 5 cm | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 112 | PP2500359026 | Dụng cụ tạo tổn thương dưới sụn | Dụng cụ tạo tổn thương dưới sụn | Cái | Dụng cụ tạo tổn thương dưới sụn gồm: - Tay cầm đục sụn, chiều dài khoảng 21cm ± 1cm, chiều dài phần gập góc: khoảng 1,5cm ± 5% - Tay bẩy: chức năng rút lưỡi dao cắt sụn - Có thể hấp tiệt trùng | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 113 | PP2500359027 | Gân nhân tạo | Gân nhân tạo | Cái | - Vật liệu PET (polyethylene terephthalate) - Dạng sợi không dệt song song xoắn trước. - Chiều dài từ 230 - 475 mm ± 10mm, đường kính từ 4 - 9,5 mm ± 5% - Số lượng sợi nhỏ trong 1 gân: từ 20 - 160 sợi ± 10 sợi. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 114 | PP2500359028 | Chốt cố định gân | Chốt cố định gân | Cái | - Vật liệu hợp kim Titanium, có khả năng tương thích sinh học cao. - Kích thước: đường kính từ 4,7 - 10mm ± 5%, chiều dài từ 15 - 60 mm ± 5% | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 115 | PP2500359029 | Neo cố định gân | Neo cố định gân | Cái | Vật liệu hợp kim CoCr, có tối thiểu 3 kích thước 6/8/10mm * 20mm ± 5% | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 116 | PP2500359030 | Xương sinh học 1cc dạng thủy tinh sinh học | Xương sinh học 1cc dạng thủy tinh sinh học | Gói | Dạng thuỷ tinh sinh học dùng để lấp đầy khoang xương, thành phần bao gồm: SiO2: 45%, CaO: 24,5%, P2O5: 6,0%, Na2O: 24,5% hoặc tương đương. Đóng gói tiệt trùng sẵn. Gói dung tích 1cc. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 117 | PP2500359031 | Xương nhân tạo 2,5ml dạng dẻo | Xương nhân tạo 2,5ml dạng dẻo | Gói | - Dạng dẻo, cấu trúc giúp tạo ra ma trận giúp cho sự phát triển xương mới, có tính chất trao đổi ION, hòa tan TCP và kết tủa tinh thể xương tạo ra giao diện hoạt tính sinh học mới với các tế bào xương. - Thành phần bao gồm: Calcium Phosphate (HA/β-TCP) + hydrogel hoặc tương đương. - Đóng gói xi lanh 2,5ml. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 118 | PP2500359032 | Xương nhân tạo 5ml dạng dẻo | Xương nhân tạo 5ml dạng dẻo | Gói | - Dạng dẻo, cấu trúc giúp tạo ra ma trận giúp cho sự phát triển xương mới, có tính chất trao đổi ION, hòa tan TCP và kết tủa tinh thể xương tạo ra giao diện hoạt tính sinh học mới với các tế bào xương. - Thành phần bao gồm: Calcium Phosphate (HA/β-TCP) + hydrogel hoặc tương đương. - Đóng gói xi lanh 5ml. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 119 | PP2500359033 | Xương sinh học 10cc dạng thủy tinh sinh học | Xương sinh học 10cc dạng thủy tinh sinh học | Gói | Dạng thuỷ tinh sinh học dùng để lấp đầy khoang xương, thành phần bao gồm: SiO2: 45%, CaO: 24,5%, P2O5: 6,0%, Na2O: 24,5% hoặc tương đương. Đóng gói tiệt trùng sẵn. Gói dung tích 10cc. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 120 | PP2500359034 | Xương nhân tạo 5cc điều trị thiếu hụt, ổn định cấu trúc xương | Xương nhân tạo 5cc điều trị thiếu hụt, ổn định cấu trúc xương | Gói | Điều trị thiếu hụt ở các đầu xương, làm ổn định cấu trúc xương. Thành phần gồm khoảng 65% Hydroxyapatite (HA) và 35% beta tricalcium (B-TCP) hoặc tương đương. Kích thước 3x3x3mm. Gói dung tích 5cc. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 121 | PP2500359035 | Xương nhân tạo 10cc điều trị thiếu hụt, ổn định cấu trúc xương | Xương nhân tạo 10cc điều trị thiếu hụt, ổn định cấu trúc xương | Gói | Điều trị thiếu hụt ở các đầu xương, làm ổn định cấu trúc xương. Thành phần gồm khoảng 65% Hydroxyapatite (HA) và 35% beta tricalcium (B-TCP) hoặc tương đương. Kích thước 3x3x3mm. Gói dung tích 10cc. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 122 | PP2500359036 | Xương nhân tạo 15cc điều trị thiếu hụt, ổn định cấu trúc xương | Xương nhân tạo 15cc điều trị thiếu hụt, ổn định cấu trúc xương | Gói | Điều trị thiếu hụt ở các đầu xương, làm ổn định cấu trúc xương. Thành phần gồm khoảng 65% Hydroxyapatite (HA) và 35% beta tricalcium (B-TCP) hoặc tương đương. Kích thước 3x3x3mm. Gói dung tích 15cc. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 123 | PP2500359037 | Xương nhân tạo 20cc điều trị thiếu hụt, ổn định cấu trúc xương | Xương nhân tạo 20cc điều trị thiếu hụt, ổn định cấu trúc xương | Gói | Điều trị thiếu hụt ở các đầu xương, làm ổn định cấu trúc xương. Thành phần gồm khoảng 65% Hydroxyapatite (HA) và 35% beta tricalcium (B-TCP) hoặc tương đương. Kích thước 3x3x3mm. Gói dung tích 20cc. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 124 | PP2500359038 | Xương nhân tạo 30cc điều trị thiếu hụt, ổn định cấu trúc xương | Xương nhân tạo 30cc điều trị thiếu hụt, ổn định cấu trúc xương | Gói | Điều trị thiếu hụt ở các đầu xương, làm ổn định cấu trúc xương. Thành phần gồm khoảng 65% Hydroxyapatite (HA) và 35% beta tricalcium (B-TCP) hoặc tương đương. Kích thước 3x3x3mm. Gói dung tích 30cc. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 125 | PP2500359039 | Miếng ghép bù xương lồi cầu, dành cho khớp thay lại | Miếng ghép bù xương lồi cầu, dành cho khớp thay lại | Cái | - Vật liệu Cobalt Chrome - Dạng cạnh tròn cho phần xương lồi cầu sau và dạng cạnh vuông cho phần đầu xa xương đùi đối với cả khoang trong và khoang ngoài. - Độ dày 4mm, 8mm, 12mm, 16mm cho khoang trong và khoang ngoài hoặc lồi cầu phía sau xương đùi. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 126 | PP2500359040 | Miếng ghép bù xương mâm chày, dành cho khớp thay lại | Miếng ghép bù xương mâm chày, dành cho khớp thay lại | Cái | - Vật liệu bằng Titanium Alloy (Ti-6Al-4V) - Dạng cạnh tròn khuyết cho cả khoang trong và khoang ngoài. - Độ dày 5mm, 10mm, 15mm cho 6 cỡ khoang trong và khoang ngoài. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 127 | PP2500359041 | Chuôi nối dài xương đùi, dành cho khớp thay lại | Chuôi nối dài xương đùi, dành cho khớp thay lại | Cái | - Vật liệu bằng Titanium Alloy (Ti-6Al-4V) - Dạng thẳng - Độ dài 30mm, 75mm, 100mm, 150mm và 200mm. - Kèm vít chốt bằng Titanium, đường kính 5mm, độ dài 14mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 128 | PP2500359042 | Chuôi nối dài xương chày, dành cho khớp thay lại | Chuôi nối dài xương chày, dành cho khớp thay lại | Cái | - Vật liệu bằng Titanium Alloy (Ti-6Al-4V) - Dạng thẳng hoặc cong - Độ dài 30mm, 75mm, 100mm, 150mm và 200mm đối với chuôi dạng thẳng và 150mm, 200mm đối với chuôi dạng cong. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 129 | PP2500359043 | Đầu chuyển trục, dành cho khớp thay lại | Đầu chuyển trục, dành cho khớp thay lại | Cái | - Vật liệu bằng Titanium Alloy (Ti-6Al-4V) - Dạng hình nêm, có độ dài 2mm, 4mm, 6mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 130 | PP2500359044 | Miếng dán trị sẹo (4x30cm) | Miếng dán trị sẹo (4x30cm) | Miếng | - Băng dán silicone điều trị và ngăn ngừa sẹo lồi, sẹo phì đại cỡ 4x30 cm. - Cấu tạo: Lớp polyurethane bán thấm; Lớp ép sợi viscose; Chất dính silicone tinh khiết với công nghệ Safetac hoặc tương đương - Không thấm nước. Chỉ số bảo bệ khỏi tia UV (UPF) ở mức 5. | EU | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 131 | PP2500359045 | Đĩa đệm cột sống cổ có bắt vít | Đĩa đệm cột sống cổ có bắt vít | Cái | Gồm: 1 miếng ghép đĩa đệm + 2 vít - Đĩa đệm: Vật liệu titanium, có 2 lỗ bắt vít với thiết kế hệ thống chống trật vít. Thiết diện bằng 0. Kích cỡ: chiều sâu ≥ 12mm đến ≤ 14mm x chiều rộng ≥ 15 đến ≤ 17mm x chiều cao ≥ 5 đến ≤ 10mm. - Vít làm bằng vật liệu titanium, có đường kính: ≥ 3mm đến ≤ 3,5mm; dài ≥ 12mm đến ≤ 18mm. Góc xoay của mỗi con vít so với đĩa đệm là ≤ 35 độ. Đóng gói tiệt trùng sẵn. | Châu Âu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 132 | PP2500359046 | Đĩa đệm động toàn phần cột sống cổ | Đĩa đệm động toàn phần cột sống cổ | Cái | Gồm 2 đĩa vật liệu Titanium, bề mặt trong lõm, phủ Diamolith hoặc tương đương. Mỗi đĩa bề mặt ngoài có ≤ 3 đinh chống trượt, phủ lớp bột Titanium. Kích thước: sâu: ≥ 13 mm, rộng: ≤ 16 mm, cao: ≥ 5 đến ≤ 7mm. Nhân đệm PE. Đóng gói tiệt trùng sẵn. | Châu Âu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 133 | PP2500359047 | Chất làm đầy khớp, được bổ sung thành phần chất giảm đau | Chất làm đầy khớp, được bổ sung thành phần chất giảm đau | Ống | - Là sản phẩm tiêm 1 mũi, dùng một lần, vô trùng, màu trắng đục, được sử dụng để tiêm vào khoang hoạt dịch khớp gối của người có tác dụng bôi trơn và hỗ trợ cơ học, giúp giảm các triệu chứng của viêm xương khớp. - Dung tích 4ml (± <5%), mỗi ml chứa 22mg/ml Axit hyaluronic liên kết ngang (HA) và 4.5 mg/ml Triamcinolone Hexacetonide (TH) cũng như các thành phần không hoạt động. Tổng thành phần HA là ≥ 88mg. - Trọng lượng phân tử cao: >1,5m Daltons - Có khả năng tương thích sinh học và không gây sốt. Axit hyaluronic trong dung dịch được sản xuất bởi quá trình lên men vi khuẩn và liên kết ngang với một chất liên kết ngang hóa học. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 134 | PP2500359048 | Bộ vật tư cắt lọc nội soi khớp không nút thắt kèm mũi khoan có mấu lật |  |  |  |  |  |  |
| 134.1 |  |  | Dây dẫn nước vào ổ khớp trong nội soi chạy máy, có khóa Luer | Cái | - Bộ dây dẫn bơm tưới hoạt dịch trường mổ ổ khớp, đóng gói tiệt trùng. - Chiều dài dây nước tính từ máy là 16ft±1ft (khoảng 4,8 m). - Có khóa Luer trên thân để điều chỉnh chiều dài dây. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 134.2 |  |  | Dụng cụ (lưỡi) bào mòn sụn khớp, đầu bào hợp kim không gỉ | Cái | - Đầu lưỡi bào bằng hợp kim không gỉ - Đóng gói tiệt trùng, dùng 1 lần. - Đường kính có tối thiểu các loại 4mm; 5mm; 5,5mm; chiều dài 13cm±1cm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 134.3 |  |  | Dụng cụ cắt đốt trong khớp bằng sóng radio, kích hoạt bằng phím trực tiếp trên tay cầm | Cái | - Thân đầu đốt được làm bằng thép không rỉ 304, điện cực được làm bằng thép không rỉ 316L, vỏ đầu đốt làm bằng Polymer HIPS PH88 và phần hút bọt phẫu thuật được làm bằng Ceramic - Sử dụng công nghệ sóng radio lưỡng cực (Bipolar RF), đầu đốt 90 độ, một mặt điện cực hoạt động - Có 6 cổng hút - Chiều dài 160mm±1mm, đường kính 3,75mm±0,01mm - Có chế độ tự ngắt khi phát hiện gần ống soi hoặc dụng cụ bằng kim loại | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 134.4 |  |  | Dụng cụ (lưỡi) mài/bào xương các cỡ, đầu mài/bào oval có 8 rãnh răng | Cái | - Đầu mài dạng Oval có 8 rãnh răng - Đầu lưỡi mài bằng hợp kim không gỉ - Đường kính có tối thiểu các loại 4mm; 5mm; 5,5mm, chiều dài làm việc 130mm±1mm | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 134.5 |  |  | Vít neo tự tiêu 4,75mm kèm chỉ dẹt siêu bền | Cái | - Vật liệu tự tiêu tương thích sinh học (BioComposite) - Dùng đai chỉ neo - Kèm vòng chỉ dẹt trắng xanh hoặc trắng đen 2,0mm siêu bền, sử dụng cấu trúc chuỗi polyethylene dài, được gắn sẵn trên vít neo. - Chỉ dẹt siêu bền có khả năng chống đào thải mô tốt hơn 27% so với các loại chỉ khác. - Kích thước: vít neo 4,75 x 19,1mm ±1% | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 134.6 |  |  | Cây đẩy chỉ | Cái | - Có đầu trước chắc chắn, đẩy chỉ từng bước - Thiết kế vừa vặn với trocar nhỏ tới ≤6 mm - Sử dụng được với mô dày lên tới ≥16 mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 134.7 |  |  | Vít neo 4,75mm | Cái | - Chất liệu tự tiêu tương thích sinh học (BioComposite) - Thiết kế các lỗ thông - Kích thước: 4,75 x 19,1mm ± 1% | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 134.8 |  |  | Trocar dùng trong nội soi khớp các cỡ, ống có ren xoắn, có cổng bên | Cái | - Ống troca dẫn đường có ren xoắn trong suốt - Có cổng bên có thể được sử dụng cho dòng tưới dịch chảy ra, nếu cần. - Kích cỡ có tối thiểu các loại 6mm I.D x 7 cm/ 7mm x 7cm/ 8,25mm x 7cm | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 134.9 |  |  | Vít neo kèm chỉ siêu bền dùng cho kỹ thuật khâu sụn có nút thắt | Cái | - Vật liệu BioComposite kèm chỉ siêu bền chất liệu Polyethylene cao phân tử (UHMWPE) - Kích thước vít: 3 mm × 14,5 mm ±1% - Thân chỉ có màu dễ quan sát. - Lực tải của chỉ tại mức dịch chuyển 3mm là ≥46 lbf (tải trọng động), lực tải của chỉ tối đa đạt ≥88Ib | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 134.10 |  |  | Vít neo tự tiêu 2,9mm dùng cho kỹ thuật khâu sụn không nút thắt | Cái | - Vật liệu BioComposite, kích thước 2,9 mm x 12,5 mm ±1% - Sử dụng cùng kỹ thuật không nút thắt - Vít neo giúp chỉ khâu mô một cách độc lập trước khi cấy ghép. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 134.11 |  |  | Cây móc chỉ | Cái | - Kích thước: 287 x 16 mm ±5% - Chất liệu: tay cầm bằng nhựa ABS, cán bằng thép không rỉ và dây luồn bằng nitinol hoặc tương đương - Cán đẩy chỉ cong trái hoặc phải 45 độ, 90 độ | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 134.12 |  |  | Chỉ dẹt siêu bền | Cái | - Chỉ siêu bền đa sợi có lõi làm bằng chất liệu Polyethylene cao phân tử (UHMWPE) và được bọc ngoài bằng lớp bện của Polyester và UHMWPE - Chỉ dẹt 2mm và được bện 2 đầu bằng chỉ tròn - Chỉ có 2 màu xanh hoặc trắng đen giúp dễ dàng phân biệt - Chiều dài sử dụng khoảng ≥91 cm (≥36 inch) | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 134.13 |  |  | Mũi khoan (bào) dùng trong nội soi khớp các cỡ, có mấu lật | Cái | - Cho phép tạo đường hầm xâm lấn tối thiểu từ trong ra ngoài. - Ở trạng thái thẳng, mũi khoan đựơc dùng để tạo lỗ khoan dẫn đường 3,5mm±0,01mm. - Ở trạng thái mở lưỡi, mũi khoan được khoá lại và tạo đường hầm trong xương. - Có tối thiểu các loại đường kính 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 12,5; 13 mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 134.14 |  |  | Vít treo có kèm vòng chỉ siêu bền 4 điểm khoá | Cái | - Vật liệu: UHMWPE và titanium. - Khả năng chịu lực tối đa lên tới ≥ 980N. - Một kích cỡ duy nhất dùng cho các loại kỹ thuật khác nhau. - Vít treo kèm vòng chỉ siêu bền với 4 điểm khoá không thắt nút tích hợp sẵn - Nút khóa Titanium chiều rộng 12 mm±0,1mm, vòng buộc tối đa từ ≤11mm đến ≥60 mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 134.15 |  |  | Chỉ siêu bền | Cái | - Vật liệu: chỉ siêu bền đa sợi có lõi làm bằng chất liệu Polyethylene cao phân tử (UHMWPE) và được bọc ngoài bằng lớp bện của Polyester và UHMWPE - Thân chỉ có màu dễ quan sát. - Chỉ dài ≥38inches liền kim 26,5mm hình dạng 1/2 vòng tròn. - Lực tải tại mức dịch chuyển 3mm là ≥46 lbf (tải trọng động), lực tải tối đa đạt ≥88Ib. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 135 | PP2500359049 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không bóng | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không bóng | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. 02 Kim chọc dò cán chứ T. Chất liệu thép không gỉ. Gồm tối thiểu loại 11G, dài khoảng 125mm. 2. 01 gói xi măng sinh học gồm: + ≥ 24 g bột gồm (Poly MMA, Poly MA, MMA, Zirconium dioxid, Benzoyl peroxid). + ≥ 10 ml dung dịch pha gồm (MMA, Dimethyl-p-toluidine, Hydroquinone) 3. 01 cái Bơm áp lực đẩy xi măng dạng súng dung tích ≥ 20cc, chiều dài 230mm, ống nối dài 250mm, đường kính trong 3mm, đường kính ngoài 5mm. Xi măng được trộn trong hệ thống trộn kín. Bình trộn đường kính ≥ 30mm, thể tích 80cc. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 136 | PP2500359050 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng, chuôi dài dạng thẳng/cong góc cổ 130 độ | Bộ khớp háng bán phần không xi măng, chuôi dài dạng thẳng/cong góc cổ 130 độ | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. Chỏm bán phần: Chất liệu hợp kim Co-Cr hoặc Titan hoặc hợp kim Titan, có lớp đệm polyethylene cao phân tử ở giữa, đường kính ngoài từ ≤ 38mm đến ≥ 56mm 2. Chỏm xương đùi: Chất liệu hợp kim Co-Cr hoặc Titan hoặc hợp kim Titan, có các đường kính tối thiểu: 22mm và 28mm 3. Chuôi dài không xi măng: Chất liệu hợp kim Co-Cr hoặc Titan hoặc hợp kim Titan. Thiết kế đầu gần hình nêm 3 chiều, đầu xa hình trụ tròn chuôi cong theo giải phẫu ống tủy xương đùi, phân biệt trái phải, dạng cổ thân 1 khối, phủ nhám toàn thân, góc cổ chuôi 130 độ, chiều dài gồm tối thiểu cỡ 180mm chuôi dạng thẳng và cỡ 230mm chuôi dạng cong đường kính đầu xa thay đổi trong khoảng từ ≤ 11mm đến ≥ 18mm, bước tăng ≤ 1,5mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 137 | PP2500359051 | Băng dán điều trị vết thương hậu phẫu (6x8cm) | Băng dán điều trị vết thương hậu phẫu (6x8cm) | Miếng | - Băng dán điều trị vết thương hậu phẫu cỡ 6x8cm - Cấu tạo gồm 4 lớp: Lớp vỏ chống nước và hàng rào chống khuẩn (những vi khuẩn lớn hơn 25nm); Lớp siêu thấm, viền gạc trong suốt; Lớp dán công nghệ Safetac hoặc tương đương; Lớp điều hướng dịch tiết với công nghệ Y-Flex hoặc tương đương. Tấm pad thiết kế đường cắt có thể kéo giãn mọi hướng, bám sát với cơ thể trong trường hợp di chuyển. - Có thể gỡ và điều chỉnh mà không mất khả năng dính; Độ thấm hút của băng: 6,12g/10cm2/24h | EU | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 138 | PP2500359052 | Bộ khớp gối toàn phần có xi bảo tồn xương với miếng ghép bù xương mâm chày | Bộ khớp gối toàn phần có xi bảo tồn xương với miếng ghép bù xương mâm chày | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. Lồi cầu xương đùi: Chất liệu bằng Cobalt Chrome (CoCr), độ dày khoảng 9mm, mặt trước nghiêng 5 độ, độ gập gối tối đa ≥ 155 độ. Lồi cầu loại không cắt khe. Có tối thiểu 13 cỡ mỗi bên trái, phải. Độ rộng trong ngoài từ 56mm - 80mm, bước tăng 2mm và độ rộng trước sau từ 52mm - 76mm, bước tăng 2mm. 2. Mâm chày: Chất liệu hợp kim Titanium Alloy (Ti-6Al-4V), chân mâm chày có để sẵn đầu chờ để gắn chuôi nối dài và miếng ghép bù xương mâm chày, mâm chày có tối thiểu 8 cỡ, tăng dần từ nhỏ đến lớn không phân biệt trái-phải, với độ rộng trong ngoài ≤ 60mm - ≥ 84mm và độ rộng trước sau ≤ 40mm - ≥ 58mm. 3. Lớp đệm mâm chày: Chất liệu bằng Polyethylene bổ sung vitamin E tăng khả năng chịu mài mòn, tăng độ cứng vật liệu và chống Oxi hóa. Lớp đệm thiết kế cố định (Fix bearing). Có tối thiểu 5 kích cỡ độ dày, trong đó: từ 9mm - 15mm, gồm 4 cỡ, bước tăng 2mm và cỡ 18mm. 4. Bánh chè: Chất liệu bằng Polyethylene Crosslink cao phân tử hoặc tương đương, dạng vòm có 3 chân cố định. Có tối thiểu 7 cỡ với đường kính từ ≤ 26mm - ≥ 44mm tương ứng với độ dày 7mm, 8mm, 8,5mm, 9mm, 9,5mm, 10mm, 10,5mm. 5. Xi măng xương: Cement xương có độ quánh cao, thành phần bột xi Polymethyl Methacrylate (87,6% w/w), barium Sulphate (10% w/w), Benzoyl Peroxide(2,4% w/w), dung môi Methyl Methacrylate (98,8% w/w), N,N dimethyl p-toluidine (1,2% w/w) | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 139 | PP2500359053 | Bộ khớp gối toàn phần thay lại lồi cầu CoCr 6 cỡ mỗi bên từ 1-6 và 2 bên trái-phải, lớp lót liên kết chéo bổ sung E-XPE, thiết kế bánh chè dạng vòm | Bộ khớp gối toàn phần thay lại lồi cầu CoCr 6 cỡ mỗi bên từ 1-6 và 2 bên trái-phải, lớp lót liên kết chéo bổ sung E-XPE, thiết kế bánh chè dạng vòm | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. Lồi cầu đùi: Chất liệu Cobalt Chrome, độ rộng trước sau: từ 52mm - 72mm và độ rộng trong ngoài từ 56mm - 76mm (bước tăng 4mm), được thiết kế dạng cốt cam khớp với cuống mâm chày. Chân lồi cầu có cấu tạo đầu chờ. Lồi cầu thay lại có 6 cỡ mỗi bên cho mỗi bên trái-phải. 2. Lớp lót: Chất liệu Polyethylene Crosslink cao phân tử liên kết chéo bổ sung vitamin E hoặc tương đương. Có cấu tạo cốt cam bằng Polyethylene, bên trong có lớp gia cố. Chiều cao cốt cam khoảng 21mm và cho phép xoay trong/ngoài khoảng 3,7 độ và vẹo trong/ngoài khoảng 1,4 độ. Độ dày lớp đệm có tối thiểu các cỡ: 9mm, 11mm, 13mm, 15mm, 18mm, 21mm, 25mm, 30mm. 3. Mâm chày: chất liệu Titanium Alloy (Ti-6Al-4V) hoặc tương đương. Có tối thiểu 6 cỡ. Độ rộng trong ngoài từ 60mm - 84mm (bước tăng từ 3mm - 4mm), trước sau từ 40mm - 58mm (bước tăng từ 2,5mm - 3mm). Chân mâm chày có cấu tạo đầu chờ gắn đầu chuyển trục và chuôi nối dài Titanium hoặc miếng ghép bù xương cho khoang trong và khoang ngoài. 4. Bánh chè: bằng Polyethylene Crosslink cao phân tử hoặc tương đương, dạng vòm có 3 chân cố định. Có tối thiểu 7 cỡ với đường kính từ ≤ 26mm - ≥ 44mm tương ứng với độ dày 7mm; 8mm; 8,5mm; 9mm; 9,5mm; 10mm; 10,5mm. 5. Xi măng xương: Thành phần bột xi Polymethyl Methacrylate (87,6% w/w), Barium Sulphate (10% w/w), Benzoyl Peroxide (2,4% w/w). Dung môi Methyl Methacrylate (98,8% w/w), N,N dimethyl p-toluidine (1,2% w/w) | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 140 | PP2500359054 | Bộ khớp gối toàn phần, có xi măng, loại 2 trong 1: cố định hoặc linh động | Bộ khớp gối toàn phần, có xi măng, loại 2 trong 1: cố định hoặc linh động | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. Lồi cầu xương đùi có xi măng: Chất liệu Co28Cr6Mo hoặc tương đương, thiết kế phải trái riêng biệt theo giải phẫu, khả năng gấp duỗi trong biên độ 155 độ - 5 độ. Có tối thiểu 6 cỡ với kích thước: bề rộng từ 55mm - 80mm, chiều dài từ 50mm - 75mm, chiều cao từ 45mm - 65mm 2. Mâm chày có xi măng: Chất liệu Co28Cr6Mo hoặc tương đương, thiết kế bất đối xứng, phải trái riêng biệt theo giải phẫu. Có tối thiểu 8 cỡ với kích thước: chiều rộng từ 60mm - 90mm, mâm chày ngoài kích cỡ từ 36mm - 55mm, mâm chày trong kích cỡ từ 40mm - 65mm. Thiết kế 2 trong 1, tuỳ chọn lớp đệm mâm chày linh động hoặc cố định 3. Lớp đệm mâm chày cố định hoặc linh động: Chất liệu nhựa cao phân tử UHMWPE hoặc tương đương, tối thiểu 6 cỡ, độ dày từ ≤7 đến ≥17mm 4. Xi măng kháng sinh 1G 5. Vít bịt mâm chày: chất liệu Ti6Al4V hoặc tương đương | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 141 | PP2500359055 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng, ceramic on ceramic, ổ cối in 3D | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng, ceramic on ceramic, ổ cối in 3D | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. Chuôi không xi măng: Chất liệu hợp kim titan TiAl6V4 hoặc tương đương, cổ chuôi 12/14, có tối thiểu 3 loại góc cổ chuôi: - Góc cổ chuôi 133 độ, 138 độ: Có tối thiểu 10 cỡ chuôi; Chiều dài từ 130mm - 160mm; các cỡ offset từ 34,5mm - 43,6mm; Bề mặt đầu gần phủ titan + HA - Góc cổ chuôi 135 độ: Có tối thiểu 11 cỡ chuôi; Chiều dài từ 110mm - 190mm; Có tối thiểu 11 cỡ offset từ 38,5mm - 44,5mm; Bề mặt phủ HA toàn phần 2. Chỏm: Chất liệu Ceramic Biolox Delta hoặc tương đương, đường kính 28mm, 32mm và 36mm, tối thiếu 6 offset từ -4, -3,5, 0, +3,5, +4, +7, +8mm 3. Lớp đệm: Chất liệu Ceramic Biolox Delta hoặc tương đương, đường kính trong 28mm, 32mm và 36mm, đường kính ngoài từ ≤35 đến ≥50mm, có tối thiểu 5 cỡ 4. Ổ cối in 3D không xi măng: Chất liệu hợp kim titan TiAl6V4 hoặc tương đương, cấu trúc xương xốp cấu thành bởi các sợi titan đường kính từ 330 μm - 400μm, độ xốp rỗng khoảng 60%, có tối thiểu 16 cỡ từ ≤45 đến ≥70mm tối thiểu 7 lỗ vít ẩn bắt vít ổ cối 5. Vít ổ cối: Chất liệu TiAl6V4 hoặc tương đương, đường kính 6,5mm, chiều dài từ 15-50mm (±5%) | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 142 | PP2500359056 | Bộ nẹp hàm mặt thẳng và lưới tạo hình ổ mắt titan các cỡ dùng vít tự khoan tự taro các cỡ đường kính 1,5mm |  |  |  |  |  |  |
| 142.1 |  |  | Lưới tạo hình ổ mắt titan dùng vít 1,5mm | Cái | - Lưới tạo hình ổ mắt dạng lưới quỹ đạo lỗ dày ≥ 0,3 mm và ≤ 0,5mm, chiều dài ≤ 44,9 x chiều rộng ≤ 39,4 mm đồng bộ với vít 1,5mm - Chất liệu Titanium nguyên chất. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 142.2 |  |  | Nẹp thẳng 8 lỗ dùng vít 1,5mm | Cái | - Nẹp mặt thẳng 8 lỗ, dài ≤ 31,2mm - Dày ≤ 0,6mm; - Dùng đồng bộ với vít đường kính 1,5mm; - Chất liệu: Titanium nguyên chất. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 142.3 |  |  | Vít titanium tự khoan tự taro các cỡ đường kính 1,5mm | Cái | - Đường kính thân vít 1,5mm, mũ vít Ø 2,5mm±0,1mm, bước ren 0,5mm±0,1mm - Chiều dài từ ≤ 3,5mm đến ≥ 7mm - Vít tự khoan, tự taro - Chất liệu hợp kim Titanium (Ti-6Al-4V). | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 143 | PP2500359057 | Khớp háng toàn phần không xi măng di động kép Vitamin E | Khớp háng toàn phần không xi măng di động kép Vitamin E | Bộ | 1. Chuôi khớp: Vật liệu hợp kim Titanium, phủ nhám đầu gần, bề mặt được hoàn thiện với 500 µm Titanium tinh khiết bằng công nghệ phun plasma. Kích cỡ chuôi: có 10 cỡ, bước tăng 1,25mm với cỡ từ 6,25mm đến 15mm, bước tăng 2,5mm với cỡ từ 15mm đến 20mm. Chiều dài chuôi từ 137 mm đến 162 mm. Góc cổ chuôi 135º với offset tương ứng từ 34,8mm đến 41,4mm với chiều dài thân cổ tiêu chuẩn 34,2mm. Góc cổ chuôi 135º. 2. Chỏm khớp: vật liệu CrCo đường kính đầu: ø22 mm (- 2,0; 0; +2,0), ø28mm (-3,5; 0; +3,5; +7,0), ø32mm (-4,0; 0; +4,0; +8,0), ø36mm (- 3,5; 0; +3,5; +7,0). 3. Ổ cối: Vật liệu hợp kim Titanium, phủ 500µm Titanium tinh khiết với công nghệ phun plasma, lớp phủ ULTRAFIT® dày lên 1.000 micron chạy dọc theo vành ổ cối, lỗ vít có thể khóa bằng nút có ren, bên trong có rãnh khóa lót ổ cối. Kích cỡ: từ 42mm đến 70 mm với mỗi bước tăng 2mm. Mã màu trên nhãn bao bì cho phép xác định chính xác sự kết hợp ổ cối/lớp lót phù hợp. 4. Đệm ổ cối di động kép: Vật liệu hợp kim thép không gỉ với hàm lượng nitro cao. Bề mặt được hoàn thiện bằng lớp phủ TiNbN. độ dày lớp phủ, 4,5μm ± 1,5μm, có tác dụng ngăn ngừa giải phóng ion kim loại vào cơ thể. 5. Đầu chỏm di động kép: vật liệu UHMWPE có kết hợp Vitamin E, có 4 cỡ. 6. Vít ổ cối: Titanium dài từ 20mm đến 60mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 144 | PP2500359058 | Bộ nẹp hàm thẳng 4/6/8 lỗ bằng titan dùng vít 2,3mm |  |  |  |  |  |  |
| 144.1 |  |  | Nẹp hàm thẳng 6 lỗ dùng vít 2,3mm | Cái | - Nẹp thẳng 6 lỗ, dày ≤ 1,5 mm, chiều dài ≤ 38mm - Dùng đồng bộ với vít đường kính 2,3mm - Chất liệu hợp kim titanium (Ti-6Al-4V). | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 144.2 |  |  | Nẹp hàm thẳng 8 lỗ dùng vít 2,3mm | Cái | - Nẹp thẳng 8 lỗ, dày ≤ 1,5 mm, chiều dài ≤ 38mm. - Dùng đồng bộ với vít đường kính 2,3mm - Chất liệu hợp kim titanium (Ti-6Al-4V). | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 144.3 |  |  | Nẹp hàm thẳng 4 lỗ, bắc cầu ngắn dùng vít 2,3mm | Cái | - Nẹp hàm thẳng 4 lỗ ngắn, dày ≤ 1,5mm, dài ≤ 28mm dùng đồng bộ với vít đường kính 2,3mm. - Chất liệu titanium hoặc tương đương. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 144.4 |  |  | Vít mini titan hàm mặt cỡ 2,3mm | Cái | - Vít tự taro, mũ vít hình chữ thập, đường kính mũ vít Ø ≤ 3,0mm - Đường kính thân vít 2,3mm, dài ≥ 6mm và ≤11mm - Bước ren ≤ 0,75mm - Chất liệu hợp kim titanium (Ti-6Al-4V). | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 145 | PP2500359059 | Bộ nẹp khóa xương các loại chất liệu titan dùng với vít khóa lỗ nẹp 3,5mm, vít khóa 2,7/3,5mm, vít xương cứng tự taro 3,5mm và vít xương xốp 4,0mm |  |  |  |  |  |  |
| 145.1 |  |  | Nẹp khóa titanium bản nhỏ các cỡ, 4-12 lỗ, xẻ rãnh, có nén ép | Cái | - Chất liệu titanium nguyên chất - Độ dày 3mm, độ rộng 9,5mm - Số lỗ 4/5/6/7/ 8/ 9/10/11/12 lỗ, chiều dài nẹp từ ≤60-≥160mm - Sử dụng với vít khóa 3,5mm và vít xương cứng 3,5mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 145.2 |  |  | Nẹp khóa titanium mắt xích các cỡ, dày 3,0mm, 5-18 lỗ | Cái | - Chất liệu titanium nguyên chất - Số lỗ từ 5 -18 lỗ - Chiều dày nẹp 3,0 mm. chiều rộng 10 mm, chiều dài nẹp từ ≤64mm- ≥233mm - Sử dụng hệ thống vít khóa 3,5mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 145.3 |  |  | Nẹp khóa titanium xương gót các cỡ, dày 2,0mm | Cái | - Chất liệu titanium nguyên chất - Dày 2mm, dài 68mm, có trái/ phải riêng biệt - Sử dụng hệ thống vít khóa 3,5mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 145.4 |  |  | Nẹp khóa mỏm khuỷu trái/phải các cỡ, vật liệu titanium | Cái | - Chất liệu titanium nguyên chất - Số lỗ thân từ 4-12 lỗ - Dài từ ≤112mm - ≥216mm, dày 3,2mm, rộng 10,0mm, trái/phải riêng biệt - Sử dụng hệ thống vít khóa 3,5mm, và vít xương cứng 3,5mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 145.5 |  |  | Nẹp khóa chữ S xương đòn, dày 2,5mm, titan | Cái | - Chất liệu titanium nguyên chất. - Số lỗ từ 6-12 lỗ, chiều dài từ ≤61,8 - ≥127,7mm, dày 2,5mm, rộng 10mm - Sử dụng với hệ thống vít 3,5mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 145.6 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay, loại ngắn/dài | Cái | - Chất liệu titanium nguyên chất. - Gồm 2 loại ngắn/dài, số lỗ từ 3-12 lỗ, dài từ ≤84mm - ≥258mm. - Sử dụng với hệ thống vít 3,5mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 145.7 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay, mặt trong, mặt ngoài | Cái | - Chất liệu titanium nguyên chất Nẹp mặt ngoài: - Số lỗ đầu 6 lỗ, lỗ từ 3-9 lỗ, dài từ ≤65mm đến ≥143mm, dày 2,5mm, rộng 11,2mm. - Sử dụng với hệ thống vít khóa 2,7mm và 3,5mm Nẹp mặt trong: - Số lỗ đầu 3 lỗ, lỗ từ 3-9 lỗ, dài từ ≤ 59mm đến ≥136mm, dày 2,5mm, rộng 11,2mm. - Sử dụng với hệ thống vít khóa 2,7mm và 3,5mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 145.8 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương mác/ trái/ phải các loại | Cái | - Chất liệu titanium nguyên chất - Số lỗ từ 3-15 lỗ ở thân, chiều dày nẹp 2,5 mm, chiều rộng nẹp 10,5 mm, chiều dài nẹp từ ≤86 mm - ≥242 mm. - Sử dụng với hệ thống vít khóa 2,7 và 3,5mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 145.9 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương chày, mặt trong/ngoài | Cái | - Chất liệu titanium nguyên chất - Nẹp khóa mặt trong: Số lỗ đầu 8 lỗ, số lỗ thân từ 4-10 lỗ, độ dày 4,2mm, rộng 13,7mm. - Nẹp khóa mặt ngoài: Số lỗ từ 9-19 lỗ, dày 4,2mm, rộng 14mm. - Sử dụng với hệ thống vít 3,5mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 145.10 |  |  | Nẹp khóa đầu ngoài xương đòn các cỡ, titan | Cái | - Chất liệu titanium nguyên chất - Độ dày nẹp 3,1mm, độ rộng 10,5mm - Số lỗ từ 10-15 lỗ, trái/ phải riêng biệt, chiều dài nẹp từ ≤68 - ≥128mm - Sử dụng hệ thống vít khóa 2,7 và 3,5mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 145.11 |  |  | Nẹp khóa xương đòn tái tạo mặt trước trên, titan | Cái | - Chất liệu titanium nguyên chất - Độ dày nẹp 3mm, độ rộng 10,5mm - Số lỗ 6-8 lỗ, trái/ phải các loại, chiều dài từ ≤103,2 - ≥122,5mm - Sử dụng với hệ thống vít 3,5mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 145.12 |  |  | Vít khóa tianium 2,7; 3,5mm các cỡ | Cái | - Chất liệu titanium, tự taro. - Đường kính 2,7mm, với chiều dài từ ≤6 -≥60mm - Đường kính 3,5mm với chiều dài từ ≤10-≥80mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 145.13 |  |  | Vít xương cứng 3,5mm, titanium, toàn ren, tự taro kèm trợ cụ tương thích | Cái | - Chất liệu titanium Alloy - Vít toàn ren, tự taro - Đường kính 3,5mm, đường kính lõi khoảng 2,4mm - Chiều dài từ ≤10 - ≥130mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 145.14 |  |  | Vít xương xốp đường kính 4,0 các cỡ, chất liệu titanium | Cái | - Chất liệu titanium - Ren bán phần - Đường kính 4,0mm tương ứng chiều dài từ ≤10 - ≥65mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 145.15 |  |  | Nẹp khóa móc xương đòn các cỡ | Cái | Chất liệu Titanium nguyên chất. Móc dài 15mm. Độ dày nẹp 3,6mm, rộng 11mm. Có 3 lỗ đầu, số lỗ thân có từ 2 đến 7 lỗ. Chiều dài nẹp từ ≤ 45mm đến ≥95mm. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 145.16 |  |  | Nẹp khóa nhỏ thẳng 2,7mm, các cỡ | Cái | Chất liệu Titanium nguyên chất. Độ dày nẹp 2,0mm, rộng 7mm. Có từ 4 đến 10 lỗ, chiều dài nẹp từ ≤ 41mm đến ≥ 98mm. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 145.17 |  |  | Nẹp khóa bản nhỏ dày 3,6mm | Cái | Chất liệu titanium nguyên chất. Độ dày nẹp 3,6mm, chiều rộng 11m. Số lỗ từ 4 - 12 lỗ, khoảng cách giữa các lỗ là 13mm. Chiều dài nẹp từ ≤ 51mm đến ≥155mm. Nẹp thiết kế nén ép, lỗ khóa và lỗ thường riêng biệt. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 145.18 |  |  | Nẹp khóa mắt xích cong các cỡ | Cái | Chất liệu Titanium nguyên chất. Độ dày nẹp 3,0mm, rộng 10mm. Có từ 8 - 16 lỗ, chiều dài nẹp từ ≤ 94mm đến ≥190mm. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 145.19 |  |  | Vít khóa lỗ nẹp 3,5mm | Cái | Chất liệu: hợp kim titanium hoặc tương đương. Độ dày/cao 2mm. Sử dụng để bịt lỗ khóa của nẹp 3,5mm khi không bắt vít. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 146 | PP2500359060 | Bộ nẹp khóa xương chày, xương đùi chất liệu titan dùng với vít khóa lỗ nẹp 5,0mm, vít khóa 5,0mm, vít xương cứng tự taro 4,5mm, vít xương xốp 6,5mm các cỡ |  |  |  |  |  |  |
| 146.1 |  |  | Nẹp khóa titanium bản hẹp các cỡ, dày 4,8mm | Cái | - Chất liệu titanium nguyên chất - Số lỗ từ 4-16 lỗ - Chiều dày nẹp 4,8 mm. chiều rộng nẹp 13,5 mm, chiều dài nẹp từ ≤89mm - ≥287 mm - Sử dụng hệ thống vít 4,5/5,0mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 146.2 |  |  | Nẹp khóa titanium bản rộng các cỡ, dày 6,0mm | Cái | - Chất liệu titanium nguyên chất. - Số lỗ từ 6-18 lỗ. - Chiều dày nẹp 6,0 mm. chiều rộng 17,5 mm, chiều dài nẹp từ ≤107 mm - ≥323 mm. - Sử dụng hệ thống vít 4,5/5,0mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 146.3 |  |  | Nẹp khóa titan đầu trên, dày 3,8-4,2mm | Cái | - Chất liệu titanium nguyên chất - Nẹp mặt ngoài chữ L: 3 lỗ đầu, số lỗ thân từ 4-10 lỗ ở thân, chiều dày nẹp 3,8mm, rộng 14 mm, dài trong khoảng từ ≤83,2 - ≥179,2mm - Nẹp mặt ngoài: số lỗ thân từ 5-13 lỗ, Chiều dày nẹp 4,2mm, chiều rộng nẹp 16 mm, dài trong khoảng từ ≤140 mm - ≥300 mm. - Sử dụng hệ thống vít 4,5/5,0mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 146.4 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương đùi trái, phải các cỡ, dày 5,2mm | Cái | - Chất liệu titanium nguyên chất - Số lỗ đầu 5 lỗ, số lỗ thân từ 4-12 lỗ. - Chiều dày nẹp 5,2mm, chiều rộng 18,0 mm, chiều dài nẹp từ ≤145 mm - ≥305 mm. - Sử dụng hệ thống vít 4,5/5,0mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 146.5 |  |  | Nẹp khóa titanium đầu dưới xương đùi trái, phải các cỡ, dày 6,0mm | Cái | - Chất liệu titanium nguyên chất. - Số lỗ thân 5-13 lỗ - Chiều dày nẹp 6 mm,chiều rộng nẹp 16 mm, chiều dài nẹp từ ≤156 mm - ≥316 mm. - Sử dụng hệ thống vít 4,5/5,0mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 146.6 |  |  | Nẹp khóa ốp mâm chày, chất liệu Titanium | Cái | - Chất liệu titanium nguyên chất - Số lỗ đầu: 3 lỗ, số lỗ thân từ 4-13 lỗ ở thân, chiều dày nẹp 3,8 mm, chiều rộng nẹp 14 mm, chiều dài nẹp từ ≤84 - ≥228mm. - Sử dụng hệ thống vít 4,5/5,0mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 146.7 |  |  | Vít khóa titanium 5,0mm các cỡ | Cái | - Chất liệu titanium Alloy - Đường kính 5,0mm, tự taro - Chiều dài từ ≤14 - ≥50 mm bước tăng 2 mm, chiều dài từ ≤50 - ≥90 mm bước tăng 5 mm. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 146.8 |  |  | Vít xương cứng 4,5mm, titanium, toàn ren, tự taro kèm trợ cụ tương thích | Cái | - Chất liệu titanium Alloy - Vít toàn ren, tự taro. - Đường kính 4,5mm tương ứng chiều dài từ ≤14 - ≥60 mm với bước tăng 2mm, chiều dài từ ≤65 - ≥75 mm với bước tăng 5mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 146.9 |  |  | Vít xương xốp đường kính 6,5mm, chất liệu Titanium | Cái | - Chất liệu titanium - Ren bán phần - Đường kính 6,5mm - Chiều dài từ ≤40 - ≥110mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 146.10 |  |  | Vít khóa lỗ nẹp 5,0mm | Cái | Chất liệu: hợp kim titanium hoặc tương đương. Độ dày/cao 2mm. Sử dụng để bịt lỗ khóa của nẹp 5,0mm khi không bắt vít. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 147 | PP2500359061 | Bộ nẹp mặt thẳng 4/6/8 lỗ bằng titan dùng vít 2,0mm |  |  |  |  |  |  |
| 147.1 |  |  | Nẹp mặt thẳng 4 lỗ cho vít 2,0 mm | Cái | Nẹp thẳng 4 lỗ, khoảng cách lỗ đều. Chiều dài: từ 23mm - ≤ 24mm, có tối thiểu cỡ 24mm. Độ dày: từ 0,6mm - ≤ 1mm, có tối thiểu cỡ 1mm. Chất liệu titan hoặc tương đương. Lỗ bắt vít chìm cho phép đầu vít phẳng với bề mặt nẹp, tương thích với vít 2mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 147.2 |  |  | Nẹp mặt thẳng 6 lỗ cho vít 2,0 mm | Cái | Nẹp thẳng 6 lỗ, khoảng cách lỗ đều. Chiều dài: từ 30mm - 40mm. Độ dày: từ 0,75mm - ≤ 1mm, có tối thiểu cỡ 1mm. Chất liệu titan hoặc tương đương. Lỗ bắt vít chìm cho phép đầu vít phẳng với bề mặt nẹp, tương thích với vít 2mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 147.3 |  |  | Nẹp mặt thẳng 8 lỗ cho vít 2,0 mm | Cái | Nẹp thẳng 8 lỗ, khoảng cách lỗ đều. Độ dày: từ 0,75mm - ≤ 1mm, có tối thiểu cỡ 1mm. Chiều dài: từ 38mm - ≤ 49mm, có tối thiểu cỡ 49mm. Chất liệu titan hoặc tương đương. Lỗ bắt vít chìm cho phép đầu vít phẳng với bề mặt nẹp, tương thích với vít 2mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 147.4 |  |  | Vít mini titan hàm mặt cỡ 2,0mm | Cái | - Vít tự taro, mũ vít hình chữ thập, đường kính mũ vít Ø ≤ 3,0mm - Đường kính thân vít 2,0mm, dài ≥ 6mm và ≤11mm - Bước ren ≤ 0,75mm - Chất liệu hợp kim titanium (Ti-6Al-4V). | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 148 | PP2500359062 | Bộ nẹp vít đa trục bán động chống thoái hoá đốt sống và thoát vị địa đệm |  |  |  |  |  |  |
| 148.1 |  |  | Vít đa trục bán động, phủ chất kích thích mọc xương | Cái | - Chất liệu bằng hợp kim titanium - Mũ vít có dạng hình tulip. - Trên thân vít được phủ một lớp 20-30µm chất kích thích mọc xương Bornit, bước ren thân vít là 3 ± 0,15mm & góc giữa 2 vòng ren là 50 độ ± 2 độ. - Lõi vít hình nón, đầu mũi vít rỗng nòng đường kính 1,68mm. - Kích thước: Đường kính 5,5mm; 6,5mm; 7,5mm, dài từ 30 đến 55mm (bước tăng 5mm) | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 148.2 |  |  | Nẹp dọc cho vít đa trục bán động | Cái | - Chất liệu bằng hợp kim titanium. - Đầu nẹp dọc có khoan lỗ và có vạch đánh dấu. - Đường kính 6,0mm, chiều dài từ 100mm đến 120mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 148.3 |  |  | Vít khóa trong vít đa trục bán động | Cái | - Chất liệu hợp kim titanium - Đầu gài hình ngôi sao | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 148.4 |  |  | Vít đa trục mũ vít bước ren vuông | Cái | - Vít đa trục tự taro, góc xoay ±30 độ, đầu vít thon hình nón. - Mũ vít bước ren vuông, đường ren mở góc 12 độ và cách nhau 0,51± 0,05mm. Trên thân vít có bước ren 2,5mm, góc giữa hai vòng ren là 62 độ. - Chất liệu vít bằng titanium. - Kích thước: bao gồm các cỡ 4,5; 5,5; 6,5; 7,5; 8,5; 10,0mm, chiều dài từ ≤ 25mm - ≥ 60 mm (mỗi size tăng 5mm). | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 148.5 |  |  | Nẹp dọc cột sống lưng ngực đk 6,0mm | Cái | - Chất liệu bằng titanium - Đường kính 6,0mm - Dạng thẳng, đầu có nẹp dọc phẳng hoặc hình lục giác. - Chiều dài: ≤ 100mm - ≥ 180 mm | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 148.6 |  |  | vít khóa trong bước ren vuông | Cái | - Chất liệu titanium. - vít khóa trong có bước ren vuông, đường ren mở góc 12 độ, chiều rộng ren là 0,48±0,05 mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 148.7 |  |  | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng ngực dạng thẳng, có đầu nhọn và phẳng | Cái | - Chất liệu: PEEK - Miếng ghép dạng thẳng, phần đầu miếng ghép thon nhọn và phẳng. - Bề mặt có các răng bám dạng nghiêng. - Có 3 điểm đánh dấu chất liệu Tantalum hoặc tương đương. - Kích thước: có 2 loại kích thước dài x rộng: 24x10mm và 29x10mm, chiều cao từ 7 đến 14mm (mỗi size tăng 1mm), góc 5 độ và 12 độ. | Châu Âu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 149 | PP2500359063 | Khớp vai bán phần có xi măng | Khớp vai bán phần có xi măng | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết cho từng bộ phận cấu thành bộ: 1. Chuôi cánh tay có xi măng: vật liệu Ti6Al4V hoặc tương đương, dài 80mm, đường kính tối thiểu 5 cỡ: 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm 2. Cổ chuôi: vật liệu Ti6AI4V cùng với vít khóa, tối thiểu 3 cỡ với đường kính x chiều cao: 16x31mm, 16x34mm, 16x37mm 3. Đầu nối: vật liệu Ti6AI4V, có tối thiểu 4 kích cỡ 0, +2, +4, +8 4. Chỏm khớp: vật liệu hợp kim CoCrMo, có tối thiểu 8 kích cỡ với đường kính x chiều cao: 40x14,8mm, 42x15mm, 44x16mm, 46x17mm, 48x18mm, 50x19mm, 52x20mm, 54x21mm 5. Xi măng kháng sinh: Sản phẩm đóng gói tiệt trùng sẵn: một ống chứa chất lỏng tiệt trùng đặt trong một vỉ và một túi đôi tiệt trùng chứa bột. Thành phần: + Gói bột Polyme (41,6g): Polymethyl Methacrylate (PMMA), Benzoyl peroxide (BPO), Barium sulphate (BaSO4), Gentamicin sulfate. + Dung dịch (16,4g): Methylmetharcylate (MNA), Butylmethacrylate (BMA), Dymethyl paratoluidine (DMPT) và Hydroquinone (HQ). | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 150 | PP2500359064 | Đĩa đệm cột sống lưng loại thẳng, cấu trúc mạng, in 3D nguyên khối các cỡ | Đĩa đệm cột sống lưng loại thẳng, cấu trúc mạng, in 3D nguyên khối các cỡ | Cái | - Sử dụng công nghệ in 3D. - Chất liệu Bột Ti6AI4V ELI hoặc tương đương. - Kích thước (dài x rộng): 25mm x 10mm (±10%); Chiều cao các cỡ từ 7 đến 16mm với bước tăng 1mm, độ ưỡn (góc Iordosis) 4 độ hoặc 8 độ. - Đĩa có cấu trúc lưới, độ xốp 60-80%, kích thước lỗ xốp 45-100 µm, cho phép xương phát triển, bám chặt bên trong đĩa. - Cung cấp kèm Bộ dụng cụ đặt đĩa đệm cột sống lưng tương thích và các dụng cụ hỗ trợ khi sử dụng. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 151 | PP2500359065 | Miếng bọc gân sinh học 4cm x 5cm | Miếng bọc gân sinh học 4cm x 5cm | Cái | - Miếng bọc gân sinh học là ma trận ngoại bào (ECM) dị loại nguồn gốc từ mô phúc mạc sử dụng trong các thuỷ thuật y học thể thao nhằm gia cố và sửa chữa mô mềm suy yếu như gân cơ chóp xoay, dây chằng, cơ tứ đầu, gân gót và các loại gân khác. - Sản phẩm được xử lý để loại bỏ các kháng nguyên trong khi vẫn giữ nguyên các đặc tính và thành phần mong muốn của khung mô với độ dày trung bình 0,24mm (không vị trí nào mỏng quá 0,15mm) đảm bảo độ bền kéo 26,22 ± 11,21 N/cm. - Sản phẩm được sử dụng khô hoặc trước khi sử dụng được ngậm nước bằng nước muối hoặc dịch cơ thể tự thân như máu, dịch hút tủy xương hoặc cô đặc máu như huyết tương giàu tiểu cầu. - Kích thước: 4 cm x 5 cm. Tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn FDA. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 152 | PP2500359066 | Clip titan kẹp phình mạch máu não | Clip titan kẹp phình mạch máu não | Cái | - Hàm kẹp gồm dạng thẳng, cong/gập góc, lưỡi lê. + Dạng thẳng: Độ dài hàm kẹp từ 3mm đến 12 mm, gồm tối thiểu 6 kích thước. Độ mở rộng hàm: từ 6,2mm đến 9,1mm. Lực kẹp: 1,47N và 1,77N. Lực kẹp được đo tại 1/3 chiều dài hàm với độ mở rộng hàm 1,0mm ±2%. Loại có lỗ tròn tối thiểu 2 đường kính: 3,5mm và 5,0mm. Hàm kẹp dạng thẳng, gồm 2 loại: có lỗ tròn và không có lỗ tròn. + Dạng cong/gập góc: Độ dài hàm kẹp từ 5mm đến 11 mm, tối thiểu 4 kích thước. Lực kẹp: 1,47N và 1,77N. Lực kẹp được đo tại 1/3 chiều dài hàm với độ mở rộng hàm 1,0mm ±2%. Loại có lỗ tròn tối thiểu 2 đường kính: 3,5mm và 5,0mm. Hàm kẹp cong/gập góc 90 độ. + Dạng lưỡi lê: Độ dài hàm kẹp từ 7mm đến 12 mm, tối thiểu 3 kích thước. Độ mở rộng hàm: từ 7,9mm đến 10,2mm. Lực kẹp: 1,96N. Lực kẹp được đo tại 1/3 chiều dài hàm với độ mở rộng hàm 1,0mm ±2%. - Có chốt chống kẹt mạch máu vào góc hàm clip, bề mặt clip khắc hoa văn kim tự tháp tăng ma sát. Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Có 2 loại: Tiệt trùng và chưa tiệt trùng. Clip được mã hóa bằng màu sắc, có ít nhất 5 màu. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 153 | PP2500359067 | Nẹp dọc uốn sẵn | Nẹp dọc uốn sẵn | Cái | - Chất liệu: Hợp kim titanium. - Đường kính: 5,5 mm, uốn sẵn. - Một đầu nhọn, một đầu có ren. - Chiều dài: từ 20mm đến 150mm. - Đóng gói tiệt trùng. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 154 | PP2500359068 | Khớp háng bán phần thay lại không xi măng chuôi cong | Khớp háng bán phần thay lại không xi măng chuôi cong | Bộ | 1. Chuôi khớp: - Vật liệu hợp kim Titanium. - Phần cổ rời quay được 360˚ có 3 cỡ (S, M, L), dài từ 50mm đến 70mm. - Kích cỡ chuôi: Có tối thiểu 10 cỡ, từ ø13mm đến ø22mm. - Chiều dài chuôi: 200 mm (tổng dài chuôi có thể đạt đến 300mm) và cong ở đầu xa. - Góc cổ chuôi (Neck Angle): 127˚, 130º; bề mặt vi cấu trúc được phun corundum (độ nhám 4-6µm). - Thiết kế thân có các rãnh dọc chống xoay. 2. Chỏm khớp: vật liệu CrCo đường kính đầu ø28mm (-3,5; 0; +3,5; +7,0). 3. Chỏm bán phần: - Vật liệu kim loại. - Có tối thiểu 22 cỡ, từ 39mm đến 60mm, bước tăng 1mm - Lót đầu chỏm PE vật liệu UHMWPE có vòng khóa tháo rời, có 4 cỡ tương ứng. - Có thể sử dụng chỏm 28mm cho mọi kích cỡ đầu chỏm. Mã màu của nhãn cho phép xác định sự kết hợp vỏ/lớp lót phù hợp. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 155 | PP2500359069 | Bộ khớp háng bán phần không xi chuôi dài tháo rời | Bộ khớp háng bán phần không xi chuôi dài tháo rời | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. Ổ cối bán phần: Vật liệu: Vỏ thép không gỉ High Nitrogen, lớp bên trong Polyethylene cao phân tử UHMWPE. Đường kính: từ 38mm - 59mm mỗi bước tăng 1mm. Chỏm bán phần cỡ từ 38 - 45mm gắn với chỏm 22mm, Chỏm bán phần cỡ từ 42 - 59mm gắn với chỏm 28mm. 2. Chỏm khớp: vật liệu Cobalt-chromium-molybdenum, có 2 cỡ: 22mm/28mm, trong đó cỡ 22mm có tối thiểu (-3.5; +0). 3. Cổ chuôi khớp: vật liệu Ti-6AL-4V, vỏ ngoài phủ lớp nhám plasma. Kiểu chuôi lắp ghép Module, dài từ 50mm - 80mm (bước tăng 10mm). 4. Thân chuôi khớp: vật liệu Ti-6AL-4V, vỏ ngoài phủ lớp nhám plasma. Kiểu chuôi lắp ghép Module, có khía chống xoay. Thân chuôi có đường kính 12-30mm (mỗi cỡ tăng 1mm), chiều dài thân có tối thiểu cỡ: 115mm và 150mm/190mm/200mm/250mm. Đạt tiêu chuẩn CE | Châu Âu hoặc G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 156 | PP2500359070 | Nẹp dọc bảo tồn chuyển động | Nẹp dọc bảo tồn chuyển động | Cái | - Nẹp dọc dạng khớp nối. - Chất liệu: Hợp kim titanium. - Giúp kiểm soát chuyển động của cột sống đa hướng, đảm bảo linh hoạt cho các động tác gập, duỗi và uốn bên, đồng thời giảm thiểu chuyển động dịch và xoáy trục. - Có thể uốn cong phù hợp với giải phẫu cột sống bệnh nhân. - Có 2 loại để phân biệt màu sắc với độ cứng biến dạng khớp nối 25 N/mm và 50 N/mm - Chiều dài: có tổi thiểu 3 cỡ: 22mm, 27mm và 32mm. - Đóng gói tiệt trùng. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 157 | PP2500359071 | Bộ bơm xi măng không bóng độ nhớt trung bình | Bộ bơm xi măng không bóng độ nhớt trung bình | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. 01 Bơm áp lực đẩy xi măng dung tích ≥10ml, kèm theo bộ trộn kín dạng tay quay có thể tích ≥40ml 2. 02 Kim chọc dò cán nhựa, có tối thiểu 02 cỡ 11G và 13G, chiều dài khoảng 12,5cm. 3. 01 Xi măng sinh học có độ nhớt trung bình: - Chứa khoảng 30% Bariumsulfat, khối lượng xi măng 20g (thành phần bao gồm Polymethylmethacrylate, Bariumsulfat, Benzoyl peroxid) kèm 10ml hoặc 10g dung dịch pha (thành phần bao gồm: Methyl methacrylate, N,N-dimethyl-p-toluidine, Hydroquinone). - Lực nén > 82,5 MPa, Lực uốn cong < 3400 MPa, nhiệt độ đông cứng trong khoảng 67,5 độ C. - Thời gian làm việc khoảng 15 phút ở nhiệt độ 23 độ C. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 158 | PP2500359072 | Bộ bơm xi măng bóng kép độ nhớt trung bình | Bộ bơm xi măng bóng kép độ nhớt trung bình | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. 01 Bơm áp lực đẩy xi măng dạng kín, có van kết nối, bộ trộn vừa có chức năng trộn vừa có chức năng nạp xi măng vào kim chứa xi măng. Bộ trộn tối thiểu đi kèm 01 phễu đổ xi măng và 01 đầu lọc. 2. 02 Bóng nong thân đốt sống các cỡ 10mm/15mm/20mm, dài 20cm. Áp suất tối đa của bóng chịu được là ≥400psi. Thể tích tối đa khi bơm phồng: tối thiểu trong khoảng từ 1,8ml đến 5,5ml, đường kính tối đa tương ứng: tối thiểu trong khoảng từ 14,5mm đến 15,6mm, chiều dài tối đa: tương ứng tối thiểu trong khoảng từ 11,2mm đến 21,4mm. Khả năng tạo khoang trong thân đốt sống với ≥3 cỡ bóng tương ứng: tối thiểu trong khoảng từ 15 đến 25mm. 3. 02 Kim chọc dẫn đường vào thân đốt sống cho bóng nong tối thiểu gồm loại 11G, đường kính ngoài 3,5mm, chiều dài 15cm. 4. 02 Mũi khoan tự taro đường kính 3,0mm, chiều dài 20cm, trên thân kim có vạch đo khoảng cách, mỗi vạch cách nhau 2mm. 5. 06 Kim chọc đẩy xi măng vào thân đốt sống đường kính 2,9mm, chiều dài 20cm, dung tích 1,5ml. 6. 02 Đồng hồ đo áp lực cho bóng nong thể tích bơm 20ml dạng kỹ thuật số. 7. 01 Xi măng sinh học có độ nhớt trung bình: - Chứa khoảng 30% Bariumsulfat, khối lượng xi măng 20g (thành phần bao gồm Polymethylmethacrylate, Bariumsulfat, Benzoyl peroxid) kèm 10ml dung dịch pha (thành phần bao gồm: Methyl methacrylate, N,N-dimethyl-p-toluidine, Hydroquinone). - Lực nén > 82,5 MPa, Lực uốn cong < 3400 MPa, nhiệt độ đông cứng trong khoảng 67,5 độ C. - Thời gian làm việc khoảng 15 phút ở nhiệt độ 23 độ C. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 159 | PP2500359073 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng loại thẳng | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng loại thẳng | Cái | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng loại thẳng, chất liệu PEEK Chiều dài gồm tối thiểu 02 loại 20mm và 25mm Độ ưỡn gồm tối thiểu 03 loại 0 độ, 4 độ và 8 độ Chiều cao gồm các cỡ trong khoảng từ ≤7mm - ≥14mm với độ ưỡn 0 độ Tiêu chuẩn: FDA | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 160 | PP2500359074 | Bộ vít ốc khóa đa trục cột sống lưng |  |  |  |  |  |  |
| 160.1 |  |  | Vít đa trục cột sống lưng | Cái | - Vít đa trục cột sống lưng chất liệu hợp kim titanium. - Đường kính gồm các cỡ từ 5mm đến 8,5mm. - Chiều dài các cỡ từ 25mm đến 55mm (bước tăng 5mm). - Góc xoay mỗi bên của thân vít so với trục khoảng 28,5 độ ±1%. - Chiều cao mũ vít khoảng 16,5mm ±1%, đường kính 14mm. - Mũi vít có tối thiểu 02 rãnh tự taro. - Vít tương thích với hệ nẹp dọc 6,0mm. - Tiêu chuẩn: FDA. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 160.2 |  |  | Vít ốc khóa trong | Cái | - Vít ốc khóa trong chất liệu hợp kim titanium. - Đường kính ≥9,5mm, chiều cao ≥4,5mm. - Tiêu chuẩn: FDA. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 161 | PP2500359075 | Nẹp dọc | Nẹp dọc | Cái | - Nẹp dọc cột sống chất liệu hợp kim titanium. - Đường kính ≥6,0mm. - Chiều dài gồm các cỡ trong khoảng từ ≤ 40mm đến ≥ 400mm. - Tiêu chuẩn: FDA. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 162 | PP2500359076 | Nẹp nối ngang | Nẹp nối ngang | Cái | - Nẹp nối ngang các cỡ, chất liệu hợp kim titanium. - Chiều dài trong khoảng từ ≤ 40mm đến ≥90mm. - Tiêu chuẩn: FDA. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 163 | PP2500359077 | Xương đồng loại các cỡ |  |  |  |  |  |  |
| 163.1 |  |  | Xương đồng loại 1cc | Gói | Thành phần 100% từ xương đồng loại (xương người), được khử khoáng và làm giàu yếu tố tăng trưởng BMP. Sản phẩm chứa hơn 20 loại BMP khác nhau đã được kiểm định và nhận dạng trong sản phẩm. Dạng mềm dung tích 1cc đóng trong xy lanh vô trùng. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 163.2 |  |  | Xương đồng loại 10cc | Gói | Thành phần từ xương xốp xương đồng loại, dạng hạt nhỏ kích thước từ 4 mm đến 10 mm, gói 10cc. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 163.3 |  |  | Xương đồng loại 15cc | Gói | Thành phần từ xương xốp xương đồng loại, dạng hạt nhỏ kích thước từ 4 mm đến 10 mm, gói 15cc. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 163.4 |  |  | Xương đồng loại 30cc | Gói | Thành phần từ xương xốp xương đồng loại, dạng hạt nhỏ kích thước từ 4 mm đến 10 mm, gói 30cc. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 163.5 |  |  | Xương đồng loại 0,5cc | Gói | Thành phần từ xương xốp kết hợp xương cứng đồng loại, dạng hạt nhỏ kích thước từ 0,5 mm đến 1 mm, lọ 0,5cc. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 164 | PP2500359078 | Miếng cầm máu phủ kháng sinh các cỡ | Miếng cầm máu phủ kháng sinh các cỡ | Miếng | - Xốp cầm máu phủ kháng sinh, vật liệu collagen, tự tiêu trong vòng 1-8 tuần, có khả năng tự bảo vệ chống nhiễm khuẩn và được sử dụng cầm máu tại vết thương/vết mổ bị nhiễm khuẩn, trong phẫu thuật nhiễm trùng và các phẫu thuật có nguy cơ nhiễm khuẩn cao. - Chứa (2,8mg collagen và 2mg gentamicin sulfat) ±1%/cm2 sản phẩm. - Kích thước: 10cmx10cm và 5cmx20cm. Có thể định hình theo nhu cầu sử dụng. - Đóng gói tiệt trùng trong vỉ PET-G có nắp Tyvek. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 165 | PP2500359079 | Miếng vá sinh học phủ kháng sinh 2,5cmx5cm | Miếng vá sinh học phủ kháng sinh 2,5cmx5cm | Miếng | - Miếng vá sinh học phủ kháng sinh, vật liệu collagen, tự tiêu trong vòng 1 tháng. - Chứa (5,6mg collagen và 4mg gentamicin sulfat) ±1%/cm2 sản phẩm. - Kích thước 2,5cmx5cm. Có thể định hình theo nhu cầu sử dụng. - Đóng gói tiệt trùng trong trong túi PET. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 166 | PP2500359080 | Miếng vá sinh học phủ kháng sinh 10cmx10cm | Miếng vá sinh học phủ kháng sinh 10cmx10cm | Miếng | - Miếng vá sinh học phủ kháng sinh, vật liệu collagen, tự tiêu trong vòng 1 tháng. - Chứa (5,6mg collagen và 4mg gentamicin sulfat) ±1%/cm2 sản phẩm. - Kích thước 10cmx10cm. Có thể định hình theo nhu cầu sử dụng. - Đóng gói tiệt trùng trong trong túi PET. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 167 | PP2500359081 | Đầu đốt sóng cao tần tạo hình nhân nhầy đĩa đệm và bệnh lý cơ, xương khớp cột sống | Đầu đốt sóng cao tần tạo hình nhân nhầy đĩa đệm và bệnh lý cơ, xương khớp cột sống | Cái | Bộ vật tư dùng trong điều trị đau thần kinh sử dụng sóng cao tần, bao gồm: - 01 Đầu đốt điện cực dùng một lần: + Có thể sử dụng với các chế độ RF đơn cực, lưỡng cực hoặc xung + Chiều dài có các cỡ: 5/10/15/20cm + Dây cáp tích hợp sẵn + Tiệt trùng sẵn - 01 Ống nong: + Chiều dài có các cỡ: 5/10/15/20cm + Chiều dài đầu ống có các cỡ: 2/4/5/10/15/20cm + Đường kính ống có các cỡ: 18/20/21/22G + Có tối thiểu 05 loại đầu dẫn hướng, trong đó có loại mở rộng gấp đôi diện tích đốt + Có mã hóa kích thước bằng màu sắc - Phù hợp trong điều trị đau thần kinh tại các vị trí: Khớp gối, Khớp háng, Khớp cùng chậu, Mặt khớp, Trong đĩa đệm, Nội sọ, Bàn chân và mắt cá chân - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA hoặc CE | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 168 | PP2500359082 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng 2 trục linh động | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng 2 trục linh động | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. 01 Ổ cối không xi măng 2 trục linh động: - Vật liệu Chrome cobalt, bề mặt được phủ 2 lớp Titanium và HAP, đường kính từ 42mm đến 66mm, bước tăng 2mm. - Có 2 lỗ bắt vít kèm 2 vít chốt dạng đóng, bề mặt phủ HA. - Mặt ổ cối có móc tăng cường, có thể bắt thêm vít gúp gia cố độ vững của ổ cối. 2. 01 Lót ổ cối 2 trục linh động: - Vật liệu UHMWP - Ultra High Molecular Weight Polyethylene. - Đường kính ngoài phù hợp với ổ cối đường kính từ 42mm đến 66mm, đường kính trong 22mm và 28mm. 3. 01 Chuôi khớp háng không xi măng: - Phủ HAP toàn bộ. - Chất liệu: Ti6Al4V. Cổ côn: 12/14. Chiều dài chuôi từ 115mm đến 180mm. Góc cổ chuôi 135 độ, có 10 cỡ từ 8-18, chiều dài Offset từ 38mm đến 45mm, độ cao cổ 35mm ±2%, chiều dài cổ 38mm ±2%. - Phần đầu gần chuôi có rãnh ngang 2 mặt, thân chuôi có rãnh dọc 4 hướng giúp tăng cường độ bám xương, đỉnh chuôi có ren vặn giúp tháo lắp dễ dàng. 4. 01 Vít ổ cối: Vật liệu Titanium TA6V4 ELI, tự taro, đường kính từ 4mm đến 5mm, độ dài từ 15mm đến 50mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 169 | PP2500359083 | Bộ vật tư cắt lọc nội soi khớp có kết hợp sử dụng kỹ thuật All inside |  |  |  |  |  |  |
| 169.1 |  |  | Dây dẫn nước vào ổ khớp trong nội soi chạy máy, có hộp điều khiển | Cái | Dây sử dụng cho máy bơm nước. Chất liệu: plastic. Lưu lượng nước lên tới 2,5l/phút, có hộp điều khiển. Tổng chiều dài 2 dây: 5,3m. Có đường nước vào và ra. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 169.2 |  |  | Dụng cụ (lưỡi) bào mòn sụn khớp, đk 3,5, 4,5 và 5,5mm, thiết kế rỗng nòng | Cái | Lưỡi bào dùng trong nội soi khớp, thiết kế rỗng nòng, có mã màu theo cỡ để nhận diện. Thiết kế có răng hoặc không răng, đường kính tối thiểu có 3 loại: 3,5mm; 4,5mm; 5,5mm. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 169.3 |  |  | Dụng cụ khâu sụn chêm | Cái | Sử dụng kỹ thuật khâu sụn chêm All-Inside hoặc tương đương. Gồm hai neo 5mm chất liệu PEEK và nút chỉ số 0 buộc sẵn không tiêu chất liệu UHMW polyethelene | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 169.4 |  |  | Dụng cụ cắt chỉ sụn chêm các loại | Cái | Dùng để đẩy, cắt chỉ ở bên trong ổ khớp sau khi khâu và thắt nút. Dạng thẳng | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 169.5 |  |  | Dụng cụ cắt đốt trong khớp loại thường | Cái | Đầu đốt lưỡng cực dùng công nghệ Coblation, cắt ở nhiệt độ thấp hơn so với đầu đốt RF thông thường. Tạo plasma dày ≤ 100 đến ≥200µm. Có mạch bảo vệ ống kính, ngắt đầu đốt khi lại gần hoặc tiếp xúc với kim loại. Có đường hút nước. Đường kính mũi 5,25mm. Đường kính phần thân 3,75mm. Đầu mũi nghiêng 90 độ | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 169.6 |  |  | Dụng cụ cắt đốt trong khớp bằng sóng radio, bề mặt điện cực lớn, phủ plasma | Cái | - Đầu đốt lưỡng cực dùng công nghệ Coblation, cắt ở nhiệt độ thấp hơn so với đầu đốt RF thông thường. - Tạo plasma dày ≤ 100 đến ≥200 µm, giúp cắt đốt chính xác, tối thiểu tổn thương tới mô xung quanh - Có mạch bảo vệ ống kính, ngắt đầu đốt khi lại gần hoặc tiếp xúc với kim loại - Có cảm biến theo dõi nhiệt độ chất lỏng trong khớp - Đường kính mũi 5,25mm - Đường kính phần thân 3,75mm - Độ chính xác nhiệt độ ± 3 độ C - Đầu mũi nghiêng 90 độ | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 169.7 |  |  | Dụng cụ (lưỡi) mài/bào xương các cỡ, đk 4,0/5,5mm, thiết kế rỗng nòng | Cái | Lưỡi mài xương thẳng sử dụng trong nội soi khớp, thiết kế rỗng nòng, có vạch màu chốt, mã màu theo cỡ để nhận diện, đã tiệt trùng. Đường kính tối thiểu có 2 loại: 4,0mm, 5,5mm. Tốc độ tối đa 8.000 vòng/phút. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 169.8 |  |  | Trocar dùng trong nội soi khớp các cỡ, tích hợp khóa ba lớp | Cái | Ống trocar nhựa. Tích hợp khoá ba lớp giảm rò dịch khi thao tác. Chất liệu: polycarbonate, Latex-free. Đường kính 4,5; 5,5; 6,5; 7,0; 8,5mm. Chiều dài 45, 55, 72, 90mm. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 169.9 |  |  | Dụng cụ khâu (cây đẩy chỉ) | Cái | Cây đẩy luồn chỉ. Gồm các loại đầu mũi thẳng, cong trái ≥45 độ, cong phải ≥45 độ, uốn lên trên ≥45 độ, uốn lên trên ≥70 độ, hình lưỡi liềm. Vô trùng, sử dụng một lần. Thân cứng một mảnh chống cong và gẫy. Kèm chỉ #1 Monofiament dài 48" hoặc tương đương | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 169.10 |  |  | Kim lưỡi gà | Cái | Kim lưỡi gà dùng cho súng khâu chóp xoay. Kim tròn, uốn cong sẵn chất liệu nitinol. Mũi kim có rãnh để mang và bảo vệ chỉ. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 169.11 |  |  | Vít chỉ neo đóng sụn, chất liệu PLLA phủ HA, kèm 2 chỉ siêu bền | Cái | - Vít được kết nối sẵn với tay - Chất liệu tự tiêu PLLA kết hợp HA, đã tiệt trùng - Kèm hai chỉ siêu bền - Đường kính ≥2,9 mm, đường kính ngoài ≥ 3,7 mm, dài ≥11,5mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 169.12 |  |  | Vít chỉ tự tiêu các cỡ, chất liệu PLLA phủ HA, kèm 2-3 sợi chỉ siêu bền | Cái | - Thiết kế ren cắt ở đầu xa giúp dễ đặt neo và ren khoá ở đầu gần chống bật neo. - Chất liệu PLLA - HA tự tiêu giúp tăng tốc độ liền xương, đã tiệt trùng - Kèm hai hoặc ba sợi chỉ siêu bền - Đường kính 4,5mm tương ứng chiều dài ≥ 18,7mm, đường kính 5,5mm, 6,5mm tương ứng chiều dài ≥ 19,2mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 169.13 |  |  | Vít chỉ chất liệu PEEK - OPTIMA, neo đóng với ren hình ngạnh mọc ngang | Cái | Chất liệu: PEEK - OPTIMA, đã tiệt trùng. Thiết kế neo đóng với ren hình ngạnh mọc ngang giúp chống bật neo và dễ đóng neo. Kích thước neo: 4,5mm và 5,5mm tương ứng đường kính 5,8mm±0,1mm và 6,7mm±0,1mm. Chiều dài bung tương ứng 20,4mm±0,1mm và 20,8mm±0,1mm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 169.14 |  |  | Chỉ siêu bền dùng trong nội soi khớp các cỡ, chất liệu UHMW polyethylene | Cái | Chỉ không tiêu số 2 kèm kim. Chất liệu: Polyethylene khối lượng phân tử siêu cao - (UHMW) polyethylene và polypropylene hoặc tương đương. Chiều dài 38 Inch. Màu sắc: trắng và trắng bện xanh. Đã tiệt trùng. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 169.15 |  |  | Mũi khoan dùng trong nội soi khớp các cỡ, rỗng nòng (gồm: 01 mũi khoan dẫn đường, 01 mũi khoan ngược và 01 cây rút chỉ) | Bộ | - Mũi khoan ngược rỗng nòng, sử dụng trong kĩ thuật tái tạo dây chằng chéo All-inside - Một bộ bao gồm: 1 Mũi khoan dẫn đường ≥2,4mm 1 Mũi khoan ngược Khoan tiến tạo đường hầm đường kính thân ≥ 4,9mm, lưỡi cắt có thể mở ra đóng vào, khoan ngược tạo đường hầm đường kính 5,5mm - 12mm, bước tăng 0,5mm, có ống đo chiều dài đường hầm xương. 1 Cây rút chỉ. | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 169.16 |  |  | Vit cố định dây chằng tự tiêu, chất liệu PLLA (Poly-L-Lactic Acid) kết hợp với Hydroxyapatite (HA) | Cái | Có vít ren ngược phù hợp với gối phải. Đường kính: ≤6mm đến ≥ 11 mm. gồm tối thiểu các chiều dài: 20, 25, 30, 35 mm. Chất liệu: sinh học tự tiêu 75% poly-L-lactic acid PLLA kết hợp với 25% Hydroxyapatite (HA) | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 169.17 |  |  | Vít cố định mảnh ghép dây chằng, chất liệu titanium và Polyester | Cái | - Kích thước nẹp: dài ≤12mm, rộng ≤ 4mm dày ≥2mm; 4 lỗ - Chất liệu chốt: titanium màu vàng - Chỉ kéo màu trắng số 5, chỉ lật màu xanh số 5. - Chiều dài vòng treo gân từ: ≤10 đến ≥ 60 mm - Chất liệu: Chốt làm bằng titanium màu vàng, vòng treo gân được tạo bởi vật liệu Polyester đường kính 5mm | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 169.18 |  |  | Vít cố định mảnh ghép dây chằng với cơ chế khóa bên trong, tối đa gân và tối thiểu lực siết | Cái | - Kích thước: dài 12mm rộng 4mm dày 2mm; 8 lỗ - Chất liệu chốt: titanium màu xanh dương - Chất liệu vòng treo: Ultrahigh Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE). - Điều chỉnh được chiều dài vòng treo từ ≤10 đến ≥ 105 mmm - Đường kính chỉ vòng loop: 1,5 mm - Dùng 1 sợi chỉ polyester #2 duy nhất để kéo và lật - Cơ chế khoá bên trong, giúp tối đa gân trong đường hầm và tối thiểu lực siết vòng treo. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 169.19 |  |  | Vít neo cố định dây chằng chéo sử dụng trong kỹ thuật All inside | Cái | Vít chốt cố định dây chằng. Chất liệu Titanium. Thiết kế hình tròn hoặc oval. Tối thiểu 3 cỡ tương ứng với đường hầm trong khoảng 4-7mm, 7,5-9,5mm, 10mm trở lên, tối thiểu 02 cỡ có phần chốt dài 3mm nằm trong đường hầm, đường kính từ ≤ 15 mm đến ≥ 20 mm, bề dày từ ≤ 3 mm đến ≥ 4,5 mm, tối thiểu 02 cỡ có bề dày vành ≥ 1,75 mm | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 170 | PP2500359084 | Bộ vật tư cắt lọc nội soi khớp với đầu đốt kiểm soát nhiệt độ |  |  |  |  |  |  |
| 170.1 |  |  | Dây nước chạy máy trong nội soi | Cái | Dây nước trong phẫu thuật nội soi chạy bằng máy, chất liệu PVC DEHP-free, Ống dẫn được trang bị cổng UF để kết nối với ống bệnh nhân và một đoạn ống bơm cho dòng chất lỏng tưới được kiểm soát bằng áp suất. Đầu vào kết nối bằng hai đầu nhọn. Có hai khóa kẹp đầu nước vào và 1 khóa kẹp đầu xả, áp suất được kiểm soát bằng ống đo áp suất kết nối với máy bơm. Đạt tiêu chuẩn CE | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 170.2 |  |  | Lưỡi bào khớp | Cái | Lưỡi bào khớp sử dụng công nghệ cửa sổ 3 lớp kết hợp vừa cắt xương, vừa cắt bỏ mô. Có chiều dài ≥130mm, đường kính tối thiểu 3 cỡ ≤ 3mm - ≥ 5mm. Đạt tiêu chuẩn CE | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 170.3 |  |  | Lưỡi cắt đốt đơn cực bằng sóng radio cầm máu | Cái | Đầu đốt lưỡng cực sử dụng sóng RF Plasma, đầu đốt cong 90⁰. Kiểm soát nhiệt độ từ 40-70⁰C. Có lỗ hút nước với cổng hút hình sao Có tính năng bảo vệ tự động, tự động ngắt khi có dòng điện cực đại tức thời Đường kính đầu 4mm±0,6mm; chiều dài thân 135mm±20mm; chiều dài tay cầm 173±20mm Đạt tiêu chuẩn CE | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 170.4 |  |  | Lưỡi bào mài/bào xương trong nội soi khớp | Cái | Lưỡi mài xương khớp có chiều dài ≥ 130mm, các đường kính tối thiểu 2 cỡ ≤ 4mm và ≥ 5,5mm. Đạt tiêu chuẩn CE | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 170.5 |  |  | Chỉ khâu gân | Cái | Chỉ siêu bền chất liệu UHMWPE, màu trắng/xanh để dễ dàng quan sát, chiều dài 39 inch (99cm). Đầu kim dạng bán nguyệt, dài 26mm. Chịu được lực kéo căng >=345N, lực kéo thắt nút >=165N Đạt tiêu chuẩn FDA và CE | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 170.6 |  |  | Vít treo mảng ghép gân có thể điều chỉnh chiều dài | Cái | Vít dây chằng giữ mảnh ghép gân có thể điều chỉnh chiều dài cấu tạo gồm phần vít chặn titanium và vòng dây sọc vằn giúp cải thiện khả năng quan sát khi phẫu thuật. Thiết kế cơ chế khóa 3 điểm với nẹp titan 4 lỗ chiều dài khoảng 12mm, rộng khoảng 3,86mm, dày khoảng 0,12 inch giúp cho việc cấy ghép thay thế dễ dàng. Một cỡ vừa với mọi trường hợp. Vòng dây bằng chỉ số 5 có thể tự điều chỉnh chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 105mm. Lực kéo đạt lên tới ≥ 2100N. | EU | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 170.7 |  |  | Vít neo không thắt nút khâu chóp xoay | Cái | Vít neo không thắt nút khâu chóp xoay gồm 2 phần, phần vít neo chất liệu Biocompostie (PLGA+β-TCP) và mũi nhòn chất liệu PEEK kèm theo một chỉ siêu bền UHMWPE số 2. Phần vít neo có bước ren đôi, dài 14,7mm, đường kính ngoài 5,5mm, đường kính trong 3,6mm. Phần tip PEEK đường kính 4,2mm, dài 10,5mm. Đạt tiêu chuẩn FDA. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 170.8 |  |  | Vít neo vai sụn viền tự tiêu | Cái | Vít neo khâu sụn viền chất liệu Biocompostie (PLGA+β-TCP) kèm một chỉ siêu bền số 2 chất liệu UHMWPE. Đầu vít neo dài 11,9mm, đường kính trong 2,4mm, đường kính ngoài 3,0mm. Đạt tiêu chuẩn FDA. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 170.9 |  |  | Trocar nội soi khớp | Cái | Ống Trocar nội soi loại có ren hoặc không có ren, đường kính 6,0mm/8,25mm, chiều dài 72mm. Đạt tiêu chuẩn FDA. | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 170.10 |  |  | Cây đẩy chỉ dùng cho nội soi khớp | Cái | Phần lưỡi đẩy chỉ bằng Nitinol, phần thân bằng thép không gỉ. Đường kính 0,3mm. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 171 | PP2500359085 | Bộ vật tư dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống 2 cổng |  |  |  |  |  |  |
| 171.1 |  |  | Lưỡi cắt đốt bằng sóng cao tần Plasma dùng bên ngoài ống tủy sống trong phẫu thuật nội soi cột sống 2 cổng | Cái | - Sử dụng công nghệ Plasma giúp kiểm soát nhiệt độ chỉ khoảng 40-70 độ - Chất liệu cách điện trên đầu là gốm sứ để đảm bảo an toàn - Góc nghiêng của lưỡi cắt đốt: ≤ 90 độ - Tiệt trùng sẵn, sử dụng một lần | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 171.2 |  |  | Lưỡi cắt đốt bằng sóng cao tần plasma, đầu lưỡi đốt uốn được dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống hai cổng | Cái | - Sử dụng công nghệ Plasma giúp kiểm soát nhiệt độ chỉ khoảng 40-70 độ - Đường kính đầu khoảng 2,8mm, chiều dài làm việc ≤ 135mm - Đầu lưỡi đốt uốn được khoảng 28 độ, điều khiển trực tiếp trên tay cầm. - Tiệt trùng sẵn, sử dụng một lần | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 171.3 |  |  | Lưỡi cắt đốt sóng cao tần Plasma, đầu lưỡi hình móc câu dùng trong nội soi cột sống hai cổng | Cái | - Sử dụng công nghệ Plasma giúp kiểm soát nhiệt độ chỉ khoảng 40-70 độ C - Đường kính đầu đốt ≤ 3,8mm, chiều dài làm việc ≤ 120mm - Đầu lưỡi cắt đốt hình móc câu - Tiệt trùng sẵn, sử dụng một lần | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 171.4 |  |  | Lưỡi cắt đốt sóng cao tần Plasma đường kính thân đốt khoảng 1,6mm dùng trong nội soi cột sống hai cổng | Cái | - Sử dụng công nghệ Plasma giúp kiểm soát nhiệt độ chỉ khoảng 40 - 70 độ C - Đường kính ngoài ≤ 1,6mm, chiều dài làm việc ≤ 85mm - Tiệt trùng sẵn, sử dụng một lần | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 171.5 |  |  | Dây bơm nước dùng trong phẫu thuật nội soi | Cái | - Có 02 đầu kết nối hệ thống tưới với 02 kẹp bấm, chiều dài ≥ 1,5m - Có 01 đầu kết nối Luer-Lock với 01 kẹp bấm, chiều dài ≥ 3,0m - Sử dụng một lần, chất liệu không chứa latex - Đóng gói trong bao bì kép vô trùng bằng Ethylene Oxide | OECD | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 171.6 |  |  | Mũi mài/bào kim cương các cỡ dùng cho nội soi | Cái | - Thiết kế đầu mũi mài hình cầu có phủ kim cương - Nhiều cỡ mũi, đường kính các cỡ từ ≤ 1 đến ≥ 6 mm - Mũi mài có đường kính thân khoản 2,38mm, chiều dài tổng thể từ ≤ 36 đến ≥ 41 mm | EU | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 171.7 |  |  | Bộ khăn phẫu thuật nội soi | Bộ | - Bộ khăn bao gồm: 01 khăn trải bàn dụng cụ, kích thước ≥ 165x200cm 04 khăn thấm, kích thước ≥ 30x40cm 01 bao kính chắn chì, kích thước ≥ 75x100cm 01 bao chụp đầu đèn, kích thước ≥ 60x60cm 01 khăn chụp, kích thước ≥ 240x410cm - Thiết kế có túi chứa dịch - Tiệt trùng EO, sử dụng một lần. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 172 | PP2500359086 | Bộ khớp háng toàn phần không xi chỏm Ceramic, ít xâm lấn, bảo tồn bao cơ và không cắt bao khớp | Bộ khớp háng toàn phần không xi chỏm Ceramic, ít xâm lấn, bảo tồn bao cơ và không cắt bao khớp | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. Ổ cối: Titanium, ổ cối có thể tùy chọn số lượng lỗ bắt vít, tối đa khoảng 3 lỗ. Bề mặt gồm các hạt titan liên kết. Độ xốp 30% - avg. Kích thước lỗ khoảng 114µm. Rìa ổ cối loe khoảng 14 độ. Có các cỡ tối thiểu 14 cỡ ϕ ≤42mm - ≥ϕ 68mm. 2. Lót đệm bằng Polyethylene A-Class, liên kết ngang, có bờ chống trật, 0⁰ và 15⁰ 3. Chỏm Ceramic Biolox Delta các cỡ 28mm (-3,5; 0; +3,5); cỡ 32mm, 36mm và 40mm (-4; 0; +4) 4. Cổ rời loại ngắn, dài thẳng hợp kim Titan hoặc hợp kim Cobalt Chrome, loại ngắn xoay vào trong/ra ngoài khoảng 8 độ hợp kim Titan. 5. Chuôi cổ rời chất liệu Titanium Alloy (Ti6Al4V), phun HA cả chuôi, độ dày lớp phủ khoảng 180 ± 50 micromet. Có rãnh ngang . Đầu chuôi xa thon tròn. Góc cổ chuôi động có thể điều chỉnh góc nghiêng từ 127 độ, 135 độ. Thân chuôi có tối thiểu 10 cỡ ≤1 - ≥10. Chiều dài chuôi bên trong tối thiểu 10 cỡ ≤107- ≥ 157mm; chiều dài chuôi bên ngoài tối thiểu 10 cỡ ≤ 125- ≥175mm. Chuôi cổ thẳng nghiêng khoảng 135 độ. 6. Vít bắt ổ cối Titanium có chiều dài từ 15-50mm. 7. Mũi khoan ổ cối mổ ít xâm lấn: Đường kính tối thiểu 2 cỡ ≤3,2- ≥ 4,5mm chiều dài tối thiểu 2 cỡ ≤25- ≥35mm. Sử dụng kỹ thuật mổ ít xâm lấn, bảo tồn bao cơ và không cắt bao khớp | G7 | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 173 | PP2500359087 | Bộ kim đốt sóng cao tần | Bộ kim đốt sóng cao tần | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết cho từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. 02 Kim đốt chức năng điều trị giảm đau bằng sóng cao tần dài cỡ ≥ 50mm và ≤ 150mm, đường kính các cỡ từ 18-22G 2. 01 Kim chọc dò cản quang dài cỡ ≥ 50mm và ≤ 150mm, đường kính các cỡ từ 18-22G, đầu hoạt động 5/10mm 3. 01 tấm điện cực trung tính loại kép dán bệnh nhân. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 174 | PP2500359088 | Kim đốt lạnh sóng cao tần | Kim đốt lạnh sóng cao tần | Bộ | Yêu cầu chào đơn giá chi tiết cho từng bộ phận cấu thành lên bộ: 1. 01 Kim đốt làm mát tích hợp bộ dây dẫn nước để làm mát đầu đốt kết nối với máy chức năng điều trị giảm đau bằng sóng cao tần dài cỡ ≥ 50mm và ≤ 150mm, đường kính cỡ 17G. 2. 01 tấm điện cực trung tính loại kép dán bệnh nhân. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Tương đương quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:

+ Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng.

+ Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng.

+ Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.

+ Tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ.

(1) Đối với mặt hàng là Thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp một trong các tài liệu sau:

+ Đối với Thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với Thiết bị y tế thuộc loại A, B.

+ Đối với Thiết bị y tế, vật tư loại C, D:

TH1: Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 (Trường hợp Thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại Thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).

TH2: Đối với Thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành);

Trong trường hợp đang trong quá trình chờ cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, nhà thầu cam kết cung cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Trường hợp nhà thầu cố tình cung cấp thông tin không đúng với mục đích để vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật sẽ bị xem xét là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

(2) Giấy phép bán hàng hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương:

- Đối với mặt hàng là TBYT:

+ Thiết bị y tế nhập khẩu loại A, B: Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương

+ Thiết bị y tế nhập khẩu loại C, D thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022: Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương

+ Thiết bị y tế nhập khẩu loại C, D không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022: Giấy phép bán hàng của chủ sở hữu cho đại lý phân phối tại Việt Nam (cung cấp chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại nghị định 111/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 trong trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu)

- Đối với mặt hàng Không phải Thiết bị y tế: Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

(3) Đối với yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ: Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại; Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại. Các nhóm nước, vùng lãnh thổ:

G7: Pháp, Đức, Nhật, Ý, Anh, Hoa Kì, Canada.

Châu Âu: Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển, Estonia, Latvia, Lithuania, Ireland, Vương quốc Anh (UK), Áo, Bỉ, Pháp, Đức, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Hà Lan, Thụy Sĩ, Albania, Andorra, Bosnia và Herzegovina, Croatia, Síp, Hy Lạp, Ý, Malta, Montenegro, Bắc Macedonia, Bồ Đào Nha, San Marino, Serbia, Slovenia, Tây Ban Nha, Vatican, Belarus, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Hungary, Moldova, Ba Lan, Romania, Nga, Slovakia, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia, Armenia, Kazakhstan.

Đông Nam Á: Việt Nam, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-lip-pin, Sin-ga-po, Thái Lan, Bru-nây, Đông Timor.

Châu mỹ: Canada, Hoa Kỳ (Mỹ), Mexico, Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Antigua và Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Cộng hòa Dominica, Grenada, Haiti, Jamaica, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadines, Trinidad và Tobago, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela.

OECD: Úc, Áo, Bỉ, Canada, Chile, Colombia, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ.

G20: Argentina, Úc, Brazil, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Mexico, Nga, Ả Rập Xê Út, Nam Phi, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu (EU).

EU: Cộng hoà Pháp, Cộng hoà Liên bang Đức, Cộng hoà I-ta-li-a, Vương quốc Bỉ,Cộng hoà Hà Lan, Đại Công quốc Lúc-xăm-bua, Cộng hoà Ai-len, Vương quốc Đan Mạch, Cộng hoà Hy Lạp, Vương quốc Tây Ban Nha (không bao gồm vùng lãnh thổ Xớt-ta và Mê-li-la), Cộng hoà Bồ Đào Nha, Cộng hoà Áo, Vương quốc Thuỵ Điển, Cộng hoà Phần Lan, Cộng hoà Séc, Cộng hoà Hung-ga-ri, Cộng hoà Ba Lan, Cộng hoà Xlô-va-ki-a, Cộng hoà Xlô-ven-ni-a, Cộng hoà Lít-va,Cộng hoà Lát-vi-a, Cộng hoà E-xtô-ni-a, Cộng hoà Man-ta, Cộng hoà Síp, Cộng hoà Bun-ga-ri, Cộng hoà Ru-ma-ni, Cộng hoà Crô-a-ti-a.

1.3. Các yêu cầu khác

a. Nhà thầu phải nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau (Nhà thầu đính kèm bản cứng ký đại diện hợp pháp và bản excel dữ liệu kèm theo E-HSDT):

| STT Nhà thầu chào | Tên hàng hóa theo HSMT | Tên hàng hóa theo tên thương mại (nếu có) | Đơn vị tính | Số lượng dự thầu | Yêu cầu thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật trong HSMT | Mức độ đáp ứng thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật tại HSDT | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm (nếu có) | Cơ sở- hãng sản xuất/ Chủ sở hữu | Quy cách đóng gói | Xuất xứ | Tiêu chuẩn chất lượng | Số Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (nếu có) hoặc tương đương | Mã vật tư y tế theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có) | Tên vật tư y tế theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có) | ĐVT theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có) | Mã nhóm VTYT theo Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 (nếu có) | Mã HS (nếu có) | Tài liệu tham chiếu trong HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trang ... của Catalog, tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác tương đương, thuộc HSDT |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Trường hợp hàng hóa dự thầu là danh mục dùng chung thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021, thì tên thương mại dự thầu phải trùng với tên đã được duyệt.

Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu nêu trên cùng tài liệu kỹ thuật chứng minh là cơ sở đánh giá về mặt kỹ thuật của Hàng hóa dự thầu.

1.3.2. Biểu mẫu cam kết:

TÊN NHÀ THẦU                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CAM KẾT

THUỘC HỒ SƠ DỰ THẦU

Kính gửi: Bệnh viện Bưu điện

(Ghi Tên nhà thầu) …….. xin cam kết về hồ sơ dự thầu và hàng hóa dự thầu gói thầu: [Ghi tên gói thầu] của Bệnh viện Bưu điện như sau:

- Nhà thầu cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin trong E-HSDT.

- Cam kết hàng hóa chào thầu đáp ứng hạn sử dụng theo quy định tại E-CDNT 15.10

- Đối với những Thiết bị y tế (TBYT) được bảo hiểm y tế thanh toán: TBYT chào thầu phải mã hóa theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 3514/QĐ-BYT ngày 21/11/2024; Quyết định số 637/QĐ-BYT ngày 16/3/2022; Quyết định số 1844/QĐ-BYT ngày 05/7/2022. Nhà thầu chịu trách nhiệm trước tính chính xác việc mã hóa TBYT do mình chào thầu. Trường hợp TBYT được mã hóa theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021, tên Mặt hàng dự thầu phải trùng với tên 5086 đã duyệt

- Cam kết đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.

- Cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT (trong trường hợp nhà thầu dùng cam kết để chứng minh Khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác).

- Cam kết từ ngày 01/01/2022 đến ngày có thời điểm đóng thầu không có hợp đồng cung cấp hàng hóa vi phạm theo quy định tại khoản 3, 5, 6 Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025

- Cam kết toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện, đóng gói và bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cam kết đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cam kết có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hóa.

- Cam kết có hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế bằng tiếng Việt;

- Cam kết có thông tin về cơ sở bảo hành trừ trường hợp thiết bị y tế sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu thiết bị y tế.

- Cam kết cung ứng đủ hàng hóa nếu trúng thầu, tiến độ cung cấp theo dự trù hàng tháng của các cơ sở khám chữa bệnh. Hàng hóa được giao bảo đảm kỹ thuật, chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT. Cơ sở xác định mốc thời gian đặt hàng của Chủ đầu tư là thời điểm gọi điện hoặc gửi email, thời gian giao hàng: Trường hợp thông thường ≤ 48 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu; Trường hợp khẩn cấp ≤ 24 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực.

- Cam kết cung cấp đủ số lượng theo phạm vi cung cấp tại chương IV của E-HSMT và tùy chọn mua thêm (nếu có).

- Nhà thầu cam kết trường hợp trúng thầu sẽ thực hiện cung cấp thiết bị y tế (máy) mới 100%, được lưu hành hợp pháp để sử dụng hàng hóa trúng thầu trong trường hợp có yêu cầu của chủ đầu tư. Nhà thầu cam kết không thu phí sử dụng máy, tự chi trả chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, hiệu chuẩn máy. Chỉ thu tiền bán hàng hóa theo kết quả đấu thầu, không khoán số lượng bệnh nhân thực hiện dịch vụ. Trong thời gian cho Bệnh viện mượn máy để sử dụng hàng hoá trúng thầu, cam kết không cho cơ sở y tế khác mượn sử dụng chung.

Hà Nội, ngày  tháng  năm 2025

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Mục 2. Kiểm tra và thử nghiệm: Không yêu cầu