## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán: Mua sắm hóa chất xét nghiệm sinh hóa cho máy COBAS C702 dự trù 12 tháng (2025 – 2026).

- Nguồn vốn: Nguồn thu viện phí, bảo hiểm y tế và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Hải Dương.

- Tên gói thầu: Mua sắm hóa chất xét nghiệm sinh hóa cho máy COBAS C702 dự trù 12 tháng (2025 – 2026)

- Giá gói thầu: 1.450.748.271 đồng

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2025

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Tùy chọn mua thêm: 330.746.646 đồng

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung

- Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng và đủ chủng loại, khối lượng hàng hoá theo phần lô tham dự nêu tại bảng Phạm vi cung cấp thuộc Mẫu số 01 Chương IV.

- Nhà thầu phải nêu đầy đủ, cụ thể tất cả các hạng mục hàng hóa chào thầu theo quy định của E-HSMT và ghi rõ model/ký mã hiệu (yêu cầu ghi rõ model, ký mã hiệu, mã code của từng loại hàng hóa dự thầu, không được viết dưới định dạng xxx hoặc aaa, ...), nhãn hiệu, hãng sản xuất, hãng chủ sở hữu, xuất xứ. Nhà thầu phải chào đầy đủ và riêng biệt thiết bị/hệ thống chính và các phụ kiện, lựa chọn nâng cấp (options) đảm bảo đáp ứng yêu cầu về cấu hình, thông số kỹ thuật

- Hàng hóa mới 100%, chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện

1.2.2 Yêu cầu kỹ thuật cụ thể

- Nhãn hiệu, model, ký mã hiệu ghi trong E-HSMT (nếu có) chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu, nhà thầu có thể chào hàng các thiết bị có tính tương đương hoặc tốt hơn. (“Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các thiết bị đã nêu trên). Trường hợp chào tính năng, thông số kỹ thuật tương đương thì nhà thầu phải có diễn giải và cung cấp tài liệu chứng minh sự tương đương đó.

- E-HSDT có Bảng so sánh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật (hoặc bảng chào kỹ thuật… hoặc tương đương) thể hiện cụ thể các thông số kỹ thuật và các thông tin của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu kỹ thuật sau đây:

| STT | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật cơ bản | Phân loại TTBYT (A,B,C,D) | TCCL | Hạn SD | Quy cách đóng gói/ Hộp | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thuốc thử xét nghiệm Albumin | Khoảng đo: Từ ≤2 - ≥60 g/L | Loại B | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 750 test | Hộp | 15 |
| 2 | Thuốc thử xét nghiệm GPT/ALT | Khoảng đo Từ ≤5 - ≥700 U/L | Loại B | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 1100 test | Hộp | 40 |
| 3 | Thuốc thử xét nghiệm amylase | Khoảng đo Huyết thanh/huyết tương/nước tiểu Từ ≤3 - ≥1500 U/L. | Loại B | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 750 test | Hộp | 4 |
| 4 | Thuốc thử xét nghiệm GOT/AST | Khoảng đo Từ ≤5 - ≥700 U/L | Loại B | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 1100 test | Hộp | 40 |
| 5 | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin trực tiếp | Khoảng đo Từ ≤1.2- ≥236 µmol/L | Loại B | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 500 test | Hộp | 8 |
| 6 | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin toàn phần | Khoảng đo BILT3, ACN 8712: Từ ≤2.5 - ≥550 µmol/L SBIL3, ACN 8711 (STAT): Từ ≤2.5 - ≥650 µmol/L | Loại B | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 600 test | Hộp | 7 |
| 7 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm CRP | Thành phần phản ứng: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. | Loại C | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 5 x 1 ml | Hộp | 3 |
| 8 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm CK-MB | Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Albumin huyết thanh bò với chất phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. | Loại C | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 3 x 1 ml | Hộp | 3 |
| 9 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol | Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người với phụ gia hóa học Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản và chất ổn định | Loại B | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 3 x 1 ml | Hộp | 3 |
| 10 | Thuốc thử xét nghiệm Ca (Calci) | Khoảng đo Huyết thanh/huyết tương Từ ≤0.20 - ≥5.0 mmol/L Nước tiểu: Từ ≤0.20 - ≥7.5 mmol/L | Loại B | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 2250 test | Hộp | 4 |
| 11 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm sinh hóa | Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. | Loại B | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 12 x 3 ml | Hộp | 3 |
| 12 | Dung dịch rửa có tính acid cho cóng phản ứng | Acid citric monohydrate: 310 mmol/L; đệm; chất tẩy | Loại A | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 2 x 1.8 L | Hộp | 13 |
| 13 | Thuốc thử xét nghiệm Cholesterol | Khoảng đo Từ ≤ 0.1 - ≥20.7 mmol/L | Loại B | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 2100 test | Hộp | 12 |
| 14 | Thuốc thử xét nghiệm CK | Khoảng đo Từ ≤7 - ≥2000 U/L | Loại B | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 800 test | Hộp | 5 |
| 15 | Thuốc thử xét nghiệm CK-MB | Khoảng đo Từ ≤ 3- ≥2000 U/L | Loại C | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 600 test | Hộp | 5 |
| 16 | Điện cực xét nghiệm Clorid | Điện cực clo | Loại B | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 1 cái | Hộp | 3 |
| 17 | Thuốc thử xét nghiệm Creatinine plus | Khoảng đo: Huyết thanh/huyết tương Từ ≤5 - ≥2700 µmol/L Nước tiểu: Từ ≤ 100- ≥54000 µmol/L | Loại B | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 600 test | Hộp | 70 |
| 18 | Thuốc thử xét nghiệm CRP | Khoảng đo Từ ≤ 0.6 - ≥350 mg/L (≤5.7- ≥3332 nmol/L) | Loại B | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 500 test | Hộp | 8 |
| 19 | Chất phụ gia buồng ủ sử dụng trong máy xét nghiệm sinh hóa | Chất tẩy | Loại A | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 96 ml | Hộp | 32 |
| 20 | Thuốc thử xét nghiệm GGT | Khoảng đo Từ ≤ 3- ≥1200 U/L | Loại B | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 1200 test | Hộp | 3 |
| 21 | Thuốc thử xét nghiệm Glucose | Khoảng đo Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu và dịch não tủy Từ ≤ 0.11- ≥41.6 mmol/L | Loại B | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 2200 test | Hộp | 20 |
| 22 | Đèn halogen | Bóng đèn ha-lo-gen dùng cho máy sinh hóa - 12V/50W | Không | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 1 cái | Hộp | 6 |
| 23 | Thuốc thử xét nghiệm HDL-Cholesterol | Khoảng đo Từ ≤ 0.08 - ≥3.88 mmol/L | Loại B | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 500 test | Hộp | 20 |
| 24 | Thuốc thử xét nghiệm Fe (Sắt) | Khoảng đo Từ ≤0.90- ≥179 µmol/L | Loại B | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 750 test | Hộp | 6 |
| 25 | Dung dịch vệ sinh điện cực chọn lọc ion, cốc pha loãng và ống | Natri hydroxide 3 mol/L Dung dịch natri hypochlorite (< 2 % clo hoạt tính) Phụ gia | Loại A | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 5 x 100 ml | Hộp | 3 |
| 26 | Chất pha loãng mẫu cho xét nghiệm điện giải | Đệm HEPES: 10 mmol/L Triethanolamine: 7 mmol/L Chất bảo quản | Loại A | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 2 x 2 L | Hộp | 12 |
| 27 | Dung dịch kiểm soát điện thế điện cực | Đệm HEPES: 10 mmol/L Triethanolamine: 7 mmol/L Natri chloride: 3.06 mmol/L Natri acetate: 1.45 mmol/L Kali chloride: 0.16 mmol/L Chất bảo quản | Loại B | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 2 x 2000 ml | Hộp | 20 |
| 28 | Dung dịch cung cấp một điện thế tham chiếu.cho xét nghiệm điện giải | 1 mol/L kali chloride | Loại A | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 500 ml | Hộp | 20 |
| 29 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm điện giải mức cao | 160 mmol/L Na+ , 7 mmol/L K + , 120 mmol/L Cl | Loại B | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 10 x 3 ml | Hộp | 4 |
| 30 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm điện giải mức thấp | 120 mmol/L Na+ , 3 mmol/L K + , 80 mmol/L Cl | Loại B | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 10 x 3 ml | Hộp | 4 |
| 31 | Điện cực xét nghiệm Kali | Điện cực kali | Loại B | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 1 cái | Hộp | 3 |
| 32 | Thuốc thử xét nghiệm Lactat | Khoảng đo Từ ≤0.2- ≥15.5 mmol/L | Loại B | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 225 test | Hộp | 5 |
| 33 | Điện cực xét nghiệm Natri | Điện cực Natri | Loại B | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 1 cái | Hộp | 3 |
| 34 | Dung dịch rửa cho kim hút thuốc thử và cóng phản ứng | HCl 200 mmol/L | Loại A | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 119 ml | Hộp | 10 |
| 35 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa | NaOH 1 mol/L (khoảng 4 %); chất tẩy | Loại A | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 102 ml | Hộp | 32 |
| 36 | Dung dịch rửa có tính kiềm cho cóng phản ứng | Dung dịch natri hydroxide 1 mol/L, 4 %; chất tẩy | Loại A | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 2 x 1.8 L | Hộp | 24 |
| 37 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm sinh hóa ngưỡng bình thường | Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. | Loại C | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 20 x 5 ml | Hộp | 3 |
| 38 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm sinh hóa ngưỡng bệnh lý. | Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. | Loại C | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 20 x 5 ml | Hộp | 3 |
| 39 | Cóng ủ và đo quang hỗn hợp phản ứng | Sử dụng cho các máy phân tích để ủ và đo quang hỗn hợp phản ứng. | Loại A | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 56 cái | Hộp | 1 |
| 40 | Dung dịch 1 rửa cho kim hút mẫu | Dung dịch natri hydroxide 1 mol/L | Loại A | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 12 x 20 ml | Hộp | 7 |
| 41 | Dung dịch 2 rửa cho kim hút mẫu | Đệm; chất tẩy | Loại A | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 12 x 20 ml | Hộp | 7 |
| 42 | Chất pha loãng mẫu xét nghiệm sinh hóa | NaCl 9 % | Loại A | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 119 ml | Hộp | 12 |
| 43 | Thuốc thử xét nghiệm Protein toàn phần trong huyết thanh và huyết tương | Khoảng đo Từ ≤ 2.0 - ≥120 g/L | Loại B | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 700 test | Hộp | 24 |
| 44 | Thuốc thử xét nghiệm Triglycerid | Khoảng đo Từ ≤ 0.1 - ≥10.0 mmol/L | Loại B | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 800 test | Hộp | 26 |
| 45 | Thuốc thử xét nghiệm Transferrin | Khoảng đo Từ ≤ 0.1 - ≥5.2 g/L | Loại B | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 500 test | Hộp | 5 |
| 46 | Thuốc thử xét nghiệm Acid uric | Khoảng đo Huyết thanh/huyết tương: Từ ≤0.2 - ≥25.0 mg/dL (≤11.9- ≥1487 μmol/L) Nước tiểu: Từ ≤2.2 - ≥275 mg/dL (≤131- ≥16362 μmol/L) | Loại B | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 1000 test | Hộp | 6 |
| 47 | Thuốc thử xét nghiệm Ure | Khoảng đo Huyết thanh/huyết tương Từ ≤ 0.5- ≥40 mmol/L Nước tiểu: Từ ≤ 1- ≥2000 mmol/L | Loại B | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 1900 test | Hộp | 21 |
| 48 | Điện cực tham chiếu xét nghiệm Natri, Kali, Clorid | Điện cực tham chiếu xét nghiệm Natri, Kali, Clorid | Loại A | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 1 cái | Hộp | 3 |
| 49 | Thuốc thử xét nghiệm LDL-Cholesterol | Khoảng đo Từ ≤ 0.10 - ≥14.2 mmol/L | Loại B | ISO 13485 | ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng | 500 test | Hộp | 20 |

1.3. Các yêu cầu khác

1.3.1. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa

1.3.1. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa

a. Bảng thông tin hàng hóa dự thầu, bản cam kết theo mẫu mục 1.3.2 và 1.3.3 chương V của E-HSMT

b. Tài liệu kỹ thuật hàng hóa, bao gồm:

- Tài liệu kỹ thuật, catalogue của sản phẩm do nhà sản xuất công bố:

+ Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Nhà thầu sẽ chịu bất lợi nếu có sự sai khác.

+ Trong mọi trường hợp, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ, trung thực, chính xác của tất cả tài liệu cung cấp.

- Giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, đáp ứng yêu cầu sau:

+ Hàng hóa sản xuất trong nước: Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

+ Hàng hóa nhập khẩu: Bản đã được hợp pháp hóa lãnh sự hoặc bản sao có chứng thực của bản đã được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Nghị định 111/2011/NĐ-CP.

c. Đối với hàng hóa là thiết bị y tế, cung cấp các tài liệu sau:

- Bản phân loại thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP, Thông tư số 05/2022/TT-BYT và các quy định pháp luật hiện hành.

- Số lưu hành còn hạn hoặc được nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP, Thông tư số 05/2022/TT-BYT và các quy định pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

+ Đối với thiết bị y tế loại A, B: Số công bố và Phiếu tiếp nhận (hoặc Phiếu thông tin) Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;

+ Đối với thiết bị y tế loại C, D: Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 04/2025/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

Lưu ý: Trong trường hợp thiết bị y tế được nhập khẩu theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 04/2025/NĐ-CP: Nhà thầu cung cấp Giấy phép nhập khẩu hoặc kê khai rõ đối với thiết bị y tế không thuộc danh mục phải cấp phép nhập khẩu theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 và cung cấp bản phân loại thiết bị y tế thuộc loại C, D được công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

- Số công bố và Phiếu tiếp nhận (hoặc Phiếu thông tin) hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

- Giấy chứng nhận nhà sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương.

d. Đối với hàng hóa không phải là thiết bị y tế:

- Giấy chứng nhận nhà sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tiêu chuẩn chất lượng mà nhà sản xuất công bố áp dụng hoặc tương đương (còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu).

1.3.2. Nhà thầu phải nộp cùng E-HSDT bản thông tin hàng hóa dự thầu như sau:

BẢNG THÔNG TIN HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu:

Số ĐKKD:

Email:

SĐT liên lạc:

| STT | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Tên thương mại | Ký mã hiệu | Năm sản xuất | Hãng sản xuất/xuất xứ | Hãng chủ sở hữu/xuất xứ | Số lưu hành/ Số GPNK | Thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu | Quy cách dự thầu | Tài liệu dẫn chiếu, Trang dẫn chiếu TSKT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

- Cột (1), (2), (3): Nhập các nội dung này theo nội dung trong E-HSMT.

- Cột (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Ghi cụ thể theo hàng hóa dự thầu. (Trường hợp không có thông tin thì ghi “không áp dụng”).

- Cột (12): Nhà thầu phải nêu rõ số trang và tên file tài liệu chứa thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu trong E-HSDT (yêu cầu nhà thầu khoanh tròn hoặc highlight thông số kỹ thuật tại trang tham chiếu này). Trong trường hợp trang tham chiếu không có nội dung đáp ứng kỹ thuật theo yêu cầu thì sẽ bị đánh giá là không đạt.

* Nhà thầu phải điền đầy đủ và chính xác các nội dung theo yêu cầu. Trường hợp không có thông tin thì hàng hóa đó sẽ không được xem xét, đánh giá.

1.3.3. Nhà thầu phải nộp cùng E-HSDT bản cam kết như sau:

BẢN CAM KẾT

Công ty: ……………………………………………………………......................

Số đăng ký kinh doanh:……………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………

Công ty chúng tôi tham dự gói thầu ……………………… của ………………Chúng tôi xin cam kết về quá trình dự thầu và công tác cung ứng hàng hoá (nếu trúng thầu) cho Chủ đầu tư đáp ứng những điều kiện sau:

I. Về E-HSDT:

- Nhà thầu cam kết các thông tin trong E-HSDT mà chúng tôi cung cấp là chính xác, hợp pháp và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung các thông tin trên.

- Tất cả các hàng hoá chào thầu đều đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành.

- Tài liệu kỹ thuật, catalogue của sản phẩm là do nhà sản xuất công bố. (chúng tôi cam kết trong trường hợp Chủ đầu tư phát hiện nhà thầu làm giả hoặc làm sai lệch thông tin hoặc cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực trong E-HSDT thì Chủ đầu tư sẽ loại bỏ E-HSDT của nhà thầu và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP).

II. Về cung ứng hàng hoá:

- Hàng hoá cung ứng phải đảm bảo đúng theo E-HSDT, Quyết định trúng thầu đã được phê duyệt và phụ lục đính kèm hợp đồng. Khi mặt hàng trúng thầu có những thay đổi thông tin đã chào thầu (Cơ sở sản xuất, số đăng ký, quy cách sản phẩm, ...) thì phải thông báo cho Chủ đầu tư bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét.

- Hàng hóa cung ứng đủ điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Hàng hoá mới 100%, chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện.

- Cam kết cung cấp đầy đủ danh mục, dụng cụ chuyên dụng… cần thiết để đảm bảo sự vận hành đúng quy cách và liên tục của hàng hóa sau khi đưa vào sử dụng;

- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT.

- Có cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao hàng nhưng không đảm bảo chất lượng, hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Chủ đầu tư trong thời gian ≤ 5 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Chủ đầu tư.

- Có cam kết: Ngày giao hàng sớm nhất: 1 ngày kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng; Ngày giao hàng muộn nhất: 5 ngày kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng.

- Nhà thầu cam kết giao cho chủ đầu tư khi giao hàng: Đối với hàng hóa nhập khẩu: Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ); Bản sao tờ khai hải quan, vận đơn, packing list, Giấy phép nhập khẩu theo quy định hiện hành và các tài liệu chứng minh thiết bị được thông quan hợp pháp với đầy đủ thông tin về hàng hóa như trong hợp đồng. Đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam: Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng đối với các thiết bị sản xuất trong nước; Số lưu hành nếu hàng hóa là thiết bị y tế.

- Trên đây là toàn bộ nội dung cam kết của Công ty chúng tôi với Chủ đầu tư và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật thực hiện nghiêm túc các cam kết trên. Trong mọi trường hợp không tuân thủ theo các nội dung cam kết trên, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm, xin ra khỏi gói thầu và chấp nhận bị xử lý như đã quy định trong E-HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ___, ngày __ tháng __ năm__ ĐẠI DIỆN CÔNG TY [Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

Mục 2. Bản vẽ: Không có

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Hàng hóa nhà thầu cung cấp trước khi được nghiệm thu sẽ được Chủ đầu tư kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương. Bất cứ hàng hóa nào không đảm bảo chất lượng theo Hợp đồng sẽ không được nghiệm thu.

- Chủ đầu tư có quyền từ chối bất kỳ hàng hóa, bộ phận hàng hóa nào không đáp ứng yêu cầu trong các buổi kiểm tra, thử nghiệm hoặc không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng. Nhà thầu phải thay thế bằng hàng hóa, bộ phận hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với các đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng và phải chịu tất cả chi phí liên quan đến việc thay thế hoặc điều chỉnh này. Sau đó Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra, thử nghiệm lại và chịu tất cả chi phí phát sinh, đồng thời thông báo cho Chủ đầu tư theo quy định.

- Chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra giám sát theo các bước sau (nếu có):

+ Kiểm tra các tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy phạm liên quan đến lắp đặt hàng hóa.

+ Kiểm tra tính hợp lệ của hàng hóa (CO, CQ, năm sản xuất, chứng từ nhập khẩu và các tài liệu liên quan...).

+ Kiểm tra tình trạng vận chuyển, đóng gói nguyên vẹn, đồng bộ của hàng hóa tại địa điểm giao hàng. Nếu phát hiện hư hỏng thì lập biên bản hiện trường.

+ Kiểm tra chất lượng và số lượng các bộ phận của thiết bị, phụ kiện vật tư trước lắp đặt, lập biên bản nghiệm thu.

+ Xem xét phương án lắp đặt phù hợp với tính năng của từng thiết bị như:  Điều kiện môi trường (nhiệt độ, độ ẩm) tại nơi đặt thiết bị, các điều kiện khác nhằm chống rung, chống bức xạ nhiệt…

+ Theo dõi giám sát quá trình lắp đặt và vận hành chạy thử không tải, có tải. Đảm bảo các thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị, phù hợp với yêu cầu của hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu cung cấp thiết bị.

+ Kiểm tra và bàn giao cho bên sử dụng: catalog, lý lịch máy, hướng dẫn vận hành bảo quản, hồ sơ kỹ thuật, chứng từ liên quan.