## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
|  | Bộ biến đổi quang điện ba tầng | Loại Y-42M; 3 tầng; Hệ số khuếch đại ánh sáng 3000 lần; Độ phân giải 20-30 vạch/mm; Đường kính màn huỳnh quang 28mm. |
|  | Bóng đèn hồng ngoại công suất cao | Điện áp 27V Công suất 200W |
|  | Phin lọc hồng ngoại cho đèn pha hồng ngoại | Đường kính 280mm Chiều dày 5mm Hệ số truyền qua trong dải bước sóng từ 800nm đến 1100nm lớn hơn 90% |
|  | Đèn chiếu sáng kính vạch kênh đêm | Điện áp 28V Công suất 4,8W |
|  | Đèn chiếu sáng kính vạch kênh ngày MH-26V-0.12A | Điện áp 26V Cường độ 0.12A |
|  | Khối biến áp cao áp | Điện áp ra 40kV Điện áp vào 27V |
|  | Khối nắn dòng cao áp 0,1A-40kV | Cường độ 0,1A Điện áp 40kV |
|  | Điện trở 0805-30кОм±5% | Điện trở 30KΩ Dung sai ±5% Nhiệt độ làm việc: -50C đến 500C |
|  | Điện trở công suất 3Ω/5W | Điện trở 3Ω Công suất 5W Dung sai ±5% Nhiệt độ làm việc: -50C đến 500C |
|  | Tụ điện 0805-NP0-50V-0,47мкФ±10% | 0805-NP0- Điện áo 50V Điện dung 0,47μF Sai số ±10% Nhiệt độ làm việc: -50C đến 500C |
|  | Đầu cáp chuyên dụng 2PM5 | Loại cáp 2PM5, điện áp 24 đến 32V, dòng điện cực đại 10A |
|  | Tụ điện 100 μF-25V | Điện dung 100 μF Điện áp 25V Sai số ±10% Nhiệt độ làm việc: -50C đến 500C |
|  | Tranzito P-217 | Loại P-217, công suất cực đại 30W, tần số cắt tối thiểu 0,1 MHz, Hệ số khuếch đại lớn hơn 15. Nhiệt độ làm việc: -50C đến 500C |
|  | Đi-ốt bán dẫn 26V/5W | Điện áp 26V Công suất 5W Sai số ±5% Nhiệt độ làm việc: -50C đến 500C |
|  | Đi-ốt Zener ổn áp 814V | Điện áp ổn định 814V, sai số 5% Nhiệt độ làm việc: -50C đến 500C |
|  | Cuộn cảm 50μH | Độ tự cảm 50μH; sai số 5% Nhiệt độ làm việc: -50C đến 500C |
|  | Chiết áp điều chỉnh 5Ω/10W | Điện trở 5Ω Công suất 10W Sai số ±5% Nhiệt độ làm việc: -50C đến 500C |
|  | Công tắc nguồn 27V-10W | Công tắc hai vị trí Điện áp 27V Công suất 10W |
|  | Cầu chì 27V-1A | Điệp áp 27V Cường độ 1A Sai số ±5% Nhiệt độ làm việc: -50C đến 500C |
|  | Cụm núm chỉ thị và dây nối | Giắc 2 chân, núm bấm bật nhả, dây dài 50cm |
|  | Đệm trán kính pháo thủ BMP-1 Hỗn hợp cao su HO-68-1HTA | Cao su HO-68-1HTA; Kích thước 194x80x60mm; Dày 3mm |
|  | Đệm tiếp mắt kính pháo thủ BMP-1; Hỗn hợp cao su HO-68-1HTA | Cao su HO-68-1HTA; Đường kính Φ64x16,5 Dày 2mm |
|  | Cao su đệm trán | Kích thước 28x36x108; Dày 3mm; Vật liệu cao su HO-68-1HTA |
|  | Cao su đệm mắt | Đường kính Φ44x20,4; Dày 1mm; Vật liệu cao su HO-68-1HTA |
|  | Cao su tay cầm | Đường kính Φ34x76; Dày 3mm; Vật liệu cao su HO-68-1HTA |
|  | Kính bảo vệ đầu kính ngoài K8;5 | Thuỷ tinh K8 Dày 5mm Hệ số truyền qua lớn hơn 98%; Sai số hình dạng nhỏ hơn 2 vòng quang |
|  | Gương quay đầu kính Hệ số phản xạ lớn hơn 85%, K8 | Hệ số phản xạ lớn hơn 85%, Thuỷ tinh K8; dày 7mm |
|  | Kính bảo vệ đầu kính trong Φ70; K8 | Đường kính Φ70; Thuỷ tinh K8; dày 10mm, hệ số truyền qua lớn hơn 98%; Sai số hình dạng nhỏ hơn 2 vòng quang. |
|  | Tấm chia chùm tia BK8;3 | Vật liệu BK8 Dày 3mm; hệ số truyền qua 50%; Sai số hình dạng nhỏ hơn 2 vòng quang. |
|  | Thấu kính dán 1 cụm vật kính (kênh đêm) Φ98;d=22; f = 70 | Đường kính Φ98; Dày d=22mm; Tiêu cự f = 70; Sai số hình dạng các mặt nhỏ hơn 2 vòng quang |
|  | Thấu kính lồi cụm vật kính (kênh đêm) Φ98;f=75,3; CTK12 | Đường kính Φ98; Tiêu cự f=75,3; vật liệu CTK12, Sai số hình dạng các mặt nhỏ hơn 2 vòng quang |
|  | Gương phản xạ dưới (kênh đêm) R>87%; K8, d=8mm | Hệ số phản xạ R>87%; Thuỷ tinh K8, Dày d=8mm; Sai số hình dạng các mặt nhỏ hơn 2 vòng quang |
|  | Thấu kính 3 vật kính (kênh đêm) Φ90; f = 85,47 | Đường kính Φ90; dày 5mm; Tiêu cự f = 85,47; Sai số hình dạng các mặt nhỏ hơn 2 vòng quang |
|  | Lăng kính kênh đêm AR-90;BK8 33x33mm | Loại lăng kính AR-90; Vật liệu BK8 Kích thước 33x33mm; Hệ số truyền qua lớn hơn 98%; Sai số hình dạng các mặt nhỏ hơn 2 vòng quang |
|  | Phin lọc kênh đêm Φ20;d=2,5; K8 | Đường kính Φ20; Dày d=2,5mm; Thuỷ tinh K8; Hệ số truyền qua trong dải bước sóng từ 800nm đến 1100nm lớn hơn 90% |
|  | Cụm đảo ảnh 1 kênh đêm f=50; Φ40 | Tiêu cự f=50; Đường kính Φ40; Hệ số truyền qua lớn hơn 98%; Sai số hình dạng các mặt nhỏ hơn 2 vòng quang |
|  | Cụm đảo ảnh 2 kênh đêm f=50; Φ40 | Tiêu cự f=50; Đường kính Φ40; Hệ số truyền qua lớn hơn 98%; Sai số hình dạng các mặt nhỏ hơn 2 vòng quang |
|  | Gương lật chuyển kênh ngày đêm R>85%; K8;d=3mm | Hệ số phản xạ R>85%; Thuỷ tinh K8; Dày d=3mm Sai số hình dạng nhỏ hơn 2 vòng quang |
|  | Cụm lăng kính dán Poro-180 | Loại lăng kính Poro-180; Hệ số truyền qua lớn hơn 98%; Sai số hình dạng các mặt nhỏ hơn 2 vòng quang |
|  | Thấu kính lõm TK1 cụm thị kính Φ60x8; CTK3 | Đường kính Φ60mm; dày 8mm; Vật liệu CTK3; Sai số hình dạng các mặt nhỏ hơn 2 vòng quang; Tiêu cự f = -45mm. |
|  | Thấu kính lồi TK2 cụm thị kính Φ60x14; TF2 | Đường kính Φ60 mm; dày 14mm; Vật liệu TF2; tiêu cự f = 75mm; Sai số hình dạng các mặt nhỏ hơn 2 vòng quang |
|  | Thấu kính dán TK3 cụm thị kính f=41,96; Φ65x17 | Tiêu cự f=41,96 mm; Đường kính Φ65mm; dày 17mm; Vật liệu TK3; Sai số hình dạng các mặt nhỏ hơn 2 vòng quang |
|  | Thấu kính dán TK4 cụm thị kính f=78,58; Φ60x18 | Tiêu cự f=78,58mm; Đường kính Φ60mm; dày 18mm; Vật liệu TK4; Sai số hình dạng các mặt nhỏ hơn 2 vòng quang. |
|  | Thấu kính dán TK5 cụm thị kính f=79,9; Φ45x1,2 | Tiêu cự f=79,9mm; Đường kính Φ45mm; chiều dày tâm 1,2mm; Vật liệu TK5; Sai số hình dạng các mặt nhỏ hơn 2 vòng quang |
|  | Thấu kính dán cụm vật kính (kênh ngày) f=88; Φ32x8,5 | Tiêu cự f=88mm; Đường kính Φ32mm; dày 8,5mm; Sai số hình dạng các mặt nhỏ hơn 2 vòng quang |
|  | Thấu kính chiếu sáng kênh ngày f=45; Φ40x6 | Tiêu cự f=45mm; Đường kính Φ40mm; dày 6mm; Sai số hình dạng các mặt nhỏ hơn 2 vòng quang |
|  | Vật kính chuẩn trực kính vạch f=48; Φ30x15 | Tiêu cự f=48mm; Đường kính Φ30mm; dày 15mm; Sai số hình dạng các mặt nhỏ hơn 2 vòng quang |
|  | Lưới chỉ thị kênh ngày Φ20; BK8 | Đường kính Φ20; Vật liệu BK8; chiều sâu nét khắc 0,05mm; độ rộng nét khắc 0,01mm. |
|  | Lưới chỉ thị kênh đêm Φ20; BK8 | Đường kính Φ20; Vật liệu BK8; chiều sâu nét khắc 0,05mm; độ rộng nét khắc 0,01mm. |
|  | Vòng ép cụm chuẩn trực | Vật liệu nhôm 6061, Đường kính ngoài M60x0,75, đường kính trong 58mm; Chiều dày 5mm, dung sai kích thước e8 |
|  | Vòng ép cụm đảo ảnh kênh đêm | Vật liệu nhôm 6061, Đường kính ngoài M50x0,75; đường kính trong 48mm; Chiều dày 5mm; dung sai kích thước e8 |
|  | Vòng ép cụm thị kính | Vật liệu Nhôm 6061, Đường kính ngoài 60mm, đường kính trong 58mm; Chiều dày 7mm, dung sai kích thước e8 |
|  | Vòng ép cụm vật kính | Nhôm 6061, Đường kính ngoài M90x1; đường kính trong 88mm; Chiều dày 8mm; dung sai kích thước e8 |
|  | Lăng kính đầu kính | Loại lăng kính AR-90; Thuỷ tinh K8 Kích thước 37x59x87,5mm; Sai số hình dạng các mặt nhỏ hơn 2 vòng quang. |
|  | Cụm thấu kính ghép đôi mặt tiếp của cụm vật kính | Tiêu cự f=95,84; Đường kính Φ29x10,4 Sai số hình dạng các mặt nhỏ hơn 2 vòng quang |
|  | Cụm lăng kính đảo ảnh | Loại lăng kính Poro II; Vật liệu CTK-12; Kích thước 32x32x16mm; Sai số hình dạng các mặt nhỏ hơn 2 vòng quang |
|  | Thấu kính ghép đôi mặt tiếp của cụm thị kính | Tiêu cự f=-45,33; Đường kính Φ23x11,8; Sai số hình dạng các mặt nhỏ hơn 2 vòng quang. |
|  | Thấu kính ngoài cùng cụm thị kính | Bán kính R1=13,95; Bán kính R2=31,58; Đường kính Φ23x5; Vật liệu TK2; Sai số hình dạng các mặt nhỏ hơn 2 vòng quang. |
|  | Tấm phẳng bảo vệ | Kích thước 84x47,7x5mm, Thủy tinh BK8 ГОСТ 3514-94 Hệ số truyền qua lớn hơn 98%; Sai số hình dạng các mặt nhỏ hơn 2 vòng quang. |
|  | Lăng kính giữa | Kích thước 84x47,7x20mm, Thủy tinh BK8 ГОСТ 3514-94; Hệ số truyền qua lớn hơn 98%; Sai số hình dạng các mặt nhỏ hơn 2 vòng quang. |
|  | Nắp bảo vệ | Kích thước 108x49x2mm, HK nhôm AlMg1SiCu TCVN 5910-1995; làm cùn các cạnh sắc. |
|  | Vít M2x4 TCVN 49.86 | Ren M2; Dài 4mm TCVN 49.86 |
|  | Vít M3x6 TCVN 49.86 | Ren M3 Dài 6 mm TCVN 49.86 |
|  | Vít M3x50 | M3-6gx50.58 TCVN 50.86 |
|  | Gioăng đầu kínhΦ250x4 | Loại gioăng: O-ring Vật liệu: Cao su Nitrile Butadiene Kích thước Φ250x4 Nhiệt độ làm việc: -25°C đến +100°C |
|  | Gioăng thân kính Φ(200-218)x1 | Loại gioăng: O-ring Vật liệu: Cao su Nitrile Butadiene Kích thước Φ(200-218)x1 Nhiệt độ làm việc: -25°C đến +100°C |
|  | Gioăng kín nước lăng kính đầu kính | Loại gioăng: O-ring Vật liệu: Cao su Nitrile Butadiene Kích thước Φ190x4 Nhiệt độ làm việc: -25°C đến +100°C |
|  | Gioăng kín nước thân kính | Loại gioăng: O-ring Vật liệu: Cao su Nitrile Butadiene Kích thước Φ250x4 Nhiệt độ làm việc: -25°C đến +100°C |
|  | Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí | Vặn vít M2-M10, kìm, búa, bộ lục lăng 1,5-6, Tháo vòng ép chữ H |
|  | Bộ dụng cụ tháo, lau lắp quang học | Hộp đựng bông, đế quấn bông, panh, bóng thổi, chổi lau. |
|  | Bộ dụng cụ đựng hóa chất | Lọ thủy tinh Borosilicate trong suốt dung tích 30ml, 50ml, 100ml |
|  | Hòm hộp đựng kính | Gỗ thông, Kích thước 300x450x200mm Chiều dày 15mm Sai số kích thước 2mm Sơn PU chống mối mọt |
|  | Acetone HP (CH3)2CO | Dung dịch không màu Nồng độ > 90% |
|  | Cồn quang học tuyệt đối 99° | Dung dịch không màu Nồng độ > 99,5% |
|  | Ete tinh khiết (C2H5)2O 99,5% | Dung dịch không màu Nồng độ > 99,5% |
|  | Carbonteltrachloride CCl4(PA) | Dung dịch không màu Nồng độ > 99,5% |
|  | Dung dịch Clo, ButanolCl, HCl, HClO, n-Butanol | Dung dịch không màu Nồng độ > 99,5% |
|  | Amyl alcohol CH3(CH2)3CH2OH | Dung dịch không màu Nồng độ > 99,5% |
|  | Methanol CH3OH | Dung dịch không màu Nồng độ > 99,5% |
|  | Silicol trung tính, dán thủy tinh với kim loại | Màu trắng Dán thủy tinh với kim loại |
|  | Bột đánh bóng quang học Aluminum oxide, đường kính hạt từ 0,5 đến 2 µm | Màu trắng Đường kính hạt từ 0,5 đến 2 µm |
|  | Bột mài quang học Carborundum Grit, đường kính hạt từ 5÷21µm | Màu đen xám Đường kính hạt từ 5÷21µm |
|  | Keo dán kính chuyên dụng BALZAM | Hệ số truyền qua lớn hơn 99%, Nhiệt độ nóng chảy 700C. |
|  | Keo dán chi tiết quang học UV | Loại keo UV; Hệ số truyền qua lớn hơn 99%, |
|  | Keo gắn kín quang học chuyên dụng YT-34 | Màu trắng sữa; thời gian đóng rắn 24 giờ. Dán thủy tinh và kim loại. |
|  | Keo 502 | Hiệu con voi, loại 10g |
|  | Keo lạnh quang học EVA | Loại keo EVA, chiều dày 0,38mm, Hệ số truyền qua lớn hơn 99%. |
|  | Bột ôxit Xeri, đường kính hạt từ 0,5÷5µm | Đường kính hạt từ 0,5÷5µm |
|  | Bột mài quang học M40 | M40; Đường kính hạt từ 80µm |
|  | Bột mài quang học M20 | M20; Đường kính hạt từ 60µm |
|  | Bột mài quang học M10 | M10; Đường kính hạt từ 40µm |
|  | Bột rà thô | Đường kính hạt từ 5÷21µm |
|  | Vật liệu mạ màng thấu quang MgF2 (nồng độ MgF2 > 98%) | Nồng độ MgF2 > 98%; |
|  | Vật liệu mạ màng thấu quang SiO2, (nồng độ SiO2 > 98%) | Nồng độ SiO2 > 98% |
|  | Vật liệu mạ màng phản xạ - Nhôm nguyên chất PA | Nhôm nguyên chất PA; nồng độ > 99% |
|  | Thiếc hàn không chì, đường kính 0,8 - 1mm | Đường kính 0,8 - 1mm; Nhiệt độ nóng chảy 217-227°C; Trọng lượng 100g; Hàm lượng chất trợ hàn 1.8% hoặc 2.0%. |
|  | Nhựa thông, nguyên chất 100% | Nguyên chất 100%; màu vàng, dạng rắn, nhiệt độ nóng chảy 120-128°C |
|  | Bông sạch quang học không bụi, chiều dài sợi bông không nhỏ hơn 50mm | Bông dạng sợi chiều dài sợi bông không nhỏ hơn 50mm |
|  | Bông quang học | 100% bông tự nhiên, không bụi |
|  | Mỡ bẫy bụi quang học TY38.101 1308-90 | Loại TY38.101 1308-90; Nhiệt độ nhỏ giọt: Không nhỏ hơn 180°C; Độ lún kim: Từ 280 đến 320 (đơn vị 10⁻¹ mm) ở 25°C; Giới hạn bền: Không nhỏ hơn 200 Pa ở 20°C; Phạm vi nhiệt độ hoạt động: Từ -60°C đến +200°C. |
|  | Mỡ Gôi - 54 | Tiêu chuẩn ГОСТ 3276-89; Nhiệt độ nhỏ giọt: Không nhỏ hơn 61°C; Phạm vi nhiệt độ hoạt động: Từ -40°C đến +50°C; Giới hạn bền: Không nhỏ hơn 150 Pa ở 40°C. |
|  | Nhựa chét kẽ ngoài | Màu đen, không mùi, Nhiệt độ chảy dẻo 700C. |
|  | Dầu RP7 0,5l | Loại bình xịt RP7 0,5l |
|  | Đệm lót cao su quang học, tấm dầy 0,5mm, 1mm | Dạng tấm dầy 0,5mm, 1mm |
|  | Nỉ đánh bóng kính, tấm dầy 2mm | Tấm dầy 2mm, độ cứng trung bình, Tỷ trọng: Khoảng 0.40 g/cm³ |
|  | Vải bảo quản quang học (khổ 0,75m) | Vải cotton 100%, màu trắng; khổ 0,75m; |
|  | Vải lau quang học | Vải thô, màu trắng |
|  | Vải bông quang học (khổ 0,75m) | Vải bông khổ 0,75m, màu trắng |
|  | Sơn lót, loại sơn 2 thành phần | Loại sơn 2 thành phần; thời gian khô từ 2 đến 4 giờ |
|  | Sơn bóng, gốc Alkyd | Sơn gốc Alkyd; loại khô nhanh |
|  | Giấy giáp thô (A4), độ mịn 240-320 | Khổ A4, Độ mịn 240-320 |
|  | Giấy giáp tinh (A4, độ mịn 800-1000 | Khổ A4 Độ mịn 800-1000 |
|  | Bóng thổi bụi | Cao su; dung tích 200 ml |
|  | Dao tem | Thép không gỉ |
|  | Giấy nhám | Độ mịn 800-1000; |
|  | Băng keo chuyên dụng sử dụng khi sơn kính, độ rộng bản 10mm | Độ rộng bản 10mm |
|  | Bột matit, ATM | Loại ATM; màu trắng |
|  | Sơn quân sự QS Cu-18 | Loại sơn QS Cu-18, màu xanh quân sự |
|  | Găng tay | Dệt kim; màu trắng |
|  | Hạt hút ẩm silicagel, kích thước hạt 2-4mm | Kích thước hạt 2-4mm; màu trắng |
|  | Túi nilon dầy 0,8mm, 200x300 | Dầy 0,8mm, Kích thước 200x300 |

Các yêu cầu khác:

- Hàng hóa: Mới, chưa qua sử dụng và được bảo hành tối thiểu 12 tháng.

- Cung cấp và vận chuyển hàng hóa 01 lần đến địa chỉ của Chủ đầu tư trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.