# Chương V: YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

### Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

#### 1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Công ty Nhiệt điện Duyên Hải – Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1;

- Tên kế hoạch mua sắm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 5-SXKD) các gói thầu thuộc nguồn vốn sản xuất kinh doanh điện năm 2025 – Công ty Nhiệt điện Duyên Hải;

- Tên gói thầu: 46MSHH-SXKD-2025: Cung cấp các loại van và phụ kiện của van phục vụ công tác sửa chữa (đợt 2) cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3;

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Địa điểm cung cấp: Kho Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - khóm Mù U, phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 210 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành cung cấp hàng hóa. Trong đó, thời gian cung cấp hàng hóa là 150 ngày, thời gian thanh quyết toán hợp đồng 60 ngày.

- Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông tin về ký mã hiệu/Nhà sản xuất theo thiết kế/nhà sản xuất chủ đầu tư đang sử dụng | Hạng mục yêu cầu chứng minh tương đương |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|  | Bộ gioăng làm kín (Seal kit) | Hàng hóa mua sắm theo thông số Van: Body size: 150mm, Class: 300, Serial No: 1000002774626, Mã đặt hàng: VJ1210-1507510-3, Tag No: 20LCA53AA101 NSX: Celeros Flow Technology | x |
|  | Bộ gioăng làm kín (Seal kit) | Hàng hóa mua sắm theo thông số Van: Mã đặt hàng: VJ1410-1859486-1, Serial No: 1000002941303, Body size: 150mm, Class: 2500 NSX: Celeros Flow Technology | x |
|  | Bộ gioăng làm kín (Seal kit) | Hàng hóa mua sắm theo thông số Van: Mã đặt hàng: VJ1410-1859486-2, Tag No: 32LAH11AA001, Serial No: 1000002941307, Body size: 100mm, Class: 2500 NSX: Celeros Flow Technology | x |
|  | Bộ Gioăng làm kín (Seal kit) | Hàng hóa mua sắm theo thông số Van: Mã đặt hàng: VJ1210-1507510-11; Serial No: 1000002774634; Class: 300, Size: 200mm; NSX: Celeros Flow Technology | x |
|  | Bộ Gioăng làm kín (Seal kit) van | Hàng hóa mua sắm theo thông số Van: Mã mua hàng: VJ1210-1507047-6; Tag No: 10LCH10AA101, Serial No. 1000002774395; Class: 900, Size: 100mm NSX: Celeros Flow Technology | x |
|  | Bộ Gioăng làm kín (Seal kit) van | Hàng hóa mua sắm theo thông số Van: Mã mua hàng: VJ1210-1507047-7; Tag No: 10LCH20AA101, Serial No. 1000002774396; Class: 600, Size: 200mm NSX: Celeros Flow Technology | x |
|  | Bộ seal làm kín của van điện từ | Model: 990413007 Dòng 1-T-13A cavity buna-N cartridge seal kit (Dùng cho van điện từ DTDAXHN) NSX: Sun Hydraulics | x |
|  | Buồng phân phối hơi (Disc Stack) | Hàng hóa mua sắm theo thông số Van: Serial No: 1000002941303, Body size: 150mm, Class: 2500, Flow: 275 Mtan/hr, P: 25.9 Mpag, NSX: Celeros Flow Technology | x |
|  | Buồng phân phối hơi (Disc Stack) | Hàng hóa mua sắm theo thông số Van: Tag No: 32LAH11AA001, Serial No: 1000002941307, Body size: 100mm, Class: 2500 NSX: Celeros Flow Technology | x |
|  | Cụm ty van (Plug Assembly) | Hàng hóa mua sắm theo thông số Van: Serial No: 1000002941303, Body size: 150mm, Class: 2500, Flow: 275 Mtan/hr, P: 25.9 Mpag, NSX: Celeros Flow Technology | x |
|  | Cụm ty van (Plug Assembly) | Hàng hóa mua sắm theo thông số Van: Tag No: 32LAH11AA001, Serial No: 1000002941307, Body size: 100mm, Class: 2500 NSX: Celeros Flow Technology | x |
|  | Đĩa van (Seat Valve) | Hàng hóa mua sắm theo thông số Van: Serial No: 1000002941303, Body size: 150mm, Class: 2500, Flow: 275 Mtan/hr, P: 25.9 Mpag NSX: Celeros Flow Technology | x |
|  | Đĩa van (Seat Valve) | Hàng hóa mua sắm theo thông số Van: Tag No: 32LAH11AA001, Serial No: 1000002941307, Body size: 100mm, Class: 2500 NSX: Celeros Flow Technology | x |
|  | Đĩa van phòng nổ | Product no: ZD-FBZ-800 Detonating Pressure: 22KPa Return Presssure: ≤5Kpa NSX: Changchun Zhongdian zhengjin Technology Co.,Ltd | x |
|  | Gioăng làm kín (Spiral Gasket) | Gasket Đàn Hồi LeFnolik, Type US-1104, Size: OD524xID484x4.5mm, SS316L, Vật liệu làm kín :Pure Graphite 99 theo tiêu chuẩn ( ASTM F2168 Class 2A, Corrosion inhibitor, Weigh loss <4%/h, Carbon:99%), Pressure 320 Bar, Temp: 550°C, NSX: SIU | x |
|  | Màng van | Kích thước: ø20 x ø290 x 3-30 Vật liệu: Cao su bố vải |  |
|  | Ty van | Kích thước: Ø45x980mm Vật liệu: C45 (Chi tiết các kích thước theo bản vẽ đính kèm) |  |
|  | Van 01 chiều cánh lật (Wafer Check Valve) | Kích thước: DN150 (D160) PN10 Vật liệu thân: uPVC Gioăng làm kín: Viton Kiểu lắp: Wafer. Chiều dày van: 25mm Môi trường làm việc: Nước biển. |  |
|  | Van 03 ngã điều khiển bằng khí nén (Pneumatic Actuated Three Way Ball Valve) | Size: 3/8 Inch, Pressures: 1000WOG Material: CF8M; Ends: Threaded; Ports: T-Ports; Trim: RTFE Seats; PTFE Packing & Gasket; VitonTM O-Ring. Working pressure:1000Psi(6.895Mpa) (Không bao gồm phần điều khiển) NSX: Ohio valve | x |
|  | Van 1 chiều thủy lực | Type: RVP-16-01.X NSX: HYDAC | x |
|  | Van 1 chiều thủy lực nâng hạ cần | Type: SL30PA1-4X NSX: REXROTH | x |
|  | Van an toàn kiểu lò xo | Type: A48Y-100 Đường kính danh nghĩa: 80mm Đường kính đầu ra: 100mm Áp suất danh nghĩa: 10 Mpa Áp suất mở thiết kế: 6,4 - 8,0 Mpa Chiều cao mở: 12,5mm Áp suất cài đặt: 7,02 Mpa Nhiệt độ: ≤ 3500C NSX: KTZ | x |
|  | Van bi nhựa rắc co đôi (van tay) | Ø49mm, vật liệu: U.PVC |  |
|  | Van bi tay gạt | Kích thước: DN25 (1 inch) Kiểu kết nối: ren trong Vật liệu: Inox 304 |  |
|  | Van bướm | Size: DN150 (6"), PN10 Type-57IL Isolator Lug Butterfly Valves Kiểu lắp: Wafer. Thân van: PVC. Đĩa van: PVDF Trục: 316SS Lớp lót: EPDM. Làm việc ở môi trường hóa chất. Điều khiển bằng tay gạt. NSX: Asahi | x |
|  | Van bướm hiệu suất cao | Model: R477 Size: DN250, PN25 Kiểu lắp: Wafer; Thân van: 1.0619/ASTM A216 WCB Đĩa van: 1.4408/ASTM A351 CF8M Trục: 1.4542/ASTM 564 630 UNS S17400 Liner materials: PTFE Chiều dày van L=83mm; (Điều khiển bằng tay quay/Actuator version: Gearbox, die-cast aluminium casing: GB232) NSX: GEMU | x |
|  | Van cầu (Globe valve) | Type: Y GLOBE STOP VALVE; Fig: 13G5CJ-F225E-03-2; SO#: CO-088884; Size: 1.25 Inch; ASME: 3045, B16.34-LTD; Pressure: ≥ 4641 PSI, Wog: 7613 PSI, Seat: CO-CR, BKST: CO-CR DISC: CO-CR, Body: F22; Yoke: F22, Stem: CR13 Connect: butt welded ends NSX: Conval valve | x |
|  | Van cầu điều khiển bằng khí nén (Globe valve) | Hàng hóa mua sắm theo thông số Van: Model: Y-Globe Valve, Type: BLY020IT0971BW, Size: 2'', Class: 900LB, Connection: BW, Operation model: Pneumatic (Không bao gồm bộ điều khiển) NSX: Cesare Bonetti S.p.A | x |
|  | Van cầu điều khiển bằng khí nén | Hàng hóa mua sắm theo thông số Van: Model: Y-Globe Valve, Type: BLY015IT0971BW, Size: 1-1/4'', Class: 900LB, Connection: BW, Operation model: Pneumatic (Không bao gồm bộ điều khiển) NSX: Cesare Bonetti S.p.A | x |
|  | Van cầu điều khiển bằng khí nén | Hàng hóa mua sắm theo thông số Van: Model: Y-Globe Valve, Type: BLY020IT0922BW, Size: 2'', Class: 900LB, Connection: BW, Operation mode: Pneumatic (Không bao gồm bộ điều khiển) NSX: Cesare Bonetti S.p.A | x |
|  | Van cầu điều khiển bằng khí nén | Hàng hóa mua sắm theo thông số Van: Model: Y-Globe Valve, Type: BLY030IT0971BW, Size: 3'', Class: 900LB, Connection: BW, Operation model: Pneumatic (Không bao gồm bộ điều khiển) NSX: Cesare Bonetti S.p.A | x |
|  | Van cầu điều khiển bằng khí nén | Type: Y GLOBE STOP VALVE; Fig: 13G5DJ-F225E-11-2; SO#: CO-088884; Size: 1.25 Inch; ASME: 3045, B16.34-LTD; Pressure: ≥ 4641 PSI, Wog: 7613 PSI, Seat: CO-CR, BKST: CO-CR DISC: CO-CR, Body: F22; Yoke: F22, Stem: CR13 Connect: butt welded ends (Không bao gồm bộ điều khiển) NSX: Conval valve | x |
|  | Van cầu điều khiển bằng khí nén (Globe Valve) | Size: 1 ", Class: 800LBS, FIG No: B05-2074B-02TY, S/N: Encordiamod 2012006005015, Tiêu chuẩn ANSI: B16.34, Material body: A105N, Disc: 13Cr (410 or CA15), Seat: STL, Stem: 410. (Không bao gồm bộ điều khiển) NSX: Velan | x |
|  | Van cầu điều khiển bằng khí nén (ball valve) | Model: RSVP-UL-A105; Size: DN65mm, Ends: B/W; Bore: 33mm (2.5'') Rating: 260 Pn (1500#). Stem: 431SS Nitrided; Ball: 410/CC. Seat: 410/CC (Không bao gồm phần điều khiển) NSX: MOGAS-USA | x |
|  | Van cầu điều khiển bằng khí nén | Type: Y GLOBE STOP VALVE; Fig: 11G5ZJ-1058H, Size: 3.00 Inch; ASME: 1195, B16.34-STD; PO#: DTCC99KJ13009/D600K-799110F003, Pressure max: 6917 PSI DP, Wog: 2950 PSI, Seat: CO-CR, BKST: CO-CR DISC: CO-CR, Body: F22; Yoke: F22, Stem: CR13 Connect: butt welded ends (Không bao gồm phần điều khiển) NSX: Conval valve | x |
|  | Van change over | Order number: 617-28619-1 Product description (PB): CHANGE-OVER DEVICE DU1-GK Actuation type (BA): Pressure-controlled Functional monitoring (FB): Indicating pin NSX: SKF | x |
|  | Van cổng điều khiển bằng điện (Electric gate valve) | Type: Z941X-10Q, DN: 80, PN10, Vật liệu ty van: Inox 304, Thân van: gang xám (GG25); Đĩa van: gang cầu phủ EPDM. Môi trường làm việc: Nước thải NSX: Tianjin Freya Automation Technology Co.,Ltd | x |
|  | Van cổng | Model: RVHX-0080-16-D2R; DN80, PN16 NSX: Shin yi | x |
|  | Van điện | Model: UM-1 Điện áp: AC220V, 50/60 Hz Power: 15 W Current: 0.5A NSX: Unid | x |
|  | Van điện từ | Model: TDF-125 Điện áp: 400VAC Áp suất: 0.05MPA NSX: Juilu Pump And Valve Manufacturer Co.,Ltd | x |
|  | Van điện từ | Model: VP742R-5DZ1-04A PILOT PRESS: 0,2-0,7Mpa VOLTAGE 24 VDC NSX: SMC | x |
|  | Van kim (Needle Valve) | Model: SS-6NBSW8T-G NSX: Swagelok | x |
|  | Van kim (Needle Valves) | Model: SS-6NBSW8T-G Kích thước: 1/2 inch Áp suất: 6000 psi (413 bar) Vật liệu: 316 SS Kiểu kết nối: kết nối bằng mối hàn NSX: Swagelok | x |
|  | Van màng | Type: V72MH; Size: DN200, PN10; Body material: PVDF, Seal material/Diaphramg: PTFE, Connection/ Flanged end, (V72MHGDFD200) NSX: ASAHI Valve | x |
|  | Van màng | Type: V14MH; Size: DN40, PN10; Body material: PVDF, Seal material/Diaphramg: PTFE, Connection/ Flanged end: DIN, (V14MHGTFD040) NSX: ASAHI Valve | x |
|  | Van màng điều khiển bằng khí nén (Pneumatically operated diaphragm valve) | Model: GEMU 620 Size: DN25, Pn10, Temperature: 0-100 độ C, Body materrial: EN-GJS-500-7 (GGG50)/PFA Lined, Diaphragm: PTFE/EPDM (two-piece), Actutor: PP Reinforced (Không bao gồm bộ điều khiển) NSX: GEMU valve | x |
|  | Van màng điều khiển bằng khí nén (Pneumatically operated diaphragm valve) | Model: GEMU 620 Size: DN40, Pn10, Temperature: 0-100 độ C, Body materrial: EN-GJS-500-7 (GGG50)/PFA Lined, Diaphragm: PTFE/EPDM (two-piece), Actutor: PP Reinforced (Không bao gồm bộ điều khiển) NSX: GEMU valve | x |
|  | Van màng điều khiển bằng khí nén (Pneumatically operated diaphragm valve) | Model: GEMU 620 Size: DN65, Pn10, Temperature: 0-100 độ C, Body materrial: EN-GJS-500-7 (GGG50)/PFA Lined, Diaphragm: PTFE/EPDM (two-piece), Actutor: PP Reinforced (Không bao gồm bộ điều khiển) NSX: GEMU valve | x |
|  | Van màng điều khiển bằng khí nén (Pneumatically operated diaphragm valve) | Model: GEMU 620 Size: DN80, Pn10, Temperature: 0-100 độ C, Body materrial: EN-GJS-500-7 (GGG50)/PFA Lined, Diaphragm: PTFE/EPDM (two-piece), Actutor: PP Reinforced (Không bao gồm bộ điều khiển) NSX: GEMU valve | x |
|  | Van nhựa | Kích thước: Ø34mm Chất liệu: nhựa u-PVC |  |
|  | Van tay | Mã sản phẩm: SS-8GUF8-G (Van 1/2in Female NPT, Thân van & tay cầm 316SS, WP: 403 bar @37 độ, 252 bar @343 độ C) NSX: Swagelok | x |
|  | Van tay | Model: SS-8GUF8-G (Van 1/2in Female NPT, Thân van & tay cầm 316SS, WP: 403 bar @37 độ, 252 bar @343 độ C) NSX: Swagelok | x |
|  | Van xả khí tự động | Air release valve CARX-10Q DN200, PN1.0Mpa, Material: QT450 (Body), Floating Ball: SS316L Sealing material: Nitrile rubber Kiểu lắp: mặt bích NSX: Zhengzhou Free Fluid Control Technology Co.,Ltd | x |

#### 1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

#### a) Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Đối với hàng hóa chào thầu là hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ bản gốc hoặc bản sao y công chứng các tài liệu trong quá trình thực hiện hợp đồng gồm: Chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương do nhà sản xuất phát hành; Chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) và bản chụp tờ khai hải quan có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu.

- Đối với hàng hóa chào thầu là hàng hóa sản xuất Việt Nam: Nhà thầu phải cung cấp bản gốc trong quá trình thực hiện hợp đồng gồm: Chứng chỉ chất lượng sản phẩm hàng hóa (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương (giấy chứng nhận xuất xưởng) do nhà sản xuất phát hành.

-	Hàng hóa phải mới 100%, được đóng gói, bảo quản theo quy cách và tiêu chuẩn của nhà sản xuất trước khi bàn giao tại kho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải.

-	Hàng hóa phải đáp ứng yêu cầu về tính năng vận hành, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành có liên quan.

- Hàng hóa phải đảm bảo đồng bộ, tương thích với thiết bị hiện hữu của bên mời thầu, cụ thể:

+ Không gây ảnh hưởng tới đặc tính vận hành của thiết bị: Công suất, hiệu suất, tuổi thọ (không gián tiếp là nguyên nhân phát sinh làm hư hỏng các bộ phận còn lại của thiết bị).

- Hỗ trợ chủ đầu tư dịch vụ kỹ thuật (bao gồm cử cán bộ kỹ thuật), khi có yêu cầu nhưng không phát sinh chi phí.

b) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết

b1) Thông số kỹ thuật:

- Hàng hóa cung cấp phải đúng chủng loại, đúng thông số kỹ thuật, phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hàng hóa như mô tả trong bảng yêu cầu về kỹ thuật tại điểm c mục 1.2.

- Vật tư, thiết bị được cung cấp cho gói thầu phải có ký mã hiệu, nhãn mác, thông số kỹ thuật rõ ràng theo quy định của nhà sản xuất.

b2) Nhà sản xuất và xuất xứ hàng hóa

Nhà thầu phải chào hàng hóa có xuất xứ rõ ràng trong E-HSDT bao gồm tên đầy đủ của Nhà sản xuất, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất/chế tạo ra hàng hóa đó. Nhà sản xuất được quy định tại ghi chú (1) của Bảng số 01 và Bảng số 02 Mục 2 Chương III của E-HSMT.

b3) Tài liệu kỹ thuật

- Tài liệu kỹ thuật nhà thầu phải cung cấp theo E-HSDT để chứng hàng hóa Nhà thầu chào có thông số kỹ thuật và chất lượng hàng hóa là phù hợp hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT.

- Lập bảng so sánh giữa thông số kỹ thuật của hàng hóa đề xuất và yêu cầu kỹ thuật của HSMT. Các tài liệu (catalogue, datasheet,…) của từng thiết bị để chứng minh việc đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật nêu trên.

b4) Đối với hàng hóa nhà thầu chào tương đương:

Nhà thầu được phép chào hàng hóa tương đương đối với các hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, trường hợp hàng hóa nhà thầu chào của nhà sản xuất khác với nhà sản xuất như mô tả tại Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu bên mời thầu tại Mục 1.1 của Chương V, Nhà thầu phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, cụ thể:

(i) Lập bảng so sánh chi tiết tính tương đương hoặc tốt hơn với vật tư, thiết bị gốc của bên mời thầu, không giới hạn các điểm sau:

- Các tài liệu kỹ thuật/bản vẽ của hàng hóa nhà thầu chào;

- Các yêu cầu về tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị, chứng chỉ/chứng nhận chất lượng hàng hóa của đơn vị có thẩm quyền cấp.

(ii) Xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa chào tương đương trong E-HSDT phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tương thích đồng bộ với công nghệ, thiết bị/hệ thống hiện hữu của bên mời thầu:

(iii) Cung cấp tối thiểu 01 hợp đồng/dự án đã hoàn thành kèm theo bản xác nhận của đơn vị sử dụng cuối cùng (xác nhận phải ghi rõ thông tin địa chỉ đơn vị sử dụng; email, số điện thoại của người đại diện/lãnh đạo của đơn vị sử dụng) về chất lượng hàng hóa mà nhà thầu chào tương đương (phù hợp với chủng loại, tính chất với hàng hóa của gói thầu đang xét) đã được sử dụng ít nhất 24 tháng đáp ứng yêu cần vận hành ổn định.

(iv) Nhà thầu cam kết chịu toàn bộ chi phí bồi thường các thiệt hại gây ra do sự không tương thích hoặc do lỗi vật tư, thiết bị nhà thầu cung cấp gây ra cho các thiết bị/hệ thống của chủ đầu tư sau khi lắp đặt, vận hành chạy thử và trong thời gian bảo hành.

c) Yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa:

- Hàng hóa được xem là phù hợp khi Nhà thầu cung cấp đầy đủ các tài liệu để chứng minh việc đáp ứng các yêu cầu của HSMT, bao gồm các yêu cầu về kỹ thuật như sau:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ gioăng làm kín (Seal kit) | Hàng hóa mua sắm theo thông số Van: Body size: 150mm, Class: 300, Serial No: 1000002774626, Mã đặt hàng: VJ1210-1507510-3, Tag No: 20LCA53AA101 |  |
|  | Bộ gioăng làm kín (Seal kit) | Hàng hóa mua sắm theo thông số Van: Mã đặt hàng: VJ1410-1859486-1, Serial No: 1000002941303, Body size: 150mm, Class: 2500 |  |
|  | Bộ gioăng làm kín (Seal kit) | Hàng hóa mua sắm theo thông số Van: Mã đặt hàng: VJ1410-1859486-2, Tag No: 32LAH11AA001, Serial No: 1000002941307, Body size: 100mm, Class: 2500 |  |
|  | Bộ Gioăng làm kín (Seal kit) | Hàng hóa mua sắm theo thông số Van: Mã đặt hàng: VJ1210-1507510-11; Serial No: 1000002774634; Class: 300, Size: 200mm; |  |
|  | Bộ Gioăng làm kín (Seal kit) van | Hàng hóa mua sắm theo thông số Van: Mã mua hàng: VJ1210-1507047-6; Tag No: 10LCH10AA101, Serial No. 1000002774395; Class: 900, Size: 100mm |  |
|  | Bộ Gioăng làm kín (Seal kit) van | Hàng hóa mua sắm theo thông số Van: Mã mua hàng: VJ1210-1507047-7; Tag No: 10LCH20AA101, Serial No. 1000002774396; Class: 600, Size: 200mm |  |
|  | Bộ seal làm kín của van điện từ | Model: 990413007 Dòng 1-T-13A cavity buna-N cartridge seal kit (Dùng cho van điện từ DTDAXHN) |  |
|  | Buồng phân phối hơi (Disc Stack) | Hàng hóa mua sắm theo thông số Van: Serial No: 1000002941303, Body size: 150mm, Class: 2500, Flow: 275 Mtan/hr, P: 25.9 Mpag, |  |
|  | Buồng phân phối hơi (Disc Stack) | Hàng hóa mua sắm theo thông số Van: Tag No: 32LAH11AA001, Serial No: 1000002941307, Body size: 100mm, Class: 2500 |  |
|  | Cụm ty van (Plug Assembly) | Hàng hóa mua sắm theo thông số Van: Serial No: 1000002941303, Body size: 150mm, Class: 2500, Flow: 275 Mtan/hr, P: 25.9 Mpag, |  |
|  | Cụm ty van (Plug Assembly) | Hàng hóa mua sắm theo thông số Van: Tag No: 32LAH11AA001, Serial No: 1000002941307, Body size: 100mm, Class: 2500 |  |
|  | Đĩa van (Seat Valve) | Hàng hóa mua sắm theo thông số Van: Serial No: 1000002941303, Body size: 150mm, Class: 2500, Flow: 275 Mtan/hr, P: 25.9 Mpag |  |
|  | Đĩa van (Seat Valve) | Hàng hóa mua sắm theo thông số Van: Tag No: 32LAH11AA001, Serial No: 1000002941307, Body size: 100mm, Class: 2500 |  |
|  | Đĩa van phòng nổ | Product no: ZD-FBZ-800 Detonating Pressure: 22KPa Return Presssure: ≤5Kpa |  |
|  | Gioăng làm kín (Spiral Gasket) | Gasket Đàn Hồi LeFnolik, Type US-1104, Size: OD524xID484x4.5mm, SS316L, Vật liệu làm kín :Pure Graphite 99 theo tiêu chuẩn ( ASTM F2168 Class 2A, Corrosion inhibitor, Weigh loss <4%/h, Carbon:99%), Pressure 320 Bar, Temp: 550°C, |  |
|  | Màng van | Kích thước: ø20 x ø290 x 3-30 Vật liệu: Cao su bố vải |  |
|  | Ty van | Kích thước: Ø45x980mm Vật liệu: C45 (Chi tiết các kích thước theo bản vẽ đính kèm) |  |
|  | Van 01 chiều cánh lật (Wafer Check Valve) | Kích thước: DN150 (D160) PN10 Vật liệu thân: uPVC Gioăng làm kín: Viton Kiểu lắp: Wafer. Chiều dày van: 25mm Môi trường làm việc: Nước biển. |  |
|  | Van 03 ngã điều khiển bằng khí nén (Pneumatic Actuated Three Way Ball Valve) | Size: 3/8 Inch, Pressures: 1000WOG Material: CF8M; Ends: Threaded; Ports: T-Ports; Trim: RTFE Seats; PTFE Packing & Gasket; VitonTM O-Ring. Working pressure:1000Psi(6.895Mpa) (Không bao gồm phần điều khiển) |  |
|  | Van 1 chiều thủy lực | Type: RVP-16-01.X |  |
|  | Van 1 chiều thủy lực nâng hạ cần | Type: SL30PA1-4X |  |
|  | Van an toàn kiểu lò xo | Type: A48Y-100 Đường kính danh nghĩa: 80mm Đường kính đầu ra: 100mm Áp suất danh nghĩa: 10 Mpa Áp suất mở thiết kế: 6,4 - 8,0 Mpa Chiều cao mở: 12,5mm Áp suất cài đặt: 7,02 Mpa Nhiệt độ: ≤ 3500C |  |
|  | Van bi nhựa rắc co đôi (van tay) | Ø49mm, vật liệu: U.PVC |  |
|  | Van bi tay gạt | Kích thước: DN25 (1 inch) Kiểu kết nối: ren trong Vật liệu: Inox 304 |  |
|  | Van bướm | Size: DN150 (6"), PN10 Type-57IL Isolator Lug Butterfly Valves Kiểu lắp: Wafer. Thân van: PVC. Đĩa van: PVDF Trục: 316SS Lớp lót: EPDM. Làm việc ở môi trường hóa chất. Điều khiển bằng tay gạt. |  |
|  | Van bướm hiệu suất cao | Model: R477 Size: DN250, PN25 Kiểu lắp: Wafer; Thân van: 1.0619/ASTM A216 WCB Đĩa van: 1.4408/ASTM A351 CF8M Trục: 1.4542/ASTM 564 630 UNS S17400 Liner materials: PTFE Chiều dày van L=83mm; (Điều khiển bằng tay quay/Actuator version: Gearbox, die-cast aluminium casing: GB232) |  |
|  | Van cầu (Globe valve) | Type: Y GLOBE STOP VALVE; Fig: 13G5CJ-F225E-03-2; SO#: CO-088884; Size: 1.25 Inch; ASME: 3045, B16.34-LTD; Pressure: ≥ 4641 PSI, Wog: 7613 PSI, Seat: CO-CR, BKST: CO-CR DISC: CO-CR, Body: F22; Yoke: F22, Stem: CR13 Connect: butt welded ends |  |
|  | Van cầu điều khiển bằng khí nén (Globe valve) | Hàng hóa mua sắm theo thông số Van: Model: Y-Globe Valve, Type: BLY020IT0971BW, Size: 2'', Class: 900LB, Connection: BW, Operation model: Pneumatic (Không bao gồm bộ điều khiển) |  |
|  | Van cầu điều khiển bằng khí nén | Hàng hóa mua sắm theo thông số Van: Model: Y-Globe Valve, Type: BLY015IT0971BW, Size: 1-1/4'', Class: 900LB, Connection: BW, Operation model: Pneumatic (Không bao gồm bộ điều khiển) |  |
|  | Van cầu điều khiển bằng khí nén | Hàng hóa mua sắm theo thông số Van: Model: Y-Globe Valve, Type: BLY020IT0922BW, Size: 2'', Class: 900LB, Connection: BW, Operation mode: Pneumatic (Không bao gồm bộ điều khiển) |  |
|  | Van cầu điều khiển bằng khí nén | Hàng hóa mua sắm theo thông số Van: Model: Y-Globe Valve, Type: BLY030IT0971BW, Size: 3'', Class: 900LB, Connection: BW, Operation model: Pneumatic (Không bao gồm bộ điều khiển) |  |
|  | Van cầu điều khiển bằng khí nén | Type: Y GLOBE STOP VALVE; Fig: 13G5DJ-F225E-11-2; SO#: CO-088884; Size: 1.25 Inch; ASME: 3045, B16.34-LTD; Pressure: ≥ 4641 PSI, Wog: 7613 PSI, Seat: CO-CR, BKST: CO-CR DISC: CO-CR, Body: F22; Yoke: F22, Stem: CR13 Connect: butt welded ends (Không bao gồm bộ điều khiển) |  |
|  | Van cầu điều khiển bằng khí nén (Globe Valve) | Size: 1 ", Class: 800LBS, FIG No: B05-2074B-02TY, S/N: Encordiamod 2012006005015, Tiêu chuẩn ANSI: B16.34, Material body: A105N, Disc: 13Cr (410 or CA15), Seat: STL, Stem: 410. (Không bao gồm bộ điều khiển) |  |
|  | Van cầu điều khiển bằng khí nén (ball valve) | Model: RSVP-UL-A105; Size: DN65mm, Ends: B/W; Bore: 33mm (2.5'') Rating: 260 Pn (1500#). Stem: 431SS Nitrided; Ball: 410/CC. Seat: 410/CC (Không bao gồm phần điều khiển) |  |
|  | Van cầu điều khiển bằng khí nén | Type: Y GLOBE STOP VALVE; Fig: 11G5ZJ-1058H, Size: 3.00 Inch; ASME: 1195, B16.34-STD; PO#: DTCC99KJ13009/D600K-799110F003, Pressure max: 6917 PSI DP, Wog: 2950 PSI, Seat: CO-CR, BKST: CO-CR DISC: CO-CR, Body: F22; Yoke: F22, Stem: CR13 Connect: butt welded ends (Không bao gồm phần điều khiển) |  |
|  | Van change over | Order number: 617-28619-1 Product description (PB): CHANGE-OVER DEVICE DU1-GK Actuation type (BA): Pressure-controlled Functional monitoring (FB): Indicating pin |  |
|  | Van cổng điều khiển bằng điện (Electric gate valve) | Type: Z941X-10Q, DN: 80, PN10, Vật liệu ty van: Inox 304, Thân van: gang xám (GG25); Đĩa van: gang cầu phủ EPDM. Môi trường làm việc: Nước thải |  |
|  | Van cổng | Model: RVHX-0080-16-D2R; DN80, PN16 |  |
|  | Van điện | Model: UM-1 Điện áp: AC220V, 50/60 Hz Power: 15 W Current: 0.5A |  |
|  | Van điện từ | Model: TDF-125 Điện áp: 400VAC Áp suất: 0.05MPA |  |
|  | Van điện từ | Model: VP742R-5DZ1-04A PILOT PRESS: 0,2-0,7Mpa VOLTAGE 24 VDC |  |
|  | Van kim (Needle Valve) | Model: SS-6NBSW8T-G |  |
|  | Van kim (Needle Valves) | Model: SS-6NBSW8T-G Kích thước: 1/2 inch Áp suất: 6000 psi (413 bar) Vật liệu: 316 SS Kiểu kết nối: kết nối bằng mối hàn |  |
|  | Van màng | Type: V72MH; Size: DN200, PN10; Body material: PVDF, Seal material/Diaphramg: PTFE, Connection/ Flanged end, (V72MHGDFD200) |  |
|  | Van màng | Type: V14MH; Size: DN40, PN10; Body material: PVDF, Seal material/Diaphramg: PTFE, Connection/ Flanged end: DIN, (V14MHGTFD040) |  |
|  | Van màng điều khiển bằng khí nén (Pneumatically operated diaphragm valve) | Model: GEMU 620 Size: DN25, Pn10, Temperature: 0-100 độ C, Body materrial: EN-GJS-500-7 (GGG50)/PFA Lined, Diaphragm: PTFE/EPDM (two-piece), Actutor: PP Reinforced (Không bao gồm bộ điều khiển) |  |
|  | Van màng điều khiển bằng khí nén (Pneumatically operated diaphragm valve) | Model: GEMU 620 Size: DN40, Pn10, Temperature: 0-100 độ C, Body materrial: EN-GJS-500-7 (GGG50)/PFA Lined, Diaphragm: PTFE/EPDM (two-piece), Actutor: PP Reinforced (Không bao gồm bộ điều khiển) |  |
|  | Van màng điều khiển bằng khí nén (Pneumatically operated diaphragm valve) | Model: GEMU 620 Size: DN65, Pn10, Temperature: 0-100 độ C, Body materrial: EN-GJS-500-7 (GGG50)/PFA Lined, Diaphragm: PTFE/EPDM (two-piece), Actutor: PP Reinforced (Không bao gồm bộ điều khiển) |  |
|  | Van màng điều khiển bằng khí nén (Pneumatically operated diaphragm valve) | Model: GEMU 620 Size: DN80, Pn10, Temperature: 0-100 độ C, Body materrial: EN-GJS-500-7 (GGG50)/PFA Lined, Diaphragm: PTFE/EPDM (two-piece), Actutor: PP Reinforced (Không bao gồm bộ điều khiển) |  |
|  | Van nhựa | Kích thước: Ø34mm. Chất liệu: nhựa u-PVC |  |
|  | Van tay | Mã sản phẩm: SS-8GUF8-G (Van 1/2in Female NPT, Thân van & tay cầm 316SS, WP: 403 bar @37 độ, 252 bar @343 độ C) |  |
|  | Van tay | Model: SS-8GUF8-G (Van 1/2in Female NPT, Thân van & tay cầm 316SS, WP: 403 bar @37 độ, 252 bar @343 độ C) |  |
|  | Van xả khí tự động | Air release valve CARX-10Q DN200, PN1.0Mpa, Material: QT450 (Body), Floating Ball: SS316L Sealing material: Nitrile rubber Kiểu lắp: mặt bích |  |

#### 1.3. Các yêu cầu khác

a) Tiến độ cung cấp hàng hóa:

- Thời gian thực hiện hợp gói thầu: 210 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Thời gian cung cấp hàng hóa: Trong vòng 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

b) Yêu cầu về bảo hành hàng hóa:

- Yêu cầu điều khoản trong thời gian bảo hành: Tất cả hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất và tối thiểu 365 ngày kể từ ngày nghiệm bàn giao hàng hóa (trong trường hợp phải sửa chữa khắc phục thì thời gian bảo hành được tính thêm bằng thời gian sửa chữa; trong trường hợp phải thay thế mới thì thời gian bảo hành được tính lại từ đầu đối với vật tư thay thế). Trong thời gian bảo hành hàng hóa theo quy định, Nhà thầu phải có mặt tại hiện trường trong vòng 48 giờ để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến kỹ thuật. Nếu lỗi xảy ra được xác định do chất lượng hàng hoá thì nhà thầu phải thực hiện việc bảo hành. Trong trường hợp nhà thầu không thực hiện trách nhiệm bảo hành trong vòng 07 ngày kể từ khi Chủ đầu tư yêu cầu bảo hành, Chủ đầu tư buộc phải tự xử lý, toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa và phát sinh khác sẽ do nhà thầu chịu.

- Yêu cầu điều khoản sau thời gian bảo hành: Nhà thầu và nhà sản xuất các thiết bị chính tham gia cung cấp vật tư thiết bị trong Hợp đồng này sẽ không đưa ra bất kỳ sự ràng buộc, hạn chế nào trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, cung cấp vật tư thiết bị dự phòng/thay thế sau thời gian bảo hành của Hợp đồng, không giới hạn tới các quy định cản trở sự tiếp cận của Chủ đầu tư tới các dịch vụ và vật tư thiết bị nêu trên nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị/hệ thống.

- Nhà thầu chịu toàn bộ chi phí bồi thường các thiệt hại gây ra do sự không tương thích hoặc do lỗi vật tư, thiết bị nhà thầu cung cấp gây ra cho các thiết bị/hệ thống của chủ đầu tư sau khi lắp đặt, vận hành chạy thử và trong thời gian bảo hành.

### Mục 2. Bản vẽ:

### Đính kèm Bản vẽ ty van

### Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa

- Kiểm tra đầy đủ bản gốc hoặc bản sao y công chứng: Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO), Chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương do nhà sản xuất phát hành, tờ khai hải quan được đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu. Đồng thời, Nhà thầu phải cung cấp bản cam kết chịu trách nhiệm pháp lý của các loại giấy tờ nêu trên.

- Kiểm tra tình trạng hàng hóa: Bao gồm quy cách đóng gói hàng hóa, tình trạng hàng mới 100%, chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên kiện, đầy đủ tem mác,

- Kiểm tra chủng loại, quy cách và chất lượng hàng hóa.

- Kiểm tra về hình dáng, kích thước, các thông số kỹ thuật, vật liệu chế tạo và số lượng của hàng hóa nhà thầu bàn giao, nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong tài liệu hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

- Tài liệu kỹ thuật: Tài liệu kỹ thuật/bản vẽ hàng hóa.

- Trường hợp hàng hoá nhận được không phù hợp với những quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư từ chối nhận hàng.

- Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế theo quy định nêu trên thì chủ đầu tư có quyền mua hàng của đơn vị khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá ghi trong hợp đồng và nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có.

- Việc chủ đầu tư tham gia chứng kiến thử nghiệm tại nhà máy sản xuất (nếu có) sẽ không miễn trừ các nghĩa vụ và trách nhiệm mà nhà thầu phải thực hiện theo quy định tại hợp đồng.