CHƯƠNG V

YỀU CẦU KĨ THUẬT

1.Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

  - Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Bình Phước

  - Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế

  - Tên gói thầu: Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế

  - Giá gói thầu: 99.954.000 VND

  - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, qua mạng

  - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

  - Nguồn vốn: Nguồn chi sự nghiệp năm 2025

  - Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày

  - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025

  - Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày

  - Tùy chọn mua thêm: Không đề xuất

  - Loại hợp đồng: Trọn gói

2.Mục tiêu công việc: Thực hiện gói thầu: Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế. Các dịch vụ cần thực hiện sẽ nêu cụ thể chi tiết tại mục 3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu

- Yêu cầu chung

- Hệ thống, máy móc sau hiệu chuẩn, hiệu chỉnh phải hoạt động bình thường, đúng theo tiêu chuẩn của hãng.

- Vật tư thay thế, sửa chữa phải là hàng chính hãng mới 100%, phù hợp với các thiết bị của đơn vị.

- Nhà thầu trình bày chi tiết, rõ ràng về nội dung công việc thực hiện theo yêu cầu tại Mục 2, Chương V. Yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT.

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các giấy tờ chứng minh khả năng thực hiện trong lĩnh vực kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm,… do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp, bao gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường do Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng/Uỷ ban Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (hoặc cơ quan chức năng hiện hành có thẩm quyền) cấp (còn hiệu lực).

- Quyết định chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, phương tiện đo, chuẩn đo lường do Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng/Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (hoặc cơ quan chức năng hiện hành có thẩm quyền) cấp (còn hiệu lực).

- Giấy chứng nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO/IEC 17025:2017 (còn hiệu lực).

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (hoặc cơ quan chức năng hiện hành có thẩm quyền) cấp (còn hiệu lực).

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định thiết bị y tế do Bộ Y tế cấp (còn hiệu lực).

## Yêu cầu cụ thể

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Khối lượng | Đơn vị tính | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm định Máy CT-Scanner 128 lát + Kiểm xạ khu vực làm việc | - Kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật - Nếu thiết bị chưa đạt thì tư vấn khắc phục (không bao gồm chi phí nếu có). - Sau đó thực hiện kiểm định lại, chi phí kiểm định chỉ tính 01 lần. - Kiểm xạ khu vực làm việc | 1 | Cái | 60 ngày |
| 2 | Kiểm định Máy X quang thông thường + Kiểm xạ khu vực làm việc | - Kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật - Nếu thiết bị chưa đạt thì tư vấn khắc phục (không bao gồm chi phí nếu có). - Sau đó thực hiện kiểm định lại, chi phí kiểm định chỉ tính 01 lần. - Kiểm xạ khu vực làm việc | 1 | Cái |  |
| 3 | Kiểm định Máy X quang chụp nhũ + Kiểm xạ khu vực làm việc | - Kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật - Nếu thiết bị chưa đạt thì tư vấn khắc phục (không bao gồm chi phí nếu có). - Sau đó thực hiện kiểm định lại, chi phí kiểm định chỉ tính 01 lần. - Kiểm xạ khu vực làm việc | 1 | Cái |  |
| 4 | Kiểm định Máy X quang tăng sáng (DSA) + Kiểm xạ khu vực làm việc | - Kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật - Nếu thiết bị chưa đạt thì tư vấn khắc phục (không bao gồm chi phí nếu có). - Sau đó thực hiện kiểm định lại, chi phí kiểm định chỉ tính 01 lần. - Kiểm xạ khu vực làm việc | 1 | Cái |  |
| 5 | Kiểm định Máy đo loãng xương +Kiểm xạ khu vực làm việc | - Kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật - Nếu thiết bị chưa đạt thì tư vấn khắc phục (không bao gồm chi phí nếu có). - Sau đó thực hiện kiểm định lại, chi phí kiểm định chỉ tính 01 lần. - Kiểm xạ khu vực làm việc | 1 | Cái |  |
| 6 | Kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Máy giúp thở | - Kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật - Nếu thiết bị chưa đạt thì tư vấn khắc phục (không bao gồm chi phí nếu có). - Sau đó thực hiện kiểm định lại, chi phí kiểm định chỉ tính 01 lần. | 10 | Cái |  |
| 7 | Kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Máy gây mê kèm thở | - Kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật - Nếu thiết bị chưa đạt thì tư vấn khắc phục (không bao gồm chi phí nếu có). - Sau đó thực hiện kiểm định lại, chi phí kiểm định chỉ tính 01 lần. | 8 | Cái |  |
| 8 | Kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Máy chạy thận nhân tạo | - Kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật - Nếu thiết bị chưa đạt thì tư vấn khắc phục (không bao gồm chi phí nếu có). - Sau đó thực hiện kiểm định lại, chi phí kiểm định chỉ tính 01 lần. | 24 | Cái |  |
| 9 | Kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Máy sốc tim | - Kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật - Nếu thiết bị chưa đạt thì tư vấn khắc phục (không bao gồm chi phí nếu có). - Sau đó thực hiện kiểm định lại, chi phí kiểm định chỉ tính 01 lần. | 4 | Cái |  |
| 10 | Kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Máy đốt điện | - Kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật - Nếu thiết bị chưa đạt thì tư vấn khắc phục (không bao gồm chi phí nếu có). - Sau đó thực hiện kiểm định lại, chi phí kiểm định chỉ tính 01 lần. | 7 | Cái |  |
| 11 | Hiệu chuẩn, kiểm định Nồi hấp tiệt trùng | - Kiểm định an toàn, lập lý lịch, van an toàn, đồng hồ áp, thân thiết bị và siêu âm chiều dày. - Nếu thiết bị chưa đạt thì tư vấn khắc phục (không bao gồm chi phí nếu có). - Sau đó thực hiện kiểm định lại, chi phí kiểm định chỉ tính 01 lần. | 3 | Cái |  |
| 12 | Hiệu chuẩn Tủ sấy | - Hiệu chuẩn: 1 điểm nhiệt tại 09 vị trí trên tủ - Hiệu chỉnh khi có sai số lớn (nếu thiết bị có chức năng hiệu chỉnh) - Nếu thiết bị không đạt: hỗ trợ tư vấn bảo trì, sửa chữa về kỹ thuật và đo đạc lại sau khi bảo trì, sửa chữa, chi phí chỉ tính 01 lần. | 3 | Cái |  |
| 13 | Hiệu chuẩn thiết bị đo Micropipette 0.5µl – 1000 µl | - Hiệu chuẩn: từ 3 đến 5 điểm dung tích trên thang đo của dụng cụ - Hiệu chỉnh khi có sai số lớn - Nếu thiết bị không đạt: hỗ trợ tư vấn bảo trì, sửa chữa về kỹ thuật và đo đạc lại sau khi bảo trì, sửa chữa, chi phí chỉ tính 01 lần.. | 14 | Cái |  |
| 14 | Hiệu chuẩn thiết bị đo Máy li tâm | - Hiệu chuẩn: từ 3 đến 5 điểm tốc độ vòng quay trên thang đo của thiết bị - Hiệu chỉnh khi có sai số lớn (nếu thiết bị có chức năng hiệu chỉnh) - Nếu thiết bị không đạt: hỗ trợ tư vấn bảo trì, sửa chữa về kỹ thuật và đo đạc lại sau khi bảo trì, sửa chữa, chi phí chỉ tính 01 lần. | 5 | Cái |  |
| 15 | Hiệu chuẩn thiết bị đo Tủ lạnh, Tủ trữ máu, Tủ mát, Tủ đông | - Hiệu chuẩn: 1 điểm nhiệt tại 09 vị trí trên tủ - Hiệu chỉnh khi có sai số lớn (nếu thiết bị có chức năng hiệu chỉnh) - Nếu thiết bị không đạt: hỗ trợ tư vấn bảo trì, sửa chữa về kỹ thuật và đo đạc lại sau khi bảo trì, sửa chữa, chi phí chỉ tính 01 lần. | 17 | Cái |  |
| 16 | Hiệu chuẩn thiết bị đo Tủ âm sâu | - Hiệu chuẩn: 1 điểm nhiệt tại 09 vị trí trên tủ - Hiệu chỉnh khi có sai số lớn (nếu thiết bị có chức năng hiệu chỉnh) - Nếu thiết bị không đạt: hỗ trợ tư vấn bảo trì, sửa chữa về kỹ thuật và đo đạc lại sau khi bảo trì, sửa chữa, chi phí chỉ tính 01 lần. | 2 | Cái |  |
| 17 | Hiệu chuẩn thiết bị đo Tủ an toàn sinh học cấp II | * Thử nghiệm: 7 thông số - Kiểm tra rò rỉ (Hiệu suất lọc) + Đếm hạt (kiểm tra độ sạch) - Cường độ ánh sáng khả kiến - Tốc độ + Lưu lượng gió - Cường độ ánh sáng UV - Độ ồn - Đo độ rung - Kiểm tra hình thái dòng khí * Nếu thiết bị không đạt: hỗ trợ tư vấn bảo trì, sửa chữa về kỹ thuật và đo đạc lại sau khi bảo trì, sửa chữa, chi phí chỉ tính 01 lần. | 1 | Cái |  |
| 18 | Hiệu chuẩn thiết bị đo Tủ an toàn sinh học B2 | * Thử nghiệm: 7 thông số - Kiểm tra rò rỉ (Hiệu suất lọc) + Đếm hạt (kiểm tra độ sạch) - Cường độ ánh sáng khả kiến - Tốc độ + Lưu lượng gió - Cường độ ánh sáng UV - Độ ồn - Đo độ rung - Kiểm tra hình thái dòng khí * Nếu thiết bị không đạt: hỗ trợ tư vấn bảo trì, sửa chữa về kỹ thuật và đo đạc lại sau khi bảo trì, sửa chữa, chi phí chỉ tính 01 lần.. | 1 | Cái |  |
| 19 | Hiệu chuẩn thiết bị đo Nhiệt kế tủ lạnh | - Hiệu chuẩn: 3 điểm nhiệt - Hiệu chỉnh khi có sai số lớn (nếu thiết bị có chức năng hiệu chỉnh) - Nếu thiết bị không đạt: hỗ trợ tư vấn bảo trì, sửa chữa về kỹ thuật và đo đạc lại sau khi bảo trì, sửa chữa, chi phí chỉ tính 01 lần. | 10 | Cái |  |
| 20 | Hiệu chuẩn độ chiếu sáng và tiếng ồn (Đo quang trắc môi trường làm việc phòng đặt máy sinh hóa, huyết học | - Đánh giá và điều chỉnh hệ thống chiếu sáng để đảm bảo đạt tiêu chuẩn về độ rọi, chỉ số hoàn màu (Ra), nhiệt độ màu và độ chói theo yêu cầu không gian làm việc và tiêu chuẩn Việt Nam theo TCVN 7114:2008 - Sử dụng bộ hiệu chuẩn mức âm thanh để kiểm tra độ chính xác của máy đo mức âm thanh, bằng cách phát ra âm thanh ở tần số và mức áp suất âm thanh cố định (thường là 1 kHz và 114 dB) để so sánh với giá trị đo của máy. | 2 | Phòng |  |

Ghi chú:

- Việc thực hiện dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn được chia thành nhiều đợt theo nhu cầu của Bệnh viện, đảm bảo đúng tiến độ theo quy định tại hợp đồng;

Nhà thầu thực hiện cam kết:

- Có đủ năng lực thực hiện các nghĩa vụ thuộc lĩnh vực kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của Pháp luật.

- Thiết bị sau khi được hiệu chuẩn, kiểm định, thử nghiệm tại hiện trường hoặc mang đi đến khi trả về phải nguyên vẹn, đầy đủ, sạch sẽ và đảm bảo hoạt động bình thường, chính xác, ổn định. Đối với các thiết bị đạt tiêu chuẩn: Dán tem, cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn, thử nghiệm, kiểm định và cung cấp các hồ sơ đi kèm. Đối với các thiết bị không đạt tiêu chuẩn: Hỗ trợ tư vấn khắc phục (không bao gồm chi phí phát sinh) sau đó thực hiện hiệu chuẩn, kiểm định, thử nghiệm lại, chi phí chỉ tính 01 lần. Nếu có hỏng hóc, sự cố do lỗi của nhà thầu thì nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm sữa chữa, bồi thường.

- Cam kết tổ chức thực hiện gói thầu một cách hợp lý, đảm bảo vệ sinh môi trường (như không gây ồn ào, bẩn bụi, phế liệu… ra xung quanh khi thực hiện, không ảnh hưởng đến người bệnh...); đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và máy móc, thiết bị. Nhà thầu phải có trách nhiệm khắc phục và đền bù mọi thiệt hại gây ra; phòng chống cháy nổ.

4. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.

- Bệnh viện đa khoa Bình Phước có quyền cử người giám sát, kiểm tra các nội dung về tiêu chí kỹ thuật, các yêu cầu thực hiện dịch vụ để đánh giá chất lượng công việc theo quy định của E-HSMT, E-HSDT và hợp đồng, đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp phù hợp với yêu cầu tại Mục 3 Chương V của E-HSMT.

- Việc kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm được tiến hành tại Bệnh viện đa khoa Bình Phước. Địa chỉ: 1053, QL 14, Phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai.

- Việc kiểm tra, nghiệm thu sẽ được tiến hành theo từng hạng mục và cho toàn bộ hợp đồng.

- Trường hợp việc thực hiện dịch vụ không phù hợp với yêu cầu của E-HSMT, E-HSDT và hợp đồng, Bệnh viện đa khoa Bình Phước có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu của E-HSMT, E-HSDT và hợp đồng.

- Trường hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng, Nhà thầu gây hư hỏng, hoặc hư hại thiết bị, Nhà thầu phải có trách nhiệm khắc phục và đền bù mọi thiệt hại gây ra.

- Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh dịch vụ thực hiện không phù hợp, Bệnh viện đa khoa Bình Phước có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

- Trong trường hợp nhà thầu không khắc phục được sự cố, không đáp ứng được tiến độ cung cấp, thời gian và tiến độ thay thế cũng như không đạt chất lượng dịch vụ như yêu cầu thì nhà thầu sẽ bị chấm dứt hợp đồng và bị công bố nhà thầu có hợp  đồng chậm tiến độ/ không hoàn thành hợp đồng/ vi phạm hợp đồng do lỗi nhà thầu.