##### PHỤ LỤC

##### YÊU CẦU KỸ THUẬT

Kèm theo E- HSMT

Gói thầu: Thi công xây lắp

thuộc 03 Hạng mục SCL: (1. Hạng mục: Sửa chữa, khôi phục năng lực vận hành các thiết bị Trạm 110kV Tằng Loỏng; 2. Hạng mục: Sửa chữa, khôi phục năng lực vận hành các thiết bị Trạm 110kV Tằng Loỏng 3; 3. Hạng mục: Sửa chữa, khôi phục năng lực vận hành các thiết bị Trạm 110kV Lào Cai)

(Ban hành kèm theo Quyết định số: …/QĐ-PCLK ngày … tháng 09 năm 2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai)

MỤC LỤC

I. Yêu cầu kỹ thuật VTTB chính

1. Phụ lục I. Yêu cầu kỹ thuật: Máy cắt 3 pha, ngoài trời-123kV-1250A, 31,5kA/1s, bao gồm cả trụ đỡ, kẹp cực và phụ kiện.

2. Phụ lục II. Yêu cầu kỹ thuật: Máy cắt 3 pha SF6, ngoài trời 38,5kV-1250A, 25kA/1s, bao gồm cả trụ đỡ, kẹp cực và phụ kiện.

3. Phụ lục III. Yêu cầu kỹ thuật: Chống sét van lắp đặt trong trạm biến áp 110kV.

4. Phụ lục IV. Yêu cầu kỹ thuật: Rơ le bảo vệ kỹ thuật số.

5. Phụ lục V. Yêu cầu kỹ thuật: Biến điện áp ngoài trời, 1 pha, 123kV,115:√3/ 0,11:√3/0,11:√3V gồm kẹp cực và phụ kiện (2 cuộn đo lường, 1 cuộn bảo vệ).

6. Phụ lục VI. Yêu cầu kỹ thuật: Biến dòng điện dầu, 35kV ngoài trời, tỉ số biến 300-600/5/5A.

7. Phụ lục VII. Yêu cầu kỹ thuật: Cáp điện Cu/PVC/Fr-PVC-S - 2x4mm2.

8. Phụ lục VIII. Yêu cầu kỹ thuật: Tủ tự dùng xoay chiều 380/220VAC.

09. Phụ lục IX. Quy định kiểm soát chất lượng và lấy mẫu thử nghiệm đối với Dây, cáp điện, cách điện và phụ kiện.

10. Phụ lục X. Quy định kiểm soát chất lượng và lấy mẫu thử nghiệm đối với Chống sét van (CSV).

II. Các Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của vật tư, thiết bị:

- Bảng 01: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Máy cắt 3 pha, ngoài trời-123kV-1250A, 31,5kA/1s, bao gồm cả trụ đỡ, kẹp cực và phụ kiện.

- Bảng 02: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Máy cắt 3 pha SF6, ngoài trời 38,5kV-1250A, 25kA/1s, bao gồm cả trụ đỡ, kẹp cực và phụ kiện.

- Bảng 03: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Chống sét van lắp đặt trong trạm biến áp 110kV.

- Bảng 04A: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Rơ le hợp bộ bảo vệ quá dòng có hướng (F67) bao gồm cả phụ kiện và chi tiết lắp đặt, đấu nối với hệ thống hiện trạng.

- Bảng 04B: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Rơ le bảo vệ kỹ thuật số bao gồm cả phụ kiện và chi tiết lắp đặt, đấu nối với hệ thống hiện trạng.

- Bảng 05: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Biến điện áp ngoài trời, 1 pha, 123kV,115:√3/0,11:√3/0,11:√3V gồm kẹp cực và phụ kiện (2 cuộn đo lường, 1 cuộn bảo vệ).

- Bảng 06: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Biến dòng điện dầu, 35kV ngoài trời, tỉ số biến 300-600/5/5A.

- Bảng 07: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Cáp điện Cu/PVC/Fr-PVC-S - 2x4mm2.

- Bảng 08: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Sứ đỡ lèo 110kV.