## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

A. Giới thiệu chung về dự án/gói thầu

I. Tóm tắt về dự án:

a. Tên dự án: Mua sắm phương tiện phục vụ SXKD ĐLPC năm 2026.

b. Quy mô và địa điểm hạng mục công trình: tỉnh Đắk Lắk.

c. Thời gian thực hiện dự án: năm 2026

d. Địa điểm thực hiện: Phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

II. Tên và nội dung chủ yếu của gói thầu:

- Danh mục hàng hóa: Nhà thầu chịu trách nhiệm cung ứng đầy đủ hàng hóa với số lượng như bảng dưới đây:

| TT | Tên phương tiện | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xe bán tải | Xe | 03 |

Ghi chú: Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa, bảo hiểm vận chuyển hàng hóa và giao hàng giao tại kho của Chủ đầu tư.

- Danh mục các Dịch vụ liên quan: không áp dụng

III. Địa điểm giao hàng và thực hiện dịch vụ

1. Địa điểm giao hàng: Tại kho của Chủ đầu tư.

2. Địa điểm thực hiện dịch vụ: không áp dụng

3. Thời gian thực hiện: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

B. Các yêu cầu về kỹ thuật:

I. Yêu cầu kỹ thuật chung:

a) Tiêu chuẩn áp dụng:

- Quy chuẩn quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô, số hiệu QCVN 09:2024/BGTVT;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới, số hiệu QCVN 86:2024/BGTVT;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới, số hiệu QCVN 109:2024/BGTVT;

- Hoặc các tiêu chuẩn quốc tế tương đương khác.

b) Yêu cầu về cung cấp phương tiện:

- Xe bán tải có đầy đủ giấy tờ chứng minh xuất xứ hàng hóa và cataloge ghi rõ tiêu chuẩn, đặc tính, công dụng, hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt/tiếng Anh.

- Có Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp theo QCVN 09/2024/BGTVT.

- Có đầy đủ các giấy tờ liên quan theo quy định để đăng ký đưa phương tiện vào sử dụng, tham gia giao thông.

- Phương tiện được vận chuyển, bảo hiểm vận chuyển hàng hóa và giao tại kho của Công ty Điện lực Đắk Lắk.

- Nhà thầu chịu mọi chi phí lên quan đến vận chuyển giao hàng… cho đến khi đăng ký xong thủ tục đăng ký biển số xe.

II. Bảng thông số kỹ thuật: Xe bán tải

| TT | Thông số kỹ thuật | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thông số chung |  |  |
| 1 | Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| 2 | Hãng sản xuất | Nêu rõ |  |
| 3 | Mã hiệu | Nêu rõ |  |
| 4 | Năm sản xuất | Từ năm 2025 trở về sau |  |
| 5 | Màu xe | Trắng |  |
| II | Phần động cơ |  |  |
| 1 | Động cơ | Diesel, tăng áp |  |
| 2 | Dung tích xi lanh (cc) | ≥ 1.890 |  |
| 3 | Loại nhiên liệu sử dụng | Diesel |  |
| 4 | Công suất cực đại (PS) | ≥ 150 |  |
| 5 | Mô men xoắn cực đại (Nm) | ≥ 390 |  |
| 6 | Công thức bánh xe | 4x4, 2 cầu |  |
| 7 | Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | ≥ 70 |  |
| 8 | Hộp số | Tối thiểu có 05 số tiến và 01 số lùi |  |
| 9 | Tiêu chuẩn khí thải | Mức EURO 5 trở lên |  |
| III | Kích thước, trọng lượng |  |  |
| 1 | Kích thước tổng thể (D×R×C) mm | ≥ 5.250×1.800×1.750 |  |
| 2 | Kích thước thùng (DxRxC) mm | ≥ 1.468×1.410×510 |  |
| 3 | Khoảng sáng gầm xe (mm) | ≥ 200 |  |
| 4 | Trọng lượng không tải (kg) | ≤ 2.200 |  |
| 5 | Tải trọng cho phép (kg) | 445 ÷ 950 |  |
| 6 | Số chỗ ngồi (chỗ) | ≥ 5 |  |
| IV | Đặc tính vận hành |  |  |
| 1 | Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | ≤ 6,4 |  |
| 2 | Hệ thống lái | Trợ lực điện |  |
| 3 | Hệ thống phanh | Trước đĩa/sau tang trống |  |
| 4 | Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |  |
| 5 | Hệ thống kiểm soát hành trình | Có |  |
| 6 | Hệ thống cân bằng điện tử | Có |  |
| 7 | Hỗ trợ khỏi hành ngang dốc | Có |  |
| V | Hệ thống treo |  |  |
| 1 | Trước | Độc lập, tay đòn kép |  |
| 2 | Sau | Phụ thuộc, nhíp lá |  |
| 3 | Vành đúc (inch) | ≥ 15 |  |
| VI | Ngoại thất |  |  |
| 1 | Đèn trước | LED |  |
| 2 | Đèn sương mù | Có |  |
| 3 | Gương chiếu hậu điều chỉnh điện | Có |  |
| 4 | Nắp thùng hàng | Kiểu canopy, nắp thùng cao |  |
| VII | Nội thất |  |  |
| 1 | Điều hoà nhiệt độ | Có |  |
| 2 | Hệ thống âm thanh, màn hình cảm ứng | Có |  |
| 3 | Cửa kính điều khiển điện | Có |  |
| 4 | Khay chứa đồ | Có |  |
| 5 | Chắn nắng kính lái | Có |  |
| 6 | Vật liệu bọc ghế (ghế lái và ghế hành khách) | Da |  |
| 7 | Lót sàn xe bằng da | Có |  |
| 8 | Túi khí | Tối thiểu 2 túi khí phía trước, 2 túi khí phía bên và 2 túi trên rèm trần |  |
| 9 | Trợ lực lái | Có |  |
| 10 | Tấm lót thùng hàng | Có |  |
| 11 | Chìa khóa điều khiển từ xa | Có |  |
| VIII | Đồ nghề theo xe | 01 Lốp xe dự phòng và 01 bộ đồ nghề |  |
| IX | Xác nhận của đơn vị sử dụng cuối cùng | Có ít nhất 02 giấy xác nhận của đơn vị/người sử dụng cuối cùng tại Việt Nam chứng minh hàng hóa cùng chủng loại, cùng nhà sản xuất với hàng hóa chào thầu được yêu cầu tại Bảng danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa thuộc chương V, đã vận hành ổn định đạt yêu cầu tối thiểu 24 tháng |  |

2.2. Bảo hành: Theo tiêu chuẩn sản xuất.