# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- Yêu cầu về kỹ thuật

    - Giới thiệu chung về dự án mua sắm, gói thầu

      - Tên dự án: Dự án mua sắm Máy ép bùn.

      - Tên gói thầu: 02MSHH-ĐTPT-2025: Mua sắm máy ép bùn

      - Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án mua sắm Máy ép bùn.

      - Tên gói thầu: Gói thầu 02MSHH-ĐTPT-2025: Mua sắm máy ép bùn.

      - Quy mô gói thầu: 6.243.879.600 VNĐ (Đã bao gồm thuế VAT).

      - Nguồn vốn: Vốn tự có của Tổng công ty Phát điện 1.

      - Hình thức lựa chọn Nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước - qua mạng.

      - Phương thức lựa chọn Nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

      - Thời gian thực hiện gói thầu: 160 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

      - Loại hợp đồng: Trọn gói.

      - Địa điểm cung cấp: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. Địa chỉ: Km11, đường 513, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

      - Thời gian thực hiện gói thầu: 160 ngày.

*Mô tả thông tin về hệ thống xử lý nước thải công nghiệp Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1

Do nhu cầu sản xuất của Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1, thường có một lượng nước thải đáng kể hàng ngày thải ra. Nguồn nước thải này có thể bị nhiễm bẩn cả về tạp chất cơ học, hoá học, các tạp chất này có thể ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Chính vì lý do đó, cần thiết phải xử lý các nguồn nước thải của nhà máy, tránh gây ô nhiễm môi trường, không làm ảnh hưởng đến đời sống, sức khoẻ và sản xuất của nhân dân địa phương xung quanh khu vực nhà máy.

Nguồn nước thải của nhà máy do nhiều nguồn khác nhau. Việc xử lý các nguồn nước này cũng cần sử dụng các công nghệ hợp lý khác nhau để có thể  xử lý một cách triệt để các nguồn nước thải đó. Trong nhà máy, các nguồn nước thải được phân loại và xử lý theo 3 hệ thống chính: Hệ thống xử lý nước thải chính; Hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu; Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt.

+) Hệ thống xử lý nước thải chính

Hệ thống xử lý nước thải chính được thiết kế để thu thập, xử lý và thải các nguồn nước thải khác nhau trong dây chuyền, hệ thống xử lý nước thải được thiết kế để xử lý:

- Nước thải từ bể trung hòa;

- Nước thải từ hệ thống xử lý nước sơ bộ;

- Nước thải từ khu vực nhiên liệu (CHP);

- Nước đã tách dầu;

- Nước thải rãnh của hệ thống xử lý nước thải;

- Nước thải từ khu vực ống khói

- Nước thải từ bể tiền lưu (Bao gồm nước thải từ khu vực: FGD; ESP; lò 1; lò 2).

+) Hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu

Hệ thống nước thải nhiễm dầu được thiết kế để thu thập, xử lý và thải các nguồn nước thải nhiễm dầu khác nhau trong dây chuyền, các nguồn nước thải nhiễm dầu bao gồm:

- Nước thải từ khu vực bể dầu HFO;

- Nước thải từ khu vực máy phát, trạm biến áp khối 1, khối 2;

- Nước thải từ khu vực tuabin khối 1, khối 2.

+) Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt có công suất xử lý 80 m3/ngày đêm. Hệ thống gồm hệ thống hố ga thu gom và 1 trạm xử lý nước thải tập trung, 4 bể xử lý tại chỗ (Bastaf)

- Bốn bể xử lý tại chỗ (Bastaf): Các bể thu gom trực tiếp chất thải và nước thải của các nhà vệ sinh tại các nhà điều khiển khu vực ESP & FGD; khu vực nhà nhiên liệu, khu vực trạm bơm nước hồi; nhà bảo vệ cổng phụ.

- Các hố thu gom nước thải sinh hoạt có 2 bơm, một bơm chạy và một bơm dự phòng.

- Trạm xử lý nước thải sinh hoạt gồm bể thu gom nước thải sinh hoạt, tại đây hóa chất PAC được định lượng cấp vào nước thải sinh hoạt. Sau đó nước được đưa sang bể sục khí để oxy hóa các hợp chất hữu cơ. Sau đó nước được đưa sang bể lắng, tại đây bùn được lắng xuống và được đưa sang bể chứa bùn. Phần nước trong được đưa vào bể chứa nước xử lý và tự chảy ra rãnh mương thoát nước mưa khi mức bể đạt ống chảy tràn.

*Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn sẽ lắp đặt Máy ép bùn để xử lý bùn thải sau hệ thống xử lý nước thải chính. Máy ép bùn sẽ được tích hợp với hệ thống xử lý nước thải chính của Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. Hệ thống xử lý nước thải chính đang sử dụng phần mềm lập trình, điều khiển RS Logix của Rockwell Automation và phần mềm Scada Iconics Genesis 32 của Iconics.

Bên cạnh đó, người vận hành cũng có thể điều khiển hệ thống bằng chế độ vận hành bằng tay.

    - Mô tả chung về dự án mua sắm

Trang bị Máy ép bùn cho Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn, cụ thể:

| STT | Danh mục thiết bị mua sắm | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy ép bùn (bao gồm thiết bị máy ép chính, bơm, máy khuấy, bồn chứa và các thiết bị liên quan). | Máy | 01 |

    - Yêu cầu về kỹ thuật

- Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Hàng hóa phải được giao, lắp đặt trong khuôn viên Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1, địa chỉ Km 11, đường 513, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Toàn bộ hàng hoá do nhà thầu cung cấp phải mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên vẹn, được đóng gói, bảo quản, vận chuyển theo đúng quy cách và tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Hàng hoá phải được sản xuất từ năm 2024 trở về sau.

- Hàng hóa phải đảm bảo lắp đặt đồng bộ, tương thích với thiết bị hiện hữu của bên mời thầu, cụ thể:

+ Đồng bộ tương thích lắp ghép;

+ Đồng bộ tương thích với đặc tính làm việc của thiết bi: Đồng bộ tương thích với hệ thống điều khiển vận hành hiện hữu của Hệ thống xử lý nước thải chính của Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1; Đáp ứng, tương thích với quy trình vận hành hệ thống của nhà máy;

+ Không gây ảnh hưởng tới đặc tính vận hành của thiết bị: Công suất, hiệu suất, tuổi thọ (không gián tiếp là nguyên nhân phát sinh làm hư hỏng các bộ phận còn lại của thiết bị).

- Thực hiện dịch vụ kỹ thuật: Nhà thầu bố trí nhân lực, thiết bị để thực hiện các công việc liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Thực hiện lắp đặt, cài đặt chạy thử thiết bị, hướng dẫn sử dụng thiết bị cho cán bộ của Chủ đầu tư;

- Nhà thầu điền thông tin mô tả ở Cột (3), (4), (5), (6), (7), (8) vào Mẫu số 10B (webform trên Hệ thống).

Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể một trong các nội dung sau: Ký mã hiệu (Cột 3), Nhãn hiệu (Cột 4), Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) (Cột 6), Hãng sản xuất (Cột 7) thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.

Ví dụ: nhà thầu kê khai trong Mẫu này Ký mã hiệu: “theo đề xuất kỹ thuật”; nhãn hiệu: “theo E-HSDT”, xuất xứ: “theo đề xuất kỹ thuật”… thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.

Trường hợp hàng hóa không có ký mã hiệu thì nhà thầu ghi “không có” vào cột số (3). Trường hợp hãng sản xuất có ký mã hiệu nhưng nhà thầu ghi “không có” thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.

- Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết

Nhà thầu phải có bản đề xuất, thuyết minh phương án kỹ thuật, công nghệ về phương án lắp đặt Máy ép bùn phù hợp với các nội dung kỹ thuật chi tiết được mô tả trong Báo cáo kinh tế kỹ thuật đính kèm.

Nhà thầu phải lập bảng chào thầu vật tư, thiết bị đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật theo Phụ lục 01-Chương V: Yêu cầu kỹ thuật chi tiết.

    - Tiến độ giao hàng

Nhà thầu hoàn thành giao hàng, lắp đặt, vận hành thử nghiệm, đào tạo, bàn giao trong vòng 160 ngày kể từ ngày hiệu lực hợp đồng mua sắm hàng hóa và theo yêu cầu tại Mẫu số 01A Chương IV.

    - Yêu cầu về bảo hành và dịch vụ liên quan

Tất cả hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất nhưng tối thiểu là 365 ngày kể từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng (trong trường hợp phải sửa chữa khắc phục hoặc thay mới thì thời gian bảo hành được tính thêm bằng thời gian từ lúc thiết bị gặp sự cố thuộc phạm vi bảo hành cho đến khi thiết bị được nhà thầu khắc phục và bàn giao cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng trở lại).

- Bản vẽ

### Chi tiết đính kèm trong Báo cáo kinh tế kỹ thuật

- Kiểm tra và thử nghiệm

- Kiểm tra

Việc kiểm tra về chất lượng được thực hiện theo các bước cụ thể như sau:

- Nhà thầu cung cấp các chứng từ theo quy định của Hợp đồng;

      - Đối với hàng hoá chào thầu là hàng hoá nhập khẩu:

- Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) hợp lệ (bản gốc hoặc bản chụp công chứng);

- Chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) hoặc các giấy tờ khác tương đương (giấy chứng nhận xuất xưởng) của nhà sản xuất/đại diện nhà sản xuất cấp (bản gốc hoặc bản chụp công chứng);

- Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu (bản chụp);

- Các tài liệu khác liên quan (nếu có).

      - Đối với hàng hoá chào thầu là hàng hoá sản xuất trong nước:

- Chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) hoặc các giấy tờ khác tương đương (giấy chứng nhận xuất xưởng) của nhà sản xuất/đại diện nhà sản xuất cấp (bản gốc hoặc bản chụp công chứng).

- Chủ đầu tư kiểm tra thông tin của các chứng từ trên;

- Nhà thầu thông báo về kế hoạch bàn giao, nghiệm thu hàng;

- Nhà thầu giao hàng tại các vị trí nhận hàng trong Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1;

- Kiểm tra nhãn mác, mã hiệu của hàng hóa; tài liệu kỹ thuật đi kèm hàng hóa;

- Hàng hóa phải mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên vẹn được đóng gói, bảo quản theo đúng quy cách và tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Hàng hóa mới, được sản xuất từ năm 2024 trở về sau;

- Kiểm tra quy cách đóng gói, bảo quản của hàng hóa;

- Kiểm tra thông tin xuất xứ hàng hóa với tài liệu đã cung cấp;

- Kiểm tra hình dạng bên ngoài toàn bộ danh mục hàng hóa của gói thầu, trong trường hợp có những hàng hóa không đạt yêu cầu thì loại ra và yêu cầu nhà thầu phải bổ sung bằng các hàng hóa khác đạt yêu cầu về hình dạng bên ngoài;

- Kiểm tra thông số kỹ thuật/mã hiệu của từng hàng hóa đã đạt yêu cầu về hình dạng bên ngoài, nếu có những hàng hóa không đạt yêu cầu về thông số kỹ thuật/mã hiệu thì loại ra và yêu cầu nhà thầu phải bổ sung bằng các hàng hóa khác đạt yêu cầu về thông số kỹ thuật/mã hiệu;

- Lấy mẫu, thử nghiệm (nếu có);

- Ký biên bản nghiệm thu kỹ thuật và bàn giao hàng hóa.

- Lấy mẫu, Thử nghiệm

Đối với tất cả danh mục hàng hóa nếu bên mời thầu nghi ngờ về chất lượng, bên mời thầu sẽ cùng nhà thầu tiến hành lấy mẫu và thí nghiệm thông qua đơn vị độc lập do bên mời thầu chỉ định để kiểm tra chất lượng. Hàng hóa không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật sẽ bị trả lại bên Bán.

- Chi phí

Toàn bộ chi phí liên quan đến việc kiểm tra, hiệu chỉnh (nếu có), nghiệm thu về chất lượng và số lượng do nhà thầu chịu.