# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:

1. Mô tả khái quát dự án và gói thầu

1.1. Mô tả khái quát dự án

1. Tên dự án: Xây dựng mới 02 xuất tuyến 22kV trạm 110kV Ngọc Thụy (đi TBA J112, đi TBA Ngọc Thụy 9)

- Tổng mức đầu tư: 10.920.084.749 đồng

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Gia Lâm

- Nguồn vốn: Vay tín dụng thương mại và Vốn đối ứng khấu hao cơ bản

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025

- Địa điểm, quy mô dự án:

+ Địa điểm xây dựng: Phường Bồ Đề, TP Hà Nội

+ Quy mô dự án:

-  Cải tạo trạm biến áp kiểu treo Thanh Am 2, Huyện Đội, Cự Khối 1: 630kVA-22/0.4kV thành trạm hợp bộ trụ thép, tận dụng máy biến áp hiện có, lắp mới RMU, tủ hạ thế tổng, tụ bù có điều khiển. Trong đó TBA Thanh Am 2, Cự Khối 1 cải tạo tại vị trí trạm hiện trạng, TBA Huyện Đội cải tạo tại vị trí cách vị trí hiện trạng 5m.

-  Cải tạo trạm biến áp kiểu treo Việt Hưng 8, Cự Khối 4: 400kVA-22/0.4kV thành trạm hợp bộ trụ thép, tận dụng máy biến áp hiện có, lắp mới RMU, tủ hạ thế tổng, tụ bù có điều khiển. Trạm cải tạo tại vị trí trạm hiện trạng.

2. Tên dự án: Xây dựng mới các TBA trên địa bàn phường Bồ Đề, Phúc Lợi, Thạch Bàn quận Long Biên năm 2025

- Tổng mức đầu tư: 15.587.522.559 đồng

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Gia Lâm

- Nguồn vốn: Vay tín dụng thương mại và Vốn đối ứng khấu hao cơ bản

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025

- Địa điểm, quy mô dự án:

+ Địa điểm xây dựng: Phường Bồ Đề, Phường Phúc Lợi, Phường Long Biên TP Hà Nội.

+ Quy mô dự án:

* Xây dựng mới TBA Phúc Lợi 30 thuộc lộ 460E1.59 san tải cho các TBA Phúc Lợi 2, Phúc Lợi 3, Phúc Lợi 15:

+ TBA có công suất MBA 630kVA-22/0.4kV, kiểu thân trụ thép hợp bộ- có khoang chứa tủ RMU và tủ hạ thế, tủ tụ bù hạ thế kèm chụp cực MBA và máng cáp trung hạ thế (Tủ RMU 22kV-kiểu compact-3 ngăn (2CD+1CC)-Không mở rộng được, 1CC sang MBA, Không kết nối SCADA; Tủ hạ thế (01ATM tổng 1000A, 05ATM nhánh 250A); Tủ tụ bù có điều khiển 0,4kV 6x15kVAr);

+ Xây dựng mới tuyến Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước, Màn chắn băng đồng, Giáp kim loại dải băng kép, Cách điện XLPE cấp nguồn trung thế cho TBA có tổng chiều dài 470m.

+ Từ tủ RMU sang MBA: Lắp đặt mới Cáp ngầm 22kV- Cu-1x50mm2- Chống thấm nước; Màn chắn sợi đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE (01 sợi/pha). Tổng chiều dài cáp: 21m/3 sợi.

+ Từ MBA sang tủ hạ thế tổng: Sử dụng cáp hạ áp-Cu-1x240mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE mỗi pha 02 sợi và trung tính 01 sợi. Tổng chiều dài cáp: 33m/7 sợi.

+ Xây dựng 05 lộ xuất tuyến hạ áp từ tủ hạ áp lên cột xuất tuyến, sử dụng Cáp hạ áp-Cu-4x120mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE, tổng chiều dài khoảng 75m.

+ Kéo mới 05 lộ cáp hạ áp sử dụng cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 san tải cho các TBA Phúc Lợi 2, Phúc Lợi 3, Phúc Lợi 15 tổng chiều dài cáp khoảng 986m.

* Xây dựng mới TBA Hội Xá 14 thuộc lộ 460E1.59 san tải cho các TBA Hội Xá 11, Hội Xá 7, Hội Xá 3:

+ TBA có công suất MBA 630kVA-22/0.4kV, kiểu thân trụ thép hợp bộ- có khoang chứa tủ RMU và tủ hạ thế, tủ tụ bù hạ thế kèm chụp cực MBA và máng cáp trung hạ thế (Tủ RMU 22kV-kiểu compact-3 ngăn (2CD+1CC)-Không mở rộng được, 1CC sang MBA, Không kết nối SCADA; Tủ hạ thế (01ATM tổng 1000A, 05ATM nhánh 250A); Tủ tụ bù có điều khiển 0,4kV 6x15kVAr);

+ Xây dựng mới tuyến Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước, Màn chắn băng đồng, Giáp kim loại dải băng kép, Cách điện XLPE cấp nguồn trung thế cho TBA có tổng chiều dài 22m.

+ Từ tủ RMU sang MBA: Lắp đặt mới Cáp ngầm 22kV- Cu-1x50mm2- Chống thấm nước; Màn chắn sợi đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE (01 sợi/pha). Tổng chiều dài cáp: 21m/3 sợi.

+ Từ MBA sang tủ hạ thế tổng: Sử dụng cáp hạ áp-Cu-1x240mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE mỗi pha 02 sợi và trung tính 01 sợi. Tổng chiều dài cáp: 33m/7 sợi.

+ Lắp đặt mới 01 tủ liên lạc hạ thế 630A.

+ Xây dựng 03 lộ xuất tuyến hạ áp từ tủ hạ áp lên cột xuất tuyến, sử dụng Cáp hạ áp-Cu-4x120mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE, tổng chiều dài khoảng 214m. Xây dựng 02 lộ xuất tuyến hạ áp từ tủ hạ áp lên cột xuất tuyến, sử dụng Cáp hạ áp-Cu-4x120mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE, tổng chiều dài khoảng 88m.

* Xây dựng mới TBA Thôn Cầu 7 thuộc lộ 475E1.15 san tải cho các TBA Thôn Cầu 6, Thôn Cầu 3, Thôn Cầu 1:

+ TBA có công suất MBA 630kVA-22/0.4kV, kiểu thân trụ thép hợp bộ- có khoang chứa tủ RMU và tủ hạ thế, tủ tụ bù hạ thế kèm chụp cực MBA và máng cáp trung hạ thế (Tủ RMU 22kV-kiểu compact-3 ngăn (2CD+1CC)-Không mở rộng được, 1CC sang MBA, Không kết nối SCADA; Tủ hạ thế (01ATM tổng 1000A, 05ATM nhánh 250A); Tủ tụ bù có điều khiển 0,4kV 6x15kVAr);

+ Xây dựng mới tuyến Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước, Màn chắn băng đồng, Giáp kim loại dải băng kép, Cách điện XLPE cấp nguồn trung thế cho TBA có tổng chiều dài 425m.

+ Từ tủ RMU sang MBA: Lắp đặt mới Cáp ngầm 22kV- Cu-1x50mm2- Chống thấm nước; Màn chắn sợi đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE (01 sợi/pha). Tổng chiều dài cáp: 21m/3 sợi.

+ Từ MBA sang tủ hạ thế tổng: Sử dụng cáp hạ áp-Cu-1x240mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE mỗi pha 02 sợi và trung tính 01 sợi. Tổng chiều dài cáp: 33m/7 sợi.

+ Xây dựng 05 lộ xuất tuyến hạ áp từ tủ hạ áp lên cột xuất tuyến, sử dụng Cáp hạ áp-Cu-4x120mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE, tổng chiều dài khoảng 214m.

+ Kéo mới 05 lộ cáp hạ áp sử dụng cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 san tải cho các TBA Thôn Cầu 6, Thôn Cầu 3, Thôn Cầu 1 tổng chiều dài cáp khoảng 1297m.

* Xây dựng mới TBA Bồ Đề 37 thuộc lộ 470E1.15 san tải cho các TBA Bồ Đề 35, Bồ Đề 30, Bồ Đề 28:

+ TBA có công suất MBA 630kVA-22/0.4kV, kiểu thân trụ thép hợp bộ- có khoang chứa tủ RMU và tủ hạ thế, tủ tụ bù hạ thế kèm chụp cực MBA và máng cáp trung hạ thế (Tủ RMU 22kV-kiểu compact-3 ngăn (2CD+1CC)-Không mở rộng được, 1CC sang MBA, Không kết nối SCADA; Tủ hạ thế (01ATM tổng 1000A, 05ATM nhánh 250A); Tủ tụ bù có điều khiển 0,4kV 6x15kVAr);

+ Xây dựng mới tuyến Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước, Màn chắn băng đồng, Giáp kim loại dải băng kép, Cách điện XLPE cấp nguồn trung thế cho TBA có tổng chiều dài 163m.

+ Từ tủ RMU sang MBA: Lắp đặt mới Cáp ngầm 22kV- Cu-1x50mm2- Chống thấm nước; Màn chắn sợi đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE (01 sợi/pha). Tổng chiều dài cáp: 21m/3 sợi.

+ Từ MBA sang tủ hạ thế tổng: Sử dụng cáp hạ áp-Cu-1x240mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE mỗi pha 02 sợi và trung tính 01 sợi. Tổng chiều dài cáp: 33m/7 sợi.

+ Xây dựng 05 lộ xuất tuyến hạ áp từ tủ hạ áp lên cột xuất tuyến, sử dụng Cáp hạ áp-Cu-4x120mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE, tổng chiều dài khoảng 204m.

+ Kéo mới 05 lộ cáp hạ áp sử dụng cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 san tải cho các TBA Bồ Đề 35, Bồ Đề 30, Bồ Đề 28 tổng chiều dài cáp khoảng 500m.

1.2. Mô tả khái quát gói thầu

Tên gói thầu: ĐTXD-2025-GS-006:  Tư vấn giám sát công trình : “1. Xây dựng mới 02 xuất tuyến 22kV trạm 110kV Ngọc Thụy (đi TBA J112, đi TBA Ngọc Thụy 9); 2 Xây dựng mới các TBA trên địa bàn phường Bồ Đề, Phúc Lợi, Thạch Bàn quận Long Biên năm 2025”

Số hiệu gói thầu: ĐTXD-2025-GS-06

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Gia Lâm - Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội

Nguồn vốn dự án: Khấu hao cơ bản

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025

Loại hợp đồng: Trọn gói

Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày

2. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu

Nhằm lựa chọn được nhà thầu tư vấn giám sát (TVGS) có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện tư vấn giám sát thi công công trình cho các dự án: “1. Xây dựng mới 02 xuất tuyến 22kV trạm 110kV Ngọc Thụy (đi TBA J112, đi TBA Ngọc Thụy 9); 2 Xây dựng mới các TBA trên địa bàn phường Bồ Đề, Phúc Lợi, Thạch Bàn quận Long Biên năm 2025” trên địa bàn thực hiện dự án kể cả phần khối lượng công việc phát sinh (nếu có); sao cho đáp ứng được yêu cầu tiến độ, yêu cầu chất lượng công trình, thực hiện được mục tiêu của dự án; đúng trình tự thực hiện và các thủ tục cần thiết trong quá trình thực hiện dự án trên địa bàn thực hiện dự án.

II.1. Phạm vi công việc:

- Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án/dự toán mua sắm, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng - người hoặc ngày – người cần thiết (nếu có).

1.1.Phạm vi công việc đối với nhà thầu:

- Nội dung công việc tư vấn: Tư vấn giám sát

Nhà thầu phải đề xuất được chi tiết nội dung các nhiệm vụ chính trong công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình của từng dự án cơ bản như sau:

* Lập kế hoạch làm việc của nhà thầu, trong đó có phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng nhân sự chủ chốt;

* Lập Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu tư vấn giám sát;

* Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu Tư vấn giám sát

* Công tác giám sát thực hiện tiến độ thi công xây dựng công trình.

* Công tác giám sát khối lượng thi công xây dựng công trình.

* Công tác giám sát việc đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

* Công tác giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình.

* Quy định chụp ảnh, quay Video giám sát thi công công trình.

* Biên bản nghiệm thu điện tử trên IMIS 2.0

* Nhật ký thi công điện tử trên IMIS 2.0, Nhật ký thi công giấy, Nhật ký tư vấn giám sát

* Công tác nghiệm thu bao gồm công việc xây dựng, nghiệm thu lắp đặt tĩnh, nghiệm thu hạng mục, nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, mẫu hồ sơ nghiệm thu

* Báo cáo tiến độ

1.2. Nguồn vốn: Vay tín dụng thương mại và vốn đối ứng khấu hao cơ bản

1.3.Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Gia Lâm - Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội

1.4.Tiến độ thực hiện: 60 ngày.

1.5. Thời gian thực hiện: Dự kiến từ Quý IV năm 2025.

II.2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn:

2.1. Đề xuất kỹ thuật có nêu nội dung phù hợp với phạm vi quy mô của gói thầu và từng dự án cụ thể:

- Giám sát thi công công trình xây dựng đường dây không 0,4 kV ÷ 35 kV (nếu có)

- Giám sát thi công công trình xây dựng mới, nâng công suất TBA 22 kV, 35 kV(nếu có)

- Giám sát thi công công trình xây dựng tuyến cáp điện ngầm 0,4 kV ÷ 35kV(nếu có)

- Giám sát thi công lắp đặt hệ thống điều khiển giám sát SCADA

2.2. Khảo sát hiện trường ( đề xuất về kỹ thuật có các hình minh họa vị trí, tuyến của các dự án hợp phần)

2.3. Đề xuất kỹ thuật có các nội dung mô tả về vị trí, tuyến, phương án đấu nối, đặc điểm của dự án

2.4. Đề xuất giải pháp làm thế nào để thực hiện tốt được công việc ( đặc biệt là công việc có tính đặc thù của gói thầu)

2.5. Sáng kiến cải tiến

II.3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Ngay sau khi hợp đồng được ký kết hoặc chậm hơn không quá 03 ngày làm việc.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

- Nhà thầu tư vấn thiết kế có trách nhiệm báo cáo Chủ đầu tư tiến độ thiết kế xây dựng công trình theo phạm vi công việc.

- Nhà thầu báo cáo hàng tuần nội dung công việc đã hoàn thành, dự kiến công việc tuần tiếp theo và báo cáo khi hoàn thành công tác thiết kế.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

- Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về nhân sự như Mục 3 – Nhân sự trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật Chương III Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

- Nhà thầu tư vấn không được thay đổi bất kỳ nhân Nhân sự chính nào của mình khi chưa được sự chấp thuận trước của Chủ đầu tư;

- Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu thay thế bất kỳ nhân sự nào nếu người đó được cho là không đủ năng lực, không đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư hoặc không đúng với hồ sơ nhân sự trong hợp đồng. Khi đó, nhà thầu tư vấn phải cử người khác có đủ năng lực thay thế trong vòng 03 ngày khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư, chi phí thay thế nhân sự này do nhà thầu tư vấn tự chịu và trong trường hợp này nhà thầu tư vấn không được trì hoãn công việc của mình.

V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Cung cấp tài liệu liên quan của dự án hiện có cho nhà thầu (phần thuyết minh và các bản vẽ TKBVTC của công trình) cho nhà thầu.

- Cử cán bộ hỗ trợ của bên mời thầu và những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.