## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua xăng E5 RON92-II, xăng RON95-III và DO 0,05S-II

- Dự toán mua sắm: Mua xăng E5 RON92-II, xăng RON95-III và DO 0,05S-II năm 2025

- Nguồn vốn: NSQP TX 2025

- Địa điểm thực hiện: Sư đoàn 375, số 224 đường Lê Trọng Tấn, P. An Khê TP. Đà Nẵng

- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ)

- Phạm vi cung cấp:

| STT | Danh mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xăng RON95-III | Lít 15ºC | 15.000 |
| 2 | Xăng E5 RON92-II | Lít 15 ºC | 35.000 |
| 3 | DO 0,05S-II | Lít 15ºC | 152.000 |

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung

- Cung cấp đủ và đúng chủng loại, khối lượng hàng hoá theo quy định của E-HSMT

- Cung cấp các tài liệu liên quan đến xuất xứ (nếu có), chất lượng của hàng hóa khi nghiệm thu, bàn giao.

- Hàng hóa sản xuất từ quý IV/2025 trở về sau.

1.2.2. Yêu cầu thông số kỹ thuật chi tiết:

| TT | Tên chỉ tiêu | Phương pháp thử | Chỉ tiêu lý hóa |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Xăng RON95-III (theo (TCVN 6776-2013) |  |  |
| 1 | Trị số ôctan theo phương pháp nghiên cứu (RON) | TCVN 2703 (ASTM D 2699) | ≥ 95 |
| 2 | Hàm lượng chì, g/L | TCVN 7143 (ASTM D 3237) | ≤ 0,013 |
| 3 | Thành phần cất, oC: - Điểm sôi đầu, oC - 10% thể tích, oC - 50% thể tích, oC - 90% thể tích, oC - Điểm sôi cuối, oC Cặn cuối, % thể tích | TCVN 2698 (ASTM D 86) | Báo cáo ≤ 70 ≤ 120 ≤ 190 ≤ 210 ≤ 2,0 |
| 4 | Ăn mòn mảnh đồng ở 50oC/3h, max | TCVN 2694 (ASTM D 130) | Loại 1 |
| 5 | Hàm lượng nhựa thực tế (đã rửa dung môi), mg/100ml | TCVN 6593 (ASTM D 381) | ≤ 5 |
| 6 | Độ ổn định oxy hóa, phút | TCVN 6778 (ASTM D 525) | ≥ 480 |
| 7 | Hàm lượng lưu huỳnh, mg/kg | TCVN 7760 (ASTM D 5453) | ≤150 |
| 8 | Áp suất hơi (Reid) ở 37,8oC, kPa | TCVN 7023 (ASTM D 5191) | 43 ÷ 75 |
| 9 | Hàm lượng Benzen, % thể tích | TCVN 3166 (ASTM D 5580) TCVN 6703 (ASTM D 3606) | ≤ 2.5 |
| 10 | Hydrocacbon thơm, % thể tích | TCVN 7330 (ASTM D 1319) | ≤ 40 |
| 11 | Hàm lượng olefin, % thể tích | TCVN 7330 (ASTM D 1319) | ≤ 30 |
| 12 | Hàm lượng ôxy, % khối lượng | TCVN 7332 (ASTM D 4815) | ≤ 2.7 |
| 13 | Hợp chất oxygenat, % TT - metanol - etanol - iso-propyl ancol - iso-butyl ancol - tert-butyl ancol - ete (nguyên tử C≥ 5) - Riêng MTBE - Keton | TCVN 7332 (ASTM D 4815) | KPH ≤ 4 ≤ 10,0 ≤ 10,0 ≤ 7,0 ≤ 15,0 ≤ 10,0 KPH |
| 14 | Khối lượng riêng (ở 15ºC) | TCVN 8314 (ASTM D 4052) | Báo cáo |
| 15 | Hàm lượng kim loại (Fe, Mn)/ | TCVN 7331 (ASTM D 3831) | ≤ 5 |
| 16 | Ngoại quan | TCVN 7759 (ASTM D 4176) | Trong suốt, không phân lớp, không có tạp chất lơ lửng |
| B | Xăng E5 RON92-II (theo TCVN 8063:2015) |  |  |
| 1 | Trị số ôctan theo phương pháp nghiên cứu (RON) | TCVN 2703 (ASTM D 2699) | ≥ 92 |
| 2 | Hàm lượng chì, g/L | TCVN 7143 (ASTM D 3237) | ≤ 0,013 |
| 3 | Thành phần cất, oC: - Điểm sôi đầu, oC - 10% thể tích, oC - 50% thể tích, oC - 90% thể tích, oC - Điểm sôi cuối, oC Cặn cuối, % thể tích | TCVN 2698 (ASTM D86) | Báo cáo ≤ 70 ≤ 120 ≤ 190 ≤ 215 ≤ 2,0 |
| 4 | Ăn mòn mảnh đồng ở 50oC/3h, max | TCVN 2694 (ASTM D130) | Loại 1 |
| 5 | Hàm lượng nhựa thực tế (đã rửa dung môi), mg/100ml | TCVN 6593 (ASTM D 381) | ≤ 5 |
| 6 | Độ ổn định oxy hóa, phút | TCVN 6778 (ASTM D 525) | ≥ 480 |
| 7 | Hàm lượng lưu huỳnh, mg/kg | TCVN 7760 (ASTM D 5453) | ≤ 500 |
| 8 | Áp suất hơi (Reid) ở 37,8oC, kPa | TCVN 7023 (ASTM D 5191) | 43÷80 |
| 9 | Hàm lượng Benzen, % thể tích | TCVN 6703 (ASTM D 3606) | ≤ 2,5 |
| 10 | Ngoại quan | TCVN 7759 (ASTM D 4176) | Trong suốt, không phân lớp, không có tạp chất lơ lửng |
| 11 | Khối lượng riêng ở 15oC, kg/m3 | TCVN 6594 (ASTM D 1298) | Báo cáo |
| 12 | Hàm lượng kim loại (Fe, Mn), mg/L | TCVN 7331 (ASTM D 3831) | ≤ 5 |
| 13 | Hydrocacbon thơm, % thể tích | TCVN 7330 (ASTM D 1319) | ≤ 40 |
| 14 | Hàm lượng olefin, % thể tích | TCVN 7330 (ASTM D 1319) | ≤ 38 |
| 15 | Hàm lượng ôxy, % khối lượng | TCVN 7332 (ASTM D 4815) | ≤ 3,7 |
| 16 | Hợp chất oxygenat, % TT - metanol - etanol - iso-propyl ancol - iso-butyl ancol - tert-butyl ancol - ete (nguyên tử C≥ 5) - Riêng MTBE Keton | TCVN 7332 (ASTM D 48150 | KPH ≤ 4÷5 ≤ 10,0 ≤ 10,0 ≤ 7,0 ≤ 15,0 ≤ 10,0 KPH |
| C | Diesel 0,05S-II (theo TCVN 5689:2013) |  |  |
| 1 | Chỉ số xêtan (1) | TCVN 3180 (ASTM D 4737) TCVN 7630 (ASTM D 613) | ≥ 46 |
| 2 | Hàm lượng lưu huỳnh, mg/kg | TCVN 6701 (ASTM D 2622) TCVN 7760 (ASTM D 5453) | ≤ 500 |
| 3 | Nhiệt độ cất tại 90% thể tích thu hồi, oC | TCVN 2698 (ASTM D 86) | ≤ 360 |
| 4 | Điểm chớp cháy cốc kín, oC | TCVN 6608 (ASTM D 3828) TCVN 6608 (ASTM D 93) | ≥ 55 |
| 5 | Độ nhớt động học ở 40oC, mm2/s | TCVN 3171 (ASTM D 445) | 2,0 ÷ 4,5 |
| 6 | Cặn cacbon của 10% cặn chưng cất, % KL | TCVN 6324 (ASTM D 189) TCVN 7865 (ASTM D 4530) | ≤ 0,3 |
| 7 | Nhiệt độ đông đặc (2), oC | TCVN 3753 (ASTM D 97) | ≤ +6 |
| 8 | Hàm lượng tro, % KL | TCVN 2690 (ASTM D 482) | ≤ 0,01 |
| 9 | Hàm lượng nước, mg/kg | TCVN 3182 (ASTM D 6304) | ≤ 200 |
| 10 | Ăn mòn mảnh đồng ở 50oC trong 3h | TCVN 2694 (ASTM D 130) | Loại 1 |
| 11 | Khối lượng riêng ở 15oC, kg/m3 | TCVN 6594 (ASTM D 1298) TCVN 8314 (ASTM D 4052) | 820 ÷ 860 |
| 12 | Tạp chất dạng hạt, mg/L | TCVN 2706 (ASTM D 6217) | ≤ 10 |
| 13 | Độ bôi trơn, µm | TCVN 7758 (ASTM D 6079) | ≤ 460 |
| 14 | Ngoại quan | TCVN 7759 (ASTM D 4176) | Sạch, trong, không có nước tự do và tạp chất |
| (1) Có thể áp dụng chỉ số cetan thay cho trị số cetan, nếu không có sẵn động cơ chuẩn để xác định trị số cetan và không sử dụng phụ gia cải thiện cetan (2) Vào mùa đông, ở các tỉnh, thành phố phía Bắc, các nhà sản xuất, kinh doanh phân phối nhiên liệu phải đảm bảo cung cấp nhiên liệu diesel có điểm có điểm đông đặc thích hợp sao cho nhiên liệu không gây ảnh hưởng đến sự vận hành của động cơ tại nhiệt độ môi trường KPH: không phát hiện |  |  |  |

* Cung cấp trong E-HSDT tài liệu kỹ thuật, phiếu phân tích chất lượng từ quý 1/2024 đến nay thể hiện tính đáp ứng về các chỉ tiêu về chất lượng theo Bảng 01 của của hàng hóa chào thầu.

1.2.3. Phương thức cung cấp hàng hóa

- Nhà thầu vận chuyển hàng hóa tới địa điểm theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Hàng hóa cung cấp có thể được giao đủ trong một hoặc chia thành nhiều đợt tùy theo nhu cầu của Chủ đầu tư.

- Lấy mẫu thử: Theo TCVN 6777: 2007 (ASTM D 4057-06);

- Phương pháp, dụng cụ đo tính, xác định thể tích (lít): Tuân theo tiêu chuẩn ngành TCN 01:2000 “nhiên liệu dầu mỏ thể lỏng, quy tắc giao nhận” ban hành kèm theo quyết định số: 1783/2000/QĐ-BTM ngày 26/12/2000 của Bộ Thương mại (Viết tắt là TCN 01:2000) và theo quy định hiện hành của Nhà nước và Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương);

+ Do khả năng tiếp nhận kho bãi của Chủ đầu tư còn hạn chế nên Nhà thầu cho Chủ đầu tư ký gửi hàng không giới hạn số lượng và thời gian (không tính hao hụt, không tính phí) khi Chủ đầu tư chưa có nhu cầu tiếp nhận. Trong trường hợp hàng hóa được ký gửi thì nhà thầu phải cam kết sẽ cung cấp hàng hóa được ký gửi cho Chủ đầu tư trong vòng 04 giờ khi có yêu cầu của bên ký gửi (dự kiến ký gửi đến 30/06/2025).

1.2.4. Yêu cầu về bảo hành

- Thời hạn bảo hành: Tối thiểu 12 kể từ khi hàng hóa được nghiệm thu, bàn giao.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Tất cả các loại hàng hóa mà nhà thầu sẽ cung cấp theo hợp đồng đều phải được tiến hành kiểm tra và thử nghiệm để khẳng định chất lượng đủ điều kiện nghiệm thu, bàn giao. Trường hợp có nghi vấn và có yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc cơ quan chức năng (kể cả trường hợp phải kiểm định lại chất lượng hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành) thì Nhà thầu phải tiến hành ngay mà không phụ thuộc vào bất kỳ giới hạn nào về hình thức, cách thức cũng như số lần thực hiện thì khi đó loại hàng hóa đó mới được chấp thuận nghiệm thu bàn giao. Mọi chi phí liên quan đến việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hoá (kể cả trường hợp phải kiểm định lại chất lượng hàng hóa) thuộc trách nhiệm của nhà thầu.

Nếu bất kỳ một loại hàng hóa nào được nhà thầu cung cấp theo hợp đồng mà sau khi qua quá trình kiểm tra và thử nghiệm (kể cả trường hợp phải kiểm định lại chất lượng) có kết luận là không đạt yêu cầu về chất lượng, thì nhà thầu phải tiến hành thay thế và chỉ sau khi Chủ đầu tư hoặc cơ quan chức năng đã có kết luận là hàng hóa đó đã đảm bảo yêu cầu về chất lượng thì loại hàng hóa đó mới được chấp thuận nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.