# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT.

Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa.

Hồ sơ mời thầu được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1. Giới thiệu chung về kế hoạch mua sắm, gói thầu:

- Tên kế hoạch: Mua sắm cột anten cấp cho các dự án gia cố, thay thế cột anten tại các trạm thuộc Viễn thông Thanh Hóa.

- Tổng giá trị theo kế hoạch: 4.070.193.556 VNĐ.

- Tên chủ đầu tư: Viễn thông Thanh Hóa.

- Nguồn vốn: Khấu hao tài sản cố định.

- Thời gian thực hiện: Quý IV, năm 2025.

- Mục tiêu kế hoạch: Mua sắm cột anten cung cấp cho 04 dự án gia cố, thay thế cột anten tại các trạm thuộc Viễn thông Thanh Hóa năm 2025.

- Phạm vi công việc thuộc gói thầu: Mua sắm 08 cột anten tự đứng 42m, 14 thân cột anten dây co và phụ kiện chiều cao từ 18m – 42m thuộc 04 dự án gia cố, thay thế cột anten tại các trạm thuộc Viễn thông Thanh Hóa năm 2025.

1.1 Thông tin trạm, vị trí xây dựng, chiều cao cột anten:

| STT | Mã CSHT | Tên trạm/Tên CSHT | TTVT | Tọa độ xây dựng |  | Độ cao cột anten (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lat | Long |  |
| 1 | CSHT_THA_00367 | Minh Khôi/ MINH-KHOI-NCG_THA | Nông Cống | 19,63502 | 105,70077 | 42 |
| 2 | CSHT_THA_00342 | Thăng Bình/ THANG-BINH-NCG_THA | Nông Cống | 19,59088 | 105,68796 | 42 |
| 3 | CSHT_THA_00341 | Tế Lợi/ TE-LOI-NCG_THA | Nông Cống | 19,66905 | 105,68376 | 19 |
| 4 | CSHT_THA_00060 | Nam Giang/ NAM-GIANG-TXN_THA | Thọ Xuân | 19,91184 | 105,54395 | 42 |
| 5 | CSHT_THA_00288 | Quảng Phú/ QUANG-PHU-TXN_THA | Thọ Xuân | 19,99567 | 105,48997 | 42 |
| 6 | CSHT_THA_00189 | Xuân Lẹ/ XUAN-LE-TGX_THA | Thọ Xuân | 19,794097 | 105,208021 | 36,6 |
| 7 | CSHT_THA_01304 | Xuân Thắng/ XUAN-THANG-TGX_THA | Thọ Xuân | 19,74518 | 105,32058 | 42,6 |
| 8 | CSHT_THA_00190 | Xuân Lộc/ XUAN-LOC-TGX_THA | Thọ Xuân | 19785140 | 105290110 | 42,6 |
| 9 | CSHT_THA_00517 | Hà Long/ HA-LONG-HTG_THA | Bỉm Sơn | 20,09111 | 105,80016 | 42 |
| 10 | CSHT_THA_00227 | Nha Nhân/ NGA-NHAN-NSN_THA | Nga Sơn | 19,96822 | 105,95651 | 30 |
| 11 | CSHT_THA_00226 | Nga Giáp/ NGA-GIAP-NSN_THA | Nga Sơn | 20,03605 | 105,98609 | 19,4 |
| 12 | CSHT_THA_00383 | Nga Trường/ NGA-TRUONG-NSN_THA | Nga Sơn | 20,02533 | 105,9594 | 18,6 |
| 13 | CSHT_THA_00116 | Ba Đình/ BA-DINH-NSN_THA | Nga Sơn | 20,023371 | 105,927385 | 16,8 |
| 14 | CSHT_THA_00273 | Hói Đào/ HOI-DAO-NSN_THA | Nga Sơn | 20,00516 | 105,99826 | 15,6 |
| 15 | CSHT_THA_00102 | Quang Lộc/ QUANG-LOC-HLC_THA | Nga Sơn | 19,95596 | 105,9226 | 42 |
| 16 | CSHT_THA_00062 | Hậu Lộc/ HAU-LOC-HLC_THA | Nga Sơn | 19,91425 | 105,88369 | 21,6 |
| 17 | CSHT_THA_00505 | Thành Lộc/ THANH-LOC-HLC_THA | Nga Sơn | 19,95562 | 105,8518 | 18,2 |
| 18 | CSHT_THA_00295 | Châu Lộc/ CHAU-LOC-HLC_THA | Nga Sơn | 19,94858 | 105,79596 | 36,6 |
| 19 | CSHT_THA_00495 | Phong Lộc/ PHONG-LOC-HLC_THA | Nga Sơn | 19,97318 | 105,89366 | 42,6 |
| 20 | CSHT_THA_00138 | Hoằng Xuân/ HOANG-XUAN-HHA_THA | Hoằng Hóa | 19,9112 | 105,77077 | 42 |
| 21 | CSHT_THA_00377 | Hoằng Hợp/ HOANG-HOP-HHA_THA | Hoằng Hóa | 19,87708 | 105,78419 | 18,6 |
| 22 | CSHT_THA_00647 | Đồng Tiến/ DONG-TIEN-TSN_THA | Triệu Sơn | 19,77423 | 105,68311 | 42 |
|  |  | TỔNG CỘNG |  |  |  | 22 |

1.2. Phạm vi cung cấp hàng hóa:

| STT | Chủng loại cột anten | Tên bản vẽ thiết kế | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Cột anten tự đứng 42m trạm Hà Long, Quang Lộc, Hoằng Xuân, Đồng Tiến, Minh Khôi, Thăng Bình, Nam Giang, Quảng Phú: Cột anten tự đứng cao 42m loại liên kết thanh giằng thép góc L, tiết diện cột tứ giác, chân cột 2,85mx2,85m, ngọn cột 0,95mx0,95m bao gồm đầy đủ thân cột, thang cáp, cụm hướng dẫn cáp, phụ kiện lắp dựng theo thiết kế. Toàn bộ thân cột, phụ kiện được mạ kẽm nhúng nóng (Cột không bao gồm phần khung bulong đế móng). | 1. BVTK Cột tự đứng 42m | Cột | 8 |
| III | Cột anten dây co 15,6m trạm Hói Đào: | 2. BVTK Hói Đào |  | 1 |
| 1 | 01 đốt cột chuyển đổi tứ giác A350 - dài 0,6m theo thiết kế |  | Đốt | 1 |
| 2 | Cột anten dây co cao 15,0m (bao gồm 06 đốt tứ giác A350 - dài 3m và đầy đủ phụ kiện theo thiết kế (Cột không bao gồm: Dây co các tầng, tăng đơ, ma ní, khóa cáp, đệm cáp). Toàn bộ thân cột, phụ kiện được mạ kẽm nhúng nóng |  | Cột | 1 |
| IV | Cột anten dây co 16,8m trạm Ba Đình: | 3. BVTK Ba Đình |  | 1 |
| 1 | 01 đốt cột chuyển đổi tứ giác A350 - dài 1,8m theo thiết kế |  | Đốt | 1 |
| 2 | Cột anten dây co cao 15,0m (bao gồm 05 đốt tứ giác A350 - dài 3m và đầy đủ phụ kiện theo thiết kế (Cột không bao gồm: Dây co các tầng, tăng đơ, ma ní, khóa cáp, đệm cáp). Toàn bộ thân cột, phụ kiện được mạ kẽm nhúng nóng |  | Cột | 1 |
| V | Cột anten dây co 18,2m trạm Thành Lộc: | 4, BVTK Thành Lộc |  | 1 |
| 1 | 01 đốt cột chuyển đổi tứ giác A350 - dài 1,8m theo thiết kế |  | Đốt | 1 |
| 2 | 01 đốt cột chuyển đổi tứ giác A350 - dài 1,4m theo thiết kế |  | Đốt | 1 |
| 3 | Cột anten dây co cao 15,0m (bao gồm 05 đốt tứ giác A350 - dài 3m và đầy đủ phụ kiện theo thiết kế (Cột không bao gồm: Dây co các tầng, tăng đơ, ma ní, khóa cáp, đệm cáp). Toàn bộ thân cột, phụ kiện được mạ kẽm nhúng nóng |  | Cột | 1 |
| VI | Cột anten dây co 18,6m trạm Nga Trường | 5. BVTK Nga Trường |  | 1 |
| 1 | 01 đốt cột chuyển đổi tứ giác A350 - dài 0,6m theo thiết kế |  | Đốt | 1 |
| 2 | Cột anten dây co cao 18,0m (bao gồm 06 đốt tứ giác A350 - dài 3m và đầy đủ phụ kiện theo thiết kế (Cột không bao gồm: Dây co các tầng, tăng đơ, ma ní, khóa cáp, đệm cáp). Toàn bộ thân cột, phụ kiện được mạ kẽm nhúng nóng |  | Cột | 1 |
| VII | Cột anten dây co 18,6m trạm Hoằng Hợp | 6. BVTK Hoằng Hợp |  | 1 |
| 1 | 01 đốt cột chuyển đổi tứ giác A350 - dài 0,6m theo thiết kế |  | Đốt | 1 |
| 2 | Cột anten dây co cao 18,0m (bao gồm 06 đốt tứ giác A350 - dài 3m và đầy đủ phụ kiện theo thiết kế (Cột không bao gồm: Dây co các tầng, tăng đơ, ma ní, khóa cáp, đệm cáp). Toàn bộ thân cột, phụ kiện được mạ kẽm nhúng nóng |  | Cột | 1 |
| VIII | Cột anten dây co 19,0m trạm Tế Lợi: | 7. BVTK Tê Lợi |  | 1 |
| 1 | 01 đốt cột chuyển đổi tứ giác A350 - dài 1,0m theo thiết kế |  | Đốt | 1 |
| 2 | Cột anten dây co cao 18,0m (bao gồm 06 đốt tứ giác A350 - dài 3m và đầy đủ phụ kiện theo thiết kế (Cột không bao gồm: Dây co các tầng, tăng đơ, ma ní, khóa cáp, đệm cáp). Toàn bộ thân cột, phụ kiện được mạ kẽm nhúng nóng |  | Cột | 1 |
| IX | Cột anten dây co 19,4m trạm Nga Giáp: | 8. BVTK Nga Giáp |  | 1 |
| 1 | 01 đốt cột chuyển đổi tứ giác A350 - dài 1,4m theo thiết kế |  | Đốt | 1 |
| 2 | Cột anten dây co cao 18,0m (bao gồm 06 đốt tứ giác A350 - dài 3m và đầy đủ phụ kiện theo thiết kế (Cột không bao gồm: Dây co các tầng, tăng đơ, ma ní, khóa cáp, đệm cáp). Toàn bộ thân cột, phụ kiện được mạ kẽm nhúng nóng |  | Cột | 1 |
| X | Cột anten dây co 21,6m trạm Hậu Lộc | 9. BVTK Hậu Lộc |  | 1 |
| 1 | 01 đốt cột chuyển đổi tứ giác A350 - dài 0,6m theo thiết kế |  | Đốt | 1 |
| 2 | Cột anten dây co cao 21,0m (bao gồm 07 đốt tứ giác A350 - dài 3m và đầy đủ phụ kiện theo thiết kế (Cột không bao gồm: Dây co các tầng, tăng đơ, ma ní, khóa cáp, đệm cáp). Toàn bộ thân cột, phụ kiện được mạ kẽm nhúng nóng |  | Cột | 1 |
| XI | Cột anten dây co 30,7m trạm Nga Nhân | 10. BVTK Nga Nhân | Cột | 1 |
| 1 | 01 đốt cột chuyển đổi tam giác A600 - dài 0,7m theo thiết kế |  | Đốt | 1 |
| 2 | Cột anten dây co cao 30,0m (bao gồm 05 đốt tam giác A600 - dài 6m và đầy đủ phụ kiện theo thiết kế (Cột không bao gồm: Dây co các tầng, tăng đơ, ma ní, khóa cáp, đệm cáp). Toàn bộ thân cột, phụ kiện được mạ kẽm nhúng nóng |  | Cột | 1 |
| XII | Cột anten dây co 36,6m trạm Châu Lộc | 11. BVTK Châu Lộc | Cột | 1 |
| 1 | 01 đốt cột chuyển đổi tam giác A450 - dài 0,6m theo thiết kế |  | Đốt | 1 |
| 2 | Cột anten dây co cao 36,0m (bao gồm 12 đốt tam giác A450 - dài 3m và đầy đủ phụ kiện theo thiết kế (Cột không bao gồm: Dây co các tầng, tăng đơ, ma ní, khóa cáp, đệm cáp). Toàn bộ thân cột, phụ kiện được mạ kẽm nhúng nóng |  | Cột | 1 |
| XIII | Cột anten dây co 36,6m trạm Xuân Lẹ | 12. BVTK Xuân Lẹ | Cột | 1 |
| 1 | 01 đốt cột chuyển đổi tam giác A450 - dài 0,6m theo thiết kế |  | Đốt | 1 |
| 2 | Cột anten dây co cao 36,0m (bao gồm 12 đốt tam giác A450 - dài 3m và đầy đủ phụ kiện theo thiết kế (Cột không bao gồm: Dây co các tầng, tăng đơ, ma ní, khóa cáp, đệm cáp). Toàn bộ thân cột, phụ kiện được mạ kẽm nhúng nóng |  | Cột | 1 |
| XIV | Cột anten dây co 42,6m trạm Phong Lộc | 13. BVTK Phong Lộc | Cột | 1 |
| 1 | 01 đốt cột chuyển đổi tam giác A450 - dài 0,6m theo thiết kế |  | Đốt | 1 |
| 2 | Cột anten dây co cao 42,0m (bao gồm 14 đốt tam giác A450 - dài 3m và đầy đủ phụ kiện theo thiết kế (Cột không bao gồm: Dây co các tầng, tăng đơ, ma ní, khóa cáp, đệm cáp). Toàn bộ thân cột, phụ kiện được mạ kẽm nhúng nóng |  | Cột | 1 |
| XV | Cột anten dây co 42,6m trạm Xuân Thắng | 14. BVTK Xuân Thắng | Cột | 1 |
| 1 | 01 đốt cột chuyển đổi tam giác A450 - dài 0,6m theo thiết kế |  | Đốt | 1 |
| 2 | Cột anten dây co cao 42,0m (bao gồm 14 đốt tam giác A450 - dài 3m và đầy đủ phụ kiện theo thiết kế (Cột không bao gồm: Dây co các tầng, tăng đơ, ma ní, khóa cáp, đệm cáp). Toàn bộ thân cột, phụ kiện được mạ kẽm nhúng nóng |  | Cột | 1 |
| XVI | Cột anten dây co 42,6m trạm Xuân Lộc | 15. BVTK Xuân Lộc | Cột | 1 |
| 1 | 01 đốt cột chuyển đổi tam giác A450 - dài 0,6m theo thiết kế |  | Đốt | 1 |
| 2 | Cột anten dây co cao 42,0m (bao gồm 14 đốt tam giác A450 - dài 3m và đầy đủ phụ kiện theo thiết kế (Cột không bao gồm: Dây co các tầng, tăng đơ, ma ní, khóa cáp, đệm cáp). Toàn bộ thân cột, phụ kiện được mạ kẽm nhúng nóng |  | Cột | 1 |
|  | Tổng cộng (cột) |  |  | 22 |

1.3. Tiến độ cung cấp hàng hóa: Tổng thời gian thực hiện hợp đồng là 40 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán được hai bên ký kết có hiệu lực.

1.4. Địa điểm bàn giao hàng hóa: Tại kho của VNPT Thanh Hóa (Số 388 Trần Bình Trọng, P. Quảng Hưng, Tp. Thanh Hóa).

2. Yêu cầu về kỹ thuật:

2.1. Tất cả vật tư thiết bị cung cấp cho gói thầu này phải tuân thủ các yêu cầu, chỉ tiêu kỹ thuật theo những tiêu chuẩn kỹ thuật đã nêu ra trong hồ sơ mời thầu và các tiêu chuẩn hiện hành liên quan.

Vật tư thiết bị cung cấp:

- Phải mới 100% chưa qua sử dụng;

- Phải được kiểm tra, kiểm nghiệm, thí nghiệm bằng các thiết bị được cấp của cơ quan kiểm định huyên ngành;

-Phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đáp ứng được những yêu cầu kỹ thuật, tính chất cơ lý  khác được thể hiện trong hồ sơ mời thầu này.

2.2. Các bước thực hiện và kiểm soát chất lượng sản phẩm gói thầu yêu cầu thể hiện chi tiết đầy đủ:

- Chuẩn bị vật tư, mặt bằng sản xuất.

- Kiểm định tính chất cơ lý; tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu

- Vệ sinh, làm nguội.

- Làm khuôn lấy mẫu

- Gia công cấu kiện

- Mạ kẽm; chống ăn mòn cấu kiện

- Lắp thử, hoàn thiện.

- Kiểm định chất lượng sản phẩm

- Nghiệm thu

- Đóng gói

- Bảo quản lưu kho

- Vận chuyển bàn giao.

- Bảo hành và xử lý khắc phục khuyết tật hư hỏng.

3. Yêu cầu về hàng hóa:

Cột cung cấp cho gói thầu này phải còn mới nguyên, có chất lượng cao nhất, cột cung cấp cho gói thầu này phải được in nhãn và số hiệu thiết kế trên cấu kiện.

4. Yêu cầu về đóng gói

- Cấu kiện cột phải được đóng kiện, bảng đóng kiện được lập theo tứng đốt, thuận lợi nhất cho việc giao nhận và  lắp đặt.

- Ghi số thứ tự kiện phù hợp với bản đóng kiện chi tiết của nhà chế tạo.

- Mổi kiện phải được lót đệm chống trầy xước lớp sơn trước khi buộc chắc chắn và an toàn bằng thép trong mạ kẽm 2ly hoặc đai thép mạ kẽm.

- Bu lông, đai ốc, vòng đệm được đóng kiện trong thùng gổ chắc chắn, đóng theo từng loại bu lông, đai ốc, vòng đệm.

- Sau khi đóng kiện xong phải có bảng thông tin như sau:

Thông tin nhà Sản xuất và thông tin cột :

+ Tên nhà sản xuất

+ Tên chủ đầu tư

+ Địa chỉ liên hệ

+ Số loại cấu kiện, đốt số ....,

+ Ngày sản xuất

+ Trọng lượng đóng gói vận chuyển (Kg)

5. Kiểm tra và hướng dẫn lắp đặt.

- Tất cả các thiết bị sẽ được Chủ đầu tư kiểm tra sơ bộ tại địa điểm giao hàng với sự có mặt đại diện của Nhà thầu cung cấp.

- Kiểm định chất lượng; số lượng hàng hoá, các dấu hiệu bị hư hỏng hay cong vênh.

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra sơ bộ Chủ đầu tư và nhà thầu lập Chứng nhận giao nhận hàng hoá nếu hàng hoá đã kiểm tra và được giao đầy đủ số lượng theo hợp đồng đã được ký kết.

-Trong hoặc sau khi giao hàng, khi phát hiện khuyết tật hàng hoá (do lổi của quá trình sản xuất và vận chuyển của nhà thầu); Chủ đầu tư sẽ thông báo ngay cho nhà thầu bằng điện thoại; Fax văn bản chậm nhất trong vòng 02 ngày kể từ ngày phát hiện hư hỏng; khuyết tật đó. Ngay sau khi nhận được văn bản thông báo của chủ đầu tư, nhà thầu cử người đại diện tiến hành các thủ tục xác minh; thay thế vật tư thiết bị khác theo yêu cầu của chủ đầu tư. Thời gian thay thế trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Chủ đầu tư. Mọi chi phí xác minh; kiểm tra thay thế  vật tư thiết bị bị  hư hỏng khuyết tật nhà thầu phải chịu.

-Hàng hoá chỉ được nghiệm thu kỹ thuật cuối cùng sau khi thiết bị đã được lắp đặt hoàn chỉnh.

-Nhà thầu chịu trách nhiệm hướng dẫn lắp đặt cột anten và hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình lắp đặt; nghiệm thu.

6. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ cột anten điển hình sau đây:

| STT | Chủng loại cột anten | Tên bản vẽ thiết kế |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cột anten tự đứng 42m trạm Hà Long, Quang Lộc, Hoằng Xuân, Đồng Tiến, Minh Khôi, Thăng Bình, Nam Giang, Quảng Phú: | 1. BVTK Cột tự đứng 42m |
| 2 | Cột anten dây co 15,6m trạm Hói Đào: | 2. BVTK Hói Đào |
| 3 | Cột anten dây co 16,8m trạm Ba Đình: | 3. BVTK Ba Đình |
| 4 | Cột anten dây co 18,2m trạm Thành Lộc: | 4. BVTK Thành Lộc |
| 5 | Cột anten dây co 18,6m trạm Nga Trường | 5. BVTK Nga Trường |
| 6 | Cột anten dây co 18,6m trạm Hoằng Hợp | 6. BVTK Hoằng Hợp |
| 7 | Cột anten dây co 19,0m trạm Tế Lợi: | 7. BVTK Tê Lợi |
| 8 | Cột anten dây co 19,4m trạm Nga Giáp: | 8. BVTK Nga Giáp |
| 9 | Cột anten dây co 21,6m trạm Hậu Lộc | 9. BVTK Hậu Lộc |
| 10 | Cột anten dây co 30,7m trạm Nga Nhân | 10. BVTK Nga Nhân |
| 11 | Cột anten dây co 36,6m trạm Châu Lộc | 11. BVTK Châu Lộc |
| 12 | Cột anten dây co 36,6m trạm Xuân Lẹ | 12. BVTK Xuân Lẹ |
| 13 | Cột anten dây co 42,6m trạm Phong Lộc | 13. BVTK Phong Lộc |
| 14 | Cột anten dây co 42,6m trạm Xuân Thắng | 14. BVTK Xuân Thắng |
| 15 | Cột anten dây co 42,6m trạm Xuân Lộc | 15. BVTK Xuân Lộc |

7. Kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu hàng hóa

Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hoá được cung cấp để khẳng định hàng hoá đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng:

- Quy định về kiểm tra năng lực sản xuất, xuất xứ và khối lượng nguyên vật liệu đầu vào và quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm:

Trong quá trình sản xuất hàng hóa cho đơn hàng/hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền đi kiểm tra thực tế nhà máy sản xuất hoặc kho bãi của Bên bán để đánh giá: Năng lực nhà máy, dây chuyền, nguyên vật liệu, thiết bị đưa vào sản xuất hàng hóa tại nơi sản xuất theo tuyên bố và cam kết của Bên bán để đảm báo số lượng hàng hóa, tiến độ theo yêu cầu

- Kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu hàng hóa bàn giao:

+ Kiểm tra, nghiệm thu hàng hoá được cung cấp phù hợp với đặc tính kỹ thuật và chỉ dẫn kỹ thuật của Nhà thầu và các tiêu chuẩn quy định tại Mục 2 Chương V Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật, tiêu chuẩn cam kết trong E-HSDT được phê duyệt trúng thầu.

+ Thời gian kiểm tra, thử nghiệm: Trước khi hai bên ký biên bản nghiệm thu, bàn giao.

+ Địa điểm: Tại địa điểm bàn giao.

+ Các bài kiểm tra nghiệm thu sẽ do Nhà thầu tiến hành với sự có mặt của đại diện Chủ đầu tư.

- Mọi chi phí liên quan đến việc kiểm tra, thử nghiệm: Do nhà thầu chịu.

- Bất kỳ hàng hoá nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc đính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hoá khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trong trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hoá không phù hợp, nhà thầu sẽ bị phạt vi phạm hợp đồng theo quy định tại E-ĐKC 22.

8. Bảng kê chi tiết danh mục cấu kiện cột anten thuộc phạm vi cung cấp của nhà thầu:

| STT | Chủng loại cột anten | Đơn vị | Số lượng | Tên BVTK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Cột anten tự đứng 42m tứ giác cạnh 2,85m (đồng bộ phụ kiện, thang cáp, thang leo, gá treo, cụm hướng dẫn cáp) Hà Long, Quang Lộc, Hoằng Xuân, Đồng Tiến, Minh Khôi, Thăng Bình, Nam Giang, Quảng Phú | 01 cột | 8 | 1. BVTK Cột tự đứng 42m |
| II | Cột anten dây co 15,6m trạm Hói Đào: | 01 cột | 1 | 2. BVTK Hói Đào |
| 1 | Đốt chuyển đổi 350x350mm (thân Ø42x4,8) dài 0,6m | đốt | 1 |  |
| 2 | Đốt cột 350x350mm (thân Ø42x4,8) dài 3m | đốt | 5 |  |
| 3 | Bulong M14x80 nối đốt cột | bộ | 64 |  |
| 4 | Bảng ốp co (bản táp móc co) (KT 240x180x6mm) | cái | 16 |  |
| 5 | Bulong M14x80 (2 ê cu + 1 đệm) bản ốp co | cái | 40 |  |
| 6 | Bộ gá chống xoắn loại cột D60x4, D42x4 (4 co) đầy đủ phụ kiện | bộ | 1 |  |
| 7 | Bộ kim thu sét (kim thu sét và đầy đủ phụ kiện theo thiết kế) | bộ | 1 |  |
| 8 | Tấm bịt đầu cột 140x140x10 mm | bộ | 3 |  |
| 9 | Dây leo an toàn (đầy đủ phụ kiện theo thiết kế) | bộ | 1 |  |
| 10 | Bộ gá anten | Bộ | 1 |  |
| III | Cột anten dây co 16,8m trạm Ba Đình: | 01 cột | 1 | 3. BVTK Ba Đình |
| 1 | Đốt chuyển đổi 350x350mm (thân Ø42x4,8) dài 1,8m | đốt | 1 |  |
| 2 | Đốt cột 350x350mm (thân Ø42x4,8) dài 3m | đốt | 5 |  |
| 3 | Bulong M14x80 nối đốt cột | bộ | 64 |  |
| 4 | Bảng ốp co (bản táp móc co) (KT 240x180x6mm) | cái | 16 |  |
| 5 | Bulong M14x80 (2 ê cu + 1 đệm) bản ốp co | cái | 40 |  |
| 6 | Bộ gá chống xoắn loại cột D60x4, D42x4 (4 co) đầy đủ phụ kiện | bộ | 1 |  |
| 7 | Bộ kim thu sét (kim thu sét và đầy đủ phụ kiện theo thiết kế) | bộ | 1 |  |
| 8 | Tấm bịt đầu cột 140x140x10 mm | cái | 3 |  |
| 9 | Dây leo an toàn (đầy đủ phụ kiện theo thiết kế) | bộ | 1 |  |
| 10 | Bộ gá anten | Bộ | 1 |  |
| IV | Cột anten dây co 18,2m trạm Thành Lộc: | 01 cột | 1 | 4, BVTK Thành Lộc |
| 1 | Đốt chuyển đổi 350x350mm (thân Ø42x4,8) dài 0,6m | đốt | 1 |  |
| 2 | Đốt chuyển đổi 350x350mm (thân Ø42x4,8) dài 0,6m | đốt | 1 |  |
| 3 | Đốt cột 350x350mm (thân Ø42x4,8) dài 3m | đốt | 5 |  |
| 4 | Bulong M14x80 nối đốt cột | bộ | 64 |  |
| 5 | Bảng ốp co (bản táp móc co) (KT 240x180x6mm) | cái | 16 |  |
| 6 | Bulong M14x80 (2 ê cu + 1 đệm) bản ốp co | cái | 40 |  |
| 7 | Bộ gá chống xoắn loại cột D60x4, D42x4 (4 co) đầy đủ phụ kiện | bộ | 1 |  |
| 8 | Bộ kim thu sét (kim thu sét và đầy đủ phụ kiện theo thiết kế) | bộ | 1 |  |
| 9 | Tấm bịt đầu cột 140x140x10 mm | cái | 3 |  |
| 10 | Dây leo an toàn (đầy đủ phụ kiện theo thiết kế) | bộ | 1 |  |
| 11 | Bộ gá anten | Bộ | 1 |  |
| V | Cột anten dây co 18,6m trạm Nga Trường | 01 cột | 1 | 5. BVTK Nga Trường |
| 1 | Đốt chuyển đổi 350x350mm (thân Ø42x4,8) dài 0,6m | đốt | 1 |  |
| 2 | Đốt cột 350x350mm (thân Ø42x4,8) dài 3m | đốt | 5 |  |
| 3 | Bulong M14x80 nối đốt cột | bộ | 64 |  |
| 4 | Bảng ốp co (bản táp móc co) (KT 240x180x6mm) | cái | 16 |  |
| 5 | Bulong M14x80 (2 ê cu + 1 đệm) bản ốp co | cái | 40 |  |
| 6 | Bộ gá chống xoắn loại cột D60x4, D42x4 (4 co) đầy đủ phụ kiện | bộ | 1 |  |
| 7 | Bộ kim thu sét (kim thu sét và đầy đủ phụ kiện theo thiết kế) | bộ | 1 |  |
| 8 | Tấm bịt đầu cột 140x140x10 mm | cái | 3 |  |
| 9 | Dây leo an toàn (đầy đủ phụ kiện theo thiết kế) | bộ | 1 |  |
| 10 | Bộ gá anten | Bộ | 1 |  |
| VI | Cột anten dây co 18,6m trạm Hoằng Hợp: | 01 cột | 1 | 6. BVTK Hoằng Hợp |
| 1 | Đốt chuyển đổi 350x350mm (thân Ø42x4,8) dài 0,6m | đốt | 1 |  |
| 2 | Đốt cột 350x350mm (thân Ø42x4,8) dài 3m | đốt | 6 |  |
| 3 | Bulong M14x80 nối đốt cột | bộ | 80 |  |
| 4 | Bảng ốp co (bản táp móc co) (KT 240x180x6mm) | cái | 16 |  |
| 5 | Bulong M14x80 (2 ê cu + 1 đệm) bản ốp co | cái | 40 |  |
| 6 | Bộ gá chống xoắn loại cột D60x4, D42x4 (4 co) đầy đủ phụ kiện | bộ | 1 |  |
| 7 | Bộ kim thu sét (kim thu sét và đầy đủ phụ kiện theo thiết kế) | bộ | 1 |  |
| 8 | Tấm bịt đầu cột 140x140x10 mm | bộ | 3 |  |
| 9 | Dây leo an toàn (đầy đủ phụ kiện theo thiết kế) | bộ | 1 |  |
| 10 | Bộ gá anten | Bộ | 1 |  |
| VII | Cột anten dây co 19,0m trạm Tế Lợi: | 01 cột | 1 | 7. BVTK Tê Lợi |
| 1 | Đốt chuyển đổi 350x350mm (thân Ø42x4,8) dài 1,0m | đốt | 1 |  |
| 2 | Đốt cột 350x350mm (thân Ø42x4,8) dài 3m | đốt | 6 |  |
| 3 | Bulong M14x80 nối đốt cột | bộ | 80 |  |
| 4 | Bảng ốp co (bản táp móc co) (KT 240x180x6mm) | cái | 16 |  |
| 5 | Bulong M14x80 (2 ê cu + 1 đệm) bản ốp co | cái | 40 |  |
| 6 | Bộ gá chống xoắn loại cột D60x4, D42x4 (4 co) đầy đủ phụ kiện | bộ | 1 |  |
| 7 | Bộ kim thu sét (kim thu sét và đầy đủ phụ kiện theo thiết kế) | bộ | 1 |  |
| 8 | Tấm bịt đầu cột 140x140x10 mm | bộ | 3 |  |
| 9 | Dây leo an toàn (đầy đủ phụ kiện theo thiết kế) | bộ | 1 |  |
| 10 | Bộ gá anten | Bộ | 1 |  |
| XI | Cột anten dây co 19,4m trạm Nga Giáp: | 01 cột | 1 | 8. BVTK Nga Giáp |
| 1 | Đốt chuyển đổi 350x350mm (thân Ø42x4,8) dài 1,4m | đốt | 1 |  |
| 2 | Đốt cột 350x350mm (thân Ø42x4,8) dài 3m | đốt | 6 |  |
| 3 | Bulong M14x80 nối đốt cột | bộ | 80 |  |
| 4 | Bảng ốp co (bản táp móc co) (KT 240x180x6mm) | cái | 16 |  |
| 5 | Bulong M14x80 (2 ê cu + 1 đệm) bản ốp co | cái | 40 |  |
| 6 | Bộ gá chống xoắn loại cột D60x4, D42x4 (4 co) đầy đủ phụ kiện | bộ | 1 |  |
| 7 | Bộ kim thu sét (kim thu sét và đầy đủ phụ kiện theo thiết kế) | bộ | 1 |  |
| 8 | Tấm bịt đầu cột 140x140x10 mm | bộ | 3 |  |
| 9 | Dây leo an toàn (đầy đủ phụ kiện theo thiết kế) | bộ | 1 |  |
| 10 | Bộ gá anten | Bộ | 1 |  |
| VIII | Cột anten dây co 21,6m trạm Hậu Lộc | 01 cột | 1 | 9. BVTK Hậu Lộc |
| 1 | Đốt chuyển đổi 350x350mm (thân Ø42x4,8) dài 0,6m | đốt | 1 |  |
| 2 | Đốt cột 350x350mm (thân Ø42x4,8) dài 3m | đốt | 7 |  |
| 3 | Bulong M14x80 nối đốt cột | bộ | 96 |  |
| 4 | Bảng ốp co (bản táp móc co) (KT 240x180x6mm) | cái | 16 |  |
| 5 | Bulong M14x80 (2 ê cu + 1 đệm) bản ốp co | cái | 40 |  |
| 6 | Bộ gá chống xoắn loại cột D60x4, D42x4 (4 co) đầy đủ phụ kiện | bộ | 1 |  |
| 7 | Bộ kim thu sét (kim thu sét và đầy đủ phụ kiện theo thiết kế) | bộ | 1 |  |
| 8 | Tấm bịt đầu cột 140x140x10 mm | bộ | 3 |  |
| 9 | Dây leo an toàn (đầy đủ phụ kiện theo thiết kế) | bộ | 1 |  |
| 10 | Bộ gá anten | Bộ | 1 |  |
| IX | Cột anten dây co 30,7m trạm Nga Nhân | 01 cột | 1 | 10. BVTK Nga Nhân |
| 1 | Đốt chuyển đổi 600x600x600mm (thân Ø60x5,5) dài 0,7m | đốt | 1 |  |
| 2 | Đốt cột 600x600x600mm (thân Ø60x5,5) dài 6m | đốt | 5 |  |
| 3 | Bulong M20x80 nối đốt cột | bộ | 45 |  |
| 4 | Bảng ốp co (bản táp móc co) (KT 230x150x6mm) | cái | 18 |  |
| 5 | Bulong M16x60 (2 ê cu + 1 đệm) bản ốp co | cái | 45 |  |
| 6 | Bộ gá chống xoắn loại cột U100x50x6 (3 co) đầy đủ phụ kiện | bộ | 1 |  |
| 7 | Bộ kim thu sét (kim thu sét và đầy đủ phụ kiện theo thiết kế) | bộ | 1 |  |
| 8 | Tấm bịt đầu cột 140x140x10 mm | bộ | 3 |  |
| 9 | Dây leo an toàn (đầy đủ phụ kiện theo thiết kế) | bộ | 1 |  |
| 10 | Bộ gá anten | Bộ | 1 |  |
| X | Cột anten dây co 36,6m trạm Châu Lộc | 01 cột | 1 | 11. BVTK Châu Lộc |
| 1 | Đốt chuyển đổi 450x450mm (thân Ø60x5) dài 0,6m | đốt | 1 |  |
| 2 | Đốt cột 450x450mm (thân Ø60x4,5) dài 3m | đốt | 12 |  |
| 3 | Bulong M20x85 nối đốt cột | bộ | 208 |  |
| 4 | Bảng ốp co (bản táp móc co) (KT 6x180x268mm) | cái | 32 |  |
| 5 | Bulong M18x85 (2 ê cu + 1 đệm) bản ốp co | cái | 80 |  |
| 6 | Bộ gá chống xoắn loại cột D60x4, D42x4 (4 co) đầy đủ phụ kiện | bộ | 1 |  |
| 7 | Bộ kim thu sét (kim thu sét và đầy đủ phụ kiện theo thiết kế) | bộ | 1 |  |
| 8 | Tấm bịt đầu cột 180x180x10 mm | bộ | 3 |  |
| 9 | Dây leo an toàn (đầy đủ phụ kiện theo thiết kế) | bộ | 1 |  |
| 10 | Bộ gá anten | Bộ | 1 |  |
| XI | Cột anten dây co 42,6m trạm Phong Lộc | 01 cột | 1 | 12. BVTK Xuân Lẹ |
| 1 | Đốt chuyển đổi 450x450mm (thân Ø60x5) dài 0,6m | đốt | 1 |  |
| 2 | Đốt cột 450x450mm (thân Ø60x4,5) dài 3m | đốt | 14 |  |
| 3 | Bulong M20x85 nối đốt cột | bộ | 208 |  |
| 4 | Bảng ốp co (bản táp móc co) (KT 6x180x268mm) | cái | 32 |  |
| 5 | Bulong M18x85 (2 ê cu + 1 đệm) bản ốp co | cái | 80 |  |
| 6 | Bộ gá chống xoắn loại cột D60x4, D42x4 (4 co) đầy đủ phụ kiện | bộ | 1 |  |
| 7 | Bộ kim thu sét (kim thu sét và đầy đủ phụ kiện theo thiết kế) | bộ | 1 |  |
| 8 | Tấm bịt đầu cột 180x180x10 mm | bộ | 3 |  |
| 9 | Dây leo an toàn (đầy đủ phụ kiện theo thiết kế) | bộ | 1 |  |
| 10 | Bộ gá anten | Bộ | 1 |  |
| XII | Cột anten dây co 36m Xuân Lẹ | 01 cột | 1 | 13. BVTK Phong Lộc |
| 1 | Đốt chuyển đổi 450x450x450mm (thân Ø60x4) dài 0,6m | đốt | 1 |  |
| 2 | Đốt cột 450x450x450mm (thân Ø60x4) dài 3m | đốt | 12 |  |
| 3 | Bulong M20x85 (2 ê cu + 1 đệm) nối đốt cột | bộ | 105 |  |
| 4 | Bảng ốp co (bản táp móc co) (KT 268x180x6mm) | cái | 24 |  |
| 5 | Bulong M18x85 (2 ê cu + 1 đệm) bản ốp co | cái | 60 |  |
| 6 | Bộ gá chống xoắn loại cột D60x4 tam giác A450 (4 co) đầy đủ phụ kiện | bộ | 1 |  |
| 7 | Bộ kim thu sét (kim thu sét và đầy đủ phụ kiện theo thiết kế) | bộ | 1 |  |
| 8 | Tấm bịt đầu cột 180x180x10 mm | bộ | 2 |  |
| 9 | Dây leo an toàn (đầy đủ phụ kiện theo thiết kế) | bộ | 1 |  |
| 10 | Bộ gá anten | Bộ | 1 |  |
| XIII | Cột anten dây co 42m Xuân Thắng | 01 cột | 1 | 14. BVTK Xuân Thắng |
| 1 | Đốt chuyển đổi 450x450x450mm (thân Ø60x4) dài 0,6m | đốt | 1 |  |
| 2 | Đốt cột 450x450x450mm (thân Ø60x4) dài 3m | đốt | 14 |  |
| 3 | Bulong M20x85 (2 ê cu + 1 đệm) nối đốt cột | bộ | 123 |  |
| 4 | Bảng ốp co (bản táp móc co) (KT 268x180x6mm) | cái | 24 |  |
| 5 | Bulong M18x85 (2 ê cu + 1 đệm) bản ốp co | cái | 60 |  |
| 6 | Bộ gá chống xoắn loại cột D60x4 tam giác A450 (3 co) đầy đủ phụ kiện | bộ | 1 |  |
| 7 | Bộ kim thu sét (kim thu sét và đầy đủ phụ kiện theo thiết kế) | bộ | 1 |  |
| 8 | Tấm bịt đầu cột 180x180x10 mm | bộ | 2 |  |
| 9 | Dây leo an toàn (đầy đủ phụ kiện theo thiết kế) | bộ | 1 |  |
| 10 | Bộ gá anten | Bộ | 1 |  |
| XIV | Cột anten dây co 42m Xuân Lộc | 01 cột | 1 | 15. BVTK Xuân Lộc |
| 1 | Đốt chuyển đổi 450x450x450mm (thân Ø60x4) dài 0,6m | đốt | 1 |  |
| 2 | Đốt cột 450x450x450mm (thân Ø60x4) dài 3m | đốt | 14 |  |
| 3 | Bulong M18x85 (2 ê cu + 1 đệm) bản ốp co | bộ | 123 |  |
| 4 | Bảng ốp co (bản táp móc co) (KT 268x180x6mm) | cái | 32 |  |
| 5 | Bulong M18x85 (2 ê cu + 1 đệm) bản ốp co | cái | 80 |  |
| 6 | Bộ gá chống xoắn loại cột D60x4 tam giác A450 (4 co) đầy đủ phụ kiện | bộ | 1 |  |
| 7 | Bộ kim thu sét (kim thu sét và đầy đủ phụ kiện theo thiết kế) | bộ | 1 |  |
| 8 | Tấm bịt đầu cột 180x180x10 mm | bộ | 2 |  |
| 9 | Dây leo an toàn (đầy đủ phụ kiện theo thiết kế) | bộ | 1 |  |
| 10 | Bộ gá anten | Bộ | 1 |  |
|  | TỔNG CỘNG (cột) |  | 22 |  |