Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1 Giới thiệu chung về gói thầu

a) Tên gói thầu: Gói thầu số 01 - Cung cấp, lắp đặt thiết bị.

b) Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà

c) Nguồn vốn: Kinh phí bảo trì Ngân sách nhà nước cấp năm 2025

d) Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

e) Địa điểm giao hàng:

- Trạm bơm điện Nhâm Tràng, xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình

- Trạm bơm điện Sông Chanh, xã Yên Cường, tỉnh Ninh Bình.

- Trạm bơm điện Cổ Đam, xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình

- Trạm bơm điện Cốc Thành, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình

- Trạm bơm điện Hữu Bị, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

- Trạm bơm điện Nhân Hòa, xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình

- Trạm bơm điện Vĩnh Trị I, II, xã Yên Đồng, tỉnh Ninh Bình

g) Quy mô gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa làm mát cho tủ điện, duy trì nhiệt độ môi trường lý tưởng cho thiết bị điện khi vận hành tổ máy bơm hoạt động liên tục, tăng tuổi thọ và giảm nguy cơ sự cố cháy, chập điện, bảo đảm vận hành an toàn, lâu dài cho toàn bộ hệ thống công trình; cụ thể.

| STT | Hạng mục | Thiết bị hàng hóa | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm bơm điện Nhâm Tràng | Máy điều hòa treo tường 1 chiều 24.000BTU | bộ | 4,0 |
| 2 | Trạm bơm điện Sông Chanh | Máy điều hòa treo tường 18.000BTU | bộ | 2,0 |
| 3 | Trạm bơm điện Cổ Đam | Máy điều hòa cây 1 chiều 43.000BTU | bộ | 4,0 |
| 4 | Trạm bơm điện Cốc Thành | Máy điều hòa cây 1 chiều 43.000BTU | bộ | 4,0 |
| 5 | Trạm bơm điện Hữu Bị | Máy điều hoà cây 1 chiều 34.000 BTU | bộ | 4,0 |
| 6 | Trạm bơm điện Nhân Hòa | Máy điều hoà cây 1 chiều 43.000 BTU | bộ | 2,0 |
| 7 | Trạm bơm điện Vĩnh Trị I | Máy điều hoà cây 1 chiều 34.000 BTU | bộ | 4,0 |
| 8 | Trạm bơm điện Vĩnh Trị II | Máy điều hoà treo tường 18.000 BTU | bộ | 2,0 |

- Nguồn cấp điện: Được lấy từ tủ tự dùng trong nhà điều khiển trạm bơm

- Các phụ kiện: Aptomat, ống đồng, dây điện, ống bảo ôn điều hòa, băng cuốn, giá đỡ dàn nóng, ống nhựa, cút nhựa…

1.2 Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu chung:

Hàng hoá do nhà thầu cung cấp phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật sau:

- Hàng mới 100%, có đầy đủ tem, mác mã, tem bảo hành, đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trước khi bàn giao cho Chủ đầu tư. Có nguồn gốc xuất xứ, quy cách, chất lượng theo yêu cầu tại điểm b yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa.

- Sản phẩm hàng hóa do nhà thầu cung cấp được sản xuất trong vòng 01 năm tính đến thời điểm đóng thầu;

- Không vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa cung cấp.

- Cung cấp và lắp đặt theo đúng tiến độ và yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa trong thời gian thực hiện hợp đồng.

- Đổi trả hàng khi có thông báo của chủ đầu tư về hàng lỗi, không đảm bảo chất lượng.

b) Yêu cầu kỹ thuật của hàng hoá :

- Nhà thầu phải đáp ứng đầy đủ thông tin tại bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa, thiết bị chào thầu dưới đây.

| STT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy điều hòa treo tường 18.000BTU | bộ | 4,0 |  |
| 1.1 | Mã hiệu |  |  | Nêu cụ thể |
| 1.2 | Hãng sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |
| 1.3 | Nước sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |
| 1.4 | Loại điều hòa |  |  | Treo tường, 1 chiều lạnh |
| 1.5 | Công suất làm lạnh |  |  | 2HP-18.100BTU |
| 1.6 | Điện năng tiêu thụ |  |  | 1.76kWh |
| 1.7 | Công nghệ tiết kiệm điện |  |  | Dual inverter, Kw Manager & Energy Ctrl kiểm soát năng lượng chủ động 4 mức |
| 1.8 | Công nghệ làm lạnh |  |  | Jet Cool |
| 1.9 | Hiệu suất năng lượng |  |  | 5 sao |
| 1.10 | Loại Gas |  |  | R32 |
| 1.11 | Độ ồn dàn lạnh |  |  | 45/40/37/32dB(A) |
| 1.12 | Độ ồn dàn nóng |  |  | 53dB(A) |
| 1.13 | Chất liệu dàn tản nhiệt |  |  | Ống dẫn gas bằng đồng, lá tản nhiệt bằng nhôm phủ lớp Gold-Fin |
| 1.14 | Chế độ gió |  |  | Tùy chỉnh điều chỉnh lên xuống; trái phải điều chỉnh tay |
| 1.15 | Tiện ích |  |  | Điều khiển bằng điện thoại, từ xa qua Wifi; màn hình LED hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh; hẹn giờ bật tắt; chế độ ngủ đêm; lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi; tự động khởi động lại khi có điện. |
| 1.16 | Phụ kiện đi kèm |  |  | có |
| 2 | Máy điều hòa treo tường 1 chiều 24.000BTU | bộ | 4,0 |  |
| 2.1 | Mã hiệu |  |  | Nêu cụ thể |
| 2.2 | Hãng sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |
| 2.3 | Nước sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |
| 2.4 | Loại điều hòa |  |  | Treo tường, 1 chiều lạnh |
| 2.5 | Công suất làm lạnh |  |  | 2.5HP- 24.000BTU |
| 2.6 | Điện năng tiêu thụ |  |  | 2.06kW/h |
| 2.7 | Công nghệ tiết kiệm điện |  |  | Dual inverter, Kw Manager & Energy Ctrl kiểm soát năng lượng chủ động 4 mức |
| 2.8 | Công nghệ làm lạnh |  |  | Jet Cool |
| 2.9 | Hiệu suất năng lượng |  |  | 5 sao |
| 2.10 | Loại Gas |  |  | R32 |
| 2.11 | Độ ồn dàn lạnh |  |  | 47/41/37/32dB(A) |
| 2.12 | Độ ồn dàn nóng |  |  | 55dB(A) |
| 2.13 | Chất liệu dàn tản nhiệt |  |  | Ống dẫn gas bằng đồng, lá tản nhiệt bằng nhôm |
| 2.14 | Chế độ gió |  |  | Tùy chỉnh điều chỉnh lên xuống; trái phải điều chỉnh tay |
| 2.15 | Tiện ích |  |  | Điều khiển bằng điện thoại, từ xa qua Wifi; màn hình LED hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh; hẹn giờ bật tắt; chế độ ngủ đêm; lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi; tự động khởi động lại khi có điện |
| 2.16 | Phụ kiện đi kèm |  |  | có |
| 3 | Máy điều hoà cây 1 chiều 34.000 BTU | bộ | 8,0 |  |
| 3.1 | Mã hiệu |  |  | Nêu cụ thể |
| 3.2 | Hãng sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |
| 3.3 | Nước sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |
| 3.4 | Loại điều hòa |  |  | Tủ đứng, 1 chiều lạnh |
| 3.5 | Công suất làm lạnh |  |  | 3.5HP-34.100BTU |
| 3.6 | Nguồn điện |  |  | 220/230V, 1 Pha – 50Hz |
| 3.7 | Dòng điện |  |  | 15.1A |
| 3.8 | Điện năng tiêu thụ |  |  | 3.45kW |
| 3.9 | Lưu lượng gió dàn lạnh |  |  | 32.0m3/phút |
| 3.10 | Độ ồn dàn lạnh |  |  | 53/44 dB(A) |
| 3.11 | Độ ồn dàn nóng |  |  | 54dB(A) |
| 3.12 | Loại Gas |  |  | R32 |
| 3.13 | Công nghệ |  |  | Inverter |
| 3.14 | Tiện ích |  |  | Màn hình LED hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh; chế độ hẹn giờ bật/tắt; tự khởi động lại khi có điện; kháng khuẩn, khử mùi Nanoe-X |
| 3.15 | Phụ kiện đi kèm |  |  | có |
| 3 | Máy điều hòa cây 1 chiều 43.000BTU | bộ | 10 |  |
| 3.1 | Mã hiệu |  |  | Nêu cụ thể |
| 3.2 | Hãng sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |
| 3.3 | Nước sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |
| 3.4 | Loại điều hòa |  |  | Tủ đứng, 1 chiều lạnh |
| 3.5 | Công suất |  |  | 4.5HP-43.000BTU |
| 3.6 | Nguồn điện |  |  | 220/230V, 1 Pha – 50Hz |
| 3.7 | Dòng điện |  |  | 20.3A |
| 3.8 | Điện năng tiêu thụ |  |  | 4.47kW |
| 3.9 | Lưu lượng gió dàn lạnh |  |  | 32.0m3/phút |
| 3.10 | Công nghệ làm lạnh |  |  | Turbo |
| 3.11 | Độ ồn dàn lạnh |  |  | 53/44 dB(A) |
| 3.12 | Độ ồn dàn nóng |  |  | 55dB(A) |
| 3.13 | Loại Gas |  |  | R32 |
| 3.14 | Tiện ích |  |  | Màn hình LED hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh; chế độ hẹn giờ bật/tắt; kháng khuẩn, khử mùi Nanoe-X; tự khởi động lại khi có điện |
| 3.15 | Phụ kiện đi kèm |  |  | có |
| 4 | Aptomat 1P-16A | cái | 4 |  |
| 4.1 | Hãng sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |
| 4.2 | Nước sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |
| 4.3 | Số pha |  |  | 1 pha |
| 4.4 | Dòng định mức |  |  | 16A |
| 5 | Aptomat 1P-20A | cái | 4 |  |
| 5.1 | Hãng sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |
| 5.2 | Nước sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |
| 5.3 | Số pha |  |  | 1 pha |
| 5.4 | Dòng định mức |  |  | 20A |
| 6 | Aptomat 1P-25A | cái | 8 |  |
| 6.1 | Hãng sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |
| 6.2 | Nước sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |
| 6.3 | Số pha |  |  | 1 pha |
| 6.4 | Dòng định mức |  |  | 25A |
| 7 | Aptomat 1P-32A | cái | 10 |  |
| 7.1 | Hãng sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |
| 7.2 | Nước sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |
| 7.3 | Số pha |  |  | 1 pha |
| 7.4 | Dòng định mức |  |  | 32A |
| 8 | Ống đồng D12x0.81mm | m | 12 |  |
| 8.1 | Hãng sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |
| 8.2 | Nước sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |
| 8.3 | Loại |  |  | Dạng cuộn |
| 9 | Ống đồng D16x0.81mm | m | 32 |  |
| 9.1 | Hãng sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |
| 9.2 | Nước sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |
| 9.3 | Loại |  |  | Dạng cuộn |
| 10 | Ống đồng D19x0.81mm | m | 26 |  |
| 10.1 | Hãng sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |
| 10.2 | Nước sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |
| 10.3 | Loại |  |  | Dạng cuộn |
| 11 | Cáp điện CU/XLPE/PVC 2x4mm2 | m | 77 |  |
| 11.1 | Hãng sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |
| 11.2 | Nước sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |
| 11.3 | Chủng loại và tiết diện |  |  | CU/XLPE/PVC 2x4mm2 |
| 12 | Cáp điện CU/XLPE/PVC 2x6mm2 | m | 404 |  |
| 12.1 | Hãng sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |
| 12.2 | Nước sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |
| 12.3 | Chủng loại và tiết diện |  |  | CU/XLPE/PVC 2x6mm2 |
| 13 | Dây điện CU/PVC/PVC 2x2.5mm2 | m | 86 |  |
| 13.1 | Hãng sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |
| 13.2 | Nước sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |
| 13.3 | Chủng loại và tiết diện |  |  | CU/PVC/PVC 2x2.5mm2 |

Ghi chú:

- Nhãn hiệu, mã hiệu hàng hóa nêu trong E-HSMT (nếu có) là nhãn hiệu, mã hiệu của hàng hóa hiện tại Chủ đầu tư đang sử dụng, chỉ mang tính tham khảo và để mô tả cho các yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, không phải tiêu chuẩn đánh giá, nhà thầu có thể dự thầu hàng hóa của hãng khác. Trường hợp nhà thầu dự thầu có nhãn hiệu khác so với E-HSMT thì nhà thầu phải đảm bảo hàng hóa dự thầu có đặc tính kỹ thuật, có tính năng sử dụng tương đương hoặc tốt hơn với các hàng hóa yêu cầu. “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa đã nêu trên.

- Do đây là công trình thực hiện cung cấp và lắp đặt thiết bị điều hòa làm mát vì thế trước khi thi công Nhà thầu kiểm tra, khảo sát thực tế các vị trí lắp đặt tại các trạm bơm, nếu có sự sai khác giữa thực tế, thì thông báo và thống nhất với Chủ đầu tư trước khi thi công.

c) Yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu:

Nhà thầu phải đáp ứng tiến độ cung cấp và lắp đặt hàng hóa hoàn thành, chạy thử, bàn giao đưa vào sử dụng trong thời gian ≤ 45 ngày, cụ thể như sau:

- Hoàn thành việc tập kết hàng hóa tại địa điểm giao hàng: ≤40 ngày

- Lắp đặt, chạy thử thiết bị đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng: ≤5 ngày.

d) Yêu cầu về bảo hành:

- Thời gian bảo hành là 12 tháng kể từ khi thiết bị điều hòa làm mát được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Trong thời gian bảo hành:

+ Khi thiết bị do nhà thầu cung cấp có lỗi kỹ thuật hay sự cố xảy ra, Chủ đầu tư thông báo cho Nhà thầu, Nhà thầu phải có trách nhiệm xử lý, khắc phục kịp thời đáp ứng cho nhiệm vụ sản xuất của nhà máy. Thời gian khắc phục lỗi là không quá 24 giờ, nếu phải thay mới thời gian không quá 03 ngày.

+ Cam kết 01 đổi 01 đối với hàng hóa không đảm bảo chất lượng. Hàng hoá thay mới phải đảm bảo đáp ứng theo yêu cầu về đặc tính kỹ thuật, mới 100% và trong thời hạn sử dụng với đầy đủ hồ sơ như hàng hoá cung cấp mới.

- Nhà thầu cung cấp tài liệu hướng dẫn cách sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa của thiết bị cho chủ đầu tư.

- Sau thời gian bảo hành Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ, tư vẫn về kỹ thuật trong quá trình sử dụng và bảo trì.

1.3. Các yêu cầu khác:

a) Yêu cầu về phòng chống cháy, nổ:

# - Nhà thầu chịu trách nhiệm về phí tổn cho việc phòng cháy nổ ở phạm vi thi công gói thầu.

- Trong suốt thời gian thi công lắp đặt nhà thầu phải đảm bảo công tác phòng cháy nổ phải tuân thủ theo tiêu chuẩn hiện hành.

b) Yêu cầu về an toàn lao động:

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về an toàn trong suốt quá trình thi công bao gồm: An toàn cho con người, an toàn công trình thủy công và máy móc thiết bị của trạm bơm.

c) Công tác hoàn thiện mặt bằng và vệ sinh môi trường:

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về bảo đảm vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công lắp đặt thiết bị và hoàn trả lại mặt bằng trước khi nghiệm thu bàn giao từng bộ phận và toàn bộ công trình hoàn thành đưa vào sử dụng

Mục 2. Bản vẽ:

Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

- Tất cả các thiết bị cung cấp theo Hợp đồng phải được nghiệm thu trước khi đưa vào lắp đặt;

- Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư đầy đủ các tờ: Chứng nhận xuất xứ hàng hóa; các tài liệu khác có liên quan đến thiết bị;

- Kiểm tra nhãn mác, mã hiệu của thiết bị;

- Kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, chất lượng thiết bị thông qua các giấy tờ liên quan:

+ Đối với thiết bị nhập khẩu: Tiến hành kiểm tra thông tin trên các giấy tờ CO, CQ của từng thiết bị. Thông tin phải đầy đủ, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật;

+ Đối với thiết bị sản xuất trong nước: Tiến hành kiểm tra thông tin trên phiếu kiểm nghiệm chất lượng xuất xưởng;

- Các thiết bị điều hòa làm mát phải vận hành thử nghiệm theo qui định, các thiết bị làm việc đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo qui định thi tiến hành nghiệm thu và bàn giao công trình đưa vào sử dụng.