# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:

- Tên dự án: Đường dây 220kV Rạch Giá 2 – Kiên Bình mạch 2.

- Chủ đầu tư: Tổng công ty truyền tải điện Quốc Gia (EVNNPT).

- Quản lý thực hiện dự án: Ban QLDA các công trình điện miền Nam (SPMB).

- Mục tiêu đầu tư xây dựng:

- Tăng cường liên kết cấp điện cho TBA 220kV Kiên Bình và TBA 220kV Phú Quốc (xây dựng giai đoạn 2021-2030), nhằm đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn, đảm bảo tiêu chí N-1 cho phụ tải khu vực huyện Kiên Lương, thành phố Hà Tiên, huyện Hòn Đất và thành phố Phú Quốc tỉnh Kiên Giang (hiện nay là xã Kiên Lương, phường Hà Tiên, xã Hòn Đất, đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang).

- Đường dây 220kV Rạch Giá 2 – Kiên Bình mạch 2 nhằm cấp điện ổn định, liên tục cho các trạm 220kV Kiên Bình, trạm 220kV Phú Quốc, ổn định lưới điện khu vực, giảm tổn thất chung toàn hệ thống.

- Đường dây 220kV Rạch Giá 2 – Kiên Bình mạch 2 đưa vào vận hành sẽ tăng cường liên kết hệ thống điện khu vực, đảm bảo cung cấp điện ổn định và liên tục, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Kiên Giang.

- Cùng với các đường dây 220kV khác đã được xây dựng và các đường dây quy hoạch dự kiến xây dựng trong tương lai, Đường dây 220kV Rạch Giá 2 – Kiên Bình mạch 2 đóng vai trò quan trọng, góp phần truyền tải hết công suất từ NMNĐ Cà Mau và nguồn NLTT trong khu vực vào hệ thống điện quốc gia.

- Địa điểm xây dựng:

- Tuyến đường dây 220kV Rạch Giá 2 – Kiên Bình mạch 2 đi qua địa bàn xã Thạnh Lộc, xã Hòn Đất, xã Mỹ Thuận, xã Bình Giang, xã Bình Sơn, xã Sơn Kiên, xã Hòa Điền, phường Rạch Giá, phường Vĩnh Thông tỉnh An Giang.

- Loại và cấp công trình: Công trình năng lượng, cấp I, nhóm B.

- Quy mô đầu tư

### Phần đường dây

| - Cấp điện áp: | # : 220kV |
| --- | --- |
| - Số mạch: | # : 02 mạch. |
| - Điểm đầu: | # : Cột cổng 220kV tại TBA 220kV Rạch Giá 2 |
| - Điểm cuối: | # : Cột cổng 220kV tại TBA 220kV Kiên Bình |
| - Chiều dài tuyến: | # : Khoảng 66,6km |
| - Dây dẫn điện: | # :Sử dụng dây dẫn nhôm lõi thép phân pha 2xACSR400/51 (loại có bôi mỡ) |
| - Dây chống sét: | # : # + Sử dụng 02 dây chống sét gồm: 01 dây thép bọc nhôm 7xNo.6 AWG và 01 dây OPGW100 (24 sợi quang theo tiêu chuẩn ITU- T.G652) đoạn từ trạm TBA 220kV Rạch Giá 2 đến vị trí G5. # + Sử dụng 02 dây chống sét gồm: 01 dây thép bọc nhôm 7xNo.7 AWG và 01 dây OPGW70 (24 sợi quang theo tiêu chuẩn ITU- T.G652) đoạn từ vị trí G5 đến vị trí TBA 220kV Kiên Bình. |
| - Cách điện: | # : Sử dụng cách điện bằng composite; chiều dài dòng rò tiêu chuẩn 25mm/kV (cho các đoạn từ TBA 220kV Rạch Giá 2 đến G2; từ gần G8 đến G12 và từ G16 đến TBA 220kV Kiên Bình) và 31mm/kV (cho các đoạn còn lại), chế tạo theo tiêu chuẩn IEC. |
| - Cột: | # : Sử dụng cột bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng, liên kết bằng bu lông và cột thép đơn thân. |
| - Móng : | # : Sử dụng móng bằng bê tông cốt thép. |
| - Nối đất chân cột: | # : Loại tia kết hợp với cọc, tia kết hợp giếng tiếp địa. Trị số điện trở nối đất đảm bảo theo Quy phạm trang bị điện hiện hành. |

### Phần ngăn lộ

- Phần ngăn lộ xuất tuyến tại TBA 220kV Rạch Giá 2: xây dựng và lắp đặt
thiết bị cho 01 ngăn lộ đường dây 220kV.

- Phần ngăn lộ xuất tuyến tại TBA 220kV Kiên Bình: xây dựng và lắp đặt thiết bị cho 01 ngăn lộ đường dây 220kV.

- Thay thế một số thiết bị, vật liệu tại các ngăn lộ 220kV hiện hữu tại Trạm biến áp (TBA) 220kV Kiên Bình, Rạch Giá 2 để phù hợp với đường dây 220kV Rạch Giá 2 – Kiên Bình xây dựng mới.

- Hệ thống điều khiển, bảo vệ và đo lường, thông tin liện lạc và SCADA: được trang bị phù hợp quy định của EVN, EVNNPT, tuân thủ quy phạm và quy định hiện hành.

- Tổng mức đầu tư Dự án: Tổng mức đầu tư của dự án: 690,321 tỷ đồng (sáu trăm chín mươi tỷ, ba trăm hai mươi mốt triệu đồng). Trong đó:

| STT | KHOẢN MỤC CHI PHÍ | GIÁ TRỊ (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| I | Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư | 53.961.000.000 |
| II | Chi phí xây dựng | 480.076.000.000 |
| III | Chi phí thiết bị | 16.303.000.000 |
| IV | Chi phí quản lý dự án | 7.123.000.000 |
| V | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | 24.770.000.000 |
| VI | Chi phí khác | 42.640.000.000 |
| VII | Chi phí dự phòng | 65.448.000.000 |
|  | TỔNG CỘNG: (I+II+…+VI) | 690.321.000.000 |

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn đầu tư xây dựng do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia huy động, phân bổ theo kế hoạch.

- Hình thức quản lý dự án: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia giao Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) đại diện cho chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án

- Thời gian thực hiện dự án: năm 2024

- Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu.

- Trên cơ sở nhiệm vụ của dự án và các thông tin đã nêu ở trên, mục đích của tuyển chọn tư vấn là: Lựa chọn một nhà thầu tư vấn có kinh nghiệm và khả năng thực hiện các nội dung sau đây với chi phí thấp nhất và tiêu chuẩn chất lượng đảm bảo, hoàn thành hợp đồng đúng hạn. Nhà thầu kiểm toán khi thực hiện kiểm toán quyết toán dự án này phải tuân thủ Chuẩn mực kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành do Bộ tài chính ban hành theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012 của Bộ Tài Chính về việc ban hành chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

- Kiểm toán Dự án theo các hướng dẫn hiện hành của các cơ quan có thẩm quyền và  các quy định của Nhà nước.

II. Phạm vi công việc:

- Việc kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được thực hiện theo quy định của Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và Thông tư 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về Hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán; Thông tư 63/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025 của Bộ Tài Chính  về  sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán và điều 13, 14 của Quyết định 756/QĐ-EVN ngày 07/11/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc Quy định về quyết toán dự án hoàn thành trong toàn Tập đoàn.

- Nội dung công việc cụ thể bao gồm:

    - Kiểm tra hồ sơ pháp lý;

    - Kiểm toán nguồn vốn đầu tư của dự án, gồm: Kế hoạch Nguồn vốn của Dự án, số vốn Bên A đã nhận được đến ngày lập quyết toán, Nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án đến ngày lập quyết toán.

    - Kiểm tra chi phí đầu tư;

    - Kiểm tra chi phí đầu tư không tính vào tài sản bàn giao;

    - Kiểm tra tài sản hoàn thành qua bàn giao;

    - Kiểm tra tình hình công nợ và vật tư, thiết bị tồn đọng sau quyết toán;

    - Xem xét việc thực hiện kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra (nếu có);

    - Xem xét các kiến nghị của Bên A (nếu có).

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

- Nhà thầu phải nộp các báo cáo Kiểm toán đã thực hiện hằng tuần cho Bên mời thầu. Thời gian nộp báo cáo là thứ sáu hàng tuần. Ngoài ra, tùy theo tình hình công việc đột xuất liên quan đến kiểm toán, Bên mời thầu có quyền yêu cầu nhà thầu báo cáo các công việc liên quan mà không đòi hỏi bất kỳ quyền lợi nào.

- Số lượng báo cáo kiểm toán cần nộp: 06 bộ báo cáo kiểm toán trong đó bên A giữ 05 bộ, bên B giữ 01 bộ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

- Đáp ứng yêu cầu tại Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu và Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

- Nêu rõ tất cả các thành viên tham gia dự án kể cả các thành viên thực hiện kiểm tra, soát xét. Năng lực các Nhân sự tham gia phải đảm bảo yêu cầu trong hồ sơ mời thầu và Hồ sơ dự thầu.

- Kinh nghiệm phải nêu rõ các thành viên này tham gia thực hiện công đoạn nào trong quá trình kiểm toán (Trường hợp Nhân sự tham gia không đúng hồ sơ mời thầu hoặc khi triển khai thực tế không đúng Nhân sự trong hợp đồng thì nhà thầu vi phạm hợp đồng).

V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Tạo điều kiện, giúp đỡ đơn vị Tư vấn trong quá trình kiểm toán dự án.

- Cung cấp các tài liệu liên quan của dự án hiện có.