# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán: Kế hoạch mua sắm phương tiện thuộc Ngân sách Nhà nước năm 2025.

- Chủ đầu tư: Cục Trang bị và kho vận, Bộ Công an.

- Tên gói thầu: Xe hậu cần bếp ăn.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, không sơ tuyển

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: Tối đa 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hàng hoá (gồm các dịch vụ liên quan (nếu có) không bao gồm thời gian hoàn thành nghĩa vụ bảo hành).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối thiểu 1275 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng (gồm thời gian thực hiện gói thầu, thanh toán, bảo hành và các nghĩa vụ khác do các bên thỏa thuận).

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Hàng hóa cung cấp cho gói thầu phải đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

- Yêu cầu kỹ thuật chung:

| STT | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chất lượng | Mới 100% |
| 2 | Năm sản xuất | Xe hậu cần bếp ăn và Xe cơ sở sản xuất năm 2025 trở đi. |

- Yêu cầu kỹ thuật chi tiết: Nhà thầu phải chào đầy đủ cấu hình kỹ thuật và đáp ứng đúng các yêu cầu kỹ thuật tại mục này và các yêu cầu kỹ thuật chung.

| TT | Nội dung | Cấu hình kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- | --- |
| I | Mô tả chung | Xe hậu cần, bếp ăn được sản xuất trên nền xe cơ sở là xe sát xi tải, mới 100% chưa qua sử dụng; năm sản xuất từ năm 2025 trở đi. Xe cơ sở sản xuất từ năm 2025 trở đi |
| II | Xe cơ sở |  |
| 1 | Công thức bánh xe | 6x4 hoặc 6x6 |
| 2 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (kg) - G | ≥ 24000 |
| 3 | Kích thước chiều dài x chiều rộng (mm) - (Dxcs x Rxcs) | Dxcs ≥ 8.460 |
|  |  | Rxcs ≤ 2500 |
| 4 | Công suất lớn nhất của động cơ (PS) – Xác định theo tiêu chuẩn ISO | ≥ 280 |
| 5 | Mô men xoắn lớn nhất (Nm) – Xác định theo tiêu chuẩn ISO | ≥ 820 |
| 6 | Tiêu chuẩn khí thải | Euro V hoặc tương đương trở lên |
| 7 | Khoảng sáng gầm xe (mm) | ≥ 220 |
| III | Xe hậu cần, bếp ăn |  |
| A | Kết cấu thùng xe hậu cần bếp ăn | - Thùng tải kín dạng lưu động, vách ngoài (trừ vách ngoài của các bửng dưới) bằng nhôm dày ≥ 3 mm, vách trong bằng inox 304 dày ≥ 0,8 mm. - Bửng thùng phần trên được thiết kế linh hoạt kiểu cánh dơi mở ba hướng (hai bên sườn thùng và phía sau thùng), tạo thành mái che tiện dụng, điều khiển 2 cánh bên và cánh sau nâng hạ bằng xy lanh thủy lực. - Bửng thùng phần dưới được thiết kế linh hoạt mở cơ khí kết hợp với các thanh chống, mở ba hướng (hai bên sườn thùng và phía sau thùng), trong đó để tăng diện tích cho sàn làm việc thì quây thùng hai bên sườn được thiết kế kiểu gập hai cánh, khi mở cánh ra tạo thành sàn làm việc rộng rãi thuận tiện cho triển khai bếp - Nóc xe phải được trang bị hệ thống chống nóng. - Có hệ thống hút mùi và thông gió. - Xe phải được trang bị 04 chân chống thủy lực để đảm bảo khi dừng xe tại mọi địa hình tác nghiệp nấu ăn thì mặt sàn xe luôn bằng phẳng và vững chắc. - Trên xe phải được trang bị các thùng chứa nước (nước thải, nước chưa qua lọc, nước đã qua lọc). Các thùng chứa nước được làm bằng vật liệu Inox và có các ngăn chắn sóng, đảm bảo an toàn khi di chuyển. Thể tích của thùng chứa nước đã qua lọc ≥ 900 lít, thể tích của thùng chứa nước thải ≥ 200 lít; thể tích của thùng chứa nước chưa qua lọc ≥ 180 lít. - Trang bị hệ thống đèn chiếu sáng tại khoang nấu ăn, camera hành trình kèm theo bộ lưu trữ dữ liệu, camera quan sát (trong và ngoài khoang nấu ăn (phía sau và hai bên thùng xe) với màn hình hiển thị trên cabin), bộ đàm liên lạc số lượng tối thiểu 02 bộ (mỗi bộ 02 chiếc). - Sàn xe (khoang nấu ăn): Làm bằng vật liệu Inox 304, chống thấm, chống trơn trượt, có thiết kế rãnh thoát nước. - Bạt che hai bên sườn khoang nấu ăn: Có trang bị bạt che 2 bên sườn xe, dạng cuộn, được lắp cố định bên trong thùng xe (khoang nấu ăn). - Có trang bị quạt mát trong khoang nấu ăn. |
| B | Cabin xe hậu cần, bếp ăn | - Cabin đôi, trang bị điều hòa và đầy đủ các hệ thống theo xe cơ sở (ngồi được ≥ 7 người). |
| C | Kích thước xe hậu cần, bếp ăn |  |
| 1 | Chiều dài D (mm) | 9.180 ≤ D ≤ 12000 |
| 2 | Chiều rộng R (mm) | R ≤ 2500 |
| 3 | Chiều cao C (mm) | 3300 ≤ C ≤ 4000 |
| D | Kích thước thùng xe |  |
| 1 | Chiều dài DT (mm) | 5940 ≤ DT ≤ 9000 |
| 2 | Chiều rộng RT (mm) | 2400 ≤ RT ≤ 2500 |
| 3 | Chiều cao CT (mm) | 2150 ≤ CT ≤ 2800 |
| E | Thiết bị nấu ăn |  |
| 1 | Bếp nấu | - Trang bị 02 chiếc bếp nấu có thể sử dụng để nấu cơm hoặc nấu thức ăn với dung tích của nồi nấu như sau: + Nồi nấu số 1: Dung tích ≥ 230 lít (nấu được ≥ 75kg gạo/lần nấu, trong thời gian ≤ 60 phút) + Nồi nấu số 2: Dung tích ≥ 150 lít - Kết cấu của Bếp nấu: gồm 02 phần + Phần 1: Nồi nấu: Gồm 02 lớp (lớp đáy và lớp thân được chế tạo bằng inox 304, trong đó lớp thân có độ dày ≥ 3mm, lớp đáy có độ dày ≥ 4mm): Sử dụng dầu truyền nhiệt ở giữa đảm bảo nhiệt độ cho toàn bộ nồi nấu đều như nhau từ trên xuống dưới, không gây cháy, khê cơm. Nắp nồi cũng được chế tạo bằng inox 304, độ dày ≥ 2mm. + Phần 2: thân bếp nấu: Gồm 02 lớp (lớp trong và lớp ngoài được chế tạo bằng inox 304, trong đó lớp ngoài có độ dày ≥ 3mm, lớp trong có độ dày ≥ 4mm): Sử dụng nguồn nước sạch ở giữa lớp trong và lớp ngoài để tận dụng nhiệt của đầu đốt và làm mát cho thân bếp. Trong quá trình nấu cơm, lượng nước trong thân bếp nấu được đốt nóng 70-80 0C và được sử dụng ngay một cách hiệu quả : đun nước uống, rửa bát, nấu canh… - Đầu đốt : Loại phun dầu điezel cao áp, điều khiển điện tử theo công nghệ mới. |
| 2 | Máy lọc nước | Tối thiểu 01 máy lọc nước công suất tối đa ≥ 250 lít/giờ, Có màn hình hiển thị độ tinh khiết của nước. Nguồn nước đầu vào đưa vào hệ thống lọc có thể bao gồm: nước sông, hồ, ao, suối, nước giếng, nước máy. Đảm bảo nguồn nước thành phẩm đạt tiêu chuẩn nước sạch dùng cho sinh hoạt theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Có trang bị máy kiểm tra di động và bộ kit test để kiểm tra tính chất hóa lý (mức độ nhiễm độc) của nước đầu nguồn trước khi đưa vào máy lọc nước và máy hút nước để cấp nước cho máy lọc nước. |
| 3 | Bàn sơ chế | Tối thiểu 01 bàn sơ chế, chất liệu inox 304. chiều cao so với mặt sàn: 900mm (sai số ± 10%) |
| 4 | Chậu rửa | Tối thiểu 01 chậu rửa, chất liệu inox 304 dung tích ≥ 60 lít. chiều cao so với mặt sàn: 900mm (sai số ± 10%) |
| 5 | Máy thái thịt | Máy thái thịt (loại thái được thịt tươi, chín và thịt đông lạnh) với tổng năng suất ≥ 250 kg/giờ. Có thể cắt được nhiều độ dầy khác nhau. Hoạt động bằng động cơ điện. |
| 6 | Máy cắt rau, củ | Máy cắt rau, củ với tổng năng suất ≥ 150kg/giờ. Có thể cắt được nhiều hình dạng (dạng sợi, dạng lát, dạng hạt lựu), độ dày khác nhau. Hoạt động bằng động cơ điện. |
| F | Thiết bị lưu trữ |  |
| 1 | Tủ cấp đông (1) | Có trang bị tủ đông. Được thiết kế đặc biệt phù hợp với xe ô tô dã chiến gồm 2 máy nén riêng biệt. Khi động cơ xe hoạt động, máy nén số 1 được dẫn động bằng động cơ xe ô tô. Khi xe dừng đỗ tại chỗ không nổ máy, máy nén số 2 được dẫn động bằng nguồn điện AC 220V/50 Hz dân dụng hoặc máy phát điện. Công suất lanh ≥ 9876 BTU/h ở 00C Điều chỉnh nhiệt độ: Có |
| 2 | Tủ mát (1) | Có trang bị tủ mát (sử dụng công nghệ quạt gió, không tạo tuyết). Được thiết kế đặc biệt phù hợp với xe ô tô dã chiến gồm 2 máy nén riêng biệt. Khi động cơ xe hoạt động, máy nén số 1 được dẫn động bằng động cơ xe ô tô. Khi xe dừng đỗ tại chỗ không nổ máy, máy nén số 2 được dẫn động bằng nguồn điện AC 220V/50 Hz dân dụng hoặc máy phát điện. |
| 3 | Tủ để nồi, xoong, bộ dụng cụ nấu ăn (dao các loại, muôi, vá, vợt, hộp đựng thực phẩm, thớt…) | Có trang bị, được chia ngăn và gia cố chắc chắn, tránh xô lệch khi xe di chuyển, đảm bảo đủ không gian và diện tích lưu trữ dụng cụ ăn, uống và nấu ăn kèm theo. Được làm bằng vật liệu SUS dày tối thiểu 2mm hoặc Inox 304 dày tối thiểu 2mm. |
| 4 | Tủ đựng gạo | Có trang bị và chia ngăn cố định. Bên trong ngăn tủ đựng gạo được thiết kế thùng chứa gạo làm bằng vật liệu inox 304 dày tối thiểu 2mm, đảm bảo thùng chứa gạo có thể dễ dàng kéo ra để đổ gạo vào và có cửa lấy gạo. |
| 5 | Tủ đựng gia vị | Có trang bị, được chia ngăn và gia cố chắc chắn, tránh xô lệch khi xe di chuyển |
| 6 | Tủ đựng dụng cụ ăn, uống | Có, đảm bảo đủ diện tích lưu trữ dụng cụ ăn, uống kèm theo. |
| G | Dụng cụ ăn, uống; dụng cụ nấu ăn | - Có trang bị các loại dụng cụ ăn, uống (vật liệu bằng inox 304) với số lượng tối thiểu như sau: + Bát ăn cơm: 250 chiếc + Bát đựng canh: 150 chiếc + Bát đựng đồ xào: 150 chiếc + Bát tô (thố) đựng cơm: 50 chiếc + Bát đựng nước chấm : 50 chiếc + Cốc uống nước: 250 chiếc + Đũa: 250 đôi + Muôi múc canh: 50 chiếc + Thìa: 50 chiếc. - Có trang bị các loại dụng cụ phục vụ nấu nướng gồm và số lượng tối thiểu như sau: + Dao thái chiều dài thân dao 25 cm, chất liệu inox: 02 chiếc; + Dao thái chiều dài thân dao 30 cm, chất liệu inox: 02 chiếc; + Dao chặt chiều dài thân dao 25 cm, chất liệu inox: 02 chiếc; + Rổ inox 36 cm: 02 chiếc + Rổ inox 52 cm: 02 chiếc + Rổ inox 60 cm: 02 chiếc + Thớt gỗ 400 mm: 02 chiếc + Xẻng nấu ăn, kích thước dài 50 cm: 02 chiếc + Muôi nấu ăn, kích thước dài 60 cm: 02 chiếc + Vợt inox lưới nhỏ, kích thước dài 40cm: 02 chiếc + Vợt inox lỗ, cán gỗ, kích thước dài 40 cm: 02 chiếc + Thớt (vật liệu làm bằng gỗ) số lượng tối thiểu 05 chiếc. + Hộp đựng thực phẩm (vật liệu làm bằng inox 304), số lượng tối thiểu 05 chiếc. |
| H | Thiết bị chuyên dùng khác |  |
| 1 | Hệ thống tời kéo | Mới 100%, sản xuất năm 2025 trở đi. Vận hành bằng thủy lực, lực kéo tối đa ≥ 66,7 kN, dây cáp ≥ 30m (có móc) |
| 2 | Máy phát điện | Công suất tối đa ≥ 3,5 kW |
| 3 | Sung xịt nước | Có trang bị súng xịt nước để rửa sàn xe khi cần thiết. |
| 4 | Hệ thống phun sương | Có trang bị hệ thống phun sương trên nóc để phun nước làm giảm nhiệt độ của nóc xe khi nấu nướng. |
| 5 | Bình chữa cháy | Tối thiểu 01 bình chữa cháy C02 loại 3kg Tối thiểu 01 bình chữa cháy ABC loại 4kg |

(1) Tủ cấp đông, tủ mát có thể dùng chung máy nén nhưng phải đảm bảo máy nén số 1 riêng biệt với máy nén số 2.

1.3. Các yêu cầu khác

1.3.1. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hoá:

- Trường hợp xe hậu cần, bếp ăn được sản xuất, lắp ráp trong nước thì Nhà thầu cam kết xe hậu cần, bếp ăn phải thực hiện thẩm định thiết kế bởi hội đồng thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo của Bộ Công an và được Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo.

- Bản vẽ số 1A và 1B: Thể hiện vị trí lắp đặt của ((1) Bếp nấu; (2) Tủ mát; (3) tủ đông; (4) tủ đựng gạo, tủ đựng gia vị; (5) thùng chứa nước thải; (6) thùng chứa nước chưa qua lọc; (7) Thùng chứa nước đã qua lọc; (8) máy phát điện; (9) máy lọc nước; (10) Bình chữa cháy) so với khoang nấu ăn (theo mô tả tại bản vẽ kèm theo E-HSMT). Có xác nhận của nhà sản xuất xe hậu cần, bếp ăn.

- Bản vẽ số 2: Thể hiện sơ đồ hệ thống bếp và sơ đồ đường nước. Có xác nhận của nhà sản xuất xe hậu cần, bếp ăn.

- Bảng chào thông số kỹ thuật xe hậu cần, bếp ăn (thể hiện model, hãng sản xuất, xuất xứ và đầy đủ thông số kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT), có đóng dấu và ký xác nhận bởi đại diện hợp pháp của nhà thầu.

- Tài liệu kỹ thuật của xe hậu cần bếp ăn: Thể hiện model, hãng sản xuất, xuất xứ và đầy đủ thông tin của xe hậu cần, bếp ăn theo quy định của E-HSMT, do đại diện hợp pháp của nhà sản xuất xe hậu cần, bếp ăn xác nhận (ký tên, đóng dấu (nếu có)).

- Tài liệu kỹ thuật của xe cơ sở, Máy lọc nước; hệ thống tời: Thể hiện model, hãng sản xuất, xuất xứ và đầy đủ thông tin về thông số kỹ thuật theo quy định của E-HSMT, do đại diện hợp pháp của nhà sản xuất xe cơ sở và thiết bị tương ứng xác nhận (ký tên, đóng dấu (nếu có)).

Trường hợp thông số kỹ thuật tại bảng chào do nhà thầu chào có sự sai khác so với thông số kỹ thuật nhà sản xuất xe hậu cần, bếp ăn; nhà sản xuất xe cơ sở, Máy lọc nước; hệ thống tời thì sẽ đánh giá dựa trên thông số kỹ thuật theo xác nhận tương ứng của nhà sản xuất xe hậu cần, bếp ăn; nhà sản xuất xe cơ sở, Máy lọc nước, hệ thống tời.

Trường hợp trên tài liệu xác nhận thông số kỹ thuật của nhà sản xuất xe hậu cần, bếp ăn; nhà sản xuất xe cơ sở, Máy lọc nước, hệ thống tời không thể hiện đầy đủ thông tin yêu cầu của E-HSMT thì sẽ không được làm rõ và E-HSDT được đánh giá là không đáp ứng.

Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch thuật công chứng sang Tiếng Việt.

1.3.2. Về bảo hành, bảo trì:

1.3.2.1 Yêu cầu về bảo hành xe hậu cần, bếp ăn.

a. Quy định cụ thể:

+ Trường hợp 1: Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng đối với 06 xe hậu cần bếp ăn:

- Nội dung văn bản cam kết phải liệt kê tên, địa chỉ, số điện thoại của địa điểm, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo hành.

- Các tài liệu khác có liên quan chứng minh cơ sở bảo hành của nhà thầu (đăng ký doanh nghiệp, hợp đồng góp vốn...bản sao y công chứng).

+ Trường hợp 2: Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng đối với 06 xe hậu cần bếp ăn thuộc gói thầu này theo yêu cầu sau:

- Nhà thầu cung cấp Hợp đồng/văn bản liên kết/thỏa thuận nguyên tắc (bản gốc hoặc bản sao y công chứng) với các đơn vị, cơ sở bảo hành đủ năng lực và sẵn sàng thực hiện dịch vụ bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật;

b. Quy định chung: Có tối thiểu 06 địa điểm bảo hành trên toàn quốc (tối thiểu 02 địa điểm tại miền Bắc; tối thiểu 02 địa điểm tại miền Nam; tối thiểu 02 địa điểm tại miền Trung). Các địa điểm, cơ sở bảo hành phải:

Được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô theo quy định tại Nghị định 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017. Cung cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô (bản sao y công ty) còn hiệu lực hoặc thông báo kết quả kiểm tra, giám sát định kỳ cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô (bản sao y công ty) còn hiệu lực, trong đó loại phương tiện được phép bảo hành bảo dưỡng là:  ô tô tải và/hoặc ô tô sát xi tải hoặc ô tô tải/ô tô sát xi có buồng lái có khối lượng toàn bộ trên 3,5 tấn (diesel).

- Yêu cầu về thời gian bảo hành: Tối thiểu 1095 ngày, kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu.

Ghi chú: Trường hợp nhà thầu có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp dịch vụ sau bán hàng (sau đây gọi tắt là dịch vụ bảo hành) nhưng không đủ số lượng địa điểm bảo hành thì nhà thầu có thể ký hợp đồng hoặc thỏa thuận nguyên tắc với các đơn vị, cơ sở có đủ khả năng thực hiện dịch vụ bảo hành để đảm bảo tối thiểu 06 địa điểm bảo hành trên toàn quốc (tối thiểu 02 địa điểm tại miền Bắc; tối thiểu 02 địa điểm tại miền Nam; tối thiểu 02 địa điểm tại miền Trung).

1.3.2.2: Bảo hành xe cơ sở:

Nhà thầu cung cấp văn bản xác nhận của nhà sản xuất xe cơ sở cam kết 06 xe sử dụng để hoán cải thành xe hậu cần bêp ăn sẽ được bảo hành phần xe cơ sở tại các địa điểm bảo hành chính hãng và đáp ứng các yêu cầu sau đây:

Số lượng địa điểm, cơ sở bảo hành: Có từ 15 địa điểm bảo hành trở lên trên toàn quốc (mỗi miền tối thiểu 5 địa điểm)

Địa điểm thực hiện việc bảo hành, bảo dưỡng ô tô có đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định 116/2017/NĐ-CP cho ô tô tải và/hoặc ô tô sát xi tải hoặc ô tô tải/ô tô sát xi có buồng lái có khối lượng toàn bộ trên 3,5 tấn (diesel) và tên doanh nghiệp sản xuất lắp ráp/nhập khẩu tại giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng phải là tên của nhà sản xuất xe cơ sở. Trường hợp tên doanh nghiệp sản xuất lắp ráp/nhập khẩu không phù hợp với tên của nhà sản xuất xe cơ sở thì địa điểm bảo hành được coi là không hợp lệ. (Cung cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô (bản sao y công ty) còn hiệu lực hoặc thông báo kết quả kiểm tra, giám sát định kỳ cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô (bản sao y công ty) còn hiệu lực).

Thời gian bảo hành xe cơ sở phải được bảo hành tối thiểu 1095 ngày kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu xe hậu cần, bếp ăn.

Ghi chú: Vẫn chấp nhận các Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô hoặc Thông báo kết quả kiểm tra, giám sát định kỳ cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô đối với các địa điểm bảo hành theo địa giới hành chính cũ.

1.3.3. Giấy tờ phục vụ thanh quyết toán: Theo quy định tại E-ĐKC9, Chương VII, điều kiện cụ thể của hợp đồng

Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| Danh mục bản vẽ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bản vẽ số | Tên bản vẽ | Mục đích sử dụng |
| Bản vẽ số 1A, 1B | Tổng thể xe hậu cần, bếp ăn | Thể hiện vị trí lắp đặt của ((1) Bếp nấu; (2) Tủ mát; (3) tủ đông; (4) tủ đựng gạo, tủ đựng gia vị; (5) máy phát điện; (6) máy lọc nước; (7) thùng chứa nước thải; (8) thùng chứa nước chưa qua lọc; (9) thùng chứa nước đã qua lọc; (10) Bình chữa cháy) so với khoang nấu ăn (theo mô tả tại bản vẽ kèm theo E-HSMT). |
| Bản vẽ số 2 | Sơ đồ hệ thống bếp và sơ đồ hệ thống đường nước | Mô tả hệ thống bếp và đường nước trên xe. |

Ghi chú: Nhà thầu có thể chào phương án bản vẽ tổng thể xe hậu cần bếp ăn và sơ đồ hệ thống bếp, hệ thống đường nước tối ưu hơn.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

* Kiểm tra, nghiệm thu xe mẫu (trường hợp xe hậu cần, bếp ăn nhập khẩu đoàn kiểm tra gồm 03 người, trong thời gian 07 ngày): Trong vòng 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu phải có thông báo mời Bên mời thầu kiểm tra, nghiệm thu xe mẫu. Việc kiểm tra, nghiệm thu xe mẫu sẽ được đánh giá dựa trên các yêu cầu kỹ thuật quy định trong hợp đồng. Các yêu cầu kỹ thuật được đánh giá dựa trên cơ sở kiểm tra ngoại quan và căn cứ thông số tại các tài liệu liên quan (Hồ sơ thiết kế xe hậu cần, bếp ăn của nhà sản xuất). Trong quá trình kiểm tra, nghiệm thu, các bên có thể bàn bạc, thống nhất điều chỉnh hoặc cải tiến những thiết kế chưa hợp lý (nội dung không quy định cụ thể trong hợp đồng) để đảm bảo thuận tiện khi sử dụng.

* Vận hành và nấu thử 250 xuất ăn: Trước khi nhà thầu có văn bản đề nghị kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao 06 xe hậu cần bếp ăn, nhà thầu có văn bản đề nghị tổ chức vận hành và nấu thử 250 xuất ăn để đánh giá chất lượng của hàng hóa. Kế hoạch vận hành và nấu thử 250 xuất ăn sẽ được hai bên thống nhất sau. Toàn bộ chi phí vận hành, nấu thử 250 xuất ăn do nhà thầu chi trả.

* Kiểm tra, nghiệm thu bàn giao tài liệu: Trước khi giao hàng 10 ngày, nhà thầu phải có văn bản thông báo để Bên Mời thầu tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa, đồng thời cung cấp tài liệu theo quy định tại E-ĐKC9 Chương VII để Bên Mời thầu kiểm tra, đối chiếu (riêng đối với hóa đơn của Bộ Tài chính, nhà thầu có thể cung cấp trước khi có biên bản thỏa thuận sau nghiệm thu). Trường hợp, nhà thầu cung cấp thiếu tài liệu theo quy định, thì phải có văn bản giải trình và được sự đồng ý của Bên Mời thầu thì mới được phép thực hiện bước 2.

* Kiểm tra, nghiệm thu bàn giao tại kho của Bên mời thầu: Địa điểm bàn giao: Miền Bắc (02 xe); Miền Trung (02 xe); Miền Nam (02 xe).

Bước 1: Kiểm tra ngoại quan, so sánh số khung, số máy thực tế với trên tài liệu giấy tờ do nhà thầu cung cấp và kiểm đếm số lượng trang thiết bị trên xe theo quy định của hợp đồng.

Bước 2: Hướng dẫn sử dụng, vận hành.

Bất kỳ xe nào qua kiểm tra, nghiệm thu mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Bên Mời thầu có quyền từ chối nhận cả lô hàng, nhà thầu phải chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí liên quan đến lô hàng, kể cả chi phí tái xuất (nếu có). Các chi phí phục vụ kiểm tra, nghiệm thu liên quan đến lô hàng do nhà thầu chi trả.