Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

1.1.1. Thông tin chung

- Tên dự án: Đầu tư hệ thống mạng LAN cơ quan Kho bạc Nhà nước

- Chủ đầu tư: Ban Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số - Kho bạc Nhà nước

- Nguồn vốn: Chi thường xuyên nguồn vốn Ngân sách Nhà nước

- Quy mô đầu tư:

+ Thiết bị: Hệ thống liên kết chuyển mạch vùng Server, hệ thống thiết bị điều khiển chuyển mạch vùng Server, các loại thiết bị chuyển mạch, các thiết bị tường lửa, thiết bị điều khiển truy cập mạng, thiết bị quản lý mạng người dùng, thiết bị phát sóng Access point, thiết bị điều khiển Access point, thiết bị cân bằng tải kênh truyền Internet, máy chủ, thiết bị Router kết nối ngân hàng.

+ Phần mềm: Phần mềm điều khiển truy cập mạng, Phần mềm quản trị thiết bị tường lửa.

+ Dịch vụ triển khai: Dịch vụ lắp đặt, cài đặt; đào tạo, chuyển giao công nghệ.

- Địa điểm đầu tư: Trụ sở Kho bạc Nhà nước 32 Cát Linh và Trung tâm dữ liệu Kho bạc Nhà nước.

1.1.2. Mục tiêu đầu tư:

Kho bạc Nhà nước đầu tư hệ thống mạng LAN thay thế, bổ sung các thiết bị mạng, bảo mật được trang bị năm 2014 đã sử dụng được hơn 10 năm và đã hết hạn bảo hành, cập nhật tính năng bảo mật, tiềm ẩn rủi ro hỏng hóc cao và ảnh hưởng tới hoạt động của hệ thống KBNN.

Dự án nâng cấp, bổ sung, trang bị các thiết bị, phần mềm hệ thống mạng LAN cơ quan Kho bạc Nhà nước, nâng cao năng lực phục vụ của hệ thống đáp ứng nhu cầu hiện tại và mở rộng cho giai đoạn tới. Đảm bảo tính sẵn sàng và bảo mật cho hệ thống mạng LAN KBNN, đáp ứng nhu cầu truyền thông, trao đổi dữ liệu, truy cập các chương trình ứng dụng trong hệ thống KBNN nói riêng và ngành Tài chính nói chung.

Việc nâng cấp hệ thống mạng LAN cũng là nền tảng để hệ thống CNTT của KBNN kết nối liên thông với các hệ thống CNTT khác trong ngành Tài chính cũng như quốc gia, phù hợp với kiến trúc chính phủ điện tử hiện tại và trong thời gian tới, đẩy mạnh việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến của KBNN trong xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới.

1.1.3. Thời gian thực hiện gói thầu: 270 ngày

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung

a. Thiết bị cung cấp phải là mới, chưa qua sử dụng và được sản xuất từ năm 2025 trở lại đây.

b. Thiết bị cung cấp phải bảo đảm tính hợp lệ: có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. Khi bàn giao phải cung cấp các tài liệu chứng minh tính hợp lệ của thiết bị:

  - Chứng nhận xuất xứ (CO) (chỉ áp dụng nếu thiết bị của nhà thầu cung cấp là hàng hóa nhập khẩu, trong trường hợp không phải là hàng hóa nhập khẩu thì nhà thầu không cần thực hiện nội dung này);

  - Chứng nhận chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất (CQ);

  - Chứng thư giám định về số lượng, chủng loại, hãng/nước sản xuất hoặc lắp ráp, tình trạng thiết bị do cơ quan có chức năng tại Việt Nam thực hiện;

c. Các loại thiết bị chào thầu là các dòng sản phẩm mà nhà sản xuất chưa có kế hoạch ngừng cung cấp trên thị trường (EOS - End of Sale) và không phải dòng sản phẩm đã dừng sản xuất (EOL – End of life) (Nhà thầu chỉ được trao hợp đồng khi đã đệ trình cho bên mời thầu văn bản của các hãng sản xuất (hoặc đại diện hợp pháp của hãng sản xuất) xác nhận về nội dung này).

1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

Thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan do nhà thầu chào phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây (Trong E-HSDT, nhà thầu lập bảng so sánh, cung cấp kèm theo tài liệu: có thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan để chứng minh):

Bảng thông số kỹ thuật hàng hóa và các dịch vụ liên quan:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống liên kết chuyển mạch vùng Server | Interface: 28 ports: 100/40-Gbps QSFP28 hoặc QSFP+/QSFP28 hoặc tương đương |
|  |  | 16 transceiver 100G chuẩn: SR1.2 hoặc SR4 hoặc tương đương |
|  |  | Bandwidth hoặc Aggregate throughput hoặc tương đương: 6.4 Tbps |
|  |  | Memory: 16 GB, SSD: 64 GB |
|  |  | Features: VXLAN, NETCONF, DCBX, VLAN, Multiple Spanning Tree, MSDP |
|  |  | Routing: RIPv2, OSPF, BGP |
|  |  | Management port hoặc Console port |
|  |  | USB port |
|  |  | Power supplies: 220-240 V, Redundancy hoặc Redundant hoặc tương đương |
|  |  | Phụ kiện: 12 dây cáp quang chuẩn MPO-MPO hoặc LC-LC 5m |
|  |  | Bảo hành thiết bị chính hãng: 3 năm |
| 2 | Hệ thống thiết bị điều khiển chuyển mạch vùng Server | Hardware: |
|  |  | - CPU: 3.0Ghz, 16 Cores |
|  |  | - Memory: 96 GB |
|  |  | - Interface: 2 port 10 Gb SFP hoặc tương đương (kèm transceiver 10G) |
|  |  | - 2 power supply |
|  |  | Features: |
|  |  | - Automation hoặc Automated deployment hoặc tương đương |
|  |  | - Overlay |
|  |  | - Management for the Cisco ACI fabric hoặc Fabric Design and Connectivity hoặc tương đương |
|  |  | - Multitenant hoặc Multi-tenant hoặc tương đương |
|  |  | - Operation of virtual environments hoặc Operator virtual networks hoặc tương đương |
|  |  | - Authentications: TACACS+, RADIUS |
|  |  | Phụ kiện: 2 dây cáp quang chuẩn LC- LC 5m |
|  |  | Bảo hành thiết bị chính hãng: 3 năm |
| 3 | Thiết bị chuyển mạch vùng Server | Interface: - 48 ports: 1/10/25 Gbps SFP28 hoặc 25GbE (SFP28)/10GbE (SFP+)/1GbE (SFP) hoặc tương đương - 6 ports: 40/100 Gbps QSFP28 hoặc 100GbE (QSFP28)/40GbE (QSFP+) hoặc tương đương |
|  |  | 2 transceiver chuẩn: 1000Base-T hoặc 10GBase-T |
|  |  | 2 transceiver chuẩn: 1000Base-SX |
|  |  | 20 transceiver 10G chuẩn: SR hoặc CSR hoặc tương đương |
|  |  | 24 transceiver 25G chuẩn: SR hoặc CSR hoặc tương đương |
|  |  | 4 transceiver 100G chuẩn: SR1.2 hoặc SR4 hoặc tương đương |
|  |  | Switching Capacity hoặc Bandwidth hoặc tương đương: 3.6 Tbps |
|  |  | Memory: 16 GB, SSD: 100 GB |
|  |  | Features: VXLAN, NETCONF, DCBX, VLAN, Multiple Spanning Tree, MSDP, Intelligent buffer management |
|  |  | Routing: RIPv2, OSPF, BGP |
|  |  | Management port hoặc Console port |
|  |  | 2 Power supplies: 220-240V |
|  |  | Bảo hành thiết bị chính hãng: 3 năm |
| 4 | Thiết bị chuyển mạch Core Switch | Interface: 48 ports: 25GE/10GE/1GE hoặc 10G/25G SFP28 hoặc tương đương |
|  |  | 26 transceiver 10G chuẩn SR |
|  |  | 3 transceiver 25G chuẩn SR |
|  |  | Maximum bandwidth scalability per line-card slot hoặc Fabric per slot hoặc tương đương: 2.4 Tbps (hoặc Tb) |
|  |  | Forwarding Rate hoặc System Throughput capacity hoặc tương đương: 3 Bpps |
|  |  | DRAM hoặc Memory: 16 GB, Flash: 16 GB |
|  |  | MAC address hoặc MAC Table Capacity hoặc tương đương: 32,768 |
|  |  | VLAN ID: 4094 |
|  |  | Redundant supervisor engine hoặc Redundant management module hoặc tương đương |
|  |  | Protocol: VLAN, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.1X, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w |
|  |  | Routing: RIPv2, OSPF; LISP hoặc BGP |
|  |  | Features: VXLAN, VRF, IP SLA, policy enforcement, Micro-segmentation, Identity services hoặc Identity-driven ACL hoặc tương đương |
|  |  | Authentications: TACACS+, RADIUS |
|  |  | Phụ kiện: 4 dây cáp quang chuẩn LC- LC 5m |
|  |  | 4 Power supplies: 220-240V |
|  |  | Bảo hành thiết bị chính hãng: 3 năm |
| 5 | Thiết bị chuyển mạch vùng biên | Interface: - 24 ports: 1/10/25G Gigabit Ethernet hoặc 1GbE/10GbE/25GbE hoặc tương đương - 4 ports: 40/100G hoặc 40GbE/100GbE hoặc tương đương |
|  |  | 8 transceiver 10G chuẩn SR |
|  |  | 4 transceiver 25G chuẩn SR |
|  |  | 2 transceiver chuẩn 1000BASE-T hoặc 1G RJ45 hoặc tương đương |
|  |  | 4 transceiver chuẩn 1000BASE-SX hoặc 1G SX hoặc tương đương |
|  |  | Switching capacity hoặc tương đương: Up to 2 Tbps |
|  |  | Forwarding Rate hoặc Forwarding hoặc tương đương: Up to 1 Bpps |
|  |  | Memory: 16 GB, Flash: 16 GB |
|  |  | Protocol: VLAN, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.1X, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w |
|  |  | Routing: RIP, OSPF |
|  |  | Features: Access Control List, VRRP, IP SLA; Global Insights hoặc Edge Insights hoặc tương đương, StackWise Virtual hoặc Virtual Switching Extension (VSX) hoặc tương đương |
|  |  | Authentications: TACACS+, RADIUS |
|  |  | Management port hoặc Console port |
|  |  | Phụ kiện: 2 dây cáp quang chuẩn LC- LC 5m |
|  |  | Power supply: 220-240V, redundant power supplies |
|  |  | Bảo hành thiết bị chính hãng: 3 năm |
| 6 | Thiết bị chuyển mạch vùng TABMIS | Interface: - 24 ports: 1G copper hoặc 10/100/1000Base-T hoặc tương đương - 4 ports: 10G/1G SFP+ hoặc 100M/1G/10G SFP hoặc tương đương |
|  |  | 2 transceiver 10G chuẩn SR |
|  |  | Switching capacity hoặc tương đương: 128 Gbps |
|  |  | Forwarding Rate hoặc Throughput capacity hoặc tương đương: Up to 95.2 Mpps |
|  |  | Memory hoặc DRAM: 8 GB, Flash: 16 GB |
|  |  | MAC address hoặc MAC Table Capacity hoặc tương đương: 32,000 |
|  |  | Protocol: VLAN, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.1X, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w |
|  |  | Features: Access Control List, QoS, StackWise hoặc Stacking hoặc tương đương |
|  |  | Authentications: TACACS+, RADIUS |
|  |  | Management port hoặc Console port |
|  |  | Phụ kiện: 2 dây cáp quang chuẩn LC- LC 5m; 1 cáp Stack hoặc cáp Direct Attach Copper (DAC) |
|  |  | Power supply: 220-240 V |
|  |  | Bảo hành thiết bị chính hãng: 3 năm |
| 7 | Thiết bị chuyển mạch vùng quản trị | Interface: - 48 ports: 1G copper hoặc 10/100/1000Base-T hoặc tương đương - 4 ports: 10G/1G SFP+ hoặc 100M/1G/10G SFP hoặc tương đương |
|  |  | 2 transceiver 10G chuẩn SR |
|  |  | Switching capacity hoặc tương đương: 176 Gbps |
|  |  | Forwarding Rate hoặc Throughput capacity hoặc tương đương: Up to 130.9 Mpps |
|  |  | Memory hoặc DRAM: 8 GB, Flash: 16 GB |
|  |  | MAC address hoặc MAC Table Capacity hoặc tương đương: 32,000 |
|  |  | Protocol: VLAN, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.1X, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w |
|  |  | Features: Access Control List, QoS, StackWise hoặc Stacking hoặc tương đương |
|  |  | Authentications: TACACS+, RADIUS |
|  |  | Management port hoặc Console port |
|  |  | Phụ kiện: 2 dây cáp quang chuẩn LC- LC 5m, 1 cáp Stack hoặc cáp Direct Attach Copper (DAC) |
|  |  | 2 Power supply: 220-240 V |
|  |  | Bảo hành thiết bị chính hãng: 3 năm |
| 8 | Thiết bị chuyển mạch vùng ngân hàng | Interface: - 24 ports: 1G copper hoặc 10/100/1000Base-T hoặc tương đương - 4 ports: 10G/1G SFP+ hoặc 100M/1G/10G SFP hoặc tương đương |
|  |  | 2 transceiver 10G chuẩn SR |
|  |  | Switching capacity hoặc tương đương: 128 Gbps |
|  |  | Forwarding Rate hoặc Throughput capacity hoặc tương đương: Up to 95.2 Mpps |
|  |  | Memory hoặc DRAM: 8 GB, Flash: 16 GB |
|  |  | MAC address hoặc MAC Table Capacity hoặc tương đương: 32,000 |
|  |  | Protocol: VLAN, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.1X, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w |
|  |  | Features: Access Control List, QoS, StackWise hoặc Stacking hoặc tương đương |
|  |  | Authentications: TACACS+, RADIUS |
|  |  | Management port hoặc Console port |
|  |  | Phụ kiện: 2 dây quang chuẩn LC- LC 5m, 1 cáp Stack hoặc cáp Direct Attach Copper (DAC) |
|  |  | Power supply: 220-240 V |
|  |  | Bảo hành thiết bị chính hãng: 3 năm |
| 9 | Thiết bị tường lửa vùng ngân hàng | Interface: - 6 ports: 10M/100M/1GBASE-T Ethernet interfaces (RJ-45) hoặc 1GbE RJ-45 hoặc tương đương - 4 x 1/10 Gigabit (SFP) hoặc 4x10GbE onboard SFP+ ports hoặc tương đương |
|  |  | 2 transceiver chuẩn 1000Base SX |
|  |  | 2 transceiver 10G chuẩn SR |
|  |  | IPS Throughput hoặc IPS hoặc tương đương: 3 Gbps |
|  |  | Features: Firewall, IPS, Centralized management |
|  |  | High availability: - Active/Active; - Active/Standby hoặc Active/passive hoặc tương đương |
|  |  | Management Interface hoặc Management port |
|  |  | 2 Power supplies: 220-240 V |
|  |  | Phụ kiện: 2 dây quang chuẩn LC- LC 5m |
|  |  | Bản quyền cập nhật tính năng IPS: 3 năm |
|  |  | Bảo hành thiết bị chính hãng: 3 năm |
| 10 | Thiết bị tường lửa vùng truy cập Internet | Interface: - 6 ports: 1000BASE-T hoặc 1GbE onboard RJ-45 hoặc tương đương - 4 x SFP hoặc 4x10GbE onboard SFP+ ports hoặc tương đương |
|  |  | 2 transceiver chuẩn 1000Base SX |
|  |  | IPS Throughput hoặc IPS hoặc tương đương: 2 Gbps |
|  |  | Features: Firewall, IPS, URL Filtering, Centralized management |
|  |  | High availability: - Active/Active; - Active/Standby hoặc Active/passive hoặc tương đương |
|  |  | Management Interface hoặc Management port |
|  |  | Power supplies: 220-240 V |
|  |  | Phụ kiện: 2 dây quang chuẩn LC- LC 5m |
|  |  | Bản quyền cập nhật tính năng IPS: 3 năm |
|  |  | Bảo hành thiết bị chính hãng: 3 năm |
| 11 | Phần mềm điều khiển truy cập mạng: | Features: |
|  |  | - Access control |
|  |  | - Segmentation |
|  |  | - Suppport Identity stores hoặc Integrates with hoặc tương đương: Microsoft Active Directory, RADIUS |
|  |  | - AAA: Authentication, Authorization; Accounting hoặc Audit |
|  |  | - 802.1X |
|  |  | - Policy enforcement |
|  |  | - Posture-based health checks hoặc device-compliance checks hoặc tương đương |
|  |  | - Bản quyền cho tối thiểu 600 Sessions hoặc 600 Concurrent Endpoints hoặc tương đương |
| 12 | Thiết bị điều khiển truy cập mạng | CPU: 2.5 Ghz, 16 cores |
|  |  | Memory: 128 GB |
|  |  | Hard disk: 2.7 TB |
|  |  | Interface: 2 x 10/25GbE SFP28 hoặc 2 x 10GE SFP hoặc tương đương - Kèm 2 transceiver 10G chuẩn SR |
|  |  | 2 Power supplies hoặc Power redundancy hoặc tương đương |
|  |  | Bảo hành thiết bị chính hãng: 3 năm |
| 13 | Thiết bị quản lý mạng người dùng | Hardware: |
|  |  | - 2 CPU: 2.0 GHz, 16 Cores |
|  |  | - Memory: 256 GB |
|  |  | - Storage: 4 TB |
|  |  | - Two 1-Gbps/10-Gbps/25-Gbps Ethernet ports hoặc 2x 10GbE hoặc tương đương |
|  |  | - 2 power supplies hoặc redundant power supply hoặc tương đương |
|  |  | Features: |
|  |  | - Network controller hoặc Network operations hoặc tương đương |
|  |  | - Zero-touch device provisioning hoặc Zero-touch provisioning hoặc tương đương |
|  |  | - Fabric infrastructure hoặc Unified infrastructure management hoặc tương đương |
|  |  | - Segmentation |
|  |  | - Policy-based automation hoặc Policy automation hoặc tương đương |
|  |  | Bảo hành thiết bị chính hãng: 3 năm |
| 14 | Thiết bị chuyển mạch lớp Access | Interface: - 24 ports: 1G copper hoặc 10/100/1000Base-T hoặc tương đương - 4 ports: 10G/1G SFP+ hoặc 1G/10G/25G SFP hoặc tương đương |
|  |  | 2 transceiver 10G chuẩn SR |
|  |  | Switching capacity hoặc tương đương: 128 Gbps |
|  |  | Forwarding Rate hoặc Model Throughput capacity hoặc tương đương: 95.23 Mpps |
|  |  | Memory hoặc DRAM: 8 GB, Flash: 16 GB |
|  |  | MAC address hoặc MAC Table Capacity hoặc tương đương: 32,000 |
|  |  | Protocol: VLAN, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.1X, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w |
|  |  | Routing: RIPv2, OSPF; LISP hoặc BGP |
|  |  | Features: VXLAN, Access Control List, QoS, policy enforcement, Micro-segmentation hoặc identity-based segmentation hoặc tương đương, Identity services hoặc Identity-driven ACL hoặc tương đương |
|  |  | Authentications: TACACS+, RADIUS |
|  |  | Management port hoặc Console port |
|  |  | Power supply: 220-240 V |
|  |  | Bảo hành thiết bị chính hãng: 3 năm |
| 15 | Thiết bị phát sóng Access point | Standard: 802.11n, 802.11ac, 802.11ax |
|  |  | 4x4 MIMO hoặc 4x4 downlink MU-MIMO hoặc tương đương |
|  |  | Data rates up to 2402 Mbps (802.11ax) |
|  |  | Interface: 1 Gbps hoặc 1000BASE-T hoặc tương đương |
|  |  | Radio: 2.4 GHz, 5 Ghz |
|  |  | Security: WPA, WPA2, WPA3 |
|  |  | Features: MU-MIMO, OFDMA, TWT, Policy enforcement |
|  |  | Power: Power injector |
|  |  | Bảo hành thiết bị chính hãng: 3 năm |
| 16 | Thiết bị điều khiển Access point | Interfaces: 4 x 2.5G/1G Multigigabit Ethernet ports hoặc 4 x 10/100/1000Base-T ports hoặc tương đương |
|  |  | Management port hoặc Console port |
|  |  | Maximum number of access points hoặc Maximum campus or remote AP licenses hoặc tương đương: 67 |
|  |  | Wireless: 802.11n, 802.11ac, 802.11ax |
|  |  | Security: WPA, WPA2, WPA3, AES, AES-CBC, TLS 1.2, WIPS |
|  |  | Authentication: 802.1X, Web-based, TACACS, RADIUS |
|  |  | Management: Web-based, Command line |
|  |  | High availability: Active Standby |
|  |  | Power: 220 - 240 V |
|  |  | Bảo hành thiết bị chính hãng: 3 năm |
| 17 | Thiết bị cân bằng tải kênh truyền Internet | Interface: 3 WAN port, 2 LAN port |
|  |  | Stateful firewall throughput hoặc NAT Throughput hoặc tương đương : 2 Gbps |
|  |  | Features: - Inbound Load Balancing hoặc Internet Connection Load Balancing hoặc tương đương, Failover hoặc Link Failure hoặc tương đương, Bandwidth Usage Monitor hoặc Bandwidth Management hoặc tương đương |
|  |  | Bảo hành thiết bị chính hãng: 3 năm |
| 18 | Máy chủ | Processor: 02 processor (2.0 Ghz, 12 core, 30 MB Cache) hoặc tương đương |
|  |  | Memory: 4 x 32 GB DDR5 |
|  |  | Storage: 6 x 600 GB |
|  |  | RAID Controller: 4 GB cache, support level: 0,1,5 |
|  |  | I/0 ports: 1 VGA, 2 USB |
|  |  | Network interface: 4x1GBASE-T hoặc 1Gb 4-port BASE-T hoặc tương đương |
|  |  | Operating System support: Windows, Linux |
|  |  | Bao gồm đầy đủ bản quyền (nếu cần thiết) để máy chủ hoạt động |
|  |  | Power Supply: 220-240 V, Redundant power supply, Hot-pluggable hoặc Hot-plug hoặc tương đương |
|  |  | Bảo hành thiết bị chính hãng: 3 năm |
| 19 | Phần mềm quản trị thiết bị tường lửa | Features: |
|  |  | - Centralized management |
|  |  | - Creates firewall rules hoặc Configure Firewall policies hoặc tương đương |
|  |  | - Report, Dashboard |
|  |  | - Deploy as virtual appliance hoặc tương đương |
|  |  | Quản trị được tối thiểu 4 thiết bị tường lửa |
| 20 | Thiết bị Router kết nối ngân hàng | Interface: |
|  |  | - 6 ports: 1GbE onboard RJ-45 hoặc 1 Gigabit Ethernet WAN ports hoặc 1 Gbps hoặc tương đương |
|  |  | - Management port hoặc Console port |
|  |  | - USB 3.0 |
|  |  | - Pluggable Interface Module (PIM) slot hoặc Mini PIM (WAN) slot hoặc tương đương |
|  |  | Performance: |
|  |  | - IPv4 Forwarding Throughput (1400Bytes) hoặc Routing with packet mode (IMIX packet size) hoặc tương đương: 1000 Mbps |
|  |  | - Memory: 4 GB |
|  |  | - Flash: 8 GB |
|  |  | Protocol: Static, RIP, OSPF, BGP, Policy-based Routing, GRE |
|  |  | Internet Protocol: Support IPv4, IPv6 |
|  |  | Features: QoS, VLAN, PPPoE, VRRP, BFD, HDLC, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3ah |
|  |  | Management: Command line interface (CLI), SNMP |
|  |  | Power: 220-240V |
|  |  | Bảo hành thiết bị chính hãng: 3 năm |
| 21 | Lắp đặt Hệ thống liên kết chuyển mạch vùng Server | Lắp đặt Hệ thống liên kết chuyển mạch vùng Server |
| 22 | Lắp đặt Hệ thống thiết bị điều khiển chuyển mạch vùng Server | Lắp đặt Hệ thống thiết bị điều khiển chuyển mạch vùng Server |
| 23 | Lắp đặt Thiết bị chuyển mạch vùng Server | Lắp đặt Thiết bị chuyển mạch vùng Server |
| 24 | Lắp đặt Thiết bị chuyển mạch Core Switch | Lắp đặt Thiết bị chuyển mạch Core Switch |
| 25 | Lắp đặt Thiết bị chuyển mạch vùng biên | Lắp đặt Thiết bị chuyển mạch vùng biên |
| 26 | Lắp đặt Thiết bị chuyển mạch vùng TABMIS | Lắp đặt Thiết bị chuyển mạch vùng TABMIS |
| 27 | Lắp đặt Thiết bị chuyển mạch vùng quản trị | Lắp đặt Thiết bị chuyển mạch vùng quản trị |
| 28 | Lắp đặt Thiết bị chuyển mạch vùng ngân hàng | Lắp đặt Thiết bị chuyển mạch vùng ngân hàng |
| 29 | Lắp đặt Thiết bị tường lửa vùng ngân hàng | Lắp đặt Thiết bị tường lửa vùng ngân hàng |
| 30 | Lắp đặt Thiết bị tường lửa vùng truy cập Internet | Lắp đặt Thiết bị tường lửa vùng truy cập Internet |
| 31 | Lắp đặt Thiết bị điều khiển truy cập mạng | Lắp đặt Thiết bị điều khiển truy cập mạng |
| 32 | Lắp đặt Thiết bị quản lý mạng người dùng | Lắp đặt Thiết bị quản lý mạng người dùng |
| 33 | Lắp đặt Thiết bị chuyển mạch lớp Access | Lắp đặt Thiết bị chuyển mạch lớp Access |
| 34 | Lắp đặt Thiết bị phát sóng Access point | Lắp đặt Thiết bị phát sóng Access point |
| 35 | Lắp đặt và cài đặt Thiết bị điều khiển Access point | Lắp đặt và cài đặt Thiết bị điều khiển Access point |
| 36 | Lắp đặt Thiết bị cân bằng tải kênh truyền Internet | Lắp đặt Thiết bị cân bằng tải kênh truyền Internet |
| 37 | Lắp đặt máy chủ và cài đặt phần mềm quản trị thiết bị tường lửa | Lắp đặt máy chủ và cài đặt phần mềm quản trị thiết bị tường lửa |
| 38 | Lắp đặt Thiết bị Router kết nối ngân hàng | Lắp đặt Thiết bị Router kết nối ngân hàng |
| 39 | Cài đặt Hệ thống liên kết chuyển mạch vùng Server | Cài đặt Hệ thống liên kết chuyển mạch vùng Server |
| 40 | Cài đặt Hệ thống thiết bị điều khiển chuyển mạch vùng Server | Cài đặt Hệ thống thiết bị điều khiển chuyển mạch vùng Server |
| 41 | Cài đặt Thiết bị chuyển mạch vùng Server | Cài đặt Thiết bị chuyển mạch vùng Server |
| 42 | Cài đặt Thiết bị chuyển mạch Core Switch | Cài đặt Thiết bị chuyển mạch Core Switch |
| 43 | Cài đặt Thiết bị chuyển mạch vùng biên | Cài đặt Thiết bị chuyển mạch vùng biên |
| 44 | Cài đặt Thiết bị chuyển mạch vùng TABMIS | Cài đặt Thiết bị chuyển mạch vùng TABMIS |
| 45 | Cài đặt Thiết bị chuyển mạch vùng quản trị | Cài đặt Thiết bị chuyển mạch vùng quản trị |
| 46 | Cài đặt Thiết bị chuyển mạch vùng ngân hàng | Cài đặt Thiết bị chuyển mạch vùng ngân hàng |
| 47 | Cài đặt Thiết bị tường lửa vùng Ngân hàng | Cài đặt Thiết bị tường lửa vùng Ngân hàng |
| 48 | Cài đặt Thiết bị tường lửa vùng truy cập Internet | Cài đặt Thiết bị tường lửa vùng truy cập Internet |
| 49 | Cài đặt Thiết bị điều khiển truy cập mạng | Cài đặt Thiết bị điều khiển truy cập mạng |
| 50 | Cài đặt Thiết bị quản lý mạng người dùng | Cài đặt Thiết bị quản lý mạng người dùng |
| 51 | Cài đặt Thiết bị chuyển mạch lớp Access | Cài đặt Thiết bị chuyển mạch lớp Access |
| 52 | Cài đặt Thiết bị cân bằng tải kênh truyền Internet | Cài đặt Thiết bị cân bằng tải kênh truyền Internet |
| 53 | Cài đặt Thiết bị Router kết nối ngân hàng | Cài đặt Thiết bị Router kết nối ngân hàng |
| 54 | Đào tạo Quản trị và vận hành hệ thống chuyển mạch vùng Server và các thiết bị chuyển mạch vùng khác | - Nội dung đào tạo: Quản trị, vận hành hệ thống liên kết chuyển mạch vùng Server, hệ thống thiết bị điều khiển chuyển mạch vùng Server, thiết bị chuyển mạch vùng Server, thiết bị chuyển mạch vùng biên, thiết bị chuyển mạch vùng TABMIS, thiết bị chuyển mạch vùng quản trị, thiết bị chuyển mạch vùng ngân hàng + Tổng quan về kiến trúc hệ thống chuyển mạch vùng Server và các thiết bị chuyển mạch thiết bị chuyển mạch vùng biên, thiết bị chuyển mạch vùng TABMIS, thiết bị chuyển mạch vùng quản trị, thiết bị chuyển mạch vùng ngân hàng + Kiểm tra tình trạng phần cứng các thiết bị, log của hệ thống, thiết bị + Kiểm tra các interfaces + Kiểm tra tình trạng hoạt động định tuyến của hệ thống + Thêm, xóa các tham số cấu hình trên hệ thống (Interface, Vlan, routing, user,…) Chuyển giao công nghệ: Hướng dẫn cài đặt vận hành hệ thống trong quá trình triển khai (đào tạo onjob) và hướng dẫn chuyển giao theo các tài liệu triển khai hệ thống, bao gồm các nội dung sau: + Thông số, mô hình triển khai hệ thống. + Cài đặt và cấu hình hệ thống. + Quản trị vận hành hệ thống. - Đối tượng đào tạo: Công chức Ban Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số (Ban CNTT) - KBNN: Số lượng 05 người - Thời gian và địa điểm đào tạo: Đào tạo tại cơ quan KBNN trong 03 ngày - Yêu cầu về khóa học: + Phòng học trang bị đủ máy chiếu. + Yêu cầu 01 giảng viên chính và 01 cán bộ kỹ thuật hỗ trợ môi trường đào tạo. |
| 55 | Đào tạo Quản trị và vận hành thiết bị tường lửa, thiết bị cân bằng tải, thiết bị router | - Nội dung đào tạo: Quản trị, vận hành thiết bị tường lửa vùng ngân hàng, thiết bị tường lửa vùng truy cập Internet, thiết bị cân bằng tải kênh truyền Internet, thiết bị Router kết nối ngân hàng, máy chủ và phần mềm quản trị thiết bị tường lửa. + Kiểm tra tình trạng phần cứng các thiết bị, log của hệ thống + Kiểm tra tình trạng các interfaces + Kiểm tra tình trạng các policy + Kiểm tra tình trạng IPS + Kiểm tra tình trạng NAT + Thêm, xóa các tham số cấu hình trên hệ thống ( Interfaces, route, policy, NAT, user, …) Chuyển giao công nghệ: Hướng dẫn cài đặt vận hành hệ thống trong quá trình triển khai (đào tạo onjob) và hướng dẫn chuyển giao theo các tài liệu triển khai hệ thống, bao gồm các nội dung sau: + Thông số, mô hình triển khai hệ thống. + Cài đặt và cấu hình hệ thống. + Quản trị vận hành hệ thống. - Đối tượng đào tạo: Công chức Ban CNTT - KBNN: Số lượng 05 người - Thời gian và địa điểm đào tạo: Đào tạo tại cơ quan KBNN trong 02 ngày - Yêu cầu về khóa học: + Phòng học trang bị đủ máy chiếu. + Yêu cầu 01 giảng viên chính và 01 cán bộ kỹ thuật hỗ trợ môi trường đào tạo. |
| 56 | Đào tạo Quản trị và vận hành hệ thống mạng vùng người dùng | - Nội dung đào tạo: Quản trị, vận hành hệ thống mạng vùng người dùng: thiết bị chuyển mạch Core Switch, phần mềm điều khiển truy cập mạng, thiết bị điều khiển truy cập mạng, thiết bị quản lý mạng người dùng, thiết bị chuyển mạch lớp Access, thiết bị phát sóng Access point, thiết bị điều khiển Access point. + Tổng quan về kiến trúc hệ thống mạng vùng người dùng + Kiểm tra tình trạng phần cứng các thiết bị, log của hệ thống + Kiểm tra các interfaces + Kiểm tra hoạt động hệ thống mạng không dây cho NSD (điều khiển truy cập mạng, chính sách,…) + Thêm, xóa các tham số cấu hình trên hệ thống (Interface, Vlan, routing, user hệ thống, người sử dụng kết nối vào mạng có dây và không dây tại KBNN,…) Chuyển giao công nghệ: Hướng dẫn cài đặt vận hành hệ thống trong quá trình triển khai (đào tạo onjob) và hướng dẫn chuyển giao theo các tài liệu triển khai hệ thống, bao gồm các nội dung sau: + Thông số, mô hình triển khai hệ thống. + Cài đặt và cấu hình hệ thống. + Quản trị vận hành hệ thống. - Đối tượng đào tạo: Công chức Ban CNTT - KBNN: Số lượng 05 người - Thời gian và địa điểm đào tạo: Đào tạo tại cơ quan KBNN trong 03 ngày - Yêu cầu về khóa học: + Phòng học trang bị đủ máy chiếu. + Yêu cầu 01 giảng viên chính và 01 cán bộ kỹ thuật hỗ trợ môi trường đào tạo. |

1.3. Các yêu cầu khác

a) Yêu cầu về phạm vi cung cấp và các dịch vụ liên quan

Nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo biểu phạm vi cung cấp và các dịch vụ liên quan quy định tại E-HSMT

b) Nhà thầu cung cấp tài liệu trình bày giải pháp kỹ thuật đối với gói thầu này, bao gồm các nội dung:

  - Phương án khảo sát, thu thập thông tin hệ thống.

  - Phương án triển khai tổng thể: trình bày hiểu biết mô hình kỹ thuật của dự án, tính tương thích của sản phẩm chào thầu; phân chia nhóm công việc thực hiện dự án.

- Biện pháp tổ chức lắp đặt: Phương án chuẩn bị vật tư, phụ kiện; phương án tổ chức thực hiện việc lắp đặt; phương án bố trí nhân sự lắp đặt.

- Biện pháp tổ chức cài đặt: Phương án tổ chức thực hiện việc cài đặt hệ thống; phương án ngắt chuyển hoạt động hệ thống, phương án bố trí nhân sự cài đặt.

  - Quy trình bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật.

c) Yêu cầu về hoạt động triển khai:

  - Nhà thầu phải vận chuyển, bàn giao hàng hóa tại địa điểm triển khai;

  - Nhà thầu phải lắp đặt, cài đặt thiết bị theo đúng thiết kế chi tiết của dự án và bảo đảm vận hành thông suốt, tương thích với hệ thống CNTT hiện có của KBNN. Nhà thầu sau khi hoàn thành công tác triển khai phải bàn giao Tài liệu triển khai (từng loại thiết bị) và Tài liệu quản trị, vận hành (từng loại thiết bị).

  - Nhà thầu tự bảo đảm các vật tư, phụ kiện cần thiết để hoàn thành triển khai gói thầu;

  - Nhà thầu thực hiện công tác triển khai phải đảm bảo tuân thủ theo các quy định phù hợp tại Thông tư số 16/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết nội dung công tác triển khai, giám sát công tác triển khai, nghiệm thu đối với dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; xác định yêu cầu về chất lượng dịch vụ và các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ đối với thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo yêu cầu riêng;

  - Nhà thầu chịu trách nhiệm về các công tác hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc các hạng mục công việc của dự án trước khi nghiệm thu bàn giao;

-	Việc triển khai nâng cấp hệ thống mạng LAN phải đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo kế hoạch đề ra và vừa đảm bảo không gián đoạn các hoạt động nghiệp vụ.

-	Phải chuyển đổi và đảm bảo an toàn tuyệt đối đối với toàn bộ dữ liệu hệ thống, dữ liệu người dùng trong hệ thống.

-	Nhằm đảm bảo hệ thống vận hành liên tục, không bị gián đoạn công việc chuyên môn của các cán bộ Kho bạc Nhà nước, trong quá trình thực hiện dự án, nhà thầu trong quá trình triển khai cần đảm bảo như sau:

+ Mọi công tác liên quan đến chuyển đổi hệ thống cũ sang hệ thống mới cần được thực hiện vào thời điểm ngoài giờ hành chính.

+ Quá trình chuyển đổi hệ thống cần được thực hiện theo từng module (hệ thống chuyển mạch vùng Server, các thiết bị tường lửa, hệ thống mạng Wireless, thiết bị chuyển mạch Core Switch, …).

d) Yêu cầu về an toàn thông tin:

Nhà thầu phải ký cam kết bảo mật thông tin trước khi thực hiện triển khai dịch vụ và phải tuân thủ các quy định về an toàn thông tin của KBNN trong quá trình triển khai, thực hiện gói thầu này. Nhà thầu phải có cam kết bảo đảm rằng thiết bị cung cấp và hàng hóa được bảo hành thay thế không bị nhà sản xuất cố ý cài các phần mềm gián điệp hoặc phần mềm có mục đích xấu như: lấy cắp thông tin khách hàng, truy cập trái phép... Trường hợp bên mời thầu phát hiện được những vấn đề nêu trên, bên mời thầu có quyền trả lại hàng hóa và nhà thầu phải chịu mọi rủi ro, chi phí liên quan, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật (nếu có).

Nhà thầu phải cam kết thực hiện Phương án bảo đảm an toàn thông tin dự án theo nội dung thiết kế chi tiết của dự án.

e) Yêu cầu về hỗ trợ sau triển khai và dịch vụ bảo hành phần cứng

Trong suốt thời gian thực hiện nghĩa vụ bảo hành, nhà thầu phải đảm bảo :

- Cung cấp đầu mối liên lạc để tiếp nhận thông báo sự cố và yêu cầu dịch vụ trong quá trình hỗ trợ kèm theo thông tin địa chỉ, điện thoại, email.

- Tiếp nhận thông tin về sự cố theo cơ chế 24x7: 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần (tất cả các ngày trong năm, kể cả ngày lễ, tết) qua điện thoại/thư điện tử/fax;

- Có khả năng kiểm tra, xác định và thực hiện các biện pháp xử lý sự cố từ xa hoặc tại chỗ trong vòng 4 giờ kể từ khi nhận được thông báo sự cố;

- Có khả năng thay thế phụ tùng hoặc bảo hành thiết bị: Trong vòng 72 giờ kể từ khi 2 bên xác nhận lỗi đối với phần cứng thiết bị cần thay thế (bảo hành). Thiết bị hoặc cấu phần thay thế phải chính hãng, mới 100%, có tính năng và tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn so với các thiết bị, cấu phần được thay thế;

- Có khả năng bố trí nhân sự nâng cấp OS/firmware các thiết bị theo yêu cầu từ KBNN để cập nhật khắc phục những lỗi bảo mật trên thiết bị do các cơ quan có thẩm quyền công bố.

Mục 2. Bản vẽ

Các bản vẽ nằm trong nội dung Tóm tắt thiết kế chi tiết của dự án “Đầu tư hệ thống mạng LAN cơ quan Kho bạc Nhà nước” (đính kèm theo E-HSMT).

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Kiểm tra thiết bị, tài liệu chứng minh về tính hợp lệ của hàng hoá tại kho hàng của nhà thầu trước khi nhà thầu tiến hành triển khai, bàn giao thiết bị cho chủ đầu tư theo hợp đồng đối với toàn bộ thiết bị.

- Kiểm tra 100% số lượng hàng hóa tại kho hàng của nhà thầu.

- Các thiết bị, phần mềm phải được kiểm tra, thử nghiệm theo quy định.