| STT | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bàn điều khiển ánh sáng | Là bàn điều khiển ánh sáng GrandMA3 Compact XT hoặc tương đương, có các thông số kỹ thuật cơ bản như sau: - Hỗ trợ 2 chế độ điều khiển: tối đa 8192 (HTP/LTP) hoặc 4096 (HTP/LTP) tùy chọn. - Nguồn điện dải rộng: AC 100 - 240 V; 50/60 Hz. - Công suất tiêu thụ tối đa : 250 VA. - Nhiệt độ hoạt động: 0 °C - 40 °C . - Tích hợp sẵn các kết nối: - 1 x powerCON TRUE1 - 3 x etherCON/RJ45 - 6 x DMX512-A Out (5 pin XLR chân cái) - 1 x DMX512-A In (5 pin XLR chân đực ) - 1 x MIDI In (5 pin DIN chân cái ) - 1 x MIDI Out (5 pin DIN chân cái) - 1 x Linear Timecode (3 pin XLR chân cái) - 1 x Audio In (3 pin XLR chân cái) - 1 x GPI cái để kết nối điều khiển từ xa. - 1 x DisplayPort 1.2 cho màn hình ngoài. - 2 x S/PDIF In and Out - 3 x USB 2.0 (type A) - 2 x USB 3.0 (type A) - 1 x Đèn bàn LED (4 pin XLR cái) - Có khả năng điểu khiển thời gian thực tới 250 000 tham số điều khiển khi kết nối cùng các bộ xử lý. - Có 02 màn hình cảm ứng đa điểm, có thể gập lại bên trong. - Có thể kết nối thêm 01 màn hình cảm ứng đa điểm ngoài. - 39 nút xoay tích hợp đèn RGB. - 5 nút xoay đồng tâm, đa chức năng. - 15 cần đẩy kênh tự động. - 2 cần đẩy tổng tự động. - 60 phím bấm playback. - 16 phím có thể gán được giá trị tùy chỉnh. - Các phím có đèn nền riêng biệt và có thể điều chỉnh độ sáng, không gây tiếng động. - Đầy đủ phụ kiện đi kèm. |
| 2 | Đèn Follow LED | Là đèn Follow 600 LED hoặc tương đương, có các thông số kỹ thuật cơ bản như sau: - Nguồn điện sử dụng: AC 220V–240V, 50/60Hz - Công suất định mức: 800W - Nguồn sáng: LED 600W - Tuổi thọ trung bình: ≥ 50.000 giờ, có thể bật/tắt điều khiển nguồn sáng - Nhiệt độ màu: 3.200K / 4.500K / 6.500K - Màu sắc: 5 màu + trắng (Đỏ, Cam, Vàng, Xanh lá, Xanh lam, Trắng) - Zoom: Điều chỉnh thủ công kích thước vùng chiếu và độ nét hình ảnh - Khoảng cách chiếu sáng: 10 – 50 m (có thể đạt tới 120 m tùy điều kiện sử dụng) - Hệ thống tản nhiệt: Gồm 6 ống đồng độ dày 8 mm dẫn nhiệt kết hợp 132 lá nhôm tản nhiệt, giúp làm mát chip LED hiệu quả và duy trì tuổi thọ nguồn sáng. - Cơ chế bảo vệ: Tự động ngắt khi quá nhiệt, vỏ nhôm nguyên khối thiết kế thẩm mỹ, chắc chắn - Đầy đủ phụ kiện đi kèm. |