## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về gói thầu

- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất các chương trình của Ban Thời sự

- Tên dự toán: Mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất các chương trình của Ban Thời sự

- Thời gian thực hiện gói thầu: 110 ngày

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí chi thường xuyên năm 2025, 2026 của Trung tâm Kỹ thuật và Mỹ thuật truyền hình.

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Kỹ thuật và Mỹ thuật truyền hình – Đài Truyền hình Việt Nam -  Số 43 Nguyễn Chí Thanh – P.Giảng Võ – Hà Nội.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi,  trong nước qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

- Loại hợp đồng: trọn gói.

- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng

- Nội dung cung cấp chủ yếu: Mua sắm tài sản, trang thiết bị:

+ Hệ thống màn hình LED và Décor sân khấu trường quay S4

+ Trang thiết bị phục vụ sản xuất chương trình gồm: Máy quay phim lưu động; Máy quay PTZ; Ống kính; Thẻ ghi hình; Bộ truyền nhận tín hiệu không dây; Các phụ kiện kèm theo cho trường quay S4 và xe truyền hình lưu động.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

* Yêu cầu chung:

- Nhà thầu phải cung cấp trong E-HSDT tài liệu kỹ thuật có đầy đủ thông tin về hàng hóa đề xuất (Catalog, Manual..); các thay đổi (nếu có) so với tài liệu gốc phải được Nhà sản xuất xác nhận. Ngoài ra, phải có bản cam kết cung cấp cho Chủ đầu tư đầy đủ giấy tờ bản gốc (hoặc bản sao y chứng thực của Văn phòng công chứng) khi bàn giao hàng hóa. Bao gồm: Chứng nhận xuất xứ hàng hoá - CO và Chứng nhận chất lượng hàng hóa CQ, chứng thư giám định của Vinacontrol hoặc chứng thư giám định của đơn vị có đủ tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật cho các thiết bị nhập khẩu.

- Hàng hóa mới 100% có nguồn gốc rõ ràng, sản xuất từ năm 2024 trở về đây, đảm bảo chất lượng và được bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

- Trong trường hợp tài liệu tham chiếu (Các tài liệu và tư liệu bổ trợ trong E-HSDT như Catalog, hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu…) để chứng minh sự đáp ứng các thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu kèm trong E-HSDT có thông số kỹ thuật khác với thông số kỹ thuật được công bố rộng rãi trên địa chỉ tham chiếu (có thể tải về từ website chính thức của nhà sản xuất), nhà thầu phải cung cấp văn bản xác nhận của nhà sản xuất kèm theo E-HSDT (không chấp nhận xác nhận của đại lý hoặc tổ chức tương đương).

- Đối với các thông số kỹ thuật nhà thầu chào không thể hiện trong tài liệu tham chiếu kèm theo E-HSDT thì phải có xác nhận của nhà sản xuất hoặc cung cấp các tài liệu giải trình phù hợp.

- Nhà thầu phải cam kết đối với hạng mục “Décor sân khấu trường quay S4” thực hiện theo các bản vẽ trong E-HSMT và các thông tin trong bảng yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm sự chính xác, hài hòa và thống nhất trong tổng thể thiết kế, đồng thời hoàn thiện toàn bộ phần décor với chất lượng, thẩm mỹ và hiện đại phù hợp với trường quay tin tức (Nhà thầu cũng có thể tiến hành khảo sát hiện trạng để có thêm thông tin và không gian, kích thước của không gian lắp đặt).

- Nhà thầu phải cam kết sau khi trúng thầu sẽ cung cấp các bản vẽ chi tiết hạng mục “Décor sân khấu trường quay S4” trước khi tiến hành thi công, lắp đặt và hoàn thiện décor, trên cơ sở các bản vẽ này phải được Chủ đầu tư xem xét, chấp thuận.

* Yêu cầu chi tiết

| Hạng mục số | Số TT trong PVCC | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- | --- |
| A |  | Màn hình LED cho trường quay S4 |  |
| 1 | 1 | Màn hình LED cong | * Màn hình Led cong Planar VDS012 hoặc tương đương có các thông số kỹ thuật như sau: - Màn Led trong nhà sử sụng công nghệ Flip-Chip LED COB (Chip-on-Board) với khoảng cách giữa 2 điểm ảnh Pixel Pitch 1.25mm. - Kích thước cabinet: 0,6m (Rộng) x 0,3375m (Cao) với độ phân giải Cabinet (Rộng x Cao): 480x270; - Kích thước màn hình 10,2m x 3,04m (~ 30,98m2) tương đương số Cabinet: 17x9 và độ phân giải 8160 x 2430; - Tỷ lệ refresh: 3840 Hz - Độ sáng: 600 nits - Độ tương phản: 10000:1 - Nhiệt độ màu: 3000 - 10000 K - Thang xám: 16 bit - Có thể ghép cong, góc cong giữa các module lên tới 90 độ. - Mật độ điểm ảnh : 640,000 Pixel/m2 - Độ lệch của tâm led sáng < 3%. - Độ đồng đều độ sáng ≥97% - Góc nhìn ngang : 170 độ - Góc nhìn dọc : 170 độ - Độ đồng đều sắc độ nằm trong ±0.003 theo tọa độ màu (cx, cy) - Chế độ tiết kiệm điện khi màn hình đen: mức độ tiêu thụ ≤3w/cabinet - Chế độ hoạt động : 24/7 - Nhiệt độ khi sử dụng : -10 -> 40 0C và độ ẩm: 10% -> 90% - Tuổi thọ màn hình : 100.000 giờ - Công suất tiêu thụ tối đa: 325W/m2 - Công suất tiêu thụ trung bình: 160 W/m2 - Tiêu chuẩn bảo vệ chống xâm nhập, chống bụi, chống nước: IP54. - Hướng bảo dưỡng module: mặt trước . - Bao gồm đầy đủ phụ kiện lắp đặt, gá theo đúng kích thước màn hình. *Bộ điều khiển màn LED (điều khiển chung cho 3 màn LED) Planar, Aurora-05 hoặc tương đương có các thông số kỹ thuật như sau: - Thiết bị điều khiển cùng hãng sản xuất với màn hình mục 1; đáp ứng khả năng xử lý hiển thị cho màn hình ở mục 1 và mục 2. - Có khả năng hỗ trợ các kết nối đầu: HDMI, DVI, DP, VGA, CVBS và SDI, và hỗ trợ nguồn video đầu vào và xử lý 10-bit, cũng như đầu vào và đầu ra 4K độ phân giải cao - Cho phép cấu hình linh hoạt và thay nóng (hot swap) các thẻ đầu vào và đầu ra - Hỗ trợ quản lý đa màn hình và đa lớp, quản lý và giám sát EDID của đầu vào và đầu ra, đổi tên nguồn đầu vào, cài đặt nền (BKG) và hiển thị trên màn hình (OSD). - Hỗ trợ truy cập và điều khiển đa nền tảng, đa hệ thống mà không cần cài đặt chương trình ứng dụng. - Giám sát trạng thái trực tuyến của tất cả các thẻ đầu vào và đầu ra. - Multi-layer display: + Một thẻ đơn hỗ trợ 12x 2K layer, 6x DL layer hoặc 3x 4K layer - Điều khiển qua web: Phản hồi theo thời gian thực và điều khiển mạng tự thích ứng 1000M/100M, cho phép nhiều người dùng cộng tác (tối đa 20 người dùng cùng lúc) - Giám sát đầu vào và đầu ra trên trang web. - Điều khiển bằng ứng dụng trên thiết bị máy tính bảng. - Màn hình cảm ứng hiển thị các menu, menu con và thông báo, cũng như trạng thái thiết bị và thông tin giám sát. Bộ điều khiển bao gồm các card vào/ra như sau: 03 x card sending 20xRJ45. Mỗi card có thể loads tối đa 13.000.000 pixels + Độ sâu bit: 8-bit → Mỗi cổng Ethernet tải tối đa 650.000 pixel + Độ sâu bit: 10-bit → Mỗi cổng Ethernet tải tối đa 320.000 pixel. 01 card inputs 4x HDMI: - Hỗ trợ 4 cổng HDMI 1.3 hoặc 2 cổng HDMI 1.4 - Hỗ trợ video 10-bit đầu vào - Maximum resolution: + Cho HMDI 1.3 : 2048×1152@60Hz + Cho HDMI 1.4: 3840×1080@60Hz - Custom resolutions: + Cho HMDI 1.3 : - Max. width: 2560 pixels (2560×972@60Hz) - Max. height: 2560 pixels (884×2560@60Hz) + Cho HDMI 1.4: - Max. width: 3840 pixels (3840×1124@60Hz) - Max. height: 3840 pixels (1092×3840@60Hz) 03 card input 1x HDMI 2.0: - Độ phân giải tối đa: 3840×2160@60Hz - Custom resolutions: + Max. width: 4092 pixels (4092×2261@60Hz) + Max. height: 4095 pixels (2188×4095@60Hz) 01 card preview 2xRJ45 và HDMI 1.3: # - Có 02 cổng Ethernet có thể kết nối vào mạng để theo dõi, giám sát các tín hiệu vào/ra. - Có 01 cổng HDMI 1.3 có thể kết nối tới màn hình để hiển thị các thông tin giám sát. 01 card 4x3G SDI input card: - Hỗ trợ ST-424 (3G), ST-292 (HD) và SMPTE 259 SD. - Mỗi cổng hỗ trợ độ phân giải tối đa: 1920×1080@60Hz. - Hỗ trợ xử lý khử xen kẽ (de-interlacing) cho 1080i/576i/480i. 01 card điều khiển (control card). - Có đầu vào genlock in ở định dạng Bi-level và tri-level - 01 cổng Ethernet để điều khiển từ máy tính - 02 cổng USB để import/export thông số cầu hình thiết bị. - Hỗ trợ giao thức điều khiển RS232. # *Các modul dự phòng, phụ kiện lắp đặt và lắp đặt trọn gói bao gồm: # - Lắp đặt trọn gói theo thiết kế. # - 01 gói dây nguồn điện hoàn thiện hệ thống; # - 01 gói dây tín hiệu hoàn thiện hiện thống. # - 01 gói dụng cụ lắp đặt - Module LED dự phòng gồm (142 module LED, 18 card receiving, 18 power supply, 18 card hub). |
| 2 | 2 | Màn hình LED | Màn hình Led Planar VDS012 hoặc tương đương có các thông số kỹ thuật như sau: - Màn Led trong nhà sử sụng công nghệ Flip-Chip LED COB (Chip-on-Board) với khoảng cách giữa 2 điểm ảnh Pixel Pitch 1.25mm. - Kích thước cabinet: 0,6m (Rộng) x 0,3375m (Cao) với độ phân giải Cabinet (Rộng x Cao): 480x270; - Kích thước màn hình 1.2m x 2.03m (~2.43m2) tương đương số Cabinet: 2x6 và độ phân giải 960x1620px; - Tỷ lệ refresh: 3840 Hz - Độ sáng: 600 nits - Độ tương phản: 10000:1 - Nhiệt độ màu: 3000 - 10000 K - Thang xám: 16 bit - Mật độ điểm ảnh : 640,000 Pixel/m2 - Độ lệch của tâm led sáng < 3%. - Độ đồng đều độ sáng ≥97% - Góc nhìn ngang : 170 độ - Góc nhìn dọc : 170 độ - Độ đồng đều sắc độ nằm trong ±0.003 theo tọa độ màu (cx, cy) - Chế độ tiết kiệm điện khi màn hình đen: mức độ tiêu thụ ≤3w/cabinet - Chế độ hoạt động : 24/7 - Nhiệt độ khi sử dụng : -10 -> 40 0C và độ ẩm: 10% -> 90% - Tuổi thọ màn hình : 100.000 giờ - Công suất tiêu thụ tối đa: 325W/m2 - Công suất tiêu thụ trung bình: 160 W/m2 - Tiêu chuẩn bảo vệ chống xâm nhập, chống bụi, chống nước: IP54. - Hướng bảo dưỡng module: mặt trước . - Bao gồm đầy đủ phụ kiện lắp đặt, gá theo đúng kích thước màn hình. |
| B |  | Máy quay phim lưu động và phụ kiện cho trường quay S4 |  |
| I |  | Máy quay phim lưu động, thẻ ghi hình và phụ kiện |  |
| 1 | 3 | Thân camera | Thân camera Sony ILME-FX3A hoặc tương đương có các thông số kỹ thuật như sau: - Camera kỹ thuật số ống kính rời; - Loại cảm biến: Full-frame 35 mm (35,6 x 23,8 mm), cảm biến Exmor R CMOS; - Điểm ảnh: ~ 10,3 triệu điểm ảnh (hiệu dụng) để quay phim; ~ 12,1 triệu điểm ảnh (hiệu dụng) để chụp ảnh tĩnh; ~ 12,9 triệu điểm ảnh (tổng cộng); - Bộ xử lý hình ảnh hiệu suất cao BIONZ XR™; - Độ nhạy sáng: Quay phim, chụp ảnh tĩnh ~ ISO 80 - 102400 (có thể mở rộng lên ISO 40 - 409600); Tự động ~ ISO 80 - 12800 (có thể chọn giới hạn trên và giới hạn dưới); - Tốc độ màn trập: Quay phim 1/8000 đến 1/4 (1/3 bước); Chụp ảnh tĩnh 1/8000 đến 30 giây, chế độ phơi sáng Bulb; Tự động 1/60 (lên tới 1/30 với tốc độ trập chậm); - Hỗ trợ chống rung với chế độ Active SteadyShot. - Ngõ ra: RAW:HDMI: 4264 x 2408 (59,94p/50p/29,97p/25p/23,98p), 16 bit; - Định dạng quay phim: JPEG (DCF phiên bản 2.0, Exif phiên bản 2.32, Tương thích MPF Baseline), HEIF (Tương thích MPEG-A MIAF), RAW (Tương thích định dạng Sony ARW 4.0); - Tốc độ khung hình khi quay phim: [XAVC S 4K] 3840 x 2160/119,88p, 100p, 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p, [XAVC S HD] 1920 x 1080/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p. |
| 2 | 4 | Pin | Pin Sony NP-FZ100 hoặc tương đương có các thông số kỹ thuật như sau: - Pin dùng cho camera mục B.I.1: - Dung lượng: 7,2 V / 16,4 Wh (2280 mAh); - Chuẩn pin Lithium-ion. |
| 3 | 5 | Bộ sạc pin | Sạc pin Sony BC-ZD1 hoặc tương đương có các thông số kỹ thuật như sau: - Sạc pin cho pin mục B.I.2: - Trọng lượng: ~149 g (5,3 oz) (không bao gồm pin); - Thời gian sạc hai pin: ~ 155 phút (sạc đầy). |
| 4 | 6 | Thẻ ghi hình 128G | Thẻ ghi hình 128G Sony SF-G128T hoặc tương đương có các thông số kỹ thuật như sau: - Dùng cho camera mục B.I.1. - Dung lượng: 128Gb; - Giao diện: UHS-II; - Tốc độ truyền (ghi): Lên tới 299 MB/ giây (HD312), 90 MB/ giây (SDR104); - Tốc độ truyền (đọc): Lên tới 300 MB/ giây (HD312), 95 MB/ giây (SDR104); - Cấp tốc độ: Class 10 (SD Speed Class), Class 3 (UHS Speed Class), V90 (Video Speed Class). |
| 5 | 7 | Thẻ ghi hình 160G | Thẻ ghi hình 160G Sony CEA-G160T hoặc tương đương có các thông số kỹ thuật như sau: - Dùng cho camera mục B.I.1. - Dung lượng: 160 GB; - Giao diện: PCI Express thế hệ thứ 3; - Tốc độ truyền (ghi): Lên tới 700 MB/ giây; - Tốc độ truyền (đọc): Lên tới 800 MB/ giây. |
| 6 | 8 | Đầu đọc thẻ chuyên dụng | Thiết bị đọc thẻ chuyên dụng MRW-G2 hoặc tương đương có các thông số kỹ thuật như sau: - Hỗ trợ thẻ nhớ CFexpress Type A và SD UHS-II/UHS-I SuperSpeed USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2). |
| 7 | 9 | Gá chống rung cho camera (Gimbal) | Gá chống rung cho camera (Gimbal) DJI RS4 Pro hoặc tương đương, bao gồm đầy đủ: - Bộ Gimbal - Carrying case - USB-C Charging Cable (40 cm) - Multi-Camera Control Cable (USB-C, 30 cm) - BG30 Battery Grip - Quick-Release Plate (Arca-Swiss/ Manfrotto) - Extended Grip/ Tripod (Metal) - Briefcase Handle Có các thông số kỹ thuật như sau: - Dùng cho camera mục B.I.1. - Trọng lượng gimbal: ~1.242 kg - Tải trọng tối đa: 4.5 kg - Màn hình cảm ứng 1.8 Oled - Thời lượng sử dụng tối đa lên tới : 13 tiếng -Tốc độ quay được kiểm soát tối đa: + Pan: 360°/s + Tilt: 360°/s + Roll: 360°/s - Mechanical Range: + Pan Axis: 360° + Roll Axis: -95° to +240° + Tilt Axis: -112° to +214° |
| 8 | 10 | Ống kính 16-35 mm F2.8 | Ống kính 16-35 mm F2.8 Sony SEL1635GM2 hoặc tương đương có các thông số kỹ thuật như sau: - Dùng cho camera mục B.I.1. - Ngàm: E-mount - Tiêu cự (mm): 16-35 - Tiêu cự tương đương 35mm (APS-C): 24-52,5 - Khẩu độ tối đa: 2,8 - Lá khẩu độ: 11 - Góc ngắm (35mm): 107°–63° - Góc ngắm (APS-C): 83°–4° - Khoảng cách lấy nét tối thiểu: 0,22m |
| 9 | 11 | Ống kính 24-70 mm F2.8 | Ống kính 24-70 mm F2.8 Sony SEL2470GM2 hoặc tương đương có các thông số kỹ thuật như sau: - Dùng cho camera mục B.I.1. - Ngàm: E-mount; - Tiêu cự (mm): 24-70; - Tiêu cự tương đương 35mm (APS-C): 36-105; - Khẩu độ tối đa: 2,8; Lá khẩu độ: 11; - Góc ngắm (35mm): 84°-34°; - Góc ngắm (APS-C): 61°-23°. - Khoảng cách lấy nét tối thiểu: 0,21m (W) - 0,3m (T) |
| 10 | 12 | Balo đựng máy quay | Balo đựng máy quay Lowepro Protactic 450 AW II hoặc tương đương có các thông số kỹ thuật như sau: - Dùng cho camera mục B.I.1. - Trọng lượng: xấp xỉ 2.84kg. - Thể tích: 25 lít |
| 11 | 13 | Chân máy quay có đầu Fluid Head | Chân có đầu Fluid Head Libec TH-Z S4 KIT hoặc tương đương có các thông số kỹ thuật như sau: - Dùng cho camera mục B.I.1 - Chân máy có thanh trượt Slider - Trọng lượng: 4,8kg - Chân máy loại 2 tầng - Kích thước đầu dầu: 75mm - Góc ngẩng: +90 /-80 độ - Khoảng trượt: 308mm |
| II |  | Bộ truyền nhận tín hiệu video không dây |  |
| 1 | 14 | Bộ truyền nhận tín hiệu không dây và phụ kiện | Bộ truyền nhận tín hiệu không dây và phụ kiện DJI SDR transmission combo hoặc tương đương, bao gồm: - 01x DJI SDR Transmission Transmitter (TX) - 01 xDJI SDR Transmission Receiver (RX) - Bộ phụ kiện kẹp, gá và cáp kết nối. Có các thông số kỹ thuật như sau - Cổng kết nối: HDMI/SDI/USB - Định dạng video đầu vào: + 1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 + 1080i: 60/59.94/50 + 720p: 60/59.94/50 - Định dạng video đầu ra: +1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60fps + 1080i: 50/50.94/60fps. + 720p: 50/59.94/60fps - Hệ thống truyền video: SDR - Tốc độ bit tối đa của video: 20 Mbps - Khoảng cách truyền tối đa: + lên tới 3 km (FCC) + lên tới 2 km (CE/SRRC/MIC) - Tần số hoạt động + Tần số hoạt động SDR, băng tần không phải DFS: - 2,4000 - 2,4835 GHz - 5,725 - 5,850 GHz + Băng tần DFS: 5,470 - 5,725 GHz + Tần số hoạt động Wi-Fi: - 2,4000 - 2,4835 GHz - 5,150-5,250 GHz |
| 2 | 15 | Pin | Pin sạc Sony NP-F970 hoặc tương đương có các thông số kỹ thuật như sau: - Sử dụng cho bộ truyền nhận tín hiệu không dây mục B.II.1. |
| 3 | 16 | Bộ sạc pin | Bộ sạc pin RAV Power RAV NP-F970 hoặc tương đương có các thông số kỹ thuật như sau: - Sạc pin cho pin mục B.II.2 |
| 4 | 17 | Cáp HDMI mảnh | Cáp HDMI mảnh SmallRig 2957B hoặc tương đương có các thông số kỹ thuật như sau: - Dùng để kết nối cho mục B.II.1. - HDMI 2.0 and supports resolution up to 4K@60HZ; - Độ dài : 55cm. |
| 5 | 18 | Cáp USB-Type C to USB-Type C (2m) | Cáp USB-Type C to USB-Type C (2m) Ugreen 60520 hoặc tương đương có các thông số kỹ thuật như sau: - Dùng để kết nối cho mục B.II.1. - Đầu vào: USB Type C - Đầu ra: USB Type C - Hỗ trợ công suất: 60W - Chuẩn USB 2.0 |
| III |  | Máy quay PTZ và phụ kiện |  |
| 1 | 19 | Camera PTZ và phụ kiện | Camera PTZ và phụ kiện Sony BRC-X1000 hoặc tương đương có các thông số kỹ thuật như sau: - Camera 4K30P PTZ - Cảm biến: 1.0 Exmor R CMOS 20.4M pixels - Khả năng Zoom: 12x - Iris: F2.8 – F4.5 - Góc nhìn (H): 64,6° - Độ phân giải: 4K UltraHD - Tốc độ màn chập: 1/6 giây – 1/10.000 giây - Định dạng video: 2060p, 1080p, 1080i, 720p - Cổng kết nối: + 01 x HDMI out + 04 x SDI out. + 01 x EXT SYNC in + 02 x RS-422 (in/out) + 01 x LAN - Góc quay ngang: -170° ~ +170° - Góc quay dọc: -30° ~ +90° - Tốc độ quay: 60°/s - Nguồn điện: DC 10,8 – 13,2V PoE+ (IEEE802.3at compliant) - Mức tiêu thụ điện: PoE: 25,5W / DC: 21,5W - Chế độ quay ban ngày/ ban đêm. - Bao gồm bộ gá treo thiết bị. |
| 2 | 20 | Bộ điều khiển camera PTZ | Bộ điều khiển cam PTZ Sony RM-IP500 hoặc tương đương có các thông số kỹ thuật như sau: - Bộ điều khiển cho camera ở mục B.III.1 - Kết nối đầu vào/đầu ra: + VISCA RS-422 OUT connector: RJ-45 x 1 + LAN : RJ-45 x 1, 10BASE-T/100BASE-TX automatically detected + GPI I/O (Tally In/Contact Out): D-Sub 15-pin (female) - Định dạng tín hiệu điều khiển: + 9,600 bps/38,400 bps (for RS-422 communication) + VISCA over IP communication - Điện áp vào: 12V DC - Công suất tiêu thụ: 0.6A max. (All lamps lit), 7.2W (at 12V DC) / 0.2A typ.(2.4W) - Trọng lượng: 2.4kg - Bộ điều chỉnh từ xa cho Pan/tilt , Zoom, Focus qua mạng IP - Đèn tín hiệu Tally: Normal Tally/ On-Air Tally/ Contact Modes - Maximum IP Connections:100 - Maximum Serial Connections: 7 |
| C |  | Máy quay phim lưu động và phụ kiện cho xe Truyền hình lưu động |  |
| I |  | Máy quay phim lưu động, thẻ ghi hình và phụ kiện |  |
| 1 | 21 | Thân camera | Thân camera Sony ILME-FX3A hoặc tương đương có các thông số kỹ thuật như sau: - Camera kỹ thuật số ống kính rời; - Loại cảm biến: Full-frame 35 mm (35,6 x 23,8 mm), cảm biến Exmor R CMOS; - Điểm ảnh: ~ 10,3 triệu điểm ảnh (hiệu dụng) để quay phim; ~ 12,1 triệu điểm ảnh (hiệu dụng) để chụp ảnh tĩnh; ~ 12,9 triệu điểm ảnh (tổng cộng); - Bộ xử lý hình ảnh hiệu suất cao BIONZ XR™; - Độ nhạy sáng: Quay phim, chụp ảnh tĩnh ~ ISO 80 - 102400 (có thể mở rộng lên ISO 40 - 409600); Tự động ~ ISO 80 - 12800 (có thể chọn giới hạn trên và giới hạn dưới); - Tốc độ màn trập: Quay phim 1/8000 đến 1/4 (1/3 bước); Chụp ảnh tĩnh 1/8000 đến 30 giây, chế độ phơi sáng Bulb; Tự động 1/60 (lên tới 1/30 với tốc độ trập chậm); - Ngõ ra: RAW:HDMI: 4264 x 2408 (59,94p/50p/29,97p/25p/23,98p), 16 bit; - Định dạng quay phim: JPEG (DCF phiên bản 2.0, Exif phiên bản 2.32, Tương thích MPF Baseline), HEIF (Tương thích MPEG-A MIAF), RAW (Tương thích định dạng Sony ARW 4.0); - Tốc độ khung hình khi quay phim: [XAVC S 4K] 3840 x 2160/119,88p, 100p, 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p, [XAVC S HD] 1920 x 1080/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p. |
| 2 | 22 | Pin | Pin Sony NP-FZ100 hoặc tương đương có các thông số kỹ thuật như sau: - Pin dùng cho camera mục C.I.1. - Dung lượng: 7,2 V / 16,4 Wh (2280 mAh). - Chuẩn pin Lithium-ion. |
| 3 | 23 | Bộ sạc pin | Sạc pin Sony BC-ZD1 hoặc tương đương có các thông số kỹ thuật như sau: - Sạc pin cho pin mục C.I.2: - Trọng lượng: ~149 g (5,3 oz) (không bao gồm pin); - Thời gian sạc hai pin: ~ 155 phút (sạc đầy). |
| 4 | 24 | Thẻ ghi hình 128G | Thẻ ghi hình 128G Sony SF-G128T hoặc tương đương có các thông số kỹ thuật như sau: - Dùng cho camera mục C.I.1. - Dung lượng: 128Gb; - Giao diện: UHS-II; - Tốc độ truyền (ghi): Lên tới 299 MB/ giây (HD312), 90 MB/ giây (SDR104); - Tốc độ truyền (đọc): Lên tới 300 MB/ giây (HD312), 95 MB/ giây (SDR104); - Cấp tốc độ: Class 10 (SD Speed Class), Class 3 (UHS Speed Class), V90 (Video Speed Class). |
| 5 | 25 | Thẻ ghi hình 160G | Thẻ ghi hình 160G Sony CEA-G160T hoặc tương đương có các thông số kỹ thuật như sau: - Dùng cho camera mục C.I.1. - Dung lượng: 160 GB; - Giao diện: PCI Express thế hệ thứ 3; - Tốc độ truyền (ghi): Lên tới 700 MB/ giây; - Tốc độ truyền (đọc): Lên tới 800 MB/ giây. |
| 6 | 26 | Đầu đọc thẻ chuyên dụng | Thiết bị đọc thẻ chuyên dụng MRW-G2 hoặc tương đương có các thông số kỹ thuật như sau: - Hỗ trợ thẻ nhớ CFexpress Type A và SD UHS-II/UHS-I SuperSpeed USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2) |
| 7 | 27 | Gá chống rung cho camera (Gimbal) | Gá chống rung cho camera (Gimbal) DJI RS4 Pro hoặc tương đương bao gồm đầy đủ: - Bộ Gimbal - Carrying case - USB-C Charging Cable (40 cm) - Multi-Camera Control Cable (USB-C, 30 cm) - BG30 Battery Grip - Quick-Release Plate (Arca-Swiss/ Manfrotto) - Extended Grip/ Tripod (Metal) - Briefcase Handle Có các thông số kỹ thuật như sau: - Dùng cho camera mục C.I.1. - Trọng lượng gimbal: ~1.242 kg - Tải trọng tối đa: 4.5 kg - Màn hình cảm ứng 1.8 Oled - Thời lượng sử dụng tối đa lên tới : 13 tiếng -Tốc độ quay được kiểm soát tối đa: + Pan: 360°/s + Tilt: 360°/s + Roll: 360°/s - Mechanical Range: + Pan Axis: 360° + Roll Axis: -95° to +240° + Tilt Axis: -112° to +214° |
| 8 | 28 | Ống kính 16-35 mm F2.8 | Ống kính 16-35 mm F2.8 Sony SEL1635GM2 hoặc tương đương có các thông số kỹ thuật như sau: - Dùng cho camera mục C.I.1. - Ngàm: E-mount - Tiêu cự (mm): 16-35 - Tiêu cự tương đương 35mm (APS-C): 24-52,5 - Khẩu độ tối đa: 2,8 - Lá khẩu độ: 11 - Góc ngắm (35mm): 107°–63° - Góc ngắm (APS-C): 83°–4° - Khoảng cách lấy nét tối thiểu: 0,22m |
| 9 | 29 | Ống kính 24-70 mm F2.8 | Ống kính 24-70 mm F2.8 Sony SEL2470GM2 hoặc tương đương có các thông số kỹ thuật như sau: - Dùng cho camera mục C.I.1. - Ngàm: E-mount - Tiêu cự (mm): 24-70 - Tiêu cự tương đương 35mm (APS-C): 36-105 - Góc ngắm (35mm): 84°-34° - Góc ngắm (APS-C): 61°-23° - Khẩu độ tối đa: 2,8 - Lá khẩu độ: 11 -Khoảng cách lấy nét tối thiểu: 0,21m (W) - 0,3m (T) |
| 10 | 30 | Ống kính 70-200 mm F2.8 | Ống kính 70 - 200 mm F2.8 Sony SEL70200GM2 hoặc tương đương có các thông số kỹ thuật như sau: - Dùng cho camera mục C.I.1. - Ngàm: E-mount - Tiêu cự (mm): 70-200 - Tiêu cự tương đương 35mm (APS-C): 105-300 - Góc ngắm (35mm): 34°-12°30 - Góc ngắm (APS-C): 23°-8° - Khẩu độ tối đa: 2,8 - Lá khẩu độ: 11. - Khoảng cách lấy nét tối thiểu: 0,4m - 0,82m |
| 11 | 31 | Ống kính PZ 28-135 mm F4 G OSS | Ống kính PZ 28-135 mm F4 G OSS Sony SELP28135G hoặc tương đương có các thông số kỹ thuật như sau: - Dùng cho camera mục C.I.1. - Ngàm: E-mount - Tiêu cự (mm): 28-135 - Tiêu cự tương đương 35mm (APS-C): 42-202,5 - Góc ngắm (35mm): 75°-18° - Góc ngắm (APS-C): 54°-12° - Khẩu độ tối đa: 4 - Lá khẩu độ: 9 - Khoảng cách lấy nét tối thiểu: 0,4 - 0,95m |
| 12 | 32 | Balo đựng máy quay | Balo đựng máy quay Lowepro Protactic 450 AW II hoặc tương đương có các thông số kỹ thuật như sau: - Dùng cho camera mục C.I.1. - Trọng lượng: 2.84kg. - Thể tích: 25l. |
| 13 | 33 | Chân máy quay có đầu Fluid Head | Chân có đầu Fluid Head Libec TH-Z S4 KIT hoặc tương đương có các thông số kỹ thuật như sau: - Dùng cho camera mục C.I.1. - Chân máy có thanh trượt Slider: - Trọng lượng: 4,8kg; - Chân máy loại 2 tầng; - Kích thước đầu dầu: 75mm; - Góc ngẩng: +90 /-80 độ; - Khoảng trượt: 308mm. |
| 14 | 34 | Micro không dây gắn camera | Micro không dây gắn camera ( 2TX+1 RX+ 1 charging case) DJI mic 2 hoặc tương đương bao gồm: - 1 x DJI Mic 2 Receiver. - 2 x DJI Mic 2 Transmitter. - 1 x DJI Mic 2 Charging Case. - 1 x DJI Mic 2 Carrying Bag. - 1 x DJI Mic 2 Camera Adapter. Có các thông số kỹ thuật như sau: DJI Mic 2 Transmitter: - Trọng lượng: 28 g - Wireless Mode: GFSK 1 Mb/s và 2 Mb/s - Công suất phát Bluetooth (EIRP): <20 dBm - Thời gian hoạt động: 6 giờ DJI Mic 2 Receiver: - Trọng lượng: 28 g - Wireless Mode: GFSK 1 Mb/s và 2 Mb/s - Công suất bức xạ đẳng hướng (EIRP): <20 dBm - Tần số hoạt động: 2.400-2.4835 GHz - Thời gian hoạt động: 6 giờ Tổng quan: - Polar Pattern: Đa hướng - Tần số đáp ứng: + Low Cut Off: 50 Hz – 20 kHz + Low Cut On: 100 Hz – 20 kHz - Mức áp suất âm thanh tối đa (SPL): 120 dB SPL - Mức đầu vào tối đa (3,5 mm): -6 dBV (THD < 0.1%) - Độ ồn tương đương: 21 dBA - Giao diện màn hình công suất đầu ra: Đầu ra tối đa 12 mW@1 kHz, 32Ω - Khoảng cách truyền tối đa: 250 m (FCC), 160 m (CE) Charging Case và Carrying Bag: kèm theo. |
| 15 | 35 | Bộ đèn lưu động 600W | Bộ đèn lưu động 600W (Softbox Godox QR-P90T, Chân đèn Kupo 135M, Pin V-mount SWIT PB-C420S, Sạc pin SWIT S-3882S) Godox M600Bi hoặc tương đương có các thông số kỹ thuật như sau: - Công suất tối đa: 730W - Nhiệt độ màu: 2800K-6500k - Số lượng kênh : 32 - số lượng group: 16 - CRI ≥ 96 - TLCI ≥ 97 - Giao thức điều khiển: DMX512 , 2.4G Wireless Control,Bluetooth APP - Đầy đủ phụ kiện tản sáng, chân đèn pin và sạc pin. |
| 16 | 36 | Thân camera tích hợp Gimbal | Thân camera tích hợp Gimbal DJI Ronin 4D 4-Axis Cinema Camera 6K Combo Kit hoặc tương đương bao gồm: - Zenmuse X9-6K Gimbal Camera - Main Body - LiDAR Range Finder - DL Mount - Hand grip and handle - High-Bright Main Monitor - Battery Mount - Charging Adapter - Power Adapter - Ronin 4D Carrying Case Có các thông số kỹ thuật như sau: - Tốc độ khung hình tối đa: 4K/120fps (S35 2.39:1) - Recording Codec + Apple ProRes RAW + Apple ProRes 4444 XQ + Apple ProRes 422 HQ + Apple ProRes 422 LT + H.264 - Dải tần nhạy sáng tối đa: 14.3 Stops - Kích thước cảm biến: 35mm full-frame CMOS image sensor - Màn hình cảm ứng: 5.5 1920x1080, độ sáng tối đa; 1000 cd/m² - Thời gian hoạt động tối đa: ~150 phút - Tầm hoạt động cơ học: + Xoay ngang (Pan): ±330° + Nghiêng dọc (Tilt): từ -75° đến 175° + Lăn ngang (Roll): từ -90° đến 230° + Phạm vi trục Z (Z-Axis Range): khoảng 130 mm - Phạm vi điều khiển: + Xoay ngang (Pan): ±285° + Nghiêng dọc (Tilt): từ -55° đến +155° + Lăn ngang (Roll): ±35° |
| 17 | 37 | Ống kính góc rộng | Ống kính góc rộng DJI 17-28mm T3.0 ASPH PZ Lens hoặc tương đương bao gồm: ống kính, Lens Hood, nắp ông kính trước sau, có các thông số kỹ thuật như sau: - Ống kính dùng cho camera mục C.I.16. - Tiêu cự: 17-28mm; - Khoảng cách lấy nét tối thiểu (m): 0,19 - 0,26; - Khẩu độ: T3.0 to T22; - Đường kính filter: 67mm; - Ống kính ngàm DL. |
| 18 | 38 | Ống kính tầm trung | Ống kính tầm trung DJI 75mm f/1.8 Telephoto Lens hoặc tương đương bao gồm: ống kính, Lens Hood, nắp ông kính trước sau, có các thông số kỹ thuật như sau: - Ống kính dùng cho camera mục C.I.16. - Tiêu cự: 75 mm; - Khẩu độ: F1.8-F22; - Đường kính filter: 55 mm. |
| 19 | 39 | Pin dự phòng | Pin dự phòng DJI TB50 hoặc tương đương có các thông số kỹ thuật như sau: - Pin dùng cho camera mục C.I.16. - Dung lượng: 4280 mAh; - Điện áp: 22.8 V; - Loại pin: LiPo 6S; - Năng lượng: 97.58 Wh. |
| 20 | 40 | Thẻ nhớ 256G CFexpress Type B | Thẻ nhớ 256G CFexpress Type B Sony SF-G256T hoặc tương đương có các thông số kỹ thuật như sau: - Dùng cho camera mục C.I.16. - Dung lượng: 256Gb; - Giao diện: UHS-II; - Tốc độ truyền (ghi): Lên tới 299 MB/ giây (HD312), 90 MB/ giây (SDR104); - Tốc độ truyền (đọc): Lên tới 300 MB/ giây (HD312), 95 MB/ giây (SDR104); - Cấp tốc độ: Class 10 (SD Speed Class), Class 3 (UHS Speed Class), V90 (Video Speed Class). |
| 21 | 41 | Đầu đọc thẻ chuyên dụng | Đầu đọc thẻ chuyên dụng MRW-G2 hoặc tương đương có các thông số kỹ thuật như sau: - Hỗ trợ thẻ nhớ CFexpress Type A và SD UHS-II/UHS-I SuperSpeed USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2). |
| 22 | 42 | Thẻ nhớ SSD 1TB | Thẻ nhớ SSD 1TB DJI PROSSD 1TB hoặc tương đương có các thông số kỹ thuật như sau: - Dùng cho camera mục C.I.16. - Thẻ nhớ đọc được trực tiếp không cần đầu đọc thẻ nhớ. - Bao gồm DJI PROSSD Mount; - Tốc độ đọc tối đa: 900 MBps; - Dung lượng : 1TB |
| 23 | 43 | Hardcase cho camera | Hardcase cho camera trên HPRC HPRC2730W hoặc tương đương có các thông số kỹ thuật như sau: - Dùng cho camera mục C.I.16. - Kích thước b tối thiểu : ≥ 500x400x300(mm) - Trọng lượng tối đa không có mút: ≤ 10 kg. |
| 24 | 44 | Màn hình remote cho Camera | Màn hình remote cho Camera DJI High-Bright Remote Monitor hoặc tương đương bao gồm: - 1 x High-Bright Remote Monitor. - 1 x WB37 Intelligent Battery - 1 x WB37 Battery Charging Hub (USB-C) - 1 x NP-F Battery Adapter (RX). - 1x DJI Remote Monitor Expansion Plate (SDI/HDMI/DC-IN). Có các thông số kỹ thuật như sau: - Tương thích với camera mục C.I.16. - Màn hình cảm ứng với độ phân giải: 1920x1080 - Chất lượng Liveview: 1080p 60fps - Độ sáng: 1500 nits - Chuẩn mã hóa video: H264 |
| II |  | Bộ truyền nhận tín hiệu video không dây |  |
| 1 | 45 | Bộ truyền nhận tín hiệu không dây và phụ kiện | Bộ truyền nhận tín hiệu không dây và phụ kiện Swit FLOW2000 hoặc tương đương có các thông số kỹ thuật như sau: - Đầu phát: 3G/HD-SDI input×1, loop output ×1, HDMI® 1.3 input×1 - Đầu thu: 3G/HD-SDI output×2, HDMI® 1.3 output ×1 - Định dạng Video: + SDI: 1080p60, 1080p59.94, 1080p50,1080p23.98, 1080p24; 1080p25, 1080p29.97, 1080p30;1080psf23.98, 1080psf24,1080i60, 1080i59.94, 1080i50; 720p60, 720p59.94, 720p50 + HDMI: 1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080p23.98, 1080p24; 1080p25, 1080p29.97, 1080p30; 1080psf23.98, 1080psf24, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50; 720p60, 720p59.94, 720p50 - Tần số wireless: 5.17GHz-5.69GHz and 5.75GHz-5.83GHz - Khoảng cách truyền: 2000Feet/ 600m - Năng lượng tiêu thụ: + Transmitter 8W + Receiver 8W - Điện áp: + Transmitter DC 7-34V + Receiver DC 7-34V |
| 2 | 46 | Pin | Pin sạc Swit S-8972 hoặc tương đương có các thông số kỹ thuật như sau: - Pin dùng cho bộ truyền nhận tín hiệu không dây mục C.II.1. - Điện áp: 7.2V; - Dung lượng: 47Wh, 6.6Ah; - Trọng lượng tịnh: 300g. - Kích thước: 71×39×70mm. |
| 3 | 47 | Bộ sạc pin | Bộ sạc pin Swit S-3602F hoặc tương đương có các thông số kỹ thuật như sau: - Sạc pin cho pin mục C.II.2. - Điện áp đầu vào: AC 100V-240V 50/60Hz; - Điện áp sạc đầu ra: DC 7-8.4V, 1.8A x 2; - Kích thước (mm): 136×110×47; - Trọng lượng tịnh: 0,36kg. |
| 4 | 48 | Cáp HDMI mảnh | Cáp HDMI mảnh SmallRig 2957B hoặc tương đương có các thông số kỹ thuật như sau: - Dùng để kết nối cho mục C.II.1. - Độ dài : 55cm. |
| 5 | 49 | Cáp USB-Type A to Micro USB | Cáp USB-Type A to Micro USB Ugreen 60403 hoặc tương đương có các thông số kỹ thuật như sau: - Dùng để kết nối cho mục C.II.1. - Độ dài dây: 3m; - Đầu kết nối: USB 2.0 và Micro USB. |
| D |  | Décor sân khấu trường quay S4 |  |
| I |  | Vách bên trái |  |
| 1 | 50 | Vách | - Kích thước: 4.4mW x 3.1mH - MDF xương gỗ/Khung sắt 2x2 ốp formex 5mm hoàn thiện decal PVC in KTS |
| 2 | 51 | Bo cong chữ L ngược | - Kích thước: 5.1mW x 3.1mH x 0.5mD - Khung sắt 2x2 ốp formex 5mm hoàn thiện sơn màu ghi sáng - Mặt trước tạo hộc gắn dây LED đổi màu bề mặt mica sữa |
| 3 | 52 | Khối nổi 1 | - Kích thước: 4.4mW x 0.1mH x 0.3mD - Khung sắt 2x2 ốp Formex 5mm sơn màu ghi sáng - Mặt trước tạo hộc gắn LED đổi màu bề mặt mica sữa |
| 4 | 53 | Khối nổi 2 | - Kích thước: 5.1mW x 0.1mH x 0.3mD - Khung sắt 2x2 ốp Formex 5mm sơn màu ghi sáng - Mặt trước tạo hộc gắn LED đổi màu bề mặt mica sữa |
| 5 | 54 | Dải màu dọc vách | - Kích thước: 0.15mW x 3mH x 1 tấm + 0.1mW x 3mH x 1 tấm + 0.05mW x 3mH x 1 tấm - Formex 10mm sơn màu ghi sáng gắn nổi trên vách |
| II |  | Vách giữa |  |
| 1 | 55 | Cover LED | - Kích thước: 0.35mW x 2.5mH x 1 tấm + 0.22mW x 2.5mH x 1 tấm + 4.4mW x 0.4mH x 1 tấm - Khung sắt 2x2 ốp Formex 5mm sơn màu ghi sáng |
| 2 | 56 | Bo cong chữ L ngược | - Kích thước: 5.7mW x 3.2mH x 0.5mD - Khung sắt 2x2 ốp Formex 5mm sơn màu ghi sáng - Mặt trước tạo hộc gắn LED đổi màu bề mặt mica sữa |
| 3 | 57 | Khối nổi 1 | - Kích thước: 5.5mW x 0.1mH x 0.3mD - Khung sắt 2x2 ốp Formex 5mm sơn màu ghi sáng - Mặt trước tạo hộc gắn LED đổi màu bề mặt mica sữa |
| 4 | 58 | Khối nổi 2 | - Kích thước: 4.4mW x 0.1mH x 0.3mD - Khung sắt 2x2 ốp Formex 5mm sơn màu ghi sáng - Mặt trước tạo hộc gắn LED đổi màu bề mặt mica sữa |
| 5 | 59 | Khối nổi 3 | - Kích thước: 5.89mW x 0.1mH x 0.3mD - Khung sắt 2x2 ốp Formex 5mm sơn màu ghi sáng - Mặt trước tạo hộc gắn LED đổi màu bề mặt mica sữa |
| III |  | Vách phải |  |
| 1 | 60 | Vách nền | - Kích thước: 10.2mW x 3.2mH - Khung sắt 2x2 ốp Formex 5mm hoàn thiện decal PVC in KTS |
| 2 | 61 | Bo cong chữ L ngược bên trái | - Kích thước: 5.7mW x 3.2mH x 0.5mD - Khung sắt 2x2 ốp Formex 5mm sơn màu ghi sáng - Mặt trước tạo hộc gắn LED đổi màu bề mặt mica sữa |
| 3 | 62 | Bo cong chữ L ngược bên phải | - Kích thước: 2.2mW x 3.2mH x 0.5mD - Khung sắt 2x2 ốp Formex 5mm sơn màu ghi sáng - Mặt trước tạo hộc gắn LED đổi màu bề mặt mica sữa |
| 4 | 63 | Khối nổi ngang | - Kích thước: 10mW x 0.1mH x 0.3mD - Khung sắt 2x2 ốp Formex 5mm sơn màu ghi sáng- Mặt trước tạo hộc gắn LED đổi màu bề mặt mica sữa |
| 5 | 64 | Hộp đèn ốp cong | - Kích thước: 5.02mW x 2.2mH x 0.2mD - Khung sắt 2x2 ốp Formex 5mm sơn màu ghi sáng - Mặt trước tạo hộc gắn LED đổi màu bề mặt mica sữa |
| 6 | 65 | Hộp đèn âm bản | - Kích thước: 2.3mW x 0.05mH + 2.4mW x 0.05mH - Hộp đèn khoét lọng âm bản mặt mica sữa LED đổi màu |
| 7 | 66 | Hộp đèn chữ nhật nổi | - Kích thước: 3mW x 0.4mH x 0.2mD + 1.9mW x 0.15mH x 0.2mD - Khung sắt 2x2 ốp Formex 5mm sơn màu ghi sáng - Mặt trước tạo hộc gắn LED đổi màu bề mặt mica sữa |
| 8 | 67 | Bo màn hình | - Kích thước: 4.219mW x 1.979mH x 0.165mD - MDF xương gỗ hoàn thiện sơn PU - Neon LED hắt sáng cạnh |
| IV |  | Vách cong nối vách giữa – Vách phải |  |
| 1 | 68 | Vách cong | - Kích thước: 1.742mW x 0.62mL x 2.9mH - Khung sắt 2x2 ốp Formex 5mm hoàn thiện decal PVC in KTS/sơn PU |
| 2 | 69 | Đế | - Kích thước: 1.742mW x 0.62mL x 0.4mH - Khung sắt 2x2 ốp Formex 5mm sơn màu ghi sáng |
| 3 | 70 | Đèn LED hắt vách đế | - Kích thước: 2md - Neon LED ánh sáng trắng dạ chân vách |
| 4 | 71 | Hộp đèn cong | - Kích thước: 1.742W x 0.62mL x 0.1mH - Hộp đèn mica sữa LED ánh tráng trắng hoàn thiện decal 3M in UV |
| 5 | 72 | Cột inox | - Kích thước: 2.4mH - Cột inox D60mm cắt theo kích thước gia cố vào bục |
| V |  | Bàn |  |
| 1 | 73 | Bàn | - Kích thước: 2.4mW x 1.5mL x 0.93mH - MDF xương gỗ tạo hình hoàn thiện decal PVC in KTS - Tạo hộc gắn hộp đèn mặt trước - Đèn LED hắt dạ tranh - Mặt bàn kính cường lực dày 2cm - Gắn bánh xe di chuyển. |

*Yêu cầu khác:

Nhà thầu cam kết đáp ứng các yêu cầu đối với décor sân khấu trường quay S4 như sau:

- Các cấu kiện Decor trường quay phải được sản xuất, lắp đặt thử tại xưởng của nhà thầu, phải được chủ đầu tư kiểm tra, chấp thuận nghiệm thu hoàn thiện trước khi đóng gói, vận chuyển đến trường quay lắp đặt.

- Nhà thầu khi thực hiện phải đảm bảo về chủng loại, thiết bị nguyên vẹn, không dập nát, méo, đạt tính mỹ quan.

- Nhà thầu phải tự phác hoạ chi tiết không gian bố trí decor, kích thước phải phù hợp với không gian của trường quay. Việc sản xuất, lắp đặt decor phải đảm bảo đồng nhất với việc thực hiện các gói thầu có liên quan và hoàn thành trước ngày chạy thử .

- Vật tư Nhà thầu đưa vào thi công là vật tư mới, chưa sử dụng.

- Nhà thầu phải thực hiện gói thầu phải tuân thủ các quy trình, quy phạm hiện hành của Việt nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của gói thầu.

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ tài sản, nguyên vật liệu và máy móc thiết bị đưa vào thực hiện gói thầu. Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với tài sản chung, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì Nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình.

- Nhà thầu phải tuân thủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an toàn phòng cháy chữa cháy và nội quy của trường quay.

- Các máy móc thiết bị phục vụ cho công tác lắp đặt có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định và có giấy phép kiểm định còn hiệu lực, người điều khiển, vận hành phải có chứng chỉ nghề, nghiệp vụ và được đào tạo để vận hành thiết bị.

- Cử nhân sự có kinh nghiệm và đủ năng lực thực hiện công việc của gói thầu. Nếu Chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của Nhà thầu mà theo ý kiến của Chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực hay không thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì Nhà thầu cần thay thế nhân sự mới tối đa 02 ngày  kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư.

- Tất cả nhân sự phải được trang bị phương tiện bảo hộ cá nhân.

- Khu vực thi công lắp đặt phải có nhân sự cảnh giới hoặc có biển báo chỉ dẫn đảm bảo an toàn.

- Thời gian thi công lắp đặt: tất cả các ngày trong tuần. Bắt buộc phải có cán bộ kỹ thuật/cán bộ an toàn lao động tại công trường trong suốt thời gian thi công.

- Nhà thầu phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng hoặc sự cố khẩn cấp nào trong quá trình triển khai. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hoặc sự cố khẩn cấp, Nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.

*Kiểm tra và thử nghiệm

Nhà thầu cam kết thực hiện việc kiểm tra và thử nghiệm như sau:

- Kiểm tra, thử nghiệm được tiến hành khi hàng hóa đến địa điểm bàn giao theo yêu cầu của E-HSMT.

- Trước khi đưa vào lắp đặt hàng hóa phải được kiểm tra kiểu dáng, nhãn mác, hình thức và các giấy tờ liên quan theo yêu cầu của E-HSMT và quy định hiện hành; kiểm tra thông số so với các yêu cầu của E-HSMT.

- Tất cả hàng hóa đều phải được vận hành chạy thử trước khi nghiệm thu và Nhà thầu phải chịu tất cả các chi phí vật tư tiêu hao trong quá trình vận hành chạy thử.

- Chủ đầu tư có quyền tiến hành các kiểm tra bổ sung. Nếu có kết quả không đúng theo E-HSMT thì chi phí kiểm tra bổ sung nhà thầu phải chịu, cũng như mọi chi phí sửa chữa cho tới khi hoàn chỉnh.