## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về gói thầu:

Dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư kỹ thuật cao phục vụ công tác chuyên môn lần 01/2025

Gói thầu: Mua sắm vật tư kỹ thuật cao phục vụ công tác chuyên môn lần 01/2025

- Tổng mức đầu tư: 167.690.755.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi bảy tỷ sáu trăm chín mươi triệu bảy trăm năm mươi lăm nghìn đồng.)

- Nguồn vốn: Nguồn thu khám bệnh. chữa bệnh của Bệnh viện.

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

- Địa điểm thực hiện gói thầu: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên; Địa chỉ: 479 Đường Lương Ngọc Quyến - P. Phan Đình Phùng - Tỉnh Thái Nguyên.

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm vật tư kỹ thuật cao phục vụ công tác chuyên môn lần 01/2025

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày

- Tuỳ chọn mua thêm: có áp dụng (giá trị: 47.358.748.420 đồng).

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu đặc tính kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu Nhà thầu có thể chào thầu thiết bị y tế, vật tư y tế có thông số tương đương hoặc tốt hơn, cao hơn yêu cầu đặc tính kỹ thuật quy định trong mục này chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ tiêu chuẩn về chế tạo, công nghệ. quy trình sản xuất các vật tư y tế cũng như tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa, ký mã hiệu (nếu có) trong yêu cầu về kỹ thuật chỉ nhằm mục đích mô tả các tiêu chuẩn chất lượng. tính năng kỹ thuật. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, ký mã hiệu, nhãn hiệu hàng hóa khác có thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn miễn là nhà thầu có thuyết minh giải trình và chứng minh mặt hàng dự thầu có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại mục này.

Nội dung yêu cầu về kỹ thuật chi tiết và mức độ đáp ứng tương ứng được thể hiện như sau:

| STT gói thầu | STT trong lô | Tên Lô/Phần | Đơn vị | Khối lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản mời thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lô 1: Nội soi khớp vai |  |  |  |  |
| 1 | 1,1 | Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máy | Cái | 200 | - Tổng chiều dài dây dẫn đường vào : 4,9m. Trong đó: chiều dài dây dẫn về phía bệnh nhân: 3,4m, chiều dài dây dẫn về phía túi dịch: 1,5m Chất liệu: nhựa PVC Tiêu chuẩn: ISO 13485 |
| 2 | 1,2 | Lưỡi bào khớp các loại, các cỡ | cái | 200 | Nội soi khớp Lưỡi bào cắt lọc mô xơ. Đường kính tối thiểu 3,5mm (±5%), đường kính 5,5mm (±5%). Tốc độ làm việc dao động phải đạt 6000 vòng/phút (±10%). Chất liệu Thép không gỉ Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
| 3 | 1,3 | Đầu đốt, lưỡi cắt đốt bằng sóng radio (các loại) | cái | 200 | Mổ nội soi khớp gối khớp vai Đầu đốt lưỡng cực. Có chức năng hút nước. Đầu đốt cong 90⁰ và 45⁰, đường kính thân 4,5mm(±0,5mm), chiều dài làm việc 130mm(±5mm) Chất liệu: thép không gỉ và sứ Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
| 4 | 1,4 | Lưỡi mài xương khớp | Cái | 100 | Mổ nội soi khớp gối khớp vai Lưỡi mài cắt cấu tạo phần đầu lưỡi có rãnh khế, phần thân rãnh có khía làm tăng khả năng mài xương. Thân dài 130mm (±5%), đường kính đầu 4,0mm(±5%) hoặc 5,5mm (±5%) Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
| 5 | 1,5 | Chỉ khâu gân siêu bền | Cái | 200 | Nội soi khớp gối khớp Chỉ siêu bền chất liệu nhựa cao phân tử siêu bền. Chiều dài : 100cm (±5%) Chất liệu nhựa sinh học cao phân tử Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
| 6 | 1,6 | Vít chỉ neo đôi khâu chóp xoay | cái | 200 | Nội soi khớp vai Vít chỉ neo khâu chóp xoay, chất liệu sinh học tự tiêu. kèm 02 sợi chỉ siêu bền chất liệu Polyetylen. Vít neo có đường kính ngoài 5,5mm (±5%), đường kính trong 4,0mm (±5%), dài 16,5mm (±5%). Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
| 7 | 1,7 | Vít neo cố định chóp xoay loại ren vặn | cái | 200 | + Vật liệu: Biocomposite hoặc tương đương. + Neo kèm 2 sợi chỉ siêu bền số 2. - Đường kính ngoài: 5,5mm (±5%) + Thiết kế thân vít rỗng hoàn toàn + Chất liệu: polymer nhựa nhiệt dẻo hữu cơ Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
| 8 | 1,8 | Vít nội soi cố định chóp xoay tự khóa chỉ | Cái | 250 | Nội soi khớp vai Đường kính: 3,5mm-4,5mm (±0,5mm) Vít neo hai thành phần đầu neo và thân neo tự khóa chỉ. Chất liệu: polyme nhựa nhiệt dẻo hữu cơ Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
| 9 | 1,9 | Vít chỉ neo đóng sụn viền | cái | 250 | + Vật liệu: PEEK hoặc Biocomposite. + Neo kèm 1 sợi chỉ siêu bền số 2, hoặc 2 sợi chỉ siêu bền số 0 hoặc 1. + Kích thước neo: - Đường kính trong: 2,5mm (±0,5mm) - Đường kính ngoài: 3,0mm (±0,5mm) - Chiều dài vít: tối thiểu 9,5mm Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 2: Nội soi khớp gối |  |  |  |  |
| 10 | 2,1 | Dây nước hoạt động với máy bơm tưới | cái | 300 | *Dây nước sử dụng cho mổ nội soi khớp chạy bằng máy. *Chất liệu: Nhựa PVC. *Chiều dài dây hơn 4m * Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 |
| 11 | 2,2 | Lưỡi bào khớp các loại, các cỡ | cái | 300 | Nội soi khớp Lưỡi bào cắt lọc mô xơ. Đường kính tối thiểu 3,5mm (±5%), đường kinh 5,5mm (±5%). Tốc độ làm việc dao động phải đạt 6000 vòng/phút (±10%). Chất liệu Thép không gỉ Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
| 12 | 2,3 | Đầu đốt, lưỡi cắt đốt bằng sóng radio (các loại) | cái | 300 | Mổ nội soi khớp gối khớp vai Đầu đốt lưỡng cực. Có chức năng hút nước. Đầu đốt cong 90⁰ và 45⁰, đường kính thân 4,4mm(±5%), chiều dài làm việc 130mm(±5%), chiều dài phần tay cầm là 130mm(±5%). Chất liệu: thép không gỉ và sứ Tiêu chuẩn:ISO 13485, FDA hoặc CE |
| 13 | 2,4 | Lưỡi mài xương khớp | cái | 200 | Mổ nội soi khớp gối khớp vai. chiều dài làm việc tối thiểu 130mm, chiều dài phần tay cầm là tối thiểu 13mm Chất liệu: thép không gỉ và sứ Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
| 14 | 2,5 | Chỉ siêu bền dùng trong nội soi khớp | Sợi | 400 | Nội soi khớp gối khớp Chỉ siêu bền chất liệu nhựa cao phân tử siêu bền . Kích thước: bề rộng chỉ 1,40 mm (±5%). Chất liệu nhựa sinh học cao phân tử Tiêu chuẩn:ISO 13485, FDA hoặc CE |
| 15 | 2,6 | Mũi khoan ngược | cái | 300 | Nội soi khớp gối khớp Mũi khoan ngược có mấu lật, đường kính 4,5-10mm(±5%), chiều dài 65mm (±5%) Chất liệu thép không gỉ Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
| 16 | 2,7 | Vít dây chằng tự tiêu sinh học, các cỡ | cái | 200 | Nội soi khớp gối Vít cố định làm bằng vật liệu nhựa sinh học tự tiêu, tự khoan rỗng nòng, chiều dài 20-35mm(±5%), đường kính 6mm (±5%) Chất liệu hợp kim, titanium hoặc tương đương Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
| 17 | 2,8 | Vít cố định dây chằng chéo | cái | 200 | Nội soi khớp gối Vít cố định bằng chất liệu nhựa sinh học hoặc tương đương. Đường kính: 7- 11mm Chiều dài: 20-35 mm (±5mm). Chất liệu: polyme nhựa nhiệt dẻo hữu cơ Tiêu chuẩn: ISO 13485 |
| 18 | 2,9 | Vít neo cố định dây chằng | cái | 600 | Mổ khớp vai Dùng cho nội soi tái tạo dây chằng có thể sử dụng trong kĩ thuật bên trong ổ khớp Nẹp bằng titanium, có ≥ 4 lỗ, có vòng treo. Kích thước: 4x12mm (±5%) Chất liệu: vật liệu polyme nhựa nhiệt dẻo hữu cơ Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
| 19 | 2,10 | Vít treo gân | cái | 450 | Nội soi khớp gối Vít có ≥ 4 lỗ, 2 lỗ giữa cố định cho vòng treo, 2 dây kéo và giật gân đối hai bên. Chiều dài chốt: ≥ 12mm. Chiều dài vòng treo gân tối thiểu là 35mm Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE |
|  | Lô 3: Nẹp vít khoá bản hẹp, titan loại 1 |  |  |  |  |
| 20 | 3,1 | Nẹp khóa bản hẹp, các cỡ, titan | Cái | 60 | Nẹp vít sử dụng trong chấn thương chỉnh hình Chất liệu titanium. Độ dày nẹp: 4,5 mm (±5%) Bề rộng nẹp: 14 mm (±5%) Số lỗ: tối thiểu 6 lỗ Lỗ vít khóa và lỗ vít nén đơn Dùng với vít khóa 5,0mm và vít xương cứng 4,5mm. Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE |
| 21 | 3,2 | Vít khóa 5.0mm, các cỡ, titan | Cái | 360 | Vít sử dụng trong chấn thương chỉnh hình Chất liệu hợp kim titan. Đường kính 5,0 mm Chiều dài vít từ 15mm-95mm (±5%) Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE |
| 22 | 3,3 | Vít nén ép 4.5 mm, các cỡ, Titan | Cái | 180 | Nẹp vít sử dụng trong chấn thương chỉnh hình Chất liệu hợp kim titan. Đường kính vít 4,5mm. Chiều dài vít từ 12-80mm (±5%) Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE |
|  | Lô 4: Nẹp vít khoá bản hẹp, titan loại 2 |  |  |  |  |
| 23 | 4,1 | Nẹp khóa bản hẹp, các cỡ, titan | Cái | 170 | Nẹp vít sử dụng trong chấn thương chỉnh hình Chất liệu titanium. Độ dày nẹp: 4,2 mm (±5%) Bề rộng nẹp: 13,5 mm (±5%) Số lỗ: tối thiểu ≥ 6 lỗ, số lỗ tối đa tối thiểu phải đạt 14 lỗ. Lỗ vít khóa và lỗ vít nén đơn Dùng với vít khoá 4,5mm và vít nén ép 4,5mm Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE Xuất xứ G7 |
| 24 | 4,2 | Vít khóa 4.5 mm, các cỡ, Titan | Cái | 1360 | Nẹp vít sử dụng trong chấn thương chỉnh hình Chất liệu hợp kim titan. Đường kính vít 4,5mm, đường kính lõi vít 3,0mm Chiều dài vít từ 12-85mm (±5%) Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE Xuất xứ G7 |
| 25 | 4,3 | Vít nén ép 4.5 mm, các cỡ, Titan | Cái | 510 | Nẹp vít sử dụng trong chấn thương chỉnh hình Chất liệu hợp kim titan. Đường kính vít 4,5mm, đường kính thân vít 3,0mm Chiều dài vít từ 12-85mm (±5%) Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE Xuất xứ G7 |
|  | Lô 5: Nẹp khoá bản nhỏ titan các cỡ loại 1 |  |  |  |  |
| 26 | 5,1 | Nẹp khóa bản nhỏ, thẳng, các cỡ, titan | Cái | 50 | Nẹp vít sử dụng trong chấn thương chỉnh hình Chất liệu titanium. Độ dày nẹp: 3,5 mm (±5%) Bề rộng nẹp: 11 mm (±5%) Số lỗ: tối thiểu ≥ 6 lỗ, số lỗ tối đa tối thiểu phải đạt 12 lỗ. Lỗ vít khóa và lỗ vít nén đơn Dùng với vít khoá 3,5mm và vít nén ép 3,5mm Tiêu chuẩn:ISO 13485, CE |
| 27 | 5,2 | Vít khóa 3.5 mm, các cỡ, Titan | Cái | 400 | Nẹp vít sử dụng trong chấn thương chỉnh hình Chất liệu hợp kim titan. Đường kính vít 3,5mm Chiều dài vít từ 12- 80mm (±5%) Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE |
| 28 | 5,3 | Vít nén ép 3.5 mm, các cỡ, Titan | Cái | 150 | Nẹp vít sử dụng trong chấn thương chỉnh hình Chất liệu hợp kim titan. Đường kính vít 3,5mm, đường kính thân vít 2,4mm Chiều dài vít từ 12-50mm (±5%) Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE |
|  | Lô 6: Nẹp khoá bản nhỏ titan các cỡ loại 2 |  |  |  |  |
| 29 | 6,1 | Nẹp khóa bản nhỏ, thẳng, các cỡ, titan | Cái | 150 | Nẹp vít sử dụng trong chấn thương chỉnh hình Chất liệu titanium. Độ dày nẹp: 3,4 mm (±5%) Bề rộng nẹp: 11,1 mm (±5%) Số lỗ: tối thiểu ≥ 6 lỗ, số lỗ tối đa tối thiểu phải đạt 12 lỗ. Lỗ vít khóa và lỗ vít nén đơn Dùng với vít khoá 3,5mm và vít nén ép 3,5mm Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE Xuất xứ G7 |
| 30 | 6,2 | Vít khóa 3.5 mm, các cỡ, Titan | Cái | 900 | Nẹp vít sử dụng trong chấn thương chỉnh hình Chất liệu hợp kim titan. Đường kính vít 3,5mm, đường kính lõi vít 2,4mm. Chiều dài vít từ 12- 80mm (±5%) Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE Xuất xứ G7 |
| 31 | 6,3 | Vít nén ép 3.5 mm, các cỡ, Titan | Cái | 450 | Nẹp vít sử dụng trong chấn thương chỉnh hình Chất liệu hợp kim titan. Đường kính vít 3,5mm, đường kính thân vít 2,4mm Chiều dài vít từ 12-50mm (±5%) Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE Xuất xứ G7 |
|  | Lô 7: Nẹp khoá bản rộng titan các cỡ loại 1 |  |  |  |  |
| 32 | 7,1 | Nẹp khóa bản rộng, các cỡ, titan | Cái | 45 | Nẹp vít sử dụng trong chấn thương chỉnh hình Chất liệu titanium. Độ dày nẹp: 5,2 mm (±5%). Bề rộng nẹp: 17,5 mm (±5%). Số lỗ: tối thiểu ≥ 6 lỗ Lỗ vít khóa và lỗ vít nén đơn Dùng với vít khoá 4,5mm và vít nén ép 4,5mm Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE |
| 33 | 7,2 | Vít khóa 5.0mm, các cỡ, titan | Cái | 360 | Vít sử dụng trong chấn thương chỉnh hình Chất liệu hợp kim titan. Đường kính 5,0 mm Chiều dài vít từ 15mm-95mm (±5%) Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE |
| 34 | 7,3 | Vít nén ép 4.5 mm, các cỡ, Titan | Cái | 120 | Nẹp vít sử dụng trong chấn thương chỉnh hình Chất liệu hợp kim titan. Đường kính vít 4,5mm Chiều dài vít từ 12-80mm (±5%) Tiêu chuẩn:ISO 13485, CE |
|  | Lô 8: Nẹp khoá bản rộng titan các cỡ loại 2 |  |  |  |  |
| 35 | 8,1 | Nẹp khóa bản rộng, các cỡ, titan | Cái | 120 | Nẹp vít sử dụng trong chấn thương chỉnh hình Chất liệu titanium. Độ dày nẹp: 5,2 mm (±5%). Bề rộng nẹp: 17,5 mm (±5%). Số lỗ: tối thiểu ≥ 6 lỗ, tối đa tối thiểu phải đạt 16 Lỗ vít khóa và lỗ vít nén đơn Dùng với vít khoá 4,5mm và vít nén ép 4,5mm Tiêu chuẩn:ISO 13485, CE Xuất xứ G7 |
| 36 | 8,2 | Vít khóa 4.5 mm, các cỡ, Titan | Cái | 1200 | Nẹp vít sử dụng trong chấn thương chỉnh hình Chất liệu hợp kim titan. Đường kính vít 4,5mm, đường kính lõi vít 3,0mm Chiều dài vít từ 12-85mm (±5%) Tiêu chuẩn:ISO 13485, CE Xuất xứ G7 |
| 37 | 8,3 | Vít nén ép 4.5 mm, các cỡ, Titan | Cái | 480 | Nẹp vít sử dụng trong chấn thương chỉnh hình Chất liệu hợp kim titan. Đường kính vít 4,5mm, đường kính thân vít 3,0mm Chiều dài vít từ 12-85mm (±5%) Tiêu chuẩn:ISO 13485, CE Xuất xứ G7 |
|  | Lô 9: Nẹp khóa đầu dưới xương đùi, titan các cỡ loại 1 |  |  |  |  |
| 38 | 9,1 | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi, phải trái, các cỡ, titan | Cái | 50 | Nẹp vít sử dụng trong chấn thương chỉnh hình Chất liệu titanium. Độ dày nẹp: 6,5 mm. (±5%) Bề rộng đầu nẹp: 33 mm. (±5%) Bề rộng thân nẹp: 18,0 mm. (±5%) Số lỗ phần đầu nẹp 7 lỗ Số lỗ phần thân nẹp: Số lỗ: tối thiểu 5 lỗ, tối đa phải đạt 13 lỗ. Lỗ vít khóa và lỗ vít nén đơn Dùng với vít khoá 4,5mm và vít nén ép 4,5mm và vít khoá 5,5mm Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE |
| 39 | 9,2 | Vít khóa 5.0mm, các cỡ, titan | Cái | 400 | Vít sử dụng trong chấn thương chỉnh hình Chất liệu hợp kim titan. Đường kính 5,0 mm Chiều dài vít từ 15mm-95mm (±5%) Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE |
| 40 | 9,3 | Vít nén ép 4.5 mm, các cỡ, Titan | Cái | 200 | Nẹp vít sử dụng trong chấn thương chỉnh hình Chất liệu hợp kim titan. Đường kính vít 4,5mm, đường kính thân vít 3,0mm Chiều dài vít từ 12-85mm (±5%) Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE Xuất xứ G7 |
|  | Lô 10: Nẹp khóa đầu dưới xương đùi, titan các cỡ loại 2 |  |  |  |  |
| 41 | 10,1 | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi, phải trái, các cỡ, titan | Cái | 50 | Nẹp vít sử dụng trong chấn thương chỉnh hình Chất liệu titanium. Độ dày nẹp: 5,7 mm. (±5%) Bề rộng đầu nẹp: 39 mm. (±5%) Bề rộng thân nẹp: 17 mm. (±5%) Số lỗ phần đầu nẹp 7 lỗ Số lỗ phần thân nẹp: Số lỗ: tối thiểu ≥ 5 lỗ, tối đa ≤13 lỗ. Lỗ vít khóa và lỗ vít nén đơn Dùng với vít khoá 4,5mm và vít nén ép 4,5mm và vít khoá 5,5mm Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE Xuất xứ G7 |
| 42 | 10,2 | Vít khóa 4.5 mm, các cỡ, Titan | Cái | 200 | Nẹp vít sử dụng trong chấn thương chỉnh hình Chất liệu hợp kim titan. Đường kính vít 4,5mm, đường kính lõi vít 3,0mm Chiều dài vít từ 12-85mm (±5%) Tiêu chuẩn:ISO 13485, CE Xuất xứ G7 |
| 43 | 10,3 | Vít nén ép 4.5 mm, các cỡ, Titan | Cái | 200 | Nẹp vít sử dụng trong chấn thương chỉnh hình Chất liệu hợp kim titan. Đường kính vít 4,5mm, đường kính thân vít 3,0mm Chiều dài vít từ 12-85mm (±5%) Tiêu chuẩn:ISO 13485, CE Xuất xứ G7 |
| 44 | 10,4 | Vít khóa 5.5mm, xương xốp, các cỡ, titan | Cái | 250 | Nẹp vít sử dụng trong chấn thương chỉnh hình Chất liệu hợp kim titan Đường kính vít 5,5mm, đường kính lõi vít 2,5mm Chiều dài vít từ 30mm - 90mm (±5%). Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE Xuất xứ G7 |
|  | Lô 11: Nẹp khóa đầu trên xương đùi, titan các cỡ loại 1 |  |  |  |  |
| 45 | 11,1 | Nẹp khóa đầu trên xương đùi, các cỡ, titan | Cái | 60 | Nẹp vít sử dụng trong chấn thương chỉnh hình Chất liệu titanium. Độ dày nẹp 6,0 mm (±5%) Bề rộng thân nẹp 19,0 mm (±5%) Số lỗ: tối thiểu ≥ 2 lỗ Dùng với vít khoá 5,0mm và vít nén ép 4,5mm, vít khoá rỗng nòng 7,3mm, vít khoá xương xốp 5,0mm, vít khoá rõng nòng 3,0mm Tiêu chuẩn:ISO 13485, CE |
| 46 | 11,2 | Vít khóa 5.0mm, các cỡ, titan | Cái | 360 | Vít sử dụng trong chấn thương chỉnh hình Chất liệu hợp kim titan. Đường kính 5,0 mm Chiều dài vít từ 15mm-95mm (±5%) Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE |
| 47 | 11,3 | Vít khóa rỗng nòng đường kính 7.3mm, các cỡ | Cái | 150 | Nẹp vít sử dụng trong chấn thương chỉnh hình Chất liệu thép y tế. - Ren toàn phần: Đường kính ren 7,3 mm Độ dài vít từ 40mm -100mm (±5%). Tiêu chuẩn:ISO 13485, CE |
| 48 | 11,4 | Vít nén ép 4.5 mm, các cỡ, Titan | Cái | 180 | Nẹp vít sử dụng trong chấn thương chỉnh hình Chất liệu hợp kim titan. Đường kính vít 4,5mm, đường kính thân vít 3,0mm Chiều dài vít từ 12-85mm (±5%) Tiêu chuẩn:ISO 13485, CE Xuất xứ G7 |
|  | Lô 12: Nẹp khóa đầu trên xương đùi, titan các cỡ loại 2 |  |  |  |  |
| 49 | 12,1 | Nẹp khóa đầu trên xương đùi, các cỡ, titan | Cái | 150 | Nẹp vít sử dụng trong chấn thương chỉnh hình Chất liệu titanium. Độ dày nẹp 6,0 mm (±5%) Bề rộng thân nẹp 19,0 mm (±5%) Số lỗ: tối thiểu ≥ 2 lỗ, tối đa phải đạt 12 lỗ. Dùng với vít khoá 5,0mm và vít nén ép 4,5mm, vít khoá rỗng nòng 7,3mm, vít khoá xương xốp 5,0mm, vít khoá rõng nòng 3,0mm Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE Xuất xứ G7 |
| 50 | 12,2 | Vít khoá 5.0mm, các cỡ, titan | Cái | 600 | Nẹp vít sử dụng trong chấn thương chỉnh hình Chất liệu hợp kim titan. Đường kính 5,0 mm, đường kính thân vít 4,3 mm Chiều dài vít từ 10mm-95mm (±5%) Tiêu chuẩn:ISO 13485, CE Xuất xứ G7 |
| 51 | 12,3 | Vít khoá rỗng nòng đường kính 7.3mm, các cỡ | Cái | 450 | Nẹp vít sử dụng trong chấn thương chỉnh hình Chất liệu thép y tế. - Ren toàn phần: Đường kính ren 7,3 mm, đường kính thân vít 5,5 mm, đường kính nòng vít 2,5 mm. Độ dài vít từ 60mm -110mm (±5%). Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE Xuất xứ G7 |
| 52 | 12,4 | Vít khoá xương xốp 5.0mm, các cỡ, titan | Cái | 225 | Nẹp vít sử dụng trong chấn thương chỉnh hình Chất liệu từ Titanium, Đường kính ren 5,0 mm, đường kính thân vít 3,2 mm. Độ dài vít từ 25-100mm (±5%). Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE Xuất xứ G7 |
| 53 | 12,5 | Vít nén ép 4.5 mm, các cỡ, Titan | Cái | 450 | Nẹp vít sử dụng trong chấn thương chỉnh hình Chất liệu hợp kim titan. Đường kính vít 4,5mm, đường kính thân vít 3,0mm Chiều dài vít từ 12-85mm (±5%) Tiêu chuẩn:ISO 13485, CE Xuất xứ G7 |
|  | Lô 13: Nẹp vít cột sống lưng can thiệp tối thiểu |  |  |  |  |
| 54 | 13,1 | Nẹp dọc uốn sẵn dùng trong phẫu thuật cột sống can thiệp tối thiểu | Cái | 300 | Sử dụng mổ cột sống Vật liệu: Hợp kim Titanium Đường kính: 5,5mm. Chiều dài từ: 20mm -160mm (±5%). Tiêu chuẩn:ISO 13485, FDA hoặc CE |
| 55 | 13,2 | Vít đa trục dùng trong phẫu thuật cột sống can thiệp tối thiểu | Cái | 400 | Sử dụng mổ cột sống Vật liệu: Hợp kim Titanium Góc xoay tối đa 60° Đường kính: 4,5mm- 8,5mm(±5%). Chiều dài: 25mm -100mm(±5%). Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
| 56 | 13,3 | Vít khóa trong dùng trong phẫu thuật cột sống can thiệp tối thiểu | Cái | 600 | Sử dụng mổ cột sống Vật liệu: Hợp kim Titanium Ren vuông. Đường kính 8mm. Chiều cao 4,5mm. (±5%) Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
| 57 | 13,4 | Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng | Cái | 200 | Sử dụng mổ cột sống Vật liệu: Hợp kim Titanium Vít dạng rỗng nòng trên toàn bộ thân vít Góc xoay tối đa 60°. Đường kính: 5,5mm-8,5mm (±5%). Chiều dài: 35mm-60mm.(±5%) Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 14:Nẹp Vít phẫu thuật cột sống cổ trước cơ chế khóa vòng xoắn liên tục |  |  |  |  |
| 58 | 14,1 | Nẹp cột sống cổ trước cơ chế khóa vòng xoắn liên tục, 1 tầng | Cái | 20 | Sử dụng mổ cột sống Vật liệu: Titanium Chiều dày nẹp: 2,4mm Chiều dài: 20mm-34mm (±5%) Cơ chế khoa vòng xoắn liên tục. Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
| 59 | 14,2 | Nẹp cột sống cổ trước cơ chế khóa vòng xoắn liên tục, 2 tầng | Cái | 15 | Sử dụng mổ cột sống Vật liệu: Titanium Chiều dày nẹp: 2,4mm Chiều dài 36mm -54mm(±5%) Cơ chế khoa vòng xoắn liên tục. Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
| 60 | 14,3 | Nẹp cột sống cổ trước cơ chế khóa vòng xoắn liên tục, 3 tầng | Cái | 8 | Sử dụng mổ cột sống Vật liệu: Titanium Chiều dày nẹp: 2,4mm Chiều dài: 56mm- 68mm(±5%) Cơ chế khoa vòng xoắn liên tục. Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
| 61 | 14,4 | Nẹp cột sống cổ trước cơ chế khóa vòng xoắn liên tục, 4 tầng | Cái | 3 | Sử dụng mổ cột sống Vật liệu: Titanium Chiều dày nẹp: 2,4mm Chiều dài: 70mm -90mm (±5%) Cơ chế khoa vòng xoắn liên tục. Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
| 62 | 14,5 | Vít cột sống cổ trước, đơn hướng, đa hướng, tự taro, tự khoan, các cỡ | Cái | 200 | Sử dụng mổ cột sống Vật liệu: Titanium Đường kính vít: 4,0mm - 4,5mm Chiều dài vít: 11mm-17mm (±5%) Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 15: Bộ ghép đĩa đệm cột sống cổ tự khoá, độ ưỡn 7 độ |  |  |  |  |
| 63 | 15,1 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ tự khóa, độ ưỡn 7° | Cái | 30 | Sử dụng mổ cột sống Vật liệu: Nhựa sinh học Chiều rộng: 17mm (±5%) Chiều dài: 14mm (±5%) Chiều cao: Từ 5mm-12mm (±5%), bước tăng 1mm. Độ ưỡn: 7° Trên nẹp có 3 điểm bắt vít. Góc bắt vít nghiêng 40° Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
| 64 | 15,2 | Vít tự taro cho miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ tự khóa kèm 3 vít | Cái | 90 | Sử dụng mổ cột sống Vật liệu: Titanium Đường kính: 4,0mm và 4,5mm. Chiều dài: 12mm - 16mm(±5%) Tiêu chuẩn:ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 16: Nẹp vít phẫu thuật cột sống cổ lối sau |  |  |  |  |
| 65 | 16,1 | Nẹp chẩm các cỡ | Cái | 4 | Sử dụng mổ cột sống Vật liệu: Hợp kim Titanium Chiều rộng: 35mm (±5%) Chiều dày nẹp 3,0mm (±5%) Cơ chế khóa góc nghiêng của vít là 20°. Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
| 66 | 16,2 | Vít chẩm, đường kính: 4.5mm và 5.0mm, các cỡ | Cái | 20 | Sử dụng mổ cột sống Vật liệu: Hợp kim Titanium Đường kính: 4,5mm - 5,0mm Chiều dài: 6mm-14mm (±5%) Tiêu chuẩn:ISO 13485, FDA hoặc CE |
| 67 | 16,3 | Nẹp dọc cột sống cổ sau đường kính 3,5mm , dài 240mm. | Cái | 30 | Sử dụng mổ cột sống Vật liệu: Hợp kim Titanium Đường kính 3,5mm Chiều dài: 240mm (±5%) Tiêu chuẩn:ISO 13485, FDA hoặc CE |
| 68 | 16,4 | Vít đa trục cột sống cổ sau, các cỡ | Cái | 240 | Sử dụng mổ cột sống Vật liệu: Hợp kim Titanium Đường kính 3,5mm: Chiều dài 10mm-34mm (±5%) Đường kính 4,0mm và 4,5mm: Chiều dài 10mm - 40mm (±5%) Góc nghiêng tối đa 40° so với trục thẳng đứng về mỗi phía. Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
| 69 | 16,5 | Vít khóa trong cột sống cổ sau | Cái | 240 | Sử dụng mổ cột sống Vật liệu: Hợp kim Titanium Đường kính 5,75mm. Chiều cao 3,5mm (±5%) Tiêu chuẩn:ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 17: Cột sống ngực lưng 2 bước ren |  |  |  |  |
| 70 | 17,1 | Vít đa trục đa bước ren | Cái | 400 | Sử dụng mổ cột sống Vật liệu: Hợp kim Titanium Đường kính 4,0mm-6,5mm (±0,5mm) Chiều dài 20mm-95mm (±5mm). Tương thích với nẹp dọc 5,5mm Tiêu chuẩn:ISO 13485, FDA hoặc CE |
| 71 | 17,2 | Vít ốc khóa trong vít đa trục đa bước ren | Cái | 400 | Sử dụng mổ cột sống Vật liệu: Hợp kim Titanium Đường kính: 8 mm (±0,5mm). Chiều cao: 13 mm (±5mm). Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
| 72 | 17,3 | Nẹp dọc cột sống lưng ngực | Cái | 60 | Sử dụng mổ cột sống Vật liệu: Hợp kim Đường kính 5,5mm Chiều dài ≥ 500mm Tương thích với nẹp dọc 5,5mm Tiêu chuẩn:ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 18: Nẹp vít lưng ngực rỗng nòng bơm xi măng |  |  |  |  |
| 73 | 18,1 | Vít đa trục rỗng nòng cho cột sổng lưng ngực | Cái | 200 | Sử dụng mổ cột sống Vật liệu: hợp kim Titanium Đường kính vít: 4,5-7,5mm Chiều dài từ 30mm-85mm (±5mm) Đồng bộ với nẹp dọc đường kính 5,5mm Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE Xuất xứ: các nước G7 |
| 74 | 18,2 | Ốc khóa trong | Cái | 200 | Sử dụng mổ cột sống Vật liệu: hợp kim Titanium Đường kính: 8,8mm (±0,5mm) Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
| 75 | 18,3 | Nẹp dọc thẳng cột sống ngực lưng | Cái | 30 | Sử dụng mổ cột sống Vật liệu: Hợp kim Titanium Đường kính 5,5mm. Chiều dài ≥ 500mm Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 19: Nẹp vít cột sống ít xâm lấn |  |  |  |  |
| 76 | 19,1 | Vít đa trục ít xâm lấn | Cái | 240 | Sử dụng mổ cột sống Vật liệu Titanium Đường kính 4,5mm-6,5mm (±5%) Chiều dài 30mm-45mm (±5%) Góc xoay > 20 độ. Tương thích với nen doc đường kính < 6,0mm Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
| 77 | 19,2 | Vít ốc khoá trong | Cái | 240 | Sử dụng mổ cột sống Vật liệu: Hợp kim Titanium. Chiều cao ≤ 4,9mm Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
| 78 | 19,3 | Nẹp dọc uốn sẵn | Cái | 120 | Sử dụng mổ cột sống Vật liệu: Hợp kim Titanium Đường kính < 5,0mm Chiều dài 30mm-90mm (±5%) Tiêu chuẩn:ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 20: Nẹp vít cột sống cổ sau |  |  |  |  |
| 79 | 20,1 | Vít đa trục cột sống cổ sau | Cái | 80 | Sử dụng mổ cột sống Vật liệu: Hợp kim Titanium Vít xoay >50 độ Dùng với nẹp dọc cổ sau 3,2mm hoặc 3,5mm Đường kính vít: từ 3,0mm đến 5,5mm. Chiều dài 8mm-42mm (±5%) Tiêu chuẩn:ISO 13485, FDA hoặc CE |
| 80 | 20,2 | Nẹp dọc cổ sau | Cái | 20 | Sử dụng mổ cột sống Vật liệu: hợp kim Titanium Đường kính 3,2mm Chiều dài ≥ 240mm Tiêu chuẩn:ISO 13485, FDA hoặc CE |
| 81 | 20,3 | Ốc khoá trong dùng cho vít đã trục cột sống cổ | Cái | 80 | Sử dụng mổ cột sống Vật liệu: hợp kim Titanium Tiêu chuẩn:ISO 13485, FDA hoặc CE |
| 82 | 20,4 | Nẹp chẩm cổ uốn sẵn | Cái | 3 | Sử dụng mổ cột sống Vật liệu: hợp kim Titanium Đường kính 3,2mm Chiều dài ≥ 200mm Đồng bộ với vít chẩm cổ đường kính 4,0 mm và 4,5 mm Tiêu chuẩn:ISO 13485, FDA hoặc CE |
| 83 | 20,5 | Vít chẩm | Cái | 12 | Sử dụng mổ cột sống Vật liệu: hợp kim Titanium Đường kính: 4,0 mm và 4,5 mm Chiều dài vít từ 6-12mm (±5%) Vít ren xương cứng, đồng bộ với nẹp chẩm cổ sau Đồng bộ với nẹp chẩm cổ đường kính 3,2mm Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 21: Nẹp cột sống cổ |  |  |  |  |
| 84 | 21,1 | Nẹp cổ trước 1 tầng | Cái | 8 | Sử dụng mổ cột sống Vật liệu: Hợp kim Titanium Chiều dài 19mm-30mm (±5%). Chiều dày 2,5mm (±5%). Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
| 85 | 21,2 | Nẹp cổ trước 2 tầng | Cái | 6 | Sử dụng mổ cột sống Vật liệu: Hợp kim Titanium Chiều dài 33mm-47mm (±5%). Chiều dày 2,5mm (±5%) Tiêu chuẩn:ISO 13485, FDA hoặc CE |
| 86 | 21,3 | Nẹp cổ trước 3 tầng | Cái | 4 | Sử dụng mổ cột sống Vật liệu: Hợp kim Titanium Chiều dài 50mm-67mm (±5%). Chiều dày 2,5mm (±5%). Tiêu chuẩn:ISO 13485, FDA hoặc CE |
| 87 | 21,4 | Nẹp cổ trước 4 tầng | Cái | 2 | Sử dụng mổ cột sống Vật liệu: Hợp kim Titanium Chiều dài 75mm-85mm (±5%). Chiều dày < 2,5mm. Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
| 88 | 21,5 | Vít cột sống cổ trước | Cái | 120 | Sử dụng mổ cột sống Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương. Đường kính 4,0 mm, 4,5mm. Chiều dài 11mm-15mm (±5%). Vít đa hướng Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 22: Nẹp vít phẫu thuật mổ mở cột sống lưng ngực |  |  |  |  |
| 89 | 22,1 | Nẹp nối dọc dùng cho vít khóa ngàm vuông | Cái | 300 | Sử dụng mổ cột sống Vật liệu: Hợp kim Titanium Đường kính: 5,5mm Chiều dài: ≥ 500mm. Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
| 90 | 22,2 | Ốc khóa trong khóa ngàm vuông | Cái | 300 | Sử dụng mổ cột sống Vật liệu: Hợp kim Titanium Dạng rỗng, ren vuông. Đường kính ≤ 9,8mm. Chiều cao ≤ 4,8mm. Tương thích với các nẹp dọc đường kính 5,0mm, 5,5mm. Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
| 91 | 22,3 | Vít đa trục khóa ngàm vuông các cỡ | Cái | 50 | Sử dụng mổ cột sống Vật liệu: Hợp kim Titanium - Ren vuông - Góc xoay tối đa ≥ 30° so với trục thẳng đứng. - Đường kính: 4,5mm - 7,5mm, - Chiều dài tối thiểu là 25mm. - Chiều dài tối đa ≥ 55mm - Tương thích với các nẹp dọc Tiêu chuẩn:ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 23: Nẹp vít răng hàm mặt |  |  |  |  |
| 92 | 23,1 | Nẹp mini thẳng 16 lỗ | Cái | 300 | Nẹp vít mini sử dụng trong Răng hàm mặt Nẹp mini thẳng 16 lỗ, vít 2,0mm; dày 1,0mm Sử dụng với vít đường kính 2,0mm Chất liệu Titanium Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
| 93 | 23,2 | Nẹp mini thẳng 8 lỗ | Cái | 200 | Nẹp vít mini sử dụng trong Răng hàm mặt Nẹp mini thẳng 8 lỗ, vít 2,0mm; dày 1,0mm Sử dụng với vít đường kính 2,0mm Chất liệu Titanium Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
| 94 | 23,3 | Nẹp mini thẳng 6 lỗ | Cái | 300 | Nẹp vít mini sử dụng trong Răng hàm mặt Nẹp mini 6 lỗ thẳng, vít 2,0mm; dày 1,0mm Sử dụng với vít đường kính 2,0mm Chất liệu Titanium Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
| 95 | 23,4 | Nẹp mini thẳng 4 lỗ | Cái | 200 | Nẹp vít mini sử dụng trong Răng hàm mặt Nẹp mini 4 lỗ thẳng, vít 2,0mm; dày 1,0mm Sử dụng với vít đường kính 2,0mm Chất liệu Titanium Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
| 96 | 23,5 | Vít mini 2.0mm, tự taro, các cỡ | Cái | 1200 | Nẹp vít mini sử dụng trong Răng hàm mặt Vít chữ thập 2,0mm. Chiều dài từ 4- 19mm (±5%), tự Taro Chất liệu Titanium Iso 13485 Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
|  | Lô 24: Vật tư trong phẫu thuật thuỷ tinh thể |  |  |  |  |
| 97 | 24,1 | Dung dịch nhuộm bao dùng trong nhãn khoa | Lọ | 120 | Sử dụng trong mổ thuỷ tinh thể Dung dịch nhuộm bao. Dung dịch được tiệt trùng Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
| 98 | 24,2 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm các cỡ | Cái | 80 | Sử dụng trong mổ thuỷ tinh thể Thủy tinh thể mềm 1 mảnh; Mắt kính phi cầu. Thiết kế góc vuông 360 độ. Chỉ số khúc xạ ≥1,4 tại nhiệt độ 35 độ C; Đường kính optic 6,0mm(±5%); Chiều dài kính 12,5mm(±5%); Dải công suất từ + 0D đến + 30D; Tiêu chuẩn:ISO 13485 Xuất xứ G7 |
| 99 | 24,3 | Chất nhầy, dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 120 | Sử dụng trong mổ thuỷ tinh thể Chất nhầy dùng trong phẫu thuật mổ Phaco. Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
| 100 | 24,4 | Miếng dán mi các cỡ | miếng | 120 | Sử dụng trong mổ thuỷ tinh thể Miếng dán mi các cỡ Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
|  | Lô 25: Dao mổ phaco sử dụng trong phẫu thuật thuỷ tinh thể |  |  |  |  |
| 101 | 25,1 | Dao mổ phaco 15 độ | Cái | 120 | Sử dụng trong mổ thuỷ tinh thể Dao mổ 15 độ Vật liệu: lưỡi thép không gỉ Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
| 102 | 25,2 | Dao mổ phaco 2.2 đến 3.2mm | Cái | 120 | Sử dụng trong mổ thuỷ tinh thể Dao mổ đường kính 2,2mm/2,8mm/3,0mm/3,2mm. Vật liệu: lưỡi thép không gỉ, vát 2 mặt, cán nhựa. Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
|  | Lô 26: Miếng vá khuyết sọ cá nhân kích thước 120x120mm |  |  |  |  |
| 103 | 1 | Miếng vá khuyết sọ cá nhân kích thước 120x120mm | Miếng | 5 | Sử dụng trong mổ sọ não Kích thước: 120mmx120mm Vật liệu titanium Kèm dịch vụ uốn tạo hình 3D. Sử dụng với vít titanium có đường kính 2,0mm Tiêu chuẩn:ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 27: Miếng vá khuyết sọ tối thiểu 150mmx150mm |  |  |  |  |
| 104 | 1 | Miếng vá khuyết sọ tối thiểu 150mmx150mm | Miếng | 30 | Sử dụng trong mổ sọ não Kích thước 150mmx150mm Vật liệu Titan Sử dụng với vít titanium có đường kính 2,0mm Tiêu chuẩn:ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 28: Miếng vá khuyết sọ kích thước ≥ 153mm x 161mm x0.6mm |  |  |  |  |
| 105 | 1 | Miếng vá khuyết sọ kích thước ≥ 153mm x 161mm x0.6mm | Miếng | 35 | Sử dụng trong mổ sọ não Kích thước ≥ 153mm x 161mm x0,6mm Vật liệu titanium. Sử dụng với vít titanium có đường kính 2,0mm Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 29: Nẹp nối ngang dùng cho vít khóa ngàm vuông, các cỡ |  |  |  |  |
| 106 | 1 | Nẹp nối ngang dùng cho vít khóa ngàm vuông, các cỡ | Cái | 6 | Sử dụng trong thần kinh cột sống Vật liệu: Hợp kim Titanium Chiều dài: Từ 20mm-60mm (±5%) Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
|  | Lô 30: Miếng vá khuyết sọ ≥ 199x215mm |  |  |  |  |
| 107 | 1 | Miếng vá khuyết sọ ≥ 199x215mm | Miếng | 20 | Sử dụng trong mổ sọ não Kích thước ≥ 199x215mm. Vật liệu titanium. Tiêu chuẩn:ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 31: Nẹp vá lỗ khoan sọ dạng tròn |  |  |  |  |
| 108 | 1 | Nẹp vá lỗ khoan sọ dạng tròn | Cái | 500 | Sử dụng trong mổ sọ não Kích thước: ≥ 7mm Nẹp tròn có 5 lỗ bắt vít, Độ dày 0,6mm(±0,5mm) Vật liệu titanium. Sử dụng với vít titanium có đường kính 2,0mm Tiêu chuẩn:ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 32: Nẹp nối ngang cột sống cổ sau, các cỡ |  |  |  |  |
| 109 | 1 | Nẹp nối ngang cột sống cổ sau, các cỡ | Cái | 5 | Sử dụng mổ cột sống Vật liệu: Hợp kim Titanium Chiều dài từ 26mm-50mm (±5%) Cơ chế khóa của vít nghiêng 45° Tiêu chuẩn:ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 33: Miếng vá khuyết sọ kích thước ≥ 100 x 100 mm |  |  |  |  |
| 110 | 1 | Miếng vá khuyết sọ kích thước ≥ 100 x 100 mm | Miếng | 30 | Sử dụng trong mổ sọ não Kích thước≥ 100 x 100 mm Vật liệu titanium. Sử dụng với vít titanium có đường kính 2,0mm Tiêu chuẩn:ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 34: Nẹp tròn 6 lỗ |  |  |  |  |
| 111 | 1 | Nẹp tròn 6 lỗ | Cái | 240 | Sử dụng trong mổ sọ não -Nẹp hình tròn 6 lỗ khoan. ø22mm Bề dày nẹp 0,5mm. Chất liệu Titanium Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
|  | Lô 35: Vít tự khoan titanium đường kính 1.6mm |  |  |  |  |
| 112 | 1 | Vít tự khoan titanium đường kính 1.6mm | Cái | 1500 | Sử dụng trong mổ sọ não Vít tự khoan, tự taro đường kính 1,6 mm, Kích thước dài 4-8mm(±5%) Chất liệu Hợp kim Titanium Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
|  | Lô 36: Vít titan 2.0 sọ não các cỡ, tự khoan tự taro |  |  |  |  |
| 113 | 1 | Vít titan 2.0 sọ não các cỡ, tự khoan tự taro | Cái | 1500 | Sử dụng trong mổ sọ não Kích thước 2,0mm Vật liệu titanium, bước ren dài 0,75 mm, Tiêu chuẩn:ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 37: Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng đơn |  |  |  |  |
| 114 | 1 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng đơn | Bộ | 150 | Sử dụng trong bơm xi măng cột sống 01 xi măng: Xi măng có cản quang, độ nhớt thấp. - Thành phần xi măng: chất cản quang tối thiểu 30% của xi măng 01 Kim chọc dò 01 Bóng nong thân đốt sống 01 Xy lanh bơm phồng bóng có đồng hồ đo áp lực 01 Mũi khoan: Đường kính 3,5mm, 3,0mm 04 Kim chọc bơm xi măng đường kính : 3,0mm, 3,5mm. Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
|  | Lô 38: Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng đôi |  |  |  |  |
| 115 | 1 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng đôi | Bộ | 150 | Sử dụng trong bơm xi măng cột sống 01 xi măng: Xi măng có cản quang, độ nhớt thấp. Thành phần xi măng: Chất cản quang tối thiểu 30%; 02 Kim chọc dò 02 Bóng nong thân đốt sống: kích cỡ 10mm, 15mm, 20mm. 02 Xy lanh bơm phồng bóng có đồng hồ đo áp lực 02 Mũi khoan có loại đường kính 3,5mm, 3,0mm 06 Kim chọc bơm xi măng: đường kính : 3,0mm, 3,5mm. Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
|  | Lô 39: Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng cong |  |  |  |  |
| 116 | 1 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng cong | Bộ | 100 | Sử dụng trong bơm xi măng cột sống 01 xi măng: Xi măng có cản quang, độ nhớt thấp. - Thành phần xi măng: bao gồm chất cản quang 30% 01 Kim chọc dò: . 01 Bóng nong thân đốt sống: Có các loại đường kính 15mm Bóng cong so với trục dẫn đường 01 Xy lanh bơm phồng bóng 04 Kim chọc bơm xi măng: 01 Kim chọc tạo đường vào cho bóng cong: Có thể chỉnh góc đầu tạo kênh từ 0 đến 90 độ Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
|  | Lô 40: Bộ bơm xi măng không bóng gồm bộ trộn + kim chọc dò + xi măng |  |  |  |  |
| 117 | 1 | Bộ bơm xi măng không bóng gồm bộ trộn + kim chọc dò + xi măng | Bộ | 400 | Sử dụng trong bơm xi măng cột sống -Hệ thống bộ trộn và bơm áp lực xi măng. Có thể điều chỉnh áp lực tối đa khoảng 120bar và dung tích khoảng 10cc. -Kim chọc dò cán tròn mũi vát: gồm tối thiểu 2 loại 11G/13G dài khoảng 125mm. -Xi măng có độ nhớt trung bình Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
|  | Lô 41: Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ |  |  |  |  |
| 118 | 1 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ | Cái | 30 | Sử dụng mổ cột sống Vật liệu: Nhựa sinh học Chiều cao: 4- 9mm (±5%) Chiều sâu: 11mm (±5%), 14mm (±5%) Độ ưỡn: 4 độ Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
|  | Lô 42: Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng loại cong |  |  |  |  |
| 119 | 1 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng loại cong | Cái | 20 | Sử dụng mổ cột sống Vật liệu: Nhựa sinh học Độ cao miếng ghép: 7mm - 15mm(±5%) Chiều dài: 26mm - 32mm(±5%) Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
|  | Lô 43: Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng loại thẳng |  |  |  |  |
| 120 | 1 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng loại thẳng | Hộp | 8 | Sử dụng mổ cột sống Vật liệu: Nhựa sinh học Chiều dài: 22mm; 26mm (±5%) Chiều cao từ 6mm -16mm (±5%) Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
|  | Lô 44: Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ, các cỡ |  |  |  |  |
| 121 | 1 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ, các cỡ | Cái | 50 | Sử dụng mổ cột sống Vật liệu: Nhựa sinh học Chiều rộng 15mm (±5%) chiều dài 13mm (±5%) Chiều cao:5mm - 10mm,(±5%) Độ ưỡn: 5° Tiêu chuẩn:ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 45: Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng độ ưỡn khoảng 5 độ |  |  |  |  |
| 122 | 1 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng độ ưỡn khoảng 5 độ | Cái | 30 | Sử dụng mổ cột sống Vật liệu: Nhựa sinh học Chiều cao: 7mm-16mm (±5%) Chiều rộng: 9mm-11mm (±5%) Chiều dài: tối thiểu 22mm Độ ưỡn: khoảng 5 độ Có 1 khoang ghép xương. Miếng ghép có thể xoay 90 độ khi đặt. Tiêu chuẩn:ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 46: Xương nhân tạo 10cc |  |  |  |  |
| 123 | 1 | Xương nhân tạo 10cc | Lọ | 140 | Sử dụng mổ cột sống Thành phần hoá học: ≥ 50% beta-Tricalcium Phosphal và ≤ 50% Hydroxyapatite - Kích thước hạt: ≥ 1,6mm - ≤ 3,2mm. - Dung tích 10cc Tiêu chuẩn:ISO 13485 Xuất xứ G7 |
|  | Lô 47: Bộ dẫn lưu dịch não tủy ổ bụng |  |  |  |  |
| 124 | 1 | Bộ dẫn lưu dịch não tủy ổ bụng | Bộ | 15 | Sử dụng trong thần kinh cột sống Có 03 loại van tương ứng với 03 mức áp lực: áp lực thấp ≤ 50 mmH2O; áp lực trung bình 110 mmH2O; áp lực cao ≥170 mmH2O. Đường kính van ≥ 16mm; đường kính ống dẫn dịch ≥ 1,8mm. Catheter não thất gắn sẵn vào van, dài ≥23cm Dây dẫn lưu xuống ổ bụng dài ≥110cm Tiêu chuẩn:ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 48: Bộ dẫn lưu dịch não tủy từ não thất ra ngoài có van lọc khí |  |  |  |  |
| 125 | 1 | Bộ dẫn lưu dịch não tủy từ não thất ra ngoài có van lọc khí | Bộ | 50 | - Van lọc khí một chiều - Bảng theo dõi và điều chỉnh áp lực nội sọ kích thước 110x630mm (±5%) - Túi chưa dịch dung tích 700ml có thể tái sử dụng - Catheter não thất dài 35cm Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
|  | Lô 49: Bộ van dẫn lưu dịch não tủy ổ bụng có thể điều chỉnh tối thiểu 5 mức áp lực |  |  |  |  |
| 126 | 1 | Bộ van dẫn lưu dịch não tủy ổ bụng có thể điều chỉnh tối thiểu 5 mức áp lực | Bộ | 36 | Van có khóa, đường kính 16mm. Phải tương thích với dây dẫn lưu xuống ổ bụng. Van Có tối thiểu 05 mức lực. Dây dẫn lưu xuống ổ bụng dài ≥110cm; đường kính trong ≥11mm, đường kính ngoài ≥ 25mm Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 50: Thân đốt sống nhân tạo |  |  |  |  |
| 127 | 1 | Thân đốt sống nhân tạo | Cái | 15 | Sử dụng mổ cột sống Vật liệu: Titanium Đường kính: 16mm (±5%) Dài 60mm (±5%) Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
|  | Lô 51: Lồng titan, các cỡ |  |  |  |  |
| 128 | 1 | Lồng titan, các cỡ | Cái | 3 | Sử dụng trong thần kinh cột sống Vật liệu: Titanium Đường kính: tối thiểu 10mm đến 24mm. Chiều dài: Từ 6mm đến 90mm Tiêu chuẩn:ISO 13485, FDA hoặc CE Xuất xứ G7 |
|  | Lô 52: Vật liệu cầm máu tự tiêu 5.0x5.0cm,6 lớp |  |  |  |  |
| 129 | 1 | Vật liệu cầm máu tự tiêu 5.0x5.0cm,6 lớp | Cái | 500 | Sử dụng trong phẫu thuật thần kinh sọ não cột sống - Vật liệu cầm máu tự tiêu được làm từ cellulose oxi hóa tái tổ , kết cấu không dệt và 06 lớp - Kích thước: 5,0x5,0cm Tự tiêu 100% trong vòng 7-14 ngày - Thời gian đạt được sự cầm máu: ≤64s - Tiêu chuẩn ISO 13485 |
|  | Lô 53: Vật liệu cầm máu tự tiêu 9.0x8.0cm |  |  |  |  |
| 130 | 1 | Vật liệu cầm máu tự tiêu 9.0x8.0cm | Cái | 500 | Sử dụng trong phẫu thuật thần kinh sọ não cột sống - Vật liệu cầm máu tự tiêu được làm từ cellulose oxi hóa tái tổ , kết cấu không dệt và 06 lớp - Kích thước: 9,0x8,0cm - Thời gian đạt được sự cầm máu: ≤64s - Tiêu chuẩn ISO 13485 |
|  | Lô 54: Kẹp túi phình mạch máu não vĩnh viễn |  |  |  |  |
| 131 | 1 | Kẹp túi phình mạch máu não vĩnh viễn | Cái | 120 | Sử dụng trong phẫu thuật sọ não Lực kẹp từ 150-200gms Gồm các loại lực kẹp: từ 110 đến 200. Độ mở rộng hàm kẹp từ: 3,2mm-10,2mm (±3%), Độ dài hàm kẹp từ 3mm-12mm (±3%) Chất liệu Titanium. Chụp được MRI. Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
|  | Lô 55: Xương nhân tạo 5cc |  |  |  |  |
| 132 | 1 | Xương nhân tạo 5cc | Hộp | 50 | Sử dụng mổ cột sống Thành phần khoáng chất bao gồm ≥ 50% beta-Tricalcium Phosphal và ≤ 50% Hydroxyapatite Kích thước: 50x12,5x4mm. Dung tích: 5cc. Tiêu chuẩn:ISO 13485, CE hoặc FDA |
|  | Lô 56: Khớp háng toàn phần không xi măng, loại chỏm to |  |  |  |  |
| 133 | 1 | Khớp háng toàn phần không xi măng, loại chỏm to | Bộ | 20 | Sử dụng trong thay khớp háng Chuôi khớp: - Titanium hoặc tương đương. Kích thước: tư số 8 đến 16, có tối thiểu 9 cỡ. Góc nghiêng 135 độ. Cổ côn 12/14mm Chỏm khớp: - Thép không gỉ hoặc tương đương. Đường kính 28/32/36mm với 4 cỡ khác nhau Ổ cối: - Titanium hoặc tương đương. Kích thước từ 45mm đến 68mm Lót ổ cối: Nhựa sinh học polyethylene hoặc tương đương Vít ổ cối: bằng titan, đường kính 6,5mm, chiều dài 20mm -45mm Tiêu chuẩn:ISO13485, CE hoặc FDA Xuất xứ EU |
|  | Lô 57: Khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on PE, loại chỏm to |  |  |  |  |
| 134 | 1 | Khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on PE, loại chỏm to | Bộ | 20 | Sử dụng trong thay khớp háng Chuôi khớp: - Titanium hoặc tương đương. Kích thước: từ số 8 đến số 16. Cấu tạo: Góc nghiêng 135 độ. Cổ côn 12/14mm. Thân xẻ rãnh ngang, dọc chống lún, chống xoay Chỏm: - Vật liệu: ceramic hoặc tương đương - Kích thước: 28/32/36mm. Ổ cối: - Titanium hoặc tương đương,. Kích thước từ 44mm-68mm(±5%) Lót ổ cối: - Nhựa sinh học hoặc tương đương. Vít ổ cối: - Bằng titan, đường kính khoảng 6,5mm, chiều dài 20mm -45mm(±5%) Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE Xuất xứ EU |
|  | Lô 58: Khớp háng bán phần không xi măng di động kép |  |  |  |  |
| 135 | 1 | Khớp háng bán phần không xi măng di động kép | Bộ | 50 | 1. Chuôi xương đùi: Loại tự khoá - Vật liệu: Hợp kim Titanium - Phủ 2 lớp: Titanium và Hydroxyapatite - Góc cổ chuôi 135°. Côn 12/14 - Kích cỡ: size 8 - 16, chiều dài tối thiểu phải đạt 87, chiều dài tối đa phải lớn hơn 170. 2. Đầu xương đùi (chỏm): - Vật liệu: Thép không rỉ - Đường kính khoảng 22mm (-2, 0,+3), đường kính 28mm (-3,5, 0,+3,5) 3. Ổ cối bán phần: - Vật liệu: bề mặt ngoài bằng thép không rỉ, bên trong bằng polyethylene - Bề mặt ngoài được đánh bóng cao với độ nhám - Ổ cối có cơ chế khóa ràng chống trật khớp - Kích cỡ: 38-60 (bước tăng 2) Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE. Xuất xứ: G7 |
|  | Lô 59: Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài di động kép |  |  |  |  |
| 136 | 1 | Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài di động kép | Bộ | 120 | 1 bộ gồm tối thiểu 4 chi tiết được đóng gói riêng biệt như sau: 1. Chuôi khớp loại chuôi dài: Vật liệu: Titanium alloy, phủ HA toàn bộ chuôi. - Kích thước: 9-20. Dài 175mm - 250mm - Cấu tạo: Góc nghiêng 135 độ. Cổ côn 12/14mm 2. Chỏm xương đùi: - Vật liệu: Thép không gỉ - Kích thước: Đk 28mm, 4 cỡ. 3. Vỏ đầu chỏm: làm bằng thép không gỉ, kích thước từ 39mm đến 55mm. Mỗi nhịp tăng 1mm. 4. Lót đầu chỏm: làm bằng polyetylen cao phân tử (P.E. UHMWPE). 4 cỡ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485,CE. Xuất xứ EU |
|  | Lô 60: Khớp háng toàn phần không Ximăng, Ceramic on PE |  |  |  |  |
| 137 | 1 | Khớp háng toàn phần không Ximăng, Ceramic on PE | Bộ | 80 | Sử dụng trong thay khớp háng Chuôi không xi măng: - Titan phủ cpTi hoặc tương đương - Góc cổ chuôi: 133º, 138º, - Cổ chuôi cỡ 12/14, cỡ chuôi từ 6,25 đến 20, chiều dài từ 132 - 160mm(±5%). Chỏm - Ceramic hoặc tương đương, đường kính 32mm/36mm Lớp đệm - Nhựa cao phân tử hoặc tương đương - Đường kính trong 32/36mm; Đường kính ngoài 39/44/48/52mm Ổ cối - Titan phủ cpTi hoặc tương đương, các cỡ từ 46mm - 68mm (±5%), gồm tối thiểu 12 cỡ Vít ổ cối - Titan hoặc tương đương, khoảng 6,5mm, chiều dài 15mm -50mm (±5%) Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE Xuất xứ: G7 |
|  | Lô 61: Khớp háng toàn phần không xi măng, ceramic on ceramic |  |  |  |  |
| 138 | 1 | Khớp háng toàn phần không xi măng, ceramic on ceramic | Bộ | 30 | Sử dụng trong thay khớp háng Chuôi - Titan hoặc tương đương, - Góc 133º, 138º, cổ chuôi cỡ 12/14, cỡ chuôi 6,25-20mm (±5%), chiều dài 132mm-160mm (±5%). Chỏm - Ceramic hoặc tương đương, đường kính: 28/32/36/40mm. Ổ cối - Titan hoặc tương đương, các cỡ từ 46mm - 68mm (±1mm), gồm tối thiểu 12 cỡ. Lớp đệm - Ceramic hoặc tương đương, đường kính 32mm/36mm. - Đường kính ngoài từ 39mm-52mm (±1mm), gồm 4 cỡ. Vít ổ cối - Titan hoặc tương đương, đường kính 6,5mm, các cỡ từ 15mm - 50mm (±1mm) Tiêu chuẩn:ISO 13485, CE Xuất xứ: G7 |
|  | Lô 62: Khớp gối toàn phần có xi măng |  |  |  |  |
| 139 | 1 | Khớp gối toàn phần có xi măng | Bộ | 20 | Sử dụng trong thay khớp gối Lồi cầu xương đùi: - Chất liệu làm bằng hợp kim, các cỡ từ số 2 đến số 6 Mâm chày - Chất liệu hợp kim, từ số 2 đến 6 Lớp đệm mâm chày - Chất liệu nhựa sinh học hoặc tương đương, các cỡ từ 2 đến số 6 Xi măng kháng sinh Tiêu chuẩn:ISO 13485, CE Xuất xứ: G7 |
|  | Lô 63: Khớp gối toàn phần có xi măng loại cố định hoặc linh động |  |  |  |  |
| 140 | 1 | Khớp gối toàn phần có xi măng loại cố định hoặc linh động | Bộ | 20 | Sử dụng trong thay khớp gối Lồi cầu xương đùi - Chất liệu hợp kim, cỡ từ số 1 đến số 6 Mâm chày - Chất liệu hợp kim. Lớp đệm mâm chày cố định hoặc linh động. Có các cỡ từ số 1 đến số 8 Lớp đệm mâm chày cố định hoặc linh động: - Vật liệu nhựa cao phân tử hoặc tương đương, gồm tối thiểu các cỡ từ số 1 đến số 6 Xi măng kháng sinh Vít mâm chày chất liệu Titan Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE Xuất xứ: G7 |
|  | Lô 64: Khớp vai toàn phần |  |  |  |  |
| 141 | 1 | Khớp vai toàn phần | Bộ | 5 | Sử dụng trong thay khớp vai Đế ổ chảo: - Chất liệu titan, các cỡ 2, 3. Chiều dài 28mm/32mm. Chỏm nghịch đảo: - Chất liệu nhựa cao phân tử, kích cỡ: 1, 2, đường kính 32/36mm; Chảo nghịch đảo: - Chất liệu Titan, đường kính 32/36 mm Cổ khớp - Chất liệu Titan, góc cổ khớp 135/155 độ, chiều dài 30mm- 40mm (±5%). Chuôi khớp - Chất liệu hợp kim, độ dài 60/90/120mm, đường kính 6/8/10/12mm. Vít chốt : - Chất liệu hợp kim, chiều dài 22,5-40mm (±5%) Vít đế ổ chảo: - Chất liệu Titan, các cỡ 10-40mm(±5%), đường kính 4,2mm (±5%) Xi măng kháng sinh Tiêu chuẩn:ISO 13485, CE Xuất xứ: G7 |
|  | Lô 65: Khớp háng bán phần không xi măng chỏm kép |  |  |  |  |
| 142 | 1 | Khớp háng bán phần không xi măng chỏm kép | Bộ | 75 | Sử dụng trong thay khớp háng Chuôi - Chất liệu Titan Chất liệu Titan phủ HA, góc nghiêng 133/135/138 độ, cổ chuôi cỡ 12mm/14mm. - Cỡ chuôi 6,25mm- 20mm, chiều dài 114mm-190mm( ±5%) Chỏm -Chất liệu hợp kim, đường kính 22mm/ 28mm. Chỏm kép bên ngoài - Chất liệu bằng hợp kim, bên trong bằng nhựa, gồm các cỡ từ 38mm -59mm(±5%). Tiêu chuẩn:ISO 13485, CE Xuất xứ: G7 |
|  | Lô 66: Khớp háng bán phần không xi măng dạng mô đun, chuôi dài 200mm |  |  |  |  |
| 143 | 1 | Khớp háng bán phần không xi măng dạng mô đun, chuôi dài 200mm | Bộ | 20 | Sử dụng trong thay khớp háng Chuôi không xi măng: - Chất liệu titan dạng mô đun, dài 200 mm, cong, đường kính từ 13 mm đến 34mm (bước tăng 1mm). - Cổ xương đùi dạng mô đun, tuỳ chỉnh 360 độ; Gồm 3 loại: có cánh, không cánh và nghiêng chéo; Kích cỡ: S, M, L; Độ dài 50, 60, 70mm. Chỏm: - Chất liệu CoCrMo, đường kính 22,2mm/28mm, cổ đầu 12/14, có các cỡ S, M, L, L1 Chỏm kép: - Chất liệu bằng hợp kim, bên trong bằng nhựa, các cỡ từ 39mm - 60mm (±5%). Vít: chất liệu Titan hoặc tương đương Tiêu chuẩn:ISO 13485,CE Xuất xứ: G7 |
|  | Lô 67: Khớp háng toàn phần lót sứ chỏm sứ |  |  |  |  |
| 144 | 1 | Khớp háng toàn phần lót sứ chỏm sứ | Bộ | 20 | Sử dụng trong thay khớp háng Chuôi - Chất liệu Titanium hoặc tương đương - Chiều dài 110mm-170mm(±5%) Chỏm - Vật liệu Ceramic, kích thước32mm (-4mm; +0mm; +4mm,+8mm); 36mm(-4mm; +0mm; +4mm,+8mm) Ổ cối - Vật liệu Titanium hoặc tương đương - Kích thước: 44mm-66mm(±5%) Lót ổ cối - Chất liệu bằng ceramic - Kích thước: 32/40mm , 32/44mm, 32/48mm,32/50mm,32/54mm- 36/44mm,36/48mm,36/50mm,36/54mm Vít ổ cối: chất liệu titanium đường kính 6,0mm, chiều dài 20-50mm (±5%) Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE Xuất xứ: EU |
|  | Lô 68: Khớp háng toàn phần chỏm sứ lót nhựa và vitamine E |  |  |  |  |
| 145 | 1 | Khớp háng toàn phần chỏm sứ lót nhựa và vitamine E | Bộ | 20 | Sử dụng trong thay khớp háng Chuôi - Chất liệu Titanium hoặc tương đương - Chiều dài 110mm-170mm(±5%) - Cấu tạo: Góc nghiêng khoảng 135°, cổ côn 12/14 Chỏm khớp ceramic hoặc tương đương - Vật liệu ceramic, kích thước 32mm, 36mm Ổ cối - Vật liệu Titanium hoặc tương đương - Kích thước 44mm-66mm(±5%) Lót ổ cối - Chất liệu nhựa + vitamin E Vít ổ cối: chất liệu titanium ,đường kính 6,0mm, cỡ 20-50mm(±5%) Tiêu chuẩn: ISO 13485 |
|  | Lô 69: Khớp háng toàn phần chỏm sứ + PE |  |  |  |  |
| 146 | 1 | Khớp háng toàn phần chỏm sứ + PE | Bộ | 30 | Sử dụng trong thay khớp háng Chuôi - Chất liệu Titanium - Chiều dài 87-170mm(±5%) - Cấu tạo: Góc nghiêng khoảng 135°, cổ côn 12/14 Chỏm khớp - Vật liệu ceramic, kích thước 28mm Ổ cối - Vật liệu Titaniumhoặc tương đương - Kích thước 44mm-66mm (±5%) Lót ổ cối - Chất liệu nhựa cao phân tử + vitamin E Vít ổ cối: - Chất liệu titanium, đường kính 6,0mm, cỡ 20-50mm(±5%) Tiêu chuẩn:ISO 13485, CE |
|  | Lô 70: Khớp háng toàn phần chỏm hợp kim on PE |  |  |  |  |
| 147 | 1 | Khớp háng toàn phần chỏm hợp kim on PE | Bộ | 20 | Sử dụng trong thay khớp háng Chuôi xương đùi: - Chuôi chất liệu Titanium - Chiều dài tối thiểu ≤135mm - Chiều dài tối đa tối thiểu phải đạt 155mm - Góc nghiêng khoảng 135°, cổ côn 12/14 Chỏm - Chất liệu hợp kim, kích thước 32mm Ổ cối - Vật liệu Titanium hoặc tương đương - Kích thước 44 -66mm(±5%) Lót ổ cối - Chất liệu nhựa cao phân tử + vitamin E hoặc tương đương Vít ổ cối: - Chất liệu titanium, đường kính 6,0mm, cỡ 20-50mm(±5%) Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE |
|  | Lô 71: Khớp háng bán phần, chuôi không xi măng chỏm hợp kim |  |  |  |  |
| 148 | 1 | Khớp háng bán phần, chuôi không xi măng chỏm hợp kim | Bộ | 50 | Sử dụng trong thay khớp háng Cuống xương đùi: - Chất liệu Titanium - Chiều dài chuôi tối thiểu ≤ 110mm - Chiều dài chuôi tối đa ≥ 170mm - Cấu tạo: Góc nghiêng 135°, cổ côn 12/14 Chỏm - Chất liệu hợp kim kích thước từ 22 đến 28mm Ổ cối bán phần: - Chất liệu thép không gỉ và nhựa sinh học, kích thước tử 39mm - 59mm (±1mm) Tiêu chuẩn:ISO 13485, CE |
|  | Lô 72: Khớp háng bán phần Bipolar chuôi dài không xi măng |  |  |  |  |
| 149 | 1 | Khớp háng bán phần Bipolar chuôi dài không xi măng | Bộ | 20 | Sử dụng trong thay khớp háng Chuôi: - Chất liệu Titanium - Chiều dài 200mm-240mm (±5%) Chỏm - Chất liệu hợp kim kích thước từ 22mm và 28mm Ổ cối bán phần: - Chất liệu thép không gỉ và nhựa cao phân tủ, kích thước 38mm-59mm(±5%) Tiêu chuẩn:ISO 13485, CE |
|  | Lô 73: Khớp gối toàn phần có xi măng chất liệu hợp kim |  |  |  |  |
| 150 | 1 | Khớp gối toàn phần có xi măng chất liệu hợp kim | Bộ | 10 | Sử dụng trong thay khớp gối Lồi cầu - Chất liệu hợp kim, có khả năng gấp duỗi tối đa ≥ 145 độ Lót mâm chày - Chất liệu: nhựa sinh học hoặc tương đương. Độ dày từ 10-18mm (±5%) Mâm chày - Chất liệu hợp kim. Xi măng có kháng sinh Tiêu chuẩn:ISO 13485, CE |
|  | Lô 74: Bộ phổi nhân tạo tích hợp phin lọc động mạch kèm dây dẫn |  |  |  |  |
| 151 | 1 | Bộ phổi nhân tạo tích hợp phin lọc động mạch kèm dây dẫn | Bộ | 10 | Phổi: Phổi tích hợp lọc động mạch Sử dụng cho bệnh nhân dưới 45kg Sử dụng cho bệnh nhân trên 45kg: Kèm Bộ dây dẫn có đoạn bằng chất liệu PVC. Sử dụng tương thích với bộ phổi nhân tạo. Tiêu chuẩn: ISO 13485 |
|  | Lô 75: Dụng cụ mở đường vào mạch máu, có van cầm máu |  |  |  |  |
| 152 | 1 | Dụng cụ mở đường vào mạch máu, có van cầm máu | Cái | 200 | Sử dụng trong kỹ thuật Thăm dò điện sinh lý tim Kích thước: Từ 4F đến 9F Chiều dài ống dẫn đường: ≥11cm Có chốt khóa cầm máu; giảm khí xâm nhập Đường kính dây dẫn tối đa: ≥0,035 inch Tiêu chuẩn: ISO 13485 |
|  | Lô 76: Dụng cụ mở đường vào mạch máu, loại dài, có van cầm máu |  |  |  |  |
| 153 | 1 | Dụng cụ mở đường vào mạch máu, loại dài, có van cầm máu | Cái | 200 | Sử dụng trong kỹ thuật Thăm dò điện sinh lý tim Kích thước:≥8F Có van cầm máu Chiều dài ống dẫn đường: ≥60 cm Tiêu chuẩn: ISO 13485 |
|  | Lô 77: Kim chọc vách |  |  |  |  |
| 154 | 1 | Kim chọc vách | Cái | 30 | Sử dụng trong kỹ thuật Thăm dò điện sinh lý tim Kim chọc vách liên nhĩ. Góc xiên 50 độ. Chiều dài tối thiểu ≥ 71cm Chất liệu: thép không gi Tiêu chuẩn: ISO 13485 |
|  | Lô 78: Đầu đốt laser nội mạch |  |  |  |  |
| 155 | 1 | Đầu đốt laser nội mạch | Cái | 240 | Sử dụng trong laser nội mạch Ống thông Laser điều trị tĩnh mạch hiển lớn, đường kính dây 600µ và 400µ. Chiều dài dây ≥ 2,5m Đường kính đầu phát nhiệt 1,0mm- 1,8mm - Có thẻ từ hoặc bộ phận lưu trữ thông tin khác để lưu trữ thông tin trong quá trình sử dụng. - Đầu đốt phát xạ 360 độ, và góc nghiêng 60 độ Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
|  | Lô 79: Dây dẫn đường cho tắc mạch chi dưới |  |  |  |  |
| 156 | 1 | Dây dẫn đường cho tắc mạch chi dưới | Cái | 80 | Sử dụng trong can thiệp mạch vành, và ngoại biên Dây dẫn đường cho bóng và khung giá đỡ để can thiệp tắc động mạch chi dưới Đường kính 0,014, 0,018 inch Chất liệu lớp phủ có: hợp chất Silicon, chất ái nước và nhựa sinh học polymer Tiêu chuẩn:Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 80: Giá đỡ hút huyết khối mạch não |  |  |  |  |
| 157 | 1 | Giá đỡ hút huyết khối mạch não | Cái | 10 | Sử dụng trong can thiệp điện quang Đường kính: 3mm - 6mm (±3%) Tương thích vi dây dẫn cỡ 0,021" (đường kính trong) Chiều dài 20-40mm (±3%). Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 81: Khung giá đỡ bắc cầu tạm thời cho mạch não |  |  |  |  |
| 158 | 1 | Khung giá đỡ bắc cầu tạm thời cho mạch não | Cái | 10 | Sử dụng trong can thiệp điện quang Đường kính: 1,5mm - 4,5mm. Tương thích vi dây dẫn 0,021" (đường kính trong) Chiều dài: 32mm. Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 82: Kim sinh thiết |  |  |  |  |
| 159 | 1 | Kim sinh thiết | Cái | 200 | Sử dụng trong can thiệp điện quang Lấy sinh thiết dưới siêu âm Có kim chọc dẫn đường Đường kính kim: ≥14G Chiều dài kim: ≥10cm Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
|  | Lô 83: Stent đường mật, đường tiết niệu chất liệu hợp kim |  |  |  |  |
| 160 | 1 | Stent đường mật, đường tiết niệu chất liệu hợp kim | Cái | 10 | Sử dụng trong can thiệp điện quang Chất liệu cấu trúc dây đơn hợp kim có lớp phủ toàn bộ bằng Polymer Có 6 điểm đánh dấu chắn bức xạ ở hai đầu của stent và 01 điểm đánh dấu chắn bức xạ ở mỏ neo Sử dụng qua da với chiều dài dây dẫn 80cm hoặc qua nội soi với chiều dài dây dẫn 190cm Đường kính stent 8mm -10mm (±3%) Chiều dài stent: 60mm -120mm (±5%) Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
|  | Lô 84: Vi dây dẫn đường dùng cho can thiệp mạch máu cỡ 0.016" |  |  |  |  |
| 161 | 1 | Vi dây dẫn đường dùng cho can thiệp mạch máu cỡ 0.016" | Cái | 30 | Sử dụng trong can thiệp điện quang Chất liệu lớp phủ Hydrophilic trên nền Polymer dài tối thiểu 130cm Chiều dài dây dẫn: tối thiểu 135cm Đường kính: 0,016 inch Đầu chắn bức xạ dài 5cm. Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 85: Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch đường kính từ 1.7F đến 2.7F |  |  |  |  |
| 162 | 1 | Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch đường kính từ 1.7F đến 2.7F | Cái | 30 | Sử dụng trong can thiệp điện quang Đường kính : 1,7F, 1,8F, 1,9F, 2,2F, 2,7F Tương thích dây dẫn đường : ≥ 0,016 inch Tương thích ống thông dẫn đường: ≥0,038 inch Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 86: Bóng tắc mạch não vị trí mạch thẳng |  |  |  |  |
| 163 | 1 | Bóng tắc mạch não vị trí mạch thẳng | Cái | 15 | Sử dụng trong can thiệp điện quang Bóng tắc mạch là ống thông có gắn bóng đơn kèm theo đó là dây dẫn 0,010''. Bóng tắc mạch để chèn cổ túi phồng trong nút phồng động mạch não cổ rộng mạch vị trí mạch thẳng. Bóng có đường kính bóng 3mm-5mm(±3%), chiều dài bóng 10-30mm. Đường kính đầu gần ≤ 2,8 F, đường kính đầu xa ~2,2 F, chiều dài Tip 4 mm Tiêu chuẩn:ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 87: Bóng tắc mạch não vị trí ngã ba mạch |  |  |  |  |
| 164 | 1 | Bóng tắc mạch não vị trí ngã ba mạch | Cái | 15 | Sử dụng trong can thiệp điện quang Bóng tắc mạch là ống thông có gắn bóng đơn kèm theo đó là dây dẫn 0,010''. Bóng giúp hỗ trợ việc đặt coil đối với các túi phồng mạch não ở vị trí ngã ba mạch. Bóng có đường kính bóng 3mm-7mm, Chiều dài bóng 7mm-20 mm(±3%). Đường kính đầu gần ~2,8 F. Đường kính đầu xa: 2,2F - 3F Chất liệu: Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 88: Cuộn nút mạch não dùng để tạo khung, làm đầy |  |  |  |  |
| 165 | 1 | Cuộn nút mạch não dùng để tạo khung, làm đầy | Cái | 120 | Sử dụng trong can thiệp điện quang Đường kính vòng coil sau khi thả từ 1mm-24mm (±5%). Chiều dài cuộn coil từ 1cm- 50cm(±5%). Có điểm đánh dấu chắn xạ để quan sát dưới tia X Chất liệu: Coil kim loại nút phình mạch não chất liệu platinum. Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 89: Giá đỡ mạch máu não |  |  |  |  |
| 166 | 1 | Giá đỡ mạch máu não | Cái | 20 | Sử dụng trong can thiệp điện quang Đường kính 4mm, 6mm, Dài 20mm-40 mm Thiết kế 01 điểm đánh dấu đầu gần, tối thiểu 3 điểm đánh dấu đầu xa Chất liệu: hợp kim trong đó có 25% platinum và các kim loại khác. Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 90: Ống hút huyết khối |  |  |  |  |
| 167 | 1 | Ống hút huyết khối | Cái | 50 | Sử dụng trong can thiệp điện quang Ống hút huyết khối đường kính 0,071'', đường kính ngoài ≥0,085''. Chiều dài: ≥ 130 cm Chất liệu: Hợp kim Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 91: Vi ống thông can thiệp mạch não loại đầu thẳng |  |  |  |  |
| 168 | 1 | Vi ống thông can thiệp mạch não loại đầu thẳng | Cái | 40 | Sử dụng trong can thiệp điện quang Đường kính ngoài là 2,1Fr-1,7Fr và 2,4Fr-1,9Fr Đường kính trong 0,017" chiều dài: ≥ 150cm Chất liệu: Hợp kim Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 92: Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh |  |  |  |  |
| 169 | 1 | Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh | Cái | 40 | Sử dụng trong can thiệp điện quang Đường kính ngoài đầu gần-xa là 2,1Fr-1,7Fr và 2,4Fr-1,9Fr Đường kính trong 0,017" chiều dài ≥ 150 cm Đầu ngoại vi uốn cong hai góc 45º và 90º Chất liệu: Hợp kim Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 93: Vật liệu nút mạch hình cầu |  |  |  |  |
| 170 | 1 | Vật liệu nút mạch hình cầu | lọ | 40 | Sử dụng trong can thiệp điện quang Nút các khối u tăng sinh mạch máu, bao gồm u xơ tử cung, viêm màng não. Nút động mạch tuyến tiền liệt để giảm các triệu chứng liên quan đến tăng sinh tuyến tiền liệt Nút các dị dạng động tĩnh mạch. Nút cầm máu. Hạt vi cầu 40-120μm được thiết kế cho nút u não lành tính và u gan. Nhựa sinh học và protein động vật Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 94: Vật liệu nút mạch tài thuốc điều trị ung thư gan |  |  |  |  |
| 171 | 1 | Vật liệu nút mạch tài thuốc điều trị ung thư gan | lọ | 50 | Sử dụng trong can thiệp điện quang Hạt nút mạch tải thuốc điều trị ung thư gan. Kích cỡ hạt từ 20- 200 µm, khối lượng 25mg Vật liệu: hạt nhựa sinh học kết hợp với thuốc điều trị ung thư gan được sử dụng dùng trong nút mạch ung thư trực tràng di căn vào gan. Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 95: Máy tạo nhịp 1 buồng |  |  |  |  |
| 172 | 1 | Máy tạo nhịp 1 buồng | Cái | 20 | Thay máy tạo nhịp tim Máy tạo nhịp tim 1 buồng có đáp ứng tần số.Cấu hình mỗi bộ máy bao gồm: - Thân máy chính: 01 cái - Dây điện cực tạo nhịp: 01 cái; - Introducer: 01 cái - Lưu điện tâm đồ bên trong buồng tim 2 phút Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 96: Máy tạo nhịp 1 buồng có nhận cảm tự động |  |  |  |  |
| 173 | 1 | Máy tạo nhịp 1 buồng có nhận cảm tự động | Bộ | 10 | Thay máy tạo nhịp tim Máy tạo nhịp tim 1 buồng có đáp ứng tần số. Cấu hình mỗi bộ máy bao gồm: - Thân máy chính: 01 cái - Dây điện cực tạo nhịp: 01 cái; - Introducer: 01 cái Lưu điện tâm đồ bên trong buồng tim 14 phút Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 97: Máy tạo nhịp 2 buồng |  |  |  |  |
| 174 | 1 | Máy tạo nhịp 2 buồng | Bộ | 10 | Thay máy tạo nhịp tim Máy tạo nhịp 2 buồng. Cấu hình mỗi bộ máy bao gồm: - Thân máy chính: 01 máy; - Dây điện cực tạo nhịp: 02 cái; - Introducer: 02 cái Lưu điện tâm đồ trong tim tối 2 phút Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 98: Máy tạo nhịp 2 buồng có nhận cảm tự động |  |  |  |  |
| 175 | 1 | Máy tạo nhịp 2 buồng có nhận cảm tự động | Bộ | 10 | Thay máy tạo nhịp tim Máy tạo nhịp 2 buồng. Cấu hình mỗi bộ máy bao gồm: - Thân máy chính: 01 máy; - Dây điện cực tạo nhịp: 02 cái; - Introducer: 02 cái Lưu điện tâm đồ trong tim tối thiểu 14 phút Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 99: Bộ dụng cụ hút huyết khối 6F và 7F |  |  |  |  |
| 176 | 1 | Bộ dụng cụ hút huyết khối 6F và 7F | cái | 15 | Sử dụng trong can thiệp (hút huyết khối) Bộ dụng cụ hút huyết khối có 2 cỡ 6F và 7F. Có 2 điểm đánh dấu cản quang. điểm đầu vào 0,021" (6F) và ≤0,025 (7F) Chất liệu: Lớp bên trong phủ nhựa sinh học rất bền với các tác nhân hoá học. Bên ngoài phủ ái nước bền vững toàn bộ thân catheter Tiêu chuẩn:ISO 13485, CE hoặc FDA |
|  | Lô 100: Bóng nong động mạch ngoại biên |  |  |  |  |
| 177 | 1 | Bóng nong động mạch ngoại biên | cái | 15 | Sử dụng trong can thiệp mạch vành, và ngoại biên Bóng nong ngoại biên có dây dẫn được phủ lớp ái nước. - Loại dùng dây dẫn 0,014": Đường kính từ: 1,5–4,0 mm, Độ dài từ: 40-200 mm. Tiết diện đầu vào 0,017" - Loại dùng dây dẫn 0,018" đường kính 2,0-4,0mm, độ dài 20-200mm. Tiết diện đầu vào 0,019" - Loại dùng dây dẫn 0,035": Đường kính từ: 3,0 – 12,0 mm, Độ dài từ: 20-200 mm. Tiết diện đầu vào 0,036''. Tiêu chuẩn:ISO 13485, CE hoặc FDA |
|  | Lô 101: Bóng nong động mạch ngoại biên phủ thuốc Paclitaxel |  |  |  |  |
| 178 | 1 | Bóng nong động mạch ngoại biên phủ thuốc Paclitaxel | cái | 10 | Sử dụng trong can thiệp mạch vành, và ngoại biên Bóng nong động mạch ngoại biên phủ thuốc Paclitaxel mật độ 3,0µg/mm2 - Loại dùng dây dẫn 0,014": Đường kính bóng tối thiểu là 2,0 mm, Độ dài từ: 40-150 mm. - Loại dùng dây dẫn 0,018": đường kính 2,0mm-7,0mm, độ dài 20-150mm. - Loại dùng dây dẫn 0,035": Đường kính từ: 4,0mm – 10,0 mm, Độ dài từ: 20-150 mm. Tương thich với sheath 4F-7F Chất liệu Nylon (Polyamide) hoặc tương đương. Có phủ thuốc thuốc hóa trị được sử dụng trong điều trị nhiều loại ung thư Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
|  | Lô 102: Bóng nong động mạch vành loại áp lực thường |  |  |  |  |
| 179 | 1 | Bóng nong động mạch vành loại áp lực thường | cái | 50 | Sử dụng trong can thiệp mạch vành, và ngoại biên Bóng nong mạch vành áp lực thường. Có 2 điểm cản quang. Bề mặt dây dẫn phủ lớp ái nước. Đường kính bóng 1,25mm-3,5mm. Chiều dài bóng: 6-20mm Chất liệu Nylon hoặc tương đương Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
|  | Lô 103: Bóng nong mạch vành áp lực cao |  |  |  |  |
| 180 | 1 | Bóng nong mạch vành áp lực cao | Cái | 50 | Sử dụng trong can thiệp mạch vành, và ngoại biên Bóng nong mạch vành áp lực cao. Điểm cản quang chất liệu hợp kim Platinum/Iridium Đường kính từ: 2mm-5mm Chiều dài bóng từ 6-30mm. Catheter được phủ lớp ái nước hydrophilic Chất liệu Nylon Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE |
|  | Lô 104: Khung giá đỡ động mạch vành Sirolimus, nồng độ thuốc 1.4µm/mm2. |  |  |  |  |
| 181 | 1 | Khung giá đỡ động mạch vành Sirolimus, nồng độ thuốc 1.4µm/mm2. | cái | 50 | Sử dụng trong can thiệp mạch vành, và ngoại biên Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus. Khả năng nở rộng stent: 2,0, 2,25, 2,5 nở đến 4mm; 2,75, 3,0, 3,5 nở đến 5,25mm; 4,0, 4,5 nở đến 6mm. Mật độ phủ thuốc: 1,4µm/mm² Chất liệu bóng chịu được áp lực tối đa 22 atm. Đường kính stent (mm) 2,00-4,50mm. Chiều dài stent: từ 9-39mm ( ±3%) Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
|  | Lô 105: Khung giá đỡ ngoại biên tự nở các cỡ |  |  |  |  |
| 182 | 1 | Khung giá đỡ ngoại biên tự nở các cỡ | cái | 10 | Sử dụng trong can thiệp mạch vành, và ngoại biên Khung giá đỡ ngoai vi tự bung trên dây dẫn 0,035" Độ dài dây dẫn 80-140cm. Đường kính bóng (mm): 5mm-10mm Độ dài bóng: 40mm-200mm Chất liệu hợp kim Titan và Niken Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
|  | Lô 106: Bộ dụng cụ mở đường động mạch đùi |  |  |  |  |
| 183 | 1 | Bộ dụng cụ mở đường động mạch đùi | Cái | 300 | Sử dụng trong can thiệp mạch vành, và ngoại biên Bộ bao gồm - Kim chọc nội mạch: cỡ 20G - Dây dẫn (đầu thẳng, đầu J hoặc đầu cong 135 độ): -Dao mổ, - Bộ mở đường, - Xylanh, - Que nong Đường kính 5F-11F Chiều dài wire là : 45cm Chất liệu:Nguyên liệu: nhựa PVC và silicone Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE hoặc tương đương |
|  | Lô 107: Bộ dụng cụ mở đường động mạch quay |  |  |  |  |
| 184 | 1 | Bộ dụng cụ mở đường động mạch quay | Cái | 300 | Sử dụng trong can thiệp mạch vành, và ngoại biên Bộ bao gồm: - Kim chọc nội mạch: cỡ 20G - Dây dẫn (đầu thẳng, đầu J hoặc đầu cong 135 độ), -Dao mổ - Bộ dụng cụ mở đường - Xylanh, - Que nong Đường kính 4F, 5F, 6F, 7F Chiều dài dây dẫn: 11cm-70cm Nguyên liệu: nhựa PVC và silicone Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE hoặc tương đương |
|  | Lô 108: Bóng nong mạch máu ngoại biên 0.018" |  |  |  |  |
| 185 | 1 | Bóng nong mạch máu ngoại biên 0.018" | Cái | 10 | Sử dụng trong can thiệp ngoại biên Đường kính xâm nhập tổn thương 0,50mm, Khẩu kính bóng thấp: 0,95mm, Chiều dài khả dụng: 80cm, 135cm, Tương thích dây dẫn 0,018" Chiều dài bóng: 10 - 280mm Chất liệu bóng: Nylon hoặc tương đương Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE |
|  | Lô 109: Bóng nong mạch vành bán đàn hồi các cỡ |  |  |  |  |
| 186 | 1 | Bóng nong mạch vành bán đàn hồi các cỡ | Cái | 140 | Sử dụng trong can thiệp mạch vành, và ngoại biên Bóng nong mạch vành bán đàn hồi chịu được áp lực cao Đường kính bóng: 2,5mm - 4,5mm Chiều dài bóng: 8mm - 20mm Áp lực vỡ bóng: Tối thiểu là 23atm Chiều dài hệ thống: 143cm Chất liệu bóng: một nhựa polymer nhiệt dẻo linh hoạt và bền hoặc tương đương Tiêu chuẩn: ISO 13485 Xuất xứ: G7 |
|  | Lô 110: Bóng nong mạch vành bán đàn hồi 20atm các cỡ |  |  |  |  |
| 187 | 1 | Bóng nong mạch vành bán đàn hồi 20atm các cỡ | Cái | 70 | Sử dụng trong can thiệp mạch vành, và ngoại biên Bóng nong mạch vành bán đàn hồi chịu được áp lực ≤20atm Đường kính 1,5mm -4,5mm, Chiều dài 10mm-40mm (±3%). Chiều dài hệ thống 135cm Chất liệu bóng một nhựa polymer nhiệt dẻo linh hoạt và bền hoặc tương đương Tiêu chuẩn: Iso 13485 Xuất xứ: EU |
|  | Lô 111: Khung giá đỡ động mạch ngoại biên (Cover Stent) |  |  |  |  |
| 188 | 1 | Khung giá đỡ động mạch ngoại biên (Cover Stent) | Cái | 7 | Sử dụng trong can thiệp mạch vành, và ngoại biên - Cover Stent Chất liệu Nitinol - Phủ nhựa sinh học Khung giá đỡ động mạch ngoại biên Đường kính : 5mm-9mm (±3%) Chiều dài: 40mm- 100mm (±3%) Tương thích sheath: 8F, 9F Không có lỗ bên. Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE |
|  | Lô 112: Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc Sirolimus |  |  |  |  |
| 189 | 1 | Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc Sirolimus | Cái | 70 | Sử dụng trong can thiệp mạch vành, và ngoại biên Khung giá đỡ động mạch vành các cỡ phủ thuốc Sirolimus. Mật độ phủ thuốc: 1,4µm/mm². Lớp phủ polymer :5μm(±3%) Đường kính: từ 2,25mm - 4,0mm (±3%) Độ dài: từ 13mm -58mm (±3%) Chất liệu: Hợp kim có phủ lớp polymer tự tiêu Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE |
|  | Lô 113: Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc Sirolimus 1.25μg/mm2 |  |  |  |  |
| 190 | 1 | Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc Sirolimus 1.25μg/mm2 | Cái | 80 | Sử dụng trong can thiệp mạch vành, và ngoại biên Khung giá đỡ động mạch vành các cỡ phủ thuốc Mật độ phủ thuốc 1,25µg/mm². Bề dày lớp phủ 2micromet Đường kính: từ 2,25 - 5,0mm (±3%) Độ dài: 8mm-40mm (±3%) Chất liệu: Hợp kim có phủ lớp polymer tự tiêu Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE |
|  | Lô 114: Khung giá đỡ ngoại biên tự bung |  |  |  |  |
| 191 | 1 | Khung giá đỡ ngoại biên tự bung | Cái | 5 | Sử dụng trong can thiệp mạch vành, và ngoại biên Đường kính: 5mm- 11,0mm, Chiều dài stent: 20mm-200mm Dây dẫn tương thích 6F Chất liệu: hợp kim titanium Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE |
|  | Lô 115: Dây dẫn đường |  |  |  |  |
| 192 | 1 | Dây dẫn đường | Cái | 300 | Sử dụng trong can thiệp mạch vành, và ngoại biên Dây dẫn chụp mạch vành phủ lớp ái nước Kích cỡ: đường kính 0,025'', 0,035", 0,038", Dài 150cm, 180cm, 200cm. Chất liệu: cấu tạo bởi vật liệu có tính đàn hồi hoặc thép không gỉ Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
|  | Lô 116: Bộ bơm áp lực cao |  |  |  |  |
| 193 | 1 | Bộ bơm áp lực cao | Bộ | 400 | Sử dụng trong can thiệp mạch vành, và ngoại biên Bộ bơm áp lực bao gồm: - Bơm - Van cầm máu - Cần có bộ phận kết nối chữ Y - Khóa ba chạc - Kim nong - Dây nối ngắn - Dung tích: 20ml Áp lực: 30atm hoặc 40 atm Chất liệu: Bơm áp lực được làm từ nhựa polymer đó là bền bỉ, mềm dẻo và linh hoạt Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 117: Bộ kết nối |  |  |  |  |
| 194 | 1 | Bộ kết nối | Cái | 1000 | Sử dụng trong can thiệp mạch vành, và ngoại biên Bộ phận kết nối được dùng khi truyền nhiều dung dịch cùng một lúc, có 2 cổng hoặc 3 cổng. Chịu áp lực tới 500PSI Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
|  | Lô 118: Bóng nong động mạch vành áp lực thường |  |  |  |  |
| 195 | 1 | Bóng nong động mạch vành áp lực thường | Cái | 80 | Sử dụng trong can thiệp mạch vành, và ngoại biên Bóng nong động mạch vành loại thường, các cỡ dùng cho tổn thương gập khúc Đường kính bóng: 1,0mm - 4,0mm Chiều dài bóng: 5mm- 20mm Chiều dài hệ thống: 143cm Chất liệu: nhựa nylon hoặc polymer Tiêu chuẩn: ISO 13485 Xuất xứ G7 |
|  | Lô 119: Bóng nong mạch vành loại áp lực cao |  |  |  |  |
| 196 | 1 | Bóng nong mạch vành loại áp lực cao | Cái | 70 | Sử dụng trong can thiệp mạch vành, và ngoại biên Bóng nong mạch vành loại áp lực cao chuyên dùng cho tổn thương gấp khúc Đường kính bóng tối thiểu 1,5mm, đường kính bóng tối đa 4,5mm Chiều dài bóng tối thiểu 8mm, chiều dài bóng tối đa 30mm Chất liệu: nhựa nylon hoặc tương đương Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 120: Dụng cụ hút huyết khối |  |  |  |  |
| 197 | 1 | Dụng cụ hút huyết khối | Cái | 15 | Sử dụng trong can thiệp mạch vành, và ngoại biên Bộ hút huyết khối mạch vành bao gồm các cơ 6F và 7F, có lõi dây dẫn. Bộ bao gồm 1 ống nối dài; 1 que nong; 2 xy lanh; 1 kim phun; 1 vòi khóa; 2 bộ lọc tế bào Chiều dài catheter ≥1400mm. Phủ lớp ái nước khoảng 30cm tính từ đầu típ. Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE Xuất xứ: G7 |
|  | Lô 121: Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc sirolimus thanh liên kết siêu mỏng |  |  |  |  |
| 198 | 1 | Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc sirolimus thanh liên kết siêu mỏng | Cái | 50 | Sử dụng trong can thiệp mạch vành, và ngoại biên Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc sirolimus thanh liên kết siêu mỏng Mật độ phủ thuốc: 1,4µm/mm². Đường kính khung tối thiểu ≤ 2,0mm, đường kính khung tối đa ≥ 4,5mm. Chiều dài tối thiểu ≤ 8mm, chiều dài tối đa ≥ 48mm Chất liệu: Hợp kim Cobalt, có phủ thuốc Sirolimus Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE Xuất xứ: G7 |
|  | Lô 122: Bộ vi ống thông dẫn đường 2,6F-2,8F |  |  |  |  |
| 199 | 1 | Bộ vi ống thông dẫn đường 2,6F-2,8F | Cái | 30 | Sử dụng trong can thiệp mạch vành, và ngoại biên Bộ vi ống thông dẫn đường dùng can thiệp (bao gồm dây dẫn) di động đường kính 2,6F-2,8F Chiều dài: 112cm, 132cm Đường kính trong: 0,027" Chiều dài dây dẫn: 140cm-160cm Chất liệu: ống thông chất liệu nhựa polymer hoặc tương đương. Dây dẫn có phủ lớp ái nước Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 123: Bóng nong động mạch vành áp lực cao các cỡ |  |  |  |  |
| 200 | 1 | Bóng nong động mạch vành áp lực cao các cỡ | Cái | 100 | Sử dụng trong can thiệp mạch vành, và ngoại biên Đường kính 1,5mm-5,0mm ; Độ dài 8-20mm. Áp lực vỡ bóng 23atm Chất liệu: nhựa nylon hoặc tương đương Tiêu chuẩn:ISO 13485 Xuất xứ: G7 |
|  | Lô 124: Dây dẫn đường tổn thương tắc mạch hoàn toàn |  |  |  |  |
| 201 | 1 | Dây dẫn đường tổn thương tắc mạch hoàn toàn | Cái | 50 | Sử dụng trong can thiệp mạch vành, và ngoại biên Dây dẫn đường cho bóng và khung giá đỡ dành cho tổn thương tắc mạch hoàn toàn mãn tính Đường kính đầu tip: 0,008 - 0,014 inch Chất liệu lớp phủ có: hợp chất Silicon, chất ái nước và nhựa sinh học polymer Tiêu chuẩn: ISO 13485,FDA hoặc CE |
|  | Lô 125: Ống thông can thiệp mạch máu thần kinh các cỡ |  |  |  |  |
| 202 | 1 | Ống thông can thiệp mạch máu thần kinh các cỡ | Cái | 50 | Sử dụng trong can thiệp mạch vành, và ngoại biên Kích thước ống thông: 6/7/8 Fr Đường kính trong: 1,10mm, 1,80mm, 2,05mm, 2,28mm. Chiều dài: 80cm, 90cm, 100cm, 110 cm. Chất liệu: nhựa sinh học rất bền với các tác nhân hoá học Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 126: Ống thông dẫn đường các cỡ |  |  |  |  |
| 203 | 1 | Ống thông dẫn đường các cỡ | Cái | 100 | Sử dụng trong can thiệp mạch vành, và ngoại biên Đường kính: 6F,7F,8F Chiều dài: tối thiểu 100cm Chất liệu: nhựa sinh học rất bền với các tác nhân hoá học Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 127: Khung giá đỡ mạch vành hợp kim phủ thuốc Sirolimus, Polymer tự tiêu |  |  |  |  |
| 204 | 1 | Khung giá đỡ mạch vành hợp kim phủ thuốc Sirolimus, Polymer tự tiêu | Cái | 30 | Sử dụng trong can thiệp mạch vành, và ngoại biên Khung giá đỡ mạch vành hợp kim phủ thuốc Sirolimus, Polymer tự tiêu Mật độ phủ thuốc: 1,9µm/mm². Đường kính stent 2,00mm - 4,00 mm Chiều dài: 8mm-40mm Chất liệu hợp kim Cobalt có phủ thuốc Sirolimus Tiêu chuẩn:ISO 13485 Xuất xứ EU |
|  | Lô 128: Vi dây dẫn 0,01"; 0,014" |  |  |  |  |
| 205 | 1 | Vi dây dẫn 0,01"; 0,014" | Cái | 50 | Sử dụng trong can thiệp điện quang Đường kính 0,01''; 0,014”, dài ≥205 cm Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE Xuất xứ G7 |
|  | Lô 129: Vi dây dẫn can thiệp mạch máu não, cỡ 0.008" |  |  |  |  |
| 206 | 1 | Vi dây dẫn can thiệp mạch máu não, cỡ 0.008" | Cái | 50 | Sử dụng trong can thiệp điện quang Vi dây dẫn can thiệp mạch máu não, cỡ 0,008'' Chiều dài: 200cm Chất liệu: thép không gỉ Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE Xuất xứ G7 |
|  | Lô 130: Vi ống thông dẫn đường 1.7F |  |  |  |  |
| 207 | 1 | Vi ống thông dẫn đường 1.7F | Cái | 5 | Sử dụng trong can thiệp điện quang Vi ống thông dẫn đường dùng can thiệp cỡ 1,7F có khung đầu uốn sẵn Chiều dài: 105cm, 125cm,150 cm. Phủ lớp ái nước Chất liệu: Nhựa sinh học rất bền với các tác nhân hoá học Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 131: Vi ống thông dẫn đường 1.9F |  |  |  |  |
| 208 | 1 | Vi ống thông dẫn đường 1.9F | Cái | 30 | Sử dụng trong can thiệp điện quang Vi ống thông dẫn đường dùng can thiệp cỡ 1,9F có khung đầu uốn sẵn Chiều dài: 105cm, 125cm,150 cm Phủ lớp ái nước Chất liệu: Nhựa sinh học rất bền với các tác nhân hoá học Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 132: Vi ống thông 1,9Fr |  |  |  |  |
| 209 | 1 | Vi ống thông 1,9Fr | Cái | 30 | Sử dụng trong can thiệp điện quang Vi ống thông dẫn đường dùng can thiệp mạch đường kính 1,9Fr - Chiều dài lần lượt các loại 112cm, 132cm, 157cm - Đầu tip được uốn sẵn cong 45 độ, cong 80 độ và đầu thẳng. Chất liệu: Nhựa sinh học rất bền với các tác nhân hoá học Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 133: Vi ống thông dạng xoắn 2,6Fr |  |  |  |  |
| 210 | 1 | Vi ống thông dạng xoắn 2,6Fr | Cái | 30 | Sử dụng trong can thiệp điện quang Vi ống thông loại đặc biệt dùng cho tổn thương mãn tính dạng xoắn đường kính 2,6Fr. Chiều dài: 135 cm, 150cm. Đường kính ngoài đầu tip 0,42 mm Chất liệu: Nhựa sinh học rất bền với các tác nhân hoá học Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 134: Vi ống thông siêu nhỏ dạng xoắn |  |  |  |  |
| 211 | 1 | Vi ống thông siêu nhỏ dạng xoắn | Cái | 100 | Sử dụng trong can thiệp điện quang Vi ống thông Micro Catheter siêu nhỏ dạng xoắn dùng cho tổn thương tắc mãn tính, đường kính 1,9F Chiều dài: 135 cm, 150cm. Lớp phủ ái nước Đường kính ngoài đầu tip ≤0,42 mm Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 135: Bộ dụng cụ mở đường |  |  |  |  |
| 212 | 1 | Bộ dụng cụ mở đường | Bộ | 200 | Sử dụng trong can thiệp điện quang Bộ dụng cụ mở đường dùng trong can thiệp tim mạch và ngoại biên Kích thước: 5F, 6F, 7F, 8F Chiều dài sheath: 8cm, 11cm Dây dẫn: chất liệu polymer với lớp phủ ái nước Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
|  | Lô 136: Dây dẫn đường hẹp khít |  |  |  |  |
| 213 | 1 | Dây dẫn đường hẹp khít | Cái | 600 | Sử dụng trong can thiệp điện quang Dây dẫn đường (guide wire) cho bóng &stent dành cho tổn thương thông thường và hẹp khít Đường kính trong ≥1,3 mm đường kính ngoài ≤2,5 mm Catheter được phủ 2 loại kháng sinh Chất liệu: thép không gỉ Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 137: Vi dây dẫn tạo hình |  |  |  |  |
| 214 | 1 | Vi dây dẫn tạo hình | Cái | 120 | Sử dụng trong can thiệp điện quang Vi dây dẫn tạo hình chuyên dụng cho can thiệp mạch tạng và mạch ngoại biên có lớp phủ ái nước Đường kính ≥0,016" Chiều dài: từ 135cm đến 180cm. Chất liệu: Lõi vi dây dẫn bằng thép không gỉ có phủ lớp nhựa polymer ái nước và chất liệu nhựa có độ kết dính cao Chất liệu: thép không gỉ hoặc tương đương Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE Xuất xứ G7 |
|  | Lô 138: Vi ống thông can thiệp mạch ngoại biên |  |  |  |  |
| 215 | 1 | Vi ống thông can thiệp mạch ngoại biên | Cái | 120 | Sử dụng trong can thiệp điện quang Vi ống thông can thiệp tạng và mạch ngoại biên, thiết kế hình dạng đầu tip thuôn hình bút chì cỡ 1,9F. Đường kính 1,9F Chiều dài: 110 - 150cm Chất liệu nhựa sinh học rất bền với các tác nhân hoá học Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE Xuất xứ G7 |
|  | Lô 139: Bộ dụng cụ đóng mạch máu |  |  |  |  |
| 216 | 1 | Bộ dụng cụ đóng mạch máu | Cái | 20 | Sử dụng trong can thiệp mạch vành, và ngoại biên Bộ bao gồm: 01 dây dẫn chất liệu thép không gỉ 01 Que nong tác dụng đinh vị dây dẫn chất liệu thép không gỉ 01 Ống thông mở đường nhựa sinh học rất bền với các tác nhân hoá học 01 Bộ phận đóng mạch Kích cỡ: 6Fr và 8Fr Tiêu chuẩn:ISO 13485 Xuất xứ G7 |
|  | Lô 140: Bộ mở đường vào động mạch đùi |  |  |  |  |
| 217 | 1 | Bộ mở đường vào động mạch đùi | Cái | 300 | Sử dụng trong can thiệp mạch vành, và ngoại biên Bộ bao gồm - 02 Kim chọc mạch thép không gỉ cỡ 18G - Dây dẫn đường kính 0,035" thép không gỉ - Bơm tiêm nhựa y tế - Que nong chất liệu thép không gỉ + Kích thước: Cỡ 4F - 9F dài 10cm, 7cm Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
|  | Lô 141: Catheter chụp chẩn đoán |  |  |  |  |
| 218 | 1 | Catheter chụp chẩn đoán | Cái | 300 | Sử dụng trong can thiệp mạch vành, và ngoại biên Catheter chụp chẩn đoán tim và mạch vành loại mềm mại dễ lái Đường kính lòng ống: 4Fr; 5Fr Chiều dài: ≥ 100 cm Chất liệu: nhựa nylon hoặc tương đương Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
|  | Lô 142: Catheter chụp động mạch vành |  |  |  |  |
| 219 | 1 | Catheter chụp động mạch vành | Cái | 300 | Sử dụng trong can thiệp mạch vành, và ngoại biên Catheter chụp động mạch vành cả 2 bên qua đường động mạch quay đường kính 4F, 5F Cỡ 5Fr có lòng rộng 1,20mm Cỡ 4Fr có lòng rộng 1,05mm. Chất liệu nhựa Polyamid hoặc tương đuong Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
|  | Lô 143: Catheter trợ giúp can thiệp |  |  |  |  |
| 220 | 1 | Catheter trợ giúp can thiệp | Cái | 30 | Sử dụng trong can thiệp mạch vành, và ngoại biên Catheter trợ giúp can thiệp đầu thẳng mềm luồn sâu trong lòng mạch Đường kính trong : 5Fr; 6Fr; 7Fr Độ dài:tối thiểu 100 cm Chất liệu: nhựa sinh học rất bền với các tác nhân hoá học Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
|  | Lô 144: Dây dẫn đường loại ngậm nước |  |  |  |  |
| 221 | 1 | Dây dẫn đường loại ngậm nước | Cái | 300 | Sử dụng trong can thiệp mạch vành, và ngoại biên Vật liệu: Lõi là vật liệu Nitinol, hợp kim siêu đàn hồi. Hình dạng đầu: đầu thẳng, đầu cong và đầu J Lớp phủ ái nước Chiều dài dây dẫn: 150cm - 260 cm Chiều dài của phần đầu linh hoạt: 3 cm Đường kính: 0,035'' Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
|  | Lô 145: Dụng cụ mở đường vào động mạch quay |  |  |  |  |
| 222 | 1 | Dụng cụ mở đường vào động mạch quay | Cái | 200 | Sử dụng trong can thiệp mạch vành, và ngoại biên Dụng cụ mở đường vào động mạch quay loại ái nước Cỡ 4F - 9F Chất liệu: nhựa có khả năng chống ăn mòn và độ bền cao Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
|  | Lô 146: Dụng cụ mở đường mạch máu ngoại biên |  |  |  |  |
| 223 | 1 | Dụng cụ mở đường mạch máu ngoại biên | Cái | 20 | Sử dụng trong can thiệp mạch vành, và ngoại biên Dụng cụ mở đường can thiệp mạch máu ngoại biên Chiều dài: ≥ 45cm Kích thước: 5Fr; 6Fr; 7Fr; 8Fr Cấu trúc: lớp bên trong là nhựa polymer rất bền với các tác nhân hoá học, lớp ngoài là Nylon, lớp giữa là lớp cuộn thép không gỉ Tiêu chuẩn:ISO 13485 Xuất xứ G7 |
|  | Lô 147: Khung giá đỡ cho tổn thương phức tạp |  |  |  |  |
| 224 | 1 | Khung giá đỡ cho tổn thương phức tạp | Cái | 30 | Sử dụng trong can thiệp mạch vành, và ngoại biên Khung giá đỡ Sirolimus dùng được cho tổn thương cho các tổn thương phức tạp Đường kính: 2,25mm - 4,0mm Chiều dài: 9mm - 38mm Độ dày 80µm Vật liệu: Nylon hoặc tương đương. Khung giá đỡ có phủ thuốc Sirolimus Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 148: Vi ống thông |  |  |  |  |
| 225 | 1 | Vi ống thông | Cái | 5 | Sử dụng trong can thiệp mạch vành, và ngoại biên Vi ống thông dùng trong can thiệp 2,4Fr Vi ống thông trợ giúp dây dẫn đường cho bóng và khung giá đỡ Đường kính trong: 0,018" và 0,021" Chiều dài:130 cm -150 cm Chất liệu: Mặt trong phủ nhựa sinh học rất bền với các tác nhân hoá học và mặt ngoài phủ lớp ái nước Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE Xuất xứ G7 |
|  | Lô 149: Vi ống thông 2.0Fr |  |  |  |  |
| 226 | 1 | Vi ống thông 2.0Fr | Cái | 20 | Sử dụng trong can thiệp mạch vành, và ngoại biên Vi ống thông dùng trong can thiệp 2,0Fr Chiều dài: ~ 130 cm Chất liệu: Mặt trong phủ nhựa sinh học rất bền với các tác nhân hoá học và mặt ngoài phủ lớp ái nước Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE Xuất xứ G7 |
|  | Lô 150: Vi ống thông can thiệp 2,7F |  |  |  |  |
| 227 | 1 | Vi ống thông can thiệp 2,7F | Cái | 30 | Sử dụng trong can thiệp mạch vành, và ngoại biên Vi ống thông can thiệp 2,7F bao gồm dây dẫn đường 0,021" Chiều dài 130cm Chất liệu mặt trong phủ nhựa sinh học rất bền, có lớp cuộn bằng kim loại ở giữa, có phủ lớp ái nước. Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 151: Ống thông can thiệp mạch đầu mềm |  |  |  |  |
| 228 | 1 | Ống thông can thiệp mạch đầu mềm | Cái | 15 | Sử dụng trong can thiệp điện quang Vi ống thông nhỏ dùng trong thả coil, bóng chèn, stent, stent hỗ trợ coil, chất gây tắc mạch Chất liệu: Lớp lót là nhựa sinh học rất bền với các tác nhân hoá học Lớp ngoài cùng có phủ ái nước. Đường kính trong đầu xa là 0,013"- 0,0165" có tối thiểu 2 size cỡ. Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 152: Ống thông can thiệp mạch não |  |  |  |  |
| 229 | 1 | Ống thông can thiệp mạch não | Cái | 50 | Sử dụng trong can thiệp điện quang Đường kính trong từ 0,017; 0,021; và 0,027 inch Chất liệu: Lớp lót là nhựa sinh học rất bền với các tác nhân hoá học Lớp ngoài cùng có phủ ái nước. Đường kính ngoài đầu gần tối đa có 3,1F (±3%) Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 153: Ống thông dẫn đường kép 2 nòng |  |  |  |  |
| 230 | 1 | Ống thông dẫn đường kép 2 nòng | Cái | 150 | Sử dụng trong can thiệp điện quang Kích cỡ 6F và 5F. Chất liệu nhựa sinh học rất bền với các tác nhân hoá học có phủ lớp ái nước ở nòng trong Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE Xuất xứ G7 |
|  | Lô 154: Ống thông hút huyết khối 0.07 |  |  |  |  |
| 231 | 1 | Ống thông hút huyết khối 0.07 | Cái | 150 | Sử dụng trong can thiệp điện quang Ống thông hút huyết khối đường kính trong 0,07" Chất liệu: Lớp lót là nhựa sinh học rất bền với các tác nhân hoá học Lớp ngoài cùng có phủ ái nước. Đường kính ngoài đầu xa là: 0,08" (±3%). Chiều dài làm việc tối thiểu là 125cm. Chiều dài đoạn xa là: 20cm (±5%) Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 155: Khung giá đỡ lấy huyết khối |  |  |  |  |
| 232 | 1 | Khung giá đỡ lấy huyết khối | Cái | 30 | Sử dụng trong can thiệp điện quang Được thiết kế dạng các khung lồng liên kết với nhau nhất quán. Có từ 3 cho đến 5 đoạn khung lồng hình cầu, đường kính từ 3mm đến 6 mm, chiều dài từ 15mm đến 44 mm. Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 156: Bóng chèn cổ túi phình mạch não 2 nòng |  |  |  |  |
| 233 | 1 | Bóng chèn cổ túi phình mạch não 2 nòng | Cái | 5 | Sử dụng trong can thiệp điện quang Bóng chèn cổ túi phình mạch não 2 nòng Kích thước đường kính 4,0mm, dài 10mm, 15mm và 20 mm. Chiều dài đầu xa 5mm. Chất liệu Nylon hoặc tương đương Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc CE |
|  | Lô 157: Cáp nối cho catheter chẩn đoán 4 điện cực các kích cỡ |  |  |  |  |
| 234 | 1 | Cáp nối cho catheter chẩn đoán 4 điện cực các kích cỡ | Cái | 36 | Sử dụng trong kỹ thuật Thăm dò điện sinh lý tim Tương thích với các loại catheter chẩn đoán. Các kênh được chỉ dẫn kết nối. Chiều dài≥ 150 cm Thân: polymer tổng hợp, dẻo và linh hoạt, có lớp phủ chất cản quang Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
|  | Lô 158: Cáp nối cho catheter chẩn đoán loại 10 điện cực các kích cỡ |  |  |  |  |
| 235 | 1 | Cáp nối cho catheter chẩn đoán loại 10 điện cực các kích cỡ | Cái | 45 | Sử dụng trong kỹ thuật Thăm dò điện sinh lý tim Tương thích với các loại catheter chẩn đoán. Các kênh được chỉ dẫn kết nối. Chiều dài ≥150 cm Chất liệu: vỏ nhựa sinh học Thân: polymer tổng hợp, dẻo và linh hoạt, có lớp phủ chất cản quang Tiêu chuẩn:ISO 13485 Xuất xứ G7 |
|  | Lô 159: Cáp nối dài cho catheter đốt đầu uốn cong 1 hướng hoặc đốt tưới dung dịch |  |  |  |  |
| 236 | 1 | Cáp nối dài cho catheter đốt đầu uốn cong 1 hướng hoặc đốt tưới dung dịch | Cái | 6 | Sử dụng trong kỹ thuật Thăm dò điện sinh lý tim Tương thích với các loại catheter đốt. Kết nối cho phép giám sát nhiệt độ. Kênh có chỉ dẫn để kết nối. Chiều dài ≥250 cm Tiêu chuẩn:ISO 13485 Xuất xứ G7 |
|  | Lô 160: Cáp nối dài cho catheter đốt đầu uốn cong 2 hướng |  |  |  |  |
| 237 | 1 | Cáp nối dài cho catheter đốt đầu uốn cong 2 hướng | Cái | 9 | Sử dụng trong kỹ thuật Thăm dò điện sinh lý tim Tương thích với các loại catheter đốt. Kết nối cho phép giám sát nhiệt độ. Kênh có chỉ dẫn để kết nối. Chiều dài ≥150 cm Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
|  | Lô 161: Cáp nối với catheter chẩn đoán 10 điện cực lái hướng |  |  |  |  |
| 238 | 1 | Cáp nối với catheter chẩn đoán 10 điện cực lái hướng | Cái | 18 | Sử dụng trong kỹ thuật Thăm dò điện sinh lý tim Tương thích với các loại catheter chẩn đoán. Các kênh được chỉ dẫn kết nối. Chiều dài ≥ 150 cm Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
|  | Lô 162: Catheter chẩn đoán 10 điện cực, độ cong cố định |  |  |  |  |
| 239 | 1 | Catheter chẩn đoán 10 điện cực, độ cong cố định | Cái | 60 | Sử dụng trong kỹ thuật Thăm dò điện sinh lý tim Catheter chẩn đoán 10 điện cực, độ cong cố định Kích thước: 4F hoặc 5F Chiều dài: 65 cm hoặc 120 cm Thân: polymer tổng hợp, dẻo và linh hoạt, có lớp phủ chất cản quang Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
|  | Lô 163: Catheter chẩn đoán 10 điện cực, lái hướng, có khóa tự động |  |  |  |  |
| 240 | 1 | Catheter chẩn đoán 10 điện cực, lái hướng, có khóa tự động | Cái | 6 | Sử dụng trong kỹ thuật Thăm dò điện sinh lý tim Catheter chẩn đoán 10 điện cực, lái hướng Kích thước: 5F, 6F, 7F Chiều dài ≥110 cm Thân: polymer tổng hợp, dẻo và linh hoạt, có lớp phủ chất cản quang Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
|  | Lô 164: Catheter chẩn đoán 4 điện cực, kiểu cong cố định |  |  |  |  |
| 241 | 1 | Catheter chẩn đoán 4 điện cực, kiểu cong cố định | Cái | 120 | Sử dụng trong kỹ thuật Thăm dò điện sinh lý tim Catheter chẩn đoán 4 điện cực, độ cong cố định Kích thước: Từ 4F đến 6F Chiều dài ≥120 cm Thân: polymer tổng hợp, dẻo và linh hoạt, có lớp phủ chất cản quang Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
|  | Lô 165: Catheter đốt đầu uốn cong 1 hướng, loại 5F, 7F |  |  |  |  |
| 242 | 1 | Catheter đốt đầu uốn cong 1 hướng, loại 5F, 7F | Cái | 30 | Sử dụng trong kỹ thuật Thăm dò điện sinh lý tim Catheter đốt, đầu uốn cong 1 hướng Kích thước: 5F, 7F Có 4 điện cực. Chiều dài: ≥110 cm Chất liệu:thân loại nhựa poly dẻo, có khả năng chống nhiệt hoặc tương đương, kết hợp với chất cản quang. Đầu là hợp kim platium Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
|  | Lô 166: Catheter đốt đầu uốn cong 2 hướng |  |  |  |  |
| 243 | 1 | Catheter đốt đầu uốn cong 2 hướng | Cái | 45 | Sử dụng trong kỹ thuật Thăm dò điện sinh lý tim Catheter đốt, đầu uốn cong 2 hướng. Kích thước: 7F Đầu catheter quay theo 2 hướng. Có 4 điện cực Chiều dài ≥110 cm Chất liệu:thân loại nhựa poly dẻo, có khả năng chống nhiệt hoặc tương đương, kết hợp với chất cản quang. Đầu là hợp kim platium Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
|  | Lô 167: Catheter đốt tưới dung dịch ,uốn cong loại 1 hướng |  |  |  |  |
| 244 | 1 | Catheter đốt tưới dung dịch ,uốn cong loại 1 hướng | Cái | 15 | Sử dụng trong kỹ thuật Thăm dò điện sinh lý tim Catheter đốt tưới dung dịch. Kích cỡ: 8F Góc cong từ 180 đến 230 độ. Chiều dài: ≥110 cm Chất liệu:thân loại nhựa poly dẻo, có khả năng chống nhiệt hoặc tương đương, kết hợp với chất cản quang. Đầu là hợp kim platium Tiêu chuẩn:ISO 13485 |
|  | Lô 168: Catheter đốt tưới dung dịch ,uốn cong loại 2 hướng |  |  |  |  |
| 245 | 1 | Catheter đốt tưới dung dịch ,uốn cong loại 2 hướng | Cái | 15 | Sử dụng trong kỹ thuật Thăm dò điện sinh lý tim Catheter đốt tưới dung dịch 2 hướng. Kích cỡ: 8F Đầu uốn cong 2 hướng. Góc cong từ 180 đến 230 độ. Chiều dài: ≥110 cm Tiêu chuẩn:ISO 13485 |

(Lưu ý: Các thông số kỹ thuật trong Hồ sơ mời thầu này được trình bày theo Tiêu chuẩn Việt Nam, sử dụng dấu phẩy (",") để phân cách phần thập phân. Khi đánh giá Hồ sơ dự thầu, việc nhà thầu sử dụng dấu chấm (".") để phân cách phần thập phân theo các tiêu chuẩn quốc tế hoặc quy chuẩn khác sẽ được coi là tương đương và được chấp nhận, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại Chương V.")

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm