Phụ lục 1 – Yêu cầu đặc tính, cấu hình, thông số kỹ thuật chi tiết

## 1. PP2500457814 - Dụng cụ phẫu thuật ghép gan

## 1.1. Bộ dụng cụ phẫu thuật lấy gan

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  |
| --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |
| 1 | Thiết bị mới 100% |  |
| 2 | Năm sản xuất: 2024 trở về sau |  |
| 3 | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE MDR hoặc FDA hoặc tương đương |  |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH | SL/ĐVT |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật lấy gan bao gồm: |  |
| 1 | Kẹp phẫu tích Hastled-Mosquito, cong | 15 Cái |
| 2 | Kẹp động mạch Crile, mảnh, cong | 15 Cái |
| 3 | Kẹp động mạch Crile, mảnh, thẳng | 5 Cái |
| 4 | Kẹp cầm máu Kocher-Ochsner | 4 Cái |
| 5 | Kẹp động mạch Rochester-Pean | 4 Cái |
| 6 | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata | 2 Cái |
| 7 | Kẹp phẫu tích Gemini | 2 Cái |
| 8 | Kẹp phẫu tích mô Allis | 4 Cái |
| 9 | Banh tổ chức Deaver, số 4 | 2 Cái |
| 10 | Banh tổ chức Deaver, số 1 | 1 Cái |
| 11 | Banh tổ chức Deaver, số 1, có cán tiện dụng | 1 Cái |
| 12 | Banh tổ chức Richardson-Eastman, loại lớn | 2 Cái |
| 13 | Banh tổ chức Richardson-Eastman, loại nhỏ | 2 Cái |
| 14 | Banh vết thương US-Army bộ 2 chiếc | 1 Cái |
| 15 | Banh vết thương, hai đầu, dài 205mm | 2 Cái |
| 16 | Kẹp mạch máu bán phần De Bakey Atraumata, cong dạng Satinsky | 3 Cái |
| 17 | Kẹp mạch máu không chấn thương De Bakey Atraumata, gập góc 60° | 2 Cái |
| 18 | Dụng cụ tháo/lắp clip | 1 Cái |
| 19 | Kẹp phẫu tích nội soi lưỡng cực Maryland Adtec hoàn chỉnh | 1 Cái |
| 20 | Kẹp mạch máu bán phần De Bakey Atraumata, cong dạng Satinsky | 2 Cái |
| 21 | Kẹp mạch máu không chấn thương Cooley Atraumata, rộng 36mm | 2 Cái |
| 22 | Kẹp mạch máu không chấn thương Cooley Atraumata, rộng 33mm | 1 Cái |
| 23 | Kẹp Bulldog không chấn thương De Bakey Atraumata, thẳng | 2 Cái |
| 24 | Kẹp Bulldog không chấn thương De Bakey Atraumata, cong | 4 Cái |
| 25 | Kẹp Bulldog không chấn thương De Bakey Atraumata, gập góc | 4 Cái |
| 26 | Kẹp Bulldog không chấn thương Glover Atraumata, thẳng | 2 Cái |
| 27 | Kẹp vi phẫu động mạch Mueller | 2 Cái |
| 28 | Kẹp Bulldog không chấn thương Glover Atraumata, loại nhỏ, cong | 2 Cái |
| 29 | Kẹp vi phẫu tĩnh mạch Mueller, cong | 2 Cái |
| 30 | Dụng cụ đặt clip , cỡ nhỏ, gập góc 25° | 1 Cái |
| 31 | Kẹp động mạch không chấn thương, thẳng. | 2 Cái |
| 32 | Kẹp động mạch không chấn thương, cong. | 2 Cái |
| 33 | Kẹp động mạch không chấn thương, cong, ngàm có răng De Bakey. | 2 Cái |
| 34 | Kẹp phẫu tích nội soi đơn cực Overholt Adtec (Right angle). | 1 Cái |
| 35 | Kẹp phẫu tích nội soi đơn cực Overholt Adtec , gập góc 60°. | 1 Cái |
| 36 | Móc vi phẫu, thẳng. | 1 Cái |
| 37 | Móc vi phẫu Oppel, gập góc 90°. | 1 Cái |
| 38 | Que nong ống mật Bakes, đường kính đầu 4mm | 1 Cái |
| 39 | Que nong ống mật Bakes, đường kính đầu 5mm | 1 Cái |
| 40 | Que nong ống mật Bakes, đường kính đầu 6mm | 1 Cái |
| 41 | Que nong ống mật Bakes, đường kính đầu 7mm | 1 Cái |
| 42 | Que nong ống mật Bakes, đường kính đầu 8mm | 1 Cái |
| 43 | Que nong ống mật Bakes, đường kính đầu 9mm | 1 Cái |
| 44 | Kẹp Bulldog không chấn thương Glover Atraumata, ngàm dài 40mm | 2 Cái |
| 45 | Kẹp Bulldog, loại nhỏ | 2 Cái |
| 46 | Kẹp Bulldog không chấn thương Cooley Atraumata, gập góc | 2 Cái |
| 47 | Kẹp mạch máu không chấn thương Cooley Atraumata, thẳng | 2 Cái |
| 48 | Dụng cụ đặt clip, cỡ trung bình/lớn | 1 Cái |
| 49 | Kềm kẹp Clip băng đạn, dùng bình CO2, loại trung bình - lớn | 1 Cái |
| 50 | Kềm kẹp Clip băng đạn, dùng bình CO2, loại nhỏ | 1 Cái |
| 51 | Kẹp mạch máu không chấn thương Cooley Atraumata, thẳng | 3 Cái |
| 52 | Kẹp mạch máu không chấn thương Derra-Cooley Atraumata | 3 Cái |
| 53 | Kẹp động mạch chủ không chấn thương De Bakey Atraumata, cong. | 3 Cái |
| 54 | Kẹp mạch máu không chấn thương Glover Atraumata, cong nhiều | 3 Cái |
| 55 | Kẹp mạch máu không chấn thương Cooley Atraumata, gập góc 60° | 3 Cái |
| 56 | Banh mạch máu vết thương Cushing | 1 Cái |
| 57 | Ống tưới rửa trong phẫu thuật mũi Hajek | 2 Cái |
| 58 | Ống tưới rửa Schmid, dễ uốn, có khóa Luer | 2 Cái |
| 59 | Dụng cụ đặt clip cỡ nhỏ, gập góc 25° | 1 Cái |
| 60 | Kẹp săng Backhaus | 10 Cái |
| 61 | Kẹp gắp bông băng Foerster-Ballenger | 5 Cái |
| 62 | Cán dao mổ, số 3 | 1 Cái |
| 63 | Cán dao mổ, số 4 | 1 Cái |
| 64 | Cán dao mổ, số 4L | 2 Cái |
| 65 | Kéo phẫu thuật Mayo, thẳng | 2 Cái |
| 66 | Kéo phẫu thuật Mayo, cong | 2 Cái |
| 67 | Kéo phẫu tích Metzenbaum Supercut | 2 Cái |
| 68 | Kéo phẫu thuật Mayo-Harrington | 2 Cái |
| 69 | Kéo phẫu tích Metzenbaum Durotip TC | 2 Cái |
| 70 | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata, thẳng | 2 Cái |
| 71 | Nhíp mô có răng (1x2) | 2 Cái |
| 72 | Nhíp phẫu tích không chấn thương Cushing TC | 2 Cái |
| 73 | Nhíp phẫu tích, cỡ ngắn | 4 Cái |
| 74 | Nhíp phẫu tích, cỡ dài | 2 Cái |
| 75 | Kẹp phẫu tích Gemini, gập góc phải. | 2 Cái |
| 76 | Kẹp phẫu tích và gắp chỉ, cong, hình chữ S | 2 Cái |
| 77 | Kẹp phẫu tích và gắp chỉ Mixter, gập góc phải | 2 Cái |
| 78 | Kẹp mạch máu Halsted (Mosquito) | 2 Cái |
| 79 | Kẹp mạch máu Jacobson. | 7 Cái |
| 80 | Kẹp mạch máu Birkett | 3 Cái |
| 81 | Đè bụng/ruột Ribbon | 4 Cái |
| 82 | Kẹp mạch máu không chấn thương Cooley Atraumata, gập góc 60° | 2 Cái |
| 83 | Dụng cụ đặt clip, cỡ trung bình, gập góc 65° | 2 Cái |
| 84 | Kẹp phẫu tích mô Babcock, cỡ dài | 1 Cái |
| 85 | Kẹp phẫu tích mô Babcock, cỡ ngắn | 1 Cái |
| 86 | Kẹp ruột Kocher. | 2 Cái |
| 87 | Kẹp mang kim De Bakey TC | 2 Cái |
| 88 | Kẹp mang kim Crile-Wood TC | 2 Cái |
| 89 | Kẹp mang kim Hegar-Mayo TC | 2 Cái |
| 90 | Đè bụng/ruột, dễ uốn | 2 Cái |
| 91 | Ống hút Pool, cong | 1 Cái |
| 92 | Ống hút, tưới rửa phẫu thuật nội soi | 1 Cái |
| 93 | Ống hút Pool, thẳng | 2 Cái |
| 94 | Kẹp lưỡng cực, thẳng, hình lưỡi lê | 2 Cái |
| 95 | Dây cáp lưỡng cực | 2 Cái |
| 96 | Cốc đựng bệnh phẩm, có chia vạch, dung tích 100ml | 1 Cái |
| 97 | Cốc đựng bệnh phẩm, có chia vạch, dung tích 250ml | 1 Cái |
| 98 | Cốc đựng bệnh phẩm, dung tích 300ml | 1 Cái |
| 99 | Cốc đựng dung tích 1000ml | 1 Cái |
| 100 | Cốc đựng bệnh phẩm dung tích 2500ml | 1 Cái |
| 101 | Cốc đựng bệnh phẩm, có chia vạch, dung tích 50ml | 1 Cái |
| 102 | Khay đựng hình quả thận, dài 170mm. | 1 Cái |
| 103 | Khay đựng hình quả thận, dài 250mm | 1 Cái |
| 104 | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ 1/1 | 2 Cái |
| 105 | Nắp hộp hấp chuyên dụng Primeline Pro, cỡ chuẩn 1/1 | 2 Cái |
| 106 | Khóa niêm phong. | 2 Cái |
| 107 | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 1/1 | 2 Cái |
| 108 | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 1/1 | 2 Cái |
| 109 | Đệm giữ silicon, tiêu chuẩn DIN | 2 Cái |
| III | YÊU CẦU KỸ THUẬT |  |
|  | Tất cả dụng cụ đồng bộ chính hãng |  |
|  | Sai số kích thước ≤ 3% |  |
|  | Dụng cụ đươc làm bằng thép không gỉ theo tiêu chuẩn Din EN ISO 7153-1 |  |
| 1 | Kẹp phẫu tích Hastled-Mosquito, cong, mảnh, dài 125mm |  |
| 2 | Kẹp động mạch Crile, mảnh, cong, dài 160mm |  |
| 3 | Kẹp động mạch Crile, mảnh, thẳng, dài 160mm |  |
| 4 | Kẹp cầm máu Kocher-Ochsner, thẳng, ngàm có răng 1x2, dài 200mm |  |
| 5 | Kẹp động mạch Rochester-Pean, cong, dài 200mm |  |
| 6 | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 240mm, ngàm rộng 2mm |  |
| 7 | Kẹp phẫu tích Gemini, gập góc phải, dài 230mm |  |
| 8 | Kẹp phẫu tích mô Allis, ngàm có răng 5x6, dài 190mm |  |
| 9 | Banh tổ chức Deaver, số 4, dài 310mm, kích thước lưỡi 50mm |  |
| 10 | Banh tổ chức Deaver, số 1, dài 300mm, kích thước lưỡi 25mm |  |
| 11 | Banh tổ chức Deaver, số 1, có cán tiện dụng, dài 310mm, kích thước lưỡi 25mm |  |
| 12 | Banh tổ chức Richardson-Eastman, loại lớn, hai đầu, dài 270mm, kích thước hai lưỡi 38 x 37mm, 64 x 43mm |  |
| 13 | Banh tổ chức Richardson-Eastman, loại nhỏ, hai đầu, dài 250mm, kích thước hai lưỡi 22 x 21mm, 29 x 30mm |  |
| 14 | Banh vết thương US-Army, hai đầu, bộ 2 chiếc, dài 220mm, kích thước 23 x 15mm, 26 x 15mm, 40 x 15mm, 43 x 15mm |  |
| 15 | Banh vết thương, hai đầu, dài 205mm, kích thước hai đầu 20 x 15mm, 20 x19mm |  |
| 16 | Kẹp mạch máu bán phần De Bakey Atraumata, cong dạng Satinsky, ngàm có răng De Bakey, dài 270mm, ngàm dài 103mm, rộng 58mm |  |
| 17 | Kẹp mạch máu không chấn thương De Bakey Atraumata, gập góc 60°, ngàm có răng De Bakey, dài 220mm, ngàm dài 85mm, rộng 55mm |  |
| 18 | Dụng cụ tháo/lắp clip, dài 350mm, đường kính ngàm 12,50mm |  |
| 19 | Kẹp phẫu tích nội soi lưỡng cực Maryland Adtec hoàn chỉnh, cong, ngàm khuyết, hoạt động đôi, dài 310mm, đường kính 5mm. Cấu tạo gồm 4 phần, tay cầm và vỏ được làm từ chất liệu PEEK. |  |
| 20 | Kẹp mạch máu bán phần De Bakey Atraumata, cong dạng Satinsky, ngàm có răng De Bakey, dài 265mm, ngàm dài 95mm, rộng 48mm |  |
| 21 | Kẹp mạch máu không chấn thương Cooley Atraumata, ngàm có răng Cooley, dài 170mm, ngàm dài 56mm, rộng 36mm |  |
| 22 | Kẹp mạch máu không chấn thương Cooley Atraumata, ngàm có răng Cooley, dài 170mm, ngàm dài 56mm, rộng 33mm |  |
| 23 | Kẹp Bulldog không chấn thương De Bakey Atraumata, loại nhỏ, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 50mm, ngàm dài 20mm |  |
| 24 | Kẹp Bulldog không chấn thương De Bakey Atraumata, loại nhỏ, cong, ngàm có răng De Bakey, dài 50mm, ngàm dài 20mm |  |
| 25 | Kẹp Bulldog không chấn thương De Bakey Atraumata, loại nhỏ, gập góc, ngàm có răng De Bakey, dài 75mm, ngàm dài 38mm, rộng 21mm |  |
| 26 | Kẹp Bulldog không chấn thương Glover Atraumata, loại nhỏ, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 68mm, ngàm dài 25mm |  |
| 27 | Kẹp vi phẫu động mạch Mueller, cong, không chấn thương, ngàm có khía chéo sắc, lực đóng 80g |  |
| 28 | Kẹp Bulldog không chấn thương Glover Atraumata, loại nhỏ, cong, ngàm có răng De Bakey, dài 68mm, ngàm dài 25mm |  |
| 29 | Kẹp vi phẫu tĩnh mạch Mueller, cong, không chấn thương, ngàm có khía chéo mịn, lực đóng 50g |  |
| 30 | Dụng cụ đặt clip , cỡ nhỏ, gập góc 25°, cán màu vàng hoặc màu xanh đen, dài 190mm |  |
| 31 | Kẹp động mạch không chấn thương, thẳng, ngàm có răng De Bakey, ngàm dài 25mm, lực đóng 3,43N |  |
| 32 | Kẹp động mạch không chấn thương, congg, ngàm có răng De Bakey, ngàm dài 25mm, lực đóng 3,43N |  |
| 33 | Kẹp động mạch không chấn thương, cong, ngàm có răng De Bakey, ngàm dài 45mm, lực đóng 4,41N |  |
| 34 | Kẹp phẫu tích nội soi đơn cực Overholt Adtec (Right angle), gập góc 90°, ngàm có khía, hoạt động đôi, dài 310mm, đường kính ngàm 10mm. Cấu tạo gồm 4 phần, vỏ được làm từ chất liệu PEEK. |  |
| 35 | Kẹp phẫu tích nội soi đơn cực Overholt Adtec , gập góc 60°, ngàm có khía, hoạt động đôi, dài 310mm, đường kính ngàm 10mm.Cấu tạo gồm 4 phần, tay cầm và vỏ được làm từ chất liệu PEEK. |  |
| 36 | Móc vi phẫu, thẳng, cán tròn, mũi tù, dài 230mm |  |
| 37 | Móc vi phẫu Oppel, gập góc 90°, dễ uốn, cán tròn, đầu tù, dài 230mm, đường kính đầu 2mm |  |
| 38 | Que nong ống mật Bakes, dễ uốn, dài 315mm, đường kính đầu 4mm |  |
| 39 | Que nong ống mật Bakes, dễ uốn, dài 315mm, đường kính đầu 5mm |  |
| 40 | Que nong ống mật Bakes, dễ uốn, dài 320mm, đường kính đầu 6mm |  |
| 41 | Que nong ống mật Bakes, dễ uốn, dài 320mm, đường kính đầu 7mm |  |
| 42 | Que nong ống mật Bakes, dễ uốn, dài 320mm, đường kính đầu 8mm |  |
| 43 | Que nong ống mật Bakes, dễ uốn, dài 320mm, đường kính đầu 9mm |  |
| 44 | Kẹp Bulldog không chấn thương Glover Atraumata, loại nhỏ, cong, ngàm có răng De Bakey, dài 97mm, ngàm dài 40mm |  |
| 45 | Kẹp Bulldog, loại nhỏ, cong, dài 35mm, ngàm dài 14mm |  |
| 46 | Kẹp Bulldog không chấn thương Cooley Atraumata, gập góc, ngàm có răng Cooley, cán vòng, dài 140mm, ngàm dài 35mm |  |
| 47 | Kẹp mạch máu không chấn thương Cooley Atraumata, thẳng, ngàm có răng Cooley, dài 170mm, ngàm dài 52mm |  |
| 48 | Dụng cụ đặt clip, cỡ trung bình/lớn, gập góc 65°, cán màu xanh lá cây, dài 200mm |  |
| 49 | Kềm kẹp Clip băng đạn, dùng bình CO2, loại trung bình - lớn, đường kính 10mm, dài 370mm |  |
| 50 | Kềm kẹp Clip băng đạn, dùng bình CO2, loại nhỏ, đường kính 5mm, dài 310mm |  |
| 51 | Kẹp mạch máu không chấn thương Cooley Atraumata, thẳng, ngàm có răng Cooley, dài 170mm, ngàm dài 52mm |  |
| 52 | Kẹp mạch máu không chấn thương Derra-Cooley Atraumata, ngàm có răng Cooley, dài 170mm, ngàm dài 71mm, rộng 16mm |  |
| 53 | Kẹp động mạch chủ không chấn thương De Bakey Atraumata, cong, ngàm có răng De Bakey, dài 265mm, ngàm dài 75mm |  |
| 54 | Kẹp mạch máu không chấn thương Glover Atraumata, cong nhiều, ngàm có răng De Bakey, dài 220mm, ngàm dài 60mm |  |
| 55 | Kẹp mạch máu không chấn thương Cooley Atraumata, gập góc 60°, ngàm có răng Cooley, dài 170mm, ngàm dài 52mm |  |
| 56 | Banh mạch máu vết thương Cushing, dài 205mm, kích thước lưỡi 10 x 13mm |  |
| 57 | Ống tưới rửa trong phẫu thuật mũi Hajek, thẳng, chất liệu bạc, trục Luer, dài 165mm, đường kính 3,50mm |  |
| 58 | Ống tưới rửa Schmid, dễ uốn, có khóa Luer, dài 150mm, đường kính 3mm |  |
| 59 | Dụng cụ đặt clip , cỡ nhỏ, gập góc 25°, cán màu vàng, dài 200mm |  |
| 60 | Kẹp săng Backhaus, dài 135mm |  |
| 61 | Kẹp gắp bông băng Foerster-Ballenger, thẳng, dài 245mm |  |
| 62 | Cán dao mổ, số 3, dài 125mm |  |
| 63 | Cán dao mổ, số 4, dài 135mm |  |
| 64 | Cán dao mổ, số 4L, dài 215mm |  |
| 65 | Kéo phẫu thuật Mayo, thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 170mm |  |
| 66 | Kéo phẫu thuật Mayo, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 170mm |  |
| 67 | Kéo phẫu tích Metzenbaum Supercut, mảnh, cong, lưỡi gợn sóng, mũi tù/tù, dài 180mm |  |
| 68 | Kéo phẫu thuật Mayo-Harrington, cong, mũi tù/tù, dài 230mm |  |
| 69 | Kéo phẫu tích Metzenbaum Durotip TC, mảnh, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 230mm |  |
| 70 | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 200mm, ngàm rộng 2mm |  |
| 71 | Nhíp mô, thẳng, cỡ trung bình, ngàm có răng (1x2), dài 180mm |  |
| 72 | Nhíp phẫu tích không chấn thương Cushing TC, thẳng, cán vàng, dài 180mm |  |
| 73 | Nhíp phẫu tích, thẳng, loại nhỡ, dài 145mm |  |
| 74 | Nhíp phẫu tích, dài 180mm |  |
| 75 | Kẹp phẫu tích Gemini, gập góc phải, dài 180mm |  |
| 76 | Kẹp phẫu tích và gắp chỉ, cong, hình chữ S, dài 220mm |  |
| 77 | Kẹp phẫu tích và gắp chỉ Mixter, gập góc phải, dài 230mm |  |
| 78 | Kẹp mạch máu Halsted (Mosquito), mảnh, cong, dài 200mm |  |
| 79 | Kẹp mạch máu Jacobson, cong dài 130mm, dạng mảnh đầu tròn |  |
| 80 | Kẹp mạch máu Birkett, mảnh, thẳng, đầu tù, dài 185mm |  |
| 81 | Đè bụng/ruột Ribbon, dễ uốn, dài 330mm, lưỡi rộng 40mm |  |
| 82 | Kẹp mạch máu không chấn thương Cooley Atraumata, gập góc 60°, ngàm có răng Cooley, dài 165mm, ngàm dài 40mm |  |
| 83 | Dụng cụ đặt clip, cỡ trung bình, gập góc 65°, cán màu xanh da trời, dài 200mm |  |
| 84 | Kẹp phẫu tích mô Babcock, dài 215mm |  |
| 85 | Kẹp phẫu tích mô Babcock, dài 155mm |  |
| 86 | Kẹp ruột Kocher, thẳng, lưỡi mềm và đàn hồi, dài 250mm |  |
| 87 | Kẹp mang kim De Bakey TC, thẳng, bước răng 0,40mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 230mm, cán vàng |  |
| 88 | Kẹp mang kim Crile-Wood TC, thẳng, bước răng 0,40mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 200mm, cán vàng |  |
| 89 | Kẹp mang kim Hegar-Mayo TC, thẳng, bước răng 0,50mm, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 205mm, cán vàng |  |
| 90 | Đè bụng/ruột, dễ uốn, dài 250mm, lưỡi rộng 25mm |  |
| 91 | Ống hút Pool, cong, dài 225mm, đường kính số 23, đường kính 7mm, dùng cho ống hút đường kính đường kính 6,5-9,5mm |  |
| 92 | Ống hút, tưới rửa phẫu thuật nội soi, đường kính 5mm, dài 330mm. |  |
| 93 | Ống hút Pool, thẳng, dài 225mm, đường kính số 30, đường kính 10mm, dùng cho ống hút đường kính đường kính 8-10,5mm |  |
| 94 | Kẹp lưỡng cực, thẳng, hình lưỡi lê, dài 230mm, chiều dài sử dụng 115mm, ngàm rộng 1,30mm |  |
| 95 | Dây cáp lưỡng cực, đầu kết nối máy chân cắm khoảng cách 28.6mm, kết nối được dụng chuôi tròn và dẹt, dài 4m (Dùng với máy GN640 và các hãng khác) |  |
| 96 | Cốc đựng bệnh phẩm, có chia vạch, dung tích 100ml |  |
| 97 | Cốc đựng bệnh phẩm, có chia vạch, dung tích 250ml |  |
| 98 | Cốc đựng bệnh phẩm, dung tích 300ml |  |
| 99 | Cốc đựng dung tích 1000ml |  |
| 100 | Cốc đựng bệnh phẩm dung tích 2500ml |  |
| 101 | Cốc đựng bệnh phẩm, có chia vạch, dung tích 50ml |  |
| 102 | Khay đựng hình quả thận, dài 170mm, dung tích 250ml |  |
| 103 | Khay đựng hình quả thận, dài 250mm |  |
| 104 | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, kích thước ngoài 592 x 274 x 120mm,chất liệu hợp kim nhôm |  |
| 105 | Nắp hộp hấp chuyên dụng Primeline Pro, cỡ chuẩn 1/1, chất liệu hợp kim nhôm, màu bạc, màng lọc PTFE, kích thước 593 x 294 x 37mm |  |
| 106 | Khóa niêm phong, màu da cam, có chỉ thị hơi nước. |  |
| 107 | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 1/1, có chân, kích thước 540 x 253 x 56 mm |  |
| 108 | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 1/1, có chân, kích thước 540 x 253 x 76 mm |  |
| 109 | Đệm giữ silicon, tiêu chuẩn DIN, nhiều sợi và có lỗ thoát khí, làm khô ráo và chống va đập, kích thước 470 x 230 x 30 mm |  |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |
| 1 | Lắp đặt hướng dẫn sử dụng thiết bị tại bệnh viện |  |
| 2 | Thời gian giao hàng ≤ 3 tháng |  |
| 3 | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |  |
| 4 | Cam kết cung cấp đầy đủ các chứng từ: xuất xứ (CO), chất lượng (CQ), vận đơn, hóa đơn khi giao hàng |  |
| 5 | Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn sửa chữa (nếu có) bản tiếng Anh và tiếng Việt |  |
| 6 | Tuân thủ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế |  |

## 1.2. Bộ dụng cụ phẫu thuật rửa gan

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  |
| --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |
| 1 | Thiết bị mới 100% |  |
| 2 | Năm sản xuất: 2024 trở về sau |  |
| 3 | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE MDR hoặc FDA hoặc tương đương |  |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH | SL/ĐVT |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật rửa gan bao gồm: |  |
| 1 | Kéo phẫu tích Toennis-Adson Durotip TC | 1 Cái |
| 2 | Móc vi phẫu Oppel | 1 Cái |
| 3 | Kẹp mang kim vi phẫu Diadust, dùng cho chỉ tới 2/0 | 1 Cái |
| 4 | Kẹp mang kim vi phẫu Diadust, dùng cho chỉ tới 7/0 | 1 Cái |
| 5 | Que nong mạch máu Garrett, đường kính 1mm | 2 Cái |
| 6 | Que nong mạch máu Garrett, đường kính 1,50mm | 2 Cái |
| 7 | Que thăm cổ tử cung Mayo | 2 Cái |
| 8 | Que nong mạch máu Garrett, đường kính 2mm | 1 Cái |
| 9 | Que nong mạch máu Garrett, đường kính 2,50mm | 1 Cái |
| 10 | Que nong mạch máu Garrett, đường kính 3mm | 1 Cái |
| 11 | Que nong mạch máu Garrett, đường kính 3,50mm | 1 Cái |
| 12 | Que nong mạch máu Garrett, đường kính 4mm | 1 Cái |
| 13 | Que nong mạch máu Garrett, đường kính 4,50mm | 1 Cái |
| 14 | Que nong mạch máu Garrett, đường kính 5mm | 1 Cái |
| 15 | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật | 2 Cái |
| 16 | Nắp hộp hấp chuyên dụng Primeline Pro, cỡ chuẩn 1/1 | 2 Cái |
| 17 | Khóa niêm phong | 2 Cái |
| 18 | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 1/1 | 2 Cái |
| 19 | Kéo phẫu tích Jameson Supercut, mũi tù/ tù | 1 Cái |
| 20 | Kéo vi phẫu, gập góc 25° | 1 Cái |
| 21 | Kéo phẫu tích Joseph Supercut, mũi nhọn/ nhọn | 1 Cái |
| 22 | Móc vi phẫu, thẳng, cán tròn, mũi tù, dài 230mm | 1 Cái |
| 23 | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata, gập góc 40° | 2 Cái |
| 24 | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata, thẳng. | 2 Cái |
| 25 | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata, thẳng, ngàm rộng 1mm | 2 Cái |
| 26 | Ống tưới rửa trong phẫu thuật mũi Hajek | 2 Cái |
| 27 | Búa cán chất liệu nhựa POM | 2 Cái |
| 28 | Kẹp phẫu tích Hastled-Mosquito, cong | 10 Cái |
| 29 | Kéo cắt chỉ vi phẫu, cong | 1 Cái |
| 30 | Kéo vi phẫu, gập góc 60° | 1 Cái |
| 31 | Kẹp vi phẫu Diadust | 1 Cái |
| 32 | Kẹp vi phẫu mô, thẳng | 1 Cái |
| 33 | Đệm giữ silicon, tiêu chuẩn DIN | 2 Cái |
| 34 | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật | 2 Cái |
| 35 | Nắp hộp hấp chuyên dụng Primeline Pro | 2 Cái |
| 36 | Khóa niêm phong | 2 Cái |
| 37 | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn | 2 Cái |
| 38 | Lưới silicone làm khô ráo và chống va đập cho dụng cụ phẫu thuật | 2 Cái |
| III | YÊU CẦU KỸ THUẬT |  |
|  | Tất cả dụng cụ đồng bộ chính hãng |  |
|  | Sai số kích thước ≤ 3% |  |
|  | Dụng cụ đươc làm bằng thép không gỉ theo tiêu chuẩn Din EN ISO 7153-1 |  |
| 1 | Kéo phẫu tích Toennis-Adson Durotip TC, mảnh, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 175mm |  |
| 2 | Móc vi phẫu Oppel, gập góc 90°, dễ uốn, cán tròn, đầu tù, dài 230mm, đường kính đầu 2mm |  |
| 3 | Kẹp mang kim vi phẫu Diadust, kiểu khỏe, thẳng, ngàm phủ bụi kim cương, cán tròn, có khóa cài, cán kiểu nhíp, màu vàng, dài 190mm, dùng cho chỉ tới 2/0 |  |
| 4 | Kẹp mang kim vi phẫu Diadust, ngàm phủ bụi kim cương, có khóa cài, cán lõm, cán kiểu nhíp, chất liệu Titan, màu vàng chanh, dài 185mm, dùng cho chỉ tới 7/0 |  |
| 5 | Que nong mạch máu Garrett, dài 140mm, đường kính 1mm |  |
| 6 | Que nong mạch máu Garrett, dài 140mm, đường kính 1,50mm |  |
| 7 | Que thăm cổ tử cung Mayo, thẳng, dễ uốn, dài 330mm, đường kính đầu 5mm |  |
| 8 | Que nong mạch máu Garrett, dài 140mm, đường kính 2mm |  |
| 9 | Que nong mạch máu Garrett, dài 140mm, đường kính 2,50mm |  |
| 10 | Que nong mạch máu Garrett, dài 140mm, đường kính 3mm |  |
| 11 | Que nong mạch máu Garrett, dài 140mm, đường kính 3,50mm |  |
| 12 | Que nong mạch máu Garrett, dài 140mm, đường kính 4mm |  |
| 13 | Que nong mạch máu Garrett, dài 140mm, đường kính 4,50mm |  |
| 14 | Que nong mạch máu Garrett, dài 140mm, đường kính 5mm |  |
| 15 | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, kích thước ngoài 592 x 274 x 120mm,chất liệu hợp kim nhôm |  |
| 16 | Nắp hộp hấp chuyên dụng Primeline Pro, cỡ chuẩn 1/1, chất liệu hợp kim nhôm, màu bạc, màng lọc PTFE, kích thước 593 x 294 x 37mm |  |
| 17 | Khóa niêm phong, màu da cam, có chỉ thị hơi nước |  |
| 18 | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 1/1, có chân, kích thước 540 x 253 x 76 mm |  |
| 19 | Kéo phẫu tích Jameson Supercut, mảnh, cong, lưỡi gợn sóng, mũi tù/tù, dài 150mm |  |
| 20 | Kéo vi phẫu, gập góc 25°, lưỡi rất mảnh, mũi nhọn/nhọn, cán tròn, dài 165mm |  |
| 21 | Kéo phẫu tích Joseph Supercut, mảnh, cong, lưỡi gợn sóng, mũi nhọn/nhọn, dài 150mm |  |
| 22 | Móc vi phẫu, thẳng, cán tròn, mũi tù, dài 230mm |  |
| 23 | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata, gập góc 40°, ngàm có răng De Bakey, dài 150mm, ngàm rộng 2mm |  |
| 24 | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 200mm, ngàm rộng 2mm |  |
| 25 | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 150mm, ngàm rộng 1mm |  |
| 26 | Ống tưới rửa trong phẫu thuật mũi Hajek, thẳng, chất liệu bạc, trục Luer, dài 165mm, đường kính 3,50mm |  |
| 27 | Búa cán chất liệu nhựa POM, dài 250mm, đường kính 42mm, nặng 230g |  |
| 28 | Kẹp phẫu tích Hastled-Mosquito, cong, mảnh, dài 125mm |  |
| 29 | Kéo cắt chỉ vi phẫu, cong, một lưỡi có khía, mũi nhọn/nhọn, cán tròn, cán lõm, dài 180mm |  |
| 30 | Kéo vi phẫu, gập góc 60°, lưỡi rất mảnh, mũi nhọn/nhọn, cán tròn, dài 165mm |  |
| 31 | Kẹp vi phẫu Diadust, thẳng, cán lõm, đầu tròn, ngàm phủ bụi kim cương, chất liệu Titanium, màu xanh lục ngọc, dài 210mm, đường kính ngàm 1mm |  |
| 32 | Kẹp vi phẫu mô, thẳng, cán lõm, đầu phẳng, ngàm có răng De Bakey, chất liệu Titanium, màu tím, dài 210mm |  |
| 33 | Đệm giữ silicon, tiêu chuẩn DIN, nhiều sợi và có lỗ thoát khí, làm khô ráo và chống va đập, kích thước 470 x 230 x 30 mm |  |
| 34 | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/2, kích thước ngoài 300 x 274 x 120mm. |  |
| 35 | Nắp hộp hấp chuyên dụng Primeline Pro, cỡ chuẩn 1/2, chất liệu hợp kim nhôm, màu bạc, màng lọc PTFE. |  |
| 36 | Khóa niêm phong, màu da cam, có chỉ thị hơi nước. |  |
| 37 | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 1/2, có chân, kích thước 243 x 253 x 56 mm |  |
| 38 | Lưới silicone làm khô ráo và chống va đập cho dụng cụ phẫu thuật, kích thước 240 x 250 mm |  |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |
| 1 | Lắp đặt hướng dẫn sử dụng thiết bị tại bệnh viện |  |
| 2 | Thời gian giao hàng ≤ 3 tháng |  |
| 3 | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |  |
| 4 | Cam kết cung cấp đầy đủ các chứng từ: xuất xứ (CO), chất lượng (CQ), vận đơn, hóa đơn khi giao hàng |  |
| 5 | Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn sửa chữa (nếu có) bản tiếng Anh và tiếng Việt |  |
| 6 | Tuân thủ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế |  |

## 1.3. Bộ dụng cụ phẫu thuật ghép gan

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  |
| --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |
| 1 | Thiết bị mới 100% |  |
| 2 | Năm sản xuất: 2024 trở về sau |  |
| 3 | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE MDR hoặc FDA hoặc tương đương |  |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH | SL/ĐVT |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật ghép gan bao gồm: |  |
| 1 | Kẹp săng Backhaus, cỡ dài | 10 Cái |
| 2 | Kẹp săng Backhaus, cỡ ngắn | 10 Cái |
| 3 | Kẹp gắp bông băng Foerster-Ballenger | 2 Cái |
| 4 | Kéo vi phẫu, gập góc 25° | 3 Cái |
| 5 | Kéo vi phẫu, gập góc 45°, một đầu thăm | 1 Cái |
| 6 | Kéo vi phẫu, gập góc 25°, một đầu thăm | 1 Cái |
| 7 | Kéo vi phẫu, gập góc 90° | 3 Cái |
| 8 | Kéo vi phẫu, gập góc 45° | 3 Cái |
| 9 | Kéo mạch máu Diethrich, gập góc 45 ° | 3 Cái |
| 10 | Nhíp phẫu tích Cushing | 1 Cái |
| 11 | Kẹp vi phẫu mô, cỡ dài | 1 Cái |
| 12 | Kẹp vi phẫu mô, cỡ trung | 1 Cái |
| 13 | Móc vi phẫu | 1 Cái |
| 14 | Banh mạch máu vết thương Cushing | 1 Cái |
| 15 | Kẹp vi phẫu Diadust, thẳng | 4 Cái |
| 16 | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata, thẳng | 2 Cái |
| 17 | Kẹp lưỡng cực, thẳng, hình lưỡi lê | 3 Cái |
| 18 | Dây cáp lưỡng cực | 3 Cái |
| 19 | Kẹp mạch máu bán phần De Bakey Atraumata, cong dạng Satinsky | 3 Cái |
| 20 | Kẹp mang kim vi phẫu Diadust | 3 Cái |
| 21 | Kẹp động mạch chủ không chấn thương De Bakey Atraumata, cong | 3 Cái |
| 22 | Kẹp mạch máu bán phần De Bakey Atraumata, cong dạng Satinsky | 3 Cái |
| 23 | Kẹp mạch máu không chấn thương Cooley Atraumata | 3 Cái |
| 24 | Kẹp mạch máu không chấn thương Derra-Cooley Atraumata | 1 Cái |
| 25 | Kẹp mạch máu không chấn thương Cooley Atraumata, ngàm có răng Cooley | 1 Cái |
| 26 | Kẹp nối mạch máu không chấn thương Castaneda Atraumata | 1 Cái |
| 27 | Kẹp mạch máu không chấn thương Glover Atraumata, cong nhiều | 3 Cái |
| 28 | Kẹp động mạch Rochester-Pean | 3 Cái |
| 29 | Kẹp cầm máu Kocher-Ochsner | 3 Cái |
| 30 | Kẹp nối mạch máu không chấn thương Castaneda Atraumata, rộng 15mm | 2 Cái |
| 31 | Kẹp mạch máu Jacobson, cong | 1 Cái |
| 32 | Kẹp mạch máu không chấn thương Cooley Atraumata, ngàm dài 52mm | 3 Cái |
| 33 | Kẹp mạch máu không chấn thương Cooley Atraumata, gập góc 60° | 3 Cái |
| 34 | Kẹp mạch máu không chấn thương De Bakey Atraumata, gập góc 60° | 3 Cái |
| 35 | Kẹp cầm máu Jacobson, rất mảnh | 1 Cái |
| 36 | Kẹp mạch máu Birkett | 1 Cái |
| 37 | Kẹp phẫu tích Gemini | 4 Cái |
| 38 | Que nong mạch máu Garrett, đường kính 4,50mm | 1 Cái |
| 39 | Que nong ống mật Bakes, đường kính đầu 4mm | 1 Cái |
| 40 | Que nong ống mật Bakes, đường kính đầu 5mm | 1 Cái |
| 41 | Que nong ống mật Bakes, đường kính đầu 6mm | 1 Cái |
| 42 | Que nong ống mật Bakes, đường kính đầu 7mm | 1 Cái |
| 43 | Que nong ống mật Bakes, đường kính đầu 8mm | 1 Cái |
| 44 | Que nong ống mật Bakes, đường kính đầu 9mm | 1 Cái |
| 45 | Que nong mạch máu Garrett, đường kính 5mm | 1 Cái |
| 46 | Banh tổ chức Deaver, số 4 | 3 Cái |
| 47 | Banh tổ chức Deaver, số 1 | 3 Cái |
| 48 | Banh tổ chức Deaver, số 1, có cán tiện dụng | 3 Cái |
| 49 | Banh tổ chức Richardson-Eastman, loại lớn | 3 Cái |
| 50 | Banh tổ chức Richardson-Eastman, loại nhỏ | 3 Cái |
| 51 | Banh vết thương US-Army | 3 Cái |
| 52 | Kẹp mạch máu Halsted (Mosquito), | 2 Cái |
| 53 | Kẹp cầm máu Jacobson, rất mảnh, cong | 2 Cái |
| 54 | Cốc đựng bệnh phẩm, có chia vạch, dung tích 100ml | 1 Cái |
| 55 | Cốc đựng bệnh phẩm, có chia vạch, dung tích 250ml | 1 Cái |
| 56 | Cốc đựng bệnh phẩm, dung tích 300ml | 1 Cái |
| 57 | Cốc đựng bệnh phẩm, dung tích 1000ml | 1 Cái |
| 58 | Cốc đựng bệnh phẩm, dung tích 2500ml | 1 Cái |
| 59 | Cốc đựng bệnh phẩm, có chia vạch, dung tích 50ml | 1 Cái |
| 60 | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ 1/1 | 2 Cái |
| 61 | Nắp hộp hấp chuyên dụng Primeline Pro, cỡ chuẩn 1/1 | 2 Cái |
| 62 | Khóa niêm phong | 2 Cái |
| 63 | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 1/1 | 2 Cái |
| 64 | Lưới silicone làm khô ráo và chống va đập dụng cụ phẫu thuật, cỡ chuẩn 1/1 | 2 Cái |
| 65 | Lưới silicone làm khô ráo và chống va đập cho dụng cụ phẫu thuật, cỡ chuẩn 1/2 | 2 Cái |
| 66 | Khay đựng hình quả thận, dài 170mm | 1 Cái |
| 67 | Kẹp Bulldog không chấn thương De Bakey Atraumata, loại nhỏ | 4 Cái |
| 68 | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata, thẳng | 4 Cái |
| 69 | Kẹp Bulldog không chấn thương Glover Atraumata, loại nhỏ | 2 Cái |
| 70 | Kẹp Bulldog không chấn thương Glover Atraumata, ngàm dài 40mm | 2 Cái |
| 71 | Kẹp Bulldog không chấn thương De Bakey Atraumata, rộng 21mm | 2 Cái |
| 72 | Kẹp Bulldog, loại nhỏ | 2 Cái |
| 73 | Kẹp Bulldog không chấn thương De Bakey Atraumata, ngàm dài 27mm | 2 Cái |
| 74 | Kẹp vi phẫu động mạch Mueller, lực đóng 0,80N | 1 Cái |
| 75 | Kẹp vi phẫu tĩnh mạch Mueller, lực đóng 0,50N | 1 Cái |
| 76 | Kẹp Bulldog không chấn thương Glover Atraumata, thẳng | 4 Cái |
| 77 | Kẹp Bulldog không chấn thương Cooley Atraumata, gập góc | 4 Cái |
| 78 | Kẹp mang kim Hegar-Mayo Durogrip TC | 4 Cái |
| 79 | Kẹp mang kim vi phẫu Diadust, dùng cho chỉ tới 5/0 | 1 Cái |
| 80 | Kẹp mang kim vi phẫu Diadust, dùng cho chỉ tới 7/0 | 1 Cái |
| 81 | Kìm gặm xương trợ lực trung bình | 1 Cái |
| 82 | Kẹp mạch máu không chấn thương Cooley Atraumata, gập góc 60° | 4 Cái |
| 83 | Đè bụng/ruột Ribbon, lưỡi rộng 40mm | 1 Cái |
| 84 | Đè bụng/ruột Ribbon, lưỡi rộng 30mm | 1 Cái |
| 85 | Kẹp ruột Kocher | 2 Cái |
| 86 | Kẹp phẫu tích mô Allis, ngàm có răng 4x5 | 8 Cái |
| 87 | Kẹp phẫu tích mô Allis, ngàm có răng 5x6 | 8 Cái |
| 88 | Kẹp phẫu tích mô Babcock, cỡ dài | 2 Cái |
| 89 | Kẹp phẫu tích mô Babcock, cỡ ngắn | 2 Cái |
| 90 | Kẹp phẫu tích Gemini, gập góc phải | 2 Cái |
| 91 | Đè bụng/ruột, dễ uốn, lưỡi rộng 25mm | 1 Cái |
| 92 | Que nong mạch máu Garrett, đường kính 1mm | 1 Cái |
| 93 | Que nong mạch máu Garrett, đường kính 1,50mm | 1 Cái |
| 94 | Que nong mạch máu Garrett, đường kính 2mm | 1 Cái |
| 95 | Que nong mạch máu Garrett, đường kính 2,50mm | 1 Cái |
| 96 | Que nong mạch máu Garrett, đường kính 3mm | 1 Cái |
| 97 | Que nong mạch máu Garrett, đường kính 3,50mm | 1 Cái |
| 98 | Que nong mạch máu Garrett, đường kính 4mm | 1 Cái |
| 99 | Banh vết thương, hai đầu | 3 Cái |
| 100 | Móc vi phẫu Oppel | 3 Cái |
| 101 | Ống hút Pool, thẳng | 2 Cái |
| 102 | Ống hút Pool, cong. | 2 Cái |
| 103 | Ống tưới rửa Schmid. | 2 Cái |
| 104 | Kẹp mang kim De Bakey TC. | 2 Cái |
| 105 | Kẹp mang kim Hegar-Mayo-Seeley Durogrip TC | 1 Cái |
| 106 | Kẹp mang kim Hegar-Mayo TC | 1 Cái |
| 107 | Dụng cụ đặt clip dài 200mm | 3 Cái |
| 108 | Dụng cụ đặt clip dài 190mm | 3 Cái |
| 109 | Dụng cụ đặt clip, cỡ trung bình. | 3 Cái |
| 110 | Dụng cụ đặt clip, cỡ trung bình/lớn, gập góc 65° | 3 Cái |
| 111 | Kẹp mang kim Crile-Wood TC | 2 Cái |
| 112 | Kẹp động mạch Crile, mảnh, cong | 2 Cái |
| 113 | Kẹp động mạch Crile, mảnh, thẳng | 2 Cái |
| 114 | Kẹp phẫu tích Hastled-Mosquito | 2 Cái |
| 115 | Kéo phẫu tích Metzenbaum Supercut | 1 Cái |
| 116 | Kéo phẫu tích gân Potts | 1 Cái |
| 117 | Kéo phẫu tích Metzenbaum TC, cỡ dài | 2 Cái |
| 118 | Kéo phẫu tích Metzenbaum TC, cỡ ngắn | 1 Cái |
| 119 | Kéo phẫu thuật Mayo-Harrington | 2 Cái |
| 120 | Kéo phẫu tích Metzenbaum TC | 1 Cái |
| 121 | Kéo phẫu tích Joseph Supercut, mũi nhọn/nhọn | 1 Cái |
| 122 | Kéo phẫu tích Jameson Supercut, mũi tù/tù | 1 Cái |
| 123 | Kéo phẫu thuật Mayo, thẳng | 3 Cái |
| 124 | Kéo phẫu thuật Mayo, cong | 3 Cái |
| 125 | Kéo cắt chỉ vi phẫu | 3 Cái |
| 126 | Kẹp phẫu tích và gắp chỉ, cong | 2 Cái |
| 127 | Kẹp phẫu tích và gắp chỉ Mixter | 2 Cái |
| 128 | Nhíp mô, thẳng, cỡ trung bình | 1 Cái |
| 129 | Nhíp phẫu tích, loại nhỡ | 1 Cái |
| 130 | Khay đựng hình quả thận | 1 Cái |
| III | YÊU CẦU KỸ THUẬT |  |
|  | Tất cả dụng cụ đồng bộ chính hãng |  |
|  | Sai số kích thước ≤ 3% |  |
|  | Dụng cụ đươc làm bằng thép không gỉ theo tiêu chuẩn Din EN ISO 7153-1 |  |
| 1 | Kẹp săng Backhaus, dài 135mm |  |
| 2 | Kẹp săng Backhaus, dài 110mm |  |
| 3 | Kẹp gắp bông băng Foerster-Ballenger, thẳng, dài 245mm |  |
| 4 | Kéo vi phẫu, gập góc 25°, lưỡi rất mảnh, mũi nhọn/nhọn, cán tròn, dài 165mm |  |
| 5 | Kéo vi phẫu, gập góc 45°, lưỡi rất mảnh, một đầu thăm, mũi nhọn/nhọn, cán tròn, dài 165mm |  |
| 6 | Kéo vi phẫu, gập góc 25°, lưỡi mảnh, một đầu thăm, cán dẹt, dài 165mm |  |
| 7 | Kéo vi phẫu, gập góc 90°, lưỡi rất mảnh, mũi nhọn/nhọn, cán tròn, dài 165mm |  |
| 8 | Kéo vi phẫu, gập góc 45°, lưỡi rất mảnh, mũi nhọn/nhọn, cán tròn, dài 165mm |  |
| 9 | Kéo mạch máu Diethrich, gập góc 45 °, chiều dài lưỡi: 15 mm, mũi nhọn/ nhọn, dài 180 mm |  |
| 10 | Nhíp phẫu tích Cushing, mảnh, thẳng, ngàm có khía, dài 200mm |  |
| 11 | Kẹp vi phẫu mô, thẳng, cán lõm, đầu phẳng, ngàm có răng De Bakey, chất liệu Titanium, màu tím, dài 230mm |  |
| 12 | Kẹp vi phẫu mô, thẳng, cán lõm, đầu phẳng, ngàm có răng De Bakey, chất liệu Titanium, màu tím, dài 210mm |  |
| 13 | Móc vi phẫu, thẳng, cán tròn, mũi tù, dài 230mm |  |
| 14 | Banh mạch máu vết thương Cushing, dài 205mm, kích thước lưỡi 10 x 13mm |  |
| 15 | Kẹp vi phẫu Diadust, thẳng, mũi bằng, ngàm phủ bụi kim cương, cán tròn, dài 185mm |  |
| 16 | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 200mm, ngàm rộng 2mm |  |
| 17 | Kẹp lưỡng cực, thẳng, hình lưỡi lê, dài 230mm, chiều dài sử dụng 115mm, ngàm rộng 1,30mm |  |
| 18 | Dây cáp lưỡng cực, đầu kết nối máy chân cắm khoảng cách 28.6mm, kết nối được dụng chuôi tròn và dẹt, dài 4m (Dùng với máy GN640 và các hãng khác) |  |
| 19 | Kẹp mạch máu bán phần De Bakey Atraumata, cong dạng Satinsky, ngàm có răng De Bakey, dài 270mm, ngàm dài 103mm, rộng 58mm |  |
| 20 | Kẹp mang kim vi phẫu Diadust, ngàm phủ bụi kim cương, có khóa cài, cán lõm, cán kiểu nhíp, chất liệu Titan, màu vàng chanh, dài 185mm, dùng cho chỉ tới 7/0 |  |
| 21 | Kẹp động mạch chủ không chấn thương De Bakey Atraumata, cong, ngàm có răng De Bakey, dài 265mm, ngàm dài 75mm |  |
| 22 | Kẹp mạch máu bán phần De Bakey Atraumata, cong dạng Satinsky, ngàm có răng De Bakey, dài 265mm, ngàm dài 95mm, rộng 48mm |  |
| 23 | Kẹp mạch máu không chấn thương Cooley Atraumata, ngàm có răng Cooley, dài 170mm, ngàm dài 56mm, rộng 36mm |  |
| 24 | Kẹp mạch máu không chấn thương Derra-Cooley Atraumata, ngàm có răng Cooley, dài 170mm, ngàm dài 71mm, rộng 16mm |  |
| 25 | Kẹp mạch máu không chấn thương Cooley Atraumata, ngàm có răng Cooley, dài 170mm, ngàm dài 56mm, rộng 36mm |  |
| 26 | Kẹp nối mạch máu không chấn thương Castaneda Atraumata, cong, ngàm có răng De Bakey, dài 155mm, ngàm dài 56mm, rộng 23mm |  |
| 27 | Kẹp mạch máu không chấn thương Glover Atraumata, cong nhiều, ngàm có răng De Bakey, dài 220mm, ngàm dài 60mm |  |
| 28 | Kẹp động mạch Rochester-Pean, cong, dài 200mm |  |
| 29 | Kẹp cầm máu Kocher-Ochsner, thẳng, ngàm có răng 1x2, dài 200mm |  |
| 30 | Kẹp nối mạch máu không chấn thương Castaneda Atraumata, cong, ngàm có răng De Bakey, dài 155mm, ngàm dài 48mm, rộng 15mm |  |
| 31 | Kẹp mạch máu Jacobson, cong dài 130mm, dạng mảnh đầu tròn |  |
| 32 | Kẹp mạch máu không chấn thương Cooley Atraumata, ngàm có răng Cooley, dài 170mm, ngàm dài 52mm |  |
| 33 | Kẹp mạch máu không chấn thương Cooley Atraumata, gập góc 60°, ngàm có răng Cooley, dài 170mm, ngàm dài 52mm |  |
| 34 | Kẹp mạch máu không chấn thương De Bakey Atraumata, gập góc 60°, ngàm có răng De Bakey, dài 220mm, ngàm dài 85mm, rộng 55mm |  |
| 35 | Kẹp cầm máu Jacobson, rất mảnh, cong, ngàm có khía, đầu tù, dài 190mm |  |
| 36 | Kẹp mạch máu Birkett, mảnh, thẳng, đầu tù, dài 185mm |  |
| 37 | Kẹp phẫu tích Gemini, gập góc phải, dài 180mm |  |
| 38 | Que nong mạch máu Garrett, dài 140mm, đường kính 4,50mm |  |
| 39 | Que nong ống mật Bakes, dễ uốn, dài 315mm, đường kính đầu 4mm |  |
| 40 | Que nong ống mật Bakes, dễ uốn, dài 315mm, đường kính đầu 5mm |  |
| 41 | Que nong ống mật Bakes, dễ uốn, dài 320mm, đường kính đầu 6mm |  |
| 42 | Que nong ống mật Bakes, dễ uốn, dài 320mm, đường kính đầu 7mm |  |
| 43 | Que nong ống mật Bakes, dễ uốn, dài 320mm, đường kính đầu 8mm |  |
| 44 | Que nong ống mật Bakes, dễ uốn, dài 320mm, đường kính đầu 9mm |  |
| 45 | Que nong mạch máu Garrett, dài 140mm, đường kính 5mm |  |
| 46 | Banh tổ chức Deaver, số 4, dài 310mm, kích thước lưỡi 50mm |  |
| 47 | Banh tổ chức Deaver, số 1, dài 300mm, kích thước lưỡi 25mm |  |
| 48 | Banh tổ chức Deaver, số 1, có cán tiện dụng, dài 310mm, kích thước lưỡi 25mm |  |
| 49 | Banh tổ chức Richardson-Eastman, loại lớn, hai đầu, dài 270mm, kích thước hai lưỡi 38 x 37mm, 64 x 43mm |  |
| 50 | Banh tổ chức Richardson-Eastman, loại nhỏ, hai đầu, dài 250mm, kích thước hai lưỡi 22 x 21mm, 29 x 30mm |  |
| 51 | Banh vết thương US-Army, hai đầu, bộ 2 chiếc, dài 220mm, kích thước 23 x 15mm, 26 x 15mm, 40 x 15mm, 43 x 15mm |  |
| 52 | Kẹp mạch máu Halsted (Mosquito), mảnh, cong, dài 200mm |  |
| 53 | Kẹp cầm máu Jacobson, rất mảnh, cong, ngàm có khía, đầu tù, dài 190mm |  |
| 54 | Cốc đựng bệnh phẩm, có chia vạch, dung tích 100ml |  |
| 55 | Cốc đựng bệnh phẩm, có chia vạch, dung tích 250ml |  |
| 56 | Cốc đựng bệnh phẩm, dung tích 300ml |  |
| 57 | Cốc đựng bệnh phẩm, dung tích 1000ml |  |
| 58 | Cốc đựng bệnh phẩm, dung tích 2500ml |  |
| 59 | Cốc đựng bệnh phẩm, có chia vạch, dung tích 50ml |  |
| 60 | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, kích thước ngoài 592 x 274 x 187mm, kích thước trong 544 x 258x 172mm |  |
| 61 | Nắp hộp hấp chuyên dụng Primeline Pro, cỡ chuẩn 1/1, chất liệu hợp kim nhôm, màu bạc, màng lọc PTFE, kích thước 593 x 294 x 37mm |  |
| 62 | Khóa niêm phong, màu da cam, có chỉ thị hơi nước |  |
| 63 | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 1/1, có chân, kích thước 540 x 253 x 106 mm |  |
| 64 | Lưới silicone làm khô ráo và chống va đập dụng cụ phẫu thuật, cỡ chuẩn 1/1, kích thước 536 x 250 mm |  |
| 65 | Lưới silicone làm khô ráo và chống va đập cho dụng cụ phẫu thuật, cỡ chuẩn 1/2, kích thước 240 x 250 mm |  |
| 66 | Khay đựng hình quả thận, dài 170mm, dung tích 250ml |  |
| 67 | Kẹp Bulldog không chấn thương De Bakey Atraumata, loại nhỏ, cong, ngàm có răng De Bakey, dài 50mm, ngàm dài 20mm |  |
| 68 | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 240mm, ngàm rộng 2mm |  |
| 69 | Kẹp Bulldog không chấn thương Glover Atraumata, loại nhỏ, cong, ngàm có răng De Bakey, dài 68mm, ngàm dài 25mm |  |
| 70 | Kẹp Bulldog không chấn thương Glover Atraumata, loại nhỏ, cong, ngàm có răng De Bakey, dài 97mm, ngàm dài 40mm |  |
| 71 | Kẹp Bulldog không chấn thương De Bakey Atraumata, loại nhỏ, gập góc, ngàm có răng De Bakey, dài 75mm, ngàm dài 38mm, rộng 21mm |  |
| 72 | Kẹp Bulldog, loại nhỏ, cong, dài 35mm, ngàm dài 14mm |  |
| 73 | Kẹp Bulldog không chấn thương De Bakey Atraumata, loại nhỏ, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 50mm, ngàm dài 20mm |  |
| 74 | Kẹp vi phẫu động mạch Mueller, cong, không chấn thương, ngàm có khía chéo sắc, lực đóng 0,80N |  |
| 75 | Kẹp vi phẫu tĩnh mạch Mueller, cong, không chấn thương, ngàm có khía chéo mịn, lực đóng 0,50N |  |
| 76 | Kẹp Bulldog không chấn thương Glover Atraumata, loại nhỏ, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 68mm, ngàm dài 25mm |  |
| 77 | Kẹp Bulldog không chấn thương Cooley Atraumata, gập góc, ngàm có răng Cooley, cán vòng, dài 140mm, ngàm dài 35mm |  |
| 78 | Kẹp mang kim Hegar-Mayo Durogrip TC, thẳng, bước răng 0,50mm, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 205mm |  |
| 79 | Kẹp mang kim vi phẫu Diadust, thẳng, ngàm phủ bụi kim cương, cán tròn, có khóa cài, cán kiểu nhíp, màu vàng, dài 185mm, dùng cho chỉ tới 5/0 |  |
| 80 | Kẹp mang kim vi phẫu Diadust, ngàm phủ bụi kim cương, có khóa cài, cán lõm, cán kiểu nhíp, chất liệu Titan, màu vàng chanh, dài 185mm, dùng cho chỉ tới 7/0 |  |
| 81 | Kìm gặm xương trợ lực trung bình, ngàm cong, dài 180 mm |  |
| 82 | Kẹp mạch máu không chấn thương Cooley Atraumata, gập góc 60°, ngàm có răng Cooley, dài 165mm, ngàm dài 40mm |  |
| 83 | Đè bụng/ruột Ribbon, dễ uốn, dài 330mm, lưỡi rộng 40mm |  |
| 84 | Đè bụng/ruột Ribbon, dễ uốn, dài 330mm, lưỡi rộng 30mm |  |
| 85 | Kẹp ruột Kocher, thẳng, lưỡi mềm và đàn hồi, dài 250mm |  |
| 86 | Kẹp phẫu tích mô Allis, ngàm có răng 4x5, dài 155mm |  |
| 87 | Kẹp phẫu tích mô Allis, ngàm có răng 5x6, dài 190mm |  |
| 88 | Kẹp phẫu tích mô Babcock, dài 215mm |  |
| 89 | Kẹp phẫu tích mô Babcock, dài 155mm |  |
| 90 | Kẹp phẫu tích Gemini, gập góc phải, dài 230mm |  |
| 91 | Đè bụng/ruột, dễ uốn, dài 250mm, lưỡi rộng 25mm |  |
| 92 | Que nong mạch máu Garrett, dài 140mm, đường kính 1mm |  |
| 93 | Que nong mạch máu Garrett, dài 140mm, đường kính 1,50mm |  |
| 94 | Que nong mạch máu Garrett, dài 140mm, đường kính 2mm |  |
| 95 | Que nong mạch máu Garrett, dài 140mm, đường kính 2,50mm |  |
| 96 | Que nong mạch máu Garrett, dài 140mm, đường kính 3mm |  |
| 97 | Que nong mạch máu Garrett, dài 140mm, đường kính 3,50mm |  |
| 98 | Que nong mạch máu Garrett, dài 140mm, đường kính 4mm |  |
| 99 | Banh vết thương, hai đầu, dài 205mm, kích thước hai đầu 20 x 15mm, 20 x19mm |  |
| 100 | Móc vi phẫu Oppel, gập góc 90°, dễ uốn, cán tròn, đầu tù, dài 230mm, đường kính đầu 2mm |  |
| 101 | Ống hút Pool, thẳng, dài 225mm, đường kính số 30, đường kính 10mm, dùng cho ống hút đường kính đường kính 8-10,5mm |  |
| 102 | Ống hút Pool, cong, dài 225mm, đường kính số 23, đường kính 7mm, dùng cho ống hút đường kính đường kính 6,5-9,5mm |  |
| 103 | Ống tưới rửa Schmid, dễ uốn, có khóa Luer, dài 150mm, đường kính 3mm |  |
| 104 | Kẹp mang kim De Bakey TC, thẳng, bước răng 0,40mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 230mm |  |
| 105 | Kẹp mang kim Hegar-Mayo-Seeley Durogrip TC, thẳng, bước răng 0,40mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 205mm |  |
| 106 | Kẹp mang kim Hegar-Mayo TC, thẳng, bước răng 0,50mm, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 185mm |  |
| 107 | Dụng cụ đặt clip , cỡ nhỏ, gập góc 25°, cán màu vàng, dài 200mm |  |
| 108 | Dụng cụ đặt clip , cỡ trung bình, gập góc 25°, cán màu vàng hoặc màu xanh đen, dài 190mm |  |
| 109 | Dụng cụ đặt clip, cỡ trung bình, gập góc 65°, cán màu xanh da trời, dài 200mm |  |
| 110 | Dụng cụ đặt clip, cỡ trung bình/lớn, gập góc 65°, cán màu xanh lá cây, dài 200mm |  |
| 111 | Kẹp mang kim Crile-Wood TC, thẳng, bước răng 0,40mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 200mm |  |
| 112 | Kẹp động mạch Crile, mảnh, cong, dài 160mm |  |
| 113 | Kẹp động mạch Crile, mảnh, thẳng, dài 160mm |  |
| 114 | Kẹp phẫu tích Hastled-Mosquito, cong, mảnh, dài 125mm |  |
| 115 | Kéo phẫu tích Metzenbaum Supercut, mảnh, cong, lưỡi gợn sóng, mũi tù/tù, dài 180mm |  |
| 116 | Kéo phẫu tích gân Potts, mảnh, cong, mũi tù/tù, dài 175mm |  |
| 117 | Kéo phẫu tích Metzenbaum TC, mảnh, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 230mm |  |
| 118 | Kéo phẫu tích Metzenbaum TC, mảnh, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm |  |
| 119 | Kéo phẫu thuật Mayo-Harrington, cong, mũi tù/tù, dài 230mm |  |
| 120 | Kéo phẫu tích Metzenbaum TC, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm |  |
| 121 | Kéo phẫu tích Joseph Supercut, mảnh, cong, lưỡi gợn sóng, mũi nhọn/nhọn, dài 150mm |  |
| 122 | Kéo phẫu tích Jameson Supercut, mảnh, cong, lưỡi gợn sóng, mũi tù/tù, dài 150mm |  |
| 123 | Kéo phẫu thuật Mayo, thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 170mm |  |
| 124 | Kéo phẫu thuật Mayo, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 170mm |  |
| 125 | Kéo cắt chỉ vi phẫu, cong, một lưỡi có khía, mũi nhọn/nhọn, cán tròn, cán lõm, dài 180mm |  |
| 126 | Kẹp phẫu tích và gắp chỉ, cong, hình chữ S, dài 220mm |  |
| 127 | Kẹp phẫu tích và gắp chỉ Mixter, gập góc phải, dài 230mm |  |
| 128 | Nhíp mô, thẳng, cỡ trung bình, ngàm có răng (1x2), dài 180mm |  |
| 129 | Nhíp phẫu tích, thẳng, loại nhỡ, ngàm có khía, dài 250mm |  |
| 130 | Khay đựng hình quả thận, dài 250mm |  |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |
| 1 | Lắp đặt hướng dẫn sử dụng thiết bị tại bệnh viện |  |
| 2 | Thời gian giao hàng ≤ 3 tháng |  |
| 3 | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |  |
| 4 | Cam kết cung cấp đầy đủ các chứng từ: xuất xứ (CO), chất lượng (CQ), vận đơn, hóa đơn khi giao hàng |  |
| 5 | Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn sửa chữa (nếu có) bản tiếng Anh và tiếng Việt |  |
| 6 | Tuân thủ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế |  |

## 1.4. Bộ dụng cụ phẫu thuật vi phẫu

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  |
| --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |
| 1 | Thiết bị mới 100% |  |
| 2 | Năm sản xuất: 2024 trở về sau |  |
| 3 | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE MDR hoặc FDA hoặc tương đương |  |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH | SL/ĐVT |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật vi phẫu bao gồm: |  |
| 1 | Cán dao mổ, số 3. | 1 Cái |
| 2 | Cán dao mổ, số 3L. | 1 Cái |
| 3 | Cán dao mổ, số 4. | 1 Cái |
| 4 | Cốc đựng bệnh phẩm, dung tích 160ml | 2 Cái |
| 5 | Cốc đựng bệnh phẩm, dung tích 300ml | 2 Cái |
| 6 | Khay đựng hình quả thận. | 2 Cái |
| 7 | Kẹp săng Backhaus | 8 Cái |
| 8 | Kẹp gắp bông băng Foerster-Ballenger. | 2 Cái |
| 9 | Nhíp phẫu tích. | 2 Cái |
| 10 | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2. | 2 Cái |
| 11 | Nhíp phẫu tích Resano, cỡ ngắn | 2 Cái |
| 12 | Nhíp phẫu tích Resano, cỡ dài | 2 Cái |
| 13 | Nhíp phẫu tích, dài 145mm | 2 Cái |
| 14 | Nhíp phẫu tích không chấn thương Adson TC. | 2 Cái |
| 15 | Kéo phẫu tích, cong | 2 Cái |
| 16 | Kẹp mạch máu Cairns, thẳng. | 8 Cái |
| 17 | Kẹp mạch máu Cairns, cong. | 8 Cái |
| 18 | Kẹp động mạch Crile | 4 Cái |
| 19 | Kẹp cầm máu Coller | 4 Cái |
| 20 | Kẹp phẫu tích mô Allis | 2 Cái |
| 21 | Kẹp phẫu tích mô Babcock | 2 Cái |
| 22 | Kẹp Bulldog Diethrich, loại nhỏ, thẳng | 2 Cái |
| 23 | Kẹp Bulldog Diethrich, loại nhỏ, gập góc | 2 Cái |
| 24 | Kẹp Bulldog không chấn thương Glover Atraumata, thẳng | 2 Cái |
| 25 | Kẹp Bulldog không chấn thương Glover Atraumata, cong | 2 Cái |
| 26 | Kẹp mạch máu Bulldog Dieffenbach, thẳng | 6 Cái |
| 27 | Kẹp mạch máu Bulldog Dieffenbach, cong | 6 Cái |
| 28 | Dụng cụ giữ tháo kẹp Bulldog C Johns-Hopkins, gập góc phẳng. | 1 Cái |
| 29 | Kẹp mạch máu Bulldog Johns-Hopkins, cong. | 2 Cái |
| 30 | Kẹp vi phẫu mạch máu Biemer, thẳng. | 2 Cái |
| 31 | Nhíp mô Adson. | 2 Cái |
| 32 | Nhíp vi phẫu, loại Jeweler, thẳng. | 2 Cái |
| 33 | Nhíp vi phẫu, loại Jeweler, gập góc. | 2 Cái |
| 34 | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata, ngàm rộng 1mm | 2 Cái |
| 35 | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata, ngàm rộng 1,50mm | 2 Cái |
| 36 | Kéo vi phẫu Vannas, thẳng. | 1 Cái |
| 37 | Kéo vi phẫu Vannas, cong. | 1 Cái |
| 38 | Kéo phẫu thuật Mayo TC, thẳng. | 1 Cái |
| 39 | Kéo phẫu thuật Mayo TC, cong. | 1 Cái |
| 40 | Kéo phẫu tích Metzenbaum (Baby) TC. | 1 Cái |
| 41 | Kéo phẫu tích Metzenbaum TC. | 1 Cái |
| 42 | Kéo phẫu tích Joseph. | 2 Cái |
| 43 | Kéo phẫu tích Reynolds. | 2 Cái |
| 44 | Kéo phẫu tích. | 2 Cái |
| 45 | Kẹp vi phẫu mạch máu Biemer. | 2 Cái |
| 46 | Dụng cụ đặt kẹp mạch máu Biemer. | 1 Cái |
| 47 | Banh tự giữ Adson (Baby). | 1 Cái |
| 48 | Banh phẫu thuật Adson - Baby. | 1 Cái |
| 49 | Banh vết thương US-Army. | 2 Cái |
| 50 | Banh vết thương, 2 răng. | 1 Cái |
| 51 | Banh vết thương Senn-Miller (Baby). | 2 Cái |
| 52 | Móc da Gillies. | 2 Cái |
| 53 | Vén mạch máu và rễ dây thần kinh Cushing. | 1 Cái |
| 54 | Banh vết thương và khí quản, loại nhỏ. | 1 Cái |
| 55 | Kẹp mang kim Jacobson, thẳng. | 1 Cái |
| 56 | Kẹp mang kim vi phẫu, thẳng. | 1 Cái |
| 57 | Kẹp mang kim Crile-Wood TC. | 1 Cái |
| 58 | Ống hút Frazier, loại rất nhỏ. | 1 Cái |
| 59 | Ống hút Frazier, 9FR. | 1 Cái |
| 60 | Cây luồn chỉ Deschamps, cho người thuận tay phải, cong trái. | 1 Cái |
| 61 | Cây luồn chỉ Deschamps, cho người thuận tay trái, cong phải. | 1 Cái |
| 62 | Que thăm tử cung, đường kính mũi 1mm | 1 Cái |
| 63 | Que thăm tử cung, đường kính mũi 1,50mm | 1 Cái |
| 64 | Vòng giữ dụng cụ có cán vòng Mayo. | 3 Cái |
| 65 | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ 1/1. | 2 Cái |
| 66 | Nắp hộp hấp chuyên dụng, cỡ chuẩn 1/1. | 2 Cái |
| 67 | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cao 76mm | 2 Cái |
| 68 | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cao 36mm | 2 Cái |
| 69 | Khay đựng dụng cụ phẫu thuật nha khoa, cao 30mm | 1 Cái |
| III | YÊU CẦU KỸ THUẬT |  |
|  | Tất cả dụng cụ đồng bộ chính hãng |  |
|  | Sai số kích thước ≤ 3% |  |
|  | Dụng cụ đươc làm bằng thép không gỉ theo tiêu chuẩn Din EN ISO 7153-1 |  |
| 1 | Cán dao mổ, số 3, dài 125mm |  |
| 2 | Cán dao mổ, số 3L, loại dài, dài 210mm |  |
| 3 | Cán dao mổ, số 4, dài 135mm |  |
| 4 | Cốc đựng bệnh phẩm, dung tích 160ml |  |
| 5 | Cốc đựng bệnh phẩm, dung tích 300ml |  |
| 6 | Khay đựng hình quả thận, dài 250mm |  |
| 7 | Kẹp săng Backhaus, dài 135mm |  |
| 8 | Kẹp gắp bông băng Foerster-Ballenger, thẳng, dài 245mm |  |
| 9 | Nhíp phẫu tích, dài 145mm |  |
| 10 | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 145mm |  |
| 11 | Nhíp phẫu tích Resano, dài 180mm |  |
| 12 | Nhíp phẫu tích Resano, dài 230mm |  |
| 13 | Nhíp phẫu tích, dài 145mm |  |
| 14 | Nhíp phẫu tích không chấn thương Adson TC, thẳng, cán vàng, dài 120mm |  |
| 15 | Kéo phẫu tích, mảnh, cong, mũi nhọn/nhọn, dài 120mm |  |
| 16 | Kẹp mạch máu Cairns, mảnh, thẳng, đầu tù, dài 150mm |  |
| 17 | Kẹp mạch máu Cairns, mảnh, cong, đầu tù, dài 150mm |  |
| 18 | Kẹp động mạch Crile, mảnh, cong, dài 160mm |  |
| 19 | Kẹp cầm máu Coller, thẳng, đầu tù, dài 160mm |  |
| 20 | Kẹp phẫu tích mô Allis, ngàm có răng 5x6, dài 155mm |  |
| 21 | Kẹp phẫu tích mô Babcock, dài 155mm |  |
| 22 | Kẹp Bulldog Diethrich, loại nhỏ, thẳng, ngàm có khía, dài 55mm, ngàm dài 20mm |  |
| 23 | Kẹp Bulldog Diethrich, loại nhỏ, gập góc, dài 48mm, ngàm dài 13mm |  |
| 24 | Kẹp Bulldog không chấn thương Glover Atraumata, loại nhỏ, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 68mm, ngàm dài 25mm |  |
| 25 | Kẹp Bulldog không chấn thương Glover Atraumata, loại nhỏ, cong, ngàm có răng De Bakey, dài 97mm, ngàm dài 40mm |  |
| 26 | Kẹp mạch máu Bulldog Dieffenbach, thẳng, dài 48mm, ngàm dài 17mm |  |
| 27 | Kẹp mạch máu Bulldog Dieffenbach, cong, dài 48mm, ngàm dài 17mm |  |
| 28 | Dụng cụ giữ tháo kẹp Bulldog C Johns-Hopkins, gập góc phẳng, khớp hộp, có khóa cài, dài 240mm |  |
| 29 | Kẹp mạch máu Bulldog Johns-Hopkins, cong, dài 48mm, ngàm dài 17mm |  |
| 30 | Kẹp vi phẫu mạch máu Biemer, thẳng, ngàm có khía nghiêng, ngàm dài 9mm, ngàm mở 5mm, lực đóng 30g-40g, dùng cho mạch máu đường kính 0,5-2mm |  |
| 31 | Nhíp mô Adson, mảnh, ngàm có răng 1x2, dài 120mm |  |
| 32 | Nhíp vi phẫu, loại Jeweler, thẳng, dài 110mm, ngàm rộng 0,15mm |  |
| 33 | Nhíp vi phẫu, loại Jeweler, gập góc, dài 110mm, ngàm rộng 0,30mm |  |
| 34 | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 150mm, ngàm rộng 1mm |  |
| 35 | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 150mm, ngàm rộng 1,50mm |  |
| 36 | Kéo vi phẫu Vannas, thẳng, mũi nhọn/nhọn, cán bấm, dài 120mm |  |
| 37 | Kéo vi phẫu Vannas, cong, mũi nhọn/nhọn, cán bấm, dài 120mm |  |
| 38 | Kéo phẫu thuật Mayo TC, thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, cán vàng, dài 140mm |  |
| 39 | Kéo phẫu thuật Mayo TC, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, cán vàng, dài 140mm |  |
| 40 | Kéo phẫu tích Metzenbaum (Baby) TC, mảnh, thẳng, mũi tù/tù, cán vàng, dài 145mm |  |
| 41 | Kéo phẫu tích Metzenbaum TC, mảnh, thẳng, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm |  |
| 42 | Kéo phẫu tích Joseph, mảnh, thẳng, mũi nhọn/nhọn, dài 150mm |  |
| 43 | Kéo phẫu tích Reynolds, mảnh, cong, mũi tù/tù, dài 145mm |  |
| 44 | Kéo phẫu tích, mảnh, thẳng, mũi nhọn/nhọn, dài 120mm |  |
| 45 | Kẹp vi phẫu mạch máu Biemer, ngàm có khía nghiêng, ngàm dài 9mm, ngàm mở 5mm, lực đóng 20g-25g, dùng cho mạch máu đường kính 0,5-2mm |  |
| 46 | Dụng cụ đặt kẹp mạch máu Biemer, thẳng, có khóa cài, dài 145mm |  |
| 47 | Banh tự giữ Adson (Baby) , 3x4 răng hơi nhọn, dài 140mm |  |
| 48 | Banh phẫu thuật Adson - Baby, 3x4 răng, răng nhọn vừa, có khớp, dài 165mm. |  |
| 49 | Banh vết thương US-Army, hai đầu, bộ 2 chiếc, dài 220mm, kích thước 23 x 15mm, 26 x 15mm, 40 x 15mm, 43 x 15mm |  |
| 50 | Banh vết thương, 2 răng, nhọn, dài 160mm |  |
| 51 | Banh vết thương Senn-Miller (Baby), đầu nhọn/tù, 1 đầu có 3 răng nhọn, dài 155mm, kích thước 2 đầu 8 x 7mm, 22 x 7mm |  |
| 52 | Móc da Gillies, loại nhỏ, 1 răng nhọn, dài 180mm |  |
| 53 | Vén mạch máu và rễ dây thần kinh Cushing, gập góc 90°, mũi tù, dài 190mm, sâu 6mm |  |
| 54 | Banh vết thương và khí quản, loại nhỏ, cong, 3 răng, nhọn, dài 165mm, kích thước ngàm 5 x 7mm |  |
| 55 | Kẹp mang kim Jacobson, thẳng, ngàm trơn, cán dẹt, có khóa cài, cán kiểu nhíp, dài 185mm, dùng cho chỉ 9/0-11/0 |  |
| 56 | Kẹp mang kim vi phẫu, thẳng, ngàm trơn, cán dẹt, có khóa cài, cán kiểu nhíp, dài 200mm, dùng cho chỉ 9/0-11/0 |  |
| 57 | Kẹp mang kim Crile-Wood TC, thẳng, bước răng 0,40mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 185mm, cán vàng |  |
| 58 | Ống hút Frazier, loại rất nhỏ, cong, dài 110mm, đường kính 2,30mm,7FR, trục Luer |  |
| 59 | Ống hút Frazier, 9FR, trục Luer, dài 180mm, chiều dài hoạt động 100mm, đường kính 3mm,, dùng cho ống hút đường kính 6-9mm |  |
| 60 | Cây luồn chỉ Deschamps, cho người thuận tay phải, cong trái, đầu tù, dài 210mm |  |
| 61 | Cây luồn chỉ Deschamps, cho người thuận tay trái, cong phải, đầu tù, dài 210mm |  |
| 62 | Que thăm tử cung, thẳng, hai đầu, mũi tròn, dài 145mm, đường kính mũi 1mm |  |
| 63 | Que thăm tử cung, thẳng, hai đầu, mũi tròn, dài 160mm, đường kính mũi 1,50mm |  |
| 64 | Vòng giữ dụng cụ có cán vòng Mayo, dài 140mm |  |
| 65 | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, kích thước ngoài 592 x 274 x 120mm,chất liệu hợp kim nhôm |  |
| 66 | Nắp hộp hấp chuyên dụng, cỡ chuẩn 1/1, chất liệu hợp kim nhôm, màu bạc, màng lọc PTFE, kích thước 593 x 294 x 37mm |  |
| 67 | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 1/1, có chân, kích thước 540 x 253 x 76 mm |  |
| 68 | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 1/1, có chân, kích thước 540 x 253 x 36 mm |  |
| 69 | Khay đựng dụng cụ phẫu thuật nha khoa, kích thước 273x176x30mm |  |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |
| 1 | Lắp đặt hướng dẫn sử dụng thiết bị tại bệnh viện |  |
| 2 | Thời gian giao hàng ≤ 3 tháng |  |
| 3 | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |  |
| 4 | Cam kết cung cấp đầy đủ các chứng từ: xuất xứ (CO), chất lượng (CQ), vận đơn, hóa đơn khi giao hàng |  |
| 5 | Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn sửa chữa (nếu có) bản tiếng Anh và tiếng Việt |  |
| 6 | Tuân thủ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế |  |

## 1.5. Kính lúp phẫu thuật

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
| 1 | Thiết bị mới 100% |  |  |
| 2 | Năm sản xuất: 2024 trở về sau |  |  |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH | Số lượng | Đơn vị tính |
|  | Kính lúp phẫu thuật | 1 | Cái |
| III | YÊU CẦU KỸ THUẬT |  |  |
|  | Độ phóng đại tiêu chuẩn ≥ 4.5X |  |  |
|  | Đường kính phẫu trường ≥ 35mm |  |  |
|  | Diện tích phẫu trường ≥ 10cm² |  |  |
|  | Có nhiều loại gọng kính để lựa chọn |  |  |
|  | Có thể tích hợp đèn LED phẫu thuật thông qua liên kết gắn tại cầu kính, có thể nâng cấp |  |  |
|  | Sử dụng cho cá nhân bác sỹ, gọng kính có thể được khắc tên người sử dụng |  |  |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
| 1 | Lắp đặt hướng dẫn sử dụng thiết bị tại bệnh viện |  |  |
| 2 | Thời gian giao hàng ≤ 3 tháng |  |  |
| 3 | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |  |  |
| 4 | Cam kết cung cấp đầy đủ các chứng từ: xuất xứ (CO), chất lượng (CQ), vận đơn, hóa đơn khi giao hàng |  |  |
| 5 | Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn sửa chữa (nếu có) bản tiếng Anh và tiếng Việt |  |  |
| 6 | Tuân thủ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế |  |  |

## 2. PP2500457815 - Bộ banh phẫu thuật đa năng

## 2.1. Bộ banh phẫu thuật đa năng

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
| 1 | Thiết bị mới 100% |  |  |
| 2 | Năm sản xuất: 2024 trở về sau |  |  |
| 4 | Thiết bị đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương |  |  |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH | Số lượng | Đơn vị tính |
|  | Bộ Banh phẫu thuật đa năng và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo bao gồm: | Bộ | 1 |
| 1 | Bộ Banh phẫu thuật hoàn chỉnh | Bộ | 1 |
| 2 | Bộ Banh Boomerang | Bộ | 2 |
| 3 | Bộ banh bên phẫu thuật, kiểu hạnh nhân, kéo bên (cỡ L) | Bộ | 1 |
| 4 | Bộ banh bên phẫu thuật, kiểu hạnh nhân, kéo bên (cỡ S) | Bộ | 1 |
| III | YÊU CẦU KỸ THUẬT |  |  |
|  | Tất cả dụng cụ đồng bộ chính hãng |  |  |
|  | Sai số kích thước ≤ 3% |  |  |
| 1 | Bộ Banh Kent phẫu thuật hoàn chỉnh Cấu hình cho 01 bộ hoàn chỉnh bao gồm: |  |  |
| 1.1 | Thanh vòm A | Cái | 1 |
| 1.2 | Thanh đỡ B, kích thước 600mm, có thể điều chỉnh chiều cao mỗi lần 5cm, đến 35cm | Cái | 2 |
| 1.3 | Banh tự giữ CS, có lẫy móc hãm để nhả dây thép CS | Cái | 3 |
| 1.4 | Móc yên ngựa kiểu số 01, kích thước rộng 60mm x sâu 65mm | Cái | 2 |
| 1.5 | Móc dẹt kiểu số 02, kích thước rộng 65mm x sâu 60mm | Cái | 2 |
| 1.6 | Móc dẹt kiểu số 03, kích thước rộng 60mm x sâu 50mm | Cái | 1 |
| 1.7 | Móc yên ngựa kiểu số 04, kích thước rộng 55mm x sâu 55mm | Cái | 1 |
| 1.8 | Chốt cố định kiểu E | Cái | 2 |
| 1.9 | Móc cơ bản kiểu WRD, kích thước rộng 60mm x sâu 50mm | Cái | 1 |
| 1.10 | Lưỡi rộng có thể uốn được kiểu WR1, kích thước rộng 170mm x sâu 50mm | Cái | 1 |
| 1.11 | Lưỡi dạng đơn có thể uốn được kiểu WR2, kích thước rộng 100mm x sâu 50mm | Cái | 1 |
| 1.12 | Lưỡi rộng có thể uốn được kiểu WR3, kích thước rộng 140mm x sâu 50mm | Cái | 1 |
| 1.13 | Lưỡi dạng đơn có thể uốn được kiểu WR4, kích thước rộng 85mm x sâu 50mm | Cái | 1 |
| 2 | Bộ Banh KENT BOOMERANG: Cấu hình chi tiết cho 01 bộ bao gồm: |  |  |
| 2.1 | Thanh Boomerang BOA, kt dài 230mm | Cái | 1 |
| 2.2 | Thanh đỡ BOB, kt dài 500mm | Cái | 1 |
| 2.3 | Banh tự giữ CS | Cái | 1 |
| 2.4 | Chốt cố định BOE | Cái | 1 |
| 3 | Bộ banh bên Kent phẫu thuật, kiểu hạnh nhân, kéo bên (cỡ L) Cấu hình chi tiết cho 01 bộ bao gồm: |  |  |
| 3.1 | Lưỡi banh bên hạnh nhân kết nối với dây xích kiểu D1 | Cái | 1 |
| 3.2 | Chốt giữ lưỡi banh bên hạnh nhân với móc lò xo kiểu SF | Cái | 1 |
| 4 | Bộ banh bên Kent phẫu thuật, kiểu hạnh nhân, kéo bên (cỡ S) Cấu hình chi tiết cho 01 bộ bao gồm: |  |  |
| 4.1 | Lưỡi banh bên hạnh nhân kết nối với dây xích kiểu D2 | Cái | 1 |
| 4.2 | Chốt giữ lưỡi banh bên hạnh nhân với móc lò xo kiểu SF | Cái | 1 |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
| 1 | Lắp đặt hướng dẫn sử dụng thiết bị tại bệnh viện |  |  |
| 2 | Thời gian giao hàng ≤ 3 tháng |  |  |
| 3 | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |  |  |
| 4 | Cam kết cung cấp đầy đủ các chứng từ: xuất xứ (CO), chất lượng (CQ), vận đơn, hóa đơn khi giao hàng |  |  |
| 5 | Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn sửa chữa (nếu có) bản tiếng Anh và tiếng Việt |  |  |
| 6 | Tuân thủ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế |  |  |

## 3. PP2500457816 - Dao mổ siêu âm

## 3.1. Dao mổ siêu âm

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
| 1 | Thiết bị đồng bộ mới 100% |  |  |
| 2 | Năm sản xuất: 2024 trở về sau |  |  |
| 3 | Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz |  |  |
| 4 | Thiết bị đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 và FDA/CE hoặc tương đương |  |  |
| 5 | Môi trường làm việc: nhiệt độ tối đa đến ≥ 300C, độ ẩm tối đa đến ≥ 80% |  |  |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH | Số lượng | Đơn vị tính |
|  | Dao mổ điện siêu âm và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo bao gồm: |  |  |
| 1 | Máy chính Gồm: | 01 | Cái |
| 1.1 | Bảng điều khiển, màn hình hiển thị, các cổng kết nối, bàn đạp |  |  |
| 1.2 | Cọc treo dịch truyền |  |  |
| 1.3 | Bơm hút, tưới nhu động tích hợp sẵn |  |  |
| 1.4 | Xe đẩy 4 bánh có khóa |  |  |
| 2 | Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: |  |  |
| 2.1 | Tay dao mổ đa năng, 23kHz | 01 | Cái |
| 2.2 | Bàn tháo lắp tay dao 23kHz | 01 | Cái |
| 2.3 | Tay vặn tháo lắp mũi dao 23kHz tiệt trùng sẵn | 02 | Cái |
| 2.4 | Tay dao mổ đa năng, 36kHz | 01 | Cái |
| 2.5 | Bàn tháo lắp tay dao 36kHz | 01 | Cái |
| 2.6 | Tay vặn tháo lắp mũi dao 36kHz tiệt trùng sẵn | 02 | Cái |
| 2.7 | Đầu dao 23 KHz cỡ chuẩn | 01 | Cái |
| 2.8 | Đầu dao 23 KHz Macro | 01 | Cái |
| 2.9 | Đầu dao 23 KHz cho nội soi | 01 | Cái |
| 2.10 | Đầu dao 36 KHz cỡ chuẩn | 01 | Cái |
| 2.11 | Đầu dao 36 KHz micro cong kéo dài | 01 | Cái |
| 2.12 | Đầu dao 36 KHz cho mô xơ | 01 | Cái |
| 2.13 | Bộ chống lây nhiễm | 02 | Bộ |
| 2.14 | Bộ dây bơm tiệt trùng cho tay dao | 02 | Bộ |
| 2.15 | Bộ tích hợp điện cầm máu cho tay dao 23kHz | 02 | Bộ |
| III | YÊU CẦU KỸ THUẬT |  |  |
|  | Công nghệ sử dụng: gốm áp điện tạo chuyển động siêu âm hoặc công ghệ tương đương |  |  |
|  | Bảng điều khiển: cảm ứng, phân loại màu theo chức năng, hỗ trợ đa ngôn ngữ |  |  |
|  | Bàn đạp: có thể tự động điều chỉnh biên độ cắt ngay trên bàn đạp |  |  |
|  | Tần số làm việc: 23 kHz và 36kHz, tự động nhận dạng tay dao |  |  |
|  | Chế độ làm việc: dao siêu âm tích hợp dao mổ điện (cho phẫu thuật chung) |  |  |
|  | Tay dao 23kHz: dạng thẳng, tích hợp hệ thống làm mát |  |  |
|  | Chế độ lựa chọn mô: ≥ 4 chế độ có thể chuyển đổi phù hợp các cấu trúc mô khác nhau, Điều khiển trực tiếp bằng phím điều khiển từ bảng điều khiển |  |  |
|  | Bơm hút: loại chân không, công suất ≥ 640mmHg |  |  |
|  | Chế độ tưới phẫu trường: tưới đồng trục dạng xả xoáy nhanh ≥ 25ml/ph |  |  |
|  | Cảnh báo: có chế độ cảnh báo tự động toàn hệ thống khi có sự cố |  |  |
|  | Tiêu chuẩn an toàn điện: Tối thiểu Class II, IEC 60601 |  |  |
|  | Các loại đầu dao: - Làm bằng titanium, có lỗ hút trước, tạo khoảng nhìn thoáng hơn trên phẫu trường - Có ≥ 5 lựa chọn đầu dao cho tay dao 23 KHz hoặc 36kHz phù hợp với mọi loại hình phẫu thuật |  |  |
|  | Bộ tích hợp dao mổ điện: tích hợp trên tay dao 23kHz, cho phép phẫu thuật đồng thời kiểu siêu âm phẫu thuật (ultrasonic surgery) và cầm máu (coagulation) trên cùng một tay dao |  |  |
|  | Chế độ cầm máu |  |  |
|  | Có chế độ phẫu thuật nội soi |  |  |
|  | Tiệt trùng bộ dao mổ: bằng hơi nước, nhiệt độ cao |  |  |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
| 1 | Lắp đặt hướng dẫn sử dụng thiết bị tại bệnh viện |  |  |
| 2 | Thời gian giao hàng ≤ 3 tháng |  |  |
| 3 | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng, có chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành |  |  |
| 4 | Thời gian cung cấp vật tư tiêu hao, thay thế sửa chữa ≥ 10 năm |  |  |
| 5 | Cam kết cung cấp đầy đủ các chứng từ: xuất xứ (CO), chất lượng (CQ), vận đơn, hóa đơn khi giao hàng |  |  |
| 6 | Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn sửa chữa (nếu có) bản tiếng Anh và tiếng Việt |  |  |
| 7 | Tuân thủ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế |  |  |