YÊU CẦU KỸ THUẬT

Gói thầu: Xây dựng mới tuyến cáp quang ngầm TBA 110kV Vạn Giã – Trạm Vạn Ninh

Thuộc công trình: Xây dựng mới tuyến cáp quang ngầm TBA 110kV Vạn Giã – Trạm Vạn Ninh – Năm 2025

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật

a) Nhân sự chủ chốt:

Bảng số 02: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt (Webform trên Hệ thống)

| STT | Vị trí công việc | Số lượng | Kinh nghiệm trong các công việc tương tự | Chứng chỉ, trình độ chuyên môn(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Chỉ huy trưởng công trình | ≥ 01 nhân sự | ≥ 05 năm | # + Có bằng đại học trở lên về chuyên ngành viễn thông hoặc tương đương + Có chứng nhận bồi dưỡng chỉ huy trưởng công trình BCVT hoặc xây dựng dân dụng + Có chứng chỉ ATLĐ còn hiệu lực: đến hết tháng 12/2025 |
| 2 | # Cán bộ kỹ thuật | ≥ 02 nhân sự | # ≥ 02 năm | # + Có bằng đại học trở lên về chuyên ngành Viễn thông hoặc tương đương + Có chứng chỉ ATLĐ còn hiệu lực đến hết tháng 12/2025 |

Ghi chú:

(1) Chỉ quy định trong trường hợp pháp luật chuyên ngành có yêu cầu về bằng cấp/chứng chỉ chuyên môn.

b) Thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu

Bảng số 03: Yêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu (Webform trên Hệ thống)

| STT | Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị | Số lượng tối thiểu cần có |
| --- | --- | --- |
| 1 | # Máy hàn cáp quang (FUJIKURA 60S hoặc FITEL S178A trở lên hoặc các dòng máy tương đương) | # ≥ 01 máy |
| 2 | # Máy đo cáp quang (JDSU MTS6000 hoặc EXFO FTB200-V2 trở lên hoặc các dòng máy tương đương. Module đo OTDR: ≥ 40dB) | # ≥ 01 máy |
| 3 | # Máy cắt bê tông 12 CV (MCD 218) | # ≥ 01 máy |
| 4 | # Máy trộn bê tông - dung tích : 250 lít | # ≥ 01 máy |
| 5 | # Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất : 1,5 kW | # ≥ 01 máy |
| 6 | # Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng : 70 kg | # ≥ 01 máy |
| 7 | # Máy khoan băng đường (Thiết bị khoan, lắp đặt đường ống ngầm qua đường sắt, đường bộ) | # ≥ 01 máy |
| # 8 | # Xe tải ≥ 1,5 tấn (vận chuyển vật tư: cáp quang, ống, gông,…) | # ≥ 01 xe |

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

| Stt | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  | Tài liệu nhà thầu chứng minh/cần nộp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Không đạt |  |
| 1 | Biện pháp tổ chức thi công |  |  |  |
| 1.1 | - Tổ chức mặt bằng thi công: thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông…trong quá trình thi công | Có mô tả chi tiết: + Trình tự thi công các hạng mục theo phương án tổ chức nhà thầu lập. + Biện pháp thi công chi tiết trên cơ sở nghiên cứu với hồ sơ thiết kế và thực tế hiện trường. + Các giải pháp khắc phục sự cố, vướng mắc (nếu có) | Không phù hợp với hồ sơ thiết kế và thực tế hiện trường. Thuyết minh sơ sài, không chi tiết các thành phần công việc. | Tài liệu diễn giải từng hạng mục tổ chức và phương án thi công |
| 1.2 | - Phương án thi công xây dựng cống bể, khoan ngầm băng đường, cắt đường và hoàn trả mặt bằng sau thi công |  |  |  |
| 1.3 | - Phương án thi công kéo cáp quang ngầm trong hệ thống cống bể |  |  |  |
| 1.4 | - Phương án thi công hàn nối cáp quang |  |  |  |
| 2 | Các biện pháp bảo đảm chất lượng công trình |  |  |  |
| 2.1 | - Biện pháp đảm bảo chất lượng vật tư, vật liệu, cấu kiện, thiết bị đưa vào sử dụng cho công trình | Hợp lý, phù hợp với hồ sơ thiết kế và thực tế hiện trường | Không hợp lý, không phù hợp với hồ sơ thiết kế và thực tế hiện trường | Tài liệu diễn giải các biện pháp đảm bảo an toàn chất lượng công trình |
| 2.2 | - Biện pháp đảm bảo chất lượng công tác thi công xây dựng |  |  |  |
| 2.3 | - Kế hoạch, phương thức kiểm soát và đảm bảo về: + An toàn lao động + Vệ sinh môi trường + Phòng chống cháy nổ |  |  |  |
| 3 | Nhân sự thi công |  |  |  |
| 3.1 | - Số đội thi công | ≥ 02 đội | < 02 đội | 1. Danh sách nhân sự thi công 2. Bản sao có công chứng Chứng chỉ ATLĐ/Thẻ ATLĐ |
| 3.2 | - Có công nhân thi công trực tiếp | ≥ 8 nhân sự Mỗi công nhân có Chứng chỉ/Thẻ ATLĐ còn hiệu lực đến hết tháng 12/2025 | < 8 nhân sự Không có hoặc có nhưng không đầy đủ chứng chỉ/thẻ ATLĐ hoặc có bất kỳ chứng chỉ/thẻ ATLĐ bị hết hiệu lực trước tháng 12/2025 |  |
| 4 | Tiến độ thi công |  |  |  |
| 4.1 | - Bảng tiến độ thi công | Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT. | Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. | Bảng tiến độ thi công: Xin phép và Thi công xây lắp |
| 4.2 | Thời gian xin cấp phép các đơn vị quản lý hạ tầng cột điện, giao thông đường bộ, đường sắt…. kể từ ngày ký hợp đồng | ≤ 50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | > 50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  |
| 4.3 | Thời gian thi công xây lắp tất cả các hạng mục công trình | ≤ 94 ngày kể từ ngày khởi công | > 94 ngày kể từ ngày khởi công |  |
| 5 | Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì |  |  |  |
|  | Nhà thầu thể hiện bằng văn bản đáp ứng các nội dung như sau: | Có văn bản cam kết đáp ứng các nội dung như yêu cầu | Không có văn bản cam kết hoặc có cam kết nhưng nội dung không đầy đủ như yêu cầu | Văn bản cam kết đáp ứng các nội dung này |
| 5.1 | - Thời gian bảo hành công trình kể từ ngày nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng | ≥ 12 tháng | < 12 tháng |  |
| 5.2 | - Hình thức bảo hành | bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng | bằng hình thức khác |  |
| 5.3 | - Giá trị bảo hành | ≥ 5% giá trị quyết toán | < 5% giá trị quyết toán |  |
| 6 | Uy tín, kinh nghiệm của nhà thầu thông qua việc đã thực hiện các hợp đồng tương tự theo mô tả dưới đây trong vòng 3 năm gần nhất (2022, 2023, 2024). Lưu ý: Hợp đồng tương tự là hợp đồng thi công cáp quang treo trên cột Điện lực/Cột VNPT/Cột Viettel; thi công ngầm hóa (đào đường đặt ống các loại) mà nhà thầu đã thực hiện toàn bộ khối lượng công việc, trong đó công việc xây lắp có các tính chất tương tự với gói thầu đang xét |  |  | - Hồ sơ cung cấp gồm các tài liệu sau: 1. Hợp đồng (*); 2. Hồ sơ nghiệm thu hoàn công (có bản vẽ hoàn công) - Quyết toán; 3. Hóa đơn VAT; 4. Giấy phép hoặc văn bản xác nhận của Chủ đầu tư về việc nhà thầu tự thực hiện xin phép (*). - Trường hợp nhà thầu chứng minh năng lực với tư cách là Nhà thầu Phụ thì ngoài 4 loại tài liệu nêu trên, nhà thầu cần cung cấp thêm các tài liệu sau: 5. Hợp đồng giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu chính, có thể hiện Danh sách Nhà thầu phụ (*); 6. Hợp đồng giữa Nhà thầu chính và Nhà thầu phụ 7. Bản vẽ thiết kế của Chủ đầu tư; 8. Trường hợp không có tài lệu 5,7 nêu trên thì có thể thay thế bằng văn bản xác nhận của Chủ đầu tư về phạm vi nhà thầu phụ tham gia (*). - Đối với các văn bản xác nhận của Chủ đầu tư (tài liệu số 4 và số 8) (nếu có) phải do người đại diện theo pháp luật của Chủ đầu tư ký tên và đóng dấu; trường hợp có ủy quyền thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền. - (*) Các tài liệu số 1, 4, 5, 6, 8 nhà thầu cần cung cấp bản sao có công chứng. # Trường hợp Nhà thầu tham gia với tư cách là Nhà thầu Liên danh thì yêu cầu phải có ít nhất một thành viên đáp ứng yêu Tiêu chí 6.1 # Bên mời thầu có thể yêu cầu đối chiếu bản gốc các tài liệu trên nếu thấy cần thiết. |
| 6.1 | Hợp đồng thi công kéo cáp quang ngầm, loại cáp ≥ 24FO | - Có ≥ 01 hợp đồng - Có đầy đủ tài liệu chứng minh kèm theo và có thể hiện thi công theo các điều kiện nêu trên. | Không có hợp đồng hoặc không có đầy đủ tài liệu chứng minh kèm theo và không thể hiện thi công cáp quang ≥ 24FO |  |
| 6.2 | Số hợp đồng thể hiện thi công tuyến ngầm (cống bể mới hoặc cáp chôn trực tiếp) mà nhà thầu đã từng tự xin phép cấp: Chi cục Quản lý Đường Bộ/Sở GTVT các Tỉnh,… trong quá trình thực hiện | Có > 01 hợp đồng, có đầy đủ tài liệu chứng minh kèm theo và có thể hiện thi công tuyến ngầm (cống bể mới hoặc cáp chôn trực tiếp) mà nhà thầu đã từng tự xin phép thi công các cấp Chi cục Quản lý Đường Bộ/Sở GTVT các Tỉnh,… trong quá trình thực hiện | Có ≤ 1 hợp đồng hoặc không có đầy đủ tài liệu chứng minh kèm theo và không thể hiện thi công tuyến cống bể mới hoặc cáp chôn trực tiếp, không thể hiện nhà thầu đã từng tự xin phép thi công các cấp Chi cục Quản lý Đường Bộ/Sở GTVT các Tỉnh,… trong quá trình thực hiện |  |
|  | KẾT LUẬN | Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, và 6 được đánh giá là "ĐẠT" | Nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5 và 6 thì bị đánh giá là "KHÔNG ĐẠT" |  |

Mẫu số 01B (Webform trên Hệ thống)

BẢNG KÊ HẠNG MỤC CÔNG VIỆC

(Áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá cố định)

Chủ đầu tư liệt kê danh mục các hạng mục xây lắp liên quan để thực hiện gói thầu theo bảng sau:

| STT (1) | Mô tả công việc mời thầu (2) | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính (3) | Khối lượng mời thầu (4) | Đơn vị tính (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I: Ra kéo cáp quang ngầm | Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công |  |  |
| 1 | Ra, kéo cáp quang được bảo vệ bằng ống PVC 2 mảnh D32, loại cáp <= 24 sợi |  | 5,412 | 1 km cáp |
| 2 | Ra, kéo cáp quang trong cống bể có sẵn, loại cáp <= 24 sợi |  | 2,888 | 1 km cáp |
|  | II: Hàn nối ODF & MX, loại cáp quang <=24FO | Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công |  |  |
| 3 | Hàn nối ODF cáp sợi quang, loại cáp quang <=24 FO |  | 2 | 1 bộ ODF |
| 4 | Hàn nối măng sông cáp sợi quang, loại cáp quang <= 24 FO |  | 3 | bộ MX |
|  | III: Đào rãnh lề đường H700, lắp đặt ống PVC 2 mảnh D32 & tái lập | Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công |  |  |
|  | A. Đào rãnh loại lề đường bê tông - (1251m) |  |  |  |
|  | A1. Đào |  |  |  |
| 5 | Cắt mặt đường bê tông Asphan chiều dày lớp cắt <= 7cm |  | 25,02 | 100m |
| 6 | Rửa mặt đường bằng xe cơ giới (mỗi bên 1.5m) |  | 37,53 | 100m2 |
| 7 | Phá dỡ nền bê tông không cốt thép |  | 43,785 | m3 |
| 8 | Đào đất rãnh cáp,hố ga,rộng <= 3m,sâu <=1m,cấp đất IV |  | 274,7196 | m3 |
|  | A2: Tái lập |  |  |  |
| 9 | Phân rải và đầm nén cát tuyến ống dẫn cáp thông tin. Đầm bằng thủ công |  | 189,6741 | 1 m3 |
| 10 | Lấp và đầm lèn rãnh cáp qua nền đường đá cấp phối |  | 84,1923 | m3 |
| 11 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông mương cáp, rãnh nước, đá 1x2, mác 200 |  | 43,785 | m3 |
| 12 | Bốc dỡ thủ công đất cấp IV |  | 318,5046 | m3 |
| 13 | Vận chuyển thủ công đất cấp IV có cự ly vận chuyển <= 300m |  | 318,5046 | m3 |
|  | B. Đào rãnh loại lề đường đất - (3899m) |  |  |  |
|  | B1. Đào |  |  |  |
| 14 | Đào đất rãnh cáp,hố ga,rộng <= 3m,sâu <=1m,cấp đất III |  | 973,1904 | m3 |
|  | B2: Tái lập |  |  |  |
| 15 | Phân rải và đầm nén cát tuyến ống dẫn cáp thông tin. Đầm bằng thủ công |  | 346,3872 | 1 m3 |
| 16 | Lấp đất và đầm rãnh cáp đào qua nền, lề đường |  | 623,84 | m3 |
| 17 | Bốc dỡ thủ công đất cấp III |  | 349,3504 | m3 |
| 18 | Vận chuyển thủ công đất cấp III có cự ly vận chuyển <= 300m |  | 349,3504 | m3 |
|  | C. Đào rãnh loại lề đường lát gạch (đá) - (45m) |  |  |  |
| 20 | C1. Đào |  |  | m2 |
| 19 | Phá dỡ nền gạch (đá) các loại |  | 15,75 | m2 |
| 20 | Đào đất rãnh cáp,hố ga,rộng <= 3m,sâu <=1m,cấp đất IV |  | 10,827 | m3 |
|  | C2: Tái lập |  |  |  |
| 21 | Phân rải và đầm nén cát tuyến ống dẫn cáp thông tin. Đầm bằng thủ công |  | 6,7749 | 1 m3 |
| 22 | Lấp và đầm lèn rãnh cáp qua nền đường đá cấp phối |  | 2,2174 | m3 |
| 23 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông mương cáp, rãnh nước, đá 1x2, mác 150 |  | 1,548 | m3 |
| 24 | Lát nền, sàn bằng đá hoa cương, tiết diện đá <= 0,25 m2, vữa XM mác 75 |  | 15,75 | m2 |
| 25 | Bốc dỡ thủ công đất cấp IV |  | 11,2995 | m3 |
| 26 | Vận chuyển thủ công đất cấp IV có cự ly vận chuyển <= 300m |  | 11,2995 | m3 |
|  | IV: Đào rãnh lề đường H700, lắp đặt ống PVC D56 & tái lập | Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công |  |  |
|  | A. Đào rãnh loại lề đường bê tông - (909m) |  |  |  |
|  | A1. Đào |  |  |  |
| 27 | Cắt mặt đường bê tông Asphan chiều dày lớp cắt <= 7cm |  | 18,18 | 100m |
| 28 | Rửa mặt đường bằng xe cơ giới |  | 27,27 | 100m2 |
| 29 | Phá dỡ nền bê tông không cốt thép |  | 31,815 | m3 |
| 30 | Đào đất rãnh cáp,hố ga,rộng <= 3m,sâu <=1m,cấp đất IV |  | 206,1612 | m3 |
|  | A2: Lắp đặt ống |  |  |  |
| 31 | Cung cấp và lắp đặt ống nhựa PVC D56 dày 3mm, nong 1 đầu. |  | 9,09 | 100 m/1 ống |
|  | A3: Tái lập |  |  |  |
| 32 | Phân rải và đầm nén cát tuyến ống dẫn cáp thông tin. Đầm bằng thủ công |  | 142,7784 | 1 m3 |
| 33 | Lấp và đầm lèn rãnh cáp qua nền đường đá cấp phối |  | 61,2666 | m3 |
| 34 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông mương cáp, rãnh nước, đá 1x2, mác 200 |  | 31,815 | m3 |
| 35 | Bốc dỡ thủ công đất cấp IV |  | 237,9762 | m3 |
| 36 | Vận chuyển thủ công đất cấp IV có cự ly vận chuyển <= 300m |  | 237,9762 | m3 |
|  | B. Đào rãnh qua đường nhựa - (182m) |  |  |  |
|  | B1. Đào |  |  |  |
| 37 | Cắt mặt đường bê tông Asphan chiều dày lớp cắt <= 7cm |  | 3,64 | 100m |
| 38 | Đào bỏ mặt đường nhựa, chiều dày <=10cm |  | 172,9 | m2 |
| 39 | Đào đất rãnh cáp,hố ga,rộng <= 3m,sâu <=1m,cấp đất IV |  | 44,0076 | m3 |
|  | B2: Lắp đặt ống |  |  |  |
| 40 | Cung cấp và lắp đặt ống nhựa PVC D56 dày 3mm, nong 1 đầu. |  | 1,82 | 100 m/1 ống |
|  | B3: Tái lập |  |  |  |
| 41 | Phân rải và đầm nén cát tuyến ống dẫn cáp thông tin. Đầm bằng thủ công |  | 16,2395 | 1 m3 |
| 42 | Rải vải địa kỹ thuật làm nền đường, mái đê, đập |  | 0,5387 | 100m2 |
| 43 | Lấp và đầm lèn rãnh cáp qua nền đường đá cấp phối |  | 23,5144 | m3 |
| 44 | Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axít, lượng nhũ tương 1,0 kg/m2 |  | 0,637 | 100m2 |
| 45 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (loại C19, R19), chiều dày mặt đường đã lèn ép 7 cm |  | 0,637 | 100m2 |
| 46 | Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axít, lượng nhũ tương 0,5 kg/m2 |  | 1,729 | 100m2 |
| 47 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (loại C<= 12,5), chiều dày mặt đường đã lèn ép 5 cm |  | 1,729 | 100m2 |
| 48 | Bốc dỡ thủ công đất cấp IV |  | 52,6526 | m3 |
| 49 | Vận chuyển thủ công đất cấp IV có cự ly vận chuyển <= 300m |  | 52,6526 | m3 |
|  | C. Đào rãnh loại lề đường đất - (229m) |  |  |  |
|  | C1. Đào |  |  |  |
| 50 | Đào đất rãnh cáp,hố ga,rộng <= 3m,sâu <=1m,cấp đất III |  | 58,8072 | m3 |
|  | C2: Lắp đặt ống |  |  |  |
| 51 | Cung cấp và lắp đặt ống nhựa PVC D56 dày 3mm, nong 1 đầu. |  | 2,29 | 100 m/1 ống |
|  | C3: Tái lập |  |  |  |
| 52 | Phân rải và đầm nén cát tuyến ống dẫn cáp thông tin. Đầm bằng thủ công |  | 21,5205 | 1 m3 |
| 53 | Lấp đất và đầm rãnh cáp đào qua nền, lề đường |  | 36,7545 | m3 |
| 54 | Bốc dỡ thủ công đất cấp III |  | 22,0527 | m3 |
| 55 | Vận chuyển thủ công đất cấp III có cự ly vận chuyển <= 300m |  | 22,0527 | m3 |
|  | D. Đào rãnh loại lề đường lát gạch (17m) |  |  |  |
|  | D1. Đào |  |  |  |
| 56 | Phá dỡ nền gạch xi măng, gạch các loại |  | 5,95 | m2 |
| 57 | Đào đất rãnh cáp,hố ga,rộng <= 3m,sâu <=1m,cấp đất IV |  | 4,2126 | m3 |
|  | D2: Lắp đặt ống |  |  |  |
| 58 | Cung cấp và lắp đặt ống nhựa PVC D56 dày 3mm, nong 1 đầu. |  | 0,17 | 100 m/1 ống |
|  | D3: Tái lập |  |  |  |
| 59 | Phân rải và đầm nén cát tuyến ống dẫn cáp thông tin. Đầm bằng thủ công |  | 2,6466 | 1 m3 |
| 60 | Lấp và đầm lèn rãnh cáp qua nền đường đá cấp phối |  | 0,8377 | m3 |
| 61 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông mương cáp, rãnh nước, đá 1x2, mác 150 |  | 0,5848 | m3 |
| 62 | Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè bằng gạch xi măng, vữa XM mác 75 |  | 5,95 | m2 |
| 63 | Bốc dỡ thủ công đất cấp IV |  | 4,3911 | m3 |
| 64 | Vận chuyển thủ công đất cấp IV có cự ly vận chuyển <= 300m |  | 4,3911 | m3 |
|  | V: Đào rãnh trên vỉa hè H500, lắp đặt ống PVC D56 & tái lập | Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công |  |  |
|  | A. Đào rãnh loại vỉa hè bê tông - (245m) |  |  |  |
|  | A1. Đào |  |  |  |
| 65 | Cắt mặt đường bê tông Asphan chiều dày lớp cắt <= 7cm |  | 4,9 | 100m |
| 66 | Rửa mặt đường bằng xe cơ giới |  | 7,35 | 100m2 |
| 67 | Phá dỡ nền bê tông không cốt thép |  | 7,35 | m3 |
| 68 | Đào đất rãnh cáp,hố ga,rộng <= 3m,sâu <=1m,cấp đất IV |  | 34,055 | m3 |
|  | A2: Lắp đặt ống |  |  |  |
| 69 | Cung cấp và lắp đặt ống nhựa PVC D56 dày 3mm, nong 1 đầu. |  | 2,45 | 100 m/1 ống |
|  | A3: Tái lập |  |  |  |
| 70 | Phân rải và đầm nén cát tuyến ống dẫn cáp thông tin. Đầm bằng thủ công |  | 26,312 | 1 m3 |
| 71 | Lấp và đầm lèn rãnh cáp qua nền đường đá cấp phối |  | 7,1295 | m3 |
| 72 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông mương cáp, rãnh nước, đá 1x2, mác 200 |  | 7,35 | m3 |
| 73 | Bốc dỡ thủ công đất cấp IV |  | 41,405 | m3 |
| 74 | Vận chuyển thủ công đất cấp IV có cự ly vận chuyển <= 300m |  | 41,405 | m3 |
|  | B. Đào rãnh loại vỉa hè đất - (20m) |  |  |  |
|  | B1. Đào |  |  |  |
| 75 | Đào đất rãnh cáp,hố ga,rộng <= 3m,sâu <=1m,cấp đất III |  | 3,28 | m3 |
|  | B2: Lắp đặt ống |  |  |  |
| 76 | Cung cấp và lắp đặt ống nhựa PVC D56 dày 3mm, nong 1 đầu. |  | 0,2 | 100 m/1 ống |
|  | B3: Tái lập |  |  |  |
| 77 | Phân rải và đầm nén cát tuyến ống dẫn cáp thông tin. Đầm bằng thủ công |  | 1,5662 | 1 m3 |
| 78 | Lấp đất và đầm rãnh cáp đào qua nền, lề đường |  | 1,662 | m3 |
| 79 | Bốc dỡ thủ công đất cấp III |  | 1,618 | m3 |
| 80 | Vận chuyển thủ công đất cấp III có cự ly vận chuyển <= 300m |  | 1,618 | m3 |
|  | C. Đào rãnh loại vỉa hè lát gạch (15m) |  |  |  |
|  | C1. Đào |  |  |  |
| 81 | Phá dỡ nền gạch xi măng, gạch gốm các loại |  | 4,5 | m2 |
| 82 | Đào đất rãnh cáp,hố ga,rộng <= 3m,sâu <=1m,cấp đất IV |  | 2,3475 | m3 |
|  | C2: Lắp đặt ống |  |  |  |
| 83 | Cung cấp và lắp đặt ống nhựa PVC D56 dày 3mm, nong 1 đầu. |  | 0,15 | 100 m/1 ống |
|  | C3: Tái lập |  |  |  |
| 84 | Phân rải và đầm nén cát tuyến ống dẫn cáp thông tin. Đầm bằng thủ công |  | 1,188 | 1 m3 |
| 85 | Lấp và đầm lèn rãnh cáp qua nền đường đá cấp phối |  | 0,6098 | m3 |
| 86 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông mương cáp, rãnh nước, đá 1x2, mác 150 |  | 0,4373 | m3 |
| 87 | Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè bằng gạch xi măng, vữa XM mác 75 |  | 4,5 | m2 |
| 88 | Bốc dỡ thủ công đất cấp IV |  | 2,4825 | m3 |
| 89 | Vận chuyển thủ công đất cấp IV có cự ly vận chuyển <= 300m |  | 2,4825 | m3 |
|  | VI: Khoan lỗ hầm BTCT hiện hữu (để kết nối ống vào hầm hiện hữu) | Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công |  |  |
| 90 | Khoan xuyên qua bê tông cốt thép, lỗ khoan đường kính D>70mm, chiều sâu khoan <=30cm |  | 5 | 1 lỗ khoan |
|  | VII: Lắp đặt ống các loại qua cầu, cống | Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công |  |  |
| 91 | Cung cấp và lắp đặt ống thép mạ kẽm D59,9 dẫn cáp cố định vào lan can thành cầu,thành cống. |  | 384 | m |
| 92 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 200.(Ụ bê tông bảo vệ ống thép cập taluy, mố cầu, cống, KT: 0.3x03x0.3m)*60 vị trí |  | 1,62 | m3 |
| 93 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng cột, móng vuông, chữ nhật (KT: 0,3*0,3m) |  | 0,216 | 100m2 |
|  | VIII: Đổ hầm BTCT IX.1N (Hầm nắp 600x900: 19 hầm) | Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công |  |  |
| 94 | Cắt mặt đường bê tông Asphan chiều dày lớp cắt <= 7cm |  | 0,8261 | 100m |
| 95 | Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép bằng máy khoan cầm tay |  | 2,2017 | m3 |
| 96 | Đào đất rãnh cáp,hố ga,rộng <= 3m,sâu <=1m,cấp đất IV |  | 13,21 | m3 |
| 97 | Đổ bê tông bể có cốt thép. Loại 1 nắp.(936x1238x700) |  | 19 | bể cáp |
| 98 | Sản xuất nắp đan bể bê tông, dưới đường |  | 19 | nắp đan |
| 99 | Gia công khung miệng bể cáp. Loại bế S=600x900mm |  | 19 | bể cáp |
| 100 | Bốc dỡ thủ công đất cấp IV |  | 15,4117 | m3 |
| 101 | Vận chuyển thủ công đất cấp IV có cự ly vận chuyển <= 300m |  | 15,4117 | m3 |
|  | VI: Cung cấp và lắp đặt các vật tư khác | Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công |  |  |
| 102 | Cung cấp và lắp đặt ống nhựa PVC 2 mảnh D32 dày 4mm (kèm dây rút) |  | 5.412 | Mét |
| 103 | Cung cấp và lắp đặt dây đai Inox A200x1200x0.65 (có khoá) |  | 14 | Sợi |
| 104 | Cung cấp và lắp đặt ống nhựa xoắn HDPE D40/30 |  | 70 | Mét |
| 105 | Cung cấp và lắp đặt khung giá đở ống thép qua cầu. |  | 75 | Bộ |

Ghi chú:

(1), (2), (4), (5) Chủ đầu tư ghi tên các hạng mục, công việc cụ thể của từng hạng mục, đơn vị tính, khối lượng để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự thầu.

(3) Chủ đầu tư ghi dẫn chiếu cụ thể đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật để thực hiện hạng mục công việc tương ứng trong Chương V E-HSMT hoặc trong hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật (tên Mục, số trang, số quyển…) để nhà thầu thuận tiện trong việc xem xét, nghiên cứu các yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật làm cơ sở chào giá dự thầu.

(*) Chi phí dự phòng: trong E-HSMT phải ghi rõ tỷ lệ dự phòng cho khối lượng phát sinh (b1%) để nhà thầu làm cơ sở chào thầu. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chào chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh với giá trị bằng tỷ lệ phần trăm (%) quy định trong E-HSMT (b1%) nhân với Chi phí của các hạng mục do nhà thầu chào. Chi phí dự phòng chỉ được sử dụng khi có phát sinh khối lượng công việc trong thực tế.

Mẫu số 01F (Webform trên Hệ thống)

BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

| STT | Công trình | Địa điểm | Thời gian hoàn thành công trình |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Thời gian hoàn thành công trình sớm nhất [ghi số ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực] | Thời gian hoàn thành công trình muộn nhất [ghi số ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực] |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Xây dựng mới tuyến cáp quang ngầm TBA 110kV Vạn Giã – Trạm Vạn Ninh – Năm 2025 | Tỉnh Khánh Hòa |  | 144 ngày |

Ghi chú:

(2):  Trích xuất tên gói thầu.

(3): Ghi địa điểm nơi triển khai gói thầu.

(4): Chủ đầu tư điền nhưng bảo đảm thời gian tại cột này nhỏ hơn thời gian tại cột (5).

(5): Trích xuất thời gian thực hiện gói thầu.

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

#### 1. Phạm vi công việc của gói thầu.

- Tên gói thầu: …-2025 FTEL PMBMN Xây dựng mới tuyến cáp quang ngầm TBA 110kV Vạn Giã – Trạm Vạn Ninh.

Xây dựng mới tuyến cáp quang ngầm TBA 110kV Vạn Giã – Trạm Vạn Ninh theo hồ sơ thiết kế đã được duyệt với các nội dung sau:

- Làm việc với các đơn vị quản lý hạ tầng/người dân có liên quan để xin phép thi công trình, bao gồm:

+ Xin phép thi công xây dựng các đoạn tuyến cống bể ngầm mới trong hành lang bảo vệ an toàn giao thông đường bộ, đường sắt.

+ Xin phép thi công kéo cáp quang trong hệ thống cống bể có sẵn.

Và xin phép các đơn vị khác có liên quan (nếu có).

- Thi công xây dựng các đoạn tuyến cống bể ngầm.

- Thi công khoan ngầm/cắt đường qua đường bộ.

- Thi công lắp đặt ống và kéo cáp quang trong hệ thống cống bể.

- Tái lập mặt bằng theo qui định.

- Hàn nối măng xông, ODF và đo kiểm chất lượng tuyến cáp sau thi công.

#### 2. Khối lượng thi công chủ yếu theo bảng sau:

| Stt | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Chiều dài tuyến ngầm hóa | m | 7.911 |
| * | Tuyến chôn trực tiếp | m | 5.195 |
| 1 | Tuyến 1 ống nhựa PVC 2 mảnh D32 x4mm | m | 5.195 |
| * | Tuyến cống bể XDM | m | 2001 |
| 1 | Tuyến 1 ống nhựa PVC D56 x3mm | m | 1.617 |
| 2 | Tuyến 1 ống thép mạ kẽm D59,9x3mm (bảo vệ ống nhựa PVC lắp nổi qua mặt cống, taluy, mố cầu) | m | 217 |
| 3 | Tuyến 1 ống thép mạ kẽm D59,9x3mm (lắp qua cầu) | m | 167 |
| * | Tuyến cống bể có sẵn | m | 715 |
| 1 | Tuyến cống bể FPT có sẵn | m | 500 |
| 2 | Tuyến cống bể có sẵn (qua cao tốc, đường dẫn cao tốc) | m | 145 |
| 3 | Tuyến mương cáp ngầm có sẵn dẫn vào TBA | m | 70 |
| II | Hầm cáp XDM |  |  |
| 1 | Hầm BTCT loại 1N (Hầm nắp 600x900) | Hầm | 19 |
| III | Ra kéo cáp quang |  |  |
| 1 | Ra, kéo cáp quang được bảo vệ bằng ống PVC 2 mảnh đường kính 32, loại cáp <= 24 sợi | Km | 5,412 |
| 2 | Ra, kéo cáp quang trong cống bể có sẵn, loại cáp <= 24 sợi | Km | 2,888 |
| 3 | Hàn nối ODF cáp sợi quang, loại cáp quang <=24 FO | Bộ | 2 |
| 4 | Hàn nối măng sông cáp sợi quang, loại cáp quang <= 24 FO | Bộ | 3 |

#### 3. Thời hạn hoàn thành.

- Trong vòng 144 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

Ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ gói thầu còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục của gói thầu như sau.

| STT | Hạng mục | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xin phép thi công công trình | Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | Trong vòng 50 ngày |
| 2 | Thi công xây dựng | Kể từ ngày khởi công công trình | Trong vòng 94 ngày |

II. Yêu cầu về Xin phép thi công và các quy định liên quan

Bao gồm nhưng không giới hạn các công việc, trách nhiệm như sau:
           1. Trước khi thi công: 
           Ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực, bằng kinh phí của mình, Nhà thầu có nghĩa vụ thông qua Chủ đầu tư về kế hoạch xin phép các đơn vị chủ quản hạ tầng/người dân để được chấp thuận thực hiện:
           + Nhà thầu chủ động liên hệ với các cấp đơn vị chủ quản hạ tầng/người dân để: thỏa thuận, đàm phán sao cho được thi công công trình (treo cáp trên cột điện lực, đào đường, khoan ngầm, xây hầm cáp, trồng cột,…)  nhưng không làm phát sinh chi phí thuê hạ tầng cho Chủ đầu tư; Không bị phạt/khởi kiện/buộc tháo dỡ hạ tầng hiện hữu/đang thi công;
           + Việc thỏa thuận, đàm phán xin phép thi công đảm bảo: thi công thuận lợi, đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, không phát sinh chi phí cho Chủ đầu tư. Tất cả mọi phương án, đề xuất, thoả thuận,.... của Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư duyệt trước khi tiếp xúc và làm việc với đơn vị chủ quản hạ tầng.
           2. Trong quá trình thi công và sau khi thi công: 
           Nhà thầu có trách nhiệm chi trả các chi phí liên quan đến việc thực hiện các công việc trên (nếu có) trong suốt quá trình thi công và duy trì trách nhiệm này trong vòng 12 tháng, kể từ ngày nghiệm thu bàn giao công trình.

Lưu ý: Chủ đầu tư có thể dùng giá trị bảo hành để dự phòng chi trả cho các khoản phát sinh thuộc các hạng mục trên nếu có.

IV. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Quy định kỹ thuật chính xác và rõ ràng là một điều kiện tiên quyết để các nhà thầu đáp ứng một cách thực tế và cạnh tranh các yêu cầu của Chủ đầu tư mà không đặt điều kiện cho E-HSDT của Nhà thầu. Quy định kỹ thuật phải được soạn thảo để không làm hạn chế cạnh tranh, đồng thời nêu rõ các yêu cầu về trình độ tay nghề, vật tư và hiệu suất sử dụng của các hàng hóa và dịch vụ được cung cấp. Quy định kỹ thuật cần yêu cầu rằng tất cả hàng hóa và vật tư được sử dụng trong Công trình đều mới, chưa từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất cả các cải tiến về thiết kế và vật liệu trừ khi được quy định khác đi trong hợp đồng.

2. Trong yêu cầu về mặt kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu, không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của vật tư, máy móc, thiết bị.

3. Trường hợp đặc biệt cần thiết phải nêu nhãn hiệu, catalô của một nhà sản xuất nào đó, hoặc vật tư, máy móc, thiết bị nào đó để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về mặt kỹ thuật của vật tư, máy móc, thiết bị thì phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô nêu ra và quy định rõ khái niệm tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các vật tư, máy móc, thiết bị đã nêu để không tạo định hướng cho một sản phẩm hoặc cho một nhà thầu nào đó.

4. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có);

5. Đấu thầu bền vững: Trường hợp có yêu cầu về đấu thầu bền vững thì chủ đầu tư cần đưa ra quy định bảo đảm sự thân thiện với môi trường, xã hội (sử dụng vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị được chứng nhận nhãn năng lượng, nhãn sinh thái, vật liệu không nung, vật liệu bền vững, thân thiện môi trường, vật liệu có khả năng tái chế, tái sử dụng; biện pháp thi công nhằm hạn chế mức độ xả thải, rác thải, ô nhiễm môi trường, giảm thiểu tác động tiêu cực tới mặt bằng, khu vực thi công…) nhưng phải bảo đảm các quy định này là rõ ràng, không làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu.

6. Đối với phạm vi công việc gói thầu áp dụng loại hợp đồng theo kết quả đầu ra, các yêu cầu về kỹ thuật do Chủ đầu tư đưa ra cần chú trọng vào sản phẩm đầu ra như tiêu chuẩn, quy cách, thông số kỹ thuật, chất lượng... của công trình. Chủ đầu tư cũng cần nêu các tiêu chuẩn thi công nhà thầu phải đáp ứng, tuy nhiên, các tiêu chuẩn này không nhằm mục đích hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Nhà thầu có thể áp dụng các tiêu chuẩn khác nhưng phải chứng minh các tiêu chuẩn này tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn do Chủ đầu tư yêu cầu. Về cơ bản, E-HSMT không cần nêu quy trình, phương pháp thực hiện dịch vụ cụ thể mà nhà thầu phải tuân theo. Nhà thầu được quyền đề xuất quy trình, phương pháp thực hiện mà nhà thầu thấy là thích hợp để thực hiện gói thầu.

Yêu cầu về kỹ thuật cần thể hiện các mức độ đáp ứng yêu cầu về kết quả đầu ra tương ứng với số tiền bị giảm trừ giá trị thanh toán trong quá trình khai thác công trình; yêu cầu về chất lượng, độ bền công trình và các yêu cầu khác.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

#### 1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;

- Quy chuẩn Quốc gia QCVN 07-8:2023/BXD về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình viễn thông;

- Quy chuẩn Quốc gia QCVN 33:2019 về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông;

- TCVN 8700:2011: “Cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ đấu cáp viễn thông. Yêu cầu kỹ thuật”;

- Tiêu chuẩn TCVN 8665:2011: “Sợi quang dùng cho mạng viễn thông – Yêu cầu kỹ thuật”;

- Tiêu chuẩn ITU G.652D về cáp sợi quang;

- 3.23-QD/MVT/HDCV/FTEL: Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật cáp quang của FTEL;

- 3.31-QD/MVT/HDCV/FTEL: Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật phụ kiện cho tuyến cáp quang sử dụng cáp ADSS;

- TCVN 8699:2011 Mạng Viễn thông - Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm – Yêu cầu kỹ thuật;

- TCVN 7305:2008 – ISO 4427:2007 Hệ thống ống nhựa - Ống Polyetylen (PE) và phụ tùng;

- TCVN-5847:2016 Cột bê tông cốt thép ly tâm – Kết cấu và kích thước.

- QCVN 01:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện.

- Quyết định số 201/QĐ-EVN ngày 21/02/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành “Quy định treo cáp viễn thông trên cột điện của Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam”,

và các tiêu chuẩn về xây dựng cơ bản của Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông hiện hành có liên quan.

- Đối với hạng mục thi công tuyến cống bể, trồng cột và kéo cáp quang: Nhà thầu thi công theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt của Bên A cung cấp (kể cả phần sửa đổi, bổ sung, phát sinh được chủ đầu tư chấp thuận), phải đảm bảo phù hợp với hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng cho dự án và các quy định về chất lượng công trình xây dựng của nhà nước có liên quan.

- Đối với hạng mục thi công hàn nối: Suy hao các mối hàn không vượt quá 0,12dB; suy hao trung bình toàn tuyến 2 chiều trên mỗi tuyến cáp (Span) với tất cả các core cáp đều < 0,21 dB/km;

- Trong trường hợp đặc biệt, chỉ chấp nhận một số mối hàn có suy hao > 0,12 dB nhưng phải đảm bảo các điều kiện sau:

+ Nhà thầu đã tiến hành sửa chữa, khắc phục hàn lại các mối này tối thiểu 03 lần, có xác nhận của cán bộ giám sát Chủ đầu tư,

+ Suy hao mối hàn không vượt quá 0,25dB,

+ Số mối hàn có suy hao từ 0,12dB ÷ 0,25dB không vượt quá 05% tổng số mối hàn trong tuyến cáp (span) đó.

#### 2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;

- Nhà thầu phải có sơ đồ tổ chức thi công tại công trường, trong đó ghi rõ trách nhiệm của từng người, đặc biệt là các vị trí quản lý kỹ thuật.

- Tổ chức thi công tại công trường:

- Số đội thi công: tổ chức tối thiểu 02 đội, tổng số nhân sự ít nhất 08 người;

- Chỉ huy công trình: tối thiểu 01 người, có trình độ đại học trở lên chuyên ngành Điện tử viễn thông, xây dựng hoặc tương đương, có ít nhất 05 năm kinh nghiệm triển khai các công trình tương đương.

- Cán bộ kỹ thuật: tối thiểu 02 người, có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành viễn thông, có ít nhất 02 năm kinh nghiệm triển khai các công trình tương đương.

- Chủ đầu tư và Đại diện Chủ đầu tư được quyền vào các nơi trên công trường và các nơi khác của Nhà thầu để kiểm tra;

- Trong quá trình sản xuất, gia công, chế tạo và xây dựng ở công trường, nơi được quy định trong Hợp đồng, Chủ đầu tư và Đại diện Chủ đầu tư được quyền kiểm tra, kiểm định, đo lường, thử các loại vật liệu, và kiểm tra quá trình gia công, chế tạo thiết bị, sản xuất vật liệu;

- Nhà thầu và Đại diện Nhà thầu tạo mọi điều kiện cho Chủ đầu tư và Đại diện Chủ đầu tư tiến hành các hoạt động này, bao gồm cả việc cho phép ra vào, cung cấp các phương tiện, các giấy phép và thiết bị an toàn. Những hoạt động này không làm giảm đi bất cứ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào của Nhà thầu;

- Đối với các công việc mà người của Chủ đầu tư được quyền xem xét đo lường và kiểm định, Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư biết khi bất kỳ công việc nào đã xong vào thời điểm trước khi được phủ lấp, hoặc không còn được nhìn thấy hoặc đóng gói để lưu kho hoặc vận chuyển. Khi đó Chủ đầu tư sẽ tiến hành ngay việc kiểm tra, giám định, đo lường hoặc kiểm định không được chậm trễ, hoặc thông báo ngay cho Nhà thầu là Chủ đầu tư không đòi hỏi phải làm như vậy.

#### 3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);

- Đối với vật tư B cấp (gông treo cáp các loại, ống nhựa/HDPE, biển báo, cột BTLT, khung, nắp bể…): nhà thầu cung cấp đúng chủng loại và đầy đủ số lượng theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt của Bên A; có nghĩa vụ gửi hàng mẫu (hoặc kiểm định chất lượng) để bên A đánh giá (nếu cần).

- Nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động thiết bị thi công chủ yếu để thực hiện gói thầu theo yêu cầu sau đây (Tối thiểu phải đáp ứng số lượng máy móc dụng cụ thi công đã liệt kê), kèm theo văn bản, hồ sơ hợp lệ chứng minh nguồn gốc sở hữu hoặc đi thuê thiết bị của nhà thầu.

- Số lượng chủng loại máy móc, thiết bị bao gồm:

| STT | Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị | Số lượng tối thiểu cần có |
| --- | --- | --- |
| 1 | # Máy hàn cáp quang (FUJIKURA 60S hoặc FITEL S178A trở lên hoặc các dòng máy tương đương) | # ≥ 01 máy |
| 2 | # Máy đo cáp quang (JDSU MTS6000 hoặc EXFO FTB200-V2 trở lên hoặc các dòng máy tương đương. Module đo OTDR: ≥ 40dB) | # ≥ 01 máy |
| 3 | # Máy cắt bê tông 12 CV (MCD 218) | # ≥ 01 máy |
| 4 | # Máy trộn bê tông - dung tích : 250 lít | # ≥ 01 máy |
| 5 | # Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất : 1,5 kW | # ≥ 01 máy |
| 6 | # Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng : 70 kg | # ≥ 01 máy |
| 7 | # Máy khoan băng đường (Thiết bị khoan, lắp đặt đường ống ngầm qua đường sắt, đường bộ) | # ≥ 01 máy |
| # 8 | # Xe tải ≥ 1,5 tấn (vận chuyển vật tư: cáp quang, ống, gông,…) | # ≥ 01 xe |

#### 4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;

- Nhà thầu có trách nhiệm làm việc với các cấp đơn vị chủ quản hạ tầng nơi tuyến cáp đi qua khảo sát hiện trường, lập phương án thi công, đăng ký kế hoạch công tác với đơn vị quản lý;

- Bố trí tổ đội thi công;

- Khoan ngầm, đào rãnh, lắp đặt tuyến ống, xây dựng bể cáp và hoàn trả mặt bằng;

- Trồng cột mới (nếu có phát sinh);

- Ra kéo cáp quang;

- Hàn nối ODF, Măng xông;

- Đo kiểm cáp trên toàn mỗi tuyến cáp từ ODF/trạm đến ODF/trạm.

#### 5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;

Không

#### 6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);

Nhà thầu phải tuân thủ các quy định của nhà nước về phòng chống cháy nổ.

#### 7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;

- Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm các biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định;

- Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường;

- Các bên phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp Nhà thầu không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền tạm ngừng thi công xây dựng và yêu cầu Nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường;

- Tổ chức, cá nhân để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

#### 8. Yêu cầu về an toàn lao động;

8.1 Các yêu cầu trước khi thi công

- Công trình trước khi thi công phải có đầy đủ thủ tục về xây dựng cơ bản theo quy định của Nhà nước, phương án thi công và phương án đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động.

- Khi thi công cáp treo trên hệ thống cột Điện lực trung thế, đơn vị thi công cần làm phương án an toàn điện với đơn vị quản lý vận hành tuyến đường dây đó.

- Đơn vị thi công phải khảo sát lại để nắm vững các đặc điểm về địa hình để lập phương án tổ chức thi công, giao Chủ đầu tư phê duyệt…

- Đơn vị thi công phải tổ chức phổ biến đầy đủ yêu cầu xây lắp, đặc điểm công trình.

- Tổ chức phân công giao việc đến các đội, tổ, nhóm làm việc rõ ràng, có nhật ký công tình, giao việc phải phù hợp với trình độ kỹ thuật và sức khoẻ của công nhân.

- Đơn vị sử dụng lao động phải tổ chức huấn luyện về kỹ thuật, an toàn lao động.

- Bố trí lán trại, nơi ăn ở cho công nhân trên công trình phải thuận tiện cho sinh hoạt và đảm bảo sức khoẻ cho người lao động. Phải có phương án phòng hoả hoạn, phòng dịch, lũ lụt, mưa bão…

8.2 An toàn lao động trong khi thi công

- Ngoài việc chấp hành quy định an toàn của ngành và các ngành khác có liên quan cùng với những quy định của địa phương với công trình này, đơn vị thi công cần phải  lưu ý:

- Đơn vị thi công phải khảo sát kỹ hiện trường và nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế sau đó có phương án thi công hợp lý, được sự chấp thuận về biện pháp an toàn điện với Đơn vị quản lý, vận hành tuyến đường dây mới tiến hành thi công.

- Phối hợp với Điện lực giám sát trong quá trình thi công để bảo đảm an toàn cho quá trình thi công và mạng lưới truyền tải điện đang vận hành của Điện lực.

- Trong suốt quá trình thi công phải liên hệ chặt chẽ với các đơn vị có liên quan nhằm đảm bảo an toàn về người, vật tư, thiết bị thi công và các công trình khác có liên quan.

- Người lao động phải được trang bị bảo hộ lao động và phương tiện thi công phù hợp với công trình và phải thường xuyên kiểm tra các trang bị bảo hộ lao động.

- Trong trường hợp phải tạm dừng thi công thì phải có biện pháp an toàn lao động và phương tiện tham gia giao thông.

- Trong điều kiện làm việc ngoài trời nắng, phải bố trí ca kíp hợp lý và các biện pháp đề phòng say nắng cho người lao động.

- Không thi công khi trời mưa, không khí độ ẩm cao.

- Bố trí nhân lực hợp lý cho từng phần việc.

- Thi công ở những nơi có nhiều người và phương tiện tham gia giao thông phải có biện pháp như thông báo bằng tín hiệu, biển báo, biển cấm… và khi cần thiết phải bố trí người gác.

- Cần thi công dứt điểm từng lô cáp một, sau đó mới thi công lô khác.

8.3 Đảm bảo an toàn giao thông

- Nhà thầu thi công phải có kế hoạch kiểm soát đảm bảo giao thông, an toàn giao thông trong quá trình thi công. Kế hoạch kiểm soát giao thông bao gồm các phương án đảm bảo giao thông, các phương tiện và các thiết bị sử dụng để kiểm soát giao thông hợp lý, đúng quy định trong toàn bộ thời gian thực hiện dự án. Trước khi triển khai thi công nhà thầu đệ trình Kỹ sư chấp thuận toàn bộ thiết kế mặt bằng thi công bao gồm các vị trí công trình, giới hạn thi công và giới hạn cần đảm bảo an toàn thi công.

  - Các trang bị cho đảm bảo giao thông:

- Các hệ thống biển báo, rào chắn phải tuân thủ các yêu cầu được quy định trong điều kiện báo hiệu đường bộ 22 TCN 237-01.

- Việc điều khiển và bố trí giao thông tạm thời phải được kiểm tra và duy trì thường xuyên trong suốt thời gian thi công.

- Để đảm bảo an toàn giao thông, hệ thống cọc tiêu và biển báo, biển chỉ dẫn và hàng rào công trường sẽ được bố trí ở tất cả các vị trí cần thiết dọc theo tuyến đúng như qui định đã được kỹ sư phê duyệt.

  - Biện pháp đảm bảo giao thông:

- Biện pháp đảm bảo giao thông chung.

- Tại mỗi đoạn thi công, Nhà thầu tổ chức đảm bảo giao thông trên đoạn đó.

- Tổ chức cung cấp vật liệu thi công ngày nào gọn ngày đó. Kết thúc ca làm việc, thiết bị xe máy thi công được tập kết ra nơi an toàn không chiếm phần đường xe chạy.

- Bố trí cán bộ an toàn viên có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm và sức khoẻ thường xuyên kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông trên từng đoạn.

- Nhà thầu kết hợp chặt chẽ với địa phương, công an, đơn vị quản lý đường trong công tác tuần tra canh gác đảm bảo giao thông đoạn tuyến thi công và chọn vị trí thích hợp để làm nhà ở cho cán bộ công nhân viên chức, kho tàng, nhà xưởng, bãi tập kết xe máy.

- Lực lượng của Nhà thầu được giao phụ trách công tác đảm bảo giao thông phải luôn mặt trang phục phản quang, phải cầm cờ và các thiết bị điều khiển giao thông.

- Trong trường hợp bị ách tắc giao thông do bất cứ lý do nào, Nhà thầu cũng phải tìm mọi giải pháp, để giải phóng nhanh và an toàn cho thiết bị, xe cộ qua lại trên đoạn tuyến mà nhà thầu đảm nhiệm.

- Thường xuyên phối hợp với cảnh sát giao thông, cảnh sát khu vực và chính quyền địa phương để giải quyết các sự cố khi xảy ra ách tắc giao thông.

- Đảm bảo an toàn giao thông khi thi công về ban đêm: Để đảm bảo tiến độ thi công của công trình đã đề ra và được sự cho phép của chủ đầu tư, Nhà thầu sẽ tổ chức thi công một số các hạng  mục xây dựng về  ban đêm. Công tác đảm bảo an toàn khi thi công về ban đêm phải tuân thủ theo một quy định chặt chẽ được Nhà thầu đề ra tại hiện trường và được phổ biến tới từng cán bộ và công nhân thi công.

- Các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông chủ yếu khi thi công về ban đêm được áp dụng và triển khai như sau:

- Lắp đặt các đèn báo hiệu, đèn chiếu sáng xung quanh khu vực thi công.

- Đặt biển báo hiệu công trường thi công về ban đêm, biển báo hạn chế tốc độ đối với các đoạn thi công ngang đường, các đoạn đường ngang cắt dọc tuyến.

- Bố trí người cảnh giới mặt trang phục phản quang điều khiển giao thông trong phạm vi tuyến đang thi công.

- Lắp hệ cọc tiêu, rào che hoặc barie xung quanh các vị trí đang thi công.

- Bố trí phương tiện để phục vụ công tác đảm bảo giao thông. Trong trường hợp cần thiết phải điều động ngay đến hiện trường đào xúc hoặc gạt bỏ chướng ngại vật nằm cản trở giao thông trên đường.

8.4 An toàn lao động khi làm việc ở đường dây điện lực

- Khi tổ chức thi công các công trình ngoại vi Viễn thông ở khu vực có điện lực phải chấp hành đầy đủ quy phạm kỹ thuật an toàn điện của Nhà nước, của ngành.

- Tuân thủ QCVN 01:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện.

- Công nhân được phân công làm việc ở gần khu vực gần đường dây điện lực phải được huấn luyện kỹ thuật an toàn điện (sử dụng các trang bị, dụng cụ an toàn điện và hiểu biết phương pháp cứu chữa người khi bị điện giật…).

- Phải kiểm tra hiện trường, kiểm tra việc cắt hoặc đóng điện, kiểm tra độ cao khoảng cách an toàn từ cáp, từ nơi làm việc của công nhân đến đường dây điện lực. Công nhân khi làm việc ở gần các đường dây điện lực hoặc trong các khu vực có điện phải trang bị phòng hộ an toàn điện đầy đủ.

- Không được thi công trên hệ thống cột điện lực trong những ngày mưa, tránh ảnh hưởng lan truyền của điện, điện từ.

- Khoảng cách giữa đường dây điện lực thấp nhất và tuyến cáp quang treo cao nhất theo quy định của điện lực.

- Không được tiếp xúc với cây hoặc vật dụng có khả năng tiếp xúc với điện lưới.

8.5 An toàn lao động khi làm việc trên cao

- Khi làm việc trên cao (trên cột điện, trên mái nhà, trên cầu, trên đồi, núi v.v..) người lao động phải được học tập về an toàn lao động và không mắc bệnh kinh niên về thần kinh, tim mạch. Tuyệt đối không được phân công cho người vừa mới ốm dậy, sức khoẻ chưa bình thường làm việc trên cao.

- Trước khi làm việc trên cao người lao động phải kiểm tra độ bền vững, chắc chắn của thang, cột…

- Khi làm việc trên cao phải dùng dây an toàn và các phương tiện bảo hộ lao động khác.

- Đưa vật liệu, dụng cụ lắp đặt trên cao hoặc đưa xuống phải sử dụng dây kéo và dùng ròng dọc. Các dụng cụ phải có túi đựng không tuỳ tiện bỏ vào túi quần, áo hoặc gác trên ngọn cột, mái nhà.

- Khi có người làm việc trên cao phải có người cảnh giới không cho người đứng hoặc đi qua lại dưới đất xung quanh điểm cao đề phòng dụng cụ, vật liệu rơi nguy hiểm.

- Không được sử dụng dây co hoặc cột chống làm phương tiện lên xuống.

- Tuỳ thuộc vào độ cao khác nhau của cột treo cáp phải sử dụng thang có độ dài thích hợp. Phải có biện pháp cố định thang trước khi lên làm việc.

8.6. An toàn đường sắt

- Thi công gần đường sắt phải phân công người cảnh giới, báo hiệu có tàu chạy qua.

- Không tập kết vật tư trong phạm vi hành lang an toàn của Đường sắt.

8.7. An toàn lao động trong vận chuyển, bốc dỡ nguyên vật liệu và dụng cụ thi công

- Các phương tiện vận chuyển, bốc dỡ nguyên vật liệu thi công (ô tô, cần cẩu, xe cải tiến, v.v…) phải được chuẩn bị đầy đủ cho từng công việc và phải kiểm tra xác định độ bền vững của phương tiện trước khi sử dụng.

- Nguyên vật liệu và dụng cụ thi công xếp trên phương tiện vận chuyển phải gọn gàng, vật nặng xếp dưới, vật nhẹ xếp trên. Trước khi vận chuyển phải đảm bảo chằng buộc chắc chắn. Đối với hoá chất phải xếp đặt vững chắc, chống đổ vỡ gây ra cháy nổ.

- Bốc dỡ cột treo cáp thông tin lên xuống xe phải có ròng rọc, dây thừng, đòn bảy, cầu trượt và bố trí đủ số người phù hợp với trọng tải của cột.

- Khiêng cột treo cáp thông tin và vận chuyển vật liệu qua cầu, dọc đường sắt, đường ô tô, phải quan sát tàu xe qua lại.

8.8. An toàn lao động khi đào rãnh cáp

- Phải kiểm tra độ bền vững của các dụng cụ lao động (cuốc, thuổng, xẻng, xà beng, máy đào.v.v…) trước khi đào lỗ cột và rãnh cáp.

- Trước khi đào phải xác định được vị trí các công trình ngầm khác để có biện pháp xử lý và thông báo cho chủ sở hữu biết khi cần thiết. Đào lỗ cột trên đường phố, nhà dân, nơi đông người qua lại, phải có biển cấm và rào chắn. Ban đêm có đèn báo hiệu tại hố cột hoặc rãnh cáp.

- Khi gặp chướng ngại vật hoặc các công trình ngầm khác (ống dẫn nước, cáp điện lực.v.v…) phải tạm dừng công việc và báo cáo với cán bộ kỹ thuật để có biện pháp xử lý.

- Khi đào lỗ cột ở gần tường nhà hoặc ở ruộng nước, đầm lầy phải có biện pháp chống đà tường, chống sập và lở đất ...

8.9 An toàn lao động khi thi công kéo cáp ngầm

- Khi ra cáp trực tiếp từ mobin cáp, mobbin cáp phải được đặt lên giá đà kích cáp chắc chắn. Giá đà kích cáp đặt trên mặt đất phải thăng bằng không lệch so với hướng tuyến cáp để dễ dàng ra cáp.

- Khi ra cáp trên đường phố, vượt đường tàu, vượt đường ô tô, phải bố trí người canh gác đường vượt và có biển cấm đề phòng xe cộ và người qua lại vướng phải cáp. Ra cáp không được gây trở ngại cho người và xe cộ qua lại.

- Đường kéo cáp đi qua phải được chuẩn bị trước không còn chướng ngại. Phải có người hướng dẫn báo hiệu để đảm bảo an toàn cho công lúc kéo cáp, an toàn cho người và tàu xe qua lại.

- Công nhân kéo cáp trên đường phố phải chấp hành luật lệ giao thông. Các dụng cụ kéo cáp phải sắp đặt gọn gàng không để ngổn ngang trên đường phố. Trong khi làm phải chú ý bảo vệ tốt các công trình khác trên đường cáp đi qua.

- Công nhân kéo cáp phải có găng tay, đệm vai, kéo thống nhất cùng vai, đề phòng lúc kéo dây cấp gạt người ngã xuống rãnh cáp.

- Khi ra cáp, người giữ cuộn cáp phải thống nhất hiệu lệnh để xử lý khi có chướng ngại, buộc mọi người kéo cáp dừng lại. Người giữ cáp không dùng găng sợi mà phải dùng găng tay vải bạt.

- Dụng cụ đóng mở bề cáp phải vững chắc. Khi đóng mở động tác nhịp nhàng. Nắp bể cáp để bên miệng hố phải kê vững đề phòng rơi, sập gây tại nạn và có biển báo hiệu có người làm việc dưới cống bể.

- Công nhân làm việc dưới đường cống bể cáp phải đeo khẩu trang, đi ủng. Khi mở nắp cáp phải thông thoáng khí thời gian từ 5 đến 10 phút mới xuống làm việc, đề phòng nhiễm hơi độc dưới cống bể sông lên.

8.10 An toàn lao động trong hàn nối cáp.

- Công nhân hàn phải có khẩu trang, kính, giầy hoặc ủng bảo hộ lao động.

- Trước khi hàn nối cáp phải chuẩn bị đủ các điều kiện an toàn (biển chắn đường, tấm che nắng, mưa, quạt giảm hơi độc…)

- Các dụng cụ và phương tiện hàn nối cáp phải được xếp đặt ngăn nắp. Xăng dầu phải để cách xa ngọn lửa.

#### 9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;

- Nhân lực chủ chốt của đơn vị: Tối thiểu công nhân bậc 3/7 có chứng chỉ an toàn lao động do cơ quan quản lý Nhà nước cấp còn hiệu lực trong thời gian qui định.

- Huy động nhân lực địa phương

- Thiết bị chính phục vụ thi công công trình

#### 10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;

- Bố trí nhân lực và phương tiện thi công theo tổ đội;

- Biện pháp kỹ thuật thực hiện tuân thủ các bước như thiết kế.

#### 11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;

- Yêu cầu nhà thầu phải có nhân sự giám sát onsite thường xuyên trên hiện trường thực hiện giám sát kỹ thuật thi công theo đúng hồ sơ chào thầu.

#### 12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu.

12.1 Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện bảo hành công trình sau khi bàn giao cho Chủ đầu tư theo các nội dung cụ thể sau:

- Thời gian bảo hành công trình là 12 (mười hai) tháng được tính từ ngày toàn bộ công trình bắt đầu được đưa vào sử dụng. Thời gian bảo hành công trình được gia hạn cho đến khi Nhà thầu khắc phục và sửa chữa xong toàn bộ các sai sót theo yêu cầu của Chủ đầu tư;

- Hình thức bảo hành: Chủ đầu tư giữ lại giá trị bảo hành bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng, giá trị bằng 5% (năm phần trăm) tổng giá trị quyết toán công trình. Giá trị bảo hành bằng tiền mặt có hiệu lực đến thời điểm sau khi kết thúc thời hạn bảo hành 30 (ba mươi) ngày;

- Ngoài các qui định trên, Chủ đầu tư còn dùng giá trị bảo hành để dự phòng chi trả cho các khoản phát sinh (nếu có) thuộc hạng mục “II. Yêu cầu về Xin phép thi công và các quy định liên quan”.

12.2 Quy định chế tài trong trường hợp Nhà thầu chậm tiến độ thực hiện việc xin phép thi công, thi công xây lắp gói thầu, chi tiết như sau:

- Nếu Nhà thầu thực hiện chậm tiến độ như cam kết đối với việc xin phép thi công, thi công xây lắp thì Nhà thầu sẽ bị phạt dựa trên số ngày chậm tiến độ. Mức phạt sẽ tăng theo khung thời gian với tỷ lệ mức phạt cụ thể như sau:

+ 0,1% giá trị hợp đồng cho mỗi ngày trong 16 ngày chậm tiến độ đầu tiên (từ ngày chậm thứ nhất đến ngày chậm thứ 16)

+ 0,2% giá trị hợp đồng cho mỗi ngày trong 16 ngày chậm tiến độ tiếp theo (từ ngày chậm thứ 17 đến ngày chậm thứ 32)

+ 0,4% giá trị hợp đồng cho mỗi ngày trong 16 ngày chậm tiến độ kế tiếp (từ ngày chậm thứ 33 đến ngày chậm thứ 48).

- Khi tỷ lệ vi phạm hợp đồng tích lũy của nhà thầu (bao gồm phạt tiến độ và phạt vi phạm các nghĩa vụ khác...) đến 12% giá trị hợp đồng, Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng với Bên B. Khi đó, bên A gửi thông báo cho Bên B và có thể tự mình hoặc yêu cầu bất kỳ bên thứ ba nào khác tiếp tục thực hiện Hợp Đồng. Trong trường hợp này, ngoài khoản phạt chậm tiến độ thực hiện nêu trên, Bên B phải có nghĩa vụ bồi thường cho Bên A toàn bộ các chi phí phát sinh do hành vi vi phạm Hợp Đồng của Bên B gây ra (bao gồm nhưng không giới hạn bởi: các chi phí đi lại, lưu trú, chi phí sinh hoạt,... của nhân sự giám sát của Bên A trong suốt quá trình thực hiện Hợp Đồng).

#### 13. Vật tư A cấp

Khối lượng vật tư A cấp phục vụ thi công gói thầu theo bảng sau:

| STT | Chủng loại vật tư | Đơn vị tính | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp quang luồn cống 24 sợi G.652D có băng thép (DUA-24) | Mét | 8.300 |
| 2 | Măng xông cáp quang 24 sợi (FOC 24 core - SSS) | Bộ | 3 |
| 3 | Ống co nhiệt 60 mm (network) | Cái | 120 |
| 4 | Dây nhảy quang OJC-SM-5-SC/PC-SC/PC-2.0-DP | Sợi | 5 |
| 5 | Dây nhảy quang OJC-SM-5-SC/APC-SC/PC-2.0-DP | Sợi | 10 |
| 6 | Hộp ODF 24 Core SC/APC (Đầy đủ phụ kiện) | Mét | 2 |

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1/18 | Bản vẽ Tổng thể tuyến cáp | 10/03/2025 |
| 2 | 2/18 | Bản vẽ Tổng thể Măng xông | 10/03/2025 |
| 3 | 3/18 | Bản vẽ Chi tiết thi công đoạn từ D0-D4 | 10/03/2025 |
| 4 | 4/18 | Bản vẽ Chi tiết thi công đoạn từ D4-D10 | 10/03/2025 |
| 5 | 5/18 | Bản vẽ Chi tiết thi công đoạn từ D10-D14 | 10/03/2025 |
| 6 | 6/18 | Bản vẽ Chi tiết thi công đoạn từ D14-D19 | 10/03/2025 |
| 7 | 7/18 | Bản vẽ Chi tiết thi công đoạn từ D19-D31 | 10/03/2025 |
| 8 | 8/18 | Bản vẽ Chi tiết thi công đoạn từ D31-D40 | 10/03/2025 |
| 9 | 9/18 | Bản vẽ Chi tiết thi công đoạn từ D40-D54 | 10/03/2025 |
| 10 | 10/18 | Bản vẽ Chi tiết thi công đoạn từ D54-D74 | 10/03/2025 |
| 11 | 11/18 | Bản vẽ Chi tiết thi công đoạn từ D74-D87 | 10/03/2025 |
| 12 | 12/18 | Bản vẽ Chi tiết thi công đoạn từ D87-D102 | 10/03/2025 |
| 13 | 13/18 | Bản vẽ Chi tiết thi công đoạn từ D102-D108 | 10/03/2025 |
| 14 | 14/18 | Bản vẽ Chi tiết thi công đoạn từ D108-D122 | 10/03/2025 |
| 15 | 15/18 | Bản vẽ Chi tiết thi công đoạn từ D122-D134 | 10/03/2025 |
| 16 | 16/18 | Bản vẽ Chi tiết thi công đoạn từ D134-D156 | 10/03/2025 |
| 17 | 17/18 | Bản vẽ Chi tiết thi công đoạn từ D156-Hầm FPT HH-H4 | 10/03/2025 |
| 18 | 18/18 | Bản vẽ Chi tiết thi công đoạn từ HH-H4 – Trạm FPT Vạn Ninh | 10/03/2025 |
| BẢN VẼ QUY CÁCH KỸ THUẬT |  |  |  |
| 1 | 1/14 | Quy cách rãnh đào – cấu trúc tái lập vỉa hè – đường nhựa | 10/03/2025 |
| 2 | 2/14 | Quy cách rãnh đào – cấu trúc tái lập lề đường | 10/03/2025 |
| 3 | 3/14 | Quy cách xây dựng hầm BTCT 1N (KT 900x600) | 10/03/2025 |
| 4 | 4/14 | Quy cách in chữ lên nắp hầm | 10/03/2025 |
| 5 | 5/14 | Quy cách lắp đặt ống thép mạ kẽm qua Cầu Chà Là | 10/03/2025 |
| 6 | 6/14 | Quy cách sản xuất khung giá đỡ ống thép qua cầu Đồng Điền và cầu Bà Nơi | 10/03/2025 |
| 7 | 7/14 | Quy cách lắp đặt bộ khung giá đỡ ống thép qua cầu | 10/03/2025 |
| 8 | 8/14 | Quy cách sản xuất khung giá đỡ ống thép qua cầu Cống Lở | 10/03/2025 |
| 9 | 9/14 | Quy cách lắp đặt ống thép mạ kẽm qua cống hộp | 10/03/2025 |
| 10 | 10/14 | Mặt cắt ngang điển hình QL 1A (Km1386 +800 – Km1387+900) | 10/03/2025 |
| 11 | 11/14 | Mặt cắt ngang điển hình QL 1A (Km1387 +980 – Km1388+500) | 10/03/2025 |
| 12 | 12/14 | Quy cách Mặt cắt ngang điển hình QL 1A (Km1388 +580 – Km1392+158) Cầu Chà Là | 10/03/2025 |
| 13 | 13/14 | Quy cách Mặt cắt ngang điển hình QL 1A (Km1392+185 – Ngã Ba QL1A & Huỳnh Thúc Kháng | 10/03/2025 |
| 14 | 14/14 | Quy cách Mặt cắt ngang điển hình đường Huỳnh Thúc Kháng | 10/03/2025 |

Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này.