# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu

- Tên Dự toán: Mua sắm trang phục cho Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 33 tại Thái Lan.

- Tên gói thầu: Mua sắm trang phục cho Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 33 tại Thái Lan.

- Tên Chủ đầu tư: Văn phòng Cục Thể dục thể thao Việt Nam

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước, sự nghiệp thể dục thể thao năm 2025.

- Thời gian thực hiện gói thầu là: 20 ngày.

- Địa điểm cung cấp: Văn phòng Cục Thể dục thể thao Việt Nam - Địa chỉ: Số 36 Trần Phú - Phường Ba Đình – thành phố Hà Nội

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

- Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2025 đến nay (Nhà thầu có cam kết cung cấp hàng hóa mới 100%)

- Có Catalogue của hàng hóa dự thầu (nếu có).

- Nhà thầu phải có nguồn gốc xuất xứ khi cung cấp hàng hóa.

- Trong thời hạn bảo hành Nhà thầu có cam kết thực hiện nghĩa vụ bảo hành, cung cấp hàng hoá thay thế và các dịch vụ sau bán hàng.

- Bảo hành tại địa điểm cung cấp, sử dụng hàng hoá.

- Nhà thầu cung cấp hàng mẫu đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật cơ bản/tối thiểu tại Chương V, Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT khi được mời vào hoàn thiện hợp đồng.

I/ QUẦN MÀU NAVY

Thông số kỹ thuật vải:

- Khổ vải: 165cm, dung sai +/-5

- Thành phần vải: 95% Polyester +5% Spandex, dung sai +/-5%

- Mật độ sợi: Dọc = 655/10cm, Ngang = 410/10cm, dung sai +/-10.

- Trọng lượng vải: 240g/m², dung sai +/-10

Kiểu dáng: Quần âu truyền thống. Cạp quần may, moi quần cài cúc trong. Thân trước có túi chéo, thân sau bổ túi hậu 2 viền.

YÊU CẦU KỸ THUẬT:

1/ Mật độ mũi chỉ 5 mũi/cm.

Chỉ may, chỉ vắt sổ cùng màu vải chính.

2/ Các chi tiết may đảm bảo đúng quy cách, đối xứng, đúng thông số kỹ thuật

Các đường may êm phẳng, lại mũi phải đảm bảo chắc chắn.

3/ Dây passcant  6 dây: may kansai, 1 cạnh may vào đường tra cạp – chặn cách cạnh cạp dưới 1 ,5 cm, cạnh còn lại may cạnh trên cạp. DxR = 5x1.5 cm.

4/ Quy cách may :

- May túi thân trước, yêu cầu may đúng thông số và kỹ thuật, miệng túi khóa yêu cầu che kín hết khóa.

- Dây luồn nam dài 125 cm , dây luồn cạp quần nữ là 110 cm.

- Giàng quần yêu cầu vắt sổ 2k5c chỉ tết .

- May cách  chân cạp 6 cm sườn thân trước trái khi mặc.

- Chun cạp bản 4cm , chun may êm nhăn đều .

- Lé quần may đều bản 1cm , êm phẳng.

5/ Qui cách thùa khuyết , chiều dài khuyết đảm bảo cài vừa với cúc.

6/ Qui cách đính cúc: Cúc 24L đính tại các vị trí: cạp 1 chiếc, túi hậu 2 chiếc. Cúc đính xuôi chiều chữ nhìn từ trên xuống.

7/ Bọ: các vị trí: Moi, cạnh túi chéo, đáp moi trong, miệng túi hậu, dây passcant.

8/ Sản phẩm được vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, sản phẩm là phẳng không bị bóng, hay hỏng mặt vải. Sản phẩm hoàn thiện đúng thông số, kiểu dáng.

- Là chi tiết: tất cả đường may phải được lật đúng chiều.

- Là thành phẩm: là theo phom, sản phẩm không được là bóng.

II/ ÁO JACKET MÀU ĐỎ.

Thông số kỹ thuật vải chính:

- Khổ vải: 150cm, dung sai +/-5.

- Khổ vải: 165cm, dung sai +/-5

- Thành phần vải: 95% Polyester +5% Spandex, dung sai +/-5%

- Mật độ sợi: Dọc = 655/10cm, Ngang = 410/10cm, dung sai +/-10.

- Trọng lượng vải: 240g/m², dung sai +/-10

Thông số kỹ thuật vải lót:

- Khổ vải: 175cm, dung sai +/-5.

- Thành phần vải: 100% Polyester, dung sai +/-5%.

- Mật độ sợi: Dọc = 355/10cm, Ngang = 214/10cm, dung sai +/-10.

- Trọng lượng vải: 135g/m², dung sai +/-10.

Kiểu dáng: Áo Jacket cúc dập cao cấp . Cổ áo thiết kế theo cổ áo veston sang trọng, lịch lãm. Tay áo dập cúc cao cấp, có thể điều chỉnh tuỳ ý.

- Thêu logo lá cờ Việt nam trên ngực trái , thêu chữ VET NAM màu vàng  trên cầu vai thân sau .

- Hoạ tiết trống đồng in chìm trên thân trước và thân sau tạo điểm nhấn độc đáo, mang đậm nét văn hoá Việt.

Thân sau bổ mảnh, tay áo có bo tay, dập cúc.

MẪU ÁO JACKET - BỘ TRÌNH DIỄN:

YÊU CẦU KỸ THUẬT

1/ Mật độ mũi chỉ chính 5 mũi/cm – chỉ lót 5 mũi/cm

Chỉ may lót cùng màu lót. Cúc dập chắc chắn.

2/ Sản phẩm yêu cầu các đường may êm phẳng, lại mũi đảm bảo chắc chắn. Các chi tiết may phải đúng quy cách, đảm bảo thông số, các chi tiết phải đối xứng, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

3/ Quy cách may

- Cơi túi áo dài 17cm, bản cơi là 2cm.

- Các đường diễu trêu áo dùng  máy 2 kim , may mí đều 0.1cm , các đường diễu song song , không to bé.

- Túi bên trong lót dài 13.5cm , bản cơi là 1.2cm , có khuy cài , may xong túi thẳng đều không nhăn vặn.

- Cổ áo thiết kế kiểu veston sang trọng, có ép mex dựng tạo phom , khi may xong cổ  đúng phom , 2 đầu cổ bằng nhau.

- Nẹp áo khi cài cúc xong độ giao giữa nẹp là 4cm , yêu cẩu phối nẹp thẳng đầu , khoảng cách cúc cân đối, nẹp thẳng .

- Nhãn cỡ may giữa họng cổ thân sau.

- Khi may xong lót áo phải êm phẳng, các đường may được bọc viền .

4/ Yêu cầu đính bọ dài bằng đúng điểm chặn miệng túi.

5/ Hoàn thiện sản phẩm: Vệ sinh công nghiệp sạch sẽ không loang dầu, ố bẩn.

Sản phẩm hoàn thiện đúng thông số, kiểu dáng.

- Là chi tiết: tất cả đường may phải được lật đúng chiều.

- Là thành phẩm: là theo phom, sản phẩm không được là bóng.

Ghi chú: Tất cả các mô tả sản phẩm trên bao gồm tên hãng, tên sản phẩm, ký mã hiệu sản phẩm (nếu có) chỉ mang tính chất tham khảo, nhà thầu có thể chào các hàng hóa tương đương nhưng phải đảm bảo tất cả hàng hóa nhà thầu chào phải đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu của E-HSMT.

1.3. Các yêu cầu khác

a. Yêu cầu về bảo hành:

- Chế độ bảo hành: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

- Trong thời hạn bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất Nhà thầu có cam kết thực hiện nghĩa vụ bảo hành, cung cấp dịch vụ sửa chữa, cung cấp thiết bị thay thế và hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng và các dịch vụ sau bán hàng khác trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Các phụ kiện đi kèm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (nếu có).

b. Yêu cầu về đóng gói hàng hóa và giao nhận hàng:

- Nhà thầu có cam kết toàn bộ hàng hóa phải được đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đảm bảo hàng hóa nguyên đai nguyên kiện không rách, nát...

Mục 2. Bản vẽ: Có bản vẽ maket được duyệt.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: ____ [ghi danh sách các kiểm tra và thử nghiệm].

+ Việc kiểm tra, thử nghiệm được Chủ đầu tư thực hiện trong 5 ngày kể từ khi hàng hóa được bàn giao tại nơi sử dụng, Chủ đầu tư không phải chịu bất kỳ khoản phụ phí nào nếu hàng hóa bị hỏng lỗi của nhà sản xuất. Nếu hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm thì chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh để đáp ứng đúng yêu cầu.