## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

MỤC 1.  YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH, GÓI THẦU:

I.1. Tên công trình, tên gói thầu:

- Tên công trình: Sửa chữa lớn năm 2026 thiết bị truyền dẫn quang tại Văn phòng Công ty Truyền tải điện 2.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 10.VT.SCL2026: Cung cấp VTTB (bao gồm dịch vụ) Sửa chữa thiết bị truyền dẫn quang hiT 7025#1,#2.

I.2. Địa điểm thực hiện:

- Địa điểm giao hàng kiểm tra nghiệm thu trước khi thực hiện dịch vụ sửa chữa: Kho vật tư Công ty Truyền tải điện 2.

- Địa điểm thực hiện dịch vụ:

+ Văn phòng Công ty Truyền tải điện 2: Phường Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

I.3. Quy mô thực hiện của gói thầu:

Cung cấp vật tư thiết bị và dịch vụ thực hiện cho hạng mục công trình thuộc kế hoạch Sửa chữa lớn năm 2026, thiết bị truyền quang tại Văn phòng Công ty Truyền tải điện 2.

Chi tiết khối lượng thực hiện theo Mẫu số 01A và 01B Chương IV. Cụ thể như sau:

| TT | Tên vật tư, thiết bị | ĐV | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | HÀNG HÓA |  |  |  |
| 1 | Thiết bị truyền dẫn quang MPLS-TP | bộ | 02 |  |
| 2 | Giá inox | bộ | 01 |  |
| 3 | Phiến krone | cái | 15 |  |
| 4 | Dây nhảy quang LC-FC | sợi | 25 | Sợi đôi, 15m |
| 5 | Dây nhảy quang LC-SC | sợi | 25 | Sợi đôi, 15m |
| 6 | Suy hao quang (5dBm) | cái | 20 |  |
| 7 | Aptomat DC, 25A | cái | 02 |  |
| 8 | Cáp nguồn 2x6mm | m | 100 |  |
| 9 | Băng keo cách điện | cuộn | 02 |  |
| 10 | Dây rút nhựa 30cm | gói | 04 |  |
| II | DỊCH VỤ |  |  |  |
| 1 | Sao lưu file cấu hình thiết bị truyền dẫn cũ. | HT | 01 |  |
| 2 | Tháo dỡ thiết bị truyền dẫn cũ ra khỏi vị trí vận hành. | thiết bị | 01 |  |
| 3 | Lắp đặt thiết bị truyền dẫn mới | thiết bị | 01 |  |
| 4 | Cài đặt, khai báo thiết bị truyền dẫn lắp mới | thiết bị | 01 |  |
| 5 | Khai báo, đấu nối kênh truyền cho thiết bị truyền dẫn mới | kênh | 25 |  |

I.4. Thời gian thực hiện gói thầu:

- Nhà thầu sẽ cung cấp hàng hoá và dịch vụ có liên quan như đã mô tả theo Mẫu số 01A và 01B Chương IV trong vòng 100 ngày.

- Chi tiết lịch giao hàng và thực hiện dịch vụ, tài liệu và bản vẽ như bảng bên dưới:

| Stt | Mô tả hàng hoá-dịch vụ | Địa điểm giao hàng | Thời gian giao hàng và hoàn thành các dịch vụ liên quan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hàng hóa (để kiểm tra nghiệm thu trước khi lắp đặt). | Theo Mẫu số 01A Chương IV | Trong vòng 100 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |
| 2 | Đệ trình phương án thi công chi tiết và tài liệu để approval (03 bộ): - Tài liệu, bản vẽ trình duyệt đã nêu trong yêu cầu kỹ thuật - Các bản vẽ hướng dẫn xây dựng lắp đặt thiết bị - Mặt bằng/mặt cắt 2D bố trí thiết bị | Văn phòng Công ty Truyền tải điện 2, số 220 Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng. | Chậm nhất sau 2 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |
| 3 | Tài liệu sau cùng. |  | Chậm nhất trước 1 tuần kể từ ngày giao hàng |
| 4 | Dịch vụ thi công thay thế | Theo Mẫu số 01B Chương IV | 100 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |

Ghi chú :

1. Bên Dự thầu phải chào đủ số lượng của tất cả các mặt hàng và dịch vụ trong phạm vi gói thầu.

2. Các mốc thời hạn: Được tính kể từ ngày ký hợp đồng (bao gồm cả ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước).

Bên dự thầu có thể đề nghị các mốc tiến độ và số lượng phải giao hàng khác với tiến độ yêu cầu của Bên mời thầu.

II.  YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT:

II.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung:

  - Tất cả những vật liệu và phụ kiện cung cấp, lắp đặt cho công trình này phải tuân theo những yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật cũng như những tiêu chuẩn quốc tế mới.

  - Chỉ tiêu kỹ thuật, quy định và tiêu chuẩn được trích dẫn ở đây xác định các yêu cầu tối thiểu về chất lượng các loại vật liệu, sản phẩm cũng như toàn bộ hệ thống.

  - Nếu không có tiêu chuẩn Việt Nam nào áp dụng thì phải tuân theo tiêu chuẩn của IEC hoặc IEEE và ngược lại trong trường hợp áp dụng tiêu chuẩn quốc gia như một tiêu chuẩn gốc thì người mua sẽ xem xét trên quan điểm tham khảo.

  - Ngôn ngữ được sử dụng trong các quy định cũng như trong các tiêu chuẩn, thiết bị và các tài liệu kỹ thuật, các tài liệu hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng bắt buộc phải là tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

II.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

Nhà thầu phải nộp trong Hồ sơ dự thầu các tài liệu sau:

- Yêu cầu về cam kết chất lượng vận hành thiết bị và bảo trì bảo hành:

+ Bản cam kết tuổi thọ vận hành cho các thiết bị chính.

+ Bản cam kết tỷ lệ (xác suất) khiếm khuyết và hỏng hóc của các thiết bị chính và cam kết có mặt tại hiện trường để điều tra, xác định nguyên nhân khiếm khuyết, hỏng hóc, sự cố và phải khắc phục nếu do lỗi của nhà sản xuất khi chủ đầu tư yêu cầu.

- Cam kết trách nhiệm trong quá trình thi công không làm ảnh hưởng đến thiết bị đang vận hành. Nếu xảy ra hư hỏng, nứt vỡ, mất… nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế, bồi thường đảm bảo lắp đặt, đúng tiến độ sửa chữa.

- Nhà thầu phải điền đầy đủ các thông tin đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong bảng điền thông số, đồng thời cung cấp đầy đủ các tài liệu để chứng minh tính đúng đắn của các thông số do nhà thầu điền (tài liệu kỹ thuật, catalog, các loại test, bản vẽ liên quan, bảng cam kết của nhà sản xuất...).

- Bảng dữ liệu yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa như sau:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU CUNG CẤP | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Thiết bị truyền dẫn quang MPLS-TP |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất / nước xuất xứ | Ghi rõ |  |
| 2 | Mã thiết bị | Ghi rõ |  |
| 3* | Đảm bảo kết nối các giao diện STM-N với hệ thống SDH, có khả năng nâng cấp và tương thích OTN/MPLS-TP. | Đáp ứng |  |
| 4* | Có khả năng hỗ trợ truyền dịch vụ TDM (SDH) và IP qua mạng OTN/MPLS-TP. | Đáp ứng |  |
| 5* | Hỗ trợ các giao diện quang STM-n, | Đáp ứng |  |
| 6 | Hỗ trợ giao diện điện 2Mbit/s tuân thủ theo chuẩn ITU-T G.703 | Đáp ứng |  |
| 7* | Chuyển mạch TDM hỗ trợ tính năng SAToP, CESoPSN | Đáp ứng |  |
| 8* | Tính năng Ethernet over SDH tuân theo tiêu chuẩn: VCAT as per ITU-T.G707 GFP: ITU-T.G7041 LCAS: ITU-T.G702 | Đáp ứng |  |
| 9 | Có khả năng cấu hình dễ dàng các ứng dụng: | Terminal, Add/Drop, Hubbing, Local CrossConnect. |  |
| 10* | Thiết bị được trang bị sẵn các khe cắm cho việc bổ sung thêm card đường quang trong tương lai | Khe cắm tối thiểu sẵn sàng: ≥ 12 khe cắm |  |
| 11* | Kích thước | 19 inch |  |
| 12* | Giao diện quang: + Có khả năng cắm các giao diện quang STM-64, STM-16, STM-4, STM-1 | Đáp ứng |  |
| 13* | Chế độ đồng bộ: Thiết bị khả năng tham chiếu nguồn đồng bộ từ các giao diện vật lý khác nhau: - Giao diện STM-N; - Giao diện OTN/MPLS-TP; - Giao diện vật lý 2 MHz/2Mbits. | Đáp ứng |  |
| 14* | Đầy đủ giao diện kênh nghiệp vụ (EOW) | Đáp ứng |  |
| 15* | Thời gian chuyển mạch giữa chế độ làm việc (working) và bảo vệ (protection): ELPS, ERPS | 50ms |  |
|  | Hỗ trợ các giao thức định tuyến động OSPF, BGP, | Đáp ứng |  |
|  | Hỗ trợ tính năng chuyển mach Ethernet: | Đáp ứng |  |
| 16* | WAN Protocols: PPP, MLPPP | Đáp ứng |  |
| 17* | Multi Protocol Label Switching - Transport Profile (MPLS-TP), Spanning Tree | Đáp ứng |  |
| 18* | Protocol (STP) and Link Layer | Đáp ứng |  |
| 19* | Discovery Protocol (LLDP) 8 classes of service as per IEEE 802.1p | Đáp ứng |  |
| 20* | 2 Rate, 3 color marking Circuit Emulation (SATOP & CESoPSN) | Đáp ứng |  |
| 21* | VLAN Switching (IEEE 802.1Q) | Đáp ứng |  |
| 22* | Provider Bridges (802.1ad) Port Mirroring | Đáp ứng |  |
| 23* | Ingress Rate Limiting at 64kbps granularity | Đáp ứng |  |
| 24* | Programmable Committed and Peak Rates | Đáp ứng |  |
| 25* | Programmable Committed and Peak Burst sizes | Đáp ứng |  |
| 26* | Egress rate shaping on all ports | Đáp ứng |  |
| 27* | Năng lực chuyển mạch TDM | ≥ 60 Gbps |  |
| 28 | Bố trí giao diện nhánh | Trên cùng khung |  |
| 29 | Các giao diện hệ thống truyền dẫn thông tin | Có dự phòng |  |
| 30 | Phần mềm quản lý và vận hành | Đáp ứng |  |
| 31 | Khả năng kết nối mở rộng | Có thể mở rộng trong điều kiện không làm ngắt lưu lượng thông tin của hệ thống và giảm hoạt động của toàn hệ thống. |  |
| 32* | Chức năng giám sát hoạt động SDH, PDF, AU, TU, Ethernet, VCG, SFP Transceiver | Đáp ứng |  |
| 33* | Điều kiện môi trường: | ETSI/EN 300386 EN 55022 Class A FCC Part 15 Class A |  |
| 34* | Nhiệt độ vận hành | 0°C - 50°C |  |
| 35* | Nhiệt độ lưu trữ | -25°C - 70°C |  |
| 36* | Độ ẩm tương đối | 10% - 90 % không đọng sương (không ngưng tụ) |  |
| 37 | Có sử dụng nguồn dự phòng | Đáp ứng |  |
| 38* | Nguồn cung cấp: | 02 card nguồn: -48VDC (-36-60V) Có các đèn cảnh báo tình trạng hoạt động |  |
|  | Cấu hình: |  |  |
| 39* | - Giao diện quang OTN 10GE SFP | ≥ 02 cổng |  |
| 40* | - Giao diện 1GE SFP | ≥ 02 cổng |  |
| 41* | - Giao diện điện STM-16 (SFP L-16.2) | ≥ 02 cổng |  |
| 42* | - Giao diện STM-4 (SFP L-4.2) | ≥ 06 cổng |  |
| 43* | - Giao diện STM-1(SFP L-1.2) | ≥ 08 cổng |  |
| 44* | - Giao diện FE/GE RJ45/SFP (L2 Ethernet) | ≥ 9 cổng |  |
| 45* | - Giao diện E1(120Ohm) | ≥ 63 cổng |  |
| 46* | - Cấp nguồn: 02 card nguồn 48VDC song song, dự phòng nóng, cực dương nối đất và được cấp nguồn từ 02 hệ thống nguồn DC-48V độc lập. | Đáp ứng |  |
|  | Đáp ứng các tiêu chuẩn EMI/EMC, satefy về môi trường |  |  |
| 47* | - EN55022 Class A | Đáp ứng |  |
| 58* | - EN55032 Class A | Đáp ứng |  |
| 49* | - IEC61000-4-2 (60kV contact discharge and 8.0kV Air Discharge) | Đáp ứng |  |
| 50* | - IEC61000-4-3 (80-690Mhz. Level 2 (2V/m), 690Mhz-6Ghz level 3(10V/m) | Đáp ứng |  |
| 51* | - IEC61000-4-4 (±1000V) | Đáp ứng |  |
| 52* | - IEC61000-4-5 (DM±500V) | Đáp ứng |  |
| 53* | - IEC61000-4-6, level 2 (3C) (0.51MHz-80Mhz) | Đáp ứng |  |
| 54* | - ETSI EN 300 386 | Đáp ứng |  |
| 55* | - IEC 62368-1/EN 62368-1 | Đáp ứng |  |
| 56* | - IEC 60950-1/EN 60950-1 | Đáp ứng |  |
| 57* | - UL 62368-1 | Đáp ứng |  |
| 58* | - UL 60950-1 | Đáp ứng |  |
| 59* | - In-rush Current limiting as per ETSI EN 300 132-2 | Đáp ứng |  |
| 60* | - ETSI EN 300 019 Part 1-1 | Đáp ứng |  |
| 61* | - QM333 | Đáp ứng |  |

Ghi chú:

- Các hạng mục đánh dấu * là yêu cầu cơ bản của đặc tính kỹ thuật thiết bị, nhà thầu không đáp ứng hoặc không chứng minh được tính đáp ứng của các yêu cầu cơ bản trên sẽ được xem là không đạt yêu cầu.

II.3. Các yêu cầu khác:

II.3.1 Các yêu cầu khác về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về phương thức thanh toán, yêu cầu về cung cấp tài chính:

- Nhà thầu tham chiếu theo E-ĐKCT Chương VII HSMT

- Các hồ sơ tài liệu cần được cung cấp bởi nhà thầu:

| STT | Mô tải | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hồ sơ trình duyệt | Bộ | 03 |
|  | Tài liệu, bản vẽ trình duyệt đã nêu trong yêu cầu kỹ thuật |  |  |
|  | Các bản vẽ hướng dẫn xây dựng lắp đặt thiết bị. |  |  |
|  | Hồ sơ hoàn công - bản vẽ thi công | Bộ | 08 |
|  | Tài liệu, bản vẽ trình duyệt đã nêu trong yêu cầu kỹ thuật |  |  |
|  | Các bản vẽ hướng dẫn xây dựng lắp đặt thiết bị. |  |  |
|  | Quy trình bảo trì, bảo dưỡng thiết bị |  |  |

II.3.2 Các yêu cầu về dịch vụ liên quan:

a. Yêu cầu về thiết bị sau sửa chữa:

Nhà thầu phải cam kết thực hiện đầy đủ khối lượng phần dịch vụ như sau:

| TT | Dịch vụ có liên quan | Yêu cầu |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ĐV | Số lượng |  |
|  | Văn phòng PTC2 |  |  |  |
| 1 | Sao lưu file cấu hình thiết bị truyền dẫn cũ. | HT | 01 |  |
| 2 | Tháo dỡ thiết bị truyền dẫn cũ ra khỏi vị trí vận hành. | thiết bị | 01 |  |
| 3 | Lắp đặt thiết bị truyền dẫn mới | thiết bị | 01 |  |
| 4 | Cài đặt, khai báo thiết bị truyền dẫn lắp mới | thiết bị | 01 |  |
| 5 | Khai báo, đấu nối kênh truyền cho thiết bị truyền dẫn mới | kênh | 06 |  |

b. Yêu cầu năng lực thực hiện:

- Có năng lực và kinh nghiệm thực hiện các công việc tương tự yêu cầu của gói thầu (sửa chữa, tháo dỡ, lắp đặt thiết bị truyền dẫn trong các TBA cao thế). Nhà thầu cần đệ trình các giấy tờ chứng minh năng lực kinh nghiệm, thực hiện các công việc tương tự của gói thầu.

- Nhà thầu cần chuẩn bị nhân lực đáp ứng yêu cầu thi công sửa chữa thiết bị truyền cắt; Có bảng liệt kê chi tiết và hồ sơ chứng minh năng lực, kinh nghiệm nhân công thực hiện công tác thi công các hạng mục trong phạm vi gói thầu.

c. Phương án thi công và biện pháp an toàn

- HSDT của Nhà thầu có phương án thi công và biện pháp an toàn đảm bảo việc tháo dỡ, thay thế thiết bị.

- Trong phương án phải nêu rõ các thiết bị sử dụng cũng như các công đoạn chính trong việc tháo dỡ, lắp đặt, vận hành.

- Vật tư cung cấp phải ghi rõ xuất xứ, toàn bộ vật tư phải được kiểm tra nghiệm thu trước khi thi công.

- Trong quá trình thi công phải có biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị đang vận hành tại trạm.

- Thiết lập phương án y tế, vệ sinh môi trường trong số suốt quá trình thi công và nghiệm thu hoàn thiện công trình.

II.3.3 Thu hồi vật tư thay thế:

Sau khi tháo các thiết bị bị hư hỏng, nhà thầu có trách nhiệm bàn giao toàn bộ cho đơn vị quản lý vận hành.

MỤC 2 KIỂM TRA VÀ THỬ NGHIỆM:

Cung cấp đầy đủ chứng chỉ nguồn gốc, chất lượng (CO, CQ) biên bản kiểm tra xuất xưởng của nhà chế tạo.