# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1 Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu.

- Dự toán mua sắm:

- Dự toán mua sắm thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị giám sát, thiết bị văn phòng Nhà máy Điện Phú Mỹ 3 năm 2025.

- Dự toán mua sắm thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị phòng họp, camera giám sát, hệ thống kiểm soát an ninh phục vụ NMĐ Phú Mỹ 2.2 năm 2025.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2025.

- Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị giám sát an ninh, thiết bị văn phòng và phòng họp cho NMĐ Phú Mỹ 3 và NMĐ Phú Mỹ 2.2 năm 2025.

- Địa điểm thực hiện:

+ Nhà máy điện Phú Mỹ 3, địa chỉ: Đường số 16, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Nhà máy điện Phú Mỹ 2.2, địa chỉ: Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian thực hiện gói thầu (được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày nghiệm thu hoàn thành công việc): Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó thời gian bàn giao hàng hóa, lắp đặt, cài đặt, hướng dẫn vận hành trong vòng 45 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư thông báo và bàn giao mặt bằng thi công cho Nhà thầu.

- Chủ đầu tư: Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

- Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh EVN.

- Phạm vi công việc: Cung cấp thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị giám sát an ninh, thiết bị văn phòng và phòng họp phục vụ Công tác Quản lý vận hành Nhà máy điện Phú Mỹ 3 và Nhà máy điện Phú Mỹ 2.2.

- Giới thiệu hệ thống hiện hữu: Hệ thống công nghệ thông tin và giám sát an ninh hiện hữu tại Nhà máy Điện Phú Mỹ 3 và Nhà máy Điện Phú Mỹ 2.2 đã được đầu tư và đưa vào vận hành qua nhiều giai đoạn. Một số thiết bị đã xuống cấp, lỗi thời về công nghệ hoặc hư hỏng, ảnh hưởng đến hiệu quả và độ tin cậy cũng như cần bổ sung thêm một số trang thiết bị để đảm bảo công tác vận hành của nhà máy.

- Mục tiêu của công việc:

+ Nhà thầu cung cấp thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị giám sát an ninh, thiết bị văn phòng và phòng họp cho NMĐ Phú Mỹ 3 và NMĐ Phú Mỹ 2.2.

+ Nhà thầu thực hiện toàn bộ các công việc liên quan để hoàn thành công việc theo yêu cầu của E-HSMT này, đảm bảo chất lượng và các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật có liên quan, tiến độ, giá cả, an toàn và các thỏa thuận khác trong hợp đồng.

1.2 Yêu cầu về kỹ thuật

Bảng Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

| Stt | Mô tả | Thông số kỹ thuật theo E-HSMT | ĐVT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tính xách tay loại 1 |  | Bộ |
|  | Yêu cầu | Máy tính đồng bộ |  |
|  | CPU: | Intel Core 7-150U(Công suất vi xử lý : 15W, Tổng số core: 10, Tổng số luồng: 12, Tốc độ xử lý tối đa: Up to 5.40 GHz) hoặc tương đương |  |
|  | Bộ nhớ Ram: | ≥16Gb (2x8Gb) DDR5 5200 MT/s |  |
|  | Ổ cứng: | ≥512 GB |  |
|  | Loại ổ cứng: | SSD |  |
|  | Màn hình: | 14.0 inch Full HD+ (1920 x 1200) |  |
|  | Độ sáng | 250 nits |  |
|  | Công nghệ màn hình | In-Plane Switching (IPS) with Wide-viewing Angle (WVA) |  |
|  | Tốc độ làm mới | 60 Hz |  |
|  | Camera | Có |  |
|  | Kết nối: | Wifi 6 + Bluetooth 5.3 |  |
|  | Cổng kết nối | 1 headset port; Two USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ports One USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-C port (Data only) for computer shipped with 100U/120U/150U processors Two USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ports One USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C with Power Delivery and DisplayPort™ 1.4 port One HDMI 1.4 port 1 SD-card slot |  |
|  | Hệ điều hành: | Windows 11 pro bản quyền vĩnh viễn theo máy hoặc cấp rời (Cấp rời yêu cầu bàn giao License cho chủ đầu tư trước khi kích hoạt) |  |
|  | Pin | Tối thiểu 4 Cell 54 Wh |  |
|  | Chất liệu | Vỏ nhôm |  |
| 2 | Máy tính xách tay loại 2 |  | Bộ |
|  | Yêu cầu | Máy tính đồng bộ |  |
|  | CPU: | Core 5 120U(Công suất vi xử lý : 15W, Tổng số core: 10, Tổng số luồng: 12, Tốc độ xử lý tối đa: Up to 5. 0 GHz) hoặc tương đương |  |
|  | Bộ nhớ Ram: | ≥16 GB (2x8Gb) DDR5 5200 MT/s |  |
|  | Ổ cứng: | ≥512 GB |  |
|  | Loại ổ cứng: | SSD |  |
|  | Màn hình: | 14.0 Inch, FHD +(1920 x 1200) |  |
|  | Độ sáng | 250 nits |  |
|  | Công nghệ màn hình | In-Plane Switching (IPS) with Wide-viewing Angle (WVA) |  |
|  | Tốc độ làm mới | 60 Hz |  |
|  | Camera | Có |  |
|  | Kết nối: | Wifi 6 + Bluetooth 5.3 |  |
|  | Cổng kết nối | 1 headset port; Two USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ports One USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-C port (Data only) for computer shipped with 100U/120U/150U processors Two USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ports One USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C with Power Delivery and DisplayPort™ 1.4 port One HDMI 1.4 port 1 SD-card slot |  |
|  | Hệ điều hành: | Windows 11 pro bản quyền vĩnh viễn theo máy hoặc cấp rời (Cấp rời yêu cầu bàn giao License cho chủ đầu tư trước khi kích hoạt) |  |
|  | Pin | Tối thiểu 4 Cell 54 Wh |  |
|  | Chất liệu | Vỏ nhôm |  |
| 3 | Máy tính để bàn |  | Bộ |
|  | CPU: | Intel® Core™ Ultra 5 235 vPro® (13 TOPS NPU, 14 cores, up to 5.0 GHz) hoặc tương đương |  |
|  | Công suất bộ xử lý | 65 W |  |
|  | Chipset | Intel Q870 |  |
|  | Bộ nhớ Ram: | ≥16 GB DDR5, 5600 MT/s |  |
|  | Ổ cứng: | ≥ 512 GB |  |
|  | Loại ổ cứng | SSD |  |
|  | Card đồ họa: | Intel UHD Graphics |  |
|  | Cổng kết nối: | One RJ45 (1 Gbps) Ethernet port One USB 2.0 (480 Mbps) port One USB 2.0 (480 Mbps) with PowerShare port Two USB 2.0 (480 Mbps) with SmartPower On ports One USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) port Three USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ports One USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C port One USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) Type-C port One global headset jack Three DisplayPort 1.4a (HBR3) ports One SD-card slot (optional) One power-cable connector |  |
|  | Mã hóa | 64-bit/128-bit WEP AES-CCMP TKIP |  |
|  | Kết nối: | Wifi + Bluetooth |  |
|  | Nguồn cấp | 260W |  |
|  | Hệ điều hành: | Windows 11 pro bản quyền vĩnh viễn theo máy hoặc cấp rời (Bộ rời yêu cầu bàn giao License cho chủ đầu tư trước khi kích hoạt) |  |
|  | Mã hóa | 64-bit/128-bit WEP AES-CCMP TKIP |  |
|  | Màn hình: | 21,5 inch |  |
|  | Độ phân giải: | FHD- 1920x1080 |  |
|  | Độ sáng: | 250 cd/m2 |  |
|  | Cổng kết nối: | VGA, HDMI, Displayport |  |
|  | Yêu cầu khác | Màn hình và máy tính để bàn phải cùng thương hiệu. |  |
| 4 | Máy tính xách tay loại 2 |  | Bộ |
|  | Yêu cầu | Máy tính đồng bộ |  |
|  | CPU: | Core 5 120U(Công suất vi xử lý : 15W, Tổng số core: 10, Tổng số luồng: 12, Tốc độ xử lý tối đa: Up to 5. 0 GHz) hoặc tương đương |  |
|  | Bộ nhớ Ram: | ≥16 GB (2x8Gb) DDR5 5200 MT/s |  |
|  | Ổ cứng: | ≥512 GB |  |
|  | Loại ổ cứng: | SSD |  |
|  | Màn hình: | 14.0 Inch, FHD +(1920 x 1200) |  |
|  | Độ sáng | 250 nits |  |
|  | Công nghệ màn hình | In-Plane Switching (IPS) with Wide-viewing Angle (WVA) |  |
|  | Tốc độ làm mới | 60 Hz |  |
|  | Camera | Có |  |
|  | Kết nối: | Wifi 6 + Bluetooth 5.3 |  |
|  | Cổng kết nối | 1 headset port; Two USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ports One USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-C port (Data only) for computer shipped with 100U/120U/150U processors Two USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ports One USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C with Power Delivery and DisplayPort™ 1.4 port One HDMI 1.4 port 1 SD-card slot |  |
|  | Hệ điều hành: | Windows 11 pro bản quyền vĩnh viễn theo máy hoặc cấp rời (Cấp rời yêu cầu bàn giao License cho chủ đầu tư trước khi kích hoạt) |  |
|  | Pin | Tối thiểu 4 Cell 54 Wh |  |
|  | Chất liệu | Vỏ nhôm |  |
| 5 | Máy tính để bàn |  | Bộ |
|  | CPU: | Intel® Core™ Ultra 5 235 vPro® (13 TOPS NPU, 14 cores, up to 5.0 GHz) hoặc tương đương |  |
|  | Công suất bộ xử lý | 65 W |  |
|  | Chipset | Intel Q870 |  |
|  | Bộ nhớ Ram: | ≥16 GB DDR5, 5600 MT/s |  |
|  | Ổ cứng: | ≥ 512 GB |  |
|  | Loại ổ cứng | SSD |  |
|  | Card đồ họa: | Intel UHD Graphics |  |
|  | Cổng kết nối: | One RJ45 (1 Gbps) Ethernet port One USB 2.0 (480 Mbps) port One USB 2.0 (480 Mbps) with PowerShare port Two USB 2.0 (480 Mbps) with SmartPower On ports One USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) port Three USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ports One USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C port One USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) Type-C port One global headset jack Three DisplayPort 1.4a (HBR3) ports One SD-card slot (optional) One power-cable connector |  |
|  | Mã hóa | 64-bit/128-bit WEP AES-CCMP TKIP |  |
|  | Kết nối: | Wifi + Bluetooth |  |
|  | Nguồn cấp | 260W |  |
|  | Hệ điều hành: | Windows 11 pro bản quyền vĩnh viễn theo máy hoặc cấp rời (Bộ rời yêu cầu bàn giao License cho chủ đầu tư trước khi kích hoạt) |  |
|  | Mã hóa | 64-bit/128-bit WEP AES-CCMP TKIP |  |
|  | Màn hình: | 21,5 inch |  |
|  | Độ phân giải: | FHD- 1920x1080 |  |
|  | Độ sáng: | 250 cd/m2 |  |
|  | Cổng kết nối: | VGA, HDMI, Displayport |  |
|  | Yêu cầu khác | Màn hình và máy tính để bàn phải cùng thương hiệu. |  |
| 6 | Máy quét 2 mặt |  | cái |
|  | Khổ giấy | A4 |  |
|  | Scan hai mặt | Có |  |
|  | ADF | Có |  |
|  | Tốc độ | Up to 50 ppm/100 ipm (b&w, gray and color, 300 dpi) |  |
|  | Độ phân giải | Optical: Up to 600 dpi (color and mono, ADF); Up to 1200 dpi (color and mono, flatbed) Hardware : Up to 600 x 600 dpi (color and mono, ADF); Up to 1200 x 1200 dpi (color and mono, flatbed) |  |
|  | Bộ nhớ: | 1GB |  |
|  | Cổng giao tiếp | USB/ LAN/ WIFI |  |
|  | Khả năng nạp tài liệu tự động | 100 sheets (80 g/m²) |  |
|  | Hệ điều hành tương thích | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Server; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux |  |
| 7 | Máy in đen trắng A4 |  | cái |
|  | Khổ giấy | A3/ A4 |  |
|  | Tốc độ in A4/Letter: | 43ppm |  |
|  | Tốc độ in A3 | 22 ppm |  |
|  | In đảo mặt | Có |  |
|  | Định dạng tệp được hỗ trợ để in trực tiếp qua USB | JPEG, TIFF, PDF, XPS |  |
|  | Bộ nhớ: | 2GB |  |
|  | Độ phân giải in: | 600x600dpi |  |
|  | Chất lượng in với công nghệ xử lý hình ảnh: | 1.200 x 1.200 dpi |  |
|  | Thời gian khởi động (từ khi bật nguồn): | 40 sec |  |
|  | Thời gian in ra đầu tiên (FPOT)(Không): | A4 6.3 sec |  |
|  | Thời gian khởi động lại (Từ Sleep Mode): | 5 sec or less |  |
|  | Kết nối | USB 2.0 High Speed, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Wi-Fi 802.11b/g/n (Infrastructure Mode, WPS, Direct Connection) |  |
|  | Khả năng nạp giấy (Giấy thường, 80g/m2) | Tiêu chuẩn Khay Cassette 250 tờ Khay tay 100 tờ Tùy chọn Khay nạp giấy 550 tờ(x3 Tối đa: 2.000 tờ (Tiêu chuẩn + 3 Khay nạp giấy) |  |
|  | Dung lượng khay giấy ra (giấy thường, 80 g / m2) | 250 tờ |  |
|  | Màn hình | 5-Line LCD |  |
|  | Ngôn ngữ in | UFR II, PCL 6, Adobe® PostScript® 3™ |  |
|  | Yêu cầu nguồn cấp | AC 220 – 240 V, 50/60 Hz |  |
| 8 | Máy in Laser màu |  | cái |
|  | Khổ giấy | A4 |  |
|  | Màn hình điều khiển | 4-line LCD with rotational dial with push button for menu selection |  |
|  | Tốc độ in | Black (A4, normal): Up to 33 ppm Colour (A4, normal): Up to 33 ppm ; Black (A4, duplex): Up to 29 ipm Colour (A4, duplex): Up to 29 ipm |  |
|  | Công suất đầu vào | Tray 1: Sheets: 50; envelopes: 5 Tray 2: Sheets: 250; envelopes:10 Tray 3: Sheets: 550 Maximum: Up to 850 sheets (with Optional 550-sheet tray) |  |
|  | Công suất đầu ra | Standard: Up to 150 sheets Envelopes: Up to 20 envelopes Maximum: Up to 150 sheets |  |
|  | Độ phân giải: | Lên tới 600x600 dpi |  |
|  | Cổng kết nối | 1 Hi-Speed USB 2.0 (device); 1 Hi-Speed USB 2.0 (host); 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 Wi-Fi 802.3az; 1 Wi-Fi Direct; Walk-up USB; Auto-crossover Ethernet; 1 Gigabit Ethernet 10/100TX network |  |
|  | Chu kỳ hoạt động | Lên tới 50.000 trang/tháng |  |
|  | Bộ nhớ: | 512MB |  |
|  | Hệ điều hành tương thích | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; Chrome OS |  |
| 9 | Máy tính xách tay loại 2 |  | Bộ |
|  | Yêu cầu | Máy tính đồng bộ |  |
|  | CPU: | Core 5 120U(Công suất vi xử lý : 15W, Tổng số core: 10, Tổng số luồng: 12, Tốc độ xử lý tối đa: Up to 5. 0 GHz) hoặc tương đương |  |
|  | Bộ nhớ Ram: | ≥16 GB (2x8Gb) DDR5 5200 MT/s |  |
|  | Ổ cứng: | ≥512 GB |  |
|  | Loại ổ cứng: | SSD |  |
|  | Màn hình: | 14.0 Inch, FHD +(1920 x 1200) |  |
|  | Độ sáng | 250 nits |  |
|  | Công nghệ màn hình | In-Plane Switching (IPS) with Wide-viewing Angle (WVA) |  |
|  | Tốc độ làm mới | 60 Hz |  |
|  | Camera | Có |  |
|  | Kết nối: | Wifi 6 + Bluetooth 5.3 |  |
|  | Cổng kết nối | 1 headset port; Two USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ports One USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-C port (Data only) for computer shipped with 100U/120U/150U processors Two USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ports One USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C with Power Delivery and DisplayPort™ 1.4 port One HDMI 1.4 port 1 SD-card slot |  |
|  | Hệ điều hành: | Windows 11 pro bản quyền vĩnh viễn theo máy hoặc cấp rời (Cấp rời yêu cầu bàn giao License cho chủ đầu tư trước khi kích hoạt) |  |
|  | Pin | Tối thiểu 4 Cell 54 Wh |  |
|  | Chất liệu | Vỏ nhôm |  |
| 10 | Máy quét 2 mặt |  | cái |
|  | Khổ giấy | A4 |  |
|  | Scan hai mặt | Có |  |
|  | ADF | Có |  |
|  | Tốc độ | Up to 50 ppm/100 ipm (b&w, gray and color, 300 dpi) |  |
|  | Độ phân giải | Optical: Up to 600 dpi (color and mono, ADF); Up to 1200 dpi (color and mono, flatbed) Hardware : Up to 600 x 600 dpi (color and mono, ADF); Up to 1200 x 1200 dpi (color and mono, flatbed) |  |
|  | Bộ nhớ: | 1GB |  |
|  | Cổng giao tiếp | USB/ LAN/ WIFI |  |
|  | Khả năng nạp tài liệu tự động | 100 sheets (80 g/m²) |  |
|  | Hệ điều hành tương thích | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Server; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux |  |
| 11 | Máy in Laser màu |  | cái |
|  | Khổ giấy | A4 |  |
|  | Màn hình điều khiển | 4-line LCD with rotational dial with push button for menu selection |  |
|  | Tốc độ in | Black (A4, normal): Up to 33 ppm Colour (A4, normal): Up to 33 ppm ; Black (A4, duplex): Up to 29 ipm Colour (A4, duplex): Up to 29 ipm |  |
|  | Công suất đầu vào | Tray 1: Sheets: 50; envelopes: 5 Tray 2: Sheets: 250; envelopes:10 Tray 3: Sheets: 550 Maximum: Up to 850 sheets (with Optional 550-sheet tray) |  |
|  | Công suất đầu ra | Standard: Up to 150 sheets Envelopes: Up to 20 envelopes Maximum: Up to 150 sheets |  |
|  | Độ phân giải: | Lên tới 600x600 dpi |  |
|  | Cổng kết nối | 1 Hi-Speed USB 2.0 (device); 1 Hi-Speed USB 2.0 (host); 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 Wi-Fi 802.3az; 1 Wi-Fi Direct; Walk-up USB; Auto-crossover Ethernet; 1 Gigabit Ethernet 10/100TX network |  |
|  | Chu kỳ hoạt động | Lên tới 50.000 trang/tháng |  |
|  | Bộ nhớ: | 512MB |  |
|  | Hệ điều hành tương thích | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; Chrome OS |  |
| 12 | Máy in đen trắng A4 |  | cái |
|  | Khổ giấy | A3/ A4 |  |
|  | Tốc độ in A4/Letter: | 43ppm |  |
|  | Tốc độ in A3 | 22 ppm |  |
|  | In đảo mặt | Có |  |
|  | Định dạng tệp được hỗ trợ để in trực tiếp qua USB | JPEG, TIFF, PDF, XPS |  |
|  | Bộ nhớ: | 2GB |  |
|  | Độ phân giải in: | 600x600dpi |  |
|  | Chất lượng in với công nghệ xử lý hình ảnh: | 1.200 x 1.200 dpi |  |
|  | Thời gian khởi động (từ khi bật nguồn): | 40 sec |  |
|  | Thời gian in ra đầu tiên (FPOT)(Không): | A4 6.3 sec |  |
|  | Thời gian khởi động lại (Từ Sleep Mode): | 5 sec or less |  |
|  | Kết nối | USB 2.0 High Speed, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Wi-Fi 802.11b/g/n (Infrastructure Mode, WPS, Direct Connection) |  |
|  | Khả năng nạp giấy (Giấy thường, 80g/m2) | Tiêu chuẩn Khay Cassette 250 tờ Khay tay 100 tờ Tùy chọn Khay nạp giấy 550 tờ(x3) Tối đa: 2.000 tờ (Tiêu chuẩn + 3 Khay nạp giấy) |  |
|  | Dung lượng khay giấy ra (giấy thường, 80 g / m2) | 250 tờ |  |
|  | Màn hình | 5-Line LCD |  |
|  | Ngôn ngữ in | UFR II, PCL 6, Adobe® PostScript® 3™ |  |
|  | Yêu cầu nguồn cấp | AC 220 – 240 V, 50/60 Hz |  |
| 13 | Máy chiếu LCD |  | cái |
|  | Cường độ chiếu sáng: | 4,500 lm (input signals: PC, lamp power: NORMAL, picture mode: Dynamic, Iris: Off, Daylight View: Off) |  |
|  | Công nghệ | LCD |  |
|  | Độ phân giải: | 786,432 (1024 x 768) pixels |  |
|  | Ống kính | Manual zoom (1.6x) (throw ratio: 1.18 - 1.90:1), manual focus, F 1.60 - 1.90, f 15.31 - 26.24 mm |  |
|  | Độ tương phản: | 20.000:1 |  |
|  | Đèn | 240 W x 1 lamp |  |
|  | Độ đồng đều từ tâm đến góc | 85% |  |
|  | Dịch chuyển trục quang học | 9:1 (fixed) |  |
|  | Phạm vi hiệu chỉnh | Vertical: ±40° (±30° when using AUTO) (maximum value of XGA input) Horizontal: ±30° (maximum value of XGA input) |  |
|  | Mức tiêu thụ điện năng | 320W |  |
|  | Cổng kết nối | * HDMI In: HDMI 19-pin x 2 (compatible with HDCP, Deep Color), audio signal: linear PCM (sampling frequencies: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz) * LAN: RJ-45 x 1 (for network connection, 10BASE-T/100BASE-TX, compliant with PJLink™) * Video In Pin jack x 1 (Composite VIDEO) * Audio In 1 M3 x 1 (L-R x 1) * Audio In 2 M3 x 1 (L-R x 1) for audio input or for microphone connection (variable) * Audio In 3 Pin jack x 2 (L, R x 1) |  |
|  | Loa tích hợp | 4.0 cm (1 9/16 inch) round shape x 1, output power: 10.0 W (monaural) |  |
|  | Độ ồn | 37 dB (lamp power: NORMAL), 29 dB (lamp power: ECO) |  |
|  | Nguồn điện | AC 100 - 240 V, 50 Hz/60 Hz |  |
| 14 | Màn chiếu chân |  | cái |
|  | Kích thước (m): | 2m44 x 2m44 |  |
|  | Kích thước (inches): | 96" x 96" |  |
|  | Kích thước đường chéo: | 136" |  |
|  | Tỷ lệ : | 1:1 |  |
|  | Góc nhìn | 180 độ |  |
|  | Hỗ trợ 3D chủ động, 4K Ultra HD và HDR | Có |  |
|  | Kiểu dáng: | chân đứng, chắc chắn tiện di chuyển |  |
|  | Chất liệu: | Matte White |  |
| 15 | Camera IP 4MP thân trụ |  | Cái |
|  | Hình ảnh chất lượng cao với độ phân giải | 4MP |  |
|  | Tầm xa hồng ngoại/Ánh sáng trắng: | 50m |  |
|  | Đèn bổ sung thông minh | Có |  |
|  | Loại ánh sáng bổ sung | IR, White Light |  |
|  | Hỗ trợ: | phát hiện người và phương tiện |  |
|  | Độ phân giải | 2560 × 1440 |  |
|  | Bước sóng hồng ngoại | 850 nm |  |
|  | công nghệ tiên tiến với tầm xa | Smart Hybrid Light |  |
|  | Nén video | Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG |  |
|  | Nén âm thanh | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |  |
|  | Hỗ trợ thẻ nhớ | Tối đa 512GB, cho phép ghi video |  |
|  | Micro và Loa | Có |  |
|  | Giao diện | 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port |  |
|  | Chống nước và bụi (IP67) | Có |  |
|  | Nguồn cấp | 12 VDC ± 25%, 0.5 A, max. 6 W, Ø5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity protection, PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 7 W |  |
| 16 | Đầu ghi hình IP 8 kênh |  | Cái |
|  | Số lượng kênh | 8 kênh |  |
|  | – Chuẩn nén | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |  |
|  | Nén âm thanh | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC |  |
|  | – Hỗ trợ độ phân giải ghi hình | lên đến 12MP |  |
|  | – Băng thông đến | 80 Mbps |  |
|  | Băng thông đi | 80 Mbps |  |
|  | – Cổng ra HDMI độ phân giải | 4K |  |
|  | – Hỗ trợ ổ cứng | Dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB |  |
|  | Cổng kết nối | HDMI, VGA |  |
|  | Giao diện mạng | 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface |  |
|  | Nguồn cấp | 12 VDC, 1.5 A |  |
| 17 | Cáp mạng CAT6 |  | Cuộn |
|  | Loại cáp: | U/UTP (unshielded) |  |
|  | Số lượng dây dẫn: | 8 |  |
|  | Màu sắc: | Màu xanh da trời |  |
|  | Số cặp: | 4 |  |
|  | Kích thước lõi: | 23AWG |  |
|  | Chiều dài mỗi cuộn: | 305 m |  |
| 18 | Màn hình máy tính 27 inch |  | Cái |
|  | Kích thước màn hình: | 27 inch |  |
|  | Công nghệ tấm nền: | VA (Vertical Alignment) |  |
|  | Phân giải điểm ảnh: | FHD - 1920 x 1080 |  |
|  | Tần số quét màn: | 75 Hz (Hertz) |  |
|  | Độ tương phản: | 3000:1 |  |
|  | Độ sáng | 300 cd/m² |  |
|  | Thời gian đáp ứng: | 5ms (chế độ nhanh), 8ms (bình thường) |  |
|  | Kết nối: | VGA, HDMI |  |
|  | Điều chỉnh | Nghiêng -5°/+21° |  |
| 19 | Tivi 4K 43 inch |  | Cái |
|  | Kích cỡ màn hình | 43"(42.5") |  |
|  | Độ phân giải | 3840 x 2160 pixels |  |
|  | Tỷ lệ khung hình | 16:9 |  |
|  | Loại màn hình | LCD LED |  |
|  | Hệ điều hành | Google TV |  |
|  | Điều khiển từ xa bằng giọng nói | RMF-TX820U |  |
|  | Tốc độ làm mới | 60Hz |  |
|  | Công suất loa | 20W |  |
|  | Kết nối | Wifi, LAN |  |
|  | Cổng giao tiếp | HDMI, USB, Audio, RS-232C |  |
| 20 | Phụ kiện kết nối, đầu coss, nguồn,… |  | Gói |
| 21 | Camera Ip thân trụ Bao gồm: chi phí vận chuyển, lắp đặt và cấu hình hệ thống) |  | cái |
|  | Cảm biến | 1/2.2′′ Progressive Scan CMOS |  |
|  | Độ phân giải | 3200 × 1800 |  |
|  | Thời gian màn trập | 1/3 s to 1/100,000 s |  |
|  | Chuẩn nén | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |  |
|  | Tiêu cự & FOV | 2.7 to 13.5 mm, horizontal FOV 107,5° to 36.5°, vertical FOV 56.9° to 21.6°, diagonal FOV 127.9° to 45.9° |  |
|  | Ngàm ống kinh | Ø14 |  |
|  | Độ sáng tối thiểu | Color: 0.0005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR |  |
|  | Bổ sung phạm vi ánh sáng | Lên tới 70 m |  |
|  | Bước sóng hồng ngoại | 850 nm |  |
|  | Nén âm thanh | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |  |
|  | DORI | 2.7 to 13.5 mm: D: 77.3 m to 211.0 m, O: 31.9 m to 81.8 m, R: 17.1 m to 42.2 m, I: 8.5 m to 21.1 m |  |
|  | Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD | tối đa 512GB |  |
|  | Tiêu chuẩn | IP67: IEC 60529-2013, IK10: IEC 62262:2002 |  |
|  | Nguồn cấp | 12 VDC ± 25%, 1.08 A, max. 13 W, Ø5.5 mm coaxial power plug PoE: IEEE 802.3at, Class 4, max. 15 W |  |
| 22 | Nguồn cấp POE cho camera |  | cái |
| 23 | Vật tư phụ triển khai thi công (Jack mạng, ốc vít, băng keo, hộp box…) |  | gói |
| 24 | Thiết bị nhận dạng khuôn mặt |  | cái |
|  | Display | 7"@ TFT Color Touch LED Screen (600*1024) |  |
|  | Camera | WDR Binocular Camera @ 1MP |  |
|  | Operation System | Linux |  |
|  | Hardware | CPU: Dual Core@1GHz RAM: 512MB; ROM: 8GB Speaker: 8 ohm@1 W Microphone: *1 (Sensitivity: -32dB / Omni-directional / Signal-to-Noise Ratio: -32dB / Impedance: 2.2kΩ) Supplement Light: No Fingerprint Sensor: In-Glass Fingerprint (Z-ID) |  |
|  | Authentication method | Fingerprint / Face / Card / Password (Virtual Keypad) |  |
|  | Face Template Capacity | 10,000 (1:N) |  |
|  | Card Capacity | 50,000 (1:N) (Standard) |  |
|  | User Capacity | 50,000 (1:N) (Standard) |  |
|  | Transaction Capacity | 300,000 (1:N) |  |
|  | Biometric Authentication Speed | less than 0.5 sec (Fingerprint) less than 0.35 sec (Facial Authentication) |  |
|  | Touchless Biometric Authentication Distance | 30cm to 200cm (Facial Authentication) |  |
|  | Card Type | ID Card @ 125 kHz (Standard) IC Card @ 13.56 MHz (Optional) |  |
|  | Communication | TCP/IP*1 Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n/ax) @ 2.4 GHz (Optional) Wiegand (Input or Output)*1 RS485: ZKTeco RS485*1 USB: Type A (USB Drive Only)*1 Aux Inputs *1, Electric Lock*1, Door Sensor*1, Exit Button*1, 12V Output*1 |  |
|  | Power Supply | DC 12V 3A (Optional) |  |
| 25 | Thiết bị chuyển mạch POE 8 cổng |  | cái |
|  | Ports | 8 × Gigabit PoE port,2 × Gigabit RJ45 port |  |
|  | MAC Address Table | 4K |  |
|  | Switching Capacity | 20 Gbps |  |
|  | Packet Forwarding Rate | 14.88 Mpps |  |
|  | Internal Cache | 1.5 Mbits |  |
|  | PoE Standard | IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |  |
|  | Max. Port Power | 30 W |  |
|  | PoE Power Budget | 60 W |  |
|  | Surge Protection | 6 kV |  |
| 26 | Webcam |  | cái |
|  | Image sensor | COMS 1/2.9 |  |
|  | Resolution and frame rate | 1920*1080/30fps |  |
|  | Optional Resolutions | MJPG(30fps): 1280*720; 800*600; 640*480; 640*360; 320*240 YUV: 1280*720 10fps; 800*600 20fps; 640*480 20fps; 640*360 20fps; 320*240 20fps; 1920*1080 5fps |  |
|  | Lens | 4mm |  |
|  | FOV | 95° |  |
|  | Signal to Noise | 37dB |  |
|  | Dynamic Range | 72.3dB |  |
|  | Communication interface | USB 2.0 |  |
|  | Interface Transmission Speed | 480mb/s |  |
|  | Support Operating System | Win xp / win7/ win10/ Max / linux/ android 5.1 |  |
|  | Audio | USB audio/Dual MIC |  |
|  | Working Temperature | -10°C to 60°C |  |
| 27 | Giá treo đầu đọc |  | cái |
|  | Chất liệu: | Hợp kim nhôm |  |
|  | Đường kính lỗ | 30mm |  |
| 28 | Bộ cấp nguồn |  | cái |
|  | Ngõ ra |  |  |
|  | Điện áp ra (Output Voltage) | 12VDC (±10%) |  |
|  | Dòng điện ra (Output Current) | 4.0 A |  |
|  | Công suất ra (Output Power) | 48 W |  |
|  | Ngõ vào (Input): |  |  |
|  | Điện áp vào (Input Voltage): | 100 ~ 240 VAC (120 ~ 370 VDC) |  |
|  | Tần số vào (Input Frequency): | 47 ~ 63 Hz |  |
|  | Hiệu suất (Efficiency): | 80% (ở tải định mức và điện áp vào 230VAC) |  |
|  | Bảo vệ (Protections) | Có (150% ~ 250%) |  |
|  | Bảo vệ ngắn mạch (Short Circuit Protection) | Có (Tự động phục hồi) |  |
| 29 | Máy tính để bàn |  | bộ |
|  | CPU: | Intel® Core™ Ultra 5 235 vPro® (13 TOPS NPU, 14 cores, up to 5.0 GHz) hoặc tương đương |  |
|  | Công suất bộ xử lý | 65 W |  |
|  | Chipset | Intel Q870 |  |
|  | Bộ nhớ Ram: | ≥16 GB DDR5, 5600 MT/s |  |
|  | Ổ cứng: | ≥ 512 GB |  |
|  | Loại ổ cứng | SSD |  |
|  | Card đồ họa: | Intel UHD Graphics |  |
|  | Cổng kết nối: | One RJ45 (1 Gbps) Ethernet port One USB 2.0 (480 Mbps) port One USB 2.0 (480 Mbps) with PowerShare port Two USB 2.0 (480 Mbps) with SmartPower On ports One USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) port Three USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ports One USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C port One USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) Type-C port One global headset jack Three DisplayPort 1.4a (HBR3) ports One SD-card slot (optional) One power-cable connector |  |
|  | Mã hóa | 64-bit/128-bit WEP AES-CCMP TKIP |  |
|  | Kết nối: | Wifi + Bluetooth |  |
|  | Nguồn cấp | 260W |  |
|  | Hệ điều hành: | Windows 11 pro bản quyền vĩnh viễn theo máy hoặc cấp rời (Bộ rời yêu cầu bàn giao License cho chủ đầu tư trước khi kích hoạt) |  |
|  | Mã hóa | 64-bit/128-bit WEP AES-CCMP TKIP |  |
|  | Màn hình: | 21,5 inch |  |
|  | Độ phân giải: | FHD- 1920x1080 |  |
|  | Độ sáng: | 250 cd/m2 |  |
|  | Cổng kết nối: | VGA, HDMI, Displayport |  |
|  | Yêu cầu khác | Màn hình và máy tính để bàn phải cùng thương hiệu. |  |
| 30 | Cáp mạng CAT6 |  | Cuộn |
|  | Loại cáp: | U/UTP (unshielded) |  |
|  | Số lượng dây dẫn: | 8 |  |
|  | Màu sắc: | Màu xanh da trời |  |
|  | Số cặp: | 4 |  |
|  | Kích thước lõi: | 23AWG |  |
|  | Chiều dài mỗi cuộn: | 305 m |  |
| 31 | Phần mềm chấm công |  | Gói |
|  | Số thiết bị quản lý: | 20 |  |
|  | Số user quản lý: | 2000 |  |
|  | Yêu cầu khác | Tương thích với máy nhận diện khuôn mặt |  |
| 32 | Thẻ từ |  | Cái |
|  | Tần số giao tiếp | 125KHz |  |
| 33 | Vật tư phụ triển khai thi công (Jack mạng, ốc vít, băng keo, hộp box…) |  | Gói |
| 34 | Loa gắn tường 50W |  | cái |
|  | Type | 2 way passive |  |
|  | Frequency range (-10dB) | 100Hz-20kHz |  |
|  | SenSITIVITy(1m/1W) | 87dB |  |
|  | Component | LF: 5" HF: Vc 13mm |  |
|  | Cont | 50W(RMS) |  |
|  | LOW | 8Ω |  |
|  | Nomlnal Impedance | 100V: 50/25/13/6.5/3.3(W)_92.6Ω/ 70V: 189.6Ω/376.6Ω/720.7Ω/1.43kΩ/2.81kΩ |  |
|  | Connectors | Screw terminal 2p |  |
|  | Enclosure Materlal | ABS RESIN |  |
|  | Water and damp-proof | Ip54 |  |
|  | DIMENSIONS | 173x250x150(mm) |  |
| 35 | Mic chủ tọa |  | cái |
|  | Mức âm thanh đầu vào danh nghĩa (dB SPL) | 85 dB SPL |  |
|  | Đáp ứng tần số (Hz) | 400 Hz – 10,000 Hz |  |
|  | Chiều dài thân mícro | 488 mm |  |
|  | Nút ưu tiên cho micrô của chủ tọa | Có |  |
|  | Chức năng chuông báo tùy chọn cho thông báo trước của chủ tọa | Có |  |
|  | Kiểu Micro | Micro có thân mềm và vòng đèn |  |
|  | Số ổ cắm tai nghe | 2 |  |
|  | Núm xoay điều chỉnh âm lượng tai nghe | Có |  |
|  | Loa ngoài, tự động tắt tiếng khi micrô được bật | Có |  |
|  | Nhiệt độ hoạt động | -5 °C – 45 °C |  |
| 36 | Mic đại biểu có dây |  | cái |
|  | Mức âm thanh đầu vào danh nghĩa (dB SPL) | 85 dB SPL |  |
|  | Đáp ứng tần số (Hz) | 400 Hz – 10,000 Hz |  |
|  | Chiều dài thân mícro | 488 mm |  |
|  | Điều khiển âm lượng tích hợp cho tai nghe | Có |  |
|  | Kiểu Micro | Micro có thân mềm và vòng đèn |  |
|  | Đèn báo ‘bật’ micrô | Đèn LED màu đỏ |  |
|  | Số ổ cắm tai nghe | 2 |  |
|  | Nút bật/tắt micrô | Có |  |
|  | Nút ưu tiên chủ tọa | Có |  |
|  | Núm xoay điều chỉnh âm lượng tai nghe | Có |  |
|  | Loa ngoài, tự động tắt tiếng khi micrô được bật | Có |  |
| 37 | BỘ TRUNG TÂM |  | cái |
|  | Điện áp đầu vào (VAC) | 230 VAC |  |
|  | Tần số nguồn | 50 Hz (± 10 %) |  |
|  | Điện áp đầu vào (VDC) đến các đơn vị đóng góp | 24 VDC, ± 1 VDC |  |
|  | Tổng độ méo hài + nhiễu (%) | < 1% |  |
|  | Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu tối thiểu (dB) (Đầu ra PA / Đầu ra RED) | -50 dB @ rated output, unweighted filter |  |
|  | Trở kháng đầu ra PA (Ω) | 1,000 Ω |  |
|  | REC ra Trở kháng đầu ra (kΩ) | 1 kΩ |  |
|  | Inputs |  |  |
|  | Độ nhạy đầu vào (mV) (micrô) | 1 mV (+1 / -3dB) |  |
|  | Độ nhạy đầu vào (mV) (AUX) | 100 mV (+1 / -3dB) |  |
|  | Đáp ứng tần số (Hz) | 200 Hz – 12,000 Hz |  |
|  | Trở kháng đầu vào (kΩ) | 4.70 kΩ |  |
|  | Equalizer |  |  |
|  | Tần số trung tâm của bộ lọc | 250 Hz; 2 kHz; 8 kHz |  |
|  | Băng thông bộ lọc (oct) | 01-Thg10 |  |
|  | Tăng/Cắt ở tần số trung tâm (dB) | +6 dB ̶ -6 dB |  |
|  | Độ khuếch đại truyền của bộ cân bằng (dB) | ± 1d B |  |
|  | Nhiệt độ hoạt động (°C) | -5 °C – 45 °C |  |
|  | Bộ cân bằng bao gồm các núm điều chỉnh ở tần số 250 Hz, 2 kHz và 8 kHz | Có |  |
|  | Điều khiển tối đa | Điều khiển tối đa 50 đơn vị thảo luận |  |
| 38 | Bàn trộn âm thanh 12 kênh |  | Cái |
|  | Đầu vào analog | 2CH-XLR và đầu vào 1/4 "TRS (cái), cân bằng điện tử / không cân bằng |  |
|  | Điện trở đầu vào | Cân bằng 47Ω , không cân bằng 20KΩ |  |
|  | Đầu vào mức dòng tối đa | +18dBu |  |
|  | Đầu ra analog | 2CH-XLR và đầu vào 1/4 "TRS (cái), cân bằng điện tử / không cân bằng |  |
|  | Trở kháng đầu ra | Cân bằng > 120Ω, Không cân bằng > 60Ω |  |
|  | Mức đầu ra tối đa | +20dBu |  |
|  | Đáp ứng tần số | 20Hz - 20 kHz, ±0.3dB |  |
|  | Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu | > 105dB (A) |  |
|  | Dải động | 103dB |  |
|  | Tổng độ méo tiếng + tiếng ồn | 0,005%, 1KHz; 20Hz-10KHz, <0,1%; 10KHz-20KHz, <0,025% |  |
|  | Điện áp hoạt động | 110V / 220V / AC 50Hz / 60Hz |  |
|  | Giao diện Đầu vào | XLR 3 chân, giao diện USB, ICE 3 chân |  |
|  | Tính năng | Mỗi kênh có thể có tối đa 12 bộ lọc rãnh động và 12 PEQs |  |
|  | Độ chính xác của độ phân giải là 1Hz và tần số làm việc | 20Hz-20KHz |  |
|  | Chuyển đổi A/D và D/A hiệu suất cao | 24bit |  |
|  | Tự động quét và triệt tiêu các điểm hú | Có |  |
|  | Chức năng cổng nhiễu có thể triệt tiêu nhiễu yếu của hệ thống | Có |  |
|  | Chức năng nén đầu vào loại bỏ phản hồi và mở rộng năng lực giọng nói con người | Có |  |
|  | Mức tăng mỗi kênh | -80dB đến 0dB |  |
|  | Tùy chọn thay đổi tần số | Có |  |
| 39 | Bộ tiền khuếch đại Amply |  | Cái |
|  | Điện áp | 100 VAC - 240 VAC, 50/60 Hz |  |
|  | Mức tiêu thụ điện năng | Chế độ chờ (Standby, Remote OFF active): 1.25 W |  |
|  |  | Chế độ không tải (Idle mode) – Chế độ khuếch đại trở kháng thấp (LoZ amp mode – 4Ω/8Ω): 9 W / 12 W |  |
|  |  | Chế độ không tải (Idle mode) – Chế độ khuếch đại trở kháng cao (HiZ amp mode – 70V/100V): 14 W / 18 W |  |
|  |  | 1/8 công suất định mức: 40 W |  |
|  | Nguồn điều khiển từ xa (ON/OFF Standby) | 2 chân (2-pin), kiểu Eurostyle, đóng tiếp điểm |  |
|  | Đáp tuyến tần số (-3 dB ref. 1 kHz) | Từ bất kỳ ngõ vào nào đến ngõ ra: 20 Hz – 20 kHz |  |
|  |  | Ngõ vào EMG đến ngõ ra: 20 Hz – 15 kHz |  |
|  |  | Ngõ vào bất kỳ đến ngõ ra LINE OUT: 10 Hz – 60 kHz |  |
|  | Độ méo | < 0.5% @ công suất định mức, 1 kHz |  |
|  | Kiểu khuếch đại | Class D |  |
|  | Cân bằng âm sắc | Bass: ±12 dB tại 100 Hz |  |
|  |  | Treble: ±12 dB tại 10 kHz |  |
|  | Bộ lọc | LO-CUT vĩnh viễn: f = 20 Hz, 12 dB/oct |  |
|  |  | HI-PASS (HPF) có thể kích hoạt: f = 120 Hz, 12 dB/oct |  |
|  | Công tắc DIP | EMG (HiZ/Line level), Chuông báo 2 âm (Bật/Tắt), HPF (120 Hz), VOX (Bật/Tắt), Phantom power (+48V Bật/Tắt), chế độ ngõ ra (HiZ/LoZ), chế độ Amp (70V/100V; 4Ω/8Ω) |  |
|  | Bảo vệ |  |  |
|  | Bộ khuếch đại | Giới hạn tín hiệu (Audio limiter), quá nhiệt, DC, HF, ngắn mạch, bảo vệ dòng ra |  |
|  | Nguồn chuyển mạch | Bảo vệ quá/thiếu áp nguồn chính, bảo vệ dòng khởi động, bảo vệ quá dòng, bảo vệ quá nhiệt |  |
|  | Tắt nguồn từ xa | Tiếp điểm đóng |  |
|  | Ngõ vào |  |  |
|  | Số lượng ngõ vào | 2 mic/line, 2 aux, 1 EMG (ngõ ưu tiên) |  |
|  | Độ nhạy (với mức chỉnh tối đa) | MIC / Call station: -68 dBu (300 µV) |  |
|  |  | AUX (L hoặc R): -11.8 dBu (200 mV) |  |
|  |  | AUX (Stereo, L và R): -17.8 dBu (100 mV) |  |
|  | Mức ngõ vào tối đa | LINE: +7.5 dBu |  |
|  |  | AUX (L hoặc R): +22 dBu |  |
|  |  | AUX (L và R): +16 dBu |  |
|  |  | EMG (Line): +11.5 dBu |  |
|  |  | EMG (HiZ 100 V): +44.5 dBu |  |
|  | Trở kháng ngõ vào | MIC / Call station: 10 kΩ |  |
|  |  | AUX: 4.7 kΩ |  |
|  |  | EMG (Line): >15 kΩ |  |
|  |  | EMG (HiZ): >470 kΩ |  |
|  | Ngưỡng VOX |  |  |
|  | Loại | Line/Mic, trạm gọi, điều khiển ưu tiên có chuông báo |  |
|  | Đầu nối | XLR 3 chân hoặc Eurostyle 5 chân (3 chân cho tín hiệu vào, 2 chân cho kích hoạt) |  |
|  | Dải động | 60 dB (Mic gain min–max) |  |
|  | Nhiễu tương đương đầu vào | < -115 dBu |  |
|  | Nguồn phantom | 48 V DC có thể bật/tắt |  |
|  | Ngõ vào LINE / MIC2 |  |  |
|  | Loại | Mic/Line, có VOX ducking override |  |
|  | Đầu nối | XLR 3 chân, cân bằng |  |
|  | VOX Ducking | Điều khiển 0 dB – 45 dB |  |
|  | Ngưỡng VOX | -60 dBu – +8 dBu, có thể điều chỉnh qua MIC2 level |  |
|  | Dải động | 60 dB |  |
|  | Nhiễu tương đương đầu vào | < -115 dBu |  |
|  | Nguồn phantom | 48 V DC có thể bật/tắt |  |
|  | Ngõ vào AUX1 / AUX2 |  |  |
|  | Loại | Line |  |
|  | Đầu nối | RCA (cinch), tín hiệu stereo chuyển thành mono, không cân bằng |  |
|  | Ngõ vào EMG |  |  |
|  | Loại | Line, 100 V |  |
|  | Đầu nối | 2 chân, cân bằng |  |
|  | Ngõ ra loa |  |  |
|  | Đầu nối | Eurostyle 4 chân (2 chân cho LoZ, 2 chân cho HiZ) |  |
|  | Công suất đầu ra (theo IHF-A-202) | 120 W (Dynamic-Headroom, burst 1 kHz / 20 ms bật / 480 ms tắt / mức thấp -20 dB) |  |
|  | Điện áp đầu ra cực đại (1 kHz, THD<0.5%, no load) | 4Ω: 22 Vrms |  |
|  |  | 8Ω: 32 Vrms |  |
|  |  | 70V: 71 Vrms |  |
|  |  | 100V: 102 Vrms |  |
|  | Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (S/N ratio) | >100 dB (A-weighted, ref. rated output power) |  |
|  | Môi trường |  |  |
|  | Kiểu làm mát | 4 chế độ quạt (Tắt / Chậm / Trung bình / Nhanh) |  |
| 40 | Micro cầm tay |  | Bộ |
|  | Dải tần số | UHF 640-690MHz |  |
|  | Tổng số kênh | 200 nhóm |  |
|  | Chế độ hoạt động | Mạch khóa pha PLL (Phase-Locked Loop) |  |
|  | Dải động | >110dB |  |
|  | Độ méo | 0,50% |  |
|  | Dải tần đáp ứng | 30Hz-20KHz |  |
|  | Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (SNR) | >90dB |  |
|  | Khoảng cách sử dụng hiệu quả | 150m |  |
|  | Nguồn điện | 12V 1000mA |  |
|  | Giao diện đầu ra âm thanh | 1 x 6.3mm, 2 x XLR cân bằng |  |
|  | Nguyên lý thu | True Diversity |  |
|  | THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA BỘ PHÁT CẦM TAY |  |  |
|  | Công suất phát | 10mW hoặc 5mW |  |
|  | Chế độ hoạt động | Mạch khóa pha PLL (Phase-Locked Loop) |  |
|  | Loại pin sử dụng | 2 viên pin AA |  |
|  | Độ đáp ứng ảnh gương | >50dB |  |
|  | Dải tần đáp ứng | 30Hz-20KHz |  |
| 41 | Bộ cấp nguồn tổng |  | Bộ |
|  | Điện áp đầu ra định mức | AC 220V, 50Hz |  |
|  | Điều khiển kênh | 8 kênh và 2 kênh AUX |  |
|  | Nguồn điện | AC 220V 50/60Hz 43A |  |
|  | Trạng thái đèn LED | Ngày, giờ, điện áp hiện tại và trạng thái của mỗi kênh |  |
|  | Đầu ra | Sạc nhanh cổng USB 2.0 x 1 |  |
|  | Dòng đầu ra định mức cho mỗi kênh | 14A |  |
|  | Định mức đầu ra chính hiện tại | 45A |  |
|  | Tính năng | - Cài đặt thời gian có thể được đặt theo ngày và giờ - Hỗ trợ kiểm soát liên kết trong nhiều trình tự - Phát hiện và cảnh báo quá áp - Chức năng lọc điện (bộ lọc lưới điện chuyên nghiệp EMI) để cung cấp nguồn điện thuần hơn |  |
| 42 | Dây hội thảo 10M |  | Sợi |
|  | Chiều dài dây | 10 mét |  |
|  | Tương thích | Tương thích với hệ thống micro hội thảo |  |
| 43 | Tủ âm thanh chuyên dụng |  | bộ |
|  | Kích thước | Tủ 10U- Sâu 500mm |  |
|  | Vỏ tủ | Sơn tĩnh điện chống rỉ |  |
| 44 | Dây cáp loa |  | Mét |
|  | Kích thước | 2x1,5 mm2 Ø.7,0 mm, dây dẫn bên trong Φ0.20BC*48, vỏ PVC dẻo |  |
| 45 | Jack 6 ly NP2F |  | Cái |
| 46 | Tivi 4K 55 inch |  | cái |
|  | Kích thước màn hình: | 55 inch |  |
|  | Độ phân giải: | 4K UltraHD (3840x2160px) |  |
|  | Bluetooth: | Có |  |
|  | Kết nối Internet: | Ethernet (LAN) WiFi 802.11a/b/g/n/ac |  |
|  | Tổng công suất loa: | 20W |  |
| 47 | Tivi 4K 75 inch |  | cái |
|  | Kích thước màn hình: | 75 inch |  |
|  | Độ phân giải: | 4K UltraHD (3840x2160px) |  |
|  | Kết nối Internet: | Ethernet (LAN) WiFi 802.11a/b/g/n/ac |  |
|  | Hệ điều hành, giao diện: | Google TV |  |
|  | Tổng công suất loa: | 20W |  |
| 48 | Giá treo Tivi di động 32-75 inch |  | cái |
| 49 | Cáp HDMI 20m |  | Sợi |
| 50 | Cáp HDMI 15m |  | Sợi |
| 51 | Thiết bị chia HDMI 1 cổng ra 8 CỔNG HDMI |  | Cái |
|  | Tính năng : | Tách 1 nguồn HDMI ra 8 đầu HDMI cùng một lúc, mà không bị mất tín hiệu |  |
|  | Chất liệu | Vỏ kim loại |  |
|  | Giao tiếp | Chuẩn HDMI 1.4 |  |
|  | Độ phân giải | 24/50/60hz@480i/480p720i/720p. 1080i/1080p@60Hz, 4K2K@30Hz |  |
|  | Nguồn cung cấp | 5V 2A |  |
| 52 | Máy tính để bàn |  | Bộ |
|  | CPU: | Intel® Core™ Ultra 5 235 vPro® (13 TOPS NPU, 14 cores, up to 5.0 GHz) hoặc tương đương |  |
|  | Công suất bộ xử lý | 65 W |  |
|  | Chipset | Intel Q870 |  |
|  | Bộ nhớ Ram | ≥16 GB DDR5, 5600 MT/s |  |
|  | Ổ cứng | ≥ 512 GB |  |
|  | Loại ổ cứng | SSD |  |
|  | Card đồ họa | Intel UHD Graphics |  |
|  | Cổng kết nối | One RJ45 (1 Gbps) Ethernet port One USB 2.0 (480 Mbps) port One USB 2.0 (480 Mbps) with PowerShare port Two USB 2.0 (480 Mbps) with SmartPower On ports One USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) port Three USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ports One USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C port One USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) Type-C port One global headset jack Three DisplayPort 1.4a (HBR3) ports One SD-card slot (optional) One power-cable connector |  |
|  | Mã hóa | 64-bit/128-bit WEP AES-CCMP TKIP |  |
|  | Kết nối | Wifi + Bluetooth |  |
|  | Nguồn cấp | 260W |  |
|  | Hệ điều hành | Windows 11 pro bản quyền vĩnh viễn theo máy hoặc cấp rời (Cấp rời yêu cầu bàn giao License cho chủ đầu tư trước khi kích hoạt) |  |
| 53 | Cáp mạng CAT6 |  | Cuộn |
|  | Loại cáp: | U/UTP (unshielded) |  |
|  | Số lượng dây dẫn: | 8 |  |
|  | Màu sắc: | Màu xanh da trời |  |
|  | Số cặp: | 4 |  |
|  | Kích thước lõi: | 23AWG |  |
|  | Chiều dài mỗi cuộn: | 305 m |  |
| 54 | Đầu bấm mạng CAT6 (hộp/100 cái) |  | hộp |
|  | Đầu bấm mạng | Chuẩn RJ45 CAT6 |  |
|  | Số lượng dây dẫn: | 100 chiếc/hộp |  |
| 55 | Ổ cứng lưu trữ di động 04TB SSD 2.5inch |  | Cái |
|  | Dung lượng | 4TB |  |
|  | Kích thước | 2,5 inch |  |
|  | Phân loại | SSD |  |
| 56 | Thiết bị kiểm tra mạng |  | Cái |
|  | Kết nối tương thích | RJ11, RJ45 |  |
|  | Pin | 9V |  |
|  | Đèn Led hiển thị | Có |  |
| 57 | Thiết bị router wifi |  | Cái |
|  | Tốc độ Wifi: | 400 Mbps (băng tần 2.4GHz)867 Mbps (băng tần 5GHz) |  |
|  | Băng tần | 2.4GHz & 5GHz |  |
|  | Số ăng-ten | 4 ăng ten ngoài |  |
|  | Các cổng kết nối | 1 x WAN4 x LAN |  |
| 58 | Bộ nguồn tập trung converter quang 14 khe cắm |  | Cái |
|  | Kiểu dáng | Lắp rack |  |
|  | Chất liệu | Vỏ kim loại |  |
|  | Số khe cắm | 14 |  |
|  | Điện áp đầu vào | 100-240V |  |
|  | Điện áp đầu ra | 5V |  |
| 59 | Thiết bị quản lý tập trung |  | Cái |
|  | Processor | Octa-core Arm® Cortex®-A53 based chip |  |
|  | eMMC memory | 32 GB |  |
|  | Hard drive capacity | 1 TB 2.5" SATA HDD (user-upgradeable*) |  |
|  | Networking interface | (1) GbE RJ45 port |  |
|  | Buttons | (1) Power (1) Factory reset |  |
|  | LEDs | (1) Power: white/blue |  |
|  | Enclosure material | Anodized aluminum |  |
| 60 | Máy tính để bàn |  | Bộ |
|  | CPU: | Intel® Core™ Ultra 5 235 vPro® (13 TOPS NPU, 14 cores, up to 5.0 GHz) hoặc tương đương |  |
|  | Công suất bộ xử lý | 65 W |  |
|  | Chipset | Intel Q870 |  |
|  | Bộ nhớ Ram: | ≥16 GB DDR5, 5600 MT/s |  |
|  | Ổ cứng: | ≥ 512 GB |  |
|  | Loại ổ cứng | SSD |  |
|  | Card đồ họa: | Intel UHD Graphics |  |
|  | Cổng kết nối: | One RJ45 (1 Gbps) Ethernet port One USB 2.0 (480 Mbps) port One USB 2.0 (480 Mbps) with PowerShare port Two USB 2.0 (480 Mbps) with SmartPower On ports One USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) port Three USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ports One USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C port One USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) Type-C port One global headset jack Three DisplayPort 1.4a (HBR3) ports One SD-card slot (optional) One power-cable connector |  |
|  | Kết nối: | Wifi + Bluetooth |  |
|  | Nguồn cấp | 260W |  |
|  | Hệ điều hành: | Windows 11 pro bản quyền vĩnh viễn theo máy hoặc cấp rời (Cấp rời yêu cầu bàn giao License cho chủ đầu tư trước khi kích hoạt) |  |
|  | Mã hóa | 64-bit/128-bit WEP AES-CCMP TKIP |  |
|  | Màn hình: | 21,5 inch |  |
|  | Độ phân giải: | FHD- 1920x1080 |  |
|  | Độ sáng: | 250 cd/m2 |  |
|  | Cổng kết nối: | VGA, HDMI, Displayport |  |
|  | Yêu cầu khác | Màn hình và máy tính để bàn phải cùng thương hiệu. |  |
| 61 | Máy in đen trắng A4 |  | cái |
|  | Khổ giấy | A3/ A4 |  |
|  | Tốc độ in A4/Letter: | 43ppm |  |
|  | Tốc độ in A3 | 22 ppm |  |
|  | In đảo mặt | Có |  |
|  | Định dạng tệp được hỗ trợ để in trực tiếp qua USB | JPEG, TIFF, PDF, XPS |  |
|  | Bộ nhớ: | 2GB |  |
|  | Độ phân giải in: | 600x600dpi |  |
|  | Chất lượng in với công nghệ xử lý hình ảnh: | 1.200 x 1.200 dpi |  |
|  | Thời gian khởi động (từ khi bật nguồn): | 40 sec |  |
|  | Thời gian in ra đầu tiên (FPOT)(Không): | A4 6.3 sec |  |
|  | Thời gian khởi động lại (Từ Sleep Mode): | 5 sec or less |  |
|  | Kết nối | USB 2.0 High Speed, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Wi-Fi 802.11b/g/n (Infrastructure Mode, WPS, Direct Connection) |  |
|  | Khả năng nạp giấy (Giấy thường, 80g/m2) | Tiêu chuẩn Khay Cassette 250 tờ Khay tay 100 tờ Tùy chọn Khay nạp giấy 550 tờ(x3 Tối đa: 2.000 tờ (Tiêu chuẩn + 3 Khay nạp giấy) |  |
|  | Dung lượng khay giấy ra (giấy thường, 80 g / m2) | 250 tờ |  |
|  | Màn hình | 5-Line LCD |  |
|  | Ngôn ngữ in | UFR II, PCL 6, Adobe® PostScript® 3™ |  |
|  | Yêu cầu nguồn cấp | AC 220 – 240 V, 50/60 Hz |  |
| 62 | Máy in Laser màu |  | cái |
|  | Khổ giấy | A4 |  |
|  | Màn hình điều khiển | 4-line LCD with rotational dial with push button for menu selection |  |
|  | Tốc độ in | Black (A4, normal): Up to 33 ppm Colour (A4, normal): Up to 33 ppm ; Black (A4, duplex): Up to 29 ipm Colour (A4, duplex): Up to 29 ipm |  |
|  | Công suất đầu vào | Tray 1: Sheets: 50; envelopes: 5 Tray 2: Sheets: 250; envelopes:10 Tray 3: Sheets: 550 Maximum: Up to 850 sheets (with Optional 550-sheet tray) |  |
|  | Công suất đầu ra | Standard: Up to 150 sheets Envelopes: Up to 20 envelopes Maximum: Up to 150 sheets |  |
|  | Độ phân giải: | Lên tới 600x600 dpi |  |
|  | Cổng kết nối | 1 Hi-Speed USB 2.0 (device); 1 Hi-Speed USB 2.0 (host); 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 Wi-Fi 802.3az; 1 Wi-Fi Direct; Walk-up USB; Auto-crossover Ethernet; 1 Gigabit Ethernet 10/100TX network |  |
|  | Chu kỳ hoạt động | Lên tới 50.000 trang/tháng |  |
|  | Bộ nhớ: | 512MB |  |
|  | Hệ điều hành tương thích | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; Chrome OS |  |
| 63 | Máy quét 2 mặt |  | cái |
|  | Khổ giấy | A4 |  |
|  | Scan hai mặt | Có |  |
|  | ADF | Có |  |
|  | Tốc độ | Up to 50 ppm/100 ipm (b&w, gray and color, 300 dpi) |  |
|  | Độ phân giải | Optical: Up to 600 dpi (color and mono, ADF); Up to 1200 dpi (color and mono, flatbed) Hardware : Up to 600 x 600 dpi (color and mono, ADF); Up to 1200 x 1200 dpi (color and mono, flatbed) |  |
|  | Bộ nhớ: | 1GB |  |
|  | Cổng giao tiếp | USB/ LAN/ WIFI |  |
|  | Khả năng nạp tài liệu tự động | 100 sheets (80 g/m²) |  |
|  | Hệ điều hành tương thích | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Server; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux |  |
| 64 | Máy in đen trắng A4 |  | cái |
|  | Khổ giấy | A3/ A4 |  |
|  | Tốc độ in A4/Letter: | 43ppm |  |
|  | Tốc độ in A3 | 22 ppm |  |
|  | In đảo mặt | Có |  |
|  | Định dạng tệp được hỗ trợ để in trực tiếp qua USB | JPEG, TIFF, PDF, XPS |  |
|  | Bộ nhớ: | 2GB |  |
|  | Độ phân giải in: | 600x600dpi |  |
|  | Chất lượng in với công nghệ xử lý hình ảnh: | 1.200 x 1.200 dpi |  |
|  | Thời gian khởi động (từ khi bật nguồn): | 40 sec |  |
|  | Thời gian in ra đầu tiên (FPOT)(Không): | A4 6.3 sec |  |
|  | Thời gian khởi động lại (Từ Sleep Mode): | 5 sec or less |  |
|  | Kết nối | USB 2.0 High Speed, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Wi-Fi 802.11b/g/n (Infrastructure Mode, WPS, Direct Connection) |  |
|  | Khả năng nạp giấy (Giấy thường, 80g/m2) | Tiêu chuẩn Khay Cassette 250 tờ Khay tay 100 tờ Tùy chọn Khay nạp giấy 550 tờ(x3 Tối đa: 2.000 tờ (Tiêu chuẩn + 3 Khay nạp giấy) |  |
|  | Dung lượng khay giấy ra (giấy thường, 80 g / m2) | 250 tờ |  |
|  | Màn hình | 5-Line LCD |  |
|  | Ngôn ngữ in | UFR II, PCL 6, Adobe® PostScript® 3™ |  |
|  | Yêu cầu nguồn cấp | AC 220 – 240 V, 50/60 Hz |  |
| 65 | Máy tính xách tay loại 2 |  | Bộ |
|  | Yêu cầu | Máy tính đồng bộ |  |
|  | CPU: | Core 5 120U(Công suất vi xử lý : 15W, Tổng số core: 10, Tổng số luồng: 12, Tốc độ xử lý tối đa: Up to 5.0 GHz) hoặc tương đương |  |
|  | Bộ nhớ Ram: | ≥16 GB (2x8Gb) DDR5 5200 MT/s |  |
|  | Ổ cứng: | ≥512 GB |  |
|  | Loại ổ cứng: | SSD |  |
|  | Màn hình: | 14.0 Inch, FHD +(1920 x 1200) |  |
|  | Độ sáng | 250 nits |  |
|  | Công nghệ màn hình | In-Plane Switching (IPS) with Wide-viewing Angle (WVA) |  |
|  | Tốc độ làm mới | 60 Hz |  |
|  | Camera | Có |  |
|  | Kết nối: | Wifi 6 + Bluetooth 5.3 |  |
|  | Cổng kết nối | 1 headset port; Two USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ports One USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-C port (Data only) for computer shipped with 100U/120U/150U processors Two USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ports One USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C with Power Delivery and DisplayPort™ 1.4 port One HDMI 1.4 port 1 SD-card slot |  |
|  | Hệ điều hành: | Windows 11 pro bản quyền vĩnh viễn theo máy hoặc cấp rời (Cấp rời yêu cầu bàn giao License cho chủ đầu tư trước khi kích hoạt) |  |
|  | Pin | Tối thiểu 4 Cell 54 Wh |  |
|  | Chất liệu | Vỏ nhôm |  |
| 66 | Đầu ghi hình IP 8 kênh |  | Cái |
|  | Số lượng kênh | 8 kênh |  |
|  | – Chuẩn nén | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |  |
|  | Nén âm thanh | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC |  |
|  | – Hỗ trợ độ phân giải ghi hình | lên đến 12MP |  |
|  | – Băng thông đến | 80 Mbps |  |
|  | Băng thông đi | 80 Mbps |  |
|  | – Cổng ra HDMI độ phân giải | 4K |  |
|  | – Hỗ trợ ổ cứng | Dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB |  |
|  | Cổng kết nối | HDMI, VGA |  |
|  | Giao diện mạng | 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface |  |
|  | Nguồn cấp | 12 VDC, 1.5 A |  |
| 67 | Màn hình máy tính 27 inch |  | Cái |
|  | Kích thước màn hình: | 27 inch |  |
|  | Công nghệ tấm nền: | VA (Vertical Alignment) |  |
|  | Phân giải điểm ảnh: | FHD - 1920 x 1080 |  |
|  | Tần số quét màn: | 75 Hz (Hertz) |  |
|  | Độ tương phản: | 3000:1 |  |
|  | Độ sáng | 300 cd/m² |  |
|  | Thời gian đáp ứng: | 5ms (chế độ nhanh), 8ms (bình thường) |  |
|  | Kết nối: | VGA, HDMI |  |
|  | Điều chỉnh | Nghiêng -5°/+21° |  |
| 68 | Bộ chuyển đổi quang điện |  | Cái |
|  | Giao diện | 2 cổng 1000M SC/UPC 1 cổng RJ45 10/100/1000M (Tự động MDI/MDIX) |  |
|  | Khoảng cách truyền dẫn | Lên đến 20km |  |
| 69 | Cáp quang 4fo (chuẩn cáp ngầm) |  | Mét |
| 70 | Hộp bảo vệ cáp quang ODF 4FO single mode (đầy đủ phụ kiện) |  | Cái |
| 71 | Tủ điện ngoài trời |  | Cái |
|  | Loại tủ | Tủ ngoài trời |  |
|  | Kích thước | 400x300x150 x1.0mm |  |
| 72 | Ống nhựa HDPE 25/32 |  | Mét |
| 73 | Tivi 4K 55 inch |  | cái |
|  | Kích thước màn hình: | 55 inch | Cái |
|  | Độ phân giải: | 4K UltraHD (3840x2160px) |  |
|  | Bluetooth: | Có |  |
|  | Kết nối Internet: | Ethernet (LAN) WiFi 802.11a/b/g/n/ac |  |
|  | Tổng công suất loa: | 20W |  |
| 74 | Máy tính để bàn |  | Bộ |
|  | CPU: | Intel® Core™ Ultra 5 235 vPro® (13 TOPS NPU, 14 cores, up to 5.0 GHz) hoặc tương đương |  |
|  | Công suất bộ xử lý | 65 W |  |
|  | Chipset | Intel Q870 |  |
|  | Bộ nhớ Ram: | ≥16 GB DDR5, 5600 MT/s |  |
|  | Ổ cứng: | ≥ 512 GB |  |
|  | Loại ổ cứng | SSD |  |
|  | Card đồ họa: | Intel UHD Graphics |  |
|  | Cổng kết nối: | One RJ45 (1 Gbps) Ethernet port One USB 2.0 (480 Mbps) port One USB 2.0 (480 Mbps) with PowerShare port Two USB 2.0 (480 Mbps) with SmartPower On ports One USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) port Three USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ports One USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C port One USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) Type-C port One global headset jack Three DisplayPort 1.4a (HBR3) ports One SD-card slot (optional) One power-cable connector |  |
|  | Mã hóa | 64-bit/128-bit WEP AES-CCMP TKIP |  |
|  | Kết nối: | Wifi + Bluetooth |  |
|  | Nguồn cấp | 260W |  |
|  | Hệ điều hành: | Windows 11 pro bản quyền vĩnh viễn theo máy hoặc cấp rời (Cấp rời yêu cầu bàn giao License cho chủ đầu tư trước khi kích hoạt) |  |
| 75 | Cáp HDMI 15m |  | sợi |
| 76 | Cáp HDMI 10m |  | sợi |
| 77 | Cáp HDMI 5m |  | sợi |
| 78 | Thiết bị chia HDMI 1 RA 8 CỔNG HDMI 1.4 (HỖ TRỢ 4KX2K@30HZ) |  | Cái |
| 79 | Máy chiếu |  | Cái |
|  | Công nghệ | LCD. |  |
|  | Độ thu phóng: | Kích thước phóng to màn hình 30-300 inch. |  |
|  | Độ tương phản: | 3.000.000:1 |  |
|  | Độ sáng | 5200 Ansi Lumens. |  |
|  | Độ phân giải: | WUXGA (1920x1200). |  |
|  | Tuổi thọ đèn: | LED/Leser-Combined 24.000 giờ (No lamp Replace). |  |
|  | Âm thanh | 10W |  |
| 80 | Thiết bị chia mạng |  | Bộ |
|  | Interface : | 16x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP uplinks |  |
|  | CPU: | 800 MHz |  |
|  | DRAM: | 512 MB |  |
|  | Flash memory: | 256 MB |  |
|  | Switching bandwidth : | 36 Gbps |  |
| 81 | Thiết bị lưu trữ NAS |  | Bộ |
|  | CPU: | AMD RyzenTM V1500B quad-core 2.2 GHz |  |
|  | Hardware encryption engine: | Yes (AES-NI) |  |
|  | Memory: | 4 GB DDR4 ECC SODIMM (expandable up to 32 GB) |  |
| 82 | Ổ cứng gắn trong |  | Bộ |
|  | Dung lượng: | 8TB |  |
|  | Tốc độ quay: | 7200rpm |  |
|  | Bộ nhớ đệm: | 256MB |  |
|  | Chuẩn giao tiếp: | SATA III 6Gb/s |  |
|  | Kích thước: | 3.5 inch |  |
| 83 | Thiết bị quản lý tập trung |  | Cái |
|  | Processor | Octa-core Arm® Cortex®-A53 based chip |  |
|  | eMMC memory | 32 GB |  |
|  | Hard drive capacity | 1 TB 2.5" SATA HDD (user-upgradeable*) |  |
|  | Networking interface | (1) GbE RJ45 port |  |
|  | Buttons | (1) Power (1) Factory reset |  |
|  | LEDs | (1) Power: white/blue |  |
|  | Enclosure material | Anodized aluminum |  |
| 84 | Máy in tem nhãn |  | Cái |
|  | Màn hình: | Màn hình màu, có đèn nền, hiển thị 20 ký tự x 2 dòng. |  |
|  | Bàn phím | QWERTY |  |
|  | Kết nối: | USB và Bluetooth |  |
|  | Băng nhãn | Sử dụng băng nhãn rộng tối đa 24mm |  |
|  | Tốc độ in: | 30mm/giây. |  |
|  | Nguồn điện | 6 pin AA (không kèm theo) hoặc Dây nguồn AC (có kèm theo). |  |
| 85 | Cáp mạng CAT6 |  | Cuộn |
|  | Loại cáp: | U/UTP (unshielded) |  |
|  | Số lượng dây dẫn: | 8 |  |
|  | Màu sắc: | Màu xanh da trời |  |
|  | Số cặp: | 4 |  |
|  | Kích thước lõi: | 23AWG |  |
|  | Chiều dài mỗi cuộn: | 305 m |  |
| 86 | Đầu bấm mạng CAT6 (hộp/100 cái) |  | hộp |
|  | Đầu bấm mạng | Chuẩn RJ45 CAT6 |  |
|  | Số lượng dây dẫn: | 100 chiếc/hộp |  |
| 87 | Ổ cứng lưu trữ di động 04TB SSD 2.5inch |  | Cái |
|  | Dung lượng | 4TB |  |
|  | Kích thước | 2,5 inch |  |
| 88 | Dịch vụ thực hiện kiểm tra bảo trì kéo mới các tuyến mạng cho phòng làm việc | - Đo kiểm, thay thế đầu bấm, dây đối với các tuyến mạng văn phòng không đảm bảo chất lượng. - Thi công lắp đặt, cài đặt, hướng dẫn vận hành các thiết bị theo hồ sơ mời thầu. - Đảm bảo hệ thống mạng LAN tại các phòng làm việc hoạt động ổn định, liên tục và an toàn. - Kiểm tra, đánh giá chất lượng các tuyến mạng cũ, thay thế các tuyến suy hao/hỏng - Kéo mới bổ sung các tuyến mạng LAN phục vụ bố trí lại hạ tầng IT hoặc mở rộng thêm điểm mạng - Sửa chữa hoặc thay thế đầu RJ45, dây mạng, ổ mạng, switch nhánh nếu phát hiện lỗi - Sắp xếp, đi lại dây gọn gàng theo tuyến kỹ thuật, đảm bảo mỹ quan - Đánh số, phân nhãn quản lý cho từng line mạng sau bảo trì. - Cập nhật sơ đồ kết nối mạng và biên bản nghiệm thu. - Dây mạng đi nổi phải dùng nẹp kỹ thuật/ống ruột gà; đi âm phải dùng ống PVC/HDPE. - Không ảnh hưởng đến các hệ thống khác (điện, camera, điện nhẹ…) - Không gây gián đoạn hệ thống mạng đang sử dụng trong giờ làm việc (nếu cần, thi công ngoài giờ) - Tuyến dây đi qua khu vực hành lang hoặc sản xuất phải cố định an toàn | Gói |
| 89 | Dich vụ bảo trì thay thế thiết bị camera | - Kiểm tra hiện trạng (nguồn điện, cáp kết nối) - Sửa chữa, thay thế camera hỏng - Bảo trì định kỳ hệ thống 01 tháng 01 lần - Khắc phục sự cố mất tín hiệu, hình ảnh nhiễu, kết nối mạng không ổn định. - Kiểm tra, đảm bảo hệ thống lưu trữ - Ghi nhật ký bảo trì/sửa chữa - Thi công đúng kỹ thuật, sử dụng vật tư đạt tiêu chuẩn - Thời gian đáp ứng sự cố ≤ 4 giờ kể từ khi nhận thông báo - Thời gian khắc phục sự cố ≤ 24 giờ - Cam kết đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định ≥ 98% uptime trong suốt thời gian hợp đồng | Gói |
| 90 | Dịch vụ thi công (công lắp đặt, ống nhựa, kéo cáp quang, …) | Lắp đặt ống luồn dây Lắp đặt cáp quang, ODF, dây nhảy, hàn nối cáp quang - Cáp dùng loại indoor/outdoor phù hợp với môi trường thi công - Bấm đầu RJ45 loại chống oxy hóa, chống nhiễu. - Cáp quang Single Mode 4FO/8FO, chịu lực, vỏ HDPE chôn ngầm hoặc treo ngoài trời - Hàn nối bằng máy hàn quang chuyên dụng, kiểm tra bằng đồng hồ đo công suất - Thi công đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn – thẩm mỹ – độ bền – dễ bảo trì. - Đảm bảo suy hao quang ≤ 0.4dB/mối nối và tốc độ truyền dẫn mạng ổn định. - Cáp ngoài trời bắt buộc phải luồn ống hoặc đi khay cáp bảo vệ, có cố định chống võng. - Có nhân sự kỹ thuật trực tiếp triển khai tại hiện trường. - Có nhân sự giám sát trực tiếp khi triển khai tại hiện trường. - Thi công đúng kỹ thuật, sử dụng vật tư đạt tiêu chuẩn - Thời gian đáp ứng sự cố ≤ 4 giờ kể từ khi nhận thông báo liên quan đến đường thi công - Thời gian khắc phục sự cố ≤ 24 giờ liên quan đến đường thi công - Đánh số quản lý đầu cáp và cập nhật sơ đồ tuyến dây sau thi công. - Bàn giao nghiệm thu đầy đủ với hồ sơ kỹ thuật. | Gói |
| 91 | Dịch vụ sửa chữa camera đang bị hư (21 chiếc) | Tháo, sửa chữa, lắp đặt, cài đặt hoàn trả. - Khôi phục hoạt động 21 camera giám sát đang bị hư hỏng trong hệ thống - Khắc phục toàn bộ sự cố liên quan đến mất tín hiệu, hư hỏng phần cứng, lỗi nguồn, lỗi kết nối mạng hoặc lỗi cấu hình phần mềm - Đảm bảo hình ảnh hiển thị ổn định trên hệ thống giám sát tập trung. - Dán tem bảo trì/ghi mã quản lý sau khi sửa chữa từng thiết bị. - Camera sau sửa chữa phải đảm bảo tín hiệu ổn định, hình ảnh rõ nét, hoạt động 24/7. - Không làm thay đổi cấu trúc hệ thống hoặc gây ảnh hưởng đến mạng nội bộ. - Thời gian khảo sát: 1–2 ngày kể từ khi nhận yêu cầu. - Thời gian sửa chữa toàn bộ hệ thống: ≤ 07 ngày làm việc (hoặc theo yêu cầu). - Có nhân sự kỹ thuật trực tiếp triển khai tại hiện trường. - Có nhân sự giám sát trực tiếp khi triển khai tại hiện trường. - Bảo hành 12 tháng cho hạng mục sửa chữa/thay thế. | Gói |

Ghi chú: Nhà thầu cần lưu ý các nội dung sau:

      - Giá chào dịch vụ là giá đã bao gồm toàn bộ các chi phí nhân công, vật tư, thiết bị, chi phí báo cáo và các chi phí liên quan khác để thực hiện và hoàn tất dịch vụ.

      - Nếu nhà thầu có nhu cầu khảo sát, đề nghị nhà thầu gửi công văn đăng ký tham gia khảo sát trước thời gian khảo sát ít nhất 02 ngày làm việc.

      - Thời gian khảo sát bắt đầu: 08 giờ 00 phút - 17 giờ 00 phút từ thứ hai tới thứ sáu. Chủ đầu tư sẽ cử cán bộ hướng dẫn các nhà thầu trong quá trình khảo sát. Ngoài thời gian nêu trên, Chủ đầu tư không xem xét giải quyết.

      - Nhà thầu có trách nhiệm khảo sát hiện trường phục vụ cho việc lập Hồ sơ dự thầu. Mọi chi phí khảo sát hiện trường để phục vụ cho việc lập Hồ sơ dự thầu thuộc trách nhiệm của nhà thầu.

      - Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm pháp lý về những rủi ro đối với nhà thầu phát sinh từ việc khảo sát hiện trường như tai nạn, mất mát tài sản và các rủi ro khác.

      - Bảng tuyên bố đáp ứng về kỹ thuật

| Hạng mục số | Tên hàng hoá | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn của hàng hoá trong E-HSMT | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn của hàng hoá chào trong E-HSDT | Hồ sơ tham chiếu | Tính đáp ứng của hàng hoá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |

Ghi chú:

- Nội dung ở các cột (1), (2), (3) phải được lập tương ứng với nội dung của:

- Bảng Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

- Cách thức trình bày nội dung ở cột (5) như sau: “Tên tài liệu” - “Phần, chương, mục, bảng (nếu có)” - “trang” - “dòng”

- Nội dung ở cột (6) chỉ được ghi “Đáp ứng” hoặc “Không đáp ứng”.

## 1.3 Các yêu cầu khác:

1.3.1 Chất lượng và tính hợp lệ hàng hóa:

      - Chất lượng và tiêu chuẩn hàng hóa: Hàng hóa phải mới 100% theo tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất.

      - Cấu hình máy tính phải đạt chất lượng theo chứng chỉ chất lượng hoặc Chứng chỉ khác có giá trị tương đương do Nhà sản xuất/Công ty được nhà sản xuất ủy quyền cấp. Cấu hình hàng hóa do nhà thầu tự tùy chỉnh nâng cấp sẽ xem là hàng hóa không hợp lệ.

      - Hàng hóa được coi là hợp lệ nếu có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. Vì vậy, nhà thầu phải nêu rõ hàng hóa được chào hàng do nhà sản xuất nào cung cấp, nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa và cam kết cung cấp các chứng từ chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa trong trường hợp nhà thầu trúng thầu và ký hợp đồng cung cấp chính thức bao gồm:

+ Chứng chỉ xuất xứ do cơ quan có thẩm quyền nước sản xuất hoặc nước xuất khẩu cấp hoặc xác nhận (Bản gốc hoặc bản sao y có chứng thực hoặc bản điện tử hoặc bản photo có đóng dấu của nhà thầu kèm bản gốc để đối chiếu) đối với mục (1-16), 18, 19, 21, 29, mục (34-41), 46, 47, 51, 52, 55, mục (59 – 67), 73, 74, (79-84), 87.

+ Chứng chỉ chất lượng hoặc Chứng chỉ khác có giá trị tương đương do Nhà sản xuất/Công ty được nhà sản xuất ủy quyền cấp (Bản gốc hoặc bản sao y có chứng thực hoặc bản điện tử hoặc bản photo có đóng dấu của nhà thầu kèm bản gốc để đối chiếu) đối với mục (1-16), 18, 19, 21, 29, mục (34-41), 46, 47, 51, 52, 55, mục (59 – 67), 73, 74, (79-84), 87.

+ Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu (nếu có, bản copy có đóng dấu xác nhận của nhà thầu) và Bảng liệt kê chi tiết hàng hóa đính kèm không thể hiện giá trị của hàng hóa nhưng có thể hiện đầy đủ thông tin số tờ khai (bản sao y có chứng thực hoặc bản photo có đóng dấu của nhà thầu) đối với mục (1-16), 18, 19, 21, 29, mục (34-41), 46, 47, 51, 52, 55, mục (59 – 67), 73, 74, (79-84), 87.

+ Giấy bảo hành hàng hóa do nhà thầu cấp (bản gốc).

+ Giấy Bảo lãnh bảo hành (bản gốc).

      - Thông số kỹ thuật của hàng hoá nêu trên là loại hàng hóa tham khảo phù hợp với tính năng sử dụng mà Chủ đầu tư cần. Nhà thầu có thể chào đúng mã và nhà sản xuất tham khảo hoặc chào mặt hàng có quy cách kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn, nhưng phải cung cấp đầy đủ tài liệu kỹ thuật để chứng minh mặt hàng chào thay thế là có quy cách kỹ thuật và chất lượng tương đương hoặc tốt hơn hàng hóa yêu cầu và phù hợp với điều kiện sử dụng của Chủ đầu tư. Hàng hóa có quy cách tương đương là hàng hóa có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng tương đương với loại hàng hóa đã nêu.

      - Nhà thầu phải đề xuất cụ thể ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất của hàng hóa mà nhà thầu chào.

      - Đối với hàng hóa: Các phần mềm và license đi kèm được bàn giao cho Chủ đầu tư đều phải có bản quyền sử dụng hợp pháp của chính hãng, đảm bảo không vi phạm, xâm phạm các hoạt động sáng chế, bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại, bí quyết và quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, đáp ứng các yêu cầu nêu trong E-HSMT và các tiêu chuẩn nêu trong E-HSDT. Đối với license Windows 11 Pro trong trường hợp cấp rời, Nhà thầu phải bàn giao License cho chủ đầu tư trước khi kích hoạt và phải được nghiệm thu chung với máy tính. Trường hợp phần mềm Windows 11 Pro cấp rời, nhà thầu phải cung cấp chứng từ chứng minh phần mềm là sản phẩm chính hãng của Microsoft, do nhà sản xuất/ nhà phân phối chính thức phát hành thể hiện đầy đủ thông tin sản phẩm (bao gồm số serial…) (bản gốc hoặc bản sao y chứng thực của đơn vị có thẩm quyền). Trường hợp chứng từ trên được phát hành bởi nhà phân phối, nhà thầu phải cung cấp kèm theo tài liệu/văn bản chứng minh nhà phân phối đó là đại diện phân phối hợp pháp của hãng Microsoft tại Việt Nam, do hãng Microsoft phát hành hoặc xác nhận.

      - Nhà thầu phải soạn một bảng tuyên bố đáp ứng về kỹ thuật để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với các yêu cầu theo mẫu cung cấp bên dưới. Trong bản tuyên bố đáp ứng phải nêu rõ mức độ đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT (bao gồm từng khoản mục, đặc tính kỹ thuật chi tiết quy định tại bảng trên). Nhà thầu chỉ được phép sử dụng các từ ngữ sau: “Đáp ứng” “Không đáp ứng” để trả lời về tính đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT. Tất cả các đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đều phải được giải thích cụ thể (tham chiếu rõ ràng đến từng dòng/từng trang của tài liệu kỹ thuật).

## 1.3.2 Yêu cầu về bảo hành:

      - Thời gian bảo hành: Tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày có biên bản nghiệm thu hàng hóa và biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc đạt yêu cầu.

      - Địa điểm bảo hành:

+ Nhà máy điện Phú Mỹ 3, địa chỉ: Đường số 16, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Nhà máy điện Phú Mỹ 2.2, địa chỉ: Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.

      - Phương thức bảo hành: Nếu thiết bị có trục trặc do hỏng hóc hay lắp đặt không đúng, thì nhà cung cấp thiết bị sẽ phải chịu mọi phí tổn để thay mới hoặc khắc phục những hư hỏng trên. Khi có yêu cầu về bảo hành, nhà thầu phải cử chuyên gia trực tiếp thực hiện hoàn thành bảo hành trong vòng 24 giờ kể từ khi được yêu cầu của Chủ đầu tư. Nếu hết thời gian này mà nhà thầu chưa bảo hành được các sai sót của thiết bị thì nhà thầu phải cung cấp thiết bị khác có tính năng “tương đương” hoặc “tốt hơn” để thay thế tạm thời cho Chủ đầu tư sử dụng, việc thay thế đó nhằm không làm gián đoạn các công việc của Chủ đầu tư mà có liên quan đến thiết bị này (Thiết bị này sẽ được trả lại Nhà thầu khi nhà thầu hoàn chỉnh bảo hành các sai sót của thiết bị cung cấp và bàn giao lại cho Chủ đầu tư). Trong trường hợp nhà thầu không đáp ứng được việc bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền thuê bên thứ 3 thực hiện. Toàn bộ kinh phí thuê này, nhà thầu phải chịu và sẽ được lấy từ tiền bảo hành.

## 1.3.3 Tiến độ triển khai:

Thời gian nhà thầu giao hàng và hoàn thành công việc thi công, cài đặt: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

## 1.3.4 Địa điểm triển khai:

+ Nhà máy điện Phú Mỹ 3, địa chỉ: Đường số 16, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Nhà máy điện Phú Mỹ 2.2, địa chỉ: Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.

## 1.3.5 Yêu cầu về thi công - lắp đặt, cài đặt cấu hình , bàn giao và hướng dẫn vận hành:

      - Yêu cầu về thi công, lắp đặt:

+ Nhà thầu phải xây dựng và trình duyệt phương án thi công, lắp đặt chi tiết trước khi triển khai. Phương án phải thể hiện rõ trình tự thi công, biện pháp kỹ thuật, biện pháp an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy (PCCC), đảm bảo không làm gián đoạn hoạt động sản xuất hiện hữu của Nhà máy Điện. Mọi nhân sự của nhà thầu làm việc tại hiện trường phải được đào tạo, có chuyên môn phù hợp và tuân thủ nghiêm ngặt nội quy an toàn, vệ sinh công nghiệp của Chủ đầu tư.

+ Hệ thống cáp mạng (CAT6, cáp quang) phải được đi dây gọn gàng, có chủ đích, đúng kỹ thuật. Đánh dấu đầu-cuối rõ ràng tại cả tủ phối quang (ODF), tủ mạng và tại từng thiết bị đầu cuối.

+ Các mối hàn cáp quang phải đảm bảo suy hao thấp, được bảo vệ trong hộp phụ kiện chuyên dụng và được ghi chép.

+ Camera giám sát, đầu ghi hình, thiết bị nhận dạng và thiết bị chuyển mạch (Switch) phải được lắp đặt chắc chắn, thẩm mỹ và đảm bảo khả năng bảo trì, bảo dưỡng sau này.

+ Hệ thống loa, micro, thiết bị xử lý âm thanh và mixer-amply phải được lắp đặt trong tủ rack chuyên dụng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, dây tín hiệu được bấm đầu nối chuẩn xác và sắp xếp gọn gàng.

+ TV và máy chiếu phải được lắp đặt trên giá treo chắc chắn, đúng vị trí, đảm bảo góc nhìn tốt nhất cho người sử dụng. Hệ thống cáp HDMI, nguồn đi kèm phải được sắp xếp gọn gàng, không vướng víu.

+ Máy tính để bàn, máy in phải được đặt tại vị trí thuận tiện, kết nối dây nguồn và dây tín hiệu (mạng, USB) gọn gàng, đảm bảo an toàn và thẩm mỹ.

+ Các ổ cắm điện, điểm mạng phải được sử dụng hợp lý, không gây quá tải.

      - Yêu cầu về cài đặt:

+ Thực hiện cài đặt, kích hoạt bản quyền và cập nhật hệ điều hành cho laptop, máy tính bàn. Đặt tên laptop theo quy định của Chủ đầu tư.

+ Cài đặt và cấu hình các phần mềm theo yêu cầu của Chủ đầu tư (source các phần mềm do Chủ đầu tư cung cấp).

+ Thực hiện Join Domain cho laptop.

+ Đăng nhập laptop bằng tài khoản domain của người dùng (tài khoản do người dùng nhập), thực hiện cài đặt máy in và cấu hình các phần mềm ở mức người dùng (Outlook, Microsoft Teams, OneDrive, Unikey, ...).

+ Chuyển dữ liệu (migrate data) và profile user từ laptop cũ của người dùng sang laptop mới.

+ Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình cài đặt và chuyển dữ liệu của người dùng.

+ Nhà thầu cam kết bảo mật thông tin và đảm bảo an toàn dữ liệu trong quá trình tiếp xúc, cài đặt và chuyển dữ liệu cho laptop người dùng.

+ Hệ thống Camera & Giám sát: Cấu hình đầy đủ đầu ghi hình (NVR), thiết lập lưu trữ trên ổ cứng, cấu hình chế độ ghi hình, cảnh báo chuyển động, đăng ký và phân quyền truy cập cho từng camera IP.

+ Hệ thống Mạng: Cấu hình các thiết bị mạng (Switch, Router, Cloud Key) theo thiết kế mạng, đặt địa chỉ IP tĩnh (nếu cần), VLAN và các chính sách bảo mật cơ bản.

+ Hệ thống Âm thanh & Hội thảo: Cài đặt và cân chỉnh (calibration) hệ thống âm thanh hội trường/phòng họp (bao gồm mixer, amply, loa, micro) để đảm bảo chất lượng âm thanh rõ ràng, không hú rít.

      - Yêu cầu về bàn giao và hướng dẫn vận hành:

+ Sau khi cài đặt hoàn tất, nhà thầu phải tiến hành chạy thử nghiệm toàn bộ hệ thống cùng với người vận hành của Chủ đầu tư.

+ Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng (bản điện tử hoặc bản cứng) cho từng loại thiết bị và phần mềm.

+ Tổ chức hướng dẫn cho nhân sự vận hành của Chủ đầu tư cách sử dụng, theo dõi và xử lý các sự cố thông thường của các hệ thống mới.

## 1.3.6 Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

      - Nhà thầu đề xuất trình tự thi công phù hợp và hợp lý dựa trên nội dung công việc. Bao gồm tất cả các hạng mục theo khối lượng mời thầu.

## 1.3.7 Yêu cầu về phòng chống cháy nổ:

      - Nhà thầu phải thực hiện nghiêm về  thực hiện vệ sinh môi trường theo quy định hiện hành. Có biện pháp giảm bụi, tiếng ồn, chất thải rắn, chất thải sinh hoạt, nước thải sinh hoạt và thi công.

## 1.3.8 Yêu cầu về an toàn lao động:

      - Nhà thầu phải có các biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công.

      - Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước cùng các phí tổn về việc để xảy ra tai nạn trên công trường.

      - Tại những vị trí nguy hiểm Nhà thầu phải có các biển báo, cắm cờ, rào chắn, ban đêm có đèn.

      - Nhà thầu chịu trách nhiệm về an toàn thi công, an toàn lao động, an ninh khu vực, đảm bảo giao thông và vệ sinh môi trường theo quy định hiện hành của Nhà nước trong thời gian thực hiện hợp đồng

## 1.3.9 Thời gian thực hiện và hoàn tất công việc

      - Nhà thầu có cam kết thời gian thực hiện và hoàn tất công việc đáp ứng theo yêu cầu tại mục 1.

      - Nhà thầu phải nộp cùng E-HSDT bảng tiến độ thi công chi tiết dự kiến cho các hạng mục công việc của gói thầu phù hợp với thời gian thực hiện và hoàn tất công việc đã cam kết.

# Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không có bản vẽ.

# Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

3.1.  Tổ chức kiểm tra chất lượng và nghiệm thu hàng hoá

      - Tổ chức nghiệm thu hàng hoá tại địa điểm giao hàng: Kho vật tư của Nhà máy điện Phú Mỹ 2.2, địa chỉ: Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.

      - Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ toàn bộ tài liệu CO, CQ hoặc các giấy tờ khác tương đương, tờ khai hải quan theo đúng quy định của hợp đồng và các tài liệu kỹ thuật kèm theo hàng hóa (nếu có) cho Chủ đầu tư trước khi tổ chức nghiệm thu, giao nhận hàng hóa.

      - Chủ đầu tư kiểm tra các thông số kỹ thuật, mác, mã của hàng hoá căn cứ vào tiêu chuẩn kỹ thuật của E-HSMT quy định đối với hàng hóa do Nhà thầu cung cấp.

      - Trong trường hợp bên mua hàng có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, 2 bên tiến hành thử nghiệm tại một phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn do bên mua chỉ định. Nếu kết quả kiểm tra thử nghiệm đạt yêu cầu kỹ thuật thì Chủ đầu tư chịu mọi chi phí thử nghiệm, ngược lại nếu kết quả kiểm tra thử nghiệm không đạt yêu cầu kỹ thuật thì Nhà thầu chịu chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác khi đó Chủ đầu tư từ chối không nhận hàng hoá.

3.2. Giao nhận hàng hoá

      - Sau khi đánh giá hàng hóa đáp ứng chất lượng thì Chủ đầu tư mới tiến hành làm thủ tục giao nhận hàng hoá.

      - Biện pháp an toàn: Nhà thầu phải có đầy đủ các phương tiện, quy trình, biện pháp an toàn cho người, thiết bị và tự chịu mọi trách nhiệm liên quan trong quá trình vận chuyển, bảo quản và giao nhận hàng hoá. Trong trường hợp do lỗi của Nhà thầu làm thiệt hại tới sản xuất của Chủ đầu tư thì Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi hoàn thiệt hại hoặc chịu trách nhiệm trước các cơ quan chức năng, tùy theo mức độ thiệt hại gây nên (nếu có).