# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Phụ sản Thái Bình lần 2 năm 2025-2026

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Phụ sản Thái Bình lần 2 năm 2025-2026

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Phụ sản Thái Bình

- Địa điểm thực hiện: Số 530A, Đường Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên

- Nguồn vốn: Nguồn thu từ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện Phụ sản Thái Bình năm 2025

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

2.1. Yêu cầu kỹ thuật chung

- Tất cả các hàng hóa phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp pháp và đảm bảo chất lượng mới 100%, chưa qua sử dụng sản xuất từ năm 2025 trở về sau.

- Thiết bị y tế dự thầu phải đáp ứng điều kiện lưu hành đối với thiết bị y tế theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ;

+ Đối với thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B của cơ quan có thẩm quyền và tài liệu chứng minh.

+ Đối với thiết bị y tế loại C, D:

++ Đối với hàng hóa nhập khẩu: Phải cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành (số lưu hành) hoặc giấy phép nhập khẩu do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp thiết bị y tế không thuộc danh mục phải cấp phép nhập khẩu theo quy định tại thông tư 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 thì nhà thầu phải cung cấp tờ khai hàng hóa nhập khẩu, Giấy phép nhập khẩu hoặc các tài liệu khác theo quy định hiện hành và bản phân loại là thiết bị y tế thuộc loại C, D.

++ Đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành).

- Trường hợp hàng hóa không phải là thiết bị y tế thì được xem xét đánh giá như hàng hóa thông thường.

- Hàng hóa phải được vận chuyển và bàn giao tại Kho - của Bệnh viện Phụ sản Thái Bình.

2.2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue hoặc các tài liệu có liên quan như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

- Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được:

| Stt | Tên hàng hoá | Thông số kỹ thuật hoặc tương đương | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bơm tiêm 10 ml | - Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Có thang chia dung tích hút tối đa đến 12ml, vạch chia nhỏ nhất ≤0,2ml - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, ISO 14001:2015, EN ISO 13485. Có CFS Châu Âu - Sản xuất tại Việt Nam | Cái | Hộp 100 cái |
| 2 | Casset nhựa chuyển/đúc bệnh phẩm | Chế tạo từ nhựa Polymer hoặc tương đương, chịu được hóa chất tẩy và dung môi chịu nhiệt, chống dính. Khuôn có nắp, có thể tháo dời, có lỗ nhỏ. | Cái | Túi 1000 cái |
| 3 | Dây garo | Chất liệu: Thun cotton, có khóa dính. 28 cm Đặc tính kỹ thuật: Có khóa nhựa. Dùng thắt mạch.. | Cái | 10 cái/túi |
| 4 | Gạc củ ấu | Thành phần : 100% cotton tẩy trắng, đã được giặt sạch. Mềm mại, độ thấm hút cao, không độc tố và không gây dị ứng. Gạc được dệt từ sợi 100% cotton. Mật độ 18_20 sợi/inch, Tri số sợi CD 32/1. Trọng lượng 25_30 grams/m2. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước _< 5 giây. Độ ngậm nước >_5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >_80% +/_ 10%. | Miếng | Gói 10 miếng |
| 5 | Khí Oxy y tế 10 lít | Khí Oxy y tế bình 10 lít. Thành phần khí Oxy ≥ 99,6% , tạp chất tối đa cho phép : độ ẩm ≤3ppm , hydrocacbon dưới dạng metan ≤0,5ppm, Điôxit cacbon≤0,5ppm, nitơ ≤5ppm, argon ≤2ppm | Bình | Bình 10 lít |
| 6 | Khí Oxy y tế 40 lít | Khí Oxy y tế bình 40 lít. Thành phần khí Oxy ≥ 99,6% , tạp chất tối đa cho phép : độ ẩm ≤3ppm , hydrocacbon dưới dạng metan ≤0,5ppm, Điôxit cacbon≤0,5ppm, nitơ ≤5ppm, argon ≤2ppm | Bình | Bình 40 lít |
| 7 | Que lấy mẫu bệnh phẩm | Que lấy mẫu bệnh phẩm được chế tạo bằng tre tự nhiên. Bề mặt nhẵn bóng. Kích thước khoảng 180x18x2mm, 2 đầu khác nhau. Dùng 1 lần. Được tiệt trùng. | Hộp | 100 chiếc/túi, 2000c /thùng |
| 8 | Dung dịch Alkaline Glutaraldehyde 2,2% - 2,6% | Glutaraldehyde 2,55 % (w/w), hệ đệm pH= 5-6. Hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu 10 phút. Hiệu quả vi sinh (phase 2, step 2). Vi khuẩn : EN 14561. Nấm, mốc : EN 14562. Mycobacterium (Trực khuẩn lao): EN 14563. Thời gian đổ ra chậu ngâm: Tối đa 30 ngày. Có kèm test thử, nồng độ hoạt chất có tác dụng tối thiểu: 1,5%(w/w). | Lít | Can 5 Lít |
| 9 | Túi đựng bệnh phẩm các cỡ | Nhựa trắng 7cmx14cm, 9cmx17cm (size S), 12cmx17cm (size M), 17cmx27cm(size L). Đã tiệt trùng. | Cái | 1 Cái/ túi |
| 10 | Tuýp Eppendorf các cỡ | Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, dung tích mẫu 0,5ml,1,5ml, 2ml. Được sử dụng cùng với máy ly tâm trong các thí nghiệm vi sinh trong sinh học phân tử. Chịu được lực ly tâm 13.000 RPM, nhiệt độ (-196) - 120 độ C (đun sôi được). | Cái | 500 chiếc/túi, 10.000c /thùng |
| 11 | Khí sử dụng cho máy Plasma lạnh | Dùng tương thích cho máy phát tia Plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương (PlasmaMED-GAP) * Thành phần: - Bao gồm Argon độ tinh khiết 99,9995% - H2O < 3 ppm; N2 < 5 ppm; Oxygen < 2ppm * Bình chứa: - Bình hợp kim nhôm dung tích 8 lít - Kích thước: 159 x 8 x 615 (mm) - Kích thước bao gồm quai xách: 159 x 8 x 730 (mm) - Áp suất an toàn của bình chứa: 225Bar. Áp suất làm việc tối đa: 150 Bar - Áp suất khí nén khi đầy: 130 Bar (±5%) - Thể tích khí trong bình (Khi giải nén): 1.040 lít (±5%) * Chuẩn kết nối: - Nối nhanh cơ khí: NTP G 1/4 – 6 mm - Giao diện nối điện tử: HDMI * Sản phẩm là hỗn hợp khí trong bình, không bao gồm vỏ bình và các bộ phận đi kèm | Bình | Khí nén trong bình hợp kim nhôm, dung tích 8 lít |
| 12 | Sample cups 1000 có nòng các cỡ | Được sản xuất từ vật liệu polymer PS hoặc tương đương chất lượng cao, phù hợp với máy phân tích sinh hóa, miễn dịch. Khuôn có chính xác cao làm cho các cuvette mịn, sáng và sạch , loại 0,5ml và 1ml. Độ trong giống như thủy tinh giúp truyền ánh sáng tuyệt vời để làm thí nghiệm | Cái | 1.000 Cái/ túi |
| 13 | Hộp chữ nhật inox | Hộp chữ nhật inox kích thước 12x22cm | Cái | 1 Cái/hộp |
| 14 | Phẫu tích có mấu | Phẫu tích có mấu dài 15cm | Cái | Túi 1 cái |
| 15 | Panh cong không mấu | Panh cong không mấu dài 10-15cm | Cái | Túi 1 cái |
| 16 | Bóng đèn nội khí quản | LED 2.5V. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | Hộp 1 cái |
| 17 | Vật liệu cầm máu Surgicel | - Vật liệu cầm máu tự tiêu, có tính kháng khuẩn, bằng cellulose oxi hóa tái tổ hợp, kích thước 10cm x 20cm. Đóng gói tiệt trùng. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Miếng | Hộp 10 miếng |
| 18 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ đặt nội khí quản cho người lớn gồm: 01 lưỡi đặt nội khí quản Mac Intosh số 1 Kích thước 93 x 68 mm; 01 lưỡi đặt nội khí quản Mac Intosh số 2 Kích thước 115 x 90 mm; 01 lưỡi đặt nội khí quản Mac Intosh số 3 Kích thước 135 x 110 mm; 01 lưỡi đặt nội khí quản Mac Intosh số 4 Kích thước 155 x 130 mm; 01 Cán pin trung; 01 Hộp đựng. Lưỡi đèn tích hợp sợi quang, dễ tiệt trùng. Độ sáng 20.000 lux với đèn LED 2.5V. Bó sợi quang đường kính 4.5mm với hơn 6.500 sợi riêng biệt. Không mạ Chrome. Sợi quang chất lượng cao đảm bảo truyền dẫn ánh sáng tuyệt vời. Tiệt trùng ở nhiệt độ 134 C khoảng 2000 lần. Không ảnh hưởng bất lợi khi sử dụng ETO, hấp khử trùng bằng hơi nước hoặc bằng cách ngâm trong Sporax hoặc Cidex. Có thể khử trùng Plasma (STERRAD 100NX) | Bộ | Hộp 1 bộ |
| 19 | Kìm bấm sinh thiết | Chiều dài dụng cụ 23cm, đường kính đầu cắn sinh thiết 3.5mm | Cái | Túi 1 cái |
| 20 | Dây cáp điện tim | Chất liệu không chứa Latex tương thích sinh học. Chuẩn IEC. Đầu nối gần: dạng kẹp. Chất liệu dây: TPU y tế. Chiều dài cáp: 3,4m ± 10%. Đầu nối xa tương thích với máy theo dõi bệnh nhân của hãng Nihon Kohden. | Cái | 1 cái/ túi |
| 21 | Bát inox | Bát inox f10, chất liệu inox | Cái | Túi 1 cái |
| 22 | Chổi rửa dụng cụ | Chổi vệ sinh dụng cụ nội soi có đường kính 16mm, vệ sinh được cho tất cả các dụng cụ có kênh 16mm, phù hợp với nhiều dụng cụ nội soi. Đường kính chổi lông 16mm, sử dụng cho các dụng cụ từ 6 – 16mm. | Cái | 1 Cái/ túi |
| 23 | Lưỡi kéo cong | Lưỡi kéo cong, hàm hoạt động kép, có răng cưa, dạng thìa, hàm dài 20mm. Cỡ 5mm chiều dài 36cm, Tương thích với trocar cỡ 6mm của hãng Karl Storz. Tương thích với Tay cầm và vỏ ngoài của hãng Karl Storz | Cái | Cái/hộp |
| 24 | Kẹp mạch máu thẳng có mấu | Kẹp cầm máu Kocher-Ochsner, thẳng, ngàm có răng 1x2, dài 185mm±5mm | Cái | 1 Cái/túi |
| 25 | Hộp đựng dụng cụ Inox | Hấp dụng cụ y tế, làm sạch bông gạc phẫu thuật. Chất liệu inox. Kích thước 18x32cm | Cái | 1 Cái/hộp |
| 26 | Hộp đựng dụng cụ Inox | Hấp dụng cụ y tế, làm sạch bông gạc phẫu thuật. Chất liệu inox. Kích thước 35x25cm | Cái | 1 Cái/hộp |
| 27 | Hộp hấp | Chất liệu inox, kích thước 26x20cm | Cái | 1 Cái/hộp |
| 28 | Liều kế cá nhân nhiệt phát quang | – Tính Năng: Đo liều bức xạ photon độ sâu 10mm dưới da – Hp(10). – Dải đo: Tuyến tính trong dải 40µSv-2Sv, chuẩn độ chính xác Quốc tế quy định. – Dải năng lượng: Dải tuyến tính đối với các photon từ 15keV-2MeV. | Cái |  |
| 29 | Kẹp mang kim | Kẹp mang kim MAYO-HEGAR TC, đầu thẳng, cán vàng TC, ngàm răng cưa, phủ Tungsten Carbide, bước răng 0,50mm (standard), dùng cho chỉ tới 4/0, dài 230 mm, khóa tay cầm linh hoạt | Cái | 1 Cái/túi |
| 30 | Bộ dụng cụ nạo thai | Bộ dụng cụ nạo thai gồm 1 Hộp đựng dụng cụ 32x16x7cm, 1 Van âm đạo mặt lõm tay cầm có mấu giữ dài 220mm, 1 Panh sát khuẩn Gross-Maier thẳng dài 250mm, 1 Nạo đặc 310mm, 1 Nạo rỗng 280mm, 1 Kẹp bông Foerster 270mm, 1 Pozzi 250mm, 1 Thước đo tử cung cứng 320mm, 1 Que nong tử cung 5mm, 1 Que nong tử cung 5.5mm, 1 Que nong tử cung 6mm, 1 Que nong tử cung 6.5mm, 1 Que nong tử cung 7mm, 1 Que nong tử cung 7.5mm, 1 Que nong tử cung 8mm, 1 Que nong tử cung 8.5mm, 1 Que nong tử cung 9mm, 1 Que nong tử cung 9.5mm, 1 Que nong tử cung 10mm, 1 Que nong tử cung 10.5mm, 1 Que nong tử cung 11mm, 1 Que nong tử cung 11.5mm, 1 Que nong tử cung 12mm. Tiêu chuẩn: ISO 13485 | Bộ | Hộp 1 bộ |
| 31 | Kìm lấy bệnh phẩm | Kìm lấy bệnh phẩm dạng móng vuốt, cỡ 10mm, chiều dài 36cm, 2x3 răng, hoạt động đơn, bao gồm 3 phần có thể tháo rời: Hàm, tay cầm, vỏ ngoài | Cái | Cái/hộp |
| 32 | Móc vòng | Chất liệu: Thép không gỉ. Chiều dài 25cm. | Cái |  |
| 33 | Bộ giá + Bể nhuộm Thin | Bể nhuộm bằng thủy tinh, có nắp. Nhuộm được 60 miếng Kích thước: 160 x 90 x 95 mm | Bộ |  |
| 34 | Que tre để cấy | Chất liệu: tre tự nhiên Kích thước: 180×18×2 mm Thân chuốt tròn, nhẵn, đã hấp sấy tiệt trùng Mục đích: Dùng để lấy mẫu bệnh phẩm Sản phẩm chỉ sử dụng một lần | Túi |  |
| 35 | Giấy bản nâu | Giấy kraft nâu tráng PE | Tờ |  |
| 36 | Giấy bạc | Trọng lượng 5kg/ cuộn , cao cấp , màng nhôm , size 45cm x 232m. | Cuộn |  |
| 37 | Ống giữ chủng (Cryotube) | Được làm bằng Polypropylene y tế + Dung tích 1,5-2ml, có chia vạch + Có thể khử trùng, có thể đông lạnh và rã đông nhiều lần + Lọ vừa với hộp đông lạnh 1 inch và 2 inch tiêu chuẩn + Tiệt trùng bằng bức xạ gamma | Cái |  |
| 38 | Ống kính soi | Ống kính soi, hướng nhìn 0 độ, đường kính 10mm, chiều dài làm việc 31cm (±2cm), có thể tiệt trùng được, sử dụng thấu kính hình gậy, thị kính có bọc saphia chống xước. Phần đầu ống soi được thiết kế chống đọng sương mù, trường nhìn 80 độ. Tương thích với trocar cỡ 11mm của hãng Karl Storz. | Cái | Cái/hộp |
| 39 | Trocar cỡ 6 mm | Trocar cỡ 6 mm, vỏ nhựa xoắn, không có đầu nối bơm khí, đầu sắc hình kim tự tháp, chiều dài làm việc 6 cm. Bao gồm 2 phần: Vỏ trocar và Nòng trocar. Tương thích với dụng cụ cỡ 5 mm của hãng Karl Storz. Thuộc nhóm nước G7 | Bộ | Hộp 1 cái |
| 40 | Vỏ ngoài | Vỏ ngoài, bằng kim loại, có bọc cách điện, có đầu nối khóa Luer để tưới rửa vệ sinh. Cỡ 5 mm, dài 36cm (±3cm). Tương thích với tay cầm dụng cụ của hãng Karl Storz | Cái | Túi 1 cái |
| 41 | Hàm forceps kẹp | Hàm forceps kẹp Clickline MANHES, nhiều răng, hàm rộng 4.8 mm, dài 14 mm, hoạt động đơn, dùng để kẹp chính xác và không gây tổn thương. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm. Tương thích với trocar cỡ 6 mm của hãng Karl Storz. Thuộc nhóm nước G7 | Chiếc | Hộp 1 chiếc |
| 42 | Hàm forceps kẹp | Hàm forceps kẹp, phần hàm dụng cụ dài 15mm, hoạt động kép, để kẹp mạc treo buồng trứng. Cỡ 5mm, chiều dài 36cm. Tương thích với trocar cỡ 6mm của hãng Karl Storz | Cái | Cái/hộp |
| 43 | Dụng cụ thăm dò tổ chức | Dụng cụ thăm dò tổ chức, có vạch chia cm, cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm. Tương thích với trocar cỡ 6 mm của hãng Karl Storz. Thuộc nhóm nước G7 | Chiếc | Hộp 1 chiếc |
| 44 | Bộ dây dẫn khí CO2 | Dây bơm khí, tiệt trùng được, chất liệu silicon, đường kính bên trong 9 mm, dài 250 cm, tương thích với máy bơm khí CO2 ENDOFLATOR 40 của hãng Karl Storz. Thuộc nhóm nước Châu Âu | Chiếc | Hộp 1 chiếc |
| 45 | Van trái khế silicone 6mm | Gioăng lá khế dùng cho trocars cỡ 2.5/3.5/6 mm. Thuộc nhóm nước G7 | Cái | Gói 10 cái |
| 46 | Van trái khế silicone 11mm | Gioăng lá khế dùng cho trocars cỡ 11mm. Thuộc nhóm nước G7 | Cái | Gói 10 cái |
| 47 | Nút cao su đầu trocar 6mm | Nắp cao su dùng cho trocar cỡ 6mm, có thể hấp tiệt trùng. Thuộc nhóm nước G7 | Cái | Gói 10 cái |
| 48 | Nút cao su đầu trocar 11mm | Nắp cao su dùng cho trocar cỡ 11mm, có thể hấp tiệt trùng. Thuộc nhóm nước G7 | Cái | Gói 10 cái |
| 49 | Ống giảm | Ống giảm, cho dụng cụ cỡ 5 mm khi dùng với trocar cỡ 11 mm (±1mm). Tương thích với trocar cỡ 11 mm của hãng Karl Storz | Cái | Cái/hộp |
| 50 | Tay cầm | Tay cầm, bằng nhựa, có khóa, phần tiếp xúc ngón tay lớn, có chân cắm đốt điện đơn cực. Tương thích với hàm dụng cụ và vỏ ngoài của hãng Karl Storz | Cái | Cái/hộp |
| 51 | Hàm forceps kẹp và phẫu tích Kelly | Hàm forceps kẹp và phẫu tích Kelly, hàm dài 22mm, hoạt động kép. Cỡ 5mm, chiều dài 36cm. Tương thích với trocar cỡ 6mm của hãng Karl Storz. Tương thích với Tay cầm và vỏ ngoài của hãng Karl Storz | Cái | Cái/hộp |
| 52 | Tay cầm TAKE-APART | Tay cầm TAKE-APART, dạng xỏ ngón, có chân cắm đốt điện lưỡng cực. Tương thích với vỏ ngoài và vỏ trong của hãng Karl Storz. Thuộc nhóm nước G7 | Chiếc | Hộp 1 cái |
| 53 | Vỏ ngoài TAKE-APART | Vỏ ngoài TAKE-APART, cho dụng cụ lưỡng cực, cỡ 5mm, chiều dài 33 cm. Tương thích với tay cầm lưỡng cực và vỏ trong của hãng Karl Storz. Thuộc nhóm nước G7 | Chiếc | Hộp 1 cái |
| 54 | Vỏ trong Take-APART | Vỏ trong TAKE-APART, cho dụng cụ lưỡng cực, cỡ 5mm, chiều dài 33 cm. Tương thích với vỏ ngoài và tay cầm lưỡng cực của hãng Karl Storz. Thuộc nhóm nước G7 | Chiếc | Hộp 1 cái |
| 55 | Dây cao tần đơn cực | Dây cao tần đơn cực, chân cắm cỡ 4 mm, chiều dài 3 m. Tương thích với dụng cụ đơn cực và dao mổ điện AUTOCON III của hãng Karl Storz. Thuộc nhóm nước G7 | Chiếc | Hộp 1 cái |
| 56 | Cáp dẫn nguồn sáng | Dây dẫn sáng, chiều dài 250cm, đường kính 4.8mm, tương thích với nguồn sáng Power Led 175 của hãng Karl Storz | Cái | Cái/hộp |
| 57 | Trocar 5mm | Trocar kim loại trơn, cỡ 5 mm (±1mm), chiều dài làm việc 10.5 cm (±1cm). Bao gồm 3 phần: Nòng trong đầu sắc hình kim tự tháp, Vỏ ngoài trocar, có van khóa dùng bơm hơi, dài 10.5 cm (±1cm), Van đa chức năng có thể mở bằng tay hoặc mở tự động. Tương thích với dụng cụ cỡ 5 mm của hãng Karl Storz | Cái | Cái/hộp |
| 58 | Ống tưới hút bề mặt chống lóa | Ống tưới hút, bề mặt chống lóa, có lỗ bên hông, van khóa điều khiển bằng một tay, cỡ 5mm, dài 36cm (±3cm). Tương thích với Trocar cỡ 6mm của hãng Karl Storz | Cái | Cái/hộp |
| 59 | Cây móc mũi banh vết mổ | Banh vết thương SENN-MILLER, một đầu 3 răng nhọn, một đầu 1 lưỡi banh 25x10mm (±3mm), chiều dài làm việc 170mm (±10mm) | Cái | Túi 1 cái |
| 60 | Bộ dụng cụ mở khí quản | 1 Cây banh khí quản Trousseau, cỡ trung bình, dài 120 mm; 1 Cán dao số 3, loại tiêu chuẩn, dài 120 mm; 1 Kéo Metzenbaum, cong, hai đầu nhọn, dài 140 mm; 1 Kéo Metzenbaum, cong, hai đầu tù, dài 140 mm; 1 Ống hút Frazier (Fergusson), gập góc 90°, kích thước Charr 15., chiều dài hoạt động 110 mm; 1 Kẹp săng Backhaus, dài 130 mm; 1 Kẹp bông băng Foerster, cong, ngàm có khía, dài 250 mm; 1 Kẹp phẫu tích Hastled-Mosquito, thẳng, mảnh, dài 125 mm; 1 Kẹp phẫu tích Hastled-Mosquito, cong, mảnh, dài 125 mm; 1 Kìm mang kim Mayo-Hegar, dài 180 mm. | Bộ | Hộp 1 bộ |
| 61 | Cây móc 2 đầu răng nhọn | Banh vết thương Senn-Miller, đầu nhọn, 1 đầu có 3 răng nhọn, dài 160 mm, kích thước đầu 22 x 7 mm (±4mm) | Cái | Túi 1 cái |
| 62 | Vòng nâng tử cung | • Hỗ trợ điều trị sa tạng chậu, tiểu không kiểm soát. • Cấu tạo bằng silicon, có thể hấp khử trùng ở nhiệt độ 121oC (hấp ướt, 15phút).• Có thể ngăn chặn sự tiến triển của sa cơ quan vùng chậu. • Có thể giảm bớt căng thẳng trong việc kiểm soát tiểu tiện. • Mỗi loại vòng đều có nhiều kích cỡ đường kính khác nhau phù hợp với từng bệnh nhân. | Cái |  |
| 63 | VÒNG NÂNG TỬ CUNG | • Hỗ trợ điều trị dọa sanh non. • Hỗ trợ cho việc điều trị cho bệnh nhân có cổ tử cung ngắn, rộng, tiền sử sanh non. • Có thể thay thế cho việc khâu cổ tử cung ở sản phụ. • Mỗi loại vòng đều có nhiều kích cỡ đường kính khác nhau phù hợp với từng bệnh nhân | Cái |  |
| 64 | Panh sát trùng cong | Kẹp bông Foerster cong, ngàm răng cưa, dài 25CM(± 5%), chất liệu thép không gỉ | Cái | Túi 1 cái |
| 65 | Kéo thẳng | Kéo thẳng nhọn dài 20cm được làm từ kim loại thép không gỉ, đảm bảo an toàn và hợp chuẩn quy định của Bộ Y tế về dụng cụ phẫu thuật | Cái | Túi 1 cái |
| 66 | Phẫu tích có mấu | Kích thước 20 cm | Cái | Túi 1 cái |
| 67 | Clamp mạch máu | Là một dụng cụ phẫu thuật có chức năng kẹp chặt các mạch máu để tắc nghẽn một phần mà không làm ngừng hoàn toàn dòng máu. | Cái | Túi 1 cái |
| 68 | Kéo mezt, kéo bóc tách | Kéo phẫu tích Metzenbaum, mảnh, thẳng, mũi tù/tù, dài 150mm | Chiếc | Túi 1 chiếc |
| 69 | Kéo mezt, kéo bóc tách | Kéo Metzenbaum, thẳng, hai đầu tù, dài 300 mm | Cái | Túi 1 cái |
| 70 | Bộ dụng cụ Forceps | Bộ dụng cụ Forceps gồm 1 Kẹp sản khoa Simpson dài 35-40cm lưỡi cong đầu nhẵn, 1 Kẹp sản khoa Elliot dài 35cm lưỡi ngắn hơn Simpson đầu tròn thân hẹp, 1 Kẹp Piper dài 40-42cm dài cong xuống để kéo đầu trong sinh ngôi mông, 2 Kẹp mô Allis dài 15-20cm có răng nhỏ khoá chốt kẹp giữ mô chắc, 2 Kẹp Babcock dài 20-25cm không răng đầu cong không gây tổn thương mô, 2 Kẹp vòng dài 25-30cm đầu tròn có rãnh kẹp gạc hoặc vệ sinh âm đạo, 1 Kẹp tử cung dài 25cm đầu dài mảnh dùng trong tử cung, 1 Kẹp nhau thai dài 28-32cm dẹp dài đầu mảnh để lấy nhau hoặc mô sót, 2 Kẹp khăn dài 12-14cm có đầu nhọn kẹp khăn mổ hoặc cố định da, 2 Kẹp cầm máu Kelly dài 14-16cm dạng cong/thẳng kẹp cầm máu, 2 Kẹp muỗi dài 12,5cm dạng nhỏ kẹp mạch máu nhỏ | Bộ | Hộp 1 bộ |
| 71 | Kẹp phẫu tích ADSON có mấu | Nhíp Adson, thẳng, hàm có răng (1x2), chiều dài tổng thể 125 mm (±5mm) | Cái | Túi 1 cái |
| 72 | Kẹp phẫu tích ADSON không mấu | Nhíp phẫu tích Adson, mảnh, thẳng, ngàm có khía, dài 125mm | Cái | Túi 1 cái |
| 73 | Van Farabop | Banh vết thương Farabeuf, bộ 2 chiếc, dài 115 mm, kích thước: - 34 x 13 mm/30 x 10 mm - 30 x 13 mm/26 x 10 mm | Cái | Túi 1 cái |
| 74 | Dung dịch khử khuẩn bề mặt có cồn nồng độ thấp | Là dung dịch khử khuẩn bề mặt có cồn nồng độ thấp. - Thành phần: Didecyldimethylammonium chloride: 0.76%. Ethanol: 7.5%. Isopropanol: 15% - Hiệu quả : 01 phút tiêu diệt được ≥ 25 vi sinh vật gây bệnh trong môi trường lâm sàng, trong đó có: Nấm Candida Auris, Trực khuẩn mủ xanh, Vi khuẩn lao; Các vi khuẩn đa kháng thuốc như: A. baumannii, Tụ cầu vàng (MRSA, MRSE, VISA), CRKP, ESBL, VRE. - Đạt tiêu chuẩn FDA | Chai | 710 ml/Chai |
| 75 | Bộ lọc khuẩn lồng ấp trẻ sơ sinh | Tương thích với lồng ấp trẻ sơ sinh JW-i3000. Kích thước lọc không khí: dưới 0,3um. Có dạng hình chữ nhật. Kích thước khoảng 300 x 100mm (Dài x Rộng). | Hộp | 10 Cái/Hộp |
| 76 | Ống nghe khám trẻ sơ sinh 2 mặt | Chiều dài 71cm / 28 inch. Trọng lượng 105gr. Ống nghe hai mặt với độ nhạy cảm âm học cao | Chiếc |  |
| 77 | Kẹp cổ tử cung hình tim | Chất liệu thép không rỉ. Kích thước 25cm | Cái | Túi 1 cái |
| 78 | Bộ PM kit máy ACL Top 300/350 CTS | Bộ kit bảo trì định kì tương thích máy ACL TOP 300/350 CTS bao gồm piston và van một chiều. | Bộ | 1 bộ |
| 79 | Bảng mạch emitter ACLTOP X50 series | Bảng mạch cấp nguồn cho đèn LED 671nm, 405nm, 535nm và có thể điều chỉnh được giá trị khuếch đại DAC. Tương thích dòng máy xét nghiệm đông máu ACL TOP | Cái | Túi (1 cái) |
| 80 | Bơm clean dùng cho máy xét nghiệm đông máu | Dùng để bơm dung dịch rửa vào cốc rửa và làm sạch bên trong kim hút mẫu và thuốc thử. + Vật liệu: Nhựa và kim loại + Điện áp: 24 VDC. Tương thích dòng máy xét nghiệm đông máu ACL TOP | Túi | Túi (1 cái) |
| 81 | Van gốm 3 ngả | Van gốm 3 ngả đóng mở đường dịch. + Kích thước thân chính: chiều dài khoảng 41mm; rộng 18 mm, cao 37mm. Tương thích dòng máy xét nghiệm đông máu ACLTOP | Túi | Túi (1 cái) |
| 82 | Kim hút hóa chất dùng cho máy xét nghiệm đông máu | Kim hút dùng để hút và phân bổ hóa chất, ổn định nhiệt ở 37 độ C, dùng cho máy xét nghiệm đông máu ACL TOP | Cái | Túi (1 cái) |
| 83 | Đèn led bước sóng 671 nm | Đèn LED cung cấp ánh sáng bước sóng 671nm cho bộ phận đo quang máy đông máu ACL TOP | Túi | Túi (1 cái) |
| 84 | Nồi luộc dụng cụ | Kích thước: 400x200x160 (mm).Khoang chứa được làm bằng inox không gỉ. Nhiệt độ tiệt trùng tối đa: 126 độ C. Thể tích khoang chứa: 6 lít. Điện năng tiêu thụ: 220V – 50Hz/1.2KW. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485 | Chiếc |  |
| 85 | Điện cực cho máy miễn dịch điện hóa phát quang | Bộ phận điện cực có chức năng phát hiện phản ứng giữa mẫu và thuốc thử thông qua công nghệ điện hóa phát quang sử dụng trên các hệ thống máy xét nghiệm miễn dịch cobas e | Hộp | 1 bộ/hộp |
| 86 | Dây bơm nhu động | Làm bằng cao su và nhựa, chiều dài tổng 10,7 cm, (+/- 2mm), chiều dài phần cao su 8,8 cm (+/- 2mm), đường kính 5 mm (+/- 1 mm). Tương thích với máy xét nghiệm sinh hoá AU 480 | Túi | 2 cái/Túi |
| 87 | Bóng đèn Halogen | Bóng đèn Halogen, 12V, 20W. Tương thích với máy xét nghiệm sinh hoá AU 480 | Cái | 1 cái |
| 88 | Điện cực Natri | Điện cực Natri, Chất liệu: nhựa và kim loại, Chiều rộng: 1,5 cm, chiều dài: 3,8 cm. Tương thích với máy xét nghiệm sinh hoá AU 480 | Cái | 1 cái |
| 89 | Điện cực Kali | Điện cực Kali, Chất liệu: nhựa và kim loại, Chiều rộng: 1,5 cm, chiều dài: 3,8 cm. Tương thích với máy xét nghiệm sinh hoá AU 480 | Cái | 1 cái |
| 90 | Điện cực Clo | Điện cực Clo, Chất liệu: nhựa và kim loại, Chiều rộng: 1,5 cm, chiều dài: 3,8 cm. Tương thích với máy xét nghiệm sinh hoá AU 480 | Cái | 1 cái |
| 91 | Điện cực tham chiếu | Điện cực tham chiếu, Chất liệu: nhựa và kim loại, Đường kính thân: 1,6 cm, chiều dài: 5,8 cm. Tương thích với máy xét nghiệm sinh hoá AU 480 | Chiếc | 1 chiếc |
| 92 | Dây bơm nhu động | Đường kính trong 1.29mm, bằng cao su. Tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch DXI và Access 2 | Túi | 1 Túi |
| 93 | Dây bơm nhu động | Đường kính trong 2.79mm, bằng cao su. Tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch DXI và Access 2 | Túi | 1 Túi |
| 94 | Dây đai khối ủ giếng phản ứng | Dây đai khối ủ giếng phản ứng. Được làm bằng cao su. Chu vi mặt trong 1210mm(+/-12mm), bước răng 5mm (+/-0.3mm), rộng 11.6mm (+/-0.6mm), chiều dày 5mm (+/-0.3mm). Chức năng: vận chuyển giếng phản ứng tới vị trí vào/ ra khối rửa, vị trí khối cung cấp RV hoặc tới vị trí đầu vào của đường thải RV. Tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch DXI và Access 2 | Túi | 1 Túi |
| 95 | Bộ kẹp giếng phản ứng | Được làm bằng nhựa. Chiều dài 14mm (+/-0.7mm), chiều rộng 11.5mm (+/- 0.6mm), chiều cao 37mm (+/- 1.8mm). Được sử dụng để giữ các giếng phản ứng di chuyển theo hướng chuyển động của dây đai khối ủ giếng phản ứng. Tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch DXI và Access 2 | Hộp | 65 cái/Hộp |
| 96 | Dây đai bộ trộn mẫu trong giếng phản ứng | Được làm bằng cao su. Chu vi mặt trong 290mm (+/- 15mm), bước răng 2mm (+/- 0.1mm), chiều rộng 5mm (+/- 0.2mm), độ dày 1.2mm (+/- 0.1mm) Có vai trò truyền chuyển động từ mô tơ đến các puli của bộ trộn. Tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch DXI và Access 2 | Chiếc | 1 Chiếc |
| 97 | Đầu kim hút mẫu/ hóa chất | Được làm bằng kim loại. Chiều dài 3 inch. Vai trò làm đầu kim hút mẫu/ hóa chất. Tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch DXI và Access 2 | Cái | 1 Cái |
| 98 | Puli 14 răng của bộ trộn | Được làm bằng kim loại và cao su. Puli có 14 răng, chiều dài 29mm (+/- 1.5mm), đường kính lớn 11mm (+/- 0.6mm). Chức năng: xoay để trộn mẫu trong giếng phản ứng. Tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch DXI và Access 2 | Túi | 1 Túi |
| 99 | Puli 10 răng của bộ trộn | Được làm bằng kim loại và cao su. Puli có 10 răng, chiều dài 29mm (+/- 1.5mm), đường kính lớn 10.4mm (+/- 0.5mm) Chức năng: xoay để trộn mẫu trong giếng phản ứng. Tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch DXI và Access 2 | Túi | 1 Túi |
| 100 | Van mỏ vịt | Được làm bằng silicon. Đường kính ngoài 8mm (+/- 0,4mm), chiều dài 7,5mm (+/- 0,3mm). Đóng vai trò là trạm rửa cho kim hút số 1. Tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch DXI và Access 2 | Túi | 10 cái/Túi |
| 101 | Miệng trạm rửa kim bệnh phẩm | Miệng trạm rửa kim bệnh phẩm bằng nhựa dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch. | Chiếc | 1 Chiếc |
| 102 | Dây bơm nhu động | Đường kính trong 3,2 mm. Tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch DXI và Access 2 | Feet | 1 feet |
| 103 | Túi thải giếng phản ứng | Chất liệu: nhựa.Tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch Access 2 | Túi | Hộp (20 túi) |
| 104 | Kim hút mẫu | Kim hút mẫu tương thích với máy Huyết học DxH. Vật liệu : Làm bằng inox phẫu thuật.- Bốn rãnh dọc thân kim, kích thước cách đầu kim 0,22 inches có tác dụng để thông hơi khi hút mẫu trong ống nắp cao su. Đầu kim nhọn có lỗ hút ở bên cạnh nhằm ngăn các mảnh vụn từ nắp cao su. Đường kính trong lòng kim từ 46-52 µm. | Túi | 1 Túi |
| 105 | Gioăng silicon chịu nhiệt | Chất liệu Silicon chịu nhiệt. Nhiệt độ hoạt động tối đa: 250oC.Đường kính ngoài: 16mm. - Đường kính rỗng lõi: 6mm. Chiều dài: 2,72m. Thời gian sử dụng: 700 mẻ hấp. Tương thích với máy hấp Hasaky | Cái | Thùng Carton |
| 106 | Thanh đốt 15kW | Nguồn điện: 220VAC/50 Hz. Công suất 15kW. Vật liệu: Thép không gỉ . Tuổi thọ tối đa: 800 giờ. Tương thích với máy hấp Hasaky | Cái | Thùng Carton |
| 107 | Van xiên | Vật liệu: Thép không gỉ 304. Nhiệt độ làm việc: -10ºC ÷ 180ºC Áp suất làm việc tối đa: 10 bar. Áp suất khí nén điều khiển: 3 ÷ 8 bar. Ren kết nối DN15 Tương thích với máy hấp Hasaky | Cái | Đóng hộp theo mẫu nhà sản xuất |
| 108 | Van xiên | Vật liệu: Thép không gỉ 304. Nhiệt độ làm việc: -10ºC ÷ 180ºC Áp suất làm việc tối đa: 10 bar. Áp suất khí nén điều khiển: 3 ÷ 8 bar. Ren kết nối DN25 Tương thích với máy hấp Hasaky | Cái | Đóng hộp theo mẫu nhà sản xuất |
| 109 | Van điện từ | Nguồn điện: 220VAC/50Hz Kích thước ren:DN15 Áp suất làm việc: 0,05 ÷ 1,0 MPa. Vật liệu: Đồng Tương thích với máy hấp Hasaky | Cái | Đóng hộp theo mẫu nhà sản xuất |
| 110 | Bộ lọc khí Hepa | Ren kết nối: DN 15. Vật liệu vỏ: Thép không gỉ 304. Kích thước màng lọc 100 x 100 x 75mm. Kích thước lõi lọc 0,3µm. Tương thích với máy hấp Hasaky | Cái | Thùng Carton |
| 111 | Kháng đốt | Kháng đốt tương thích với máy giặt Domus. Công suất thanh đốt 12kW. Điện trở 230V. Chất liệu: ống hợp kim Incoloy 825. Dòng điện điện môi: ≤5mA | Cái | 1 cái /túi |
| 112 | Khẩu trang y tế | Sản phẩm được làm từ 4 lớp vải kháng khuẩn cao cấp, đảm bảo hiệu quả bảo vệ. Lớp vải PP mặt ngoài chống thấm và ngăn cản hiệu quả các hạt chất lỏng văng ra. Thanh chắn mũi nhựa giữ khẩu trang ôm sát mặt, không gây xê dịch. | Cái | 50 cái/hộp |
| 113 | Mũ y tế | Mũ chụp tóc dùng một lần được làm từ Polypropylen cao cấp, mỏng nhẹ, che phủ tốt, ngăn được hầu hết các bụi bẩn bám trên tóc với môi trường bên ngoài. Phần chun vòng quanh đầu của chụp có độ đàn hồi tốt, đảm bảo ôm sát vừa vặn với đầu người sử dụng, tạo cảm giác thoải mái cho người dùng. | Cái | 100 cái/túi |
| 114 | Bọc giày y tế | Bọc giày y tế dùng một lần được làm bằng chất liệu vải không dệt 100% PP (PolyPropylene) có tác dụng lọc các hạt bụi để kiểm soát ô nhiễm, ngăn chặn lây lan bụi bẩn. Vải không dệt PP không trơn trượt với đế giày, không trơn trượt với nền nhà, co giãn tốt chịu được lực kéo giãn và an toàn. | Đôi | 01 đôi/túi |
| 115 | Kìm mang kim nội soi | Chiều dài làm việc 360mm (±30mm), hàm thẳng, tay cầm thẳng trục có lỗ xỏ ngón và khóa hàm, cỡ 5mm, tay cầm được phủ lớp mạ vàng, có khả năng chống ăn mòn và độ bền lâu dài | Cái | Cái/hộp |
| 116 | Kìm mang kim nội soi | Chiều dài làm việc 360mm (±30mm), hàm cong trái, tay cầm thẳng trục có lỗ xỏ ngón và khóa hàm, cỡ 5mm, có khả năng chống ăn mòn và độ bền lâu dài | Cái | Cái/hộp |
| 117 | Bộ vòng đệm cảm biến nhiệt độ | Kích thước: 0.4x0.2x0.4cm Trọng lượng: 0.001kg | Bộ |  |
| 118 | Vòng đệm kết nối khoang tiệt khuẩn cho máy hơi nước dòng S1000 | Kích thước: 5.5x0.5x5.5cm Trọng lượng: 0.001kg | Cái |  |
| 119 | Vòng đệm kết nối khoang tiệt khuẩn cho máy hơi nước dòng S1000 | Kích thước: 5.5x0.5x5.5cm Trọng lượng: 0.007kg | Cái |  |
| 120 | Lọc khí vô khuẩn ST6 | Kích thước: 6x6x15cm Trọng lượng: 0.13kg | Cái |  |
| 121 | Gioăng cửa máy tiệt trùng dòng S1000 | Kích thước: 23x4x28cm Trọng lượng: 0.45kg | Cái |  |
| 122 | Gioăng cửa máy tiệt trùng dòng SC500 | Kích thước: 26x3x26cm Trọng lượng: 0.33kg | Cái |  |
| 123 | Bộ gioăng miếng đệm của xi lanh khí nén của bộ truyền động cửa SC500 | Kích thước: 26x7x35cm Trọng lượng: 0.24kg | Bộ |  |
| 124 | Gioăng bộ hoá hơi S1000 | Kích thước: 10x1.5x10cm Trọng lượng: 0.031kg | Cái |  |
| 125 | Gioăng bộ đốt, gioăng van phao bộ hoá hơi S1000 | Kích thước: 0.3x0.3x7.5cm Trọng lượng: 0.02kg | Cái |  |
| 126 | Khay inox | Kích thước 30x40cm, chất liệu inox 304 | Cái | Túi 1 cái |
| 127 | Hộp vận chuyển bệnh phẩm | Dung tích 8 lít. Kích thước trong 335x225x205mm. Phụ kiện đi kèm: Đá khô. ISO9001, ISO 13485 | Cái | 1 cái/thùng |
| 128 | Khay quả đậu | Chất liệu inox 304 không gỉ, kích thước 215x140x25mm | Cái | Túi 1 cái |
| 129 | Đèn gù | Đèn bao gồm 4 bộ phận chính: Đầu đèn, chân di chuyển, chân cố định và đỡ đèn. Chân di chuyển được làm bằng thép ống không rỉ hoặc thép tấm có thể điều chỉnh thay đổi chiều cao. Chân cố định gắn trực tiếp với đế bởi thép ống. Đỡ đèn được làm bằng thép tấm sơn tĩnh điện hoặc nhựa PP. Đèn có thể điều chỉnh ở các độ cao khác nhau . Bóng đèn hình cầu nên có thể điều chỉnh sang trái, sang phải 90 độ; phía trước, phía sau 90 độ. Công tắc đạp chân được lắp ở đế đèn. Nguồn điện: 220V, 50 Hz. Đầu ra : 25W. Bóng đèn : 24V, 25W. | Chiếc |  |
| 130 | Đèn hồng ngoại | Đèn hồng ngoại chân cao 1,7m. Công suất: 250w. Dây nguồn: 3mø6. Điều chỉnh chiều cao từ 1m-1,7m. Cổ định vị xoay linh động đến gần 360°, khoảng rộng 30cm + 30cm. | Chiếc |  |
| 131 | Kìm mang kim | Kìm mang kim dài 18cm, chất liệu thép trắng | Cái | Túi 1 cái |
| 132 | Phẫu thích không mấu | Kích thước 20cm | Cái | Túi 1 cái |
| 133 | Panh thẳng có mấu | Kích thước 18cm | Cái | Túi 1 cái |
| 134 | Panh không mấu cong | Kích thước 25cm | Cái | Túi 1 cái |
| 135 | Panh cong có mấu | Kích thước 14.5cm | Cái | Túi 1 cái |
| 136 | Kẹp phẫu tích | Kích thước 25cm | Cái | Túi 1 cái |
| 137 | Kẹp phẫu tích | Kích thước 18 cm | Cái | Túi 1 cái |
| 138 | Panh sát khuẩn hình tim | Kích thước 25cm | Cái | Túi 1 cái |
| 139 | Van âm đạo | Van âm đạo cỡ trung, chất liệu thép không gỉ | Cái | Túi 1 cái |
| 140 | Kéo cong | Kéo cong đầu nhọn dài 18cm | Cái | Túi 1 cái |
| 141 | Kéo nhọn thẳng | Kéo nhọn thẳng dài 14,5cm | Cái | Túi 1 cái |
| 142 | Bóng ambu | Bóng ambu bằng silicone. Sử dụng cho bệnh nhi có trọng lượng cơ thể ≤ 10kg. Thể tích khí bơm/lần bóp: 150ml. Thể tích bóng ambu 340/250ml. Chất liệu bóng ambu: Silicon. Kích thước dài x đường kính: 225x85mm. Trọng lượng bóng ambu: 350g. Van giới hạn áp suất: 40cmH2O. Van bệnh nhân: 7mm. Kháng cự hít vào: ≤5cmH2O (Tại 50l/phút). Kháng cự Thở ra: ≤5cmH2O (Tại 50l/phút). Thể tích túi dự trữ: 1600/600ml. | Cái |  |
| 143 | Cọc truyền dịch | Cọc truyền dịch 3 bánh xe. Chất liệu inox không gỉ, có nút điều chỉnh độ cao. Kích thước: Chiều dài 1m - 1,8m, chiều rộng 50cm. | Cái | 1 cái |
| 144 | Hộp hấp tiệt trùng | Hộp hấp tiệt trùng tương thích với các loại máy hấp tiệt trùng có kích thước: 725x275x134mm. Một bộ bao gồm: 1 chiếc Đáy hộp bằng vật liệu hợp kim nhôm, kích thước ngoài 725 x 275 x 134 mm (±7mm), kích thước trong 670 x 260 x 128 mm (±7mm), đáy không có lỗ 1 chiếc Nắp hộp đựng phù hợp với đáy hộp có 02 lỗ thoát khí để lắp màng lọc 1 chiếc Khay lưới bằng Inox dập nguyên tấm kích thước: 665 x 253 x 80 mm 1 chiếc Tấm silicon kích thước: 520 x 230 mm Bộ 2 chiếc khóa niêm phong tự động | Bộ | Bộ/ Thùng |
| 145 | Màng lọc | Màng lọc dùng cho hộp đựng dụng cụ phẫu thuật dùng 1 lần; Dạng hình tròn đường kính 184mm, có chỉ thị hấp | Cái | 100 cái/túi |
| 146 | Hộp tiệt trùng và bảo quản ống soi | Hộp tiệt trùng và bảo quản ống soi kích thước: 492 x 134 x 65 mm (Dài x rộng x cao); Có nắp; Giá cố định đầu soi kích thước: 72x34mm (dài x cao) có 1 lỗ mở đường kính 12mm và 1 lỗ kín đường kính thay đổi được từ 3-15mm | Cái | Cái/hộp |
| 147 | Khoá niêm phong | Sử dụng để khoá niêm phong hộp đựng dụng cụ, phù hợp theo thiết kế hộp hấp, tự bung khi mở. | Cái | 100 cái/túi |
| 148 | Khay lưới | Khay lưới kích thước 405x245x70mm. Chất liệu thép không gỉ. Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái |  |
| 149 | Tấm Silicon | Tấm Silicon chống xước và cố định dụng cụ, kích thước 440x230mm | Cái |  |
| 150 | Vòng tránh thai | Vòng tránh thai có hình chữ T, được quấn đồng, chất liệu đồng được gắn ở phần thân chữ T, đuôi vòng có hai dây nhỏ thò ra âm đạo 2 - 3 cm giúp kiểm tra vòng còn ở đúng vị trí hay không. | Cái |  |
| 151 | Nhiệt ẩm kế treo tường | Khoảng đo: Nhiệt độ -20°C đến ~100°C và Độ ẩm 0 - 100% RH. Độ chính xác Nhiệt độ ±1°C (10-30°C), ±2°C ở các khoảng khác nhau. Độ chính xác Độ ẩm ±5% (40-75%), ±7% (25-40%), ±9% (các dải còn lại). Kích thước 127mm, dày 19.5mm | Cái |  |

Ghi chú:

Nhà thầu có quyền chào Quy cách đóng gói khác, miễn sao đáp ứng được đơn vị tính tối thiểu theo Hồ sơ mời thầu.

Nhà thầu dự thầu hàng hóa theo yêu cầu có đặc tính thông số kỹ thuật quy định hoặc tương đương hoặc tốt hơn so với E-HSMT (tên và mã hiệu nếu có chỉ mang tính chất tham khảo), trường hợp hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn thì nhà thầu phải có tài liệu chứng minh và đảm bảo hàng hóa dự thầu có đặc tính kỹ thuật, có tính năng sử dụng tương đương với các hàng hóa yêu cầu. “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa đã nêu trên. Với những loại hàng hóa mà Bệnh viện chưa từng sử dụng, khi có yêu cầu, nhà thầu cung cấp hàng thử để dùng thử, đảm bảo tương thích với thiết bị hiện có của đơn vị. Có kết quả, được các đơn vị sử dụng đồng thuận mới tiến hành đánh giá là đạt yêu cầu kỹ thuật.

2.3. Các yêu cầu khác

a) Nhà thầu kê khai đầy đủ thông tin theo bảng sau và đính kèm trong Hồ sơ dự thầu bản gốc có đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu

BẢNG SỐ 1. BẢNG MÔ TẢ, SO SÁNH ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT Nhà thầu kê khai và đính kèm file excel/ File word

| STT | Mã phần (lô) | Tên hàng hóa mời thầu | Tên hàng hóa dự thầu | Nội dung yêu cầu của E-HSMT (thông số kỹ thuật) | Nội dung E-HSDT | Tài liệu tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | nhà thầu đánh dấu highlight vào Catalogue/tài liệu kỹ thuật các thông số kỹ thuật |
| 2 |  |  |  |  |  | nhà thầu đánh dấu highlight vào Catalogue/tài liệu kỹ thuật các thông số kỹ thuật |
| … |  |  |  | … | … | … |

...................., ngày.........tháng..........năm …..

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

b) Nhà thầu phải sử dụng biểu mẫu dự thầu về mặt kỹ thuật của hàng hóa theo mẫu sau: Nhà thầu kê khai và đính kèm file excel

BẢNG SỐ 2. BẢNG KÊ KHAI CHI TIẾT HÀNG HÓA DỰ THẦU

| STT | Mã phần lô | Tên hàng hóa mời thầu | Tên hàng hóa dự thầu | Đặc tính thông số kỹ thuật | Chủng loại (Model/ Ký mã hiệu) | Số lưu hành hoặc số GPNK | Số bản phân loại TTBYT | Phân loại TTBYT | Phiếu tiếp nhận đủ điều kiện sản xuất (Đối với hàng sản xuất tại Việt Nam) | Năm sản xuất | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Đơn vị tính | Khối lượng dự thầu | Quy cách đóng gói | Mã vật tư y tế theo TT 04/2017/TT-BYT | Mức độ đáp ứng thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật tại E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã kê khai.

...................., ngày.........tháng..........năm …..

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

- Các cột (1), (2), (3): Nhà thầu nhập các nội dung này theo E-HSMT cho các phần mà nhà thầu tham dự.

- Các cột (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) (13), (14), (15), (16), (17), (18): Ghi cụ thể theo hàng hóa dự thầu

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Bên mua hoặc đại diện của bên mua có quyền kiểm tra để khẳng định hàng hóa có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng hay không. Trường hợp phát hiện hàng kém chất lượng, không đúng với hàng hóa chào thầu hoặc không đáp ứng yêu cầu chuyên môn thì đơn vị thụ hưởng có quyền từ chối nhận hàng, nhà thầu phải có trách nhiệm cung ứng hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn nhà thầu đã chào.

Nội dung kiểm tra:

Bước 1: Khi hàng hóa được chuyển đến bên mua, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra các hồ sơ, chứng từ liên quan đến hàng hóa theo hợp đồng đã ký kết.

Bước 2: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, thử nghiệm đặc điểm kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.

- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

- Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm: Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

Bước 3: Sau khi thử nghiệm hai bên tiến hành nghiệm thu hàng hóa và đưa vào sử dụng. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngày sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.