Phụ lục 1: Sơ đồ tổng thể và sơ đồ chi tiết hệ thống

1. Mô hình tổng thể về hạ tầng của hệ thống e-GP tại DC và DRC được thể hiện trên hình sau:

Hình 1. Cấu trúc logic hệ thống

Hệ thống ứng dụng e-GP sẽ được triển khai cài đặt và vận hành tại:

- Trung tâm chính (DC)

- Trung tâm dữ liệu dự phòng (DRC)

- Trung tâm vận hành khai thác, Đào tạo (ODT)

Hạ tầng trung tâm DC và DRC được thuê từ nhà cung cấp dịch vụ hạ tầng trung tâm dữ liệu và đặt tại Hà Nội có khoảng cách tối thiểu 30 Km. Trung tâm vận hành ODT sẽ được đặt tại văn phòng của doanh nghiệp dự án.

1.1 Trung Tâm chính (DC tại phường Phường Cầu Giấy, Hà Nội)

Là môi trường hạ tầng kỹ thuật chính để các ứng dụng của hệ thống e-GP chạy trên đó. Trung tâm chính bao gồm hệ thống mạng, máy chủ web, máy chủ ứng dụng, máy chủ cơ sở dữ liệu, hệ thống lưu trữ, hệ thống sao lưu, hệ thống bảo mật, hệ thống quản lý và giám sát.

Ở mức tổng quan, kiến trúc trung tâm chính (DC) được chia thành các vùng. Mỗi vùng/lớp bao gồm nhiều khối với các chức năng nhiệm vụ khác nhau.

Vùng dịch vụ AntiDDoS: Là dịch vụ dùng để phân tích và loại bỏ các lưu lượng (traffic) độc hại bao gồm DDoS, các lỗ hổng đã biết và bị khai thác. Hệ thống chủ động phát hiện ngay lập tức và tự động đưa ra các hình thức ngăn chặn phù hợp khi gặp phải các cuộc tấn công mạng bằng nhiều hình thức khác nhau giúp website.

Vùng mạng biên (Internet/WAN): Kết nối Internet cung cấp các dịch vụ của hệ thống e-GP cho Bộ phận quản lý PPA, Bên mời thầu, Nhà thầu, Ngân hàng, Hiệp hội, Cơ quan cấp giấy chứng nhận, Bộ Tài Chính, Tổng Cục Thuế, tổ chức cấp CA (PKI). Kết nối WAN cung cấp kết nối giữa hai trung tâm dữ liệu, kết nối đến Trung tâm Vận hành, khai thác e-GP /Trung tâm hỗ trợ khách hàng. Gồm:

- Vùng mạng VPN: Được sử dụng để người dùng ngoài Internet kết nối VPN vào trong hệ thống.

- Vùng mạng External: Được sử dụng để các nối các đơn vị bộ ban ngành khác.

Vùng mạng Core: Gồm các thiết bị chuyển mạch, tường lửa làm nhiệm vụ liên kết chính các phân vùng mạng khác trong hệ thống. Đồng thời nó cũng làm nhiệm vụ bảo mật giữa các phân vùng với nhau

Vùng DMZ: Vùng mạng này bao gồm các thiết bị Cân bằng tải ứng dụng, nhằm giúp tăng cường khả năng chuyển giao ứng dụng đến người dùng đầu cuối, tăng cường khả năng truyền thông giữa các lớp ứng dụng.Thiết bị cân bằng tải này cũng bao gồm cả tính năng tường lửa ứng dụng web (WAF) để kiểm soát truy cập từ ngoài Internet vào hệ thống bên trong của EGP. Mọi luồng dữ liệu đi qua tường lửa được kiểm soát theo chính sách bảo mật định sẵn.

Vùng mạng quản trị: Chứa các máy tính dùng để quản trị hệ thống. Vùng mạng này bao gồm: Server Management (Quản lý hạ tầng) cài đặt một tập hợp các công cụ quản trị và giám sát toàn bộ các thiết bị mạng, bảo mật, máy chủ và lưu trữ trong DC/DRC. Các công cụ bao gồm:

- Giải pháp SIEM – FPT.EagleEye mGuard: Là giải pháp phần mềm giám sát an ninh mạng dựa trên sức mạnh của việc phân tích Log. Giải pháp thực hiện các công việc tìm kiếm, giám sát và phân tích dữ liệu logs lớn được sinh ra từ các ứng dụng, các hệ thống và các thiết bị hạ tầng mạng.

- Giải pháp DLP - Symantec: Là giải pháp an ninh cho hệ thống dữ liệu. Giải pháp tích hợp công nghệ phát hiện rủi ro và tấn công dữ liệu toàn diện và các chính sách thống nhất về công nghệ ngăn ngừa mất dữ liệu.

- Giải pháp PAM - MasterSAM: Là giải pháp kiểm soát và giám sát quyền truy cập quản trị vào các máy chủ, thiết bị mạng và cơ sở dữ liệu (database). Nó cung cấp một nhật ký hoạt động tập trung cho hầu hết các nền tảng, giải pháp có khả năng kiểm tra và giám sát theo dõi các hoạt động hành vi của các user đặc quyền trong doanh nghiệp, tổ chức.

- Giải pháp Network Monitoring – Cacti: Là giải pháp monitor được thiết kế để monitor máy chủ và thiết bị mạng trong hệ thống.

Vùng mạng quản trị thiết bị hệ thống: Được dùng để quản trị các thiết bị mạng, thiết bị máy chủ có trong hệ thống.

Vùng máy chủ ứng dụng (Server Farm/APP): Gồm các khối sau:

- Server Application: Bao gồm các máy chủ cài đặt ứng dụng xử lý dữ liệu đầu vào từ lớp web.

- Server Training, DEV, UAT: Bao gồm máy chủ dùng trong môi trường phát triển, đào tạo và kiểm thử.

Vùng máy chủ cơ sở dữ liệu: Là vùng mạng riêng chứa Cơ sở dữ liệu của hệ thống bao gồm:

- Server Database: Bao gồm các máy chủ cài đặt phần mềm cơ sở dữ liệu.

- Vùng lưu trữ: Gồm các máy chủ backup và hệ thống mạng lưu trữ SAN, băng từ tape có chức năng đồng bộ, lưu trữ dữ liệu của hệ thống.

Vùng mạng nội bộ: Hệ thống không áp dụng vùng mạng này

Vùng mạng không dây: Hệ thống không áp dụng vùng mạng này

- 1.2 Trung Tâm dự phòng (DRC tại Xã Hòa Lạc, Hà Nội )

Là trung tâm dùng để làm dự phòng cho Trung tâm chính khi có sự cố thảm họa xảy ra đối với Trung tâm chính. Trung tâm dự phòng có kiến tổng thể tương tự như trung tâm chính nhưng có phần cứng ít hơn, cấu hình kỹ thuật thấp hơn và không có hệ thống máy chủ cho môi trường phát triển.

Dữ liệu từ Trung tâm chính được truyền qua Trung tâm dự phòng tự động và liên tục qua đường kết nối WAN giữa hai trung tâm.

- 1.3 Trung Tâm vận hành, khai thác đào tạo (ODT tại Phường Giảng Võ, Hà Nội)

- Trung tâm vân hành được kết nối đến trung tâm chính qua đường WAN để có thể giám sát theo dõi, vận hành hệ thống

## 2. Sơ đồ kết nối vật lý

Hình 2. Cấu trúc vật lý của hệ thống

Phụ lục 2: Danh mục thiết bị Hệ thống e-GP

- Danh mục thiết bị sử dụng trong hệ thống

| STT | Tên thiết bị/ Chủng loại | Vị trí triển khai | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | HỆ THỐNG THIẾT BỊ TẠI TTDL CHÍNH (DC) |  |  |
|  | INT_RT/Cisco ASR1001-X | Vùng mạng biên | Thiết bị định tuyến có chức năng kết nối ra internet. |
|  | WAN_RT/Cisco ISR 4431 | Vùng mạng biên | Thiết bị định tuyến có chức năng kết nối mạng WAN |
|  | INTFW_01/FortiGate 1101E | Vùng mạng biên | Thiết bị tường lửa được thiết lập để quản lý, kiểm soát truy cập vào/ra giữa hệ thống với mạng Internet, mạng WAN |
|  | INTFW_02/FortiGate 1101E | Vùng mạng biên | Thiết bị tường lửa được thiết lập để quản lý, kiểm soát truy cập vào/ra giữa hệ thống với mạng Internet, mạng WAN. Dự phòng 1-1 cho INTFW_01 |
|  | CoreFW_01/Check Point 6600 | Vùng mạng core | Thiết bị tường lửa được thiết lập để quản lý, kiểm soát truy cập giữa các vùng mạng trong DC |
|  | CoreFW_02/Check Point 6600 | Vùng mạng core | Thiết bị tường lửa được thiết lập để quản lý, kiểm soát truy cập giữa các vùng mạng trong DC. Dự phòng 1-1 cho CoreFW_01 |
|  | LB_01/Citrix ADC MPX 8905 | Vùng DMZ | Thiết bị cân bằng tải vùng mạng DMZ |
|  | LB_02/Citrix ADC MPX 8905 | Vùng DMZ | Thiết bị cân bằng tải vùng mạng DMZ |
|  | WAF | Vùng DMZ | Thiết bị tường lửa ứng dụng |
|  | WAF | Vùng DMZ | Thiết bị tường lửa ứng dụng |
|  | CoreSW_01/Cisco Catalyst 9500 | Vùng mạng core | Chuyển mạch trung tâm đảm bảo tốc độ vận chuyển dữ liệu và liên kết với các lớp mạng. |
|  | CoreSW_02/Cisco Catalyst 9500 | Vùng mạng core | Chuyển mạch trung tâm đảm bảo tốc độ vận chuyển dữ liệu và liên kết với các lớp mạng. Dự phòng nóng 1-1 CoreSW_01 |
|  | ToRSW_01/Cisco Nexus 9300 | Vùng máy chủ nội bộ | Thiết bị định tuyến vùng máy chủ nội bộ |
|  | ToRSW_02/Cisco Nexus 9300 | Vùng máy chủ nội bộ | Thiết bị định tuyến vùng máy chủ nội bộ. Dự phòng nóng 1-1 cho ToRSW_01 |
|  | Cisco 93108 TC-FX | Vùng máy chủ nội bộ |  |
|  | SAN Switch 01/ HPE SN3000B | Vùng máy chủ nội bộ | Thiết bị định tuyến cho thiết bị lưu trữ SAN Storage. |
|  | DC _SAN Switch 02/ HPE SN3000B | Vùng máy chủ nội bộ | Thiết bị định tuyến cho thiết bị lưu trữ SAN Storage. Dự phòng nóng cho SAN Switch 01. |
|  | Tape Library HPE | Vùng máy chủ nội bộ |  |
|  | IPS Trellix | Vùng mạng biên |  |
|  | IPS Trellix | Vùng mạng biên |  |
|  | FortiMail | Vùng máy chủ nội bộ |  |
|  | FortiMail | Vùng máy chủ nội bộ |  |
|  | HỆ THỐNG THIẾT BỊ TẠI DR |  |  |
|  | FW/FortiGate 1000D | Vùng mạng Core | Thiết bị tường lửa được thiết lập để quản lý, kiểm soát truy cập vào/ra giữa hệ thống với mạng Internet, bảo vệ hệ thống từ các tấn công bên ngoài Internet và giữa các vùng trong DR |
|  | CoreSW/Cisco Nexus 9300 | Vùng mạng Core | Thiết bị tường lửa được thiết lập để quản lý, kiểm soát truy cập giữa các vùng mạng trong DR |
|  | RT/Cisco ISR 4321 | Vùng mạng biên | Thiết bị định tuyến có chức năng kết nối ra internet, mạng WAN |
|  | SAN Switch HPE |  | Thiết bị lưu trữ |

- Danh mục máy chủ sử dụng trong hệ thống

## 2.1. Danh mục máy chủ vật lý sử dụng trong hệ thống

| STT | Tên thiết bị/ Chủng loại | Vị trí triển khai | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Phân vùng DC |  |  |  |
|  | APP1 servers/ HPE ProLiant DL360 Gen10 (03 Server) | Vùng APP1 | Máy chủ cung cấp dịch vụ portal |
|  | App, Support servers/ HPE ProLiant DL360 Gen10 (08 Server) | Vùng máy chủ nội bộ | Máy chủ ứng dụng |
|  | DB servers/HPE ProLiant DL360 Gen10 (02 Server) | Vùng máy chủ nội bộ | Máy chủ lưu trữ cơ sở dữ liệu |
|  | App, Support Server/HPE Proliant DL20 Gen 10 (3 server) | Vùng máy chủ nội bộ | Máy chủ ứng dụng |
|  | Management servers/HPE ProLiant DL360 Gen10 (2 server) | Vùng mạng quản trị | Máy chủ quản trị |
|  | - Backup server/ HPE ProLiant DL360 Gen10 | Vùng máy chủ nội bộ | Máy chủ phục vụ sao lưu dữ liệu |
|  | DRC |  |  |
|  | DB servers DR/ HPE ProLiant DL360 Gen10 | Vùng máy chủ nội bộ | - Tape backup phục vụ sao lưu của hệ thống CA |
|  | App,App1, Support servers DR/ HPE ProLiant DL360 Gen10 (2 server) | Vùng máy chủ nội bộ | - Các máy chủ cung cấp ứng dụng nội bộ và cung cấp dịch vụ |

## 4.4.2. Thông tin máy chủ ảo hóa sử dụng trong hệ thống

| STT | Máy chủ/Ứng dụng cài đăt/Vùng mạng/HĐH | Tên dịch vụ |
| --- | --- | --- |
|  | Các hệ điều hành sử dụng | Redhat, Debian, Ubuntu, Oracle Linux, Fedora CoreOS |
|  | Số lượng máy chủ ảo hóa | 80 máy chủ ảo |
|  | Các phần mềm ứng dụng chính | Liferay Portal, Postgresql, MongoDB, Ứng dụng ESB, Phần mềm OKD |