Hệ thống phầu thuật nội soi kèm bộ dụng cụ nội soi chấn thương chỉnh hình

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
|  | Yêu cầu chung: |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi | * |
|  | - Xuất xứ máy chính: Nhóm các nước OECD hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | * |
|  | - Chất lượng: |  |
|  | + Mới 100% | * |
|  | + Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 | * |
|  | + Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) | * |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz | * |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa ≥ 30°C | * |
|  | + Độ ẩm tối đa ≥ 70% | * |
|  | Yêu cầu về cấu hình: |  |
|  | Hệ thống phẫu thuật nội soi kèm bộ dụng cụ nội soi chấn thương, chỉnh hình bao gồm: | * |
|  | Cấu hình tối thiểu mỗi hệ thống gồm: |  |
| 1 | Bộ xử lý hình ảnh trung tâm: 01 bộ | * |
| 2 | Đầu Camera: 01 bộ | * |
| 3 | Dây dẫn sáng: 02 cái | * |
| 4 | Nguồn sáng và phụ kiện: 01 bộ | * |
| 5 | Màn hình y tế phẫu thuật nội soi: 1 bộ | * |
| 6 | Máy tưới rửa chuyên dụng và phụ kiện: 01 cái | * |
| 7 | Máy bào khớp: 01 cái | * |
| 8 | Xe đẩy hệ thống nội soi và phụ kiện: 01 bộ | * |
| 9 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi khớp vai: 03 bộ | * |
| 10 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi khớp gối: 03 bộ | * |
| 11 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng của Hãng sản xuất và Tiếng Việt: 01 bộ | * |
|  | Chỉ tiêu kỹ thuật |  |
| 1 | Bộ xử lý hình ảnh trung tâm |  |
|  | - Mô-đun xử lí hình ảnh hỗ trợ: Tính năng ảnh trong ảnh | * |
|  | - Phóng đại ≥ 1,5x | * |
|  | - Có khả năng ghi/chụp hình ảnh và video lên USB hoặc thiết bị lưu trữ dữ liệu | * |
|  | - Chụp hình ở định dạng JPEG hoặc tương đương và ghi video ở định dạng MPEG-4 hoặc tương đương | * |
|  | - Độ phân giải: Tối đa ≥ 1920 x 1080 pixel | * |
|  | - Cổng tín hiệu ra: DVI-D hoặc tương đương (tương thích với cổng kết nối của màn hình nội soi) | * |
|  | - Có bộ nhớ trong hoặc có thể kết nối bộ lưu trữ ngoài | * |
| 2 | Đầu camera |  |
|  | - Độ phân giải: ≥ 1900 x 1000 điểm ảnh hoặc chuẩn Full HD | * |
|  | - Cảm biến hình ảnh ≥ 1 chip CMOS | * |
|  | Khuếch đại điện tử hoặc quang học tối đa ≥ 1.5x |  |
|  | - Đầu camera có ≥ 2 phím chức năng có thể gán chương trình | * |
|  | - Đầu camera có thể ngâm/làm sạch hoặc tiệt trùng bằng dung dịch/hóa chất khử trùng | * |
| 3 | Nguồn sáng và phụ kiện |  |
|  | - Sử dụng bóng đèn công nghệ LED | * |
|  | - Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60601-1 hoặc tương đương trở lên |  |
| 4 | Màn hình y tế phẫu thuật nội soi |  |
|  | - Màn hình LCD/LED/TFT hoặc tương đương. | * |
|  | - Cho phép hiển thị 2 hình ảnh song song từ hai nguồn, có thể điều chỉnh kích thước hiển thị. | * |
|  | - Cài đặt nhiệt độ màu tùy theo nhu cầu sử dụng | * |
|  | - Kích thước màn hình (đường chéo): ≥ 26 inch | * |
|  | - Độ phân giải: ≥ (1900 x 1000) điểm ảnh | * |
|  | - Kích thước điểm ảnh: ≤ 0.5mm | * |
|  | Độ sáng: ≥ 450 cd/m2 | * |
|  | - Độ tương phản: ≥ 1000:1 | * |
|  | - Thời gian phản hồi: ≤ 16 ms | * |
|  | - Góc nhìn: ≥ 170 độ | * |
|  | - Số lượng màu hiển thị: ≥ 1.0 tỉ | * |
|  | - Tín hiệu tương thích tối thiểu có: DVI-D hoặc 3G-SDI hoặc tương đương (tương thích với cổng kết nối của Bộ xử lý hình ảnh trung tâm ) | * |
| 5 | Xe đẩy chuyên dụng kèm tay treo màn hình |  |
|  | - Tích hợp ≥ 05 ổ cắm điện | * |
|  | - Có 04 bánh xe, bánh xe có khoá hãm | * |
| 6 | Máy tưới rửa chuyên dụng | * |
|  | - Điều khiển bằng màn hình cảm ứng |  |
|  | - Sử dụng bơm kiểu bơm nhu động hoặc tương đương | * |
|  | - Thiết bị hiển thị được tối thiểu giá trị cài đặt và giá trị thực tế của áp lực tưới hoặc lưu lượng tưới | * |
|  | - Áp lực tưới: tối đa ≥ 120 mmHg | * |
|  | - Lưu lượng tưới tối đa ≥ 1500 ml/phút | * |
| 7 | Máy bào khớp |  |
|  | - Máy chính | * |
|  | - Tay bào | * |
|  | - Lưỡi bào, có răng ≥ 5 Cái | * |
|  | - Lưỡi bào, đầu hình oval ≥ 5 Cái | * |
|  | - Khay dùng bảo quản và tiệt trùng dụng cụ | * |
| 8 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi khớp vai |  |
|  | Cấu hình tối thiểu mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Mỗi dụng cụ chào hàng phải đảm bảo tương thích với các dụng cụ khác trong bộ | * |
|  | Ống nội soi (cho nội soi khớp), góc nhìn 30 độ, dài ≥ 110mm, đường kính ≤ 4.0mm, cho phép hấp tiệt trùng: 01 cái | * |
|  | Nòng ống soi (hoặc trocar): 01 cái | * |
|  | Que dẫn hướng (có cán) : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ thắt nút chỉ khâu: 01 cái | * |
|  | Dụng cụ luồn chỉ: 01 cái | * |
|  | Dụng cụ giữ chỉ: 01 cái | * |
|  | Dụng cụ gắp sụn, đầu tù 3mm(±≤1mm): 01 cái | * |
|  | Que chuyển cổng 4mm (±≤1mm): 01 cái | * |
|  | Ống thông, cỡ 8mm (±≤1mm), dài ≥ 70mm, 01 cái | * |
|  | Ống thông, chuyển cổng cỡ 5 mm(±≤1mm), dài ≥ 70mm: 01 cái | * |
|  | Dụng cụ luồn chỉ: 01 cái | * |
|  | Mũi khoan cho vít neo 2.5mm (±≤1mm): 01 cái | * |
|  | Dụng cụ taro cho vít neo: 01 cái | * |
|  | Dụng cụ lấy dấu/taro cho vít neo 4.5mm(±≤1mm): 01 cái | * |
|  | Que thăm, móc chỉ: 01 cái | * |
|  | Dụng cụ cắt chỉ dẹt: 01 cái | * |
|  | Khay chứa dụng cụ: 01 cái | * |
| 9 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi khớp gối |  |
|  | Cấu hình tối thiểu mỗi bộ bao gồm: |  |
|  | Mỗi dụng cụ chào hàng phải đảm bảo tương thích với các dụng cụ trong bộ | * |
|  | Que thăm có móc 4.0mm (±≤1mm): 01 cái | * |
|  | Dụng cụ lấy gân chân ngỗng: 01 cái | * |
|  | Mũi khoan rỗng cỡ 4mm (±≤1mm): 01 cái | * |
|  | Mũi khoan rỗng cỡ 5mm (±≤1mm): 01 cái | * |
|  | Mũi khoan rỗng cỡ 6mm (±≤1mm): 01 cái | * |
|  | Mũi khoan rỗng cỡ 7mm (±≤1mm): 01 cái | * |
|  | Mũi khoan rỗng cỡ 8mm (±≤1mm): 01 cái | * |
|  | Mũi khoan rỗng cỡ 9mm (±≤1mm): 01 cái | * |
|  | Tay ngắm khoan đường hầm: 01 cái | * |
|  | Cánh tay cho khung ngắm khoan mâm chày, có móc định vị điểm bám dây chằng chéo trước: 01 cái | * |
|  | Ống dẫn khoan 3.0mm(±≤1mm): 01 cái | * |
|  | Dụng cụ ngắm định vị khoan đường hầm trên lồi cầu đùi cỡ 5mm(±≤1mm): 01 cái | * |
|  | Dụng cụ ngắm định vị khoan đường hầm trên lồi cầu đùi cỡ 6mm(±≤1mm): 01 cái | * |
|  | Dụng cụ bắt vít kiểu Biocomposite hoặc tương đương: 01 cái | * |
|  | Tay cầm cho dụng cụ bắt vít: 01 cái | * |
|  | Dụng cụ luồn/móc chỉ: 01 cái | * |
|  | Hộp dụng cụ tái tạo dây chằng chéo trước: 01 cái | * |
|  | Trocar dùng cho khoan: 01 cái | * |
|  | Hộp đựng dụng cụ làm gân: 01 cái | * |
|  | Bàn làm gân: 01 cái | * |
|  | Chốt căng gân: 01 cái | * |
|  | Nút khoá giữ gân: 01 cái | * |
|  | Dụng cụ đo kích thước gân: 01 cái | * |
|  | Dụng cụ cắt sụn đầu thẳng, 3.0mm(±≤1mm), thân thẳng: 01 cái | * |
|  | Dụng cụ cắt sụn 3.0mm(±≤1mm), cong phải: 01 cái | * |
|  | Dụng cụ cắt sụn 3.0mm(±≤1mm), cong trái: 01 cái | * |
|  | Ống nội soi (cho nội soi khớp), góc nhìn 30 độ, dài ≥ 110mm, đường kính ≤ 4.0mm, cho phép hấp tiệt trùng: 01 cái | * |
|  | Nòng ống soi (hoặc trocar): 01 cái | * |
|  | Que dẫn hướng (có cán): 01 Cái | * |
|  | Yêu cầu khác |  |
|  | Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. | * |
|  | Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. | * |
|  | Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. | * |
|  | Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên để thực hiện dịch vụ sau bán hàng (lắp đặt, đào tạo, vận hành chạy thử, bảo hành, bảo trì) |  |
|  | Yêu cầu về bảo hành: |  |
|  | Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) | * |
|  | Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. | * |
|  | Có kế hoạch thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. | * |
|  | Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | * |