Hệ thống phẫu thuật nội soi kèm bộ dụng cụ nội soi thần kinh, sọ não

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ máy chính: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | + Thiết bị chính (Bộ xử lý hình ảnh, nguồn sáng và bộ dụng cụ phẫu thuật) đạt chứng nhận CE MDR (European Conformity MDR) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Nguồn điện: 220VAC/50Hz |  | * |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 300C |  | * |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70 % |  | * |
|  | YÊU CẦU CẤU HÌNH | Số lượng |  |
|  | Hệ thống phẫu thuật nội soi kèm bộ dụng cụ nội soi thần kinh, sọ não kèm phụ kiện tiêu chuẩn | 1 Hệ thống | * |
|  | Cấu hình tối thiểu mỗi hệ thống gồm: |  |  |
|  | - Bộ xử lý hình ảnh trung tâm | : 01 Bộ | * |
|  | - Đầu Camera | : 01 Bộ | * |
|  | - Màn hình y tế phẫu thuật nội soi | : 01 Bộ | * |
|  | - Nguồn sáng và phụ kiện | : 01 Bộ | * |
|  | - Máy ghi hình và phụ kiện | : 01 Bộ | * |
|  | - Tay giữ trocar cơ khí và phụ kiện | : 01 Bộ | * |
|  | - Xe đẩy hệ thống nội soi và phụ kiện | : 01 Bộ | * |
|  | - Bộ dụng cụ phẫu thuật Não thất | : 02 Bộ | * |
|  | - Bộ dụng cụ phẫu thuật Tuyến yên qua đường xoang bướm | : 02 Bộ | * |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng của Hãng sản xuất và Tiếng Việt | : 01 Bộ | * |
|  | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN |  |  |
| 1 | Bộ xử lý hình ảnh trung tâm |  |  |
|  | - Bộ xử lý trung tâm loại 2D (hoặc full HD) trở lên, |  | * |
|  | - Độ phân giải ≥ 1920 x 1080 điểm ảnh |  | * |
|  | - Có chức năng điều khiển nguồn sáng trên đầu Camera |  | * |
|  | - Có chức năng: truy cập menu, bật/tắt hoặc điều chỉnh nguồn sáng, chụp hoặc ghi hình, cân bằng trắng. |  | * |
|  | - Có các ngõ ra tín hiệu: DVI - D hoặc HD – SDI hoặc S-Video NTSC/PAL hoặc tương đương (tương thích với cổng kết nối của màn hình nội soi) |  | * |
|  | - Có tính năng: tăng màu đỏ hoặc điều khiển ánh sáng camera |  | * |
| 2 | Đầu camera |  |  |
|  | - Độ phân giải ≥ (1920 x 1080) điểm ảnh hoặc Full HD trở lên |  | * |
|  | - Cảm biến ảnh ≥ 1 chip CMOS (hoặc ≥ 3 chip CCD), kích thước ≥ 1/ 3 inch |  | * |
|  | - Tiêu cự của đầu camera (f) ≥ 15 mm |  | * |
|  | - Có phím chức năng đầu camera có thể gán chương trình |  | * |
|  | - Có thể tiệt trùng hoặc ngâm khử khuẩn bằng dung dịch/hóa chất khử trùng |  | * |
| 3 | Nguồn sáng |  |  |
|  | - Sử dụng bóng đèn LED |  | * |
|  | - Nhiệt độ màu: ≥ 5.000 K |  | * |
|  | - Tuổi thọ: ≥ 30.000 giờ |  | * |
|  | - Điều chỉnh cường độ ánh sáng: Tự động hoặc bằng tay |  | * |
|  | - Có chế độ chờ (Stand-by) |  | * |
|  | - Dây dẫn sáng: |  | * |
|  | + Hấp tiệt trùng được. |  | * |
|  | + Đường kính tương thích với hệ thống camera |  | * |
|  | + Dài ≥ 2.5 m. |  | * |
| 4 | Màn hình y tế phẫu thuật nội soi |  |  |
|  | - Loại màn hình: LCD/LED/TFT hoặc tương đương |  | * |
|  | - Kích thước màn hình ≥ 25 inch |  | * |
|  | - Độ phân giải tối đa: ≥ (1920 x 1080) điểm ảnh |  | * |
|  | - Tỉ lệ hiển thị: Tối thiểu có chuẩn 16:9 |  | * |
|  | - Độ sáng tối đa ≥ 300 cd/m2 |  | * |
|  | - Thời gian đáp ứng: ≤ 20 ms |  | * |
|  | - Màu sắc được hiển thị: Tối đa ≥ 16.000.000 màu |  | * |
|  | - Góc khoảng nhìn màn hình (Ngang và dọc): ≥ 170 độ |  | * |
|  | - Độ tương phản: ≥ 1000: 1 |  | * |
|  | - Tín hiệu tương thích: Có DVI-D hoặc 3G-SDI hoặc VGA hoặc tương đương (tương thích với cổng kết nối bộ xử lý hình ảnh) |  | * |
| 5 | Máy ghi hình |  |  |
|  | - Bộ nhớ trong ≥ 950 GB |  | * |
|  | - Có định dạng tín hiệu ghi video: có MPEG-4 hoặc tương đương |  | * |
|  | - Có khả năng xem ảnh hoặc video |  | * |
|  | - Truyền dữ liệu không dây hoặc có dây đến mạng của bệnh viện |  | * |
|  | - Tương thích với chuẩn trao đổi dữ liệu DICOM và HL7 |  | * |
| 6 | Tay giữ trocar cơ khí và phụ kiện |  |  |
|  | - Sử dụng để giữ ống kính nội soi, |  | * |
|  | - Có khớp gấp, |  | * |
|  | - Chiều dài tổng thể ≥ 100cm, |  | * |
|  | - Khóa tay giữ vào bàn mổ. |  | * |
|  | - Đầu gắn tay giữ trocar phẫu thuật tuyến yên |  | * |
|  | - Đầu gắn cho trocar não thất |  | * |
| 7 | Xe đẩy |  |  |
|  | - Có tay đỡ màn hình, có thể xoay trái/phải |  | * |
|  | - Có bánh xe để di chuyển, có khóa bánh. |  | * |
| 8 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi não thất | Số lượng |  |
|  | Cấu hình mỗi bộ bao gồm tối thiểu như sau: |  |  |
|  | (Dung sai kích thước, thông số kỹ thuật của dụng cụ ± ≤ 10%. Bộ dụng cụ phải tương thích với các thiết bị thuộc hệ thống phẫu thuật nội soi trừ các thông số ghi rõ ≤ hoặc ≥ hoặc “khoảng từ …-…” Hoặc thông số có ghi rõ sai số cụ thể) |  | * |
|  | Trocar, đường kính trocar 5mm (±≤ 1mm), dài 150mm, có ≥ 4 kênh hoạt động dùng cho não thất, tối thiểu bao gồm: 1 kênh ống kính, 1 kênh dụng cụ, 2 kênh tưới hút | : 01 Cái | * |
|  | Trocar, đường kính 8.0mm (±≤ 1mm), dài 150mm, có ≥ 4 kênh dùng cho nội soi não thất, góc 30 độ. Các kênh tối thiểu gồm: 1 kênh ống kính, 1 kênh tưới hút, 2 kênh dụng cụ | : 01 Cái | * |
|  | Ống kính quang học nội soi thần kinh, góc nhìn 30 độ, đường kính ≤ 3.0 mm, chiều dài ≥160mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo vi phẫu não thất, mũi thẳng, sắc, lưỡi có răng cưa, chiều dài ≥ 250mm, đường kính ≤2.5mm. Có núm xoay hướng. | : 01 Cái | * |
|  | Kéo vi phẫu não thất, mũi thẳng, tù, lưỡi có răng cưa, chiều dài ≥ 250mm, đường kính ≤ 2.5mm. Có núm xoay hướng . | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp vi phẫu và bóc tách não thất, xoay được, có thể tháo rời, chiều dài ≥ 250mm, đường kính ≤ 2.5mm. Có núm xoay hướng. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp vi phẫu não thất, mũi thẳng, có răng, xoay được, có thể tháo rời, chiều dài ≥ 250mm, đường kính ≤ 2.5mm. Có núm xoay hướng. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp vi phẫu sinh thiết não thất, mũi sắc có lỗ, xoay được, có thể tháo rời, chiều dài hoạt động ≥ 250mm, đường kính ≤ 2.5mm. Có núm xoay hướng. | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ đốt đơn cực phẫu thuật não thất, đầu đốt thẳng tù, dài ≥ 250mm, đường kính ≤ 1.5mm. | : 02 Cái | * |
|  | Dụng cụ đốt đơn cực phẫu thuật não thất, đầu đốt gập góc 90° (hoặc vuông), dài ≥ 250mm, đường kính ≤ 2.5mm. | : 02 Cái | * |
|  | Dụng cụ đốt đơn cực phẫu thuật não thất, đầu đốt gập góc 45° (hoặc chéo), dài ≥ 250mm, đường kính ≤ 2.5mm. | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ đốt đơn cực phẫu thuật não thất, đầu đốt gập góc 180 độ (hoặc gập ngược về cán), dài ≥ 250mm, đường kính ≤ 2.5mm | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ đốt lưỡng cực phẫu thuật não thất, đầu đốt thẳng, dài ≥ 250mm, đường kính khoảng ≤ 2.5mm | : 01 Cái | * |
|  | Dây cáp lưỡng cực, kết nối được dụng cụ chuôi tròn và dẹt, dài ≥ 4.0m | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ bảo vệ tổ chức não khi luồn trocar, dùng cho trocar, loại dùng 1 lần; | : 20 Cái | * |
|  | Ống hút sử dụng một lần, thẳng, 0°, mũi tù, đường kính ≤ 2.5mm. | : 20 Cái | * |
|  | Ống hút sử dụng một lần, thẳng, đầu vát, đường kính ≤ 2.5mm. | : 20 Cái | * |
|  | Ngàm kéo vi phẫu não thất, mũi thẳng, sắc (hoặc nhọn) dài ≥ 250mm | : 01 Cái | * |
|  | Ngàm kéo vi phẫu não thất, mũi thẳng, tù, dài ≥ 250mm | : 01 Cái | * |
|  | Ngàm kẹp vi phẫu não thất, mũi thẳng, tù, dài ≥ 250mm | : 01 Cái | * |
|  | Ngàm kẹp vi phẫu não thất, có răng , mũi thẳng, dài ≥ 250mm | : 01 Cái | * |
|  | Ống bọc ngoài cho ngàm dụng cụ vi phẫu não thất. | : 01 Cái | * |
|  | Khay lưới có gá cài đựng trocar và ống kính nội soi não thất. kích thước (dài x rộng x cao): 480x250x60mm | : 01 Cái | * |
|  | Khay lưới có gá cài đựng dụng cụ phẫu thuật nội soi não thất. Kích thước (dài x rộng x cao): 480x250x120mm | : 01 Cái | * |
|  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, kích thước ngoài (dài x rộng x cao): 590x270x190mm, làm từ hợp kim nhôm hoặc tương đương. | : 01 Cái | * |
|  | Nắp hộp có hệ thống bộ lọc khuẩn lên tới ≥ 5000 chu trình hấp, Cỡ 1/1, Nắp làm từ hợp kim nhôm hoặc tương đương. (Kích thước phù hợp với Đáy hộp – số thứ tự 8.25) | : 01 Cái | * |
|  | Bộ dụng cụ nội soi tuyến yên qua xoang bướm | Số lượng |  |
|  | Cấu hình mỗi bộ bao gồm tối thiểu như sau: |  |  |
|  | (Dung sai kích thước, thông số kỹ thuật của dụng cụ ± ≤ 10%. Bộ dụng cụ phải tương thích với các thiết bị thuộc hệ thống phẫu thuật nội soi trừ các thông số ghi rõ ≤ hoặc ≥ hoặc “khoảng từ …-…” hoặc thông số có ghi rõ sai số) |  | * |
| 9.1 | Tay cầm gắn trocar dùng cho nội soi tuyến yên, có đường bơm tưới/ hút. | : 01 Cái | * |
| 9.2 | Trocar dùng cho phẫu thuật nội soi tuyến yên, dùng cho optic 0°, có kênh dẫn nước, đường kính nòng ≤ 5.0 mm. | : 01 Cái | * |
| 9.3 | Trocar dùng cho phẫu thuật nội soi tuyến yên, dùng cho optic 30°, có kênh dẫn nước, đường kính nòng ≤ 5.0 mm. | : 01 Cái | * |
| 9.4 | Dây Ống hút, dài ≥ 4.0m, đường kính ≤ 5.0 mm (sử dụng cùng tay gắn trocar) | : 50 Cái | * |
| 9.5 | Ống kính nội soi tuyến yên, đường kính ≤ 5.0 mm, dài ≥170mm, góc khoảng nhìn 30° | : 01 Cái | * |
| 9.6 | Ống kính nội soi tuyến yên, đường kính ≤ 5.0 mm, dài ≥170mm, góc khoảng nhìn ≤30° (khác với loại số thứ thự 9.5) | : 01 Cái | * |
| 9.7 | Banh vách mũi, có chốt giữ, dạng cán bóp, lưỡi dài ≥ 90mm, dài 130mm; | : 01 Cái | * |
| 9.8 | Banh vách mũi, có chốt giữ kèm khóa xoay, dạng chữ V, thân lưỡi banh có rãnh bám, lưỡi dài ≥ 90x10mm. | : 01 Cái | * |
| 9.9 | Dụng cụ nạo tuyến yên kiểu Hardy hoặc tương đương, dạng lưỡi lê, cán tròn, mũi gập góc, nghiêng trái, dài ≥ 260mm; | : 01 Cái | * |
| 9.10 | Dụng cụ nạo tuyến yên kiểu Hardy hoặc tương đương, dạng lưỡi lê, cán tròn, mũi gập góc, nghiêng phải, dài ≥ 260mm; | : 01 Cái | * |
| 9.11 | Dụng cụ nạo tuyến yên Hardy hoặc tương đương, dạng lưỡi lê, cán tròn, mũi gập góc vuông (hoặc gập 90°), nghiêng trái, đường kính 4mm (±≤ 1.0mm), dài ≥ 260mm; | : 01 Cái | * |
| 9.12 | Dụng cụ nạo tuyến yên Hardy hoặc tương đương, dạng lưỡi lê, cán tròn, mũi gập góc vuông (hoặc gập 90°), nghiêng phải, đường kính 4mm (±≤ 1.0mm), dài ≥ 260mm; | : 01 Cái | * |
| 9.13 | Dụng cụ bóc tách tuyến yên Hardy hoặc LANDOLT-REULEN hoặc tương đương, dạng lưỡi lê, cán tròn, đường kính 2mm (±≤ 0.5mm), dài ≥ 260mm; | : 01 Cái | * |
| 9.14 | Dụng cụ móc vi phẫu tuyến yên Hardy hoặc LANDOLT-REULEN tương đương, dạng lưỡi lê, cán tròn, mũi nhỏ gập góc, đường kính ≤ 2.0mm, dài ≥ 260mm; | : 01 Cái | * |
| 9.15 | Dụng cụ bóc tách khối u kiểu Hardy hoặc LANDOLT hoặc tương đương, dạng lưỡi lê, cán tròn, mũi cong trái, dài ≥ 260mm; | : 01 Cái | * |
| 9.16 | Dụng cụ bóc tách khối u kiểu Hardy hoặc LANDOLT hoặc tương đương, dạng lưỡi lê, cán tròn, mũi cong phải, dài ≥ 260mm; | : 01 Cái | * |
| 9.17 | Dụng cụ móc vi phẫu tuyến yên Hardy hoặc LANDOLT-REULEN tương đương, dạng lưỡi lê, cán tròn, mũi nhỏ gập góc, đường kính ≤ 2.0mm, dài ≥ 260mm; | : 01 Cái | * |
| 9.18 | Kéo vi phẫu tuyến yên kiểu Fahlbusch hoặc tương đương, mũi cắt cong lên, đầu nhọn, chiều dài hoạt động ≥ 160mm. | : 01 Cái | * |
| 9.19 | Kéo vi phẫu tuyến yên kiểu Nicola hoặc tương đương , mũi cắt thẳng, đầu nhọn , chiều dài hoạt động ≥160mm. | : 01 Cái | * |
| 9.20 | Kẹp vi phẫu tuyến yên kiểu Nicola hoặc tương đương, mũi dạng thìa, sắc, đường kính 2.5mm (±≤ 0.5mm), chiều dài hoạt động ≥160mm. | : 01 Cái | * |
| 9.21 | Kẹp bóc tách vi phẫu tuyến yên kiểu Nicola hoặc Yasargil-Nicola hoặc tương đương, mũi thẳng, có khía, chiều dài hoạt động ≥160mm. | : 01 Cái | * |
| 9.22 | Kìm bấm mũi xoang. thẳng, ngàm cắt ≥ 8x2mm, chiều dài hoạt động ≥ 120mm | : 01 Cái | * |
| 9.23 | Kẹp cắt sụn/vách ngăn mũi kiểu Myles hoặc tương đương, dài 120mm | : 01 Cái | * |
| 9.24 | Kìm bấm vách ngăn/sụn mũi, lưỡi cắt ngược, chiều dài hoạt động ≥ 100mm. | : 01 Cái | * |
| 9.25 | Kìm bấm mũi xoang cong phải, ngàm cắt mở ngược, chiều dài hoạt động ≥ 100mm | : 01 Cái | * |
| 9.26 | Kìm bấm mũi xoang cong trái, ngàm cắt mở ngược, chiều dài hoạt động ≥ 100mm | : 01 Cái | * |
| 9.27 | Kẹp cắt khối u kiểu Landolt hoặc tương đương, đầu tù, dài 200mm, đường kính đầu khoảng 8mm (±≤ 1mm) | : 01 Cái | * |
| 9.28 | Kẹp phẫu tích dạng lưỡi lê, đầu gắp thẳng, có khía, ngàm dài ≥ 120mm | : 01 Cái | * |
| 9.29 | Kẹp đốt điện lưỡng cực, dạng lưỡi lê, đầu mũi thẳng, chiều dài hoạt động ≥ 120mm, mũi cỡ ≤ 1mm. | : 01 Cái | * |
| 9.30 | Dụng cụ gặm xương kiểu Kerrison hoặc tương đương, dạng lưỡi lê, mũi cắt lên ≥ 40°, chiều dài hoạt động ≥ 170mm, ngàm 2mm (±≤ 0.5mm) | : 01 Cái | * |
| 9.31 | Ống hút tuyến yên kiểu Fukushima hoặc tương đương, cong phải, chiều dài hoạt động ≥ 120mm, đường kính 2.5mm (±≤ 0.5mm) (Hoặc 8 Fr (Charr) ±≤ 1Fr (Charr)) | : 01 Cái | * |
| 9.32 | Ống hút tuyến yên kiểu Fukushima hoặc tương đương, cong trái, chiều dài hoạt động ≥ 120mm, đường kính 2.5mm (±≤ 0.5mm) (Hoặc 8 Fr (Charr) ±≤ 1Fr (Charr)) | : 01 Cái | * |
| 9.33 | Đục xương xoang, dạng lưỡi lê, rộng 4mm (±≤ 1mm) , dài khoảng 220mm | : 01 Cái | * |
| 9.34 | Búa nặng ≤ 350gr, đường kính đầu 30mm (±≤ 5mm), dài khoảng 180mm | : 01 Cái | * |
| 9.35 | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 3/4, kích thước (dài x rộng x cao): 470x275x90mm, làm từ hợp kim nhôm hoặc tương đương. | : 01 Cái | * |
| 9.36 | Nắp hộp có thống bộ lọc khuẩn, ≥ 5000 chu trình hấp. Cỡ 3/4. Nắp làm từ hợp kim nhôm hoặc tương đương. (Kích thước phù hợp với đáy hộp – số thứ tự 9.35) | : 01 Cái | * |
| 9.37 | Khay đựng dụng cụ trend cỡ 3/4, có gá đỡ dụng cụ. | : 01 Cái | * |
| 9.38 | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 3/4, có chân, kích thước 400 x 250 x 75 mm | : 02 Cái | * |
| 9.39 | Tấm Sillicon gai chống va đập dụng cụ, cỡ 3/4 | : 02 Cái | * |
|  | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Có đầy đủ đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên được đào tạo làm dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng. |  |  |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |  |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu theo máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2; |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. |  | * |
|  | - Có kế hoạch bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |