Hệ thống phẫu thuật nội soi kèm dụng cụ cho tạo hình hàm mặt

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ máy chính: Nhóm các nước OECD hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | + Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz |  | * |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa ≥ 30°C |  | * |
|  | + Độ ẩm tối đa ≥ 70% |  | * |
|  | Yêu cầu cấu hình | Số lượng |  |
|  | Hệ thống phẫu thuật nội soi kèm dụng cụ cho tạo hình hàm mặt bao gồm: | 01 Hệ thống | * |
|  | Cấu hình mỗi hệ thống tối thiểu gồm: |  |  |
| 1 | Bộ xử lý hình ảnh trung tâm | : 01 Bộ | * |
| 2 | Đầu Camera | : 01 Bộ | * |
| 3 | Dây dẫn sáng | : 02 Cái | * |
| 4 | Nguồn sáng và phụ kiện | : 01 Bộ | * |
| 5 | Màn hình y tế phẫu thuật nội soi | : 01 Bộ | * |
| 6 | Máy tưới rửa chuyên dụng và phụ kiện | : 01 Cái | * |
| 7 | Xe đẩy hệ thống nội soi và phụ kiện | : 01 Bộ | * |
| 8 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tạo hình hàm mặt | : 02 Bộ | * |
| 9 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng của Hãng sản xuất và Tiếng Việt | : 01 Bộ | * |
|  | Chỉ tiêu kỹ thuật |  |  |
| 1 | Bộ xử lý hình ảnh trung tâm |  |  |
|  | - Tương thích với nhiều loại đầu camera sử dụng được cho cả nội soi ống cứng, ống mềm khác nhau |  | * |
|  | - Mô-đun xử lí hình ảnh hỗ trợ: Tính năng ảnh trong ảnh |  | * |
|  | - Phóng đại ≥ 1,5x, điều chỉnh được các các mức |  | * |
|  | - Có khả năng ghi/chụp hình ảnh và video lên USB hoặc thiết bị lưu trữ dữ liệu |  | * |
|  | - Chụp hình ở định dạng JPEG hoặc tương đương và ghi video ở định dạng MPEG-4 hoặc tương đương |  | * |
|  | - Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080 pixel |  | * |
|  | - Cổng tín hiệu ra: DVI-D hoặc tương đương (tương thích với cổng kết nối của màn hình nội soi) |  | * |
|  | - Có bộ nhớ trong hoặc có thể kết nối bộ lưu trữ ngoài |  | * |
| 2 | Đầu camera |  |  |
|  | - Độ phân giải: ≥ 1900 x 1000 điểm ảnh hoặc chuẩn full HD |  | * |
|  | - Cảm biến hình ảnh ≥ 1 chip CMOS |  | * |
|  | Đầu camera có ≥ 2 phím trong đó có ≥ 2 phím chức năng có thể gán chương trình |  | * |
|  | - Đầu camera có thể ngâm khử khuẩn bằng dung dịch/hóa chất khử trùng hoặc tiệt trùng nhiệt độ thấp |  | * |
| 3 | Nguồn sáng và phụ kiện |  |  |
|  | - Nguồn sáng sử dụng cho nội soi ống cứng và nội soi ống mềm |  | * |
|  | - Sử dụng bóng đèn công nghệ LED |  | * |
|  | - Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60601-1 hoặc tương đương trở lên |  |  |
| 4 | Màn hình y tế phẫu thuật nội soi |  |  |
|  | - Màn hình LCD/LED/TFT hoặc tương đương. |  | * |
|  | - Cho phép hiển thị 2 hình ảnh song song từ hai nguồn, có thể điều chỉnh kích thước hiển thị. |  | * |
|  | - Cài đặt nhiệt độ màu tùy theo nhu cầu sử dụng |  | * |
|  | - Kích thước màn hình (đường chéo): ≥ 26 inch |  | * |
|  | - Độ phân giải: ≥ (1900 x 1000) điểm ảnh |  | * |
|  | - Kích thước điểm ảnh: ≤ 0.5mm |  | * |
|  | - Độ sáng: ≥ 450 cd/m2 |  | * |
|  | - Độ tương phản: ≥ 1000:1 |  | * |
|  | - Thời gian phản hồi: ≤ 16 ms |  | * |
|  | - Góc nhìn: ≥ 170 độ |  | * |
|  | - Số lượng màu hiển thị: ≥ 1.0 tỉ |  | * |
|  | - Tín hiệu tương thích tối thiểu có: DVI-D hoặc 3G-SDI hoặc S-Video hoặc tương đương (tương thích với cổng kết nối của Bộ xử lý hình ảnh trung tâm); |  | * |
| 5 | Xe đẩy chuyên dụng kèm tay treo màn hình |  |  |
|  | - Tích hợp ≥ 05 ổ cắm điện |  | * |
|  | - Có 04 bánh xe, có bánh xe có khoá hãm |  | * |
| 6 | Máy tưới rửa chuyên dụng |  |  |
|  | - Có điều khiển bằng màn hình cảm ứng hoặc nút bấm |  | * |
|  | - Sử dụng bơm kiểu bơm nhu động hoặc tương đương |  | * |
|  | - Thiết bị hiển thị được tối thiểu giá trị cài đặt và giá trị thực tế của áp lực tưới hoặc lưu lượng tưới |  | * |
|  | - Áp lực tưới: tối đa ≥ 150 mmHg |  | * |
|  | - Lưu lượng tưới: Tối đa ≥ 1800 ml/phút |  | * |
| 7 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tạo hình hàm mặt: 02 Bộ. |  |  |
|  | Cấu hình mỗi bộ tối thiểu gồm: |  |  |
|  | (Sai số kích thước cho phép ± ≤ 10% nhưng đảm bảo tương thích giữa các dụng cụ trong bộ trừ các thông số ghi rõ ≤ hoặc ≥ hoặc “khoảng từ …-…” hoặc thông số có ghi cụ thể sai số) |  | * |
|  | Ống kính soi, hướng nhìn 30º, đường kính 10 mm, chiều dài làm việc ≥ 300mm, có thể tiệt trùng được: 02 Cái; |  | * |
|  | Hàm forceps lưỡng cực, phần hàm dụng cụ dài 19mm (±≤ 2mm), hoạt động kép. Cỡ 5 mm (±≤1 mm), chiều dài ≥ 300mm: 1 cái |  | * |
|  | Lưỡi kéo cong, phần hàm dụng cụ dài 20mm (±≤ 3mm), hoạt động kép. Cỡ 5 mm (±≤1 mm), chiều dài ≥ 330mm: 01 cái |  | * |
|  | Hàm forceps kẹp và phẫu tích, hàm dài 22mm (±≤ 2mm), hoạt động kép. Cỡ 5 mm (±≤1 mm), chiều dài ≥ 330mm: 01 cái |  | * |
|  | Hàm forceps kẹp ruột, hoạt động đôi, cỡ 5mm (±≤1.0mm) : 1 Cái |  | * |
|  | Hàm forceps kẹp, phần hàm dụng cụ dài 14mm (±≤ 2mm), hàm có răng, không gây tổn thương, cỡ 5 mm (±≤1 mm), chiều dài ≥ 330mm: 1 Cái |  | * |
|  | Vỏ ngoài, có bọc cách điện, có đầu nối khóa Luer hoặc có thể kết nối adapter để tưới rửa vệ sinh, cỡ 5 mm (±≤1 mm), chiều dài ≥ 330mm: 05 Cái |  | * |
|  | Tay cầm, bằng nhựa, không khóa, có chân cắm đốt điện đơn cực: 1 Cái |  | * |
|  | Tay cầm, bằng nhựa, có khóa, có chân cắm đốt điện đơn cực: 3 Cái |  | * |
|  | Tay cầm cách điện không khoá, có chân cắm đốt điện lưỡng cực: 1 Cái |  | * |
|  | Vỏ ngoài cho dụng cụ lưỡng cực, cỡ 5 mm (±≤1 mm), chiều dài ≥ 300mm: 1 Cái; |  | * |
|  | Kìm kẹp kim, hàm cong trái, cỡ 5 mm (±≤1 mm), chiều dài ≥ 300mm: 1 Cái |  | * |
|  | Kìm kẹp kim, hàm thẳng, cỡ 5 mm (±≤1 mm), chiều dài ≥ 300mm: 01 Cái |  | * |
|  | Ống tưới hút, có lỗ bên hông (hoặc đầu xa), có van khóa, cỡ 5 mm (±≤1 mm), chiều dài ≥ 330mm: 01 Cái |  | * |
|  | Điện cực phẫu tích và cầm máu, đầu hình chữ L, có chân cắm đốt điện đơn cực, cỡ 5 mm (±≤1 mm), chiều dài ≥ 330mm: 3 Cái; |  | * |
|  | Kìm kẹp clip, cỡ 10 mm: 1 Cái |  | * |
|  | Clip cầm máu titan, cỡ trung bình lớn: 100 Cái |  | * |
|  | Khay lưới để tiệt trùng và bảo quản ống soi, dùng cho 01 ống soi cứng có đệm giữ ống soi bằng silicone: 02 cái |  | * |
|  | Hộp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ, cỡ 1/1 (hoặc kích thước phù hợp đựng vừa các dụng cụ), bao gồm (đáy, nắp, khay lưới): 3 cái |  | * |
|  | Hộp ngâm khử khuẩn dụng cụ. Bao gồm: đáy hộp đựng, Khay và Nắp đậy: 02 cái |  | * |
|  | Lưỡi kéo dạng móc, phần hàm dụng cụ dài ≤14 mm, hàm hoạt động đơn. cỡ 5 mm (±≤1 mm), chiều dài ≥ 330mm: 1 cái |  | * |
|  | Lưỡi kéo cong, cỡ 5 mm (±≤1 mm), chiều dài ≥ 330mm, hàm dài ≤18 mm, hoạt động kép: 1 cái |  | * |
|  | Hàm forcep kẹp, phần hàm dụng cụ dài 26mm (±≤2mm), hàm thẳng, có mở lỗ, cỡ 5 mm (±≤1 mm), chiều dài ≥ 330mm: 1 cái |  | * |
|  | Hàm forcep kẹp, phần hàm dụng cụ dài 26mm (±≤2mm), hoạt động đơn, có mở lỗ, không gây tổn thương. cỡ 5 mm (±≤1 mm), chiều dài ≥ 330mm: 1 cái |  | * |
|  | Hàm forcep kẹp và phẫu tích, hoạt động kép, phần hàm dài ≤18 mm, cỡ 5 mm (±≤1 mm), chiều dài ≥ 330mm: 1 cái |  | * |
|  | Hàm forcep kẹp, phần hàm dụng cụ dài 24 mm (±≤2mm), không gây tổn thương, hoạt động đơn, cỡ 5 mm (±≤1 mm), chiều dài ≥ 330mm: 1 cái |  | * |
|  | Vỏ ngoài, có bọc cách điện, có đầu nối khóa Luer hoặc có thể kết nối adapter để tưới rửa vệ sinh, cỡ 5 mm (±≤1 mm), chiều dài ≥ 330mm: 06 cái |  | * |
|  | Tay cầm dụng cụ, bằng nhựa, có khoá, có chân cắm đốt điện đơn cực: 3 cái |  | * |
|  | Tay cầm dụng cụ, bằng nhựa, không khoá, có chân cắm đốt điện đơn cực: 3 cái |  | * |
|  | Dụng cụ khâu lỗ trocar: 1 cái; |  | * |
|  | Kẹp tử cung (hoặc hàm kẹp dạng móng vuốt), cỡ 10 mm, chiều dài ≥ 300mm, hoạt động kép, gồm tay cầm, vỏ ngoài, ruột hàm: 1 cái; |  | * |
|  | Yêu cầu khác |  |  |
|  | Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | Có đầy đủ đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên được đào tạo làm dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng. |  |  |
|  | Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. |  | * |
|  | Yêu cầu về bảo hành: |  |  |
|  | Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |
|  | Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. |  | * |
|  | Có kế hoạch bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. |  | * |
|  | Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |