Nồi hấp tiệt trùng ≥ 50L

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi | * |
|  | - Chất lượng: |  |
|  | - Mới 100% | * |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 | * |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz | * |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |
|  | - Nhiệt độ tối đa ≥ 30oC | * |
|  | - Độ ẩm tối đa ≥ 70% | * |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |
|  | Nồi hấp tiệt trùng ≥ 50L kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Cái | * |
|  | Cấu hình tối thiểu bao gồm: |  |
|  | - Thân máy chính: 01 Bộ | * |
|  | - Máy hút chân không: 01 Bộ | * |
|  | - Bộ trao đổi nhiệt: 01 Bộ | * |
|  | - Phụ kiện tiêu chuẩn khác: |  |
|  | - Rọ đựng vật hấp, bằng thép không gỉ SUS304 hoặc tương đương, có quai xách: 02 cái | * |
|  | - Dây cáp nguồn: 01 Cái | * |
|  | - Dây nối đất: 01 Cái | * |
|  | - Chai đựng nước thải dung tích: 01 Cái | * |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 Bộ | * |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |
|  | - Dung tích ≥ 50 lít | * |
|  | - Nắp nồi: làm bằng thép không gỉ SUS 304 hoặc tương đương, loại mở ngang | * |
|  | - Có khóa liên động cơ học | * |
|  | - Vật liệu khung và vỏ của thiết bị: thép phủ sơn tĩnh điện hoặc tương đương, | * |
|  | - Buồng tiệt trùng: làm bằng thép không gỉ SUS 304 hoặc tương đương, kiểu đứng | * |
|  | - Áp suất tiệt trùng tối đa : ≥ 2,0 kgf/cm2 | * |
|  | - Áp suất van an toàn mở ≥ 2,5 kgf/cm2 | * |
|  | - Áp suất nước kiểm tra buồng khử khuẩn ≥ 5,0 kgf/ cm2 | * |
|  | - Có màn hình | * |
|  | - Có bộ điều khiển trung tâm | * |
|  | - Dải nhiệt độ: từ ≤ 600C đến ≥ 1350C | * |
|  | - Dải thời gian tiệt trùng: từ 0 phút đến ≥ 9000 phút (Bước đặt ≤ 1 phút) |  |
|  | - Dải thời gian sấy khô: từ 0 phút đến ≥ 9000phút (Bước đặt ≤ 1 phút) |  |
|  | - Thời gian hẹn giờ làm việc: Theo thời gian thực tháng, ngày, giờ, phút | * |
|  | - Các chương trình tiệt trùng: Có chương trình cho người sử dụng tự lựa chọn và có chương trình cài đặt sẵn | * |
|  | - Máy hút: loại không dầu | * |
|  | - Có cảm biến đo nhiệt độ | * |
|  | - Có cảm biến báo cạn trong buồng sinh hơi | * |
|  | - Có đồng hồ đo và theo dõi áp suất trong buồng khử khuẩn | * |
|  | - Cung cấp nước tự động | * |
|  | - Có bộ chuyển đổi biến hơi nước bão hòa sau khi khử khuẩn thành nước trước khi xả ra bên ngoài | * |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. | * |
|  | - Có đầy đủ đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên được đào tạo làm dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng. |  |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. | * |
|  | - Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: - Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa - Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2; - Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) - Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra: ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) | * |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. | * |
|  | - Có kế hoạch bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. | * |
|  | - Cam kết thực hiện các công việc thử nghiệm, hiệu chuẩn hoặc kiểm định thiết bị theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có quy định) trước khi thực hiện nghiệm thu đưa vào sử dụng. | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | * |