Máy rửa dụng cụ siêu âm ≥150l

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi | * |
|  | - Chất lượng: |  |
|  | + Mới 100% | * |
|  | + Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 | * |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz | * |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa ≥ 30oC | * |
|  | + Độ ẩm tối đa ≥ 70% | * |
|  | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |
|  | - Máy rửa dụng cụ siêu âm dung tích ≥ 150 lít kèm phụ kiện tiêu chuẩn | * |
|  | Cấu hình tối thiểu mỗi máy bao gồm: |  |
|  | - Thân máy chính: 01 cái | * |
|  | - Khay đựng dụng cụ: 01 cái | * |
|  | - Phụ kiện khác theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (nếu có): 01 bộ | * |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo quản thiết bị của hãng sản xuất và bản dịch tiếng Việt: 01 bộ | * |
|  | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |
|  | - Sử dụng công nghệ rửa siêu âm để làm sạch dụng cụ, rửa các loại dụng cụ kim loại, phi kim loại | * |
|  | - Tự động các công đoạn rửa; | * |
|  | - Dung tích buồng rửa: Tối đa ≥ 150 lít. | * |
|  | - Tần số sóng siêu âm: ≥ 35 kHz | * |
|  | - Các chức năng khác: Tự động rửa theo chương trình lập sẵn. | * |
|  | - Chức năng cảnh báo và bảo vệ an toàn: |  |
|  | + Có báo hiệu khi hệ thống siêu âm đang hoạt động. | * |
|  | + Có theo dõi các thông số hoạt động của máy, cảnh báo bằng đèn tín hiệu hoặc âm thanh. | * |
|  | YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) | * |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. | * |
|  | - Có kế hoạch bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | * |