Bồn rửa tay vô trùng 1 vị trí

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG: |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | - Mới 100% |  | * |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 |  | * |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz |  | * |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH: | Số lượng |  |
|  | Bồn rửa tay vô trùng 1 vị trí kèm phụ kiện tiêu chuẩn | 15 cái | * |
|  | Cấu hình mỗi cái tối thiểu gồm: |  |  |
|  | - Bồn rửa tay | : 01 cái | * |
|  | - Vòi cấp nước | : 01 bộ | * |
|  | - Bộ cấp xà phòng | : 01 bộ | * |
|  | - Cột lọc | : 01 bộ | * |
|  | - Đèn cực tím | : 01 cái | * |
|  | - Thiết bị làm ấm nước | : 01 bộ | * |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |  |
|  | - Bồn rửa tay loại 1 vị trí, có vòi cấp nước, được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương |  | * |
|  | - Kích thước tổng thể của bồn (dài x rộng x cao): Khoảng 900x650x1200mm, sai số ± ≤ 10% |  |  |
|  | - Cấp nước bằng ấn đầu gối hoặc tương đương |  | * |
|  | - Cột lọc nước, gồm 02 cột lọc: |  |  |
|  | - Cột lọc thô: lọc các phần tử có kích thước nhỏ nhất đến ≤ 25 µm |  | * |
|  | - Cột lọc tinh: lọc các phần tử có kích thước nhỏ nhất đến ≤ 5 µm |  | * |
|  | - Có đèn tia cực tím (UV): |  | * |
|  | - Dùng để tiệt khuẩn nước cấp |  | * |
|  | - Có bộ làm ấm nước để điều chỉnh nhiệt độ nước, điều chỉnh cơ học. |  | * |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên để thực hiện dịch vụ sau bán hàng (lắp đặt, đào tạo, vận hành chạy thử, bảo hành, bảo trì) |  |  |
|  | Yêu cầu về bảo hành: - Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa - Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 - Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) - Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. |  | * |
|  | - Có kế hoạch thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |