# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán mua sắm: Mua Vật tư y tế sử dụng năm 2025 -2026 của Bệnh viện Đa khoa khu vực 333.

- Tên gói thầu: Mua Vật tư y tế sử dụng năm 2025 -2026 của Bệnh viện Đa khoa khu vực 333.

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa khu vực 333

- Địa điểm thực hiện: Thôn 1 Ea Đar – Xã Eakar – Tỉnh Đắk Lắk.

- Nguồn vốn: Nguồn thu DVSNC sử dụng NSNN (thu từ dịch vụ khám, chữa bệnh) năm 2025 -2026.

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

2.1. Yêu cầu kỹ thuật chung

- Tất cả các hàng hóa phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp pháp và đảm bảo chất lượng mới 100%, chưa qua sử dụng sản xuất từ năm 2025 trở về sau.

- Thiết bị y tế dự thầu phải đáp ứng điều kiện lưu hành đối với thiết bị y tế theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ;

+ Đối với thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B của cơ quan có thẩm quyền và tài liệu chứng minh.

+ Đối với thiết bị y tế loại C, D:

++Đối với hàng hóa nhập khẩu: Phải cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành (số lưu hành) hoặc giấy phép nhập khẩu do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp thiết bị y tế không thuộc danh mục phải cấp phép nhập khẩu theo quy định tại thông tư 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 thì nhà thầu phải cung cấp tờ khai hàng hóa nhập khẩu, Giấy phép nhập khẩu hoặc các tài liệu khác theo quy định hiện hành và bản phân loại là thiết bị y tế thuộc loại C, D.

++ Đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành).

- Trường hợp hàng hóa không phải là thiết bị y tế thì được xem xét đánh giá như hàng hóa thông thường.

- Hàng hóa phải được vận chuyển và bàn giao tại Kho Khoa dược - của Bệnh viện Đa khoa khu vực 333.

2.2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue hoặc các tài liệu có liên quan như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

- Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được:

| STT | TÊN HÀNG HOÁ | THÔNG SỐ KỸ THUẬT HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG | ĐVT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Băng cuộn y tế | Kích thước: ≥9cm x 2,5m. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton. | Cuộn |
| 2 | Băng keo cuộn co giãn | Băng thun có keo cố định ≥ 8cm x 4.5m. | Cuộn |
| 3 | Băng keo lụa y tế | Kích thước ≥1,25cm x 9,1m. Nền vải lụa acetate taffeta mịn, mềm, không đàn hồi với độ bền kéo mạnh. - Keo Acrylate 30-50% (không chứa mủ cao su), độ dính tốt, ít gây dị ứng và không sót keo khi tháo băng ra. - Xé theo 2 chiều. Lõi giấy - Chống thấm nước. | Cuộn |
| 4 | Băng chỉ thị tiếp xúc cho gói dụng cụ tiệt khuẩn bằng hơi nước | ≥ 12mm x 55m, lớp keo không dính cao su, dính chắc phù hợp với nhiều loại vải bọc, giấy gói, plastic. Lớp nền có thể co giãn, có thể viết được lên trên hoặc dán nhãn bằng nhãn in sẵn. | Cuộn |
| 5 | Băng thun 2 móc | Kích thước 2 móc ≥7,5cm *3m | Cuộn |
| 6 | Bông y tế | Bông y tế thấm nước 100% bông xơ thiên nhiên; 1 kg/gói | Kg |
| 7 | Gạc meche dẫn lưu | Nguyên liệu sợi cotton 100%, hút nước. Kích thước ≥3,5 cm x 75 cm x 6 lớp, tiệt trùng. | Miếng |
| 8 | Gạc phẫu thuật ổ bụng | Nguyên liệu sợi cotton 100%, hút nước. Quy cách kỹ thuật ≥30 cm x 40 cm x 8 lớp, tiệt trùng. | Miếng |
| 9 | Gạc hút nước | Nguyên liệu sợi cotton 100%, hút nước. Khổ 0,8m. | Mét |
| 10 | Bông không hút nước | Không thấm nước; 1 kg/gói | Kg |
| 11 | Bột bó | Làm từ bột thạch cao liền gạc; Kích thước ≥10 cm x 4,5 m. Vỏ là giấy bạc chống ẩm, lõi nhựa 4 cạnh, 2 cạnh phình to ở giữa giúp thấm nước đều và giữ băng bột. Bột đảm bảo độ cứng, độ trắng, độ mịn. Thời gian đông kết từ 2-4 phút | Cuộn |
| 12 | Bột bó | Làm từ bột thạch cao liền gạc; Kích thước ≥15 cm x 4,5 m. Vỏ là giấy bạc chống ẩm, lõi nhựa 4 cạnh, 2 cạnh phình to ở giữa giúp thấm nước đều và giữ băng bột. Bột đảm bảo độ cứng, độ trắng, độ mịn. Thời gian đông kết từ 2-4 phút | Cuộn |
| 13 | Bơm tiêm 10ml | xy lanh dung tích 10ml, kim các cỡ. Sản phẩm được tiệt trùng. | Cái |
| 14 | Bơm tiêm 50ml | xy lanh dung tích 50ml dùng để tiêm/cho ăn. Sản phẩm được tiệt trùng. | Cái |
| 15 | Bơm tiêm 5ml | xy lanh dung tích 5ml, kim các cỡ. Sản phẩm được tiệt trùng. | Cái |
| 16 | Bơm tiêm 1ml | xy lanh dung tích 1ml, kim các cỡ. Sản phẩm được tiệt trùng. | Cái |
| 17 | Bơm tiêm 20ml | xy lanh dung tích 20ml, kim các cỡ. Sản phẩm được tiệt trùng. | Cái |
| 18 | Dây garo | Sản phẩm làm bằng thun, chất liệu cao su co giãn tốt, có băng dính 2 đầu, miếng gai bền chắc hoặc có khóa nhựa. | Cái |
| 19 | Dây hút nhớt có kiểm soát | Chất liệu PVC nguyên sinh không chứa DEHP, độ dài ≥500mm, các số. Khoá van chia nhiều màu dễ phân biệt giữa các số, có 2 loại có nắp và không nắp | Sợi |
| 20 | Dây nối dài dùng trong truyền dịch, bơm thuốc | Dây nối máy bơm tiêm điện ≥ 140 cm. Không có chất phụ gia DEHP | Cái |
| 21 | Dây thở oxy | Dùng để dẫn khí oxy, dây dài ≥ 2m, Các cỡ sơ sinh, trẻ em, người lớn. Chất liệu nhựa PVC y tế, bao gồm dây dẫn và gọng mũi. Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất tạo màu. | Bộ |
| 22 | Bộ dây truyền dịch sử dụng một lần | Có bầu cao su tiếp thuốc. Dây dẫn dài ≥1500mm, được làm từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng. Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn. Không có kim cánh bướm. | Bộ |
| 23 | Bộ dây truyền máu | Dây dài 180cm. Có chức năng đuổi khí tự động. Kích thước màng lọc 200µm. Diện tích màng lọc 11cm2. Đầu khóa vặn xoắn Spin Lock. | Cái |
| 24 | Kim châm cứu | Các số | Chiếc |
| 25 | Kim gây tê, gây mê các loại, các cỡ. | Đầu kim 3 mặt vát, bén, giảm nguy cơ tụ máu dưới màng cứng. Các số G20, G22, G25, G27 | Cái |
| 26 | Kim laser nội mạch | Được làm từ vật liệu phân tử, mềm dẻo và linh hoạt khi sử dụng. | Chiếc |
| 27 | Kim lấy thuốc | Kim cấu tạo thép không gỉ, đầu kim vát 3 cạnh sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp bảo vệ. | Chiếc |
| 28 | Kim luồn mạch máu các loại, các cỡ | Chất liệu FEP –Teflon. Ống silicone. Đầu catheter thon nhọn 2 lần. Giảm thiểu đau khi đặt kim. Kim được cắt vát 3 lần và cắt vát 2 lần. Kim có cánh và có cửa bơm thuốc, thời gian lưu kim đến 72h. Các cỡ | Chiếc |
| 29 | Chỉ phẫu thuật không tan tổng hợp đơn sợi (10/0) | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polyamide 6/6 black, số 10/0, chỉ dài 30cm, 02 kim hình thang 3/8 vòng tròn dài 6mm đầu kim micro, kim Easyslide làm bằng hợp kim AISI 300 series (304) Niken 11% theo tiêu chuẩn ASTM f899-20, đạt độ nhám bề mặt ≤0,4 Ra, phủ silicon. Đóng gói trực tiếp 2 lớp. | Tép |
| 30 | Chỉ phẫu thuật không tan tổng hợp đơn sợi (3/0) | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi Polyamid 6, USP 3/0, chỉ dài 75cm, kim làm bằng thép không gỉ Austenitic 321 phủ silicone | Tép |
| 31 | Chỉ phẫu thuật không tan tổng hợp đơn sợi (4/0) | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi Polyamid 6, USP 4/0, chỉ dài 75cm, kim làm bằng thép không gỉ Austenitic 321 phủ silicone | Tép |
| 32 | Chỉ phẫu thuật không tan tổng hợp đơn sợi (5/0) | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi Polyamid 6, USP 5/0, chỉ dài 75cm, kim làm bằng thép không gỉ Austenitic 321 phủ silicone | Tép |
| 33 | Chỉ không tan đơn sợi Polyamide (Nylon) 2/0 | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi Polyamid 6, USP 2/0, chỉ dài 75cm, kim làm bằng thép không gỉ Austenitic 321 phủ silicone | Tép |
| 34 | Chỉ không tan tự nhiên 2/0, kim tròn | số 2/0, dài ≥75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde | Tép |
| 35 | Chỉ không tan tự nhiên 3/0, kim tròn | số 3/0, dài ≥75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde | Tép |
| 36 | Chỉ tan chậm phẫu thuật tổng hợp đơn sợi Polydioxanone 5/0, 2 kim tròn. | Chỉ phẫu thuật Polydioxanone tan tổng hợp đơn sợi, cỡ chỉ 5/0, dài 75cm, 2 kim tròn dài 13mm. | Tép |
| 37 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 1 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, lớp vỏ 50% polyglactin 370 & 50% chất bôi trơn Calcium Stearate, chỉ số 1, dài 90cm, kim tròn đầu tròn CT, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 40mm, 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày . | Tép |
| 38 | Chỉ tan chậm tự nhiên số 2/0, kim tròn. | 2/0, chỉ dài 75cm, kim tròn dài 26mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. | Tép |
| 39 | Chỉ thép số 5 kim tròn | Chỉ thép đơn sợi số 5, 4 sợi x 45 cm, kim tròn đầu cắt 1/2c, dài 48 mm. | Tép |
| 40 | Chỉ thép 0.7mm | đường kính từ 0.7mm; chiều dài 10m/cuộn; chất liệu thép không gỉ. | Cuộn |
| 41 | Chỉ phẫu thuật tan trung bình tổng hợp đa sợi (2/0) | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 áo bao poly (glycolide-co-l-lactid 30/70) 50% + 50% CaSt, số 2/0, chỉ dài 70 cm, kim tròn 1/2 vòng tròn dài 26mm, kim Easyslide làm bằng hợp kim AISI 300 series (304) Niken 11% theo tiêu chuẩn ASTM f899-20, đạt độ nhám bề mặt ≤0,4 Ra, phủ silicon. Lực căng kéo nút thắt 38.84N. | Tép |
| 42 | Chỉ phẫu thuật tan trung bình tổng hợp đa sợi (3/0) | Chỉ tan tổng hợp đa sợi kháng khuẩn Polyglactin 910 số 3/0, chỉ dài 70cm, kim tròn 1/2 vòng tròn dài 26mm, đạt độ nhám bề mặt ≤0,4 Ra, phủ silicon. Lực căng kéo nút thắt ≥ 17N. Sức căng kéo giảm 40- 50% sau 21 ngày, tan hoàn toàn sau 70 ngày. | Tép |
| 43 | Chỉ phẫu thuật tan trung bình tổng hợp đa sợi (4/0) | Chỉ tan tổng hợp đa sợi kháng khuẩn Polyglactin 910 số 4/0, chỉ dài 70cm, kim tròn 1/2 vòng tròn dài 17mm, kim làm bằng hợp kim, đạt độ nhám bề mặt ≤0,4 Ra, phủ silicon. Lực căng kéo nút thắt ≥ 9N. Sức căng kéo giảm 40-50% sau 21 ngày, tan hoàn toàn sau 70 ngày. | Tép |
| 44 | Mũi khoan xương đường kính 2.7mm | đường kính từ 2.7mm, chiều dài 150mm. Chất liệu thép không gỉ. | Cái |
| 45 | Mũi khoan xương 3.5mm | đường kính từ 3.5mm, chiều dài 150mm chất liệu thép không gỉ. | Cái |
| 46 | Nẹp cẳng tay | Chất liệu vải dệt kim, có lỗ thoáng khí, băng nhám dính, bản nẹp hợp kim nhôm uốn định hình ở tư thế điều trị. | Cái |
| 47 | Nẹp chống xoay dài | Làm từ đệm mút, vải có lỗ thoáng khí, có khóa, khuôn nhựa đúc theo tư thế điều trị. Các cỡ | Cái |
| 48 | Nẹp chống xoay ngắn | Làm từ đệm mút, vải có lỗ thoáng khí, có khóa, khuôn nhựa đúc theo tư thế điều trị. Các cỡ | Cái |
| 49 | Nẹp cổ cứng | Chất liệu mút, có khóa, thiết kế gồm 2 mảnh riêng biệt. | Cái |
| 50 | Nẹp cổ tay | Chất liệu neoprene, khóa velcro, thanh nẹp hợp kim nhôm được uốn theo đường cong sinh lý của cổ tay. | Cái |
| 51 | Nẹp chữ T nhỏ dùng vít 3.5mm | Dày 1,5mm; rộng 11,0mm Có 3/4/5/6/7/8 lỗ | Cái |
| 52 | Nẹp gối | Làm từ vải cotton, vải có lỗ thoáng khí, có khóa Velcro và có hệ thống thanh nẹp hợp kim nhôm được phân bố theo tư thế điều trị. | Cái |
| 53 | Nẹp Iselin | Thanh nẹp được làm bằng hợp kim nhôm, lót bên trong một lớp xốp mềm. Dùng cố định khớp ngón tay ở vị trí chức năng. | Cái |
| 54 | Nẹp thân xương cẳng tay | Dày 2,5mm; rộng 9,5mm Có 4/5/6/7/8/9/10/12 lỗ | Cái |
| 55 | Nẹp thân xương cánh tay | Dày 4,0mm; rộng 12,0mm Có 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16 lỗ | Cái |
| 56 | Nẹp thân xương chày | Dày 4,0mm; rộng 12,0mm Có 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16 lỗ | Cái |
| 57 | Nẹp thân xương đùi | Dày 5,0mm; rộng 16,0mm Có 4/5/6/7/8/9/10/11/12/14/16 lỗ | Cái |
| 58 | Nẹp xương đòn | Dày 3,0mm; rộng 10,0mm Có 6/7/8/9/10/12 lỗ trái, phải | Cái |
| 59 | Vít mắt cá chân đk 4.5mm dài các cỡ (từ 30mm->50mm) | Dài 25-80mm với bước tăng 5mm, ren bán phần | Cái |
| 60 | Vít vỏ xương 3.5 | Dài 10-50mm với bước tăng 2mm; từ 50-60 bước tăng 5mm, ren toàn phần,bước ren 1.25mm | Cái |
| 61 | Vít vỏ xương 4.5 | Dài 14-50mm với bước tăng 2mm; Dài 55-80mm với bước tăng 5mm; ren toàn phần Đường kính mũ vít: 8,0mm; Đường kính lõi vít: 3,5mm; Đường kính thân ren: 4,5mm | Cái |
| 62 | Vít xương xốp 4.0mm | Dài 25-80mm với bước tăng 5mm, ren bán phần Đường kính mũ vít: 8,0mm; Đường kính lõi vít: 3,5mm; Đường kính thân ren: 4,5mm | Cái |
| 63 | Vít xương xốp 4.5mm | Dài 25-80mm với bước tăng 5mm, ren bán phần Đường kính mũ vít: 8,0mm; Đường kính lõi vít: 3,5mm; Đường kính thân ren: 4,5mm | Cái |
| 64 | Đinh nội tủy xương chày rỗng nòng | Đường kính 8/9/10mm Dài 255/270/285/300/315/330/345/360/375mm | Cái |
| 65 | Đinh nội tủy xương đùi rỗng nòng | Đường kính: 9/10/11mm Dài 36/38 cm | Cái |
| 66 | Đinh Kirschner đầu có ren | Đinh Kirschner 2 đầu có ren, chất liệu thép không gỉ, đường kính 1.0-3.5mm, dài 100-400mm | Cái |
| 67 | Nẹp cổ mềm | Chất liệu cotton ôm khít với các lỗ thoáng khí | Cái |
| 68 | Nẹp cánh cẳng bàn tay | Vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, khóa velcro, nẹp hợp kim nhôm. | Cái |
| 69 | Đai cố định khớp vai (Đai desault) | Vải cotton, vải không dệt, có lỗ thoáng khí, có khóa Velcro. Có các cỡ, trái-phải. | Cái |
| 70 | Đai thắt lưng cao cấp | 4 thanh nẹp đàn hồi được uốn theo đường cong cơ thể và vải thun lưới. Có hai dây chun ở hai bên có tác dụng bó chặt vào vùng thắt lưng bằng khóa Velcro (băng nhám dính) | Cái |
| 71 | Đai xương đòn | Chất liệu vải cotton, mút xốp, khóa Velcro, các số. | Cái |
| 72 | Đinh Kirschner hai đầu nhọn | Đường kính: 1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/2.5/3.0mm Chiều dài: 310mm | Cái |
| 73 | Túi treo tay | Làm từ vải cotton mềm, hệ thống khóa Velcro. Sử dụng trong các trường hợp gãy xương, chấn thương khớp vai, cánh tay, cẳng tay | Cái |
| 74 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng dùng trong sản khoa | Chiều dài (min): 490 mm.Sản suất từ cao su thiên nhiên, tiệt trùng, có phủ bột. | Đôi |
| 75 | Găng tay kiểm tra | Sản xuất từ cao su thiên nhiên, chưa tiệt trùng, thuận cả 2 tay. Có nhiều cỡ. | Đôi |
| 76 | Găng tay PT tiệt trùng | Sản suất từ cao su thiên nhiên, tiệt trùng. Các số (6,5; 7; 7,5; 8) | Đôi |
| 77 | Khóa ba chia có dây dài 10cm | Khóa ba chia gắn với dây mở rộng dài 10cm | Sợi |
| 78 | Khóa ba chia có dây dài 25cm | Khóa ba chia gắn với dây mở rộng dài 25cm | Sợi |
| 79 | Ống thông dạ dày | các số 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | Chiếc |
| 80 | Ống dẫn lưu màng phổi | Số 28. Chất liệu PVC dài gắn với đầu nối được đưa qua thành ngực và vào khoang màng phổi hoặc trung thất. | Cái |
| 81 | Ống nội khí quản có bóng đè các số | Số 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8 | Cái |
| 82 | Ống Sonde Blakemore-(Sond Thực quản) | Ống silicone cầm máu thực quản dạ dày: 03 nhánh có 02 bóng chèn, van cho bóng chèn thực quản, van cho bóng chèn dạ dày, bóng Pilot, Stylet dẫn đường làm bằng thép không gỉ, trên ống có vạch đanh dấu độ sâu từ 25cm đến 50cm | Cái |
| 83 | Ống thông tiểu 2 nhánh các số | Số 16,18,20, 30 | Sợi |
| 84 | Ống thông tiểu 1 nhánh các số | các số 8, 10, 12, 14, 16, 18 | Sợi |
| 85 | Dây dẫn lưu nước tiểu (Sonde Pezze) | các số | Cái |
| 86 | Thông hậu môn (Rectal) | dãy cản quang nằm dọc thân ống. các số 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | Cái |
| 87 | Phin lọc vi khuẩn các loại, các cỡ | Phin lọc 3 chức năng HMEF Lọc khuẩn, làm ấm và làm ẩm, khả năng lọc khuẩn 99,99%, lọc Vi rút 99,99%. Khoảng chết 20ml | Cái |
| 88 | Sonde JJ | Vô trùng, kích thước 6Fr, 7Fr dài 26cm, loại đầu mở, hai đầu hình chữ J màu trắng. Cây đẩy màu xanh dương, Chất liệu : PUR , loại đặt lâu 3-6 tháng, dẫn lưu tốt. Không gây kích ứng bệnh nhân. | Cái |
| 89 | Ống thông (catheter) các loại, các cỡ | Catheter bằng chất liệu polyurethan. Đầu nối catheter có valve 2 chiều, tránh nhiễm khuẩn. Có dây điện cực để đo ECG, xác định vị trí đặt catheter | Cái |
| 90 | Bộ dây máy thở | Bộ dây máy thở (Người lớn, Trẻ Em) Dùng để dẫn khí thở từ máy thở,máy gây mê tới bệnh nhân, sử dụng cho bệnh nhân thông khí nhân tạo. Tương thích với máy Elisa 300 hoặc máy Vyaire | Cái |
| 91 | Mặt nạ xông khí dung | Có bộ khí dung. Dây dẫn có chiều dài ≥2m, có khía đảm bảo khí oxy được tuần hoàn. Size S, M, L, XL | Cái |
| 92 | Mặt nạ thở oxy (không túi) | Có kẹp mũi điều chỉnh, dây đeo đàn hồi, ống nối 2m. Các cỡ | Cái |
| 93 | Mặt nạ thanh quản | Các số | Cái |
| 94 | Mặt nạ thở oxy (có túi) | Túi hơi dùng để dự trữ oxy, có kẹp mũi điều chỉnh, dây đeo đàn hồi. Các cỡ | Cái |
| 95 | Ống thông tiểu folley 3 nhánh | Thông (sonde) Foley 3 nhánh. Đủ các cỡ. Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ silicon. Có bóng chèn cố định. | Cái |
| 96 | Mask thở máy không xâm nhập | Sử dụng trong máy thở không xâm lấn, CPAP, thiết bị Bi-PAP. * Mask 100% silicone y tế không mùi, chống dị ứng. Thiết kế chống rò rỉ. Lượng oxy đi vào gấp 2 lần * Miếng đệm silicone hổ trợ điều chỉnh ở đầu, cổng thở ra bên trong và bên ngoài. Có thể hoán đổi đầu nối cho nhau * Bộ phận khác bằng Polycarbonate mềm dẻo không vỡ * Mũ đội đầu bằng cao su tổng hợp * Có nối xoay 360 độ, ống 22mm * Áp suất trị liệu 4 cmH2O đến 20 cmH2O * Có thể tái sử dụng, hấp tiệt trùng ở ≥ 121 độ C/20 phút. Khử trùng bằng EO * Kích thước: nhỏ, trung bình, lớn. Loại bán thông khí (semivent) | Cái |
| 97 | Cathete tĩnh mạch trung tâm 2 đường truyền | Kích thước 7F – 20cm | Cái |
| 98 | Clip kẹp mạch máu | Chất liệu Titanium. Các cỡ | Cuộn |
| 99 | Giấy ghi kết quả đo điện tim 3 cần | 58mm x 25m | Cuộn |
| 100 | Giấy điện tim 6 cần | 110mm x 140mm x 200sh | Xấp |
| 101 | Giấy in nhiệt | 57mm x ≥20m | Cuộn |
| 102 | Giấy monitor sản khoa | 112mm x 90mm x 150sh | Xấp |
| 103 | Giấy in siêu âm | Kích cỡ: 110mm x 20m | Cuộn |
| 104 | Lam kính 7102, Lam trơn | Độ dày 1.0mm đến 1.2mm; kích thước 25.4 x 76,2mm, chất liệu kính. Loại trơn | Hộp |
| 105 | Lam kính 7105, Lam nhám | Độ dày 1.0mm đến 1.2mm; kích thước 25.4 x 76,2mm, chất liệu kính. Loại nhám | Hộp |
| 106 | Lọ nhựa có nắp đựng mẫu nước tiểu | 55ml, có nhãn | Lọ |
| 107 | Que lấy mẫu bệnh phẩm | Thân que bằng gỗ, đầu que có gòn, que được tiệt trùng | Cái |
| 108 | Lamen xét nghiệm | 22mm*22mm | Cái |
| 109 | Que tăm bông vô khuẩn | Dùng lấy mẫu dịch âm đạo, cổ tử cung | Cái |
| 110 | Đầu côn vàng | 200ul | Cái |
| 111 | Đầu côn xanh | 1000ul | Cái |
| 112 | Túi đo lượng máu sau sinh | Dung tích 2000ml. Chất liệu: màng nhựa PE trong. Kích thước: 1.050mm x 700mm. Đóng gói bằng giấy đóng gói tiệt trùng Tiệt trùng bằng khí OE | Cái |
| 113 | Túi đựng bệnh phẩm các cỡ | Các cỡ | Túi |
| 114 | Túi máu đơn 250ML | Thể tích 250ml, có chứa 35ml chất chống đông CPDA-1, bảo quản máu toàn phần trong 35 ngày. | Túi |
| 115 | Túi đựng nước tiểu | Dung lượng 2000ml, túi có van xả phía dưới, van không chảy ngược và có van kéo đẩy. Có dây đeo. | Cái |
| 116 | Que đè lưỡi gỗ | Kích thước 150mm x 20mm x 2 mm. Đã tiệt trùng. | Cái |
| 117 | Miếng dán điện cực, điện cực dán, đệm điện cực các loại, các cỡ. | Chất liệu PE-foam, độ bám dính cao, không để lại chất kết dính, tương thích hầu hết với các loại cáp kết nối. | Cái |
| 118 | Gel điện tim | Chai ≥ 250ml | Chai |
| 119 | Gel bôi trơn dùng trong nội soi | Tuýp ≥ 82g. | Tuýp |
| 120 | Gel siêu âm | ≥ 5kg. | Bình/ can |
| 121 | Kẹp rốn | Các khớp răng đều, thẳng hàng, gờ không sắc. Tiệt trùng. | Chiếc |
| 122 | Khẩu trang y tế | 3 lớp, (2 lớp ngoài vải không dệt, lớp giữa là giấy lọc), có gọng. | Cái |
| 123 | Vòng đeo tay bệnh nhân | Có nút bấm. Các cỡ, có 3 màu: Xanh, Hồng và đỏ | Cái |
| 124 | Dao mổ | Chất liệu thép Carbon, lưỡi dao tiệt trùng. Các số (từ 10 đến 21) | Cái |
| 125 | Ống chống cắn lưỡi (Airway) | Duy trì đường thở không bị cản trở trong quá trình gây mê; Làm từ Polythylene không độc hại; Số 1, 2, 3, 4. | Cái |
| 126 | Bao Camera nội soi | Chất liệu màng nhựa PE, có vòng thun. Kích thước: 150 mm x 235cm. Đóng gói bằng giấy đóng gói tiệt trùng. | Cái |
| 127 | Bộ súc rửa dạ dày | Làm bằng cao su, Size lớn, nhỏ | Bộ |
| 128 | Lưới điều trị thoát vị | Mảnh ghép Polypropylene 7,5 x15cm. | Miếng |
| 129 | Dụng cụ phẫu thuật trĩ bằng phương pháp Longo | Đường kính ngoài 33mm, đường kính trong 25 mm, chứa 32 ghim Titanium cao 4,2 mm, rộng 4mm, đường kính ghim 0,3mm. Kích thước mô (chiều cao ghim đóng) từ 0,75-1,5mm. - Chất liệu Ghim: Titanium. Chất liệu Đầu đe và Lòng trong dụng cụ: Thép không rỉ. Chất liệu Vỏ dụng cụ: Nhôm. Chất liệu Ống nong hậu môn: nhựa ABS kết hợp PC. Chất liệu Tay cầm dụng cụ: nhựa ABS kết hợp PA - Chất liệu đóng gói: Tyvek/PET | Cái |

Ghi chú:

Nhà thầu có quyền chào Quy cách đóng gói khác, miễn sao đáp ứng được đơn vị tính tối thiểu theo Hồ sơ mời thầu.

Nhà thầu dự thầu hàng hóa theo yêu cầu có đặc tính thông số kỹ thuật quy định hoặc tương đương hoặc tốt hơn so với E-HSMT (tên và mã hiệu nếu có chỉ mang tính chất tham khảo), trường hợp hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn thì nhà thầu phải có tài liệu chứng minh và đảm bảo hàng hóa dự thầu có đặc tính kỹ thuật, có tính năng sử dụng tương đương với các hàng hóa yêu cầu. “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa đã nêu trên. Với những loại hàng hóa mà Bệnh viện chưa từng sử dụng, khi có yêu cầu, nhà thầu cung cấp hàng thử để dùng thử, đảm bảo tương thích với thiết bị hiện có của đơn vị. Có kết quả, được các đơn vị sử dụng đồng thuận mới tiến hành đánh giá là đạt yêu cầu kỹ thuật.

2.3. Các yêu cầu khác

a) Nhà thầu kê khai đầy đủ thông tin theo bảng sau và đính kèm trong Hồ sơ dự thầu bản gốc có đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu

BẢNG SỐ 1. BẢNG MÔ TẢ, SO SÁNH ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT Nhà thầu kê khai và đính kèm file excel/ File word

| STT | Mã phần (lô) | Tên hàng hóa mời thầu | Tên hàng hóa dự thầu | Nội dung yêu cầu của E-HSMT (thông số kỹ thuật) | Nội dung E-HSDT | Tài liệu tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | nhà thầu đánh dấu highlight vào Catalogue/tài liệu kỹ thuật các thông số kỹ thuật |
| 2 |  |  |  |  |  | nhà thầu đánh dấu highlight vào Catalogue/tài liệu kỹ thuật các thông số kỹ thuật |
| … |  |  |  | … | … | … |

...................., ngày.........tháng..........năm …..

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

b) Nhà thầu phải sử dụng biểu mẫu dự thầu về mặt kỹ thuật của hàng hóa theo mẫu sau: Nhà thầu kê khai và đính kèm file excel

BẢNG SỐ 2. BẢNG KÊ KHAI CHI TIẾT HÀNG HÓA DỰ THẦU

| STT | Mã phần lô | Tên hàng hóa mời thầu | Tên hàng hóa dự thầu | Đặc tính thông số kỹ thuật | Chủng loại (Model/ Ký mã hiệu) | Số lưu hành hoặc số GPNK | Số bản phân loại TTBYT | Phân loại TTBYT | Phiếu tiếp nhận đủ điều kiện sản xuất (Đối với hàng sản xuất tại Việt Nam) | Năm sản xuất | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Đơn vị tính | Khối lượng dự thầu | Quy cách đóng gói | Mã vật tư y tế theo TT 04/2017/TT-BYT | Mức độ đáp ứng thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật tại E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã kê khai.

...................., ngày.........tháng..........năm …..

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

- Các cột (1), (2), (3): Nhà thầu nhập các nội dung này theo E-HSMT cho các phần mà nhà thầu tham dự.

- Các cột (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) (13), (14), (15), (16), (17), (18): Ghi cụ thể theo hàng hóa dự thầu

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Bên mua hoặc đại diện của bên mua có quyền kiểm tra để khẳng định hàng hóa có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng hay không. Trường hợp phát hiện hàng kém chất lượng, không đúng với hàng hóa chào thầu hoặc không đáp ứng yêu cầu chuyên môn thì đơn vị thụ hưởng có quyền từ chối nhận hàng, nhà thầu phải có trách nhiệm cung ứng hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn nhà thầu đã chào.

Nội dung kiểm tra:

Bước 1: Khi hàng hóa được chuyển đến bên mua, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra các hồ sơ, chứng từ liên quan đến hàng hóa theo hợp đồng đã ký kết.

Bước 2: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, thử nghiệm đặc điểm kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.

- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

- Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm: Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

Bước 3: Sau khi thử nghiệm hai bên tiến hành nghiệm thu hàng hóa và đưa vào sử dụng. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngày sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.