## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Vật tư tiêu hao

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh

- Nguồn vốn: NGuồn thu từ dịch vụ khám, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn – 01 túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

- Nhà thầu phải đảm bảo tính chính xác của các thông tin về hàng hoá do mình cung cấp. Chủ đầu tư có quyền từ chối không chấp nhận thiết bị y tế không có nguồn gốc rõ ràng hoặc có nguồn gốc không đúng với cam kết trong E-HSDT, không đảm bảo chất lượng hoặc vi phạm các chính sách có liên quan do Nhà nước ban hành như hải quan, thuế, môi trường...

| STT | Tên vật tư y tế | Đặc tính thông số kỹ thuật | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phần 01: Băng bó bột |  |  |  |
| 1.1 | Băng bó bột | Kích thước: 10cm x 2.7m (±10%) Được làm từ bột thạch cao, hoặc tương đương hoặc ưu việt hơn, cho tia X đi qua. Thời gian nhúng nước: 3 giây - 6 giây (±10%) Nhiệt độ nhúng nước: 25°C - 40°C. Thời gian bắt đầu cứng bột: 2 phút - 3 phút (±10%) Đạt Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cuộn | 3300 |
| 1.2 | Băng bó bột | Kích thước: 15cm x 2.7m. (±10%) Được làm từ bột thạch cao hoặc tương đương hoặc ưu việt hơn, cho tia X đi qua. Thời gian nhúng nước: 3 giây - 6 giây (±10%) Nhiệt độ nhúng nước: 25°C - 40°C. Thời gian bắt đầu cứng bột: 2 phút - 3 phút (±10%) Đạt Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương hoặc ưu việt hơn | Cuộn | 6000 |
| 2 | Phần 02: Dây Garo |  |  |  |
| 2.1 | Dây Ga-rô | Dây garo thắt mạch dài 30cm (±10%) Đạt Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương hoặc ưu việt hơn | Cái | 60 |
| 3 | Phần 03: Dây thở oxy 2 nhánh các cỡ |  |  |  |
| 3.1 | Dây thở oxy 2 nhánh các cỡ | Vật liệu PVC y tế hoặc tương đương hoặc ưu việt hơn, chống gẫy gập Kích cỡ: Người lớn, trẻ em Đạt chứng nhận lưu hành thuộc G7 | Cái | 1500 |
| 3.2 | Dây thở oxy 2 nhánh các cỡ | Dây thở Oxy 2 nhánh các cỡ -Tiêu chuẩn 13485 | Cái | 2000 |
| 4 | Phần 04: Garo chỉnh hình vô trùng |  |  |  |
| 4.1 | Garo chỉnh hình vô trùng | Dây garo cao su 6cm (±10%) -Tiêu chuẩn 13485 | Cái | 200 |
| 5 | Phần 05: Giấy điện tim |  |  |  |
| 5.1 | Giấy điện tim 6 cần | Giấy in kết quả điện tâm đồ 110mm x 140mm x 200 tờ, có ôli (±10%) -Tiêu chuẩn 13485 | Xấp | 300 |
| 5.2 | Giấy điện tim 3 cần | Giấy điện tim 3 cần loại 63mm x 30m (± 5%) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cuộn | 50 |
| 6 | Phần 06: Mask thanh quản silicone |  |  |  |
| 6.1 | Mask thanh quản silicone 1 đường | - Loại 1 nòng silicon tương thích sinh học, latex free, sử dụng dùng 1 lần - Bóng silicone, mềm, trên lưng bóng có khí đệm bảo vệ thanh quản vừa khít cổ họng - Giảm thiểu tác động lên huyết động - Có các size từ trẻ em đến người lớn:1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0, trọng lượng từ <5kg - >70kg. - Trên thân ống có in thông tin size cỡ, thể tích bóng, trọng lượng phù hợp, kết nối phù hợp với nguồn oxy - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 100 |
| 7 | Phần 07: Mask thở oxy có túi người lớn, trẻ em |  |  |  |
| 7.1 | Mask thở oxy có túi người lớn, trẻ em | Chất liệu: PVC y tế, không chứa DEHP Cung cấp oxy nồng độ cao 90% - 100% tại cường độ 6 lần/phút Dây oxy dài ≥ 2m ± 5%, đường kính 5,5 mm Có các kích cỡ cho người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh tương ứng kích thước: chiều dài: 130mm, 110mm, 95mm, 80mm ±20%; chiều cao: 66mm, 61mm, 52mm, 45mm ±10%. Túi Oxy có thể tích 1000ml -Tiêu chuẩn 13485 | Cái | 100 |
| 8 | Phần 08: Ống nội khí quản các cỡ |  |  |  |
| 8.1 | Ống đặt nội khí quản cong mũi có bóng các số | 1. Chất liệu: PVC y tế, có bóng, cong mũi. 2. Thiết kế các vạch hướng dẫn hiển thị rõ ràng, phần đầu được vát mịn, bo tròn giúp nguy cơ tổn thương khi đặt, lổ Murphy lớn, Có đường cản quang dọc tube và đánh 2 vạch cản quang quanh tube tại vị trí dây thanh âm. Các size từ 4.0 – 9.0, OD từ 5.5-12.0mm, dài ống từ 310-400mm, đường kính bóng 14-27mm (±5%) Dây bơm xã bóng màu xanh. Độ cong sinh lý chuẩn, bóng mềm, thể tích cao, áp lực thấp hoặc thể tích standard áp lực thấp. Tiệt trùng EO * Tiêu chuẩn: CE, ISO | Cái | 160 |
| 8.2 | Ống nội khí quản cong miệng có bóng các cỡ | 1. Chất liệu: PVC y tế, loại có bóng, cong miệng 2. Thiết kế các vạch hướng dẫn hiển thị rõ ràng, phần đầu được vát mịn, bo tròn giúp nguy cơ tổn thương khi đặt, lổ Murphy lớn. Có đường cản quang dọc tube và đánh 2 vạch cản quang quanh tube tại vị trí dây thanh âm. Các size từ 4.0 – 9.0, OD từ 5.5-12.0mm, dài ống từ 310-400mm, đường kính bóng 14-27mm (±5%) Có dây bơm xã bóng. Độ cong sinh lý chuẩn, bóng mềm, thể tích cao, áp lực thấp hoặc thể tích áp lực thấp. Tiệt trùng EO * Tiêu chuẩn: CE, ISO | Cái | 50 |
| 8.3 | Ống nội khí quản lò xo có bóng các cỡ | Loại có lò xo, được làm từ nguyên liệu PVC tráng silicon trong suốt, không chứa chất độc hại nhằm bảo vệ các mô mềm, nhạy cảm, có thể chịu được lực và xoắn nút. Có đầu nối tiêu chuẩn 15mm để đảm bảo tính tương hợp với các đầu nối tròn. Đầu ống trơn nhẵn giúp cho việc đặt ống vào nội khí quản trong việc giải phẫu, có vạch chia độ dài 1cm. Sản phẩm vô trùng, dùng 1 lần. Tiêu chuẩn ISO 13485 | Sợi | 200 |
| 9 | Phần 09: Que lấy bệnh phẩm |  |  |  |
| 9.1 | Que lấy bệnh phẩm nam/nữ tiệt trùng | Chế tạo từ gỗ thông tươi được trích nhựa trước khi đưa vào sản xuất, đạt độ cứng (độ bẻ gãy) và độ láng đúng tiêu chuẩn. Sản phẩm đã tiệt trùng và chỉ dùng một lần. Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1000 |
| 10 | Phần 10: Áo phẫu thuật các cỡ |  |  |  |
| 10.1 | Áo phẫu thuật các cỡ | Bao gồm: 2 x Khăn thấm 30x40cm, 1 x Áo phẫu thuật các cỡ, 1 x Vải gói. Làm từ vải không dệt 5 lớp. Tiệt trùng từng bộ. Tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485, tiêu chuẩn cơ sở, hồ sơ công bố tiêu chuẩn loại A | Cái | 800 |
| 11 | Phần 11: Bông, băng y tế |  |  |  |
| 11.1 | Băng cuộn vải | Vải dệt hút nước 100% cotton (Gạc dệt hút nước, gạc y tế). Màu trắng, không chứa chất gây dị ứng. - Độ ẩm (Mất khối lượng do sấy khô) ≤ 8% - Khả năng hút nước: ≥10 g nước/g gạc; - Tốc độ hút nước (Thời gian chìm): ≤ 5s - Giới hạn acid và kiềm: Đạt trung tính; - Tinh bột và dextrin: Không phát hiện. Kích thước: 7 cm x 2.5m. (±10%) Đạt chứng nhận ISO 13485 | Cuộn | 2302 |
| 11.2 | Bông viên | Bông hút nước 100% cotton. Bông trắng, không mùi. Đường kính 20mm (±10%) Không độc tố và không gây dị ứng. - Độ ẩm (Mất khối lượng do sấy khô) ≤ 8% (±10%) - Khả năng hút nước: ≥100 g nước/5g bông (±10%) - Tốc độ hút nước (Thời gian chìm): ≤ 5 s Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Gói | 800 |
| 12 | Phần 12: Băng keo chỉ thị hấp ướt |  |  |  |
| 12.1 | Băng keo chỉ thị hấp ướt | Dán bên ngoài các gói dụng cụ tiệt khuẩn. Giúp xác định các gói dụng cụ đã tiếp xúc qua quá trình tiệt khuẩn hay chưa. Dùng cho hấp tiệt khuẩn ướt. | Cuộn | 100 |
| 13 | Phần 13: Băng xốp vết thương |  |  |  |
| 13.1 | Băng xốp vết thương | Băng xốp 3 lớp, dày 5mm (±10%), siêu thấm hút dịch tiết, duy trì độ ẩm tối ưu cho vết thương, kích thước lỗ tiếp xúc vết thương 16µm-53µm, tốc độ thoát hơi ẩm 1,330g/m2/ngày, khả năng thấm hút dịch 5,300g/m2/ngày. Lưu băng lên tới 7 ngày tùy lượng dịch tiết, tình trạng vết thương. Tiệt trùng từng miếng bằng tia Gamma. - Kích thước: 10cm x 10cm. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Miếng | 1050 |
| 14 | Phần 14: Bao chụp đầu đèn |  |  |  |
| 14.1 | Bao chụp đầu đèn | Chất liệu nhựa trong suốt Đường kính 60cm (±10%) Tiệt trùng bằng E.0 Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 200 |
| 15 | Phần 15: Bao tóc xếp tiệt trùng |  |  |  |
| 15.1 | Bao tóc xếp tiệt trùng | Chất liệu: vải PP không dệt định lượng 15gsm (±5%) Có kiểm định nguyên liệu không độc tố. Thun mềm 2 sợi ôm sát vòng đầu Chiều dài nón khi kéo dãn 48-53cm (±10%) Đường kính ở trạng thái nghỉ: 15 - 20cm (±10%) Tiệt trùng bằng khí EO. Có kiểm định nguyên liệu không As, Cd, Hg, Pb, Sb, Se, Cr, Ba Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 13485 | Cái | 25000 |
| 16 | Phần 16: Bộ gây tê ngoài màng cứng |  |  |  |
| 16.1 | Bộ gây tê ngoài màng cứng | - Kim đầu cong 18G x 8cm (±10%) OD 1.3mm, ID 1.0mm có cánh lớn (1.4cm x 4cm) (±10%) có thể tháo rời, thân có vạch chia. - Catheter PEBA (Polyether Block Amide), OD 0.9mm x L 915mm (±10%), có vạch đánh dấu chiều dài, mặt bên có 3 lỗ bơm thuốc - Đầu nối dạng phẳng, chốt đóng mở nằm bên trong đầu nối. - Bơm tiêm giảm kháng lực 10ml (±10%), không latex - Lọc 0.2µm (±5%), sử dụng 96 giờ - Co nhựa định hướng * Tiệt trùng EO, không latex. *Đạt chứng nhận lưu hành thuộc G7 | Cái | 29 |
| 17 | Phần 17: Bộ khăn chỉnh hình tổng quát |  |  |  |
| 17.1 | Bộ khăn chỉnh hình tổng quát | Vải không dệt y tế SMMMS ≥ 45 gsm chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện. Bộ khăn bao gồm: - 1 khăn chỉnh hình rãnh U 200 x 300 (±10%) - 1 khăn U không thấm 160x230cm (±10%) - 1 khăn phủ ngang 160x260cm (±10%) - 1 khăn tiện dụng 80 x 100cm (±10%) - 1 khăn trải bàn dụng cụ 2 lớp size L 140 x 200cm (±10%) - 1 khăn trải bàn dụng cụ 2 lớp size M 140x160 cm - 1 bao chân vải ghép 2 lớp 28 x 85 cm (±10%) - 4 khăn thấm 30 x 40cm (±10%) - 2 Băng keo OP 10 x 50 cm (±10%) Tiệt trùng. Tiêu chuẩn ISO 13485 | Bộ | 95 |
| 18 | Phần 18: Bộ khăn nội soi khớp gối |  |  |  |
| 18.1 | Bộ khăn nội soi khớp gối | Chất liệu: Vải không dệt SMMMS ≥ 45gsm (±10%) Cấu hình: 1 Khăn nội soi khớp gối B 240 x 270 cm (±10%) 1 Khăn trải bàn dụng cụ 140 x 200 cm (±10%) 1 Bao phủ chân 28 x 85 cm (±10%) 2 Khăn thấm 30 x 40 cm (±10%) 2 Băng keo 9 x 50 cm (±10%) Tiệt trùng. Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 13485 | Bộ | 80 |
| 19 | Phần 19: Bộ mask oxy người lớn |  |  |  |
| 19.1 | Bộ mask oxy người lớn | Vật liệu PVC không latex, không có chứa DEHP. Có cổng cung cấp oxy , dây oxy 2000mm (±10%) đường kính dây oxy 5,5mm (±10%), co nối, kẹp mũi, dây thun đeo đầu cố định mặt nạ. Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 13485 | Cái | 100 |
| 20 | Phần 20: Bộ phun khí dung |  |  |  |
| 20.1 | Bộ phun khí dung co T qua hệ thống máy thở | 1. Chất liệu PVC y tế, 2. Đầu nối chuẩn 22mm (±5%), chứa được 10ml (±10%) thuốc, nghiêng lên đến 45 độ, bình trong suốt, co ngậm miệng, dây nối lòng ngôi sao dài 2.1m (±5%) 3. Dùng được cho máy thở. Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 13485 | Cái | 300 |
| 20.2 | Bộ phun khí dung không mask + co T + Dây | * Bộ phun khí dung co T người lớn bao gồm: - Cốc chứa thuốc 6ml (±10%) vật liệu Polystyrene, - Co nối T (22M-15F/ 22F) (±10%) - Dây chống xoắn 2m (±10%) - Kích thướt hạt 3-7.5μm (±10%) Phun tối đa 3ml/10 phút ±1 phút. Đạt chứng nhận lưu hành thuộc G7 | Cái | 300 |
| 21 | Phần 21: Bút đánh dấu phẫu thuật |  |  |  |
| 21.1 | Bút đánh dấu phẩu thuật | - Bao gồm thước đo 15 cm (±10%) - Đầu thường/ nhỏ - Mầu mực: Tím Gentian - Đóng gói vô trùng | Cái | 200 |
| 22 | Phần 22: Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng |  |  |  |
| 22.1 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng | *Bộ Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng 7Fr -Đầy đủ phụ kiện cho cả 3 kỹ thuật đặt: Kim dẫn đường thẳng, Kim Y dẫn đường, bơm tiêm có lỗ luồn - Bộ Phụ kiện gồm: + 1 Catheter Polyurethane cản quang, cỡ 7F, dài 16/20cm. Tốc độ dòng 16cm ≥57.4/22/24.4ml/ph; 20cm ≥ 54.3/20.2/21.9ml/ph (±10%) + 1 Dây dẫn hợp kim Nitinol linh động chống gãy gập, dài 60cm, đầu J + 1 Cây nong + 1 Kim dẫn đường + 1 Co nối Y + 1 Bơm tiêm có lỗ luồn dây dẫn + 2 Bơm tiêm 5ml + 1 Kim tiêm + 1 Dao mổ + 1 Cánh cố định + Đầu nối có van hai chiều * Tiệt trùng EO. Không chứa latex. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Bộ | 20 |
| 23 | Phần 23: Chai cấy máu |  |  |  |
| 23.1 | Chai cấy máu hai pha | Dùng để thực hiện xét nghiệm cấy máu tìm tác nhân gây nhiễm khuẩn huyết Chai cấy máu 50ml bằng nhựa pet trong suốt vô trùng, có nắp vặn, nút cao su và nắp che. Kích thước chai: 33,12mm x 45,41mm x 136,94mm (±10%) Phần trên là pha đặc với môi trường là BHI agar Phần dưới là BHI lỏng có kháng đông và ngăn hoạt động bổ thể cũng như một số kháng sinh Bảo quản nhiệt độ thường, khô ráo và tránh ánh sáng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Chai | 200 |
| 24 | Phần 24: Chỉ thị kiểm soát hơi nước |  |  |  |
| 24.1 | Chỉ thị kiểm soát gói hơi nước | Chỉ thị hóa học loại 5 kiểm soát chất lượng tiệt khuẩn hơi nước. Đánh giá 3 thông số: Nhiệt độ, thời gian, hơi nước. Phù hợp chương trình tiệt khuẩn 121°C tới 135°C. Kích thước chỉ thị: 65 * 14 mm. (±10%) Sự đổi màu từ vàng sang đen Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Chỉ thị | 2000 |
| 25 | Phần 25: Dao bào da |  |  |  |
| 25.1 | Dao bào da | - Lưỡi dao bào da được làm từ thép không gỉ. Lưỡi dao bào da có độ dài 157mm (±10%) - Kích thước: 157mm (dài) x 18mm (cao) x 0.229mm (±10%) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 100 |
| 26 | Phần 26: Đầu col xanh |  |  |  |
| 26.1 | Đầu col xanh | Đầu col xanh có khía Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 5000 |
| 27 | Phần 27: Dây cho ăn Sillicone |  |  |  |
| 27.1 | Dây cho ăn Silicone | Ống cho ăn thông mũi dạ dày lưu dài ngày - Chất liệu: 100% silicone - Kích cỡ: 6 - 20Fr (tối thiểu 08 cỡ), đường kính trong: 1.1 - 4.1mm (±10%) - Chiều dài ống 50 - 95cm (±10%) - Đầu ống loại đầu đóng, được thiết kế với nút chặn tròn hình nón, có 04 lỗ truyền dinh dưỡng, trên ống có đường cản quang, đầu ống có cản quang, có vạch đánh dấu chiều dài trên ống, có phễu và nắp - Tiệt khuẩn - Chứng nhận: Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 200 |
| 28 | Phần 28: Dây hút đàm các số |  |  |  |
| 28.1 | Dây hút đàm các số | "Được làm từ nhựa PVC mềm, không độc hại, không gây kích ứng -Chiều dài tiêu chuẩn 50cm (±10%) Đầu dây được mở bằng 2 mắt bên -Các size từ F6 đên F18 có dường kính dây bên ngoài tương ứng từ 1mm đến 6mm -Đầu nối có khóa kiểm soát (dạng chữ T) , hoặc không khóa. Đóng gói tiệt trùng từng cái trong túi PE Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 15000 |
| 29 | Phần 29: Dây nối oxy |  |  |  |
| 29.1 | Dây nối oxy | *Vật liệu PVC y tế * Chiều dài 2000mm ± 5%, đường kính ống 5,5mm ±0,5mm * Không DEHP, không gây kích ứng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 300 |
| 30 | Phần 30: Viên khử khuẩn |  |  |  |
| 30.1 | Germisep | Viên khử khuẩn dạng sủi. Thành phần: 50% Sodium Dichloroisocyanurate 2,5g, trọng lượng viên 5g. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | viên | 2300 |
| 31 | Phần 31: Giấy in nhiệt |  |  |  |
| 31.1 | Giấy in nhiệt | Giấy in cho máy sinh hóa, huyết học Giấy in nhiệt, kích thước 57mmx20m (±10%) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cuộn | 100 |
| 32 | Phần 32: Giấy in siêu âm trắng đen |  |  |  |
| 32.1 | Giấy in siêu âm trắng đen | - Kích cỡ: 110mm x 20m (±10%) - Dùng được cho máy siêu âm Sony 110S, màu trắng đen Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cuộn | 100 |
| 33 | Phần 33: Hộp đựng vật sắt nhọn y tế |  |  |  |
| 33.1 | Hộp đựng vật sắt nhọn y tế 6.8 lít | Dung tích:6.8 lít. Kích thước: 32x13.5 x 30.5 cm (±10%), Nhựa HDPE. - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 450 |
| 34 | Phần 34: Kim cánh bướm |  |  |  |
| 34.1 | Kim cánh bướm 23G | - Đầu nối luer làm từ PVC y tế tương thích với các thuốc tiêm - Cánh vật liệu PVC y tế - Dây nối vật liệu PVC y tế chống xoắn - Kim 3 mặt vát không gờ vật liệu thép không gỉ - Các kích cỡ 18G-27G - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | Cái | 50 |
| 35 | Phần 35: Kim gây tê đám rối thần kinh |  |  |  |
| 35.1 | Kim gây tê đám rối thần kinh | - Kim G22 dài 50mm (±10%) - Cách điện, thân kim có chia vạch - Chuôi kim trong suốt, có dây nối để bơm thuốc -Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, EC | Cái | 500 |
| 36 | Phần 36: Kim lấy máu |  |  |  |
| 36.1 | Kim lấy máu | Kim chích máu đầu ngón tay. Chất liệu: thép không gỉ, sắc bén. Tiệt trùng từng cái -Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, EC | Cái | 5196 |
| 37 | Phần 37: Lọc khuẩn virus tạo ẩm trẻ em |  |  |  |
| 37.1 | Lọc khuẩn virus tạo ẩm trẻ em | 1. Chất liệu PVC y tế, 3 chức năng: lọc khuẩn, lọc virút và trao đổi ẩm, loại trẻ em, hiệu quả lọc 99,999%. 2. Gồm có cổng đo CO2, vỏ ngoài bằng nhựa bo tròn - Khoảng không 20-25ml - Trọng lượng 10-25g - Lực cản 20-30L/phút là 1.5-4cmH2O - Độ ẩm 30-33mg/lít khí - Thể tích khí lưu thông tối thiểu 75ml. *Tiêu chuẩn kỹ thuật: CE, ISO. | Cái | 100 |
| 37.2 | Phin lọc khuẩn máy thở có cổng đo CO2 | Phin lọc vi khuẩn - virus được làm từ nhựa y tế SBC , buồng lọc trong suốt, dễ dàng quan sát bên trong. - Thiết kế có cổng lấy mẫu khí tiện lợi. - Khối lượng: 20-30g. (±10%) - Thể tích khí lưu thông: 200-1500ml. (±10%) - Độ sụt áp: 0.7hPa tại 30L/phút, 1.8hPa tại 60L/phút, 3.3hPa tại 90L/phút (±10%) - Khoảng chết cơ học: 20-32 ml. (±10%) - Hiệu quả lọc khuẩn đạt 99%-99.999% - Hiệu quả lọc virus đạt 99%-99.999% - Tiệt trùng: Ethylen Oxide Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 500 |
| 37.3 | Lọc vi khuẩn 3 chức năng người lớn | Phin lọc khuẩn loại 3 chức năng, dùng cho người lớn: - Màng lọc Polypropylene lọc theo cơ chế cơ học và tĩnh điện, hiệu suất cao, ngăn chặn lây nhiễm hiệu quả. - Khối lượng: 15-30g. (±10%) - Thể tích khí lưu thông: 100-1500ml. (±10%) - Độ thất thoát hơi ẩm ≥ 8.9mg/l H2O (500ml VT) (±10%) - Độ sụt áp: 1.2hPa tại 30L/phút, 2.7hPa tại 60L/phút, 4.6hPa tại 90L/phút - Kết nối: 22F/15M – 22M/15F - Khoảng chết cơ học: 18-55ml (±10%) - Hiệu quả lọc vi khuẩn đạt 99%-99.999% - Hiệu quả lọc virus đạt 99%-99.999% - Tiệt trùng: Ethylen Oxide. Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 600 |
| 38 | Phần 38: Mặt nạ thở oxy có túi dự trữ trẻ em |  |  |  |
| 38.1 | Mặt nạ thở oxy có túi dự trữ trẻ em | Chất liệu: PVC y tế không DEHP Cung cấp oxy nồng độ cao 90% - 100% tại cường độ 6l/ph Dây oxy dài ≥ 2m (± 5%), đường kính 5,5 mm (± 5%) Có các kích cỡ cho người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh tương ứng kích thước: chiều dài: 130mm, 110mm, 95mm, 80mm ±20%; chiều cao: 66mm, 61mm, 52mm, 45mm ±10%. Túi Oxy có thể tích 1000ml Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 20 |
| 39 | Phần 39: Thẻ định danh nhóm máu |  |  |  |
| 39.1 | Thẻ định nhóm máu | Thẻ định nhóm máu đầu giường trước truyền máu - Phương pháp thẻ định nhóm máu có gắn sẵn huyết thanh mẫu - Kháng thể khô Thành phần : Anti A, Anti B, Anti D. Độ nhạy: Anti A: 100%; Anti B: 100%; Anti D: 99% Độ đặc hiệu: Anti A: 100%; Anti B: 100%; Anti D: 100% Chất bảo quản: Sodium azide < 1,0mg/ml trong test xét nghiệm - Cho kết quả ≤ 2 phút Thẻ đôi có thể tách rời ở giữa, chứa đầy đủ thông tin cần thiết trên mỗi thẻ sau khi tách rời. - Có thể thực hiện 2 xét nghiệm trên 1 thẻ đôi như : túi máu / người hiến và bệnh nhân / người nhận hoặc cho hai người nhận. + Xuất xứ : G7 | Test | 1000 |
| 40 | Phần 40: Gạc lưới vô trùng các cỡ |  |  |  |
| 40.1 | Gạc lưới vô khuẩn | Gạc lưới linh hoạt được cấu tạo bởi các mắt lưới polyester có tẩm các hạt hydrocolloid phân tán trong sáp dầu khoáng. Sản phẩm chứa hydrocolloid, dầu parafin, sáp dầu khoáng và các dẫn xuất polymer, vô trùng - Kích thước 10cm x 10cm. (±10%) - Tiêu chuẩn: CE và ISO 13485 | Miếng | 350 |
| 40.2 | Gạc lưới vô khuẩn | Gạc lưới linh hoạt được cấu tạo bởi các mắt lưới polyester có tẩm các hạt hydrocolloid phân tán trong sáp dầu khoáng. Sản phẩm chứa hydrocolloid, dầu parafin, sáp dầu khoáng và các dẫn xuất polymer, vô trùng - Kích thước 15cm x 20cm. (±10%) - Tiêu chuẩn: CE và ISO 13485 | Miếng | 350 |
| 41 | Phần 41: Giấy in siêu âm |  |  |  |
| 41.1 | Giấy in siêu âm | -Giấy in kích thước 210mm x 25m (±10%) Tiêu chuẩn: CE và ISO - Sử dụng tương thích với máy C.arm | Cái | 10 |

Ghi chú:

- Toàn bộ các hàng hóa phải mới 100%, có nguồn gốc rõ ràng và hợp pháp; tất cả đều được kiểm nghiệm chất lượng;

- Nhà thầu có thể chào các hàng hóa “tương đương” có mức độ đáp ứng bằng hoặc cao hơn so với yêu cầu trong E-HSMT.

- “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng hoặc công năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa nêu trên.

- Nhãn hiệu, tên nhà sản xuất hàng hóa nêu trong E-HSMT (nếu có) chỉ mang tính tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, không phải tiêu chuẩn đánh giá, nhà thầu có thể chào hàng hóa của hãng khác có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn các hàng hóa nêu trên về đặc tính kỹ thuật.

- Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu, bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật; Nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương kèm văn bản giải trình và cung cấp tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật nhà thầu chào là tương đương hoặc tốt hơn. Trường hợp nhà thầu không có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu chứng minh thì chủ đầu tư, tổ chuyên gia sẽ đánh giá theo đúng tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT của nhà thầu đã chào.

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan (cung cấp cataloge hoặc tài liệu tương đương khác) để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa so với yêu cầu của E-HSMT. Đối với tài liệu chứng minh sự đáp ứng của hàng hóa dự thầu so với yêu cầu của E-HSMT không được viết bằng tiếng Việt, chủ đầu tư, tổ chuyên gia sẽ yêu cầu nhà thầu cung cấp bản dịch sang tiếng Việt (trong trường hợp cần thiết).

1.3. Các yêu cầu khác

- Cam kết về thu hồi hàng hóa không đủ tiêu chuẩn chất lượng hoặc khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền

- Số lượng cung cấp: Số lượng hàng hoá do Nhà thầu cung cấp theo yêu cầu từng đợt của bên mua.

1.4. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo hướng dẫn như sau:

1. (Folder 1) Tính hợp lệ:

(File 1) Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.

(File 2) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:

* (Folder 2.1): Năng lực tài chính (tách từng file)

- (File 1) Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế

- (File 2) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2022)

- (File 3) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2023)

- (File 4) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2024)

* (Folder 2.2): Hợp đồng tương tự (tách từng file)

- Hợp đồng tương tự 1, bao gồm các file riêng:

+ Hợp đồng;

+ Biên bản nghiệm thu;

+ Biên bản thanh lý;

+ Hóa đơn GTGT;

+ Tờ khai hải quan (trong trường hợp chứng minh mã HS)

- Hợp đồng tương tự 2…

3. (Folder 3) Kỹ thuật:

- (Folder 1): Tài liệu chung (theo yêu cầu Mục 3 Chương III):

- Các cam kết

- Bảng mô tả, so sánh đặc tính, thông số kỹ thuật.

- Bảng kê khai chi tiết hàng hóa dự thầu.

… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

Đối với hàng hóa dự thầu: nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT, ví dụ:

1. (Folder STT 1):

- (File 1) Bản kết quả phân loại thiết bị y tế

(File 2) Số lưu hành (bao gồm: Phiếu tiếp nhận/Phiếu thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu v.v…)

- (File 3) Chứng nhận chất lượng (bao gồm: ISO 13485, ISO 9001, CE, FDA…)

- (File 4) Catalogue

- (File 5) Instruction for Use

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có)….

Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue/Tài liệu kỹ thuật), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng chào đáp ứng kỹ thuật và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu.

2. (Folder STT 2): Trình bày tương tự như trên

Mục 2. Bản vẽ: Không áp dụng

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Thực hiện kiểm tra và nghiệm thu hàng hóa trước khi đưa vào sử dụng.

- Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì CĐT có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, CĐT có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

- Nhà thầu kê khai đầy đủ thông tin theo bảng sau và đính kèm trong Hồ sơ dự thầu bản gốc có đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu

BẢNG SỐ 1. BẢNG MÔ TẢ, SO SÁNH ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| STT | Danh mục hàng hóa | Nội dung yêu cầu của E-HSMT | Nội dung E-HSDT | Tài liệu tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

...................., ngày.........tháng..........năm 2025

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

- Nhà thầu phải cung cấp Bảng kê khai chi tiết hàng hóa dự thầu của hàng hóa (gồm file excel và bản scan có đóng dấu và chữ ký của người đại diện hợp pháp của Công ty) đầy đủ thông tin như sau:

BẢNG SỐ 2. BẢNG KÊ KHAI CHI TIẾT HÀNG HÓA DỰ THẦU

| Yêu cầu E-HSMT |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng yêu cầu trong E-HSDT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật | Tên hàng hóa dự thầu | Quy cách đóng gói | Mã vật tư y tế theo quy định tại (nếu có) | Chủng loại (Model/ Ký mã hiệu) | Số lưu hành hoặc số GPNK ngày cấp | Phân loại TTBYT ngày cấp | Đặc tính thông số kỹ thuật | Năm sản xuất | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Đơn vị tính | Khối lượng dự thầu | Đánh giá về kỹ thuật Đạt/ Không đạt |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã kê khai.

...................., ngày.........tháng..........năm 2025

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

PHỤ LỤC I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh

Sau khi nghiên cứu E-HSMT gói thầu Vật tư tiêu hao

Chúng tôi, [ghi tên nhà thầu], cam kết các nội dung sau:

1. Cam kết về các dịch vụ sau bán hàng: Nếu hàng hóa xảy ra việc không đáp ứng yêu cầu về một trong những yếu tố như: chất lượng, chủng loại, số lượng, khối lượng… như đã nêu trong hợp đồng, hồ sơ mời thầu và hồ sơ thầu dự thầu của nhà thầu, trong vòng tối đa 48 giờ nhà thầu sẽ cung cấp hàng hóa mới cùng loại để thay thế. Trong trường hợp này, nhà thầu có trách nhiệm thu hồi hàng hóa không đạt yêu cầu.

2. Cam kết về tiến độ: Hàng hóa sẽ được cung cấp làm nhiều đợt theo nhu cầu sử dụng của Chủ đầu tư

3. Cung cấp Tờ khai hải quan tại thời điểm nhập hàng hóa khi có yêu cầu (đối với các hàng hóa nhập khẩu).

4. Hàng hóa cung cấp phải đảm bảo đầy đủ số lượng, chất lượng, kỹ thuật, quy cách hàng hóa và giao hàng tại kho của Chủ đầu tư.

5. Thời hạn giao hàng là 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu giao hàng của Chủ đầu tư.

6. Thu hồi và đổi trả nếu hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất và lỗi do quá trình vận chuyển đến kho của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Chủ đầu tư.

7. Các tài liệu trong hồ sơ dự thầu này đều chính xác, nếu có dấu hiệu gian lận hoặc không trung thực thì HSDT xem như không hợp lệ.

8. Cam kết cung cấp đầy đủ, chính xác mã vật tư y tế cho bệnh viện theo đúng quy định của Bộ Y tế ban hành danh mục dùng chung mã hãng sản xuất vật tư y tế và nguyên tắc mã hóa vật tư y tế phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

9. Chịu trách nhiệm giải trình về giá các mặt hàng tham dự thầu với cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

(ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)