# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Mua hoá chất, vật tư y tế năm 2025-2026;

- Tên dự toán: Mua hoá chất, vật tư y tế năm 2025-2026;

- Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế Quảng Điền;

- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: Trung tâm Y tế Quảng Điền, địa chỉ: 166 Nguyễn Vịnh, Xã Quảng Điền, Thành phố Huế;

- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách sự nghiệp y tế, nguồn bảo hiểm y tế và các nguồn thu hợp pháp khác trong kế hoạch năm 2025-2026;

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng;

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III, IV năm 2025

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

- Tuỳ chọn mua thêm: Không quá 30%;

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue và các tài liệu có liên quan như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

| STT | Danh mục hàng hóa | Quy cách | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Tài liệu đáp ứng tính hợp lệ (Sự phù hợp) của hàng hoá tham gia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ambu bóp bóng (Bộ bóp bóng giúp thở cho người lớn, Trẻ em, sơ sinh) | Cái trong hộp/ túi | 1 bộ ambu bao gồm: 1 bóp bóng bằng PVC ≥1500ml±200ml cho người lớn, ≥ 550ml±200ml cho trẻ em và ≥ 280ml±100ml cho sơ sinh. 1 Mặt nạ theo size tương ứng, 01 Túi dự trữ khí Oxy ≥2000ml cho người lớn, ≥1600ml cho trẻ em và sơ sinh, 1 Dây dẫn oxy ≥2m từ bóng ambu tới hệ thống oxy. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 2 | Balon oxy (Túi dự trữ Oxy 42 lít) | Cái trong hộp/ túi | Chất liệu: được làm bằng nylon không độc hại và các vật liệu cao su dùng trong y tế. Dung tích: ≥ 42 lít. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 3 | Bao camera nội soi | Cái trong hộp/ túi | Ống nylon ≥ 18 x 230 cm. Dây buộc ≥ 2,2mm x60 cm. Túi nylon ≥ 9 x 14 cm. Dây buộc ≥ 2,2mm x 30cm. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 4 | Băng bột bó (Bột liền gạc 10cm x 4,6m) | Cuộn trong hộp/ túi | Làm từ bột thạch cao liền gạc. Kích thước ≥ 10cm x 4.6m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 5 | Băng cuộn 7cm x 5m | Cuộn trong hộp/ túi | Kích thước tối thiểu: cuộn ≥ 7cmx5m. Gạc sản xuất bằng gạc hút, độ thấm hút cao. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 6 | Băng dính lụa (2,5cm x 5m) | Cuộn trong hộp/ túi | Chất liệu: Nền vải lụa phủ keo, màu trắng keo nhiệt, không dùng dung môi với độ keo dính tốt, Không gây kích ứng da. Kích thước ≥ 2,5cmx5m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 7 | Bẫy thẳng (Bẫy răng thẳng) | Cái trong hộp/ túi | Chất liệu: Thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 8 | Bóng đèn máy Sinh hóa | Cái trong hộp/ túi | Công suất 12V-20W. Sử dụng phù hợp máy sinh hoá XL-200. | Không yêu cầu |
| 9 | Bộ đặt nội khí quản người lớn | Bộ 5 lưỡi | Bộ 5 lưỡi cong. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 10 | Bộ nhuộm Gram | Bộ ≥ 400ml | Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Gram. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet, Lugol, Alcohol và Safranine. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 11 | Bộ nhuộm Lao | Bộ ≥ 300ml | Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Ziehl Neelsen tìm trực khuẩn kháng acid. Bao gồm 03 dung dịch thuốc nhuộm. Carbon Fuchsin, Alcohol acid và Methylen Blue. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 12 | Bông y tế thấm nước | Gói ≥1 kg | Bông y tế thấm nước, 100% bông xơ thiên nhiên (100% cotton). Bông trắng, Không mùi. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 13 | Bột ZnO (Kẽm oxyd) | Hộp ≥110g | Oxýt kẽm được sử dụng trong điều trị nội nha. Đóng gói hộp ≥ 110g. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc TCCS hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 14 | Bơm tiêm 50ml | Cái trong hộp | Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 15 | Bơm tiêm insulin 1ml (100UI/ml) | Cái trong hộp | Kim đường kính nhỏ 0,3 mm. Ống tiêm 1 ml. Chất liệu Polyethylene hoặc tương đương kèm kim 30G, Đóng gói và tiệt trùng từng cái. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 16 | Bơm tiêm nhựa 10ml | Cái trong hộp | Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, Kim các cỡ 23G, 25G. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 17 | Bơm tiêm nhựa 1ml | Cái trong hộp | Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, Kim các cỡ 23G, 25G. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 18 | Bơm tiêm nhựa 3ml | Cái trong hộp | Xy lanh dung tích 3ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, Kim các cỡ 23G, 25G. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 19 | Bơm tiêm nhựa 5ml | Cái trong hộp | Xy lanh dung tích 5ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, Kim các cỡ 23G, 25G. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 20 | Cảm biến oxy | Cái trong hộp | Cảm biến Oxy dùng cho máy gây mê kèm thở | Không yêu cầu |
| 21 | Cartheter 20G (Kim luồn tĩnh mạch) | Cái trong hộp | • Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cửa chích, 2 đường cản quang. Catheter FEP kháng xoắn, sản xuất từ nguyên liệu sinh học tương thích cao giúp. Tiệt trùng khí EO. Size kim 20 G. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 22 | Cartheter 22G (Kim luồn tĩnh mạch) | Cái trong hộp/ túi | • Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cửa chích, 2 đường cản quang. Catheter FEP kháng xoắn, sản xuất từ nguyên liệu sinh học tương thích cao giúp. Tiệt trùng khí EO. Size kim 22 G. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 23 | Catheter 24G (Kim luồn tĩnh mạch) | Cái trong hộp/ túi | • Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cửa chích, 2 đường cản quang. Catheter FEP kháng xoắn, sản xuất từ nguyên liệu sinh học tương thích cao giúp. Tiệt trùng khí EO. Size kim 24 G. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 24 | Cloramin B 25% | Bì/Túi /Thùng | Thành phần: sodium benzensulfocloramide, Hàm lượng Chlor hoạt tính 25%. | Không yêu cầu |
| 25 | Cồn 70 độ có can | Lít trong can | Cồn 70 độ (Ethanol tinh luyện 70% ( v/v )). Đạt tiêu chuẩnn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 26 | Chỉ không tiêu Polypropylene số 2-0 | Liếp/sợi trong hộp | Chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu làm từ polypropylene, số 2/0 kim tròn 1/2C, kim phủ silicon, sợi chỉ dài ≥ 75 cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 27 | Chỉ không tiêu Polypropylene số 3-0 | Liếp/sợi trong hộp | Chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu làm từ polypropylene, số 3/0 kim tròn 1/2C, kim phủ silicon, sợi chỉ dài ≥ 75 cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 28 | Chỉ nylon số 4-0 (Có kim) | Liếp/sợi trong hộp | Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp Nylon (chất liệu polyamide 6 hoặc polyamide 6.6) - 1 kim, đơn sợi. Đường kính 4/0, dài ≥75 cm, màu đen Kim làm bằng thép không gỉ Martensitic 420 (AISI 420). Kim không mắt, kim Premium. Đầu tam giác, dài ≥19 mm, bán kính cong kim 3/8C Lực kéo đứt khi thắt nút (Lực căng của chỉ) tối thiểu 5 Newton. Lực liên kết giữa kim và chỉ tối thiểu 4,5 Newton. Sản phẩm được tiệt trùng bằng Ethylene Oxide (EO 100% hoặc EO/CO₂ tỉ lệ 20:80) hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 14001 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 29 | Chỉ nylon số 5-0 (Có kim) | Liếp/sợi trong hộp | Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp Nylon (chất liệu polyamide 6 hoặc polyamide 6.6) - 1 kim, đơn sợi. Đường kính 5/0, dài ≥75 cm, màu đen Kim làm bằng thép không gỉ Martensitic 420 (AISI 420). Kim không mắt, kim Premium. Đầu tam giác, dài ≥19 mm, bán kính cong kim 3/8C Lực kéo đứt khi thắt nút (Lực căng của chỉ) tối thiểu 5 Newton. Lực liên kết giữa kim và chỉ tối thiểu 4,5 Newton. Sản phẩm được tiệt trùng bằng Ethylene Oxide (EO 100% hoặc EO/CO₂ tỉ lệ 20:80) hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 14001 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 30 | Chỉ Silk 2-0 (Kim tam giác) | Liếp/sợi trong hộp | Chỉ phẫu thuật không tiêu tự nhiên đa sợi, số 2/0 kim tam giác 3/8C, sợi chỉ dài ≥75cm, kim làm từ thép không gỉ. Tiệt trùng EO/CO2. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 31 | Chỉ Silk 3-0 (Kim tam giác) | Liếp/sợi trong hộp | Chỉ phẫu thuật không tiêu tự nhiên đa sợi, số 3/0 kim tam giác 3/8C, sợi chỉ dài ≥75cm, kim làm từ thép không gỉ. Tiệt trùng EO/CO2. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 32 | Chỉ tiêu tổng hợp Polyglactin 910 số 1-0 (kim tròn) | Liếp/sợi trong hộp | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, số 1/0 kim tròn 1/2C, kim phủ silicon, sợi chỉ dài ≥ 90 cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 33 | Chỉ tiêu tổng hợp Polyglactin 910 số 2-0 (kim tròn) | Liếp/sợi trong hộp | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, số 2/0 kim tròn 1/2C, kim phủ silicon, sợi chỉ dài ≥ 75 cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 34 | Chỉ tiêu tổng hợp Polyglactin 910 số 4-0 (kim tròn) | Liếp/sợi trong hộp | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, số 4-0 kim tròn 1/2C, kim phủ silicon, sợi chỉ dài ≥ 75 cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 35 | Chỉ tiêu tự nhiên 2-0 (có kim) | Liếp/sợi trong hộp | Chỉ phẫu thuật tự tiêu, số 2/0 kim tròn 1/2C, kim phủ silicon, sợi chỉ dài ≥ 75 cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 36 | Chỉ tiêu tự nhiên 4-0 (có kim) | Liếp/sợi trong hộp | Chỉ phẫu thuật tự tiêu, số 4/0 kim tròn 1/2C, kim phủ silicon, sợi chỉ dài ≥ 75 cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 37 | Dao mổ trĩ Longo (Dụng cụ cắt trĩ bằng phương pháp longo) | Cái trong hộp/ túi | Dụng cụ cắt trĩ bằng phương pháp Longo. Sử dụng 1 lần. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 38 | Dây thở oxy 2 nhánh người lớn, trẻ em | Cái trong hộp/ túi | Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất tạo màu các cỡ: Trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn. Dây dẫn có chiều dài ≥2 m, lòng ống có khía chống gập. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 39 | Dây truyền dịch (có kim) các cỡ | Bộ trong hộp/ túi | Dây truyền dịch loại 20 giọt = 1 ml, kèm kim thẳng size các cỡ, đầu nối luer lock kèm bầu silicon tiêm thuốc Dây dài 1,5m. Dây làm từ PVC y tế cao cấp không chứa DEHP. Bộ điều chỉnh lưu lượng con lăn. Bầu nhỏ giọt tiện dụng có màng lọc dịch 15µm tại bầu dịch, có cổng thông khí với màng lọc khí 0,2µm, màng lọc trong đầu (van) thông khí có chức năng lọc vi khuẩn với hiệu suất đạt 99,102%. Thể tích bầu nhỏ giọt ≥ 8,5ml. Đường kính trong ống dây ≥ 3,0 mm. Đường kính ngoài ống dây ≥ 4,1 mm. Đóng gói riêng biệt từng sản phẩm: 1 bộ / trong hộp/ túi. Tiệt trùng: Sản phẩm được tiệt trùng bằng Ethylene Oxide (EO 100% hoặc EO/CO₂ tỉ lệ 20:80). Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, ISO 14001 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 40 | Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay (SPO2) | Cái trong hộp/ túi | Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay | Không yêu cầu |
| 41 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin | Hộp 10 x 44ml hoặc tương đương | Thành phần: -Bromocresol green: 0,21 mmol/l; - Succinate buffer: 100 mmol/l; - Sodium Azide: 0,5 g/l. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. Sử dụng phù hợp cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động Erba XL-200. | Có yêu cầu |
| 42 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALT/GPT | Hộp R1 : 6 X 44 . R2: 6 x 11 ml. hoặc tương đương | R1:Tris buffer (pH 7.5) 137.5 mmol/l,L-Alanine 709 mmol/l,LDH (microbial) ≥ 2000 U/l; R2: CAPSO 20 mmol/l, 2-oxoglutarate 85 mmol/l, NADH 1.05 mmol/l. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE. Sử dụng phù hợp cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động Erba XL-200. | Có yêu cầu |
| 43 | Dung dịch Anti - A | Lọ ≥10 ml | Kháng thể đơn dòng được tạo ra từ chuỗi tế bào Hybridoma. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 44 | Dung dịch Anti - A,B | Lọ ≥ 10 ml | Kháng thể đơn dòng được tạo ra từ chuỗi tế bào Hybridoma. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 45 | Dung dịch Anti - B | Lọ ≥ 10 ml | Kháng thể đơn dòng được tạo ra từ chuỗi tế bào Hybridoma. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 46 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng AST/GOT | Hộp R1 : 6 X 44 . R2: 6 x 11 ml. hoặc tương đương | Thành phần: R1: Tris buffer (pH 7.8) 110 mmol/l, L-aspartic acid 340 mmol/l, LDH ≥ 4000 U/l, MDH ≥ 750 U/l; R2: CAPSO 20 mmol/l, 2-oxoglutarate 85 mmol/l,NADH 1.05 mmol/l. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. Sử dụng phù hợp cho máy xét nghiệm sinh hóa Erba XL-200. | Có yêu cầu |
| 47 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin Direct | Hộp R1: 6x 44ml R2: 6 x 11ml. hoặc tương đương | R1: Sulphanilic Acid: 28,87 mmol/l, HCl: 23 mmol/l; R2: Sodium Nitrite: 2,9 mmol/l. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. Sử dụng phù hợp cho máy xét nghiệm sinh hóa Erba XL-200 | Có yêu cầu |
| 48 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin Total | Hộp R1: 6x 44ml R2: 6 x 11ml. hoặc tương đương | R1: Sulphanilic Acid: 28,87 mmol/l, HCl: 58,8 mmol/l, Cetrimonium Bromide: 68,6 mmol/l; R2: Sodium Nitrite: 2,9 mmol/l. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. Sử dụng phù hợp cho máy xét nghiệm sinh hóa Erba XL-200. | Có yêu cầu |
| 49 | Dung dịch Cleaner (Dung dịch rữa) | Hộp 1 lít hoặc tương đương | Dung dịch rửa máy sử dụng tương thích cho máy huyết học Horiba: Organic buffer < 0,5 %, Sodium salts < 2,0 %, Proteolytic enzyme < 0,5%, Preservative < 0,05 %. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 50 | Dung dịch Cleaner(Dung dịch rữa) | Hộp 1 lít hoặc tương đương | Dung dịch rửa máy sử dụng tương thích cho máy huyết học dòng HumaCount: Thành phần: Natri photphat (<1%), natri clorua (<1%), chất hoạt động bề mặt (<2%), natri azit (<0,05%), xanh bromocresol (<0,001%). Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 51 | Dung dịch Control N(Dung dịch chuẩn máy) | Hộp 4 x 5 ml hoặc tương đương | Kiểm tra được các thông số: ALB, ALP, ALT/GPT, AMY, AMY-P, AST/GOT, BIL-D, BIL-T, CA, CHE, CHOL, CK, CKMB, CL, CREA, FE, GGT, GLU, HDL, LDH, LDL, LIP, MG, PHOS, TG, TP, UA, UIBC, UREA, Na, K, Cl, Li. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. Sử dụng phù hợp cho máy xét nghiệm sinh hóa Erba XL-200. | Có yêu cầu |
| 52 | Dung dịch Control P(Dung dịch chuẩn máy) | Hộp 4 x 5 ml hoặc tương đương. | Kiểm tra được các thông số: ALB, ALP, ALT/GPT, AMY, AMY-P, AST/GOT, BIL-D, BIL-T, CA, CHE, CHOL, CK, CKMB, CL, CREA, FE, GGT, GLU, HDL, LDH, LDL, LIP, MG, PHOS, TG, TP, UA, UIBC, UREA, Na, K, Cl, Li. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. Sử dụng phù hợp cho máy xét nghiệm sinh hóa Erba XL-200. | Có yêu cầu |
| 53 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine | Hộp R1: 5 x 44 ml; R2: 5x11ml hoặc tương đương. | R1: Sodium Hydroxide 240 mmol/l; R2: Picric Acid 26 mmol/l. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. Sử dụng phù hợp cho máy xét nghiệm sinh hóa Erba XL-200. | Có yêu cầu |
| 54 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholesterol | Hộp 10 x 44 ml hoặc tương đương | R1: Good‘s Buffer 50 mmol, Phenol 5 mmol, 4-aminoantipyrine 0.3 mmol/l, Cholesterol esterase ≥ 200 U/l, Cholesterol oxidase ≥ 50 U/l, Peroxidase ≥ 3 kU/l .Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. Sử dụng phù hợp cho máy xét nghiệm sinh hóa Erba XL-200. | Có yêu cầu |
| 55 | Dung dịch chuẩn máy sinh hóa tự động | Hộp 4 x 3ml hoặc tương đương. | Kiểm tra được các thông số: ALB, ALP, ALT/GPT, AMY, AMY-P, AST/GOT, BIL-D, BIL-T, CA, CHE, CHOL, CK, CKMB, CL, CREA, GGT, GLU, LDH, LIP, MG, PHOS, TG, TP, UA, UREA. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. Sử dụng phù hợp cho máy xét nghiệm sinh hóa Erba XL-200. | Có yêu cầu |
| 56 | Dung dịch Diluent (Dung dịch pha loãng) | Thùng 10 lít hoặc tương đương. | Hoá chất pha loãng sử dụng phù hợp cho máy huyết học ABX: Organic buffer < 0,1 %, Sodium salts < 1,0 %, Natrium azide < 0,05 %. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 57 | Dung dịch Diluent (Dung dịch pha loãng) | Thùng 20 lít hoặc tương đương | Dung dịch pha loãng sử dụng tương thích cho các máy huyết học dòng HumaCount: - Thành phần: Natri sunphat (1%), đệm photphat vô cơ (<0,6%), natri clorua (<0,3%), natri azit (<0,05%). Đạt tiêu chuẩn: CE, ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 58 | Dung dịch Hỗn hợp 5 Enzyme: Protease, Amylase, Lipase, Cellulase, Mannanase | Chai 1 lít hoặc tương đương | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ chứa hỗn hợp 5 enzyme: Protease, Lipase, Amylase, Mananase, Cellulase, Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 59 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng GGT (Gama glutamyl transferase) | Hộp R1: 2X 44ml . R2: 2 X 11 ML.hoặc tương đương | R1: Tris buffer (pH 8,25): 125 mmol/l, Glycyl Glycine: 125 mmol/l;- R2: L-γ-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 20 mmol/l. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. Sử dụng phù hợp cho máy xét nghiệm sinh hóa Erba XL-200. | Có yêu cầu |
| 60 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose | Hộp: 10 X44 ml hoặc tương đương | R1: Phosphate buffer 250 mmol/l, Glucose oxidase > 25 U/ml, Peroxidase > 2 U/ml, Phenol 5 mmol/l, 4-aminoantipyrine 0,5 mmol/l . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. Sử dụng phù hợp cho máy xét nghiệm sinh hóa Erba XL-200. | Có yêu cầu |
| 61 | Dung dịch Glutaraldehyd 2% (dung dịch diệt khuẩn dụng cụ y tế) | Lít trong can | Thành phần: Glutaraldehyde 2%, nước tinh khiết vừa đủ. Ph =5.0-7.0, không gây ăn mòn dụng cụ. Tái sử dụng 14 ngày, sử dụng sau 75 ngày kể từ khi mở nắp, có que thử kèm theo. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 62 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL- Cholesterol | Hộp R1: 4 x 30 ml R2: 4 x 10ml hoặc tương đương | R1: MES buffer (pH 6.5) 6.5 mmol/l, TODB N, N-Bis(4-sulfobutyl)-3-methylaniline) 3 mmol/l, Polyvinyl sulfonic acid 50 mg/l, Polyethylene-glycol-methyl ester 30 ml/l, MgCl2 2 mmol/l; R2: MES buffer (pH 6.5) 50 mmol/l, Cholesterol esterase 5 kU/l, Cholesterol oxidase 20 kU/l, Peroxidase 5 kU/l, 4-aminoantipyrine 0.9 g/l, Detergent 0.5 %. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. Sử dụng phù hợp cho máy xét nghiệm sinh hóa Erba XL-200 | Có yêu cầu |
| 63 | Thuốc thử xét nghiệm HDL/LDL Calibrator | Hộp 2 Lọ x1ml hoặc tương đương | Chuẩn thông số HDL và LDL cholesterol bằng cách sử dụng thuốc thử HDL và LDL trực tiếp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. Sử dụng phù hợp cho máy xét nghiệm sinh hóa Erba XL-200 | Có yêu cầu |
| 64 | Dung dịch lyse (hoá chất ly giải hồng cầu) | Hộp 2 lọ x 1 lít hoặc tương đương | Dung dịch ly giải hồng cầu sử dụng tương thích cho các máy huyết học dòng HumaCount: - Thành phần: Muối amoni bậc bốn (2,7%), chất hoạt động bề mặt (<0,05%). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 65 | Dung dịch lyse (hoá chất ly giải hồng cầu) | Hộp 1 lít hoặc tương đương | Hoá chất ly giải hồng cầu, giải phóng HGB.Ammonium salts < 3,0 %. Potassium cyanide < 0,05 %. Sử dụng phù hợp cho máy huyết học Horiba. Đạt tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 66 | Dung dịch Máu chuẩn QC (Nội kiểm huyết học 3 mức: Thấp, cao, trung bình) | Hộp 3x2,5ml hoặc tương đương | Vật liệu kiểm soát sử dụng tương thích cho các máy huyết học dòng HumaCount: Đóng gói: [CẤP ĐỘ 1] ≥ 2.5 ml khoảng thấp, [CẤP ĐỘ 2]≥ 2.5 ml, [CẤP ĐỘ 3]≥ 2.5 ml khoảng cao Các tế bào máu được ổn định gồm hồng cầu (từ người), bạch cầu (từ động vật có vú, mô phỏng) và thành phần tiểu cầu. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 67 | Dung dịch Máu chuẩn QC (Nội kiểm huyết học 3 mức: Thấp, cao, trung bình) | Hộp 3x3ml hoặc tương đương | Dùng để kiểm chuẩn máy huyết học 3 thành phần Bạch cầu. Sử dụng tương thích cho máy huyết học Horiba. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 68 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Protein Total | Hộp 10x 44 ml hoặc tương đương | Thành phần: Copper II Sulphate: 12 mmol/l, Potassium Sodium Tartrate: 31,9 mmol/l, Potassium Iodide: 30,1 mmol/l, Sodium Hydroxide: 0,6 mol/l. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. Sử dụng phù hợp cho máy xét nghiệm sinh hóa Erba XL-200. | Có yêu cầu |
| 69 | Dung dịch rữa máy huyết học | Hộp 500 ml hoặc tương đương | Dung dịch rửa đậm đặc, dùng trong các trường hợp đặc biệt. Sodium hypochlorite < 4.0% vừa đủ 500ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 70 | Dung dịch rữa máy sinh hóa tự động | 4 x 100 ml hoặc tương đương | Chứa natri hydroxit. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. Sử dụng phù hợp cho máy xét nghiệm sinh hóa Erba XL-200. | Có yêu cầu |
| 71 | Dung dịch rửa tay nhanh Chlorhexidine gluconate 0,5%;Ethanol 70% | Chai ≥ 500ml | Dung dịch Chlorhexidin Gluconat 0,5% kl/tt + ethanol 70% (Cồn 70 độ đạt tiêu chuẩn Y tế). Chai có vòi ấn xịt. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Không yêu cầu |
| 72 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglycerides | Hộp 10 x 44 ml hoặc tương đương | R1: Good’s buffer (pH 7.2) 50 mmol/l, 4-Chlorophenol 4 mmol/l, Mg 2+ 15 mmol/l, ATP 2 mmol/l, Glycerolkinase ≥ 0.4 KU/l, Peroxidase ≥ 2.0 KU/l, Lipoproteinlipase ≥ 2.0 KU/l, Glycerol-3-phosphate-Oxidase ≥ 0.5 KU/l, 4-Aminoantipyrine 0.5 mmol/l. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. Sử dụng phù hợp cho máy xét nghiệm sinh hóa Erba XL-200. | Có yêu cầu |
| 73 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Urea | R1: 5 X 44 ml R2: 5 X 11ml hoặc tương đương | R1: Tris Buffer 100 mmol/l, α-Ketoglutarate 5.49 mmol/l, Urease (Jack Bean) ≥ 10 KU/l, GLDH (Microorganism) ≥ 3.8 KU/l; R2: NADH 1.66 mmol/l.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. Sử dụng phù hợp cho máy xét nghiệm sinh hóa Erba XL-200. | Có yêu cầu |
| 74 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Uric acid | R1: 5 X 44 ml R2: 5 X 11ml hoặc tương đương | Thành phần: R1: Pipes Buffer (pH 7): 50 mmol/l, 4-Aminoantipyrine: 0,375 mmol/l, Uricase: ≥ 200 U/l; R2: Pipes Buffer (pH 7): 50 mmol/l, TOOS: 1,92 mmol/l, Peroxidase: ≥ 5000 U/l. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. Sử dụng phù hợp cho máy xét nghiệm sinh hóa Erba XL-200. | Có yêu cầu |
| 75 | Đầu col vàng | Cái trong hộp/ túi | Đầu côn vàng dung tích 200 ul, có khía làm từ nhựa PP, Đạt tiêu chuẩn SO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu |
| 76 | Đè lưỡi gỗ | Cái trong hộp/ túi | Được làm từ gỗ tự nhiên, tiệt trùng. | Không yêu cầu |
| 77 | Đèn hồng ngoại (chân và bóng đèn) | Bộ trong hộp/ túi | Bóng và chân đèn hồng ngoại | Không yêu cầu |
| 78 | Đinh Kirschner | Cái trong hộp/ túi | Đường kính: 1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/2.5/3.0mm. Chiều dài: 310mm.Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03: Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 79 | Eugenol 30 ml | Chai ≥ 30ml | Dung dịch sát trùng ống tủy, giảm đau, giảm ê buốt răng, điều trị phục hồi nha khoa. Chai ≥ 30ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 80 | Formon Adehit | Chai ≥ 500ml | Formaldehyde 37%-40%. | Không yêu cầu |
| 81 | Xi măng gắn cầu mão | Hộp ≥ 15g + 8g (6,4ml) | Tăng cường phóng thích Fluoride, vật liệu trám glass ionomer cản quang dành cho răng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 82 | Gạc trắng (Gạc mét) | Cuộn | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin. Có chứng nhận ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 83 | Gạc vaselin | Miếng trong hộp | Kích thước: ≥ 65mm x 190mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 84 | Gạc y tế tiệt trùng 10cm x 10cm x 8 lớp | Miếng trong hộp | • Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Kích thước: ≥ 10cm x 10cm x 8 lớp, vô trùng. • Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 85 | Găng không vô trùng các cỡ (XS, S, M, L) | Đôi trong hộp | Găng không vô trùng các cỡ. Nguyên liệu: cao su tự nhiên, phủ bột chống dính. Găng chỉ sử dụng 01 lần, dùng được cho cả tay trái và tay phải. Chiều dài ≥ 240mm. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 86 | Găng vô trùng các cỡ | Đôi trong hộp | Găng tay cao su y tế vô trùng các số (có phủ bột chống dính). Chiều dài: 280mm +/-5 min Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 87 | Gel siêu âm | Lít trong can | Dùng trong y tế. Không có chất ăn mòn. Không gây dị ứng da. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 88 | Gương nha khoa liền cán | Cái trong hộp/túi | Gương nha khoa liền cán dùng trong nha khoa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 89 | Giấy chỉ thị nhiệt (Băng chỉ thị nhiệt) | Cuộn trong hộp/túi | Băng chỉ thị nhiệt độ kích thước: ≥ 18mm x 55m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 90 | Giấy in điện tim 3 cần | Cuộn trong hộp/túi | Kích thước: ≥ 63mm x 30m, dùng cho máy điện tim 3 cần. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 91 | Giấy in Điện tim 6 cần | Tập trong hộp/túi | Giấy điện tim 6 cần, kích thước: ≥ 112mmx150mmx300. Sử dụng cho máy đo điện tim 6 cần. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 92 | Giấy in siêu âm | Cuộn trong hộp/túi | Kích thước: ≥ 110mm x 20m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc tương đương | Không yêu cầu |
| 93 | Hộp đựng bông cồn | Cái trong hộp/túi | Hộp đựng bông cồn | Không yêu cầu |
| 94 | Hộp đựng vật sắc nhọn (Hộp đựng bơm kim tiêm an toàn) | Cái trong hộp/túi | Vật liệu làm hộp: Carton 2 mặt phủ màng PE, Độ dày thành hộp: khoảng 1,3- 1.4mm, Khối lượng hộp rỗng: ≥ 300g. Đạt tiêu chuẩn: TCCS hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 95 | Kelly cong 16cm | Cái trong hộp/túi | Dụng cụ được làm bằng vật liệu thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 96 | Kelly cong 18cm | Cái trong hộp/túi | Dụng cụ được làm bằng vật liệu thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 97 | Kẹp phẩu tích nha khoa (Kẹp gắp cong nha khoa) | Cái trong hộp/túi | Dụng cụ được làm bằng vật liệu thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 98 | Kềm gặm kim 22cm (Kìm kẹp kim) | Cái trong hộp/túi | Dụng cụ được làm bằng vật liệu thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 99 | Kim cánh bướm các cỡ 23G, 25G | Cái trong hộp/túi | Kim các số 23G, 25G. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, Kim làm bằng chất liệu thép không gỉ, Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 100 | Kim châm cứu các số | Cái trong hộp | Kim châm cứu vô trùng số 0,3 x 25 mm, 0,3 x 40 mm 03 x 60 mm, 0,3 x 75 mm; Thân kim được làm bằng thép không gỉ, Kim vô trùng, dùng một lần. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 101 | Kim chích máu (Lamcet) | Cái trong hộp | Bằng thép không gỉ và tiệt trùng từng cây bằng E.O. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 102 | Kim sạc thuốc 18G (Kim lấy thuốc) | Cái trong hộp | Kim được làm từ thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 103 | Kim sạc thuốc số 23G (Kim lấy thuốc) | Cái trong hộp | Kim được làm từ thép không gỉ . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 104 | Kim tiêm nha khoa số 27G | Cái trong hộp | Kim nha ngắn 27G hoặc tương đương. Đạt Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 105 | Khẩu trang y tế tiệt trùng | Cái trong hộp | Khẩu trang y tế thun đeo tai 3 lớp tiệt trùng .Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 106 | Lam kính mờ | Hộp ≥ 72 chiếc | Chất liệu kính Soda vôi, kích thước ≥ 25.4*76.2mm, độ dày khoảng 1.0-1.2mm, mài mờ một đầu, bề mặt phẳng, không mốc. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu |
| 107 | Lam kính thường | Hộp ≥ 72 chiếc | Chất liệu kính Soda vôi, kích thước ≥ 25.4*76.2mm, độ dày khoảng 1.0-1.2mm, trong suốt. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu |
| 108 | Lọ đựng bệnh phẩm (Lọ đựng nước tiểu) | Cái trong hộp/túi | * Lọ nhựa PS trắng trong, có nắp dung tích ≥ 55 ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 109 | Lưỡi dao mỗ các số | Cái trong hộp | Dao sắc. Chất liệu thép các bon, tiệt trùng bằng tia gamma, các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 110 | Máy điện châm | Cái trong hộp | Máy điện châm 5 giắc: + Nguồn điện 6 V (4 pim x 1,5 V),+ Dạng xung: Dạng dao đông nghẹt sử dụng cả phần âm và dương,+ Tầng số: 0,5 Hz đến 50 Hz và từ 2 Hz đến 70 Hz,+ Biên độ xung ra: 0 đến 140 W + 10%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 111 | Máy đo huyết áp người lớn (Có ống nghe) | Bộ trong hộp/túi | Huyết áp người lớn ( Huyết áp + ống nghe ). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 112 | Mũ giấy (Nón phẩu thuật) | Cái trong hộp/túi | Mũ vô trùng sử dụng trong phẫu thuật, y tế. Đạt tiêu chuẩn CE hoặc ISO 13485 hoặc TCCS hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 113 | Mũi khoan tròn các cỡ | Cái trong vỹ | Mũi khoan kim cương dùng trong điều trị nha khoa. Thân làm bằng thép không gỉ, đầu phủ kim cương . Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 114 | Mũi khoan trụ các cỡ | Cái trong vỹ | Mũi khoan kim cương dùng trong điều trị nha khoa. Thân làm bằng thép không gỉ, đầu phủ kim cương. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 115 | Mũi lấy cao răng (loại vừa và lớn) | Cái trong hộp/túi | Mũi cạo vôi răng | Không yêu cầu |
| 116 | Nẹp khóa xương đòn phải | Cái trong hộp/túi | Dày 3,0mm; rộng 10,0mm. Có 6/8/10 phải. Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03: Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8).Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 117 | Nẹp khóa xương đòn trái | Cái trong hộp/túi | Dày 3,0mm; rộng 10,0mm. Có 6/8/10 trái. Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03: Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8).Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 118 | Nhiệt kế 42 độ (Nhiệt kế thuỷ ngân) | Cái trong hộp/túi | Nhiệt kế thuỷ ngân. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 119 | Ống Eppendorf (V: 1.5ml) (Ống lưu mẫu huyết thanh) | Cái trong hộp/túi | Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, dung tích mẫu ≥ 1.5ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu |
| 120 | Ống hút nước bọt nha khoa | Cái trong hộp/túi | Ống hút nước bọt làm bằng nhựa dẻo. Đạt tiêu chuẩn TCCS hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 121 | Ống hút nhớt các cỡ (Dây hút nhớt) | Cái trong hộp/túi | Ống hút nhớt có chiều dài dây ≥ 50cm. Có van điều khiển chân không dạng chữ T có nắp đậy. Được chế tạo từ nguyên liệu PVC. Size: các cở. Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 122 | Ống nội khí quản các số | Cái trong hộp/túi | Ống nội khí quãn Có bóng, có cản quang, Size: 4.0;4.5;5.0;5.5;6.0;6.5,7.0: Chất liệu nhựa tốt mềm dẻo, trơn láng, Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 123 | Ống Nội khí quản lò xo các số | Cái trong hộp/túi | Loại có lò xo có bóng các số 4,0;4,5;5,0;5,5;6,0;6,5. Đặt đường mũi miệng. Kiểu Murphy. Vật liệu nhạy nhiệt. Bóng thể tích lớn, áp lực thấp. Thân được gia cố bằng lo xo thép không rỉ. Chống xoắn gập. Hình dạng cong. Co nối 15mm. Có hoặc không có stylet. Không chứa latex, không chứa phthalate. Vô trùng, sử dụng một lần. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 124 | Ống nghiệm EDTA | Ống trong hộp | *Ống nghiệm nhựa PP, kích thước ≥ Ø13 x 75 (mm) hoặc ≥ Ø12 x 75 (mm), nắp nhựa màu xanh dương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 125 | Ống nghiệm Heparin | Ống trong hộp | Ống nghiệm nhựa PP, kích thước ≥ Ø13 x 75 (mm) hoặc ≥ Ø12 x 75 (mm), nắp nhựa màu đen. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 126 | Phim XQ 20x25 | Tấm trong hộp | Phim X-quang nhiệt kích thước 20*25 cm được thiết kế đặc biệt chuyên dùng máy in phim Drypix. Cấu tạo gồm 4 lớp: lớp bảo vệ phía trên, lớp nền phim, lớp nhạy nhiệt, lớp bảo vệ phía dưới. Tương thích cho máy in FujiFilm (Drypix 2000). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 127 | Phin lọc vi khuẩn | Cái trong hộp/túi | Phin lọc vi khuẩn – virus, dùng cho Người lớn. Hiệu quả lọc vi khuẩn và virus: 99% đến 99,999%. Có cổng lấy mẫu khí. Khoảng chết cơ học: 20 ml. Thể tích khí lưu thông: 200 ml - 1500 ml. Độ sụt áp: 0,7 hPa tại 30 L/phút; 1,8 hPa tại 60 L/phút; 3,3 hPa tại 90 L/phút. Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 128 | Sond Foley các cỡ | Cái trong hộp/túi | 2 nhánh các size có chiều dài bóng thể tích ≥ 30ml). Chất liệu cao su, Bề mặt tráng silicone, Tiệt trùng bằng khí E.O. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 129 | Sond Nelaton các cỡ | Cái trong hộp/túi | • Được sản xuất từ cao su tự nhiên. Được tiệt trùng bằng khí EO. Size: các cở. Đạt tiêu chuẩn: TCCS hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 130 | Tay dao mổ điện | Cái trong hộp/túi | Tiệt trùng bằng khí EO. Có chứng nhận ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 131 | Tăm bông vô trùng | Cái trong hộp/túi | Chiệu liệu ống, nắp, que bằng nhựa, đầu cotton, tiệt trùng bằng EO Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 132 | Tăm bông nha khoa | Cái trong hộp/túi | Tăm bông nha khoa | Không yêu cầu |
| 133 | Test ASLO | Test trong hộp | Xét nghiệm Anti - Streptolysin O được xác định để xác đinh sự có mặt của các bệnh nhiễm trùng liên cầu. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 134 | Test CRP | Test trong hộp | Dùng để phát hiện hiện C- Reactive Protein trong huyết thanh người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 135 | Test Chlamydia | Test trong hộp | Phát hiện định tính, trực tiếp kháng nguyên Chlamydia trachomatis. Mẫu phẩm: Dịch cổ tử cung nữ giới, dịch niệu đạo, nước tiểu nam giới. Ngưỡng phát hiện: 5x10^4 IFU/ml.- Độ nhạy: 93,58%. Độ đặc hiệu: 99,08%. Thành phần kit thử: 1. Cộng hợp kháng thể đơn dòng kháng Chlamydia (Chlamydia McAb conjugate): 10 µg/ml; 2. Kháng thể đơn dòng chuột kháng Chlamydia (Chlamydia monoclonal antibody mouse): 0.75 mg/ml; 3. Kháng thể đa dòng dê kháng IgG chuột (Anti-mouse IgG polyclonal antibody goat): 2.25 mg/ml. Không phản ứng chéo với: Streptococcus, Herpes sinplex virus, Mycoplasma hominis. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 136 | Test Glucose mao mạch (Que thử đường huyết) | Test trong hộp | Sử dụng phù hợp cho máy EasyGluco . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 137 | Test HbA1C | Test trong hộp | Để xác định định lượng in vitro của hemoglobin glycated (HbA1c) trong máu toàn phần thu được từ chích ngón tay hoặc từ các mẫu máu tĩnh mạch được thu thập vào ống EDTA, sử dụng phù hợp cho máy phân tích Pocketchem A1c dùng trong chẩn đoán tiểu đường.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 138 | Test HbsAg | Test trong hộp | Phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh, huyết tương người: Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương. ﻿Độ nhạy:100%, Độ đặc hiệu: 99.88%. Thành phần Kit thử: Vùng cộng hợp IgG chuột kháng HBsAg-04. Vạch kết qủa IgG chuột kháng HBsAg-B20. Vạch chứng IgG dê kháng chuột. Đạt tiêu chuẩn CE hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 139 | Test HCV (phát hiện kháng nguyên Ab) | Test trong hộp | Phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người: Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần. ﻿Độ nhạy ≥ 99%, Độ đặc hiệu ≥ 99%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 140 | Test nước tiểu 13 thông số (Que thử nước tiểu 13 thông số) | Test trong hộp | Test nước tiểu 13 thông số sử dụng phù hợp cho máy Combilyzer 13-Human. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc TCCS hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 141 | Test thử ma tuý tổng hợp (5 chân) | Test trong hộp | Xét nghiệm định tính phát hiện Methamphetamine (MET), Opiates (OPI/MOP), Cannabinoids (THC), Methylenedioxymethamphetamine (MDMA), Ketamine (KAN/KET) và các chất chuyển hóa của chúng trong nước tiểu. Độ nhạy: > 99%, Độ đặc hiệu: > 99%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 142 | Test thử nhanh UREA-HP hoặc tương đương (Test thử dịch niêm mạc dạ dày) | Test trong hộp | Dùng để phát hiện nhanh H. pylori có trong bệnh phẩm hoặc trên môi trường. Đặc trưng của H. pylori là có khả năng sinh ra men urease tác dụng phân hủy rất nhanh urea thành hydroxid amonium và làm kiềm hóa môi trường và được nhận diện nhờ chất chỉ thị pH. Nếu có vi khuẩn H. pylori trong bệnh phẩm hoặc trên môi trường nuôi cấy làm cho NKPYLORI TEST có màu đỏ cánh sen trong vòng 1 giờ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 143 | Túi đựng nước tiểu | Cái trong hộp/túi | Túi đựng nước tiểu ≥ 2000ml làm bằng vật liệu nhựa PVC cao cấp, có khóa vặn ¾ vòng, dây dẫn dài 0.75 m, đường kính ngoài 6.8mm, đường kính van tháo dịch 9.2 mm; tính năng chống trào ngược có lỗ treo, không gây độc hại không gây kích ứng các vạch chia dung tích đều, giúp theo dõi hành trình bơm nước tiểu dễ dàng. Nắp xoáy trơn và khít không rò rỉ. Đóng gói từng cái một nhằm đảm bảo độ vô trùng, dễ bảo quản, dễ quan sát trước khi sử dụng. Tiệt trùng bằng EO gas. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 144 | Thám trâm | Cái trong hộp/túi | Thám trâm. Đạt tiêu chuẩn TCCS hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 145 | Thuốc tê bôi nha khoa | Hộp ≥ 30g | Thuốc tê bôi nha khoa. | Không yêu cầu |
| 146 | Vít xương cứng 3,5mm các loại | Cái trong hộp/túi | Dài 10-50mm với bước tăng 2mm. Đường kính mũ vít: 6,0mm; Đường kính lõi vít: 3,0mm; Đường kính thân ren: 3,5mm.Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03: Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 147 | Vôi Soda | Kg trong bì/can | Sử dụng cho gây mê trong ngành y tế (máy gây mê). kích thước hạt từ 2,5mm - 5,0mm, Độ cứng >75, hàm lượng bụi < 0,2%. Chuyển từ màu hồng sang trắng khi hết khả năng hấp phụ CO2. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 148 | Kẹp rốn | Cái trong hộp/túi | Sản xuất từ chất liệu nhựa PP hoặc tương đương, không gây kích ứng, tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 149 | Dây garo | Cái trong hộp/túi | Làm từ chất liệu: Thun cotton hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 150 | Máy đo huyết áp trẻ em | Bộ trong hộp/túi | Huyết áp trẻ em (Huyết áp + ống nghe). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 151 | Mask gây mê các cỡ | Cái trong hộp/túi | Được làm từ nhựa PVC không độc hại. Mặt nạ được thiết kế đặc biệt để phù hợp với khuôn mặt bệnh nhân tạo cảm giác thoải mái. Mặt nạ này có thể kết nối với các thiết bị y tế khác như: máy gây mê, máy thở, máy oxy, oxy áp suất cao. Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ trong từng túi. kích cỡ: trẻ em và người lớn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 152 | Bộ đặt nội khí quản trẻ em | Bộ trong hộp/túi | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 153 | Nẹp móc xương đòn phải các cỡ | Cái trong hộp/túi | Dày 2,5mm. Có 3/4/5 lỗ phải, Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03: Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 154 | Nẹp móc xương đòn trái các cỡ | Cái trong hộp/túi | Dày 2,5mm.Có 3/4/5 lỗ trái, Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03: Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 155 | Nẹp khoá bàn ngón tay vis 2,0 mm các loại | Cái trong hộp/túi | Dày 1,0mm; rộng 5,0mm. Có 4/5/6/7/8 lỗ. Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03: Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 156 | Vis 2,0 mm | Cái trong hộp/túi | Dài 6-14mm với bước tăng 2mm. Đường kính mũ vít: 4,0mm; Đường kính lõi vít: 1,5mm; Đường kính thân ren: 2,0mm.Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03: Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 157 | Kéo Metzenbaum cong 14cm | Cái trong hộp/túi | Chất liệu thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu |
| 158 | Kéo cắt chỉ các cỡ | Cái trong hộp/túi | Chất liệu thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 159 | Kềm kẹp kim 14cm | Cái trong hộp/túi | Chất liệu thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 160 | Nẹp vis xương cẳng tay 7 lỗ (Nẹp bản xương cẳng tay 7 lỗ) | Cái trong hộp/túi | Dày 2,5mm; rộng 9,5mm. Có 7 lỗ. Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03: Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 161 | Dung dịch Chlorhexidine gluconate 2% | Lít trong can | Dung dịch rửa tay sát khuẩn chứa thành phần: Chlorhexidine gluconate 2%(kl/tt), Cetearech-60 Miristy 1%, Isopropyl Alcohol 1%, Glycerol monostearate 1%, Hydroxyethyl cellulose 1%, Lauramine oxide 0,5%, hương liệu, nước tinh khiết vừa đủ. Sát khuẩn tay, rửa tay thường quy,tắm sát khuẩn. Diệt hoàn toàn các vi sinh vật Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Shigella flexneri, Mycobacterium tuberculosis, Bacillus subtilis, và Candida albicans sau 30 giây tiếp xúc. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 162 | Chén inox | Cái trong hộp/túi | Chén inox | Không yêu cầu |
| 163 | Dây ba nhánh (Khoá ba chạc có dây) | Cái trong hộp/túi | Khóa ba ngã - Kèm dây nối. Chiều dài dây 25 cm. Đường kính dây 3,0 x 4,1 mm. Đầu nối Luer lock dạng xoay làm bằng nhựa Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), kết nối chắc chắn, tương tích với hệ thống dây truyền. Van 3 cánh làm bằng Nhựa Polyethylene (PE), xoay 360 độ, có mũi tên chỉ hướng dòng chảy, dòng chảy ngắt dòng sau mỗi 90 độ. Thân khóa làm bằng Nhựa Polycarbonate (PC). Nút chặn không có cổng tiêm làm bằng nhựa High-Density Polyethylene (HDPE). Chịu được áp suất 2 bar. Sản phẩm được tiệt trùng bằng Ethylene Oxide (EO 100% hoặc EO/CO₂ tỉ lệ 20:80). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 164 | Mũi khoan hình ngọn lửa | Cái trong hộp/túi | Mũi khoan kim cương dùng trong điều trị nha khoa. Thân làm bằng thép không gỉ, đầu phủ kim cương. Có 5 loại mũi khoan kim cương từ siêu mịn, mịn, tiêu chuẩn, thô đến siêu thô tương ứng với 5 màu vàng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây, đen dùng để mài răng, phá răng hoặc đánh bóng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 165 | Etching axit 37 % | Tuýp ≥ 5ml | Là một axit xoi mòn men răng, ngà răng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 166 | Keo dán Bonding | Lọ ≥ 5ml | Keo dán ngà. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 167 | Composite đặc | Tuýp ≥ 4gam | Màu: A1/A2/A3/A3.5. đặc tính cơ học tuyệt vời giúp tối ưu thời gian và kết quả điều trị, sử dụng để phục hồi thẩm mỹ các xoang I, II, III, IV, V. Tỷ lệ hạt độn 83,5%,theo trọng lượng và kích thước hạt độn vô cơ siêu nhỏ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 168 | Composite lỏng | Tuýp ≥ 2 gam | Màu: A1/A2/A3/A3.5. Vật liệu composite quang trùng hợp dạng có độ nhớt và cản quang cao. Tỷ lệ hạt độn 77%, độ nhớt và độ chảy lỏng tối ưu, phục hồi khiếm khuyết men răng, không chứa Bis-GMA- tương đương sinh học tối ưu. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 169 | Forcep rút chỉ (Panh rút chỉ giác mạc) | Cái trong hộp/túi | Chất liệu thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Không yêu cầu |
| 170 | Thước đo Castrovijo Caliper (Thước compa đo mắt) | Cái trong hộp/túi | Thước compa đo mắt. | Không yêu cầu |
| 171 | Băng phim đa dụng kháng khuẩn có rãnh xẻ 6x7cm | Cái trong hộp/túi | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 172 | Chỉ nylon số 10-0 (Có kim) | Sợi/Liếp trong hộp | Số 10/0. 2 kim hình thang 3/8C, kim 6.2mm, kim phủ silicon, sợi chỉ dài 30cm. Là chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu tiệt trùng được làm từ polyamide 6.0 hoặc 6.6; bề mặt sợi chỉ mượt mà giúp dễ dàng xuyên qua các mô. Sợi chỉ có đặc điểm dễ buộc và sức căng tốt. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 173 | Giấy in nhiệt 57mm x20m | Cuộn trong hộp/túi | Kích thước: ≥ 57mm x20m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 174 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP | Hộp: R1 : 2 X 40 R2: 2 x 10 ml hoặc tương đương | Thành phần: R1: Hỗn hợp nước muối phốt-phát (pH 7,43), Polyethylene glycol 40 g/l, Sodium azide (<0,1%); R2: Hỗn hợp nước muối phốt-phát (pH 7,43). Biến thể CRP của dê đa nhân, Sodium azide (<0,1%). Sử dụng phù hợp máy xét nghiệm sinh hoá ErbaXL-200. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 175 | Dung dịch Calib CRP | Hộp: 1x1ml hoặc tương đương | Thành phần: Dung dịch pha loãng của huyết tương và dịch màng phổi chứa hàm lượng CRP cao với dung dịch muối đệm phosphate. Sử dụng phù hợp máy xét nghiệm sinh hoá ErbaXL-200. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 176 | Dung dịch QC CRP mức thấp | Hộp: 1x1ml hoặc tương đương | Sản phẩm dùng để kiểm soát chính xác việc xác định protein phản ứng C (CRP) trong huyết thanh bằng phương pháp đo độ đục và đo nephelometric. Huyết thanh có nồng độ chuẩn này được sử dụng để kiểm tra các xét nghiệm CRP bình thường. THÀNH PHẦN (Huyết thanh người đông khô). Pha loãng huyết thanh người có chứa hàm lượng CRP thấp với dung dịch đệm phosphat. chất ổn định. Sẵn sàng sử dụng. Sử dụng phù hợp máy xét nghiệm sinh hoá ErbaXL-200. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 177 | Dung dịch QC CRP mức cao | Hộp: 1x1ml hoặc tương đương | Sản phẩm dùng để kiểm soát chính xác việc xác định protein phản ứng C (CRP) trong huyết thanh bằng phương pháp đo độ đục và đo nephelometric. Huyết thanh có nồng độ chuẩn này được sử dụng để kiểm tra các xét nghiệm CRP mức cao. THÀNH PHẦN (Huyết thanh người đông khô) Pha loãng huyết thanh người có chứa hàm lượng CRP cao với dung dịch đệm phosphat. chất ổn định. Sẵn sàng sử dụng. Sử dụng phù hợp máy xét nghiệm sinh hoá ErbaXL-200. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 178 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HS-CRP | Hộp: R1 : 2 X 40 . R2: 2 x 8 ml.hoặc tương đương | Thành phần: R1 (Buffer): Sodium chloride 9 g/l, Detergent 0.1%. Sodium azide 0.09 %; R2 (Latex): Glycine buffer pH 8.42, Rabbit anti-human CRP sensitized latex 0.20%, Sodium azide 0.09 %. Sử dụng phù hợp máy xét nghiệm sinh hoá ErbaXL-200. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 179 | Dung dịch Calib HS-CRP | Hộp: 1x1ml hoặc tương đương | Sản phẩm là chất chuẩn dùng để xác định định lượng CRP độ nhạy cao bằng phương pháp miễn dịch hóa học.Thành phần Sản phẩm là dung dịch CRP tinh khiết đã pha loãng với dung dịch đệm phosphat, sẵn sàng để sử dụng. Sử dụng phù hợp máy xét nghiệm sinh hoá ErbaXL-200. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 180 | Dung dịch QC HS-CRP | Hộp: 1x1ml hoặc tương đương | Gồm: MULTICON L1. MULTICON L2 . CRP CON L. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 181 | Dung dịch Amylase | Hộp: 5 X 22 ml.hoặc tương đương | Thành phần: MES buffer: 50 mmol/l, Calcium Chloride: 3,81 mmol/l, Sodium Chloride: 300 mmol/l, Potassium Thiocyanate: 450 mmol/l, - Sodium Azide: 13,85 mmol/l, CNPG: 0,91 mmol/l. Sử dụng phù hợp máy xét nghiệm sinh hoá ErbaXL-200. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 182 | Dung dịch CK | Hộp: R1 : 2 X 44 . R2: 2 x 11 ml.hoặc tương đương | Thành phần: Imidazole buffer, pH 6,1: 125 mmol/l,Glucose: 25 mmol/l, Magnesium acetate: 12,5 mmol/l, EDTA: 2 mmol/l, N-acetylcysteine: 25 mmol/l, NADP: 2,4 mmol/l, Hexokinase > 6,8 U/ml, ADP: 15,2 mmol/l D-glukoso-6-phosphate-dehydrogenase > 8,8 U/ml Creatine phosphate: 250 mmol/l, AMP: 25 mmol/l, Diadenosine pentaphosphate: 103 μmol/l. Sử dụng phù hợp máy xét nghiệm sinh hoá ErbaXL-200. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 183 | Dung dịch CK-MB | Hộp: R1 : 2 X 44 . R2: 2 x 11 ml hoặc tương đương | Thành phần: R1: Imidazole buffer, pH 6,1: 125 mmol/l, Glucose: 25 mmol/l, Magnesium acetate 12,5 mmol/l, EDTA: 2 mmol/l. N-acetyl-L-cysteine: 25 mmol/l. NADP: 2,4 mmol/l. Hexokinase: > 6,8 U/ml. Khả năng ngăn chặn kháng thể kháng CK (dê): 2000 U/l CK-MM; R2: Imidazole buffer, pH 8,9: 125 mmol/l. ADP: 15,2 mmol/l. D-glukoso-6-phosphate-dehydrogenase: > 8,8 U/ml. Creatine phosphate: 250 mmol/l, AMP: 25 mmol/l. Diadenosine pentaphosphate: 103 μmol/l. Sử dụng phù hợp máy xét nghiệm sinh hoá ErbaXL-200. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 184 | Dung dịch ALP (Alkalin phosphate) | R1 : 2 X 44 . R2: 2 x 11 ml. hoặc tương đương | Thành phần: Bộ đệm AMP, pH 10,4: 434 mmol/l, Magie axetat: 2,48 mmol/l, Kẽm sulfat: 1,24 mmol/l, HEDTA: 2,48 mmol/l, p-nitrophenyl phốt phát: 81,6 mmol/l Sử dụng phù hợp máy xét nghiệm sinh hoá ErbaXL-200. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Có yêu cầu |
| 185 | Test nhanh HAV Ab (Viêm gan A) | Test trong hộp | Định tính phát hiện kháng thể IgM kháng HAV: Mẫu thử: huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần. ﻿Độ nhạy tương quan: 90,6%, Độ đặc hiệu tương quan: 97,6%. ﻿Khay thử bao gồm: 1. Vùng cộng hợp có màu đỏ tía được phủ sẵn cộng hợp vàng kháng nguyên HAV (cộng hợp HAV Ag) và một cộng hợp kháng thể kiểm soát, 2. Một màng Nitrocellulose chứa một vạch kết quả (vạch T) và một vạch chứng (vạch C). Vạch kết quả T được phủ sẵn bởi kháng thể chuột kháng IgM người và vạch chứng C được phủ sẵn kháng thể kiểm soát, Không phản ứng chéo với mẫu Dengue, HBV, HCV, HEV, HIV, Malaria, TB. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 186 | Test nhanh Influenza A,B (Cúm) | Test trong hộp | Định tính phát hiện và phân biệt kháng nguyên vi rút cúm A (gồm H5N1 và H1N1) và B trong mẫu dịch mũi/ dịch họng/ dịch tỵ hầu/ dịch hút rửa mũi và tỵ hầu của người: Mẫu thử: Dịch mũi, họng,tỵ hầu, dịch rửa mũi và tỵ hầu.- Định tính phát hiện kháng nguyên vi rút cúm A/B. Vạch T1: ﻿Độ nhạy tương quan: 86,8%, Độ đặc hiệu tương quan: 94%. Vạch T2: Độ nhạy tương quan: 91,7% , Độ đặc hiệu tương quan: 97,5%. Thành phần Test thử: Cộng hợp vàng kháng thể kháng virut cúm A cộng hợp vàng kháng thể kháng virut cúm B. Vạch T1 kháng thể kháng kháng nguyên virut cúm A. Vạch T2 kháng thẻ kháng kháng nguyên virut cúm B. Vạch chứng kháng thể dê kháng IgG chuột. Không phản ứng chéo với mẫu phẩm Adenovirus, HSV-1. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 187 | Nước cất 2 lần | Lít trong can | Nước cất 2 lần | Không yêu cầu |
| 188 | Dung dịch KOH 10% | Chai ≥100ml | Dung dịch KOH 10% | Không yêu cầu |
| 189 | Dung dịch Natri citrat 3,8% | Chai ≥ 500ml | Dung dịch Natri citrat 3,8% | Không yêu cầu |
| 190 | Test viêm gan E | Test trong hộp | Xét nghiệm phát hiện kháng thể IgM kháng Hepatitis E Virus. Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương. Độ nhạy ≥ 99,49%. Độ đặc hiệu ≥ 99,49%. Thành phần Kit thử: Kháng nguyên HEV tái tổ hợp (HEV recombinant antigen): 15 μg/ml. Avidin: 15μg/ml; Kháng thể kháng chuỗi V-IgM người (Anti-human IgM μ-chain antibody): 2.5 mg/ml; Biotin: 2.0 mg/ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT;

- Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá với tính năng, công nghệ “tương đương” hoặc “tốt hơn” (kể cả trường hợp khác biệt về đơn vị đo lường) so với yêu cầu của E-HSMT thì cần cung cấp nghiên cứu, trích dẫn nguồn (VD website) tham chiếu của tài liệu nghiên cứu hoặc xác nhận của Cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập và thuyết minh tính ưu việt, tốt hơn tương ứng..

- Đối với mặt hàng là trang thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp một trong các tài liệu sau: Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu hoặc tương đương:

+ Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế thuộc loại A, B hoặc giấy phép nhập khẩu.

+ Đối với trang thiết bị y tế, vật tư loại C, D:

- Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 (Trường hợp trang thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại trang thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).

- Đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành).

1.3. Các yêu cầu khác

1.3.1. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo folder như sau:

1. (Folder 1) Tính hợp lệ:

- Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Tài liệu công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế và Phiếu tiếp nhận công bố của cơ quan có thẩm quyền.

- Bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi (nếu có) (kèm tài liệu chứng minh).

- Cam kết của nhà thầu.

2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:

- (File 1) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2022)

- (File 2) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2023)

- (File 3) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2024)

- (File 4) Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế

- (File 5) Hợp đồng tương tự 1 (bao gồm hợp đồng, biên bản nghiệm thu/ thanh lý/ hóa đơn GTGT…)

- (File 6) Hợp đồng tương tự 2…

… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

3. (Folder 3) Kỹ thuật: Ngoài Bảng danh mục hàng hóa dự thầu, nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT, ví dụ:

1. (Folder 3.1)

- (File 1) Giấy ủy quyền (bao gồm: ủy quyền từ hãng chủ sở hữu, ủy quyền từ nhà phân phối…)

- (File 2) Bản kết quả phân loại TTBYT

- (File 3) Số lưu hành (bao gồm: Phiếu tiếp nhận/Phiếu thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu v.v…)

- (File 4) Chứng nhận chất lượng (bao gồm: ISO 13485, ISO 9001, CE, FDA…)

- (File 5) tài liệu kỹ thuật kèm theo như Catalogue; Datasheet; Instruction for Use

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có)….

- Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue, datasheet…), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng chào đáp ứng kỹ thuật và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu..

2. Folder: Trình bày tương tự như trên

1.3.2. Bảng kê hợp đồng tương tự và mã HS của hàng hóa

- Tính chất tương tự quy định tại bảng năng lực kinh nghiệm, hoặc trong trường hợp nhà thầu xác định được mã HS của mặt hàng theo hướng dẫn tại ghi chú số (10) và số (11) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Chương III, nhà thầu phải kê khai bảng tính giá trị hợp đồng tương tự theo mẫu dưới đây.

- Trong trường hợp nhà thầu tự xác định mã HS của hàng hóa, nhà thầu phải kê khai và đính kèm file excel và một bản scan có ký, đóng dấu của nhà thầu theo mẫu sau. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin được cung cấp. Chủ đầu tư sẽ đánh giá tính chất và quy mô tương tự của hợp đồng nhà thầu kê khai theo mã HS trên cơ sở các thông tin tại bảng kê khai này và các tài liệu đính kèm. Ngoài hợp đồng tương tự, nhà thầu phải đính kèm tài liệu chứng minh mã HS của mặt hàng tương tự bằng các tài liệu hợp lệ liên quan (tờ khai hải quan).

| STT | Yêu cầu của E-HSMT |  |  | Đáp ứng của E-HSDT |  |  |  |  |  | Năng lực sản xuất trong trường hợp là nhà sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Danh mục hàng hóa | Mã HS yêu cầu | Giá trị hợp đồng tương tự yêu cầu đối với từng mã HS (VND) | Hợp đồng tương tự | Nhà thầu liên danh trong hợp đồng tương tự (nếu có)(2) | Hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện | Mã HS của hạng mục hàng hóa tương tự(3) | Giá trị đã thực hiện của hạng mục hàng hóa tương tự | Tài liệu chứng minh hợp đồng hoàn thành |  |
|  | (Ghi theo danh mục hàng hóa dưới đây) | (Nhà thầu xác định mã HS) | (Nhà thầu trích xuất theo yêu cầu tại Bảng X) | (Hợp đồng số: … Ngày ký: … Chủ đầu tư: … Ngày hoàn thành: …) | (Ghi: Nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh) | (Ghi STT, tên thiết bị trong hợp đồng tương tự) | (Nhà thầu xác định mã HS) | (Ghi theo giá trị thực hiện thực tế) | (Ghi: - Biên bản nghiệm thu ngày … - Biên bản thanh lý ngày … - Hóa đơn GTGT ngày … liệt kê các tài liệu liên quan khác (nếu có)…) | Trường hợp hàng hóa là sản phẩm do nhà thầu Việt Nam sản xuất trong nước (có thể đã bán ra thị trường hoặc chưa bán ra thị trường), nhà thầu phải cung cấp được tài liệu chứng minh công suất thiết kế hoặc sản lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu. k x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) với k = 1,5 |

Ghi chú:

- Việc đánh giá quy mô, tính chất hợp đồng tương tự thực hiện theo Ghi chú số (10) và số (11) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Chương III E-HSMT.

- Đối với nhà thầu là liên danh: từng thành viên liên danh phải thỏa mãn yêu cầu tương đương với phần công việc đảm nhận (hợp đồng tương tự của từng thành viên xét theo giá trị tương ứng của các mặt hàng thành viên đó cung cấp).

1.3.3. Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và Bảng chào đáp ứng kỹ thuật:

| STT | Tên hàng hóa theo E- HSMT | Tên hàng hóa theo tên thương mại (nếu có) | Tên hàng hóa theo Quyết định 5086/ QĐ-BYT | Mã theo Quyết định 5086/ QĐ-BYT | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói (nếu có) | Số lượng dự thầu | Yêu cầu thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật trong E-HSMT | Mức độ đáp ứng thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật tại E-HSDT | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm (nếu có) | Hãng - Nước sản xuất | Hãng- nước chủ sở hữu | Xuất xứ | Tiêu chuẩn chất lượng | Phân loại trang thiết bị bị y tế (A, B, C, D) | Số ký hiệu văn bản ban hành phân loại TBYT | Số Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (nếu có) hoặc tương đương | Phiếu tiếp nhận đủ điều kiện sản xuất (Đối với hàng sản xuất tại Việt Nam) | Giây phép bán hàng (nếu có) | Trang thiết bị y tế/ Không phải trang thiết bị y tế | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Loại (ISO, CE, …), hết hạn …./…/… (số trang…) | Loại …: (số trang…) | Số …., ngày ….. (số trang…) | Số …., ngày cấp…, hiệu lực đến …. (số trang…) | Số …., ngày | Nêu rõ ủy quyền từ hãng SX cho đến nhà thầu (số trang…) |  | Trang ... của Catalog, tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác tương đương, thuộc HSDT |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu trên đây và cung cấp file scan bản in có ký, đóng dấu, hợp lệ của nhà thầu và file định dạng Excel kèm E-HSDT. Nhà thầu phải đảm bảo và tự chịu trách nhiệm về những bất lợi trong trường hợp không thống nhất giữa nội dung file Excel và file scan bản ký, đóng dấu.

- Mẫu trên đây dùng để phục vụ việc đánh giá về kỹ thuật hàng hóa dự thầu của nhà thầu. Nhà thầu phải kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin theo mẫu này. Nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

- Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với các yêu cầu của E-HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại Chương V. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa chỉ được xem là đáp ứng yêu cầu nếu được nhà sản xuất phát hành trước thời điểm đăng tải thông báo mời thầu, là cơ sở để xem xét tính đáp ứng của hàng hóa dự thầu.

* Ghi chú:

- Nếu tài liệu không được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp file scan (màu) từ bản gốc hoặc bản sao chứng thực của cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

- Nếu tài liệu được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp bản gốc được tải trực tiếp từ website/cổng thông tin điện tử mà tài liệu được đăng tải hoặc bản có dấu xác nhận của nhà thầu/đơn vị liên quan. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, trung thực và chính xác của tài liệu và cung cấp đường dẫn để tra cứu nếu được yêu cầu.

- Đối với giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng (ví dụ: ISO 13485, 9001): Nhà thầu cung cấp file scan màu từ bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu xác nhận của tổ chức đứng tên số lưu hành hoặc nhà nhập khẩu, kèm tài liệu chứng minh như: số lưu hành, giấy phép nhập khẩu.

- Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

- Trong mọi trường hợp, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ, trung thực, chính xác của tất cả tài liệu cung cấp.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

Việc kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa được thực hiện theo các quy định sau:

# - Thời gian: Từ khi bàn giao hàng hóa tại đơn vị sử dụng đến khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

# - Địa điểm: Tại nơi hàng hóa được bàn giao.

# - Nội dung và cách thức tiến hành:

# 1. Bàn giao hàng hóa tại đơn vị: Khi hàng hóa được chuyển đến địa điểm giao hàng, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra hàng hóa (danh mục, số lượng) và các hồ sơ, chứng từ liên quan đảm bảo đúng quy định của hợp đồng, làm cơ sở lập biên bản bàn giao.

# 2. Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, cấu hình, thông số kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.

# - Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

# 3. Nghiệm thu hàng hóa: Sau khi được kiểm tra thử nghiệm, hàng hóa được bên mua giám định chất lượng và nghiệm thu để đưa vào sử dụng, theo đúng quy định của Nhà nước. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngay sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

# 4. Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra, thử nghiệm và giám định chất lượng mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

Mẫu A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc …….., ngày tháng năm 2025

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Trung tâm Y tế Quảng Điền

Sau khi nghiên cứu E-HSMT Gói thầu: ….. do Trung tâm Y tế Quảng Điền mời thầu, chúng tôi _____ [Ghi tên nhà thầu] cam kết các nội dung sau đây:

- Nhà thầu cam kết đảm bảo tư cách hợp lệ theo quy định của Luật đấu thầu.

- Cam kết cung cấp đầy đủ hàng hoá nếu trúng thầu và đảm bảo hàng hóa được giao mới 100%, còn nguyên đai nguyên kiện và chưa qua sử dụng, có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa.

- Cam kết hàng hóa dự thầu đủ điều kiện lưu hành đối với trang thiết bị y tế theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP và Nghị định 04/2025/NĐ-CP. Cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh cam kết này.

- Cam kết hàng hoá được niêm yết giá, kê khai giá các mặt hàng là trang thiết bị y tế theo quy định Nghị định 98/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP và Nghị định 04/2025/NĐ-CP. Giá dự thầu của hàng hoá tuân thủ quy định của Luật giá, Nghị định hướng dẫn và các văn bản khác còn hiệu lực.

- Cam kết hàng hóa khi giao đảm bảo phẩm chất, chất lượng, được bao bì đóng gói, thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn chế tạo của nhà sản xuất, theo yêu cầu của E-HSMT và đúng với E-HSDT được chấp thuận; đảm bảo không có các khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa. Cam kết về vận chuyển hàng hóa: Vận chuyển đến Kho của Trung tâm, mọi chi phí vận chuyển do nhà cung cấp chịu.

- Trường hợp hàng hóa dự thầu yêu cầu cần có thiết bị (trợ cụ) để sử dụng, Nhà thầu cam kết cung cấp thiết bị (trợ cụ) để sử dụng hàng hóa dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Thiết bị cung cấp đảm bảo được kiểm định đạt về an toàn và tính năng kỹ thuật bởi Tổ chức kiểm định hoạt động hợp pháp trước khi đưa vào sử dụng, đảm bảo tuân thủ đầy đủ theo các quy định pháp luật hiện hành.

- Cam kết giao thành nhiều đợt trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của Chủ đầu tư, cụ thể: cung cấp hàng hóa trong vòng 72 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng fax, email hoặc điện thoại); riêng đối hóa chất, vật tư y tế dùng đột xuất trong cấp cứu, chống dịch thì bắt buộc giao hàng cho bên mua trong vòng 24 giờ.

- Cam kết bảo hành: Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền nhưng nguyên nhân không phải do lỗi Chủ đầu tư.

- Cam kết hạn dùng của hàng hóa tính từ thời điểm cung ứng đến Trung tâm đảm bảo:

- Tối thiểu còn 24 tháng đối với những mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng ≥36 tháng;

- Tối thiểu còn 18 tháng đối với những mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng từ 24 tháng đến <36 tháng;

- Tối thiểu còn 12 tháng đối với những mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng từ 18 tháng đến <24 tháng;

- Tối thiểu còn 06 tháng đối với những mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng từ 12 tháng đến <18 tháng;

- Có thời hạn tối thiểu còn ½ thời hạn sử dụng đối với những mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng <12 tháng.

- Trong các trường hợp đặc biệt, nhà thầu có văn bản nêu rõ lý do, Chủ đầu tư sẽ xem xét và chấp thuận hoặc không chấp thuận cho từng trường hợp riêng rẽ. Đối với hàng hóa không ghi hạn sử dụng phải được sản xuất từ năm 2025 trở đi.

- Cam kết cung cấp trung thực và đầy đủ hồ sơ hải quan (Trong đó bao gồm có: Chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng (đối với hàng hóa nhập khẩu) ….) khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Cam kết các tài liệu trong hồ sơ dự thầu này đều trung thực, hợp pháp. Chúng tôi cam kết xuất trình bản gốc tài liệu (có hợp pháp hóa lãnh sự) để Bên mời thầu đối chiếu đối với tất cả các bản sao tài liệu khi có yêu cầu. Nếu có dấu hiệu gian lận hoặc không trung thực thì E-HSDT xem như không hợp lệ.

- Cam kết bổ sung các giấy tờ khi hết hiệu lực, bổ sung khi cần làm rõ hồ sơ về các tài liệu như: tiêu chuẩn chất lượng, giấy phép nhập khẩu, giấy phép lưu hành, giấy phép bán hàng....sẽ phối hợp với Trung tâm giải quyết các phát sinh khác liên quan đến sản phẩm của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng và sử dụng sản phẩm.

- Nhà thầu có cam kết không có hợp đồng cung cấp hàng hóa vi phạm theo quy định tại Điều 19 và Điều 20, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin nêu trên. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trên trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết nêu trên, chúng tôi xin chấp thuận các trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

|  | Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |