## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư, linh kiện chuyên ngành vô tuyến điện đợt 1 quý IV năm 2025.

- Chủ đầu tư: Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước chi thường xuyên cho Quốc phòng năm 2025.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Địa điểm: Số 9 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Toàn bộ vật tư, linh kiện cung cấp phải mới 100%, hàng hóa có ký mã hiệu sản phẩm rõ ràng và đảm bảo theo quy định hiện hành, đầy đủ tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa, năm sản xuất từ 2022 trở lại đây.

- Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất.

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

Nhà thầu phải chào hàng hóa có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng đáp ứng hoặc vượt trội so với yêu cầu về thông số kỹ thuật dưới đây, các chỉ tiêu kỹ thuật dưới đây. Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu, yếu tố kỹ thuật... nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu.

| Hạng mục số | Tên hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bán dẫn 2N2222A | Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: 50 V Dòng cực góp tối đa: 800 mA Điện áp VCE bão hòa: 1 V Dòng cắt cực góp: 50 nA Công suất: 500 mW Kiểu chân: TO-18 |
| 2 | Bán dẫn 2N2484 | Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: 60 V Điện áp cực góp-cực gốc VCBO: 60 V Điện áp cực phát-cực gốc VEBO: 6 V Điện áp bão hòa cực góp-cực phát: 300 mV Dòng cực góp DC tối đa: 50 mA Pd - Tiêu tán nguồn: 360 mW Kiểu chân: Cắm |
| 3 | Bán dẫn 2N2907A | Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: 60 V Dòng cực góp tối đa: 600 mA Điện áp VCE bão hòa: 1,6 V Dòng cắt cực góp: 50 nA Công suất: 500 mW Kiểu chân: TO-18 |
| 4 | Bán dẫn 2N3507 | Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: 50 V Dòng cực góp tối đa: 3 A Điện áp VCE bão hòa: 1,5 V Dòng cắt cực góp: 1 uA Công suất: 1 W Kiểu chân: TO-39 |
| 5 | Bán dẫn 2N3700MS-ND | Dòng cực góp DC tối đa: 1 A Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: 80 V Điện áp cực góp-cực gốc VCBO: 140 V Điện áp cực phát-cực gốc VEBO: 7 V Điện áp bão hòa cực góp-cực phát: 500 mV Pd - Tiêu tán nguồn: 1 W |
| 6 | Bán dẫn 2N4150 | Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: 70 V Dòng cực góp tối đa: 10 A Điện áp VCE bão hòa: 2,5 V Dòng cắt cực góp: 10 uA Công suất: 1 W Kiểu chân: TO-5AA |
| 7 | Bán dẫn 2N4427 | Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: 20 V Điện áp cực góp-cực gốc VCBO: 40 V Điện áp cực phát-cực gốc VEBO: 2 V Dòng cực góp DC tối đa: 400 mA |
| 8 | Bán dẫn 2N5031 | Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: 10 V Điện áp cực góp-cực gốc VCBO: 15 V Điện áp cực phát-cực gốc VEBO: 3 V Dòng cực góp DC tối đa: 20 mA |
| 9 | Bán dẫn 2SC1815 | Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: 50 V Dòng cực góp tối đa: 150 mA Điện áp VCE bão hòa: 250 mV Dòng cắt cực góp: 100 nA Công suất: 400 mW Kiểu chân: TO-92 |
| 10 | Bán dẫn 2SC2412KT146R | Cực tính transistor: NPN Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: 50 V Điện áp cực góp-cực gốc VCBO: 60 V Điện áp cực phát-cực gốc VEBO: 7 V Điện áp bão hòa cực góp-cực phát: 400 mV Dòng cực góp DC tối đa: 150 mA Pd - Tiêu tán nguồn: 200 mW |
| 11 | Bán dẫn 2SC2712 | Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: 50 V Dòng cực góp tối đa: 150 mA Điện áp VCE bão hòa: 250 mV Dòng cắt cực góp: 0,1 uA Công suất: 150 mW Kiểu chân: S-mini |
| 12 | Bán dẫn 2SC5551 | Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: 30 V Điện áp cực góp-cực gốc VCBO: 40 V Điện áp cực phát-cực gốc VEBO: 2 V Dòng cực góp DC tối đa: 300 mA Công suất PC: 1,3 W |
| 13 | Bán dẫn AFT05MS004NT1 | Id - Dòng cực máng liên tục: 4 A Vds - Điện áp đánh thủng cực máng-cực nguồn: 30 V Tần số vận hành: 136 MHz đến 941 MHz Độ khuếch đại: 20.9 dB Công suất đầu ra: 4.9 W Pd - Tiêu tán nguồn: 28 W |
| 14 | Bán dẫn AOD4S60 | Điện áp đánh thủng cực máng-cực nguồn Vds: 600 V Dòng cực máng liên tục Id: 4 A Điện trở trên cực máng-cực nguồn Rds: 900 mOhms Điện áp cực cổng-cực nguồn Vgs: ± 30 V Điện áp ngưỡng cực cổng-cực nguồn Vgs th: 4,1 V Điện tích cực cổng Qg: 6 nC @ 10 V |
| 15 | Bán dẫn AUIRF3205Z | Điện áp cực máng-cực nguồn VDS tối đa: 55 V Dòng cực máng tối đa: 110 A Điện trở cực máng-cực nguồn khi bật RDSon: 6,5 mΩ Điện áp cực cổng-cực nguồn tối đa: ± 20 V Công suất: 170 W Kiểu chân: TO-220AB |
| 16 | Bán dẫn BBS3002-TL-1E | Điện áp đánh thủng cực máng-cực nguồn Vds: 60 V Dòng cực máng liên tục Id: 100 A Bật - Điện trở trên cực máng-cực nguồn Rds: 9 mOhms Điện áp cực cổng-cực nguồn Vgs: ± 20 V Điện áp ngưỡng cực cổng-cực nguồn Vgs th: 2.6 V Điện tích cực cổng Qg: 280 nC |
| 17 | Bán dẫn BCX5616TA | Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: 80 V Điện áp cực góp-cực gốc VCBO: 100 V Điện áp cực phát-cực gốc VEBO: 6 V Điện áp bão hòa cực góp-cực phát: 500 mV Dòng cực góp DC tối đa: 1 A Pd - Tiêu tán nguồn: 1 W Kiểu chân: SOT-89-3 |
| 18 | Bán dẫn BCX70J | Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: 45 V Dòng cực góp tối đa: 100 mA Điện áp VCE bão hòa: 550 mV Dòng cắt cực góp: 20 nA Công suất: 250 mW Kiểu chân: SOT-23-3 |
| 19 | Bán dẫn BF908WR | Id - Dòng cực máng liên tục: 40 mA Vds - Điện áp đánh thủng cực máng-cực nguồn: 12 V Vgs - Điện áp cực cổng-cực nguồn: 8 V Pd - Tiêu tán nguồn: 300 mW |
| 20 | Bán dẫn BSS84 | Điện áp cực máng-cực nguồn VDS tối đa: 50 V Dòng cực máng tối đa: 130 mA Điện trở cực máng-cực nguồn khi bật RDSon: 8 Ω Điện áp cực cổng-cực nguồn tối đa: ± 20 V Công suất: 225 mW Kiểu chân: SOT-23-3 |
| 21 | Bán dẫn công suất 2SC1971 | Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: 17 V Dòng cực góp tối đa: 2 A Dòng cắt cực góp: 0,5 mA Công suất đầu ra cực đại: 7 W Hệ số khuếch đại dòng DC tối đa: 180 Hiệu suất cực đại: 70 % Kiểu chân: TO-220 |
| 22 | Bán dẫn công suất 2SC1972 | Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: 17 V Dòng cực góp tối đa: 3,5 A Dòng cắt cực góp: 1 mA Công suất đầu ra cực đại: 15 W Hệ số khuếch đại dòng DC tối đa: 180 Hiệu suất cực đại: 70 % Kiểu chân: TO-220 |
| 23 | Bán dẫn công suất BLV11 | Độ lợi cực góp/cực gốc DC hfe Tối thiểu: 10 Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: 18 V Điện áp cực phát-cực gốc VEBO: 4 V Dòng cực góp liên tục: 3 A Nhiệt độ làm việc tối thiểu: - 65 C Nhiệt độ làm việc tối đa: + 200 C Kiểu chân: SOT-123 Dòng cực góp DC tối đa: 8 A Pd - Tiêu tán nguồn: 36 W |
| 24 | Bán dẫn công suất MRF455 | Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: 18 V Dòng cực góp tối đa: 15 A Công suất tiêu thụ cực đại: 60 W Hệ số khuếch đại dòng DC tối đa: 10 Kiểu chân: 211-07 |
| 25 | Bán dẫn Công suất RD02MUS1B | Điện áp cực máng-cực nguồn VDS tối đa: 30 V Dòng cực máng tối đa: 1,5 A Điện áp cực cổng-cực nguồn tối đa: ± 20 V Công suất đầu ra cực đại: 3 W Hiệu suất cực đại: 65 % |
| 26 | Bán dẫn công suất RD100HHF1-101 | Điện áp cực máng-cực nguồn VDS tối đa: 50 V Dòng cực máng tối đa: 25 A Công suất đầu vào cực đại: 12,5 W Công suất đầu ra cực đại: 110 W Hiệu suất cực đại: 60 % |
| 27 | Bán dẫn công suất RD15HVF1 | Điện áp cực máng-cực nguồn VDS tối đa: 30 V Dòng cực máng tối đa: 4 A Công suất đầu vào cực đại: 1,5 W Công suất đầu ra cực đại: 18 W Hiệu suất cực đại: 55 % Kiểu chân: TO-220 |
| 28 | Bán dẫn D1022UK | Vds - Điện áp đánh thủng cực máng-cực nguồn: 70 V Id - Dòng cực máng liên tục: 15 A Độ khuếch đại: 10 dB Công suất đầu ra: 100 W Vgs - Điện áp cực cổng-cực nguồn: 20 V Vgs th - Điện áp ngưỡng cực cổng-cực nguồn: 30 V |
| 29 | Bán dẫn DDTC114EUA-7-F | Độ lợi cực góp/cực gốc DC hfe Tối thiểu: 30 Dòng cực góp liên tục: 100 mA Dòng cực góp DC đỉnh: 100 mA Pd - Tiêu tán nguồn: 200 mW Độ lợi dòng DC hFE Tối đa: 30 Điện áp cực phát-cực gốc VEBO: 5 V |
| 30 | Bán dẫn FJD5304DTF | Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: 400 V Dòng cực góp tối đa: 4 A Dòng cắt cực góp: 100 uA Công suất cực đại: 30 W Kiểu chân: TO-252-3 |
| 31 | Bán dẫn IRF540 | Điện áp cực máng-cực nguồn VDS tối đa: 100 V Dòng cực máng tối đa: 28 A Điện áp kích thích: 6 V; 10 V Điện trở cực máng-cực nguồn khi bật RDSon: 77 mΩ Điện áp cực cổng-cực nguồn tối đa: ± 20 V Công suất: 150 W Kiểu chân: TO-220-3 |
| 32 | Bán dẫn khuếch đại công suất RF SQ721 | Điện áp cực máng-cực nguồn VDS tối đa: 50 V Dòng cực máng tối đa: 11 A Hệ số khuếch đại công suất cực nguồn chung: Tối thiểu 10 dB Công suất cực đại: 110 W Hiệu suất cực đại: 60 % |
| 33 | Bán dẫn KSA1015YTA | Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: 50 V Điện áp cực góp-cực gốc VCBO: 50 V Điện áp cực phát-cực gốc VEBO: 5 V Điện áp bão hòa cực góp-cực phát: 100 mV Dòng cực góp DC tối đa: 150 mA Pd - Tiêu tán nguồn: 400 mW |
| 34 | Bán dẫn KSD880O | Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: 60 V Dòng cực góp tối đa: 3 A Điện áp bão hòa cực phát-cực gốc: 400 mV Dòng cắt cực góp: 100 uA Công suất cực đại: 30 W Kiểu chân: TO-220-3 |
| 35 | Bán dẫn L2801 | Điện áp đánh thủng cực máng-cực nguồn Vds: 70 V Dòng cực máng liên tục Id: 3 A Điện áp cực cổng-cực nguồn Vgs: - 20 V, + 20 V Độ khuếch đại công suất nhỏ nhất: 12 dB Hiệu suất cực máng ƞ: 55 % Hệ số VSWR lớn nhất: 20:1 |
| 36 | Bán dẫn MMBFU310LT1G | Vds - Điện áp đánh thủng cực máng-cực nguồn: 25 V Vgs - Điện áp đánh thủng cực cổng-cực nguồn: 25 V Dòng cực máng-cực nguồn ở Vgs=0: 24 mA to 60 mA |
| 37 | Bán dẫn MMBT2222A | Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: 40 V Điện áp cực góp-cực gốc VCBO: 75 V Điện áp cực phát-cực gốc VEBO: 6 V Điện áp bão hòa cực góp-cực phát: 1 V Dòng cực góp DC tối đa: 600 mA Pd - Tiêu tán nguồn: 250 mW |
| 38 | Bán dẫn MRF151G | Dòng cực máng liên tục Id: 40 A Điện áp đánh thủng cực máng-cực nguồn Vds: 125 V Điện áp cực cổng-cực nguồn Vgs: 40 V Điện áp ngưỡng cực cổng-cực nguồn Vgs th: 3 V Độ khuếch đại: 14 dB Công suất đầu ra: 300 W Tiêu tán nguồn: 500 W Nhiệt độ hoạt động: -65 ° C ÷ 150 ° C |
| 39 | Bán dẫn MRF544 | Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: 70 V Điện áp cực góp-cực gốc VCBO: 100 V Điện áp cực phát-cực gốc VEBO: 3 V Dòng cực góp DC tối đa: 400 mA Pd - Tiêu tán nguồn: 3,5 W |
| 40 | Bán dẫn IRF9540NPBF | Điện áp cực máng-cực nguồn VDS tối đa: 100 V Dòng cực máng tối đa: 23 A Điện áp kích thích: 6 V; 10 V Điện trở cực máng-cực nguồn khi bật RDSon: 117 mΩ Điện áp cực cổng-cực nguồn tối đa: ± 20 V Công suất: 140 W Kiểu chân: TO-220-3 |
| 41 | Bán dẫn SQD50P06-15L_GE3 | Số lượng kênh: 1 Channel Vds - Điện áp đánh thủng cực máng-cực nguồn: 60 V Id - Dòng cực máng liên tục: 50 A Rds Bật - Điện trở trên cực máng-cực nguồn: 13.5 mOhms Vgs - Điện áp cực cổng-cực nguồn: - 20 V, + 20 V Vgs th - Điện áp ngưỡng cực cổng-cực nguồn: 2.5 V Qg - Điện tích cực cổng: 150 nC Pd - Tiêu tán nguồn: 136 W |
| 42 | Biến áp nguồn đầu ra chuyên dụng | Số chân: 8 Kiểu chân: Cắm Hình dạng: Hình vuông Kích thước: (20 × 20 × 5) mm Suy hao chèn: 0,5 dB |
| 43 | Biến trở 100KOHM,10%,1/2W | Trở kháng: 100 kΩ Sai số: 10 % Công suất chịu đựng: 0,5 W Hệ số nhiệt độ: 100 ppm/độ C Số vòng xoay: 1 Kích thước:6.99mm x 6.60mm |
| 44 | Biến trở 10KOHM,10%,1/2W,3362P-103LF | Trở kháng: 10 kΩ Sai số: 10 % Công suất chịu đựng: 0,5 W Hệ số nhiệt độ: 100 ppm/độ C Số vòng xoay: 1 Kích thước: 6.99mm x 6.60mm |
| 45 | Biến trở 10KOHM,10%,1/4W | Trở kháng: 10 kΩ Sai số: 10 % Công suất chịu đựng: 0,25 W Hệ số nhiệt độ: 100 ppm/độ C Số vòng xoay: 12 Kích thước: 6.35mm x 4.32mm |
| 46 | Biến trở 20KOHM,10%,1/2W | Trở kháng: 20 kΩ Sai số: 10 % Công suất chịu đựng: 0,5 W Hệ số nhiệt độ: 100 ppm/độ C Số vòng xoay: 1 Kích thước: 6.99mm x 6.60mm |
| 47 | Biến trở TRIMMER 10 kΩ | Trở kháng: 10 kΩ Sai số: 10 % Công suất chịu đựng: 0,5 W Hệ số nhiệt độ: 100 ppm/độ C Số vòng xoay: 18 Kích thước: 9.60mm x 4.80mm |
| 48 | Biến trở TRIMMER 5,2 kΩ | Điện trở: 5,2 kΩ Sai số: ±10% Số chân: 3 Kiểu chân: Cắm |
| 49 | Bộ dao động CVCO55CL-0060-0110 | Tần số: 60 MHz to 110 MHz Điện dung tải: 330 pF Dải điện áp điều chỉnh - Vt: 500 mVDC đến 10.5 VDC Định mức dòng: 25 mA Loại nhiễu pha: - 114 dBc/Hz Đẩy: 0.5 MHz/V Độ nhạy điều chỉnh: 8 MHz/V |
| 50 | Bộ ghép định hướng SYDC-20-22HP+ | Dải tần hoạt động: 3 MHz ÷ 200 MHz Công suất cực đại: 30 W Trở kháng: 50 Ohms Hệ số ghép: 20 dB |
| 51 | Bộ lọc thông thấp 2,45 GHz 2450BM15B0003E | Tần số: 2.45 GHz Dải tần số: 2.4 GHz đến 2.5 GHz Băng thông: 50 MHz Trở kháng: 50 Ohms Suy hao tiếp xúc: 1.7 dB |
| 52 | Cuộn cảm 3,3 uH, 3A | Điện cảm: 3.3 µH Sai số: ±20% Điện trở cực đại: 75mOhm |
| 53 | Dao động ASTX-H12-12.000MHZ-T | Tần số: 12 MHz Độ ổn định tần số: 2.5 PPM Điện dung tải: 15 pF Điện áp hoạt động: 3.3 V |
| 54 | Dao động OSC TCXO T602-019.2M | Tần số dao động: 19,2 MHz. Loại dao động: TCXO Điện áp hoạt động: 3,3 V. Độ ổn định tần số: ± 280 ppb. Nhiệt độ hoạt động: -40 ° C ÷ 85 ° C |
| 55 | Dao động OSC VCXO ABLNO-V 96.000 MHz | Tần số dao động: 96 MHz Độ ổn định tần số: ±18 ppm Điện dung tải: 15 pF Điện áp hoạt động: 3,3 V. Định dạng đầu ra: LVCMOS |
| 56 | Dao động TXETDDSANF-30.000000 | Tần số: 30 MHz Điện áp hoạt động: 2.8V đến 3.3V Độ ổn định tần số: ±2.5ppm |
| 57 | Điện trở dán 0OHM,0402 | Điện trở: 0OHM Kiểu chân: SMD Kích thước: 0402 |
| 58 | Điện trở dán 10KOHM,0.1%,0402,1/16W | Điện trở: 10KOHM Sai số: 0,1% Công suất chịu đựng: 1/16W Kiểu chân: SMD Kích thước: 0402 |
| 59 | Điện trở dán 220OHM,5%,2010,0.8W | Điện trở: 220OHM Sai số: 5% Công suất chịu đựng: 0.8W Kiểu chân: SMD Kích thước: 2010 |
| 60 | Điện trở dán 4.7KOHM,5%,0603,1/10W | Điện trở: 4.7KOHM Sai số: 5% Công suất chịu đựng: 1/10W Kiểu chân: SMD Kích thước: 0603 |
| 61 | Điện trở dán 40mOHM,1%,2512,3W | Điện trở: 40mOHM Sai số: 1% Công suất chịu đựng: 3W Kiểu chân: SMD Kích thước: 2512 |
| 62 | Điện trở dán 47KOHM,5%,0603,1/10W | Điện trở: 47KOHM Sai số: 5% Kiểu chân: SMD 0603 Công suất chịu đựng: 1/10W |
| 63 | Đi-ốt 1N4001 | Vr - Điện áp ngược: 50 V If - Dòng thuận: 1 A Cấu hình: Single Ff - Điện áp thuận: 1.1 V Dòng tăng tối đa: 27 A Ir - Dòng ngược: 5 uA Thời gian khôi phục: 1.5 us |
| 64 | Đi-ốt 1N4148 | Điện áp ngược đỉnh: 100 V Dòng tăng tối đa: 4 A If - Dòng thuận: 200 mA Thời gian khôi phục: 4 ns Ff - Điện áp thuận: 1 V Ir - Dòng ngược: 5 uA |
| 65 | Đi-ốt 1N4935 | Vr - Điện áp ngược: 200 V If - Dòng thuận: 1 A Ff - Điện áp thuận: 1.2 V Dòng tăng tối đa: 30 A Ir - Dòng ngược: 5 uA |
| 66 | Đi-ốt 1N5408 | Vr - Điện áp ngược: 1 kV If - Dòng thuận: 3 A Ff - Điện áp thuận: 1.2 V Dòng tăng tối đa: 180 A Ir - Dòng ngược: 5 uA |
| 67 | Đi-ốt 1S953 | Điện áp ngược cực đại: 30 V Dòng điện - Trung bình chỉnh lưu (Io): 100 mA Điện áp thuận tại dòng thuận 30 mA: 1 V |
| 68 | Đi-ốt 1SS265 | Vr - Điện áp ngược: 35 V If - Dòng thuận: 100 mA Ff - Điện áp thuận: 0.85 V Ir - Dòng ngược: 100 nA Công suất tiêu thụ: 150 mW |
| 69 | Đi-ốt 1SS314 | Điện áp ngược đỉnh: 30 V If - Dòng thuận: 100 mA Ff - Điện áp thuận: 850 mV Ir - Dòng ngược: 100 nA |
| 70 | Đi-ốt 1SS86 | Điện áp ngược cực đại: ≥ 3 V Dòng ngược cực đại, tại 25 °C: 50 μA Điện áp thuận tại dòng thuận 1 mA: 0,5 V Nhiệt độ làm việc: -65 °C đến 200 °C |
| 71 | Đi-ốt 80V 1SS302 | Điện áp ngược đỉnh: 85 V Dòng tăng tối đa: 2 A If - Dòng thuận: 100 mA Thời gian khôi phục: 1.6 ns Ff - Điện áp thuận: 900 mV Ir - Dòng ngược: 500 nA |
| 72 | Đi-ốt B88069X2780S102 | Dòng xung đỉnh: 2.5 kA Phóng điện DC: 500 V Số điện cực: 2 Electrode Kiểu chấm dứt: Axial |
| 73 | Đi-ốt BAR64 | Điện áp ngược đỉnh: 100 V Dòng tối đa: 100 mA Điện dung: 0.35pF @ 20V, 1MHz Điện trở: 1.35Ohm @ 100mA, 100MHz Pd - Tiêu tán nguồn: 250 mW |
| 74 | Đi-ốt BAV19W-7-F | Điện áp ngược đỉnh: 100 V Dòng tăng tối đa: 2.5 A If - Dòng thuận: 200 mA Thời gian khôi phục: 50 ns Ff - Điện áp thuận: 1.25 V Ir - Dòng ngược: 15 uA |
| 75 | Đi-ốt BAV70,235 | Điện áp ngược đỉnh: 100 V Dòng tăng tối đa: 4 A If - Dòng thuận: 215 mA Thời gian khôi phục: 4 ns Ff - Điện áp thuận: 1.25 V Ir - Dòng ngược: 500 nA |
| 76 | Đi-ốt CDBQR54-HF | If - Dòng thuận: 200 mA Vrrm - Điện áp ngược lặp lại: 30 V Ff - Điện áp thuận: 1 V Ifsm - Dòng tăng thuận: 600 mA Ir - Dòng ngược: 2 uA |
| 77 | Đi-ốt CDBU00340-HF | If - Dòng thuận: 30 mA Vrrm - Điện áp ngược lặp lại: 45 V Ff - Điện áp thuận: 370 mV Ifsm - Dòng tăng thuận: 500 mA Ir - Dòng ngược: 1 uA |
| 78 | Đi-ốt CFSH05-20L TR | If - Dòng thuận: 500 mA Vrrm - Điện áp ngược lặp lại: 220 mV Ff - Điện áp thuận: 20 V Ifsm - Dòng tăng thuận: 3 A Ir - Dòng ngược: 30 uA |
| 79 | Đi-ốt DA2S10100L | Điện áp ngược đỉnh: 80 V If - Dòng thuận: 100 mA Thời gian khôi phục: 3 ns Ir - Dòng ngược: 100 nA |
| 80 | Đi-ốt DF30SC4M | If - Dòng thuận: 30 A Vrrm - Điện áp ngược lặp lại: 40 V Ff - Điện áp thuận: 550 mV Ifsm - Dòng tăng thuận: 360 A Ir - Dòng ngược: 10 mA |
| 81 | Đi-ốt HSMS-2824-TR1G | If - Dòng thuận: 1 A Vrrm - Điện áp ngược lặp lại: 15 V Ff - Điện áp thuận: 340 mV Ir - Dòng ngược: 100 nA |
| 82 | Đi-ốt JAN1N5806US | Vr - Điện áp ngược: 150 V If - Dòng thuận: 2.5 A Ff - Điện áp thuận: 975 mV Dòng tăng tối đa: 35 A Ir - Dòng ngược: 1 uA Thời gian khôi phục: 25 ns |
| 83 | Đi-ốt LL4148 | Điện áp ngược đỉnh: 100 V Dòng tăng tối đa: 2 A If - Dòng thuận: 200 mA Cấu hình: Single Thời gian khôi phục: 4 ns Ff - Điện áp thuận: 1 V Ir - Dòng ngược: 25 nA |
| 84 | Đi-ốt LXES15AAA1-100 | Số lượng kênh: 1 Điện áp làm việc: 15 V Kiểu chân: SMD Điện áp kẹp: 40 V Điện áp đánh thủng: 15 V Cd - Điện dung đi-ốt: 0.05 pF Vesd - Tiếp điểm ESD điện áp: 8 kV |
| 85 | Đi-ốt MA4P4006F-1091T | Vr - Điện áp ngược: 600 V Điện dung đi-ốt tối đa: 2.2 pF Điện trở nối tiếp tối đa @ IF tối đa: 500 mOhms Ff - Điện áp thuận: 1 V Tần số làm việc: 100 kHz ÷ 1 GHz Pd - Tiêu tán nguồn: 7.5 W |
| 86 | Đi-ốt MA4P7002F-1072T | Vr - Điện áp ngược: 200 V Điện dung đi-ốt tối đa: 0.7 pF Điện trở nối tiếp tối đa @ IF tối đa: 900 mOhms If - Dòng thuận: 100 mA Ff - Điện áp thuận: 1 V Ir - Dòng ngược: 1 uA Pd - Tiêu tán nguồn: 10 W |
| 87 | Đi-ốt MBRF20100CT | If - Dòng thuận: 20 A Vrrm - Điện áp ngược lặp lại: 100 V Ff - Điện áp thuận: 950 mV Ifsm - Dòng tăng thuận: 150 A Ir - Dòng ngược: 100 uA |
| 88 | Đi-ốt MMSZ5231 | Vz - Điện áp kháng zener: 5.1 V Dung sai điện áp: 2 % Pd - Tiêu tán nguồn: 500 mW Dòng Zener: 5 uA Zz - Trở kháng Zener: 17 Ohms |
| 89 | Đi-ốt NTE109 | Vr - Điện áp ngược: 100 V Io - Dòng trung bình: 40mA Vf - Điện áp thuận: 1 V @ 200 mA Dung kháng: 0.8pF |
| 90 | Đi-ốt SB3H90-E3/54 | If - Dòng thuận: 3 A Vrrm - Điện áp ngược lặp lại: 90 V Ff - Điện áp thuận: 800 mV Ifsm - Dòng tăng thuận: 100 A Ir - Dòng ngược: 20 uA |
| 91 | Đi-ốt SM712-02HTG | Số lượng kênh: 2 Điện áp làm việc: 12 V Điện áp kẹp: 31 V Điện áp đánh thủng: 13.3 V IPP - Dòng xung đỉnh: 19 A Pppm - Giảm nguồn xung đỉnh: 600 W Cd - Điện dung đi-ốt: 75 pF |
| 92 | Đi-ốt SSA34-E3/61T | If - Dòng thuận: 3 A Vrrm - Điện áp ngược lặp lại: 40 V Ff - Điện áp thuận: 490 mV Ifsm - Dòng tăng thuận: 75 A Ir - Dòng ngược: 200 uA |
| 93 | Đi-ốt 1N4148W-G3-18 | Điện áp ngược đỉnh: 100 V Dòng tăng tối đa: 500 mA If - Dòng thuận: 150 mA Thời gian khôi phục: 4 ns Ff - Điện áp thuận: 1.2 V Ir - Dòng ngược: 100 uA |
| 94 | Đi-ốt HSMS-2829-TR1G | Công nghệ: Si If - Dòng thuận: 1 A Vrrm - Điện áp ngược lặp lại: 15 V Ff - Điện áp thuận: 340 mV Ir - Dòng ngược: 100 nA |
| 95 | Đi-ốt Zener CD0603-Z3V3 | Vz - Điện áp kháng zener: 3.3 V Dung sai điện áp: - Pd - Tiêu tán nguồn: 150 mW Dòng Zener: 25 uA Zz - Trở kháng Zener: 95 Ohms |
| 96 | Đi-ốt Zener CZRU52C15 | Vz - Điện áp kháng zener: 15 V Dung sai điện áp: 5 % Pd - Tiêu tán nguồn: 150 mW Dòng Zener: 100 nA Zz - Trở kháng Zener: 30 Ohms |
| 97 | Đi-ốt 1N5408GP | Vr - Điện áp ngược: 1 kV If - Dòng thuận: 3 A Ff - Điện áp thuận: 1.1 V Dòng tăng tối đa: 200 A Ir - Dòng ngược: 5 uA |
| 98 | Giắc 24 chân 2 hàng 1775013-2 | Số chân: 24 Số hàng: 2 Vật liệu tiếp xúc: Kim loại mạ vàng |
| 99 | Giắc cắm SMB-50JHD | Kích thước: chuẩn SMB Chất liệu: kẽm hoặc đồng, mạ vàng Tần số: 1 kHz - 100 MHz Công suất chịu đựng: 200W |
| 100 | Giắc cắm SSMB-50JHD | Kích thước: chuẩn SSMB Chất liệu: kẽm hoặc đồng, mạ vàng Tần số: 1 kHz - 100 MHz Công suất chịu đựng: 200W |
| 101 | Giắc cắm VTM1-17VD | Số chân: 17 chân, 2 hàng Khoảng cách giữa 2 chân liền kề: 2,54 mm Vật liệu bọc: Nhựa Vật liệu tiếp xúc: Kim loại mạ vàng Điện trở tiếp xúc lớn nhất: 10 mΩ Trở kháng cách ly nhỏ nhất: 5000 mΩ |
| 102 | Giắc cắm VTM1-33VD | Số chân: 33 chân, 2 hàng Khoảng cách giữa 2 chân liền kề: 2,54 mm Vật liệu bọc: Nhựa Vật liệu tiếp xúc: Kim loại mạ vàng Điện trở tiếp xúc lớn nhất: 10 mΩ Trở kháng cách ly nhỏ nhất: 5000 mΩ |
| 103 | Giắc cắm VTM1-9VD | Số chân: 9 chân, 1 hàng Khoảng cách giữa 2 chân liền kề: 2,54 mm Vật liệu bọc: Nhựa Vật liệu tiếp xúc: Kim loại mạ vàng Điện trở tiếp xúc lớn nhất: 10 mΩ Trở kháng cách ly nhỏ nhất: 5000 mΩ |
| 104 | IC BQ2000TSN-B5TR | Điện áp hoạt động: 4 V ÷ 6 V Điện áp đầu ra: Thay đổi Dòng đầu ra: 2 A Dòng cấp nguồn vận hành: 500 uA |
| 105 | IC 551SCMGI | Số lượng đầu ra: 4 Tần số đầu ra tối đa: 200 MHz Độ trễ lan truyền - Tối đa: 4.5 ns Tần số đầu vào tối đa: 200 MHz Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: 1.71 V Điện áp cấp nguồn - Tối đa: 3.465 V |
| 106 | IC 74AVC8T245BQ,118 | Thời gian trễ lan truyền: 6 ns, 11.8 ns Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: 800 mV Điện áp cấp nguồn - Tối đa: 3.6 V Số lượng kênh: 2 Pd - Tiêu tán nguồn: 600 mW |
| 107 | IC 74HC04D | Điện áp nguồn: Từ 0,5 đến 7 V Điện áp logic mức thấp: Từ 0,5 V đến 1,8 V Điện áp logic mức cao: Từ 2 V đến 5,8 V Độ trễ truyền tối đa: 16 ns Dòng tĩnh: 2 uA Kiểu chân: 14-SOIC |
| 108 | IC 74HC4040D | Điện áp hoạt động: 2 V ÷ 6 V Họ Logic: HC Số Bit: 12 bit Phương pháp đếm: Asynchronous Trình tự đếm: Up |
| 109 | IC 74HC4514PW | Số dòng đầu vào: 4 Số lượng đường cửa ra: 16 Số Bit: 4 bit Thời gian trễ lan truyền: 50 ns Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: 2 V Điện áp cấp nguồn - Tối đa: 6 V |
| 110 | IC 74HC74D | Điện áp hoạt động: 2 V ÷ 6 V Thời gian trễ lan truyền: 175 ns Dòng đầu ra mức cao: - 5.2 mA Dòng đầu ra mức thấp: 5.2 mA Số lượng kênh: 2 Số dòng đầu vào: 4 Số lượng đường cửa ra: 2 |
| 111 | IC 74LVC2G125 | Điện áp hoạt động: 1,65 V ÷ 5,5 V Số dòng đầu vào: 2 Số lượng đường cửa ra: 2 Dòng đầu ra mức cao: - 32 mA Dòng đầu ra mức thấp: 32 mA |
| 112 | IC 74LVC4245APW | Điện áp VCCA: 1,5 V đến 5,5 V Điện áp VCCB: 1,5 V đến 3,6 V Số mạch: 1 Số kênh/mạch: 8 |
| 113 | IC 82C55A | Điện áp hoạt động: 4,5 V ÷ 5,5 V Số lượng I/O: 24 I/O Loại giao diện: Parallel Tần số đồng hồ tối đa: 8 MHz Dòng đầu ra: 2.5 mA |
| 114 | IC AD8302ARUZ | Dải tần số: 0 Hz ÷ 2.7 GHz Dải động dB: 58 dB Cấu hình: Single Điện áp cấp vận hành: 2.7 V ÷ 5.5 V Công nghệ: Si Nhiệt độ làm việc: -40 oC ÷ + 85 oC Kiểu gắn: SMD/SMT |
| 115 | IC AD8362ARUZ | Dải tần số: 50 Hz đến 3.8 GHz Dải động dB: 65 dB Điện áp cấp vận hành: 4.5 V đến 5.5 V Nhiệt độ làm việc tối đa: + 85 C Nhiệt độ làm việc tối thiểu: - 40 C Dải điện áp đầu ra: 100 mV đến 4.9 V Pd - Tiêu tán nguồn: 500 mW (1/2 W) |
| 116 | IC AD9850BRSZ | Điện áp hoạt động: 3,3 V, 5 V Độ phân giải: 10 bit Số lượng kênh: 1 Độ dài từ mã: 32 b Loại: DDS/DAC Syn |
| 117 | IC AD9951YSVZ | Điện áp hoạt động: 3,3 V Loại: Synthesizer Độ phân giải: 14 bit Số lượng kênh: 1 Độ dài từ mã: 32 b |
| 118 | IC ADA4950-1YCPZ-R7 | Số lượng kênh: 1 GBP - Tích độ tăng ích dải thông: 750 MHz SR - Tốc độ quét: 2900 V/us CMRR - Tỷ lệ loại bỏ kiểu chung: - 60 dB Dòng đầu ra mỗi kênh: 114 mA Ib - Dòng phân cực đầu vào: 1 uA Vos - Điện áp bù đầu vào: 800 uV Điện áp cấp nguồn - Tối đa: 11 V Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: 3 V |
| 119 | IC ADC124S101CIMM/NOPB | Điện áp hoạt động: 2,7 V ÷ 5,25 V Độ phân giải: 12 bit Số lượng kênh: 4 Loại giao diện: SPI Tốc độ lấy mẫu: 1 MS/s SNR - Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu: 72.4 dB |
| 120 | IC ADF4351BCPZ | Điện áp hoạt động: 3 V ÷ 3,6 V Dòng tiêu thụ: 110 mA Số lượng mạch: 1 Dải tần số đầu ra: 35 MHz ÷ 4,4 GHz Loại sản phẩm: Synthesizer/VCO Integer-N |
| 121 | IC ADL5513ACPZ-R7 | Điện áp hoạt động: 2,7 V ÷ 5,5 V Dải tần số: 1 MHz to 4 GHz Dải động dB: 80 dB Cấu hình: Single Pd - Tiêu tán nguồn: 220 mW Loại sản phẩm: RF Detector |
| 122 | IC ADM2582EBRWZ | Điện áp hoạt động: 3 V ÷ 5,5 V Số lượng kênh: 3 Cực tính: Unidirectional Tốc độ dữ liệu: 16 Mb/s Điện áp cách ly: 2500 Vrms Thời gian trễ lan truyền: 100 ns |
| 123 | IC ADM7150ACPZ-3.3-R7 | Điện áp đầu vào: 4,5 V ÷ 16 V Điện áp đầu ra: 3.3 V Dòng đầu ra: 800 mA Số lượng đầu ra: 1 PSRR / Loại bỏ gợn sóng - Điển hình: 54 dB Dòng tĩnh: 4.3 mA Loại đầu ra: Cố định |
| 124 | IC ADM7171ACPZ-R7 | Điện áp đầu ra: 1.2 V đến 5 V Dòng đầu ra: 1 A Số lượng đầu ra: 1 Dòng tĩnh: 700 uA Điện áp đầu vào - Tối thiếu: 2.3 V Điện áp đầu vào - Tối đa: 6.5 V PSRR / Loại bỏ gợn sóng - Điển hình: 60 dB |
| 125 | IC ADP3336ARMZ-REEL7 | Điện áp đầu vào: 2,6 V ÷ 12 V Số lượng đầu ra: 1 Điện áp đầu ra: 1.5 V ÷ 10 V Dòng đầu ra: 500 mA Loại đầu ra: Thay đổi |
| 126 | IC ADS6142IRHBT | Điện áp đầu vào: 3 V ÷ 3,6 V Độ phân giải: 14 bit Số lượng kênh: 1 Loại giao diện: LVDS, Parallel Tốc độ lấy mẫu: 65 MS/s SFDR - Dải động không tạp nhiễu: 86 dB SINAD - Tỷ lệ Tín hiệu trên Nhiễu và méo: 74.4 dB |
| 127 | IC AFE031AIRGZT | Độ phân giải: 10 bit Tốc độ lấy mẫu: 1.5 MS/s Số lượng kênh: 1 Loại giao diện: Serial, 4-Wire, SPI Điện áp cấp nguồn - Tối đa: 3.6 V Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: 3 V Nhiệt độ làm việc tối thiểu: - 40 C Nhiệt độ làm việc tối đa: + 125 C |
| 128 | IC AT24C16C | Điện áp hoạt động: 1,7 V ÷ 5,5 V Loại giao diện: 2-Wire, I2C Kích thước bộ nhớ: 16 kbit Tổ chức: 2 k x 8 |
| 129 | IC AT25256AN | Điện áp hoạt động: 4.5V ÷ 5.5V Kích thước bộ nhớ: 256 Kbit (32K x 8) Giao tiếp: SPI Tần số đồng hồ: 5 MHz Thời gian truy cập: 40 ns Nhiệt độ làm việc: -40 oC ÷ + 85 oC Kiểu gắn: SMD |
| 130 | IC AT89C55WD-24JU | Kích thước bộ nhớ chương trình: 20 kB Kích thước Dữ liệu RAM: 256 B Đóng gói / Vỏ bọc: PLCC-44 Tần số đồng hồ tối đa: 24 MHz Độ phân giải ADC: No ADC Số lượng I/O: 32 I/O Điện áp hoạt đông: 4 V ÷ 5.5 V Kiểu gắn: SMD/SMT Độ rộng bus dữ liệu: 8 bit |
| 131 | IC AT93C56B-XHM-T | Loại giao diện: 3-Wire, Microwire Kích thước bộ nhớ: 2 kbit Tổ chức: 256 x 8/128 x 16 Điện áp cấp vận hành: 1.7 V ÷ 5.5 V Nhiệt độ làm việc: - 40 oC ÷ + 85 oC Tần số đồng hồ tối đa: 2 MHz Thời gian truy cập: 250 ns |
| 132 | IC ATSAM4SD32BA-MU | Kích thước bộ nhớ chương trình: 2 MB Độ rộng bus dữ liệu: 32 bit Độ phân giải ADC: 12 bit Tần số đồng hồ tối đa: 120 MHz Số lượng I/O: 47 I/O Kích thước Dữ liệu RAM: 160 kB Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: 1.08 V Điện áp cấp nguồn - Tối đa: 1.32 V |
| 133 | IC BGA 616 H6327 | Tần số hoạt động: 0 Hz ÷ 2,7 GHz Điện áp hoạt động: 6 V Dòng tiêu thụ: 60 mA Độ khuếch đại: 19 dB NF - Hệ số nhiễu: 2.5 dB |
| 134 | IC BQ2000 | Điện áp hoạt động: 4 V ÷ 6 V Điện áp đầu ra: Thay đổi Dòng đầu ra: 2 A Số cell: 1 ÷ 4 |
| 135 | IC BUFFER CD4050BE | Điện áp hoạt động: -500 mV ÷ 20 V Số dòng đầu vào: 6 Số lượng đường cửa ra: 6 Dòng đầu ra mức cao: - 5.2 mA Dòng đầu ra mức thấp: 25 mA Dòng tĩnh: 40 nA |
| 136 | IC CC2500RGPR | Dải tần số: 2.4 GHz to 2.4835 GHz Tốc độ dữ liệu tối đa: 500 kbps Định dạng điều biến: 2-FSK, GFSK, MSK Điện áp cấp vận hành: 1.8 V đến 3.6 V Công suất đầu ra: 1 dBm |
| 137 | IC CDCLVC1104PWR | Điện áp hoạt động: 2,3 V ÷ 3,6 V Số lượng đầu ra: 4 Tần số đầu ra tối đa: 250 MHz Độ trễ lan truyền - Tối đa: 2 ns Loại đầu ra: LVCMOS Tần số đầu vào tối đa: 250 MHz |
| 138 | IC CY62167EV18LL-55BVI | Kích thước bộ nhớ: 16 Mbit Tổ chức: 1 M x 16 Thời gian truy cập: 55 ns Loại giao diện: Song song Điện áp cấp nguồn - Tối đa: 2.25 V Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: 1.65 V Dòng cấp nguồn - Tối đa: 30 mA |
| 139 | IC CY7C1061DV33-10BVJXI | Điện áp hoạt động: 3 V ÷ 3,6 V Kích thước bộ nhớ: 16 Mbit Tổ chức: 1 M x 16 Thời gian truy cập: 10 ns Loại giao diện: Song song Dòng cấp nguồn - Tối đa: 175 mA Loại sản phẩm: SRAM |
| 140 | IC DAC5672 | Độ phân giải: 14 bit Tốc độ lấy mẫu: 275 MS/s Số lượng kênh: 2 Thời gian thiết lập: 20 ns Loại giao diện: Song song Điện áp nguồn cấp analog: 3.3 V Điện áp nguồn cấp kỹ thuật số: 3.3 V |
| 141 | IC DAC56871PZP | Số bit: 16 Số bộ chuyển đổi D/A: 2 Thời gian thiết lập: 10.4ns Giao tiếp dữ liệu: Song song Loại tham chiếu: External, Internal Điện áp cấp nguồn, tương tự: 3V ÷ 3.6V Điện áp cấp nguồn, số: 1.71V ÷ 2.15V |
| 142 | IC DS1302ZN+ | Định dạng ngày: YY-MM-DD-dd Định dạng thời gian: HH:MM:SS (24 hr) Kích thước bộ nhớ RTC: 31 B Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: 2 V Điện áp cấp nguồn - Tối đa: 5.5 V |
| 143 | IC DS1307 | Điện áp hoạt động: 4,5 V ÷ 5,5 V Giao diện bus RTC: Nối tiếp Định dạng thời gian: HH:MM:SS Kích thước bộ nhớ RTC: 56 B Đóng gói / Vỏ bọc: SOIC-8 |
| 144 | IC DSPIC33FJ256GP710 | Điện áp hoạt động: 3 V ÷ 3,6 V Số lõi: 1 Tần số đồng hồ tối đa: 40 MHz Kích thước bộ nhớ chương trình: 256 kB Kích thước Dữ liệu RAM: 30 kB Độ rộng bus dữ liệu: 16 bit |
| 145 | IC FPF1005 | Số lượng đầu ra: 1 Dòng đầu ra: 1.5 A Điện trở khi bật - Tối đa: 250 mOhms Thời gian bật - Tối đa: 10 us Thời gian tắt - Tối đa: 50 us Điện áp cấp vận hành: 1.2 V đến 5.5 V |
| 146 | IC FT2232D-REEL | Giao thức: USB Chức năng: Bridge, USB to UART Giao diện: UART Chuẩn: USB 2.0 Điện áp hoạt động: 4.35V ÷ 5.25V Dòng tiêu thụ: 30mA |
| 147 | IC GALI 74+ | Tần số vận hành: 0 Hz to 1 GHz Điện áp cấp vận hành: 4.8 V Dòng cấp nguồn vận hành: 80 mA Độ khuếch đại: 13.4 dB NF - Hệ số nhiễu: 2.7 dB Loại: Gain Block Amplifiers Kiểu gắn: SMD/SMT Đóng gói / Vỏ bọc: SOT-89-4 Suy hao trở lại đầu vào: 21 dB |
| 148 | IC AD8362ARUZ-REEL7 | Điện áp hoạt động: 4,5 V ÷ 5,5 V Định mức dòng: 20 mA Dải tần số hoạt động: 50Hz ÷ 3,8GHz Dải đầu vào: -52dBm ÷ 8dBm Độ chính xác: ±0,5dB |
| 149 | IC HEF4066BT | Điện áp hoạt động: 3V ÷ 15V Số lượng kênh: 4 Channel Cấu hình: 4 x SPST Điện trở khi bật - Tối đa: 155 Ohms Thời gian bật - Tối đa: 30 ns Thời gian tắt - Tối đa: 140 ns Nhiệt độ làm việc tối thiểu: - 40 C Nhiệt độ làm việc tối đa: + 85 C |
| 150 | IC HMC241AQS16ETR | Tần số tối thiểu: 0 Hz Tần số tối đa: 3.5 GHz Suy hao tiếp xúc: 1 dB Cách ly khi Tắt - Điển hình: 32 dB Nhiệt độ làm việc: - 40 oC ÷ + 85 oC Kiểu gắn: SMD/SMT |
| 151 | IC HMC580ST89E | Điện áp cấp vận hành: 5 V Dòng cấp nguồn vận hành: 88 mA Độ khuếch đại: 22 dB NF - Hệ số nhiễu: 2.8 dB Kiểu gắn: SMD/SMT P1dB - Điểm bắt đầu nén: 22 dBm OIP3 - Điểm chặn bậc ba: 37 dBm Pd - Tiêu tán nguồn: 590 mW |
| 152 | IC INA226AIDGSR | Điện áp hoạt động: 2,7 V ÷ 5,5 V Dòng cấp nguồn vận hành: 420 uA Độ chính xác: 0.1 % Băng thông: 7 kHz |
| 153 | IC IS25WP256D-JLLE | Kích thước bộ nhớ: 256 Mbit Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: 1.65 V Điện áp cấp nguồn - Tối đa: 1.95 V Dòng hoạt động đọc được - Tối đa: 14 mA Loại giao diện: SPI Tần số đồng hồ tối đa: 104 MHz Tổ chức: 32 M x 8 Độ rộng bus dữ liệu: 8 bit |
| 154 | IC IS65WV102416EALL-55BLA3 | Kích thước bộ nhớ: 16 Mbit Tổ chức: 1 M x 16 Thời gian truy cập: 55 ns Loại giao diện: Song song Điện áp cấp nguồn - Tối đa: 3.6 V Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: 2.2 V Dòng cấp nguồn - Tối đa: 12 mA |
| 155 | IC IS82C55AZ96 | Điện áp hoạt động: 4,5 V ÷ 5,5 V Loại giao diện: Song song Số lượng I/O: 24 Điện áp đầu ra: 10 V ÷ 20 V Pd - Tiêu tán nguồn: 833 mW Tần số đồng hồ tối đa: 8 MHz |
| 156 | IC ISL60002DIH330Z-TK | Điện áp đầu ra: 3 V Độ chính xác ban đầu: 0.17 % Hệ số nhiệt độ: 20 PPM / C VREF nối tiếp - Điện áp đầu vào - Tối đa: 6.5 V Dòng Shunt - Tối đa: 7 mA Độ chính xác: 150 uV/mA |
| 157 | IC K04906BISQ | Điện áp hoạt động: 3,15 V ÷ 3,45 V Số lượng đầu ra: 6 Tần số đầu ra tối đa: 2600 MHz Mức công suất: LVCMOS Mức đầu vào: LVCMOS, LVDS, LVPECL Tần số đầu vào tối đa: 3.1 GHz |
| 158 | IC TLC0832IP | Điện áp nguồn tương tự: 4,5 V ÷ 5,5 V Điện áp nguồn số: 4,5 V ÷ 5,5 V Loại đầu vào: Differential/Single-Ended Loại giao diện: Nối tiếp Số kênh: 2 Độ phân giải: 8 bit Tốc độ lấy mẫu: 22 kS/s Độ phi tuyến tích phân: 0,4 LSB Công suất tiêu thụ: 12,5 mW Kiểu chân: PDIP-8 |
| 159 | IC L78L08ACZTR | Số lượng đầu ra: 1 Điện áp đầu ra: 8 V Dòng đầu ra: 100 mA Điện áp đầu vào - Tối thiếu: 10 V Điện áp đầu vào - Tối đa: 30 V |
| 160 | IC LDO 3.3V ADM7150ACPZ-3.3-R7 | Điện áp đầu ra: 3.3 V Dòng đầu ra: 800 mA Số lượng đầu ra: 1 Dòng tĩnh: 4.3 mA Điện áp đầu vào - Tối thiếu: 4.5 V Điện áp đầu vào - Tối đa: 16 V PSRR / Loại bỏ gợn sóng - Điển hình: 54 dB |
| 161 | IC LM1117IDTX-5.0/NOPB | Điện áp đầu vào: 2,6 V ÷ 35 V Điện áp đầu ra: 5 V Dòng đầu ra: 800 mA Số lượng đầu ra: 1 Cực tính: Positive Dòng tĩnh: 15 mA PSRR / Loại bỏ gợn sóng - Điển hình: 75 dB Loại đầu ra: Cố định |
| 162 | IC AD8302ARUZ-RL7 | Dải tần số: 0 Hz ÷ 2.7 GHz Dải động dB: 58 dB Điện áp cấp vận hành: 2.7 V ÷ 5.5 V Công nghệ: Si Nhiệt độ làm việc: -40 oC ÷ + 85 oC Kiểu gắn: SMD/SMT |
| 163 | IC LM124D | Số lượng kênh: 4 GBP - Tích độ tăng ích dải thông: 1.3 MHz SR - Tốc độ quét: 400 mV/us Vos - Điện áp bù đầu vào: 5 mV Ib - Dòng phân cực đầu vào: 100 nA Điện áp cấp nguồn - Tối đa: 30 V, +/- 15 V Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: 3 V, +/- 1.5 V Dòng cấp nguồn vận hành: 1.5 mA Dòng đầu ra mỗi kênh: 40 mA CMRR - Tỷ lệ loại bỏ kiểu chung: 80 dB |
| 164 | IC LM258AMDREP | Điện áp hoạt động: 3 V ÷ 32 V Số lượng kênh: 2 GBP - Tích độ tăng ích dải thông: 700 kHz SR - Tốc độ quét: 300 mV/us Vos - Điện áp bù đầu vào: 3 mV Ib - Dòng phân cực đầu vào: 80 nA Dòng cấp nguồn vận hành: 350 uA Dòng đầu ra mỗi kênh: 20 mA |
| 165 | IC LM2901D | Số lượng kênh: 4 Thời gian phản hồi: 1.3 us Loại bộ so sánh: Vi phân Điện áp cấp nguồn: 2 V ÷ 30 V |
| 166 | IC LM2903DR | Điện áp hoạt động: 2 V ÷ 30 V Số lượng kênh: 2 Loại đầu ra: CMOS, TTL Thời gian phản hồi: 1.3 us Loại bộ so sánh: Differential Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: 2 V Dòng đầu ra mỗi kênh: 6 mA |
| 167 | IC LM2904 | Điện áp hoạt động: 3 V ÷ 36 V Số lượng kênh: 2 GBP - Tích độ tăng ích dải thông: 500 kHz SR - Tốc độ quét: 200 mV/us Vos - Điện áp bù đầu vào: 2 mV Ib - Dòng phân cực đầu vào: 60 nA Dòng cấp nguồn vận hành: 600 uA |
| 168 | IC LM35CZ/NOPB | Độ chính xác: +/- 0.5 C Độ khuếch đại: 10 mV / C Dòng cấp nguồn vận hành: 91.5 uA Dòng đầu ra: 10 mA Điện áp hoạt động: 4 V ÷ 30 V |
| 169 | IC LM380N-8/NOPB | Điện áp hoạt động: 10 V ÷ 22 V Công suất đầu ra: 2.5 W Kiểu chân: Cắm Loại: 1-Channel Mono Âm thanh - Trở kháng tải: 8 Ohms THD kèm nhiễu: 0.2 % |
| 170 | IC BGA 612 H6327 | Điện áp cấp vận hành: 5 V Dòng cấp nguồn vận hành: 20 mA Độ khuếch đại: 16.3 dB NF - Hệ số nhiễu: 2.1 dB P1dB - Điểm bắt đầu nén: 7 dBm OIP3 - Điểm chặn bậc ba: 17 dBm |
| 171 | IC ADM7150ACPZ-5.0-R7 | Điện áp đầu vào: 4,5 V ÷ 16 V Điện áp đầu ra: 5 V Dòng đầu ra: 800 mA Số lượng đầu ra: 1 PSRR / Loại bỏ gợn sóng - Điển hình: 54 dB Dòng tĩnh: 4.3 mA Loại đầu ra: Cố định |
| 172 | IC ADM7151ACPZ-04-R7 | Điện áp đầu vào: 4,5 V ÷ 16 V Điện áp đầu ra: 1.5 V ÷ 5.1 V Dòng đầu ra: 800 mA Số lượng đầu ra: 1 PSRR / Loại bỏ gợn sóng - Điển hình: 90 dB Loại đầu ra: Thay đổi |
| 173 | IC LM386 | Điện áp hoạt động: 4 V ÷ 12 V Công suất đầu ra: 325 mW Loại: 1-Channel Mono Âm thanh - Trở kháng tải: 4 Ohms THD kèm nhiễu: 0.2 % Độ khuếch đại: 20 dB |
| 174 | IC LM3940IMPX33NOPB | Điện áp đầu vào: 4.5 V ÷ 7.5 V Điện áp đầu ra: 3.3 V Dòng đầu ra: 1 A Số lượng đầu ra: 1 Cực tính: Positive Dòng tĩnh: 15 mA |
| 175 | IC LMV341IDCKR | Số lượng kênh: 1 Channel GBP - Tích độ tăng ích dải thông: 1 MHz SR - Tốc độ quét: 1 V/us Vos - Điện áp bù đầu vào: 4 mV Ib - Dòng phân cực đầu vào: 200 pA Điện áp hoạt động: 2.5 V đến 5.5 V |
| 176 | IC LMZ12001TZ-ADJ | Điện áp đầu vào: 4.5 V ÷ 20 V Điện áp đầu ra: 800 mV ÷ 6 V Dòng đầu ra: 1 A Số lượng đầu ra: 1 Hệ số ổn áp tải đầu ra: 1.5 mV / A |
| 177 | IC LMZ14203TZX-ADJ/NOPB | Điện áp đầu vào: 6 V ÷ 42 V Điện áp đầu ra: 800 mV ÷ 6 V Dòng đầu ra: 3 A Số lượng đầu ra: 1 Hệ số ổn áp tải đầu ra: 1.5 mV / A |
| 178 | IC LP5907MFX-3.0/NOPB | Điện áp đầu ra: 3 V Dòng đầu ra: 250 mA Số lượng đầu ra: 1 Dòng tĩnh: 250 uA Điện áp đầu vào - Tối thiếu: 2.2 V Điện áp đầu vào - Tối đa: 5.5 V PSRR / Loại bỏ gợn sóng - Điển hình: 82 dB |
| 179 | IC LT3045EDD#PBF | Điện áp đầu ra: 0 V đến 15 V Dòng đầu ra: 500 mA Số lượng đầu ra: 1 Dòng tĩnh: 2.2 mA Điện áp đầu vào - Tối thiếu: 1.8 V Điện áp đầu vào - Tối đa: 20 V Hệ số ổn áp đầu vào: 0.5 uV/V Hệ số ổn áp tải đầu ra: 0.1 mV Dòng cấp nguồn vận hành: 2.4 mA |
| 180 | IC LT8410EDC#TRMPBF | Điện áp đầu vào, Tối đa: 16 V Điện áp đầu ra: 40 V Dòng đầu ra: 10 mA Số lượng đầu ra: 1 Kiểu gắn: SMD/SMT Tần số chuyển mạch: Điều chỉnh Dòng tĩnh: 8.5 uA |
| 181 | IC LT8601EUJ#TRPBF | Dòng đầu ra: 2.5 A Số lượng đầu ra: 3 Điện áp đầu vào - Tối thiếu: 3 V Điện áp đầu vào - Tối đa: 42 V Dòng tĩnh: 30 uA Tần số chuyển mạch: 250 kHz đến 2.2 MHz Điện áp đầu vào: 2.7 V Dòng cấp nguồn vận hành: 30 uA |
| 182 | IC LTC2802IDE#PBF | Điện áp hoạt động: 1,8 V ÷ 5,5 V Tốc độ dữ liệu: 1 Mb/s Số mạch điều khiển: 1 Số bộ thu: 1 Receiver Song công: Half Duplex Dòng cấp nguồn vận hành: 2.3 mA |
| 183 | IC LTC4364HMS-2#TRPBF | Đóng gói / Vỏ bọc: MSOP-16 Sô mạch: 1 Định mức điện áp: 4 VDC ÷ 80 VDC Định mức dòng: 750 uA Kiểu chấm dứt: SMD/SMT Nhiệt độ làm việc: - 40 oC ÷ + 125 oC |
| 184 | IC LTC6081HMS8#PBF | Điện áp hoạt động: 2,7 V ÷ 5,5 V Số lượng kênh: 2 GBP - Tích độ tăng ích dải thông: 3.6 MHz SR - Tốc độ quét: 1 V/us Vos - Điện áp bù đầu vào: 90 uV Ib - Dòng phân cực đầu vào: 0.2 pA Dòng cấp nguồn vận hành: 330 uA Dòng đầu ra mỗi kênh: 17 mA |
| 185 | IC LTC6409HUDB#TRMPBF | Số lượng kênh: 1 GBP - Tích độ tăng ích dải thông: 10 GHz SR - Tốc độ quét: 3.3 kV/us Độ lợi điện áp DB: 65 dB CMRR - Tỷ lệ loại bỏ kiểu chung: 90 dB Dòng đầu ra mỗi kênh: 95 mA Ib - Dòng phân cực đầu vào: 62 uA Vos - Điện áp bù đầu vào: 300 uV Điện áp cấp nguồn - Tối đa: 5.25 V Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: 2.7 V Dòng cấp nguồn vận hành: 52 mA |
| 186 | IC LTM4643IY#PBF | Điện áp đầu vào: 4 V đến 20 V Điện áp đầu ra: 600 mV đến 3.3 V Dòng đầu ra: 3 A Số lượng đầu ra: 4 Dòng tĩnh: 2 mA Tần số chuyển mạch: 1.2 MHz Nhiệt độ làm việc tối thiểu: - 40 C Nhiệt độ làm việc tối đa: + 125 C Dòng cấp nguồn vận hành: 2 mA |
| 187 | IC LTM8003IY#PBF | Điện áp đầu vào: 3.4 V đến 40 V Điện áp đầu ra: 970 mV đến 18 V Dòng đầu ra: 3.5 A Số lượng đầu ra: 1 Dòng tĩnh: 3 uA Tần số chuyển mạch: 3 MHz Dòng cấp nguồn vận hành: 12 mA |
| 188 | IC MAAL-010704-TR3000 | Tần số vận hành: 100 MHz đến 3.5 GHz Điện áp cấp vận hành: 3 V đến 5 V Dòng cấp nguồn vận hành: 60 mA Độ khuếch đại: 14.3 dB NF - Hệ số nhiễu: 1 dB |
| 189 | IC MAX13235EEUP+T | Điện áp hoạt động: 3 V, 5,5 V Tốc độ dữ liệu: 3 Mb/s Số mạch điều khiển: 2 Số bộ thu: 2 Dòng cấp nguồn vận hành: 1 mA Thời gian trễ lan truyền: 0.15 us |
| 190 | IC MAX14841EATA+T | ốc độ dữ liệu: 40 Mb/s Số mạch điều khiển: 1 Số bộ thu: 1 Điện áp cấp nguồn - Tối đa: 3.6 V Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: 3 V Dòng cấp nguồn vận hành: 1.5 mA |
| 191 | IC MAX17017GTM+ | Điện áp cấp nguồn: 5.5 V ÷ 28 V Dòng cấp nguồn vận hành: 10 uA Điện áp đầu ra: 4.8 V ÷ 5.2 V Dòng đầu ra: 2 A Nhiệt độ làm việc: - 40 oC ÷ 105 oC |
| 192 | IC MAX232IDR | Điện áp cấp nguồn: 4.5 V ÷ 5.5 V Tốc độ dữ liệu: 120 kb/s Số mạch điều khiển: 2 Số bộ thu: 2 Dòng cấp nguồn vận hành: 10 mA |
| 193 | IC CY62167EV3 | Điện áp hoạt động: 2,2 V ÷ 3,6 V Kích thước bộ nhớ: 16 Mbit Tổ chức: 2 M x 8/1 M x 16 Thời gian truy cập: 45 ns Loại giao diện: Song song |
| 194 | IC MAX3362EKA+T | Điện áp cấp nguồn : 3.465 V ÷ 3.135 V Số mạch điều khiển: 1 Số bộ thu: 1 Tốc độ dữ liệu: 20 Mb/s Dòng cấp nguồn vận hành: 1.7 mA Điện áp đầu ra: 1.5 V Pd - Tiêu tán nguồn: 777 mW |
| 195 | IC TPA2016D2 | Số bộ khuếch đại âm tần Stereo: 2 (loại Class D) Điện áp nguồn cấp: Từ 2,5 V đến 5,5 V Tính năng: Bảo vệ ngắn mạch và quá nhiệt, đầu vào vi sai, I2C, tắt IC, điều khiển âm lượng Công suất đầu ra tối đa mỗi kênh: 2,8 W (tải 4 ohm) Kiểu chân: 20-QFN |
| 196 | IC MAX3387E | Điện áp cấp nguồn: 5.5 V ÷ 3 V Tốc độ dữ liệu: 250 kb/s Số mạch điều khiển: 3 Số bộ thu: 3 Dòng cấp nguồn vận hành: 1 mA Thời gian trễ lan truyền: 0.15 us |
| 197 | IC MAX485ECSA+ | Số mạch điều khiển: 1 Driver Số bộ thu: 1 Receiver Tốc độ dữ liệu: 2.5 Mb/s Điện áp hoạt động: 5 V Điện áp đầu vào: 800 mV ÷ 2 V Nhiệt độ làm việc: 0 oC ÷ 70 oC |
| 198 | IC MAX5721 | Điện áp hoạt động, tương tự: 2.7V đến 5.5V Điện áp hoạt động, số: 2.7V đến 5.5V Số bit: 10 Số bộ chuyển đổi D/A: 2 Loại đầu ra: Voltage - Buffered Giao tiếp dữ liệu: SPI, DSP INL/DNL (LSB): ±0.5, ±1 (cực đại) |
| 199 | IC MAX604 | Điện áp đầu vào: 2.9 V ÷ 11.5 V Điện áp đầu ra: 3.3 V Dòng đầu ra: 500 mA Số lượng đầu ra: 1 Dòng tĩnh: 35 uA |
| 200 | IC MAX7408 | Điện áp cấp nguồn: 4.5 ÷ 5 V Tần số giới hạn: 15 kHz Loại bộ lọc: Lọc thông thấp Số lượng kênh: 1 |
| 201 | IC DAC5687IPZP | Độ phân giải: 16 bit Tốc độ lấy mẫu: 500 MS/s Số lượng kênh: 2 Thời gian thiết lập: 12 ns Loại giao diện: Song song Điện áp nguồn cấp analog: 3.3 V Điện áp nguồn cấp kỹ thuật số: 1.8 V |
| 202 | IC MAX9814 | Điện áp hoạt động: 2.7 V ÷ 5.5 V Điện trở đầu vào tối đa: 10 kOhms Dòng cấp nguồn vận hành: 3.1 mA Pd - Tiêu tán nguồn: 1.481 W |
| 203 | IC MAX9867ETJ+T | Độ phân giải: 18 bit Tỷ lệ chuyển đổi: 48 kHz Loại giao diện: Serial (I2C) Số lượng ADC: 2 ADC Số lượng DAC: 2 DAC Điện áp cấp vận hành: 1.65 V đến 1.95 V |
| 204 | IC MB95F108AHSPFM | Kích thước lõi: 8-Bit Tốc độ: 10MHz Số cổng I/O: 55 Kích thước bộ nhớ chương trình: 60KB (60K x 8) Loại bộ nhớ: FLASH Kích thước RAM: 2K x 8 Điện áp hoạt động: 2.5V ÷ 5.5V |
| 205 | IC LM1117IMPX-3.3/NOPB | Điện áp đầu vào: 1,4 V ÷ 15 V Điện áp đầu ra: 3.3 V Dòng đầu ra: 800 mA Số lượng đầu ra: 1 Dòng tĩnh: 5 mA Loại đầu ra: Cố định |
| 206 | IC MC7808BDTRKG | Điện áp đầu vào: 10 V ÷ 35 V Số lượng đầu ra: 1 Điện áp đầu ra: 8 V Dòng đầu ra: 1 A Loại đầu ra: Cố định |
| 207 | IC MCP1802T-5002I/OT | Điện áp đầu vào: 2 V ÷ 10 V Điện áp đầu ra: 5 V Dòng đầu ra: 300 mA Số lượng đầu ra: 1 Dòng tĩnh: 50 uA Loại đầu ra: Cố định |
| 208 | IC MCU PIC24EP512GP806-I/PT | Điện áp hoạt động: 3 V ÷ 3,6 V Kích thước bộ nhớ chương trình: 512 kB Kích thước Dữ liệu RAM: 52 kB Tần số đồng hồ tối đa: 60 MHz Độ phân giải ADC: 10 bit, 12 bit Số lượng I/O: 53 I/O Độ rộng bus dữ liệu: 16 bit |
| 209 | IC MIC2009YML-TR | Độ phân giải: 18 bit Tỷ lệ chuyển đổi: 48 kHz Loại giao diện: Serial (I2C) Số lượng ADC: 2 ADC Số lượng DAC: 2 DAC Điện áp cấp vận hành: 1.65 V đến 1.95 V |
| 210 | IC MIC47050YML TR | Điện áp đầu vào: 1 V ÷ 3.6 V Điện áp đầu ra: 400 mV ÷ 2 V Dòng đầu ra: 500 mA Số lượng đầu ra: 1 Loại đầu ra: Điều chỉnh |
| 211 | IC MIC5841YWM | Điện áp cấp nguồn: 5 V ÷ 12 V Số lượng mạch: 1 Loại logic: BiCMOS Họ Logic: TTL Số lượng đường cửa ra: 8 |
| 212 | IC MSA-1105-STR | Điện áp hoạt động: 4,4 V ÷ 6,6 V Dòng cấp nguồn vận hành: 80 mA Độ khuếch đại: 10.5 dB NF - Hệ số nhiễu: 3.6 dB OIP3 - Điểm chặn bậc ba: 30 dBm Số lượng kênh: 1 Pd - Tiêu tán nguồn: 550 mW |
| 213 | IC MSP430G2553IRHB32R | Kích thước bộ nhớ chương trình: 16 kB Kích thước Dữ liệu RAM: 512 B Đóng gói / Vỏ bọc: VQFN-32 Tần số đồng hồ tối đa: 16 MHz Độ phân giải ADC: 10 bit Số lượng I/O: 24 I/O Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: 1.8 V đến 3.6 V Độ rộng bus dữ liệu: 16 bit |
| 214 | IC NCP5500DADJR2G | Điện áp đầu vào: 2.5 V ÷ 16 V Điện áp đầu ra: 1.25 V ÷ 5 V Dòng đầu ra: 500 mA Số lượng đầu ra: 1 Loại đầu ra: Điều chỉnh |
| 215 | IC NEO-M8N | Điện áp hoạt động: 1,65 V ÷ 3,6 V Số lượng kênh: 72 Thời gian đến lúc sửa lần đầu - Khởi động nguội: 26 s Độ nhạy tích lũy: - 167 dBm Độ chính xác vị trí nằm ngang: 2.5 m Loại giao diện: I2C, SPI, UART, USB Điện áp cấp vận hành: 1.65 V ÷ 3.6 V |
| 216 | IC NJM2594V-TE1 | Điện áp hoạt động: 4,5 V ÷ 9 V Số đầu ra: 2 Dòng điện đầu ra: 10 mA |
| 217 | IC NJM386BM | Điện áp cấp nguồn: 4 V ÷ 18 V Cấp: Class-AB Công suất đầu ra: 1 W Đóng gói / Vỏ bọc: DMP-8 Âm thanh - Trở kháng tải: 32 Ohms THD kèm nhiễu: 0.1 % |
| 218 | IC NJM4558L | Số lượng kênh: 2 GBP - Tích độ tăng ích dải thông: 3 MHz SR - Tốc độ quét: 1 V/us Vos - Điện áp bù đầu vào: 6 mV Ib - Dòng phân cực đầu vào: 500 nA Điện áp cấp nguồn - Tối đa: +/- 18 V Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: +/- 4 V Dòng cấp nguồn vận hành: 5.7 mA |
| 219 | IC LT8610AXMSE#PBF | Điện áp đầu vào: 3.7 V ÷ 42 V Dạng cấu hình: Buck Điện áp đầu ra: 39.7 V Dòng đầu ra: 3.5 A Số lượng đầu ra: 1 Dòng tĩnh: 26 uA Tần số chuyển mạch: 200 kHz ÷ 2.2 MHz Dòng cấp nguồn vận hành: 26 uA Nhiệt độ làm việc: -40 oC ÷ + 175 oC |
| 220 | IC NPIC6C595PW,118 | Số lượng mạch: 1 Số Bit: 8 bit Thời gian trễ lan truyền: 97 ns Loại đầu vào: Nối tiếp Số lượng đường cửa ra: 8 Điện áp cấp vận hành: 4.5 V đến 5.5 V |
| 221 | IC NX3P190UK | Điện áp hoạt động: 1.1 V đến 3.6 V Điện trở tại điện ạp 1,8 V: 95 mΩ Mức logic điều khiển tại điện áp 3.6 V: 1.2 V |
| 222 | IC OPAMP LF156H | Điện áp nguồn cung cấp: 10 V ÷ 44 V Số mạch khuếch đại thuật toán: 1 Dòng tiêu thụ nguồn: 5 mA Dòng phân cực: 8 pA Băng thông khuếch đại: 5 MHz Kiểu chân: TO-99-8 |
| 223 | IC PE43711B-Z | Suy giảm: 31.75 dB Tần số tối đa: 6 GHz Trở kháng: 50 Ohms Số Bit: 7 bit Số lượng kênh: 1 Kích cỡ bước bộ suy giảm: 1 dB Suy hao tiếp xúc: 2.4 dB Điện áp cấp vận hành: 5.5 V |
| 224 | IC PIC24EP512GP806-I/PT | Điện áp hoạt động: 3 V ÷ 3,6 V Độ rộng bus dữ liệu: 16 bit Độ phân giải ADC: 10 bit/12 bit Tần số đồng hồ tối đa: 60 MHz Số lượng I/O: 53 Kích thước RAM: 52 kB |
| 225 | IC PIC24HJ256GP206A-I/PT | Điện áp nguồn cung cấp: 3 V ÷ 3,6 V Lõi xử lý: PIC 16 bit Tốc độ: 40 MHz Số cổng I/O: 53 Bộ nhớ lập trình: FLASH 256 KB Bộ nhớ RAM: 16 K x 8 Số bộ ADC 12 bit: 18 Giao diện: I2C, LINbus, SPI, UART/USART Kiểu chân: 64-TQFP |
| 226 | IC PS2701A-1-F3-A | Số kênh cách ly quang: 1 Điện áp cách ly: 3750 Vrms Loại đầu ra: NPN Phototransistor Tỷ số truyền dòng: Từ 50 % đến 300 % Dòng thuân: 50 mA Điện áp thuân: 1,4 V Điện áp cực góp phát tối đa: 70 V Dòng cực góp tối đa: 30 mA Điện áp bão hòa cực góp cực phát tối đa: 300 mV |
| 227 | IC PS622313DRYT | Điện áp đầu ra: 1.3 V Dòng đầu ra: 500 mA Số lượng đầu ra: 1 Điện áp đầu vào - Tối thiếu: 2.05 V Điện áp đầu vào - Tối đa: 6 V Dòng tĩnh: 1 mA |
| 228 | IC RC4558IDR | Số lượng kênh: 2 Điện áp cấp nguồn - Tối đa: 30 V Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: 10 V Dòng cấp nguồn vận hành: 2.5 mA Dòng đầu ra mỗi kênh: 10 mA |
| 229 | IC REG CTRLR SG2524D | Điện áp nguồn cung cấp: 8 V ÷ 40 V Số mạch chuyển đổi nguồn: 2 Tần số chuyển mạch: Từ 100 kHz đến 300 kHz Chu kỳ làm việc tối đa: 49 % Giao thức chuyển đổi nguồn: Buck, Flyback, Push-Pull Kiểu chân: 16-SOIC |
| 230 | IC RF SWITCH SPDT F2923NCGI | Tần số tối thiểu: 300 kHz Tần số tối đa: 8 GHz Suy hao tiếp xúc: 1.12 dB Cách ly khi Tắt - Điển hình: 29 dB Số lượng bộ chuyển mạch: Single Dòng cấp nguồn vận hành: 127 uA Điện áp cấp vận hành: 3.3 V |
| 231 | IC RTC CLK DS1302Z | Giao diện bus RTC: Serial, 3-Wire Định dạng thời gian: HH:MM:SS (24 hr) Kích thước bộ nhớ RTC: 31 B Đóng gói / Vỏ bọc: SOIC-8 Chuyển mạch dự phòng ắc-quy: Backup Switching Điện áp cấp nguồn: 2 V ÷ 5.5 V |
| 232 | IC S-80841CLUA-B62T2G | Điện áp ngưỡng: 4.1 V Số lượng đầu vào được theo dõi: 1 Loại đầu ra: Active Low, CMOS Đặt lại thời gian trễ: 60 us Điện áp cấp nguồn - Tối đa: 10 V Độ chính xác: 2 % |
| 233 | IC LT3045EMSE#TRPBF | Điện áp đầu ra: 0 V đến 15 V Dòng đầu ra: 500 mA Số lượng đầu ra: 1 Dòng tĩnh: 2.2 mA Điện áp đầu vào - Tối thiếu: 1.8 V Điện áp đầu vào - Tối đa: 20 V Điện áp sụt: 260 mV Điện áp sụt - Tối đa: 350 mV Hệ số ổn áp đầu vào: 0.5 uV/V Hệ số ổn áp tải đầu ra: 0.1 mV Dòng cấp nguồn vận hành: 2.4 mA |
| 234 | IC SI3000-C-GS | Điện áp nguồn tương tự: 3 V ÷ 5,2 V Điện áp nguồn số: 3 V ÷ 5,2 V Số ADC/DAC: 1/1 Độ phân giải: 16 bit Dải động (ADC/DAC): 84 dB/84 dB Kiểu chân: 16-SOIC |
| 235 | IC LM258D | Số lượng kênh: 2 GBP - Tích độ tăng ích dải thông: 1.1 MHz SR - Tốc độ quét: 600 mV/us Vos - Điện áp bù đầu vào: 5 mV Ib - Dòng phân cực đầu vào: 150 nA Điện áp cấp nguồn - Tối đa: 30 V, +/- 15 V Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: 3 V, +/- 1.5 V Dòng cấp nguồn vận hành: 350 uA Dòng đầu ra mỗi kênh: 40 mA |
| 236 | IC ULN2003 | Số cổng ra: 7 Tỷ lệ vào/ra: 1:1 Cấu hình đầu ra: Low-Side, kiểu Darlington Điện áp tải tối đa: 50 V Dòng chịu đựng đầu ra: 500 mA Loại đầu vào: Đảo Kiểu chân: 16-SOIC |
| 237 | IC SI4468-A2A-IM | Dải tần số: 142 MHz đến 1.05 GHz Tốc độ dữ liệu tối đa: 1 Mbps Định dạng điều biến: FSK, GFSK, GMSK, MSK, OOK Điện áp hoạt động: 1.8 V đến 3.8 V Tiếp nhận dòng cấp nguồn: 13.7 mA Truyền dòng cấp nguồn: 88 mA Công suất đầu ra: 20 dBm |
| 238 | IC SKY13270-92LF | Tần số tối thiểu: 20 MHz Tần số tối đa: 2.7 GHz Suy hao tiếp xúc: 0.6 dB Cách ly khi Tắt - Điển hình: 19 dB |
| 239 | IC SN74HC595NSR | Điện áp nguồn: Từ 2 V đến 6 V Số đầu vào: 1 Số đầu ra: 9 Số bit thanh đếm dịch: 8 Loại logic: CMOS Loại đầu ra: 3-State Độ trễ truyền: 200 ns, 40 ns, 34 ns Kiểu chân: 16-SOIC |
| 240 | IC SN74LS280D | Số lượng mạch: 1 Số Bit: 9 Họ Logic: 74LS Đóng gói / Vỏ bọc: SOIC-14 Dòng đầu ra mức cao: - 400 uA Dòng đầu ra mức thấp: 8 mA Thời gian trễ lan truyền: 50 ns Điện áp cấp nguồn: 4.75 V ÷ 5.25 V |
| 241 | IC SN74LS90D | Điện áp nguồn: Từ 4,75 V đến 5,25 V Số đầu vào: 1 Số bit thanh đếm dịch: 4 Loại logic: Counter, Decade Tốc độ đếm: 42 MHz Kiểu chân: 14-SOIC |
| 242 | IC SN74LVC8T245 | Điện áp nguồn: Từ 1,65 V đến 5,5 V Số lượng thành phần: 1 Số đầu ra: 9 Số bit thanh đếm dịch: 8 Loại logic: Translation Transceiver Loại đầu ra: 3-State Kiểu chân: 24-TSSOP |
| 243 | IC SRAM CY62167EV30LL-45BVXI,VNC | Kích thước bộ nhớ: 16 Mbit Tổ chức: 2 M x 8/1 M x 16 Thời gian truy cập: 45 ns Loại giao diện: Song song Điện áp cấp nguồn - Tối đa: 3.6 V Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: 2.2 V Dòng cấp nguồn - Tối đa: 30 mA |
| 244 | IC STM32F407 | Điện áp hoạt động: 1,8 V ÷ 3,6 V Kích thước bộ nhớ chương trình: 512 kB Độ rộng bus dữ liệu: 32 bit Độ phân giải ADC: 12 bit Tần số đồng hồ tối đa: 168 MHz Kích thước Dữ liệu RAM: 192 kB |
| 245 | IC STM32F437IIH6 | Kích thước bộ nhớ chương trình: 2 MB Độ rộng bus dữ liệu: 32 bit Độ phân giải ADC: 3 x 12 bit Tần số đồng hồ tối đa: 180 MHz Số lượng I/O: 140 I/O Kích thước Dữ liệu RAM: 256 kB Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: 1.7 V Điện áp cấp nguồn - Tối đa: 3.6 V |
| 246 | IC SYDC-20-22HP+ | Tần số: 3 MHz đến 200 MHz Trở kháng: 50 Ohms Công suất cực đại: 30 W Hệ số ghép: 20.3 dB Tổn hao: 31 dB Kiểu chấm dứt: SMD/SMT |
| 247 | IC TA75393F | Điện áp cấp nguồn: 2 V ÷ 36 V Dòng tiêu thụ: 0.8 mA Điện áp đầu vào thấp: 2 mV Đầu ra được tích hợp TTL, DTL, MOS, C-MOS |
| 248 | IC TC7S04 | Điện áp nguồn: Từ 2 V đến 6 V Số đầu vào: 1 Số mạch: 1 Điện áp logic mức thấp: Từ 0,5 V đến 1,8 V Điện áp logic mức cao: Từ 1,5 V đến 4, 2 V Độ trễ truyền tối đa: 17 ns Dòng tĩnh: 1 uA Kiểu chân: SOT-753 |
| 249 | IC TL331IDBVR | Điện áp nguồn cung cấp (single): Từ 2 V đến 36 V Điện áp nguồn cung cấp (dual) Từ 1 V đến 18 V Số thành phần so sánh: 1 Loại đầu ra: Open-Collector, Rail-to-Rail Dòng đầu ra: 20 mA Dòng tĩnh: 700 uA Điện áp sai lệch đầu vào tối đa: 5 mV Dòng phân cực đầu vào: 0,25 uA Kiểu chân: SOT-23-5 |
| 250 | IC TLC0832ID | Điện áp nguồn tương tự: 4,5 V ÷ 5,5 V Điện áp nguồn số: 4,5 V ÷ 5,5 V Loại đầu vào: Differential/Single-Ended Loại giao diện: Nối tiếp Số kênh: 2 Độ phân giải: 8 bit Tốc độ lấy mẫu: 22 kS/s Độ phi tuyến tích phân: 0,4 LSB Công suất tiêu thụ: 12,5 mW Kiểu chân: 8-SOIC |
| 251 | IC TLV1117-33IDCYR | Điện áp vào tối đa: 15 VDC Điện áp ra danh định: 3,3 VDC Dòng đầu ra: 800 mA Điện áp rơi đầu ra: 1,3 V Tỷ số PSRR: 75 dB Có tính năng bảo vệ quá dòng, quá nhiệt Kiểu chân: SOT-223-4 |
| 252 | IC TLV320AIC23BRHDR | Điện áp nguồn tương tự: 2,7 V ÷ 3,6 V Điện áp nguồn số: 2,7 V ÷ 3,6 V Số ADC/DAC: 2/2 Độ phân giải: 16 bit, 20 bit, 24 bit, 32 bit Dải động (ADC/DAC): 90 dB/90 dB Tỷ số S/N (ADC/DAC): 90 dB/100 dB Giao diện: I2C, nối tiếp Kiểu chân: 28-VQFN |
| 253 | IC TMS320F28069FPZT | Kích thước bộ nhớ chương trình: 256 kB Kích thước Dữ liệu RAM: 100 kB Độ rộng bus dữ liệu: 32 bit Độ phân giải ADC: 12 bit Tần số đồng hồ tối đa: 90 MHz Số lượng I/O: 54 I/O Kích thước ROM dữ liệu: 2 kB Loại giao diện: CAN, I2C, SPI, UART, USB Số lượng kênh ADC: 16 |
| 254 | IC TMS320VC5509AGHH | Điện áp nguồn cấp cho lõi: 1,6 V Điện áp nguồn cấp cho cổng I/O: 2,7 V ÷ 3,6 V Tốc độ: 200 MHz Số cổng I/O: 45 Bộ nhớ ROM: 64 KB Bộ nhớ RAM on-chip: 256K Số bộ đếm 20 bit: 2 Bộ kênh bộ điều khiển DMA: 6 Giao diện: Host Interface, I2C, McBSP Kiểu chân: 179-LFBGA |
| 255 | IC TMS320VC5509APGE | Số lõi: 1 Core Tần số đồng hồ tối đa: 200 MHz Đóng gói / Vỏ bọc: LQFP-144 Kích thước bộ nhớ chương trình: 64 kB Kích thước Dữ liệu RAM: 256 kB Điện áp cấp vận hành: 1.2 V Kiểu gắn: SMD/SMT Độ rộng bus dữ liệu: 32 bit Kích thước ROM dữ liệu: 64 kB Điện áp I/O: 3.3 V Số lượng I/O: 8 I/O |
| 256 | IC MAX232MWE | Điện áp cấp nguồn: 4.5 V ÷ 5.5 V Tốc độ dữ liệu: 120 kb/s Số mạch điều khiển: 2 Số bộ thu: 2 Dòng cấp nguồn vận hành: 10 mA |
| 257 | IC TPA2001D1PW | Số bộ khuếch đại âm tần: 1 (loại Class D) Điện áp nguồn cấp: Từ 2,7 V đến 5,5 V Tính năng: Bảo vệ ngắn mạch, đầu vào vi sai, tắt IC, depop Công suất đầu ra tối đa: 1 W (tải 8 ohm) Kiểu chân: 16-TSSOP |
| 258 | IC TPA2016D2RTJR | Công suất đầu ra: 2.8 W THD kèm nhiễu: 1 % Đóng gói / Vỏ bọc: QFN-20 Âm thanh - Trở kháng tải: 4 Ohms Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: 2.5 V Điện áp cấp nguồn - Tối đa: 5.5 V |
| 259 | IC TPIC6C595DR | Số lượng mạch: 1 Số Bit: 8 Số dòng đầu vào: 1 Thời gian trễ lan truyền: 80 ns Điện áp cấp nguồn - Tối đa: 5.5 V |
| 260 | IC TPS22990DMLT | Số lượng đầu ra: 1 Dòng đầu ra: 10 A Điện trở khi bật - Tối đa: 4.8 mOhms Thời gian bật - Tối đa: 34 us Thời gian tắt - Tối đa: 5.4 us Điện áp cấp vận hành: 600 mV đến 5.5 V |
| 261 | IC TPS51200DRCTG4,VSI3 | Dòng đầu ra: 3 A Điện áp đầu vào - Tối đa: 3.5 V Điện áp đầu vào - Tối thiếu: 1.1 V Điện áp đầu ra tối đa: 1.25 V Dòng đầu vào: 1 uA Pd - Tiêu tán nguồn: 1.92 W |
| 262 | IC TPS61236PRWLT | Điện áp đầu ra: 2.9 V đến 5.5 V Dòng đầu ra: 8 A Số lượng đầu ra: 1 Điện áp hoạt động: 2.3 V đến 4.9 V Dòng tĩnh: 5 uA Tần số chuyển mạch: 1 MHz |
| 263 | IC TPS62130RGTT | Điện áp đầu ra: 900 mV đến 6 V Dòng đầu ra: 3 A Số lượng đầu ra: 1 Tần số chuyển mạch: 2.5 MHz Dòng tĩnh: 17 uA Điện áp đầu vào: 3 V đến 17 V |
| 264 | IC TPS63024YFFT | Điện áp đầu ra: 2.5 V đến 3.6 V Dòng đầu ra: 3 A Số lượng đầu ra: 1 Điện áp hoạt động: 2.3 V đến 5.5 V Dòng tĩnh: 366 uA Tần số chuyển mạch: 2.5 MHz |
| 265 | IC TPS73132DBVT | Điện áp đầu vào: Từ 1,7 V đến 5,5 V Điện áp ra danh định: 3,2 V Dòng đầu ra: 150 mA Số đầu ra: 1 Dòng tĩnh: 550 uA Điện áp sụt: 30 mV Hệ số ổn áp đầu vào: 0,01 %/V Hệ số ổn áp tải đầu ra: 0,002 %/mA Sai số điều chỉnh điện áp: 0,5 % |
| 266 | IC TPS73201DBVT | Dòng đầu ra: 250 mA Số lượng đầu ra: 1 Cực tính: Positive Dòng tĩnh: 550 uA Điện áp hoạt động: 1.7 V đến 5.5 V |
| 267 | IC TS3A5223RSWR | Số lượng kênh: 2 Cấu hình: 2 x SPDT Điện trở khi bật - Tối đa: 600 mOhms Điện áp hoạt động: 1.65 V đến 3.6 V Thời gian bật - Tối đa: 70 ns Thời gian tắt - Tối đa: 75 ns |
| 268 | IC TS5A3160DBVR | Số mạch ghép kênh/tách kênh: 2:1, loại chuyển mạch SPDT Điện áp nguồn cấp: Từ 1,65 V đến 5,5 V Trở kháng trạng thái bật: 900 mOhm Trở kháng kênh: 50 Ohm Thời gian chuyển mạch: 6 ns, 13 ns Băng thông -3 dB: 100 MHz Điện dung kênh: 18 pF Nhiễu xuyên âm: -64 dB (10 MHz) Kiểu chân: SOT-23-6 |
| 269 | IC ULN2004 | Số cổng ra: 7 Tỷ lệ vào/ra: 1:1 Cấu hình đầu ra: Low-Side, kiểu NPN Điện áp tải tối đa: 50 V Dòng chịu đựng đầu ra: 500 mA Loại đầu vào: Đảo Kiểu chân: 16-SOIC |
| 270 | IC uPC1037 | Điện áp nguồn cấp: Từ 4,5 V đến 18 V Méo thấp: Đến 0,0003 % Tốc độ thay đổi điện áp đầu ra lớn: Đến 13 V/us Kiểu chân: 7-pin SIP |
| 271 | IC W29N02GWBIBA | Kích thước bộ nhớ: 2 Gbit Loại giao diện: Song song Tổ chức: 128 M x 16 Độ rộng bus dữ liệu: 16 bit Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: 1.7 V Điện áp cấp nguồn - Tối đa: 1.95 V Dòng cấp nguồn - Tối đa: 20 mA |
| 272 | IC W77E516A40PL | Điện áp nguồn cung cấp: 4,5 V ÷ 5,5 V Lõi xử lý: 8051 8 bit Tốc độ: 40 MHz Số cổng I/O: 36 Bộ nhớ lập trình: FLASH 64 KB Bộ nhớ RAM: 1K x 8 Giao diện: EBI/EMI, Serial Port Kiểu chân: 44-LCC |
| 273 | IC X5045S8IZT1 | Số lượng giám sát: 1 Ngưỡng điện áp giám sát: 4,38 V Loại đầu ra: Cực D hở hoặc cực C hở Đặt lại thời gian chờ nhỏ nhất sau 100 ms Kiểu chân: 8-SOIC |
| 274 | IC XC6SLX9 | Điện áp nguồn cung cấp: 1,14 V ÷ 1,26 V Số cổng I/O: 102 Số lượng LABs/CLBs: 715 Số cell/thành phần logic: 9152 RAM: 589824 bits Kiểu chân: 144-LQFP |
| 275 | IC XCF04SVO20C | Điện áp nguồn cung cấp: 3 V ÷ 3,6 V Loại lập trình: Lập trình trong hệ thống Bộ nhớ: 4 Mb Dòng tiêu thụ: 10 mA Kiểu chân: 20-TSSOP |
| 276 | IC NEO-M8N-0-10 | Điện áp hoạt động: 1,65 V ÷ 3,6 V Số lượng kênh: 72 Thời gian đến lúc sửa lần đầu - Khởi động nguội: 26 s Độ nhạy tích lũy: - 167 dBm Độ chính xác vị trí nằm ngang: 2.5 m Loại giao diện: I2C, SPI, UART, USB Điện áp cấp vận hành: 1.65 V ÷ 3.6 V |
| 277 | IC LT8610EMSE#TRPBF | Điện áp đầu ra: 40 V ÷ 42 V Dòng đầu ra: 2.5 A Số lượng đầu ra: 1 Dạng cấu hình: Buck Đóng gói / Vỏ bọc: MSOP-16 Kiểu gắn: SMD/SMT Tần số chuyển mạch: 200 kHz ÷ 2.2 MHz Dòng tĩnh: 2.4 uA |
| 278 | IC ZXCT1009FTA | Điện áp vào: Từ 2,5 V đến 20 V Chức năng: Giám sát dòng, loại cảm biến: High-Side Độ chính xác: 1 % Dòng tiêu thụ: 9,98 mA Kiểu chân: SOT-23-3 |
| 279 | LED trắng QBLP631-IW | Màu: Trắng Cường độ sáng: 270 mcd Điện áp thuận: 3,1 V Dòng tiêu thụ: 20 mA Góc nhìn: 140 độ Kiểu chân: 0805 |
| 280 | Lọc thạch anh chuyên dụng 14,5MHz | Tần số trung tâm: 14,5 MHz Băng thông tại 3 dB: ± 4,2 kHz Nhiệt độ hoạt động: -10 oC ÷ +70 oC |
| 281 | Lõi Ferrite 1934-1129-ND | Loại lõi: Vòng xuyến Chất liệu: 61 Hệ số cảm kháng: 1,371 uH Sai số: 25 % Hệ số từ thẩm: 170 (ui) Hệ số lõi: 0,91627 Chiều dài hiệu dụng: 145 mm Diện tích hiệu dụng: 158 mm2 Đường kính ngoài: 61 mm Cao: 12,7 mm |
| 282 | Mô đun AC/DC CONVERTOR 24V 30W | Số cổng đầu ra chuyển đổi AC-DC: 1 Điện áp vào: Từ 85 VAC đến 264 VAC Điện áp ra: 24 VDC Dòng đầu ra: 1,3 A Công suất: 30 W Hiệu suất: 88,5 % Kiểu chân: 4-DIP Module |
| 283 | Mô đun AC/DC CONVERTOR 24V 80W | Số cổng đầu ra chuyển đổi AC-DC: 1 Điện áp vào: Từ 90 VAC đến 264 VAC Điện áp ra: 24 VDC Dòng đầu ra: 3,33 A Công suất: 80 W Hiệu suất: 90 % Kích thước: 101.6mm x 50.8mm x 30.0mm |
| 284 | Nước rửa mạch Axeton | Trong suốt, không màu, cách điện |
| 285 | Pin 3V CR-1220/HFN | Điện áp danh định: 3 V Dung lượng: 35 mAh Tốc độ xả: 100 uA Đường kính: 12,5 mm |
| 286 | Pin ML-621S/DN | Pin Lithium Điện áp đầu ra: 3 V Dung lượng: 5 mAh |
| 287 | Pin Panasonic BR1225 3V | Hóa tính pin: Lithium Carbon Monofluoride (LiCF) Điện áp đầu ra: 3 V Dung lượng: 48 mAh |
| 288 | Rơ le ADW1224HLW | Điện áp cuộn dây: 24 VDC Dạng tiếp điểm rơ-le: 1 Form A (SPST-NO) Định mức dòng tiếp điểm: 16 A Đấu nối tiếp điểm: Solder Pin Kiểu gắn: Through Hole Điện áp chuyển mạch: 277 VAC Điện trở cuộn dây: 1.44 kOhms Dòng cuộn dây: 16.7 mA |
| 289 | Rơ le DS2E-SL2-DC12V | Loại chuyển mạch: DPDT (2 Form C) Điện áp cuộn dây: 12 VDC Điện trở cuộn dây: 800 ohm Dòng tiêu thụ qua cuộn dây: 15 mA Dòng chịu đựng: 3 A Điện áp chuyển mạch tối đa: 250 VAC, 220 VDC |
| 290 | Rơ le G2RL-14 DC24 | Điện áp cuộn dây: 24 VDC Dạng tiếp điểm rơ-le: 1 Form C (SPDT-NO, NC) Định mức dòng tiếp điểm: 12 A Đấu nối tiếp điểm: Solder Pin Kiểu gắn: Cắm Điện áp chuyển mạch: 440 VAC, 300 VDC Điện trở cuộn dây: 1.44 kOhms Dòng cuộn dây: 16.7 mA |
| 291 | Rơ le G4W 2214P-US-HP | Điện áp cuộn dây: 12 VDC Dạng tiếp điểm rơ-le: 2 Form A (DPST-NO) Định mức dòng tiếp điểm: 10 A Kiểu gắn: Cắm Điện áp chuyển mạch: 250 VAC, 125 VDC Điện trở cuộn dây: 180 Ohms Dòng cuộn dây: 66.7 mA |
| 292 | Rơ le HF33F/012-ZSL3GF | Dạng tiếp điểm rơ-le: SPST (1 Form C) Điện áp cuộn dây: 12V Định mức dòng tiếp điểm: 3A Điện trở cuộn dây: 320Ω Điện áp chuyển mạch: 30V Kiểu chân: Cắm |
| 293 | Rơ le JQ1-12V-F | Điện áp cuộn dây: 12 VDC Dạng tiếp điểm rơ-le: 1 Form C (SPDT-NO, NC) Định mức dòng tiếp điểm: 5 A Đấu nối tiếp điểm: Solder Pin Kiểu chân: Cắm Điện áp chuyển mạch: 250 VAC, 110 VDC Điện trở cuộn dây: 360 Ohms Dòng cuộn dây: 33.3 mA |
| 294 | Rơ le JS1-9V-F AJS1315F | Loại chuyển mạch: SPDT (1 Form C) Điện áp cuộn dây: 9 VDC Điện trở cuộn dây: 225 ohm Dòng tiêu thụ qua cuộn dây: 40 mA Dòng chịu đựng: 10 A Điện áp chuyển mạch tối đa: 250 VAC, 100 VDC |
| 295 | Rơ le JTV1AS-PA-12V | Loại chuyển mạch: SPST (1 Form A) Điện áp cuộn dây: 12 VDC Điện trở cuộn dây: 144 ohm Dòng tiêu thụ qua cuộn dây: 83,3 mA Dòng chịu đựng: 30 A Điện áp chuyển mạch tối đa: 227 VAC |
| 296 | Rơ le JZC-1MA | Loại chuyển mạch: DPDT (2 Form C) Điện áp cuộn dây: 12 VDC Điện trở cuộn dây: 870 ohm Dòng chịu đựng: 1 A Điện áp chuyển mạch tối đa: 27 VDC Thời gian đóng: 5 ms Thời gian nhả: 4 ms |
| 297 | Rơ le PT270L24 | Dạng tiếp điểm rơ-le: 2 Form C (DPDT-NO, NC) Định mức dòng tiếp điểm: 12 A Loại cuộn dây: Non-Latching Điện áp cuộn dây: 24 VDC Điện trở cuộn dây: 777 Ohms Điện áp chuyển mạch: 400 VAC |
| 298 | Rơ le RTD14-024 | Điện áp cuộn dây: 24 VDC Dạng tiếp điểm rơ-le: 1 Form C (SPDT-NO, NC) Định mức dòng tiếp điểm: 16 A Kiểu gắn: Cắm Điện áp chuyển mạch: 400 VAC Loại cuộn dây: Non-Latching Điện trở cuộn dây: 1.44 kOhms Chất liệu tiếp điểm: Silver Nickel (AgNi) Dạng tiếp điểm: SPDT (1 Form C) |
| 299 | Rơ le RY-12W-K | Loại chuyển mạch: DPDT (2 Form C) Điện áp cuộn dây: 12 VDC Điện trở cuộn dây: 960 ohm Dòng tiêu thụ qua cuộn dây: 12,5 mA Dòng chịu đựng: 1 A Điện áp chuyển mạch tối đa: 120 VAC, 24 VDC |
| 300 | Rơ le TQ2-12V | Loại chuyển mạch: DPDT (2 Form C) Điện áp cuộn dây: 12 VDC Điện trở cuộn dây: 1028 ohm Dòng tiêu thụ qua cuộn dây: 11,7 mA Dòng chịu đựng: 2 A Điện áp chuyển mạch tối đa: 125 VAC, 110 VDC |
| 301 | Rơ le TQ2-5V | Loại chuyển mạch: DPDT (2 Form C) Điện áp cuộn dây: 5 VDC Điện trở cuộn dây: 178 ohm Dòng tiêu thụ qua cuộn dây: 28,1 mA Dòng chịu đựng: 1 A Điện áp chuyển mạch tối đa: 125 VAC, 110 VDC |
| 302 | Rơ le TX2-L2-12V | Loại chuyển mạch: DPDT (2 Form C) Điện áp cuộn dây: 12 VDC Điện trở cuộn dây: 720 ohm Dòng tiêu thụ qua cuộn dây: 16,7 mA Dòng chịu đựng: 2 A Điện áp chuyển mạch tối đa: 220 VAC |
| 303 | Rơ le G4W-2214P-US-HP-DC24 | Điện áp cuộn dây: 24 VDC Dạng tiếp điểm rơ-le: 2 Form A (DPST-NO) Định mức dòng tiếp điểm: 10 A Điện áp chuyển mạch: 250 VAC, 125 VDC Điện trở cuộn dây: 720 Ohms Dòng cuộn dây: 33.3 mA Kiểu chân: Cắm |
| 304 | Rơ le ADW1224HTW | Điện áp cuộn dây: 24 VDC Dạng tiếp điểm rơ-le: 1 Form A (DPST-NO) Định mức dòng tiếp điểm: 16 A Điện áp chuyển mạch: 277 VAC Kết thúc cuộn dây: Solder Pin Loại cuộn dây: Dual Coil Latching Điện trở cuộn dây: 1,44 kOhms Dòng cuộn dây: 16.7 mA |
| 305 | Rơ le V23026B1101B201 | Điện áp cuộn dây: 5 VDC Dạng tiếp điểm rơ-le: 1 Form C (SPDT-NO, NC) Định mức tiếp điểm: 1 A Định mức dòng tiếp điểm: 1 A Dòng chuyển mạch tối đa: 1 A Cách ly: 18 dB Suy hao tiếp xúc: 1.9 dB |
| 306 | Rơ le G4W-2214P-US-HP-DC12 | Điện áp cuộn dây: 12 VDC Dạng tiếp điểm rơ-le: 2 Form A (DPST-NO) Định mức dòng tiếp điểm: 10 A Điện áp chuyển mạch: 250 VAC, 125 VDC Kết thúc cuộn dây: Solder Pin Loại cuộn dây: Non-Latching Điện trở cuộn dây: 180 Ohms Dòng cuộn dây: 66.7 mA |
| 307 | Thạch anh 26 MHz | Tần số: 26 MHz Độ ổn định tần số: -10ppm, +8ppm Sai số tần số: -9ppm, +11ppm |
| 308 | Thạch anh 9HT10-32.768KDZF-T | Tần số: 32.768 kHz Sai số tần số: ±20ppm |
| 309 | Thạch anh NX3225SA-26.000000MHZ-G3 | Tần số: 26 MHz Độ ổn định tần số: ±10ppm Sai số tần số: ±10ppm |
| 310 | Thiếc hàn 0,8 mm loại 100g | Trọng lượng cuộn: 100 g Đường kính sợi thiếc: 0,8 mm Thành phần: 96,5 % Thiếc + 3 % Bạc + 0,5 % Đồng Có tráng nhựa thông ngoài |
| 311 | Trụ cao tần 50OHM,U.FL-R-SMT-1(80) | Trở kháng: 50 Ohms Tần số tối đa: 6 GHz Kiểu chấm dứt: Solder Kiểu chân: SMD |
| 312 | Tụ chống sét 26VDC-20VAC | Điện áp AC chịu đựng cực đại: 20 VAC Điện áp DC chịu đựng cực đại: 26 VDC Điện áp biến thiên: 33 V Số lượng mạch: 1 |
| 313 | Tụ điện cắm 15PF,5%, 300V | Điện dung: 15PF Sai số: 5% Điện áp chịu đựng: 300V Kiểu chân: Cắm |
| 314 | Tụ điện cắm 2.2nF,20%,250V | Điện dung: 2.2nF Sai số: 20% Điện áp chịu đựng: 250V Kiểu chân: Cắm |
| 315 | Tụ điện cắm 200PF,5%,500V | Điện dung: 200PF Sai số: 5% Điện áp chịu đựng: 500V Kiểu chân: Cắm |
| 316 | Tụ điện cắm 220nF,20%,275V | Điện dung: 220nF Sai số: 20% Điện áp chịu đựng: 275V Kiểu chân: Cắm, Radial |
| 317 | Tụ điện cắm 220PF,5%,500V | Điện dung: 220PF Sai số: 5% Điện áp chịu đựng: 500V Kiểu chân: Cắm |
| 318 | Tụ điện cắm 33PF,5%, 300V | Điện dung: 33PF Sai số: 5% Điện áp chịu đựng: 300V Kiểu chân: Radial, Cắm |
| 319 | Tụ điện cắm 470 µF,20%,35V | Điện dung: 470 µF Sai số: 20% Điện áp chịu đựng: 35V Kiểu chân: Radial, Cắm |
| 320 | Tụ điện cắm 750PF,5%, 300V | Điện dung: 750PF Sai số: 5% Điện áp chịu đựng: 300V Kiểu chân: Cắm |
| 321 | Tụ điện dán 1nF,5%,0805,50V | Điện dung: 1nF Sai số: 5% Điện áp chịu đựng: 50V Kiểu chân: SMD Kích thước: 0805 |
| 322 | Tụ điện dán 100nF,10%,0402,6.3V | Điện dung: 10nF Sai số: 5% Điện áp chịu đựng: 25V Kiểu chân: SMD Kích thước: 0805 |
| 323 | Tụ điện dán 100nF,5%,1206,50V | Điện dung: 100nF Sai số: 5% Điện áp chịu đựng: 50V Kiểu chân: SMD Kích thước: 1206 |
| 324 | Tụ điện dán 10nF,5%,0805,50V | Điện dung: 10nF Sai số: 5% Điện áp chịu đựng: 50V Kiểu chân: SMD Kích thước: 0805 |
| 325 | Tụ điện dán 120PF,2%,1812,500V | Điện dung: 120PF Sai số: 2% Điện áp chịu đựng: 500V Kiểu chân: SMD Kích thước: 1812 |
| 326 | Tụ điện dán 1nF,1%,1206,50V | Điện dung: 1nF Sai số: 1% Điện áp chịu đựng: 50V Kiểu chân: SMD Kích thước: 1206 |
| 327 | Tụ hoá cắm 2.2nF, 250V | Điện dung: 2.2nF Sai số: 20% Điện áp chịu đựng: 250V Phân cực: Có Kiểu chân: Cắm |
| 328 | Tụ hoá cắm 220nF, 275V | Điện dung: 220nF Sai số: 20% Điện áp chịu đựng: 275V Phân cực: Có Đóng gói: Radial, Can |
| 329 | Tụ hóa dán 1uF,10%,1206,16V | Điện dung: 1uF Sai số: 10% Phân cực: Có Kiểu chân: SMD 1206 Điện áp chịu đựng: 16V |
| 330 | Tụ hóa dán 2.2uF,10%,1206,16V | Điện dung: 2.2uF Sai số: 10% Phân cực: Có Kiểu chân: SMD 1206 Điện áp chịu đựng: 16V |
| 331 | Tụ nhôm dán 100uF,20%,35V | Điện dung: 100uF Sai số: 20% Điện áp chịu đựng: 35V Phân cực: Có Đóng gói: Radial, Can - SMD |
| 332 | Tụ nhôm dán 10uF,20%,25V | Điện dung: 10uF Sai số: 20% Điện áp chịu đựng: 25V Phân cực: Có Đóng gói: Radial, Can - SMD |
| 333 | Tụ nhôm dán 1uF,20%,50V | Điện dung: 1uF Sai số: 20% Điện áp chịu đựng: 50V Phân cực: Có Đóng gói: Radial, Can - SMD |
| 334 | Tụ nhôm dán 4.7uF,20%,25V | Điện dung: 4.7uF Sai số: 20% Điện áp chịu đựng: 25V Phân cực: Có |
| 335 | Tụ nhôm dán 470uF,20%,25V | Điện dung: 470uF Sai số: 20% Điện áp chịu đựng: 25V Phân cực: Có Đóng gói: Radial, Can - SMD |
| 336 | Tụ nhôm dán 47uF, 20%, 35V | Điện dung: 47uF Sai số: 20% Điện áp chịu đựng: 35V Phân cực: Có Đóng gói: Radial, Can - SMD |

Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật hoặc các chứng từ cần thiết để chứng minh hàng hóa do Nhà thầu chào đáp ứng yêu cầu của bên mời thầu.

1.3. Yêu cầu về hỗ trợ kỹ thuật

Nhà thầu cam kết hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trong thời gian bảo hành vật tư, linh kiện.

Nội dung hỗ trợ kỹ thuật:

- Hỗ trợ trong quá trình sử dụng, xử lý các sự cố liên quan.

- Thời gian hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian bảo hành là 08 giờ/ngày, 07 ngày/tuần, thời gian có mặt là 06 giờ sau khi nhận được thông báo của chủ đầu tư. Kênh tiếp nhận thông báo và hỗ trợ: điện thoại, email, hỗ trợ trực tiếp tại địa điểm sử dụng. Yêu cầu nhà thầu cung cấp thông tin liên hệ theo các kênh đã quy định.

1.4. Thời gian bảo hành

Thời gian bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật trong vòng 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa.

Địa điểm bảo hành: Tại địa điểm bàn giao vật tư, linh kiện.

1.5. Thời gian giao hàng và thực hiện công việc: trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

1.6. Địa điểm giao hàng/triển khai:

Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao (địa chỉ: Số 9 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội).

Mục 2. Bản vẽ

Không có

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Thời gian kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa: Bên chủ đầu tư tiến hành kiểm tra, và thử nghiệm hàng hóa tại thời điểm bàn giao. Nếu hàng hóa không đạt yêu cầu như trong E-HSMT đã yêu cầu thì bên chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng. Và bên nhà thầu phải có biện pháp thay thế hàng hóa khác có chất lượng tương đương hoặc cao hơn nhưng phù hợp nhưng phải được bên Chủ đầu tư chấp nhận. Nếu không đáp ứng được và không đảm bảo thời gian thực hiện hợp đồng thì bên nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại do bên mình gây ra.

Mục 4. Các yêu cầu khác

- Nhà thầu phải cam kết giữ gìn bí mật thông tin của gói thầu.

- Để đảm bảo yêu cầu về an ninh, an toàn thông tin mạng theo quy định của Bộ Quốc phòng, chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu chứng minh hàng hoá chào thầu đáp ứng yêu cầu này. Nhà thầu phải trình bày phương án cụ thể để đáp ứng yêu cầu này trước khi 2 bên bàn giao.