## Máy chụp đáy mắt góc rộng

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chụp đáy mắt góc rộng kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: 01 cái |
|  | Bao phủ bụi: 01 chiếc |
|  | Máy tính + Màn hình : 01 bộ |
|  | Máy in ảnh màu: 01 cái |
|  | Chân bàn nâng hạ bằng motor điện: 01 chiếc (đồng bộ máy chính) |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Máy tính bảng đi kèm hoặc (máy tính có kèm màn hình cảm ứng) |
|  | Nguồn sáng: Tối thiểu có Red – Green – Blue riêng biệt (RGB) |
|  | Hệ thống chụp ảnh võng mạc ≥ 133o trong một lần chụp. |
|  | Có khả năng chụp với đường kính đồng tử ≤ 3,3 mm. |
|  | Chế độ chụp tối thiểu: màu, lọc màu, tự phát huỳnh quang, Fluorescein Angiography |
|  | Hình ảnh võng mạc tối thiểu phải bao gồm: Gai thị, hoàng điểm, võng mạc chu biên. |
|  | Tích hợp phần mềm phân tích, xử lý và lưu trữ hình ảnh |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 12 tháng. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |