## Hệ thống nội soi tai mũi họng ống cứng

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống nội soi Tai Mũi Họng ống cứng kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Bộ xử lý hình ảnh Full HD: 01 cái |
|  | Đầu Camera Full HD: 01 cái |
|  | Dây dẫn sáng: 01 cái |
|  | Nguồn sáng LED: 01 Bộ |
|  | Màn hình y tế chuyên dụng ≥ 24 inch: 01 cái |
|  | Xe đẩy máy: 01 cái |
|  | Bộ soi khám ống cứng cơ bản gồm: |
|  | Ống kính soi 0 độ, đường kính 4 mm (±10%): 01 cái |
|  | Ống kính soi 0 độ, đường kính 3 mm (±10%): 01 cái |
|  | Ống soi hạ họng thanh quản: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Bộ xử lý hình ảnh Full HD |
|  | Bộ xử lý sử dụng kết hợp được với các loại đầu camera và nhiều ống soi mềm video khác nhau |
|  | Có tối thiểu 1 cổng kết nối Camera |
|  | Cho phép kết nối với ống soi mềm |
|  | Phóng đại kỹ thuật số tối thiểu có: 1.5x |
|  | Ghi/chụp hình ảnh lên USB hoặc tương đương |
|  | Độ phân giải tối đa: ≥ 1920 x 1080 pixels |
|  | Cổng tín hiệu ra: 2x DVI-D hoặc 2xHDMI hoặc tương đương |
|  | Có cổng USB 2.0 |
|  | Định dạng ảnh được lưu lại tối thiểu có: JPEG, hình ảnh/ghi video |
|  | Dung lượng bộ nhớ: ≥50 GB |
|  | Cấp độ chống ẩm: IPX0 hoặc Class 1 hoặc tương đương |
| 2 | Đầu camera Full HD |
|  | Cảm biến hình ảnh chip CMOS |
|  | Độ phân giải: ≥1280 x 960 pixels |
|  | Có thể tiệt trùng |
|  | Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60601 hoặc IPX7 hoặc tương đương |
| 3 | Nguồn sáng |
|  | Loại đèn: LED |
|  | Tuổi thọ bóng đèn: ≥ 30,000 giờ |
|  | Nhiệt độ màu: ≤ 5000 - ≥ 6500K |
| 4 | Dây dẫn sáng |
|  | Chiều dài: ≥ 230 cm |
|  | Đường kính: ≤ 5.5 mm |
| 5 | Màn hình |
|  | Kích thước màn hình: ≥ 24 inch |
|  | Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080 pixels |
|  | Độ sáng: ≥900 cd/m2 |
|  | Thời gian phản hồi: ≥14 ms |
|  | Góc nhìn: ≥178 độ |
|  | Số lượng màu hiển thị: ≥1.07 tỷ |
|  | Tín hiệu tương thích tối thiểu: DVI-D, 3G-SDI, S-Video |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 12 tháng. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |