## Máy đo xung động ký

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính: 01 máy |
|  | Phụ kiện kèm theo: |
|  | Bộ phát xung: 01 bộ |
|  | Bộ cảm biến môi trường: 01 bộ |
|  | Bơm hiệu chuẩn: 01 cái |
|  | Trở kháng tham chiếu: 01 cái |
|  | Ống thổi có phin lọc khuẩn: 100 cái |
|  | Hệ thống máy tính và phần mềm phân tích dữ liệu: 01 bộ |
|  | Máy in màu: 01 bộ |
|  | Xe đẩy: 01 cái |
|  | Kẹp mũi dùng một lần: 100 cái |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Thiết bị chính: |
|  | Hỗ trợ chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, hen suyễn |
|  | Có khả năng phát xung dao động trong khoảng từ ≤ 5 Hz đến ≥35Hz |
|  | Đo được: sức cản (Rrs), và tính đàn hồi (Xrs) của hệ hô hấp |
|  | Cho phép phân biệt đường thở trung tâm và ngoại biên bằng cách đo kháng lực và phản lực đường thở ở nhiều tần số |
|  | Hiển thị và phân tích được các chỉ số: |
|  | + Thể tích dự trữ thở ra ERV, + Thể tích dự trữ hít vào IRV, + Dung tích sống tối đa VC MAX, + Dung tích hít vào IC + Dung tích thở ra gắng sức FVC, + Lưu lượng đỉnh thì thở ra PEF, + Thông khí tự ý tối đa MVV |
|  | Phần mềm: |
|  | Kết quả đo hiển thị dưới dạng con số và đồ thị |
|  | Có chức năng hiệu chỉnh máy |
|  | Thông số kỹ thuật: Đo lưu lượng, Đo thể tích, Đo áp lực, Phát xung |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 12 tháng. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |