# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng

- Tên gói thầu: Công cụ dụng cụ và vật tư tiêu hao dùng cho máy xét nghiệm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2025

- Dự toán mua sắm: Công cụ dụng cụ và vật tư tiêu hao dùng cho máy xét nghiệm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2025

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng; địa chỉ: Số 01 Phạm Ngọc Thạch, phường Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Đồng;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, bao gồm cả ngày nghỉ, lễ;

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2025

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia,

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật được trình bày theo từng phần (gồm 34 mặt hàng chia làm 03 phần lô) thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu.

Nhà thầu cung cấp trong E-HSDT của mình thông số kỹ thuật, các bảng biểu kỹ thuật hoặc các thông tin kỹ thuật khác và cách trình bày các thông tin đó trong E-HSDT để chứng minh các hạng mục hàng hóa của phần gói thầu do nhà thầu chào đầy đủ và đáp ứng các nội dung yêu cầu được quy định theo bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây (có đính kèm file excel):

| Nội dung yêu cầu của E-HSMT |  |  |  |  |  | Đáp ứng của E-HSDT (Nhà thầu ghi rõ khả năng đáp ứng của hàng hóa chào thầu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mã phân lô | Tên hàng hóa | ĐVT | Số lượng | Thông số kỹ thuật | Tên hàng hóa dự thầu | Tên thương mại | Ký hiệu | Hãng SX/ xuất xứ | Liệt kê tài liệu về tính hợp lệ của hàng hóa | ĐVT | Số lượng | Thông số kỹ thuật | Quy cách đóng gói |
| I | Công cụ, dụng cụ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Bàn khám sản phụ khoa | Cái | 1 | - Kích thước phủ bì : + Chiều dài: 1600 mm (± 10%) + Chiều rộng: 600 mm (± 10%) + Chiểu cao: 650 mm (± 10%) - Chất liệu: inox 304 chống rỉ hoàn toàn. - Có nệm PE + Mouse bọc simily, bậc bước chân gỗ. - Các bộ phận điều chỉnh nhẹ nhàng, thuận tiện. - Bậc bước chân dính liền với ghế điều chỉnh ra vào. - Bệ để bô có thể xoay cả cụm ra bên ngoài ghế, thuận tiện cho việc vệ sinh và lấy bô ra khỏi ghế. - Gác chân có thể tăng cao thấp và tháo rời. - Giá đỡ chân tăng giảm cao thấp, xoay nhiều hướng. - Dùng để khám sản, phụ khoa, sanh, siêu âm… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Bàn Mayo | Cái | 2 | - Kích thước tổng thể: + Chiều dài: 600 mm (± 10%) + Chiều rộng: 500 mm (± 10%) + Chiểu cao: 1500 mm (± 10%) - Khung đỡ khay bằng La 40 x 3.0 mm (± 10%) - Khay inox có kích thước : + Chiều dài: 500 mm (± 10%) + Chiều rộng: 350 mm (± 10%) + Chiều cao: 35 mm (± 10%) - Trụ đỡ khay bằng hộp 20 mm x 20 mm x 1.0 mm (± 10%) - Trụ chân bằng ống Ø32 mm x 1.0 mm (± 10%) - Chân bàn mayo được làm bằng Inox hộp 50 mm x 50 mm x 0.7 mm (± 10%) - Bàn có 2 càng trước để trụ vững - Hai bánh xe sau Ø50 mm (± 10%). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Xe soạn dụng cụ phẫu thuật | Cái | 4 | - Chất liệu thép không gỉ hoặc Inox 304. - Kích thước khoảng: + Chiều cao: 1000 mm (± 10%) + Chiều rộng: 800 mm (± 10%) + Chiều dài: 900 mm (± 10%) - Có 4 bánh xe, 2 bánh có khóa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Xe chuyên chở đồ vải phẫu phuật | Cái | 2 | - Chất liệu: inox 304 hoặc tương đương - Kích thước: + Chiều dài: 1000 mm (± 10%) + Chiều rộng: 700 mm (± 10%) + Chiều cao: 130 mm (± 10%) - Khung: ống Ø 32mm x 1 mm (± 10%) - Song ống: Ø16 mm x 0.8 mm (± 10%) - Mặt đế: inox tấm dày 1mm (± 10%) - Bánh xe Ø150 mm (± 10%) có khóa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Xe Tiêm 3 tầng | Cái | 6 | - Kích thước + Chiều dài: 500 mm (± 10%) + Chiều rộng: 800 mm (± 10%) - Loại 3 tầng, có hộc (2 ngăn kéo – Bên trong ngăn kéo có khay rời co giãn kích thước để chia ô) - Khoảng cách giữa các tầng: 400 mm (± 10%) - Khoảng cách từ tầng 2 đến mặt dưới ngăn kéo: 250 mm (± 10%) - Có rọ đựng chai vật sắc nhọn (có thể tháo rời), gắn ở tầng dưới cùng - Toàn bộ mặt xe bao quanh 3 mặt lan can cao 60 mm (± 10%) - 2 giá 04 ngăn gắn theo xe, dễ tháo rời, kích thước 1 ngăn: + Chiều dài: 100 mm (± 10%) + Chiều rộng: 120 mm (± 10%) + Chiều cao: 120 mm (± 10%) - Tầng dưới cùng: + Gắn 2 rọ đựng thùng rác 2 bên (kích thước rọ: Ø250 mm(± 10%)), có bản lề và dễ tháo rời. + Khoảng cách từ bánh xe đến tầng 1: 100 mm(± 10%) - Khung xe inox: 25 x 25 mm (± 10%) - Bánh xe cao su Ø 65 mm (± 10%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Xe tiêm 2 tầng | Cái | 3 | - Kích thước: + Chiều dài: 800 mm (± 10%) + Chiều rộng: 500 mm (± 10%) + Chiều cao: 900 mm (± 10%) - Chất liệu: inox 304 hoặc tương đương - Mặt bàn: inox tấm dày 0.8 mm (± 10%) - Khung xe: ống phi Ø 25mm x 0.8mm (± 10%) - Lan can: ống Ø 12 mm x 0.7mm (± 10%) - Vòng xô: đường kính 200 mm (± 10%), làm bằng la 20x2mm - Bánh xe: 7 cm (± 10%), 2 bánh có khóa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Xe đẩy băng ca | Cái | 7 | - Kích thước: + Chiều dài: 1900 mm (± 10%) + Chiều rộng: 600 mm (± 10%) + Chiều cao: 750 mm (± 10%) - Vật liệu: inox 304 hoặc tương đương - Gồm 2 phần: phần khung đẩy và cáng bệnh nhân nằm - Khung trụ Ø 32 x 0.8 mm (± 10%), các thanh dằn Ø 25 x 0.8 mm (± 10%) được liên kết với nhau bằng các mối hàn chắc chắn - Lan can Ø 19 mm (± 10%), có thể gập xuống lên dễ dàng - Bên dưới có 1 khay 500 mm x 600 mm (± 10%) - Khung cáng bệnh nhân nằm Ø 25 mm x 0.8 mm, mặt inox tấm dày 0.6 mm - 04 bánh xe Ø125 mm (± 10%), 2 bánh có khóa - Phụ kiện: + 01 cọc treo truyền dịch + 01 nệm + Có rọ đựng chai oxy nhỏ hình trụ (đường kính Ø20 cm x 60cm (± 10%) ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Tủ thuốc (Tủ nhôm) | Cái | 2 | – Tủ thuốc A-B có độ bền cao. – Tủ có bề mặt nhẵn bóng. Chống bám bụi, chống rỉ sét, chống ăn mòn hóa học. – Kích thước tổng thể: + Chiều cao: 1600 mm (± 5%) + Chiều rộng: 800 mm (± 5%) + Chiều sâu: 400 mm (± 5%) * Gồm 2 khoang: – Khoang trên: Cao 900mm (± 10%), có 2 cánh lắp kính màu trắng dày ≥ 5mm, có khóa, có chốt chắc chắn. + Phía trên có 2 ngăn nhỏ ghi A-B cao 300mm (± 10%), rộng 350mm (± 10%) trong có sàn nghiêng bằng inox thuận tiện khi để thuốc. Có khóa riêng chắc chắn. + Phía dưới có 1 sàn phẳng bằng kính màu trắng dày ≥ 5mm – Khoang dưới: Cao 600mm (± 10%) có 2 cánh bằng inox, có chốt và khóa chắc chắn; có 1 sàn phẳng bằng kính dày ≥ 5mm – Khung tủ làm bằng inox hộp 25 x 25 mm (± 5%) – Khung cánh tủ làm bằng inox hộp 20 x 20 mm (± 5%) – Cánh tủ có tay nắm inox, đóng mở nhẹ nhàng. – Tủ được làm bằng inox có độ bóng BA. – Các chân tủ có đệm cao su để tránh xê dịch tủ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Cây treo dịch truyền | Cái | 64 | - Chất liệu: Inox hoặc tương đương - Có 04 móc treo - Độ cao có thể điều chỉnh được từ 1 m – 2 m. - Chân có bánh xe, có khóa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Ống cắm pen | Cái | 55 | - Chất liệu: Inox hoặc tương đương - Kích thước: Ø 5mm x 12 cm (± 10%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Hộp đựng gòn | cái | 36 | - Chất liệu: Inox hoặc tương đương. - Có nắp đậy. - Kích thước: Ø8 cm x 7 cm (± 10%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Hộp tròn hấp dụng cụ | cái | 9 | - Kích thước khoảng Ø30 cmx 15 cm (± 10%) - Hình tròn, có lỗ - Chất liệu Inox hoặc tương đương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Hộp đựng dụng cụ | cái | 6 | - Chất liệu: Inox hoặc tương đương - Hình chữ nhật, có nắp - Kích thước khoảng: + Chiều dài: 220 mm (± 10%) + Chiều rộng: 100 mm (± 10%) + Chiều cao: 50 mm (± 10%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Pen thẳng, có mấu | cái | 68 | - Pen thẳng, có mấu, nhiều kích thước (chiều dài ≥ 11cm) - Chất liệu : inox 304 hoặc tương đương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Pen thẳng không mấu | cái | 90 | - Pen thẳng, không mấu, nhiều kích thước (chiều dài ≥ 11cm) - Chất liệu : inox 304 hoặc tương đương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Pen cong không mấu |  |  | - Pen cong, không mấu, nhiều kích thước (chiều dài ≥ 11cm) - Chất liệu : inox 304 hoặc tương đương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Kẹp bông phẫu thuật có răng, thẳng | cái | 4 | - Kẹp bông phẫu thuật có răng, thẳng, chiều dài 25 cm (± 10%) - Chất liệu: Inox 304 hoặc tương đương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Kéo thẳng, 2 đầu nhọn | cái | 61 | - Kéo thẳng, mũi nhọn, chiều dài từ 14 - 20cm (± 10%) - Chất liệu: Inox 304 hoặc tương đương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Kéo thẳng/ cong, 2 đầu tù | cái | 45 | - Vật liệu thép không gỉ. - Đầu tù, chiều dài 16 cm (± 10%) - Chất liệu: Inox 304 hoặc tương đương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Kéo cắt chỉ | cái | 45 | - Kéo thẳng/cong. - Kích thước: chiều dài từ 10 - 14cm (± 10%) - Chất liệu: Inox 304 hoặc tương đương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Thùng hấp inox tròn | cái | 1 | - Thùng hấp inox tròn, có nắp. - Kích thước: + Ø ≥ 36 cm + Chiều cao ≥ 26 cm - Chất liệu: Inox 304 hoặc tương đương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Kềm kẹp kim | cái | 55 | - Kích thước: chiều dài 13 cm (± 10%) - Chất liệu : Inox 304 hoặc tương đương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Khay Hạt Đậu | cái | 25 | - Inox 304 hoặc tương đương - Cỡ trung, dung tích 400ml (± 10%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Khay inox | cái | 14 | - Chất liệu: Inox 304 hoặc tương đương - Hình chữ nhật, kích thước: 25 cm x 15 cm (± 10%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Nhíp không mấu | cái | 70 | - Nhíp không mấu. - Thẳng/cong. Kích thước: chiều dài 15 cm (± 10%). - Chất liệu: Inox 304 hoặc tương đương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Nhíp có mấu | cái | 55 | - Nhíp có mấu. - Thẳng/ cong. Kích thước: chiều dài 15 cm (±10%). - Chất liệu: Inox 304 hoặc tương đương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Kẹp phẫu thuật Coller-Crile thẳng | cái | 15 | - Kẹp phẫu thuật Coller-Crile thẳng, chiều dài 15 cm (±10%). - Chất liệu: Inox 304 hoặc tương đương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Kéo phẫu thuật Standard | cái | 15 | - Nhọn-nhọn thẳng, chiều dài 15 cm (±10%). - Chất liệu: Inox 304 hoặc tương đương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Chén inox | cái | 50 | - Chất liệu: Inox 304 hoặc tương đương. - Đường kính ≥ Ø 8cm. Chiều cao ≥ 5cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Vật tư tiêu hao sử dụng cho máy xét nghiệm huyết học |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Kim hút mẫu | cái | 3 | - Mã: AN965961_ASP_ASSY (PM) NO.8 - Hãng sản xuất: Sysmex - Xuất xứ: Nhật - Tương thích với máy xét nghiệm huyết học tự động model: XN-1000, hãng Sysmex |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Vật tư tiêu hao sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Dây bơm nhu động | Túi | 2 | - Làm bằng cao su và nhựa. - Chiều dài tổng 10.7cm (± 2mm) - Chiều dài phần cao su 8.8cm (± 2mm) - Đường kính 5mm (± 1mm). - Quy cách đóng gói : 2 cái/túi - Tương thích với các máy xét nghiệm sinh hóa model AU-480, AU-680 của hãng Beckman Coulter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Bóng đèn | Cái | 2 | - Bóng đèn Halogen. - Điện áp 12V, công xuất 20 W. - Tương thích với các máy xét nghiệm sinh hóa model AU-480, AU-680 của hãng Beckman Coulter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Xy lanh hút bệnh phẩm | Cái | 2 | - Được làm từ nhựa, thủy tinh, kim loại. - Dài 8.9cm (± 1cm). - Dùng đề hút chính xác mẫu. - Đường kính thân kim loại piston: 2.0mm (± 0.2mm) - Tương thích với các máy xét nghiệm sinh hóa model AU-480, AU-680 của hãng Beckman Coulter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Xy lanh hút hóa chất | Cái | 2 | - Được làm từ nhựa, thủy tinh, kim loại. - Dài 8.9cm (± 1cm). - Dùng đề hút chính xác mẫu. - Đường kính thân kim loại piston: 5.0mm (± 0.2mm) - Tương thích với các máy xét nghiệm sinh hóa model AU-480, AU-680 của hãng Beckman Coulter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng khó mô tả. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.

1.3. Các yêu cầu khác

Nhà thầu phải nộp các tài liệu (bản Scan):

- Tài liệu kỹ thuật, catalogue chứng minh hàng hóa dự thầu đáp ứng thông số kỹ thuật của hàng hóa (nếu tài liệu là tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt, Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác bản dịch của mình) theo yêu cầu của E-HSMT.

- Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa theo quy định tại Mục E-CDNT 10.8, Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu/E-HSMT.

- Bản cam kết:

+ Cung cấp hàng hóa đúng chất lượng và đảm bảo hạn sử dụng tối thiểu 12 tháng kể từ ngày giao hàng

+ Thời gian giao hàng: Giao hàng nhiều đợt theo yêu cầu của Bên mời thầu; thời gian giao hàng cho mỗi đợt tối đa không quá 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu của bên mua bằng văn bản. Riêng đối với hàng hóa trúng thầu dùng đột xuất cho cấp cứu, chống dịch .v.v. bắt buộc giao hàng tại kho bên mua không quá 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu qua Fax, E-mail.

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Quan sát trực tiếp;

- Đối chiếu theo thông số kỹ thuật E-HSDT và E-HSMT;

- Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng;

- Quy cách đóng gói hàng hóa đúng theo quy định của nhà sản xuất.